| Renovarea casei de locuit din or.Cantemir str.Trandafirilor nr.12 (corectarea proiectului)№1-15-36-IEI | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta № 2-1-3

Casa de locuit. Retelele electrice interioare (марка REI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (Выполнение штраб 50х30мм в бетоных стенах) | m | 725,000 |  |  |
| 2 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (Выполнение штраб 50х30мм в бетоном полу) | m | 1 020,000 |  |  |
| 3 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (Выполнение штраб 50х30мм в бетоном перекрытиях) | m | 180,000 |  |  |
| 4 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах, полу и перекрытии) | m | 1 925,000 |  |  |
| 5 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстий Д=40мм, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 19,000 |  |  |
| 6 | RCsB30F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 75 мм) | buc | 954,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | лей |  |  |  |
|  |  | Asigurare sociala | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuele de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щиток квартирный навесной ЩРн-18з 136) | buc | 8,000 |  |  |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в щиты) | buc | 72,000 |  |  |
| 9 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 8,000 |  |  |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей в сущ. BZUM дополнительно) | buc | 8,000 |  |  |
| 11 | Pret de piata | Лампа люминесцентная энергосбер. КЭЛ-FS Е27 25Вт | buc | 44,000 |  |  |
| 12 | 08-03-593-1 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Cветильник для ламп накаливания) | 100 buc | 0,440 |  |  |
| 13 | Цена поставщика | Светильник НПП1301 | buc | 44,000 |  |  |
| 14 | Цена поставщика | Коробка ответвит. д=70х30 КМ41005 | buc | 130,000 |  |  |
| 15 | Цена поставщика | Зажим контакт. винтовой для сеч.1,5-4мм2 ЗВИ-5 | buc | 610,000 |  |  |
| 16 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х4мм в трубе - 1 прокладка) | 100 m | 2,000 |  |  |
| 17 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х4мм - последующие) | 100 m | 5,000 |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубе) | 100 m | 20,300 |  |  |
| 19 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-0,66 3х2,5мм2 | m | 1 100,000 |  |  |
| 20 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-0,66 2х1,5мм2 | m | 160,000 |  |  |
| 21 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-0,66 3х1,5мм2 | m | 600,000 |  |  |
| 22 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-0,66 4х1,5мм2 | m | 170,000 |  |  |
| 23 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 22,500 |  |  |
| 24 | Pret de piata | Труба ПВХ гофриров. Д=20мм | m | 400,000 |  |  |
| 25 | Pret de piata | Труба ПВХ гофриров. Д=25мм | m | 1 850,000 |  |  |
| 26 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однопол. для скрытой уст. ВС10-1-0-ККм) | 100 buc | 0,300 |  |  |
| 27 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки сдвоенный ВС10-2-0-ККм) | 100 buc | 0,320 |  |  |
| 28 | Цена поставщика | Коробка ответвительная КМ41006 | buc | 50,000 |  |  |
| 29 | 08-03-592-2 | Dulie: suspendata (Патрон подвесной) | 100 buc | 0,160 |  |  |
| 30 | 08-03-592-1 | Dulie: de perete sau de tavan (Патрон настенный) | 100 buc | 0,080 |  |  |
| 31 | Цена поставщика | Колодка клемная трехконт. С-3-2,5/220 | buc | 40,000 |  |  |
| 32 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Коробка протяжная 221х101х200мм У996) | buc | 15,000 |  |  |
| 33 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однопол. с выдержкой времени) | 100 buc | 0,300 |  |  |
| 34 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка штепсел.двухпол. с заземл. контактом РСш10-3- ККм) | 100 buc | 1,700 |  |  |
| 35 | 08-03-604-1 | Sonerie electrica cu buton (Звонок) | 100 seturi | 0,080 |  |  |
| 36 | Цена поставщика | Коробка установочная для твердых стен д=65мм КМ40002 | buc | 260,000 |  |  |
| 37 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,030 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 38 | RpEE24A | Demontarea intrerupatoare si prize (Демонтаж розеток и выключателей) | buc | 160,000 |  |  |
| 39 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников) | buc | 24,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | лей |  |  |  |
|  |  | Asigurare sociala | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuele de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |
| 40 | Цена поставщика | Щиток квартирный ЩРн-18з 136 | buc | 8,000 |  |  |
| 41 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 40А | buc | 8,000 |  |  |
| 42 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16, 10А(В) | buc | 32,000 |  |  |
| 43 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ32 С16, 30мА | buc | 16,000 |  |  |
| 44 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ32 С20, 10мА | buc | 16,000 |  |  |
| 45 | Цена поставщика | Счетчик 220В, 5-40А СХ1000-3 | buc | 8,000 |  |  |
| 46 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 32А(В) | buc | 8,000 |  |  |
| 47 | Цена поставщика | Звонок ЗЛ-220 | buc | 8,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | лей |  |  |  |
|  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Casa de locuit. Lucrari de constructie generale (марка SА)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка линолеумных полов) | m2 | 163,980 |  |  |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка бетонных полов) | m2 | 46,120 |  |  |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из кермической плитки) | m2 | 104,580 |  |  |
| 4 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка паркетных полов) | m2 | 291,300 |  |  |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки из цементного раствора) | m2 | 606,200 |  |  |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутрен. отделки потолков) | m2 | 311,800 |  |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутрен. отделки стен) | m2 | 1 067,130 |  |  |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамич. плитки) | m2 | 219,490 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Кровля |  |  |  |  |
| 9 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из арматуры, обычной модели - ВА1) | kg | 218,720 |  |  |
| 10 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм) | t | 0,219 |  |  |
| 11 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) | t | 0,219 |  |  |
| 12 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) | t | 0,219 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Окна и витражи |  |  |  |  |
| 13 | CK57H | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe (Установка ПХВ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F6...F8) | m2 | 57,840 |  |  |
| 14 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски) | m | 27,360 |  |  |
| 15 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы) | m | 27,360 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Полы |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. отм.0,075 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1.1. тип пола 1 |  |  |  |  |
| 16 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролбетон толщ.70мм) | m3 | 8,030 |  |  |
| 17 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 114,760 |  |  |
| 18 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора прибавить 1см, к=2) | m2 | 114,760 |  |  |
| 19 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) | m2 | 35,920 |  |  |
| 20 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса ПВХ, в помещениях менее или равных 16 м2) | m2 | 78,840 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1.2. тип пола 3 |  |  |  |  |
| 21 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролбетон толщ.50мм) | m3 | 0,760 |  |  |
| 22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 15,190 |  |  |
| 23 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2) | m2 | -15,190 |  |  |
| 24 | IzF04B | Strat hidroizolant -гидроизол lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой из гидроизола - 2 слоя, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2) | m2 | 15,190 |  |  |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 15,190 |  |  |
| 26 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2) | m2 | -15,190 |  |  |
| 27 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею (порцеланат) | m2 | 15,190 |  |  |
| 28 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею) | m | 13,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1.3. тип пола 4 |  |  |  |  |
| 29 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролбетон толщ.50мм) | m3 | 0,530 |  |  |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М200) | m2 | 10,590 |  |  |
| 31 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М200 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 0,5см, к=1) | m2 | -10,590 |  |  |
| 32 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею (порцеланат) | m2 | 10,590 |  |  |
| 33 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею) | m | 9,530 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. отм.2,850 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2.1. тип пола 2 - bucatarie |  |  |  |  |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная "Fingenfiuler" 2мм, к=2) | m2 | 2,910 |  |  |
| 35 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 2,910 |  |  |
| 36 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Cтеклосетка) | m2 | 2,910 |  |  |
| 37 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой перекрытия минераловатными плитами толщ.50мм, наклеенными клеем "Izopol" по горизонтальным поверхностям - под ж-б плитой) | m2 | 2,910 |  |  |
| 38 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролбетон толщ.50мм) | m3 | 0,150 |  |  |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 2,910 |  |  |
| 40 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса ПВХ, в помещениях менее или равных 16 м2) | m2 | 2,910 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3. отм. 2,850; 5,600; для +8,450 и +11,250 - только финишный слой |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3.1. тип пола 6 - отм.2,850; 5,650; 8,450; 11,250 |  |  |  |  |
| 41 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролбетон толщ.50мм) | m3 | 6,832 |  |  |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 136,640 |  |  |
| 43 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) | m2 | 315,600 |  |  |
| 44 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса ПВХ, в помещениях менее или равных 16 м2) | m2 | 143,680 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3.2. тип пола 6 - отм. 5,650; для 8,450; 11,250 поменять плитку на ламинат |  |  |  |  |
| 45 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролбетон толщ.50мм) | m3 | 0,150 |  |  |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 2,910 |  |  |
| 47 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса ПВХ, в помещениях менее или равных 16 м2 - для +5,650; 8,450; +11,250) | m2 | 8,730 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3.3. тип пола 8 |  |  |  |  |
| 48 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 7,320 |  |  |
| 49 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2) | m2 | -7,320 |  |  |
| 50 | IzF04B | Strat hidroizolant -гидроизол lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой из гидроизола - 2 слоя, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2) | m2 | 7,320 |  |  |
| 51 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 7,320 |  |  |
| 52 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2) | m2 | -7,320 |  |  |
| 53 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею (порцеланат) | m2 | 7,320 |  |  |
| 54 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею) | m | 6,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3.4. тип пола 5 |  |  |  |  |
| 55 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М200) | m2 | 39,040 |  |  |
| 56 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М200 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 0,5см, к=1) | m2 | -39,040 |  |  |
| 57 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею (порцеланат) | m2 | 39,040 |  |  |
| 58 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею) | m | 35,140 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3.5. тип пола 9 - balcon la cota +5,650 |  |  |  |  |
| 59 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М200) | m2 | 3,350 |  |  |
| 60 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М200 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавить 2,0см, к=2) | m2 | 3,350 |  |  |
| 61 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею (порцеланат) | m2 | 3,350 |  |  |
| 62 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею) | m | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3.6. тип пола 7 - balcon la cota +2,850 |  |  |  |  |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная "Fingenfiuler" 2мм, к=2) | m2 | 3,350 |  |  |
| 64 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 3,350 |  |  |
| 65 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Cтеклосетка) | m2 | 3,350 |  |  |
| 66 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой перекрытия минераловатными плитами толщ.50мм, наклеенными клеем "Izopol" по горизонтальным поверхностям - под ж-б плитой) | m2 | 3,350 |  |  |
| 67 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М200) | m2 | 3,350 |  |  |
| 68 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М200 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавить 2,0см, к=2) | m2 | 3,350 |  |  |
| 69 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею (порцеланат) | m2 | 3,350 |  |  |
| 70 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею) | m | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Внутренняя отделка |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Потолки |  |  |  |  |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 311,800 |  |  |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска) | m2 | 283,650 |  |  |
| 73 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Известковая окраска, внутренняя по любой поверхности в два слоя) | m2 | 28,150 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. Стены |  |  |  |  |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка стен бетоноконтактом Supraton-Extra) | m2 | 1 067,130 |  |  |
| 75 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 1 067,130 |  |  |
| 76 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-отнимать 3мм от нормы CF50, к=3) | m2 | -1 067,130 |  |  |
| 77 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм) | m2 | 1 067,130 |  |  |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок Ceresit) | m2 | 1 067,130 |  |  |
| 79 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен) | m2 | 1 067,130 |  |  |
| 80 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен) | m2 | 219,490 |  |  |
| 81 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок) | m2 | 219,490 |  |  |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка стен бетоноконтактом Supraton-Extra - под извест. окраску) | m2 | 102,870 |  |  |
| 83 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Известковая окраска, внутренняя по любой поверхности в два слоя) | m2 | 102,670 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Наружная отделка на все здание в осях 1-13 |  |  |  |  |
| 84 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами 100кг/м3 толщ.100мм, аллюм.уголок - 301м) | m2 | 504,000 |  |  |
| 85 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами 100кг/м3 толщ.110мм, аллюм.уголок - 33,6м) | m2 | 63,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Прочие |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Утепление по узлу 4 (л.39) на отм.+0,075; +2,850; +5,650; +11,250 |  |  |  |  |
| 86 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой минераловатными плитами толщ.50мм, наклеенными на битумную мастику по вертикальным поверхностям) | m2 | 109,200 |  |  |
| 87 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Пластмассовые дюбеля) | buc | 656,000 |  |  |
| 88 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 | 109,200 |  |  |
| 89 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 109,200 |  |  |
| 90 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-отнимать 3мм от нормы CF50, к=3) | m2 | -109,200 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Fondul social | 27,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Deviz-oferta № 2-1-6

Casa de locuit. Semnalizarea incendiului (марка SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой ИП212-32А) | buc | 45,000 |  |  |
| 2 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,005 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | лей |  |  |  |
|  |  | Соц.страх и медицина | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Итого | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Транспортные расходы | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Итого | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Заготовит.-скл.расходы | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Итого | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Итого | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |
| 3 | Цена поставщика | Извещатель пожарный дымовой ИП212-32А | buc | 45,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | лей |  |  |  |
|  |  | Заготовительно-складские р-ды | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Deviz-oferta № 2-1-7

Casa de locuit. Retele telefonice interioarei (марка TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Kомпьютерная сеть |  |  |  |  |
| 1 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах) | km | 0,125 |  |  |
| 2 |  | Кабель UTPcat.5e 4х2х0,51 | m | 125,000 |  |  |
| 3 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка компьют. RJ-45-2) | buc | 10,000 |  |  |
| 4 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patch-corduri | buc | 10,000 |  |  |
| 5 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,250 |  |  |
| 6 | Pret de piata | Труба ПВХ гофриров. d=16mm | m | 125,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Телефонизация |  |  |  |  |
| 7 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка телефон. RJ-12) | buc | 10,000 |  |  |
| 8 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах) | km | 0,125 |  |  |
| 9 |  | Кабель UTPcat.5e 4х2х0,51 | m | 125,000 |  |  |
| 10 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,250 |  |  |
| 11 | Pret de piata | Труба ПВХ гофриров. d=16mm | m | 125,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | лей |  |  |  |
|  |  | Соц.страх и медицина | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Итого | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Транспортные расходы | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Итого | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Заготовит.-скл.расходы | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Итого | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Итого | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Компьютерная сеть |  |  |  |  |
| 12 | Pret de piata | Патч-корд UTP cat.5e 5m | buc | 10,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | лей |  |  |  |
|  |  | Заготовительно-складские р-ды | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| Verificat |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta № 2-1-2

Casa de locuit. Cантехработы (marca RAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Alimentarrea cu apa |  |  |  |  |
| 1 | SD12C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Supara de arc ф50) | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de - ф50 | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cu sfera d15) | buc | 16,000 |  |  |
| 4 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (Trecere din fonda maleabila ) | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | SA17D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Trecerea otel-polietilena ф65x50) | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | SA17D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Trecerea otel-polietilena ф65x75) | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | SA04G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2" (Teu din fonta maleabila ф65x32) | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | SA04D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" (Teu din fonta maleabila ф32x20) | buc | 10,000 |  |  |
| 9 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Teu din polipropilena ф25х20 ) | buc | 10,000 |  |  |
| 10 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Teu din polipropilena ф20 ) | buc | 80,000 |  |  |
| 11 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Cot din polipropilena ф25) | buc | 10,000 |  |  |
| 12 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Cot din polipropilena ф20) | buc | 260,000 |  |  |
| 13 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Conector filet exterior PE/otel ф20) | buc | 20,000 |  |  |
| 14 | SA04G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2" (ф65) | m | 20,000 |  |  |
| 15 | SA04D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" (ф32) | m | 15,000 |  |  |
| 16 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm. (Окраска стальных трубопроводов) | m2 | 6,600 |  |  |
| 17 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 15,000 |  |  |
| 18 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 20,000 |  |  |
| 19 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 1,500 |  |  |
| 20 | SF02B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 2,000 |  |  |
| 21 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 20,000 |  |  |
| 22 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 20,000 |  |  |
| 23 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Тevi din polipropilena ф20x2,1) | m | 210,000 |  |  |
| 24 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Тevi din polipropilena ф25x2,5) | m | 10,000 |  |  |
| 25 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость) | m | 220,000 |  |  |
| 26 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Испытание на функционирование) | 10 m | 22,000 |  |  |
| 27 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка) | m | 220,000 |  |  |
| 28 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur ( Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20) | m | 15,000 |  |  |
| 29 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25) | m | 20,000 |  |  |
| 30 | SA17C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Tub din polietilena gofra ф32) | m | 115,000 |  |  |
| 31 | SA17C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Tub din polietilena gofra ф40) | m | 20,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Canalizarea |  |  |  |  |
| 32 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. ( Vaz de clozet din ceramica suspendat) | buc | 10,000 |  |  |
| 33 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic) | buc | 10,000 |  |  |
| 34 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевой поддон) | buc | 10,000 |  |  |
| 35 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator emaliat cu amesticator si sifon plastic) | buc | 10,000 |  |  |
| 36 | SB09D | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm (Revizie din polipropilena d75) | buc | 4,000 |  |  |
| 37 | SB09D | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm (Teu de canalizare inclinat din polipropilena d75x50) | buc | 5,000 |  |  |
| 38 | SB09D | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm (Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d75) | buc | 4,000 |  |  |
| 39 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu. (Manson antiincendiar d100) | buc | 10,000 |  |  |
| 40 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu. (Manson antiincendiar d75) | buc | 5,000 |  |  |
| 41 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d50) | m | 10,000 |  |  |
| 42 | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 75 мм) | m | 28,000 |  |  |
| 43 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Тevi de canalizare din polipropilena d100) | m | 30,000 |  |  |
| 44 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 6,000 |  |  |
| 45 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений) | m2 | 0,310 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Apeduct |  |  |  |  |
| 46 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Демонтаж оцинкованных стальных труб ф15-ф25) | m | 45,000 |  |  |
| 47 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4". (Демонтаж стальных труб ф65) | m | 20,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Canalizare |  |  |  |  |
| 48 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat . (Демонтаж унитазов) | buc | 10,000 |  |  |
| 49 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile. (Демонтаж умывальников ) | buc | 20,000 |  |  |
| 50 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc | 10,000 |  |  |
| 51 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб чугунных канализационных, 50 мм ) | m | 25,000 |  |  |
| 52 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб чугунных, канализационных, 100 мм ) | m | 85,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Depozitarea | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare a utilajului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Alimentarea cu apa |  |  |  |  |
| 53 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -25 mm. ( Сontor de apa ф25) | buc | 1,000 |  |  |
| 54 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50mm (Supapa electromagnetica Danfoss cu mecanizm Belimo ф50) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Alimentara cu apa |  |  |  |  |
| 55 | Pret piata | Сontor de apa ф25 | buc | 1,000 |  |  |
| 56 | Pretul firmei | Supapa electromagnetica Danfoss cu mecanizm Belimo ф50 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

Lista cu cantitaюile de lucrгri № 2-1-4

Deviz-oferta №

Cаsa de locuit   Retele de gaze interioare

(denumirea lucrгri)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Cantitate | Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Газоходы для отвода дымовых газов ф100 , 10комп |  |  |  |  |
| 1 | TfE04C | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Газоход для отвода дыма L=1,0м D.100 /60 | buc | 9,000 |  |  |
| 2 | TfE04C | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Газоход для отвода дыма L=1,5м D.100 /60 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Трубопроводы и трубопроводная арматура |  |  |  |  |
| 3 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Кран шаров. газовый КШГ-32-06ф) | buc | 2,000 |  |  |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран пружинный муфтовый Д=20мм Р=0,01МПа 11б12бк ) | buc | 20,000 |  |  |
| 5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран пружинный муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа 11б12бк ) | buc | 10,000 |  |  |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф32 к стене вып 200 мм по типу УКГ-13,00 - 4шт) | kg | 6,240 |  |  |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20 к стене вып 200 мм по типу УКГ-13,00 - 28шт) | kg | 43,680 |  |  |
| 8 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 20,000 |  |  |
| 9 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(Футляр ф50 через стены из стальной трубы Ф32мм, L=500мм ) | buc | 3,000 |  |  |
| 10 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(Футляр ф40 через стены из стальной трубы Ф20мм, L=500мм ) | buc | 9,000 |  |  |
| 11 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр ф50 через перекрытия из стальной трубы Ф32мм, L=200мм ) | buc | 8,000 |  |  |
| 12 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,070 |  |  |
| 13 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,070 |  |  |
| 14 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,070 |  |  |
| 15 | IC26E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"(Труба водогазопроводнаяя Ду 50х3,5мм ГОСТ 3262-75*) | m | 2,000 |  |  |
| 16 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Труба Ду 32х3,2мм ГОСТ 3262-75*) | m | 11,000 |  |  |
| 17 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20х2,8мм ГОСТ 3262-75*) | m | 85,000 |  |  |
| 18 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15х2,5мм ГОСТ 3262-75*) | m | 16,000 |  |  |
| 19 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 112,000 |  |  |
| 20 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 2,000 |  |  |
| 21 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 112,000 |  |  |
| 22 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 2,000 |  |  |
| 23 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали | m2 | 13,800 |  |  |
| 24 | GD14B | Ramificatie de bransament, avand Dn: 2 " (Врезка в существующую сеть газопровода) | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 25 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Котел газовый , 2-х контурный , Q=24кВт "VITOPEND 100 TF" | buc | 10,000 |  |  |
| 26 | SE09A | Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 kg (Кухонная плита, эмалированная, работающая на газе с дух. шкафом ПГ-4) | buc | 5,000 |  |  |
| 27 | SE11A | Resou emailat, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-2 ) | buc | 5,000 |  |  |
| 28 | IA44B | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газовый мембранный ВК G-4 | buc | 10,000 |  |  |
| 29 | ID13A | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, - клапан -отсекатель ф20 мм нормально-открытый NVG-20 NO | buc | 10,000 |  |  |
| 30 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности | buc | 10,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 31 | Pretul firmei | Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4 | buc | 5,000 |  |  |
| 32 | Pretul firmei | Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-2 | buc | 5,000 |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Котел газовый , 2-х контурный , Q=24кВт "VITOPEND 100 TF" | buc | 10,000 |  |  |
| 34 | Pretul firmei | Счетчик газовый мембранный ВК G-4 | buc | 10,000 |  |  |
| 35 | Pretul firmei | Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф20 мм нормально-открытый NVG-20 NO | buc | 10,000 |  |  |
| 36 | Pretul firmei | Сигнализатор загазованности "Riello" | buc | 10,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |
| Verificat |  |
| (funcюia, semnгtura) |  |

Lista cu cantitaюile de lucrгri № 2-1-5

Deviz-oferta №

Cаsa de locuit   Incalzire si ventilare

(denumirea lucrгri)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Cantitate | Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Отопление |  |  |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H) | buc | 7,000 |  |  |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H) | buc | 13,000 |  |  |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 600/500 (L/H) | buc | 9,000 |  |  |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H) | buc | 4,000 |  |  |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 800/500 (L/H) | buc | 2,000 |  |  |
| 6 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан балансовый статический "R206 B" Ф15мм) Romstal) | buc | 20,000 |  |  |
| 7 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан балансовый статический "R206 B" Ф20мм) Romstal) | buc | 20,000 |  |  |
| 8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер "R608D" ) Giocamini | buc | 40,000 |  |  |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca "Giocomini" | buc | 35,000 |  |  |
| 10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический "Giocomini") | buc | 35,000 |  |  |
| 11 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой | buc | 35,000 |  |  |
| 12 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8) "stabi" | m | 475,000 |  |  |
| 13 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5) "stabi" | m | 60,000 |  |  |
| 14 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 535,000 |  |  |
| 15 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 535,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Соединения для полипропилена |  |  |  |  |
| 16 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник ф20х20х20) | buc | 60,000 |  |  |
| 17 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник ф25х25х25) | buc | 20,000 |  |  |
| 18 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф20) | buc | 260,000 |  |  |
| 19 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ф 25/20) | buc | 40,000 |  |  |
| 20 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход ф20х1/2) | buc | 70,000 |  |  |
| 21 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Угольник 45 внутр./ 20 наружный) | buc | 70,000 |  |  |
| 22 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Plinte din PVC 4000x40x88mm | m | 540,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Вентиляция |  |  |  |  |
| 23 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 28,260 |  |  |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150х200 | buc | 9,000 |  |  |
| 25 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Вентиляционная решетка 100 | buc | 9,000 |  |  |
| 26 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 9,000 |  |  |
| 27 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 0,470 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Изоляция воздуховодов |  |  |  |  |
| 28 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 40) | m2 | 206,000 |  |  |
| 29 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-120Л | m2 | 241,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Обвязка настенного котла |  |  |  |  |
| 30 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый ф20) | buc | 20,000 |  |  |
| 31 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 10,000 |  |  |
| 32 | Pretul firmei | Фильтр ф20 | buc | 10,000 |  |  |
| 33 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан безопасности ф20) | buc | 20,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Обвязка полотенцесушителя |  |  |  |  |
| 34 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль запорный R251S ф15 Со сливом) | buc | 10,000 |  |  |
| 35 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль запорный R206 ф15 Со сливом) | buc | 10,000 |  |  |
| 36 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик | buc | 10,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Отопление |  |  |  |  |
| 37 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Полотенцесушитель Q=350W, 450х500) | buc | 10,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Отопление |  |  |  |  |
| 38 | Цена рыноч. | Полотенцесушитель Q=350W, 450х500 | buc | 10,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |
| Verificat |  |
| (funcюia, semnгtura) |  |