| Reparatiea capitala a imobilului cu nr.cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti, mun. Hincesti str. Mihaicea Hincu, nr.206 | Форма Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (Наименование объекта) |  |

Перечень объемов работ № 28/2023-2-1-1

Смета-оферта № 28/2023-2-1-1

Lucrari de constructii

(наименование работ)

| № п/п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена ед.изм., лей (в т.ч. зарплата) | Всего, лей (гр..5 x гр.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 1. Demolarea (SA, PL-4.5) |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc | m2 | 37,50 |  |  |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей и окон) | kg | 252,00 |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc | m2 | 38,20 |  |  |
| 4 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu -putul si scari | m3 | 0,51 |  |  |
| 5 | RpCQ11A | Demontarea peretilor cu placi de sticla tip S - NEVADA | m2 | 2,30 |  |  |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 244,45 |  |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane -perete interioare | m2 | 666,00 |  |  |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 196,00 |  |  |
| 9 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 270,00 |  |  |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc - ceramica | m2 | 151,29 |  |  |
| 11 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 90,20 |  |  |
| 12 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - cotelet | m3 | 4,35 |  |  |
| 13 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - despartitor | m3 | 19,50 |  |  |
| 14 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit) | m3 | 26,00 |  |  |
| 15 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 | 25,00 |  |  |
| 16 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 430,00 |  |  |
| 17 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile -copertina | m2 | 22,00 |  |  |
| 18 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane -perete exterioare | m2 | 265,00 |  |  |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane -Soclu | m2 | 265,00 |  |  |
| 20 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc -balustrada | kg | 320,00 |  |  |
| 21 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 33,40 |  |  |
| 22 | TsC02C11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor-погрузка на автотр. | 100 m3 | 0,35 |  |  |
| 23 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 116,76 |  |  |
| 24 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.30mm | m2 | 241,50 |  |  |
| 25 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 182,60 |  |  |
| 26 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 182,60 |  |  |
| 27 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,52 |  |  |
|  |  | Раздел 2. Consolidaree fundatiilor |  |  |  |  |
| 28 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,12 |  |  |
| 29 | RCsB02E | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte B15-Consolidarea fundatii, (C, PL-4) | m3 | 13,70 |  |  |
| 30 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 6,44 |  |  |
| 31 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm pentru ers d=10 | buc | 650,00 |  |  |
| 32 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Укрепление несущей кладки путем покрытия сварной сеткой STМ или STNB с д=4 мм, раствором М 50-Т и М100-Т толщиной 4--6 см) | m2 | 108,40 |  |  |
|  |  | Раздел 3. Consolidare goluri |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3.1. Cg1 (C,PL-10) |  |  |  |  |
| 33 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm-pentru bulon M12 | buc | 12,00 |  |  |
| 34 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - bulon M12x130( inclusiv: piulita M16=360buc, saiba M16=200buc) | buc | 12,00 |  |  |
| 35 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,00 |  |  |
| 36 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm pentru ancher "HILTI" | buc | 11,00 |  |  |
| 37 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii dupa instalatii "HILTI" | buc | 11,00 |  |  |
| 38 | RpCP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura | kg | 158,10 |  |  |
| 39 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 4,74 |  |  |
| 40 | RpCB02B | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) -C12/B15 | m3 | 0,10 |  |  |
|  |  | Раздел 3.2. Cg2 (C,PL-10) |  |  |  |  |
| 41 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm pentru ancher "HILTI" | buc | 2,00 |  |  |
| 42 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii dupa instalatii "HILTI" | buc | 2,00 |  |  |
| 43 | RpCP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura | kg | 36,60 |  |  |
| 44 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,10 |  |  |
| 45 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,04 |  |  |
|  |  | Раздел 3.3. Cg3 (C,PL-11) |  |  |  |  |
| 46 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm-pentru bulon M12 | buc | 12,00 |  |  |
| 47 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - bulon M12x130( inclusiv: piulita M16=360buc, saiba M16=200buc) | buc | 12,00 |  |  |
| 48 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,00 |  |  |
| 49 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm pentru ancher "HILTI" | buc | 11,00 |  |  |
| 50 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii dupa instalatii "HILTI" | buc | 11,00 |  |  |
| 51 | RpCP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura | kg | 230,00 |  |  |
| 52 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 6,90 |  |  |
| 53 | RpCB02B | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) -C12/B15 | m3 | 0,10 |  |  |
|  |  | Раздел 3.4. Cg4, Bm1 (C,PL-9) |  |  |  |  |
| 54 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm pentru ancher "HILTI" | buc | 2,00 |  |  |
| 55 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii dupa instalatii "HILTI" | buc | 2,00 |  |  |
| 56 | RpCP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura | kg | 55,50 |  |  |
| 57 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,67 |  |  |
| 58 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,03 |  |  |
| 59 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm-pentru bulon M12-Bm1 | buc | 3,00 |  |  |
| 60 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - bulon M12x130( inclusiv: piulita M16=360buc, saiba M16=200buc) | buc | 3,00 |  |  |
| 61 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3,00 |  |  |
| 62 | RpCP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura | kg | 17,50 |  |  |
| 63 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,53 |  |  |
|  |  | Раздел 3.5. Cg5(C,PL-12) |  |  |  |  |
| 64 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm-pentru bulon M12 | buc | 6,00 |  |  |
| 65 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - bulon M12x130( inclusiv: piulita M16=360buc, saiba M16=200buc) | buc | 6,00 |  |  |
| 66 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,00 |  |  |
| 67 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm pentru ancher "HILTI" | buc | 17,00 |  |  |
| 68 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii dupa instalatii "HILTI" | buc | 17,00 |  |  |
| 69 | RpCP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura | kg | 195,70 |  |  |
| 70 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 5,90 |  |  |
| 71 | RpCB02B | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) -C12/B15 | m3 | 0,50 |  |  |
|  |  | Раздел 3.6. Nod.1 (C,PL-6) |  |  |  |  |
| 72 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm pentru ancher "HILTI" | buc | 16,00 |  |  |
| 73 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii dupa instalatii "HILTI" | buc | 16,00 |  |  |
| 74 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (5BpI,) | kg | 1,70 |  |  |
| 75 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m -проемы | m3 | 0,74 |  |  |
|  |  | Раздел 3.7. Nod.2 (C,PL-7) |  |  |  |  |
| 76 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm pentru ancher "HILTI" | buc | 24,00 |  |  |
| 77 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii dupa instalatii "HILTI" | buc | 24,00 |  |  |
| 78 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (5BpI,) | kg | 2,40 |  |  |
| 79 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,90 |  |  |
|  |  | Раздел 3.8. Nod.3 (C,PL-8) |  |  |  |  |
| 80 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm pentru ancher "HILTI" | buc | 16,00 |  |  |
| 81 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii dupa instalatii "HILTI" | buc | 16,00 |  |  |
| 82 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (5BpI,) | kg | 2,40 |  |  |
| 83 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,90 |  |  |
|  |  | Раздел 3.9. Bm2 (C,PL-13) |  |  |  |  |
| 84 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm-pentru bulon M12 | buc | 3,00 |  |  |
| 85 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - bulon M12x130( inclusiv: piulita M16=360buc, saiba M16=200buc) | buc | 3,00 |  |  |
| 86 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3,00 |  |  |
| 87 | RpCP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura | kg | 21,80 |  |  |
| 88 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,65 |  |  |
| 89 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti -sirma Fta2 | m2 | 33,20 |  |  |
| 90 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm-pentru ers Ad=10 | buc | 199,00 |  |  |
| 91 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,09 |  |  |
| 92 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m -проемы | m3 | 1,45 |  |  |
|  |  | Раздел 4. Consolidarea golului inplanseilor si centura parapetului (C,PL-15-20) |  |  |  |  |
| 93 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice (резка плит под отверстия) | m3 | 0,10 |  |  |
| 94 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cm (k=0.1 -burghiu widia) | buc | 50,00 |  |  |
| 95 | RpCB03C | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii С12/15 | m3 | 8,00 |  |  |
| 96 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 41,52 |  |  |
| 97 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 98,00 |  |  |
| 98 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 321,00 |  |  |
| 99 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.-anker A1,A2 | kg | 47,26 |  |  |
| 100 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Pi-1 | kg | 3,20 |  |  |
|  |  | Раздел 5. Acoperis |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 5.1. C, PL-25--20. |  |  |  |  |
| 101 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (C, PL-25) | m3 | 3,30 |  |  |
| 102 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 5,13 |  |  |
| 103 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 8,43 |  |  |
|  |  | Раздел 5.2. Nod 2 (SA,PL-12) |  |  |  |  |
| 104 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum | m2 | 290,00 |  |  |
| 105 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - cimentoplast gr. 150mm | m3 | 43,50 |  |  |
| 106 | IzF18C k=1.67 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - 50mm M150 | m2 | 290,00 |  |  |
| 107 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum pilicula hidroizolare Rubemast | m2 | 290,00 |  |  |
| 108 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (SA, PL-18) | m3 | 7,24 |  |  |
| 109 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 7,24 |  |  |
| 110 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V древесины =1.57м3 | m2 | 560,00 |  |  |
| 111 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor ( Tigla metalica )-coama l=42m | m2 | 560,00 |  |  |
| 112 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -anticondensat | m2 | 560,00 |  |  |
| 113 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 120mm | m | 30,00 |  |  |
| 114 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125mm | m | 82,00 |  |  |
| 115 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Rigleta antizapada | m | 68,00 |  |  |
| 116 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla gr.0.8mm | m2 | 7,00 |  |  |
| 117 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Свес | m2 | 108,00 |  |  |
|  |  | Раздел 5.3. Lucarna L-1 (2buc) |  |  |  |  |
| 118 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 3,25 |  |  |
|  |  | Раздел 5.4. Lucarna-2 |  |  |  |  |
| 119 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usita de acces U-1 | m2 | 2,22 |  |  |
|  |  | Раздел 5.5. Canal Cv-1--Cv-3 (SA, PL-11) |  |  |  |  |
| 120 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/В15 | m3 | 0,12 |  |  |
| 121 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 2,00 |  |  |
| 122 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100 m2 | 0,03 |  |  |
| 123 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (poz.1) | m3 | 0,21 |  |  |
| 124 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=50mm) | m2 | 6,00 |  |  |
| 125 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Обшивка -Tabla din profil (Ranila)0.8mm | m2 | 33,00 |  |  |
| 126 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizata | m2 | 17,00 |  |  |
| 127 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Placa din oxid de magneziu poz.7) | m2 | 46,00 |  |  |
| 128 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Каркас из уголков 40x40 | t | 4,52 |  |  |
| 129 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg -MU1-21 | kg | 7,20 |  |  |
|  |  | Раздел 6. Peretii despartiori (SA, PL-18) |  |  |  |  |
| 130 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m-12.5mm -vata bazaltica gr.50mm | m2 | 110,00 |  |  |
|  |  | Раздел 7. Usi |  |  |  |  |
| 131 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -U-1,3 - usa metalica | m2 | 9,18 |  |  |
| 132 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U4 | m2 | 2,62 |  |  |
| 133 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 31,74 |  |  |
| 134 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare GA-1--GA-5 | kg | 1 909,16 |  |  |
| 135 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,91 |  |  |
|  |  | Раздел 8. Ferestre |  |  |  |  |
| 136 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 38,74 |  |  |
| 137 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=450мм | m | 21,70 |  |  |
|  |  | Раздел 9. Podele (SA, PL-20) |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 9.1. Р-1 S=150.84m2 |  |  |  |  |
| 138 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolciment h=30mm) | m3 | 4,53 |  |  |
| 139 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.30mm | m2 | 150,84 |  |  |
| 140 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 150,84 |  |  |
| 141 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 166,00 |  |  |
|  |  | Раздел 9.2. P-2 S=20.03m2 |  |  |  |  |
| 142 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolciment h=30mm) | m3 | 0,60 |  |  |
| 143 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.30mm | m2 | 20,03 |  |  |
| 144 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez "Tarket" | m2 | 20,03 |  |  |
|  |  | Раздел 9.3. P-3 S=18.33m2 |  |  |  |  |
| 145 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolciment h=30mm) | m3 | 0,55 |  |  |
| 146 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.30mm | m2 | 18,33 |  |  |
| 147 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Polistiren extrudat gr 20mm | m2 | 18,33 |  |  |
| 148 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.20mm | m2 | 18,33 |  |  |
| 149 | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -18,33 |  |  |
| 150 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2str. | m2 | 18,33 |  |  |
| 151 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 18,33 |  |  |
|  |  | Раздел 9.4. P-4 (Etapa II) S=49.66m2 |  |  |  |  |
| 152 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.30mm | m2 | 49,66 |  |  |
| 153 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 49,66 |  |  |
| 154 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 63,90 |  |  |
|  |  | Раздел 9.5. P-5 S=5.59m2 |  |  |  |  |
| 155 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.30mm | m2 | 5,59 |  |  |
| 156 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -2str. | m2 | 5,59 |  |  |
| 157 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.20mm | m2 | 5,59 |  |  |
| 158 | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -5,59 |  |  |
| 159 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 5,59 |  |  |
|  |  | Раздел 10. Finisarea interioara |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 10.1. Tavan tip nod.A S=170.87 (SA, PL-21) |  |  |  |  |
| 160 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Fibra minerala rezistent la foc CI A1 | m2 | 170,87 |  |  |
|  |  | Раздел 10.2. Tavan tip nod."B" S=23.92m2 |  |  |  |  |
| 161 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm -hidrofug | m2 | 23,92 |  |  |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 23,92 |  |  |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 23,92 |  |  |
| 164 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 23,92 |  |  |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 23,92 |  |  |
| 166 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 23,92 |  |  |
|  |  | Раздел 10.3. Tavan tip nod."C" S=49.66m2 |  |  |  |  |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betogrund" | m2 | 49,66 |  |  |
| 168 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 10mm | m2 | 49,66 |  |  |
| 169 | CF53B К=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 49,66 |  |  |
| 170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton LUX"- | m2 | 49,66 |  |  |
| 171 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 49,66 |  |  |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49,66 |  |  |
| 173 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 49,66 |  |  |
|  |  | Раздел 10.4. Perete. Nod."1" S=240+192+66+206=704m2 |  |  |  |  |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton LUX" S=704x3 | m2 | 2 112,00 |  |  |
| 175 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti gr.30mm | m2 | 704,00 |  |  |
| 176 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 3mm | m2 | 704,00 |  |  |
| 177 | CF51Bk=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm | m2 | -704,00 |  |  |
| 178 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 704,00 |  |  |
| 179 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Latex | m2 | 704,00 |  |  |
|  |  | Раздел 10.5. Nod. "2" S=90+96+64=250m2 |  |  |  |  |
| 180 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 250,00 |  |  |
| 181 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -2mm | m2 | 250,00 |  |  |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 535,60 |  |  |
| 183 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -latex bacteriostatice | m2 | 250,00 |  |  |
| 184 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 521,00 |  |  |
|  |  | Раздел 10.6. Nod "3" S=72+60=132m2 |  |  |  |  |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 132,00 |  |  |
| 186 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti gr.30mm | m2 | 132,00 |  |  |
| 187 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 132,00 |  |  |
|  |  | Раздел 10.7. Nod. "4" S=18m2 |  |  |  |  |
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,00 |  |  |
| 189 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 18,00 |  |  |
| 190 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 18,00 |  |  |
| 191 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - glafuri | m2 | 97,00 |  |  |
| 192 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( штукатурка откосов толщ. 1 мм) | m2 | 97,00 |  |  |
| 193 | CF51B K=4 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -97,00 |  |  |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 97,00 |  |  |
| 195 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 97,00 |  |  |
| 196 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 97,00 |  |  |
| 197 | RpCO50C | Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu-corniera perforata de aluminiu | m | 421,00 |  |  |
|  |  | Раздел 11. Finisaj exterior (SA, PL-26) |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 11.1. Perete soclu (SA,Pl-27) |  |  |  |  |
| 198 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,53 |  |  |
| 199 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 53,40 |  |  |
| 200 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 13,40 |  |  |
| 201 | IzF03B1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -Izoflex | m2 | 43,00 |  |  |
| 202 | CF05B | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, | m | 48,00 |  |  |
| 203 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Vr 150x150 (1.29kg/m2) | kg | 61,92 |  |  |
| 204 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), Placi polistiren extrudat XPS cu gr.50mm, | m2 | 48,00 |  |  |
| 205 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) -2straturi | m2 | 48,00 |  |  |
| 206 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor faianta portelanat imitatie granit | m2 | 48,00 |  |  |
|  |  | Раздел 11.2. Peretii |  |  |  |  |
| 207 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betogrund" | m2 | 270,00 |  |  |
| 208 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti gr.20mm | m2 | 270,00 |  |  |
| 209 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Vr 150x150 (1.29kg/m2) | kg | 348,30 |  |  |
| 210 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm -polistiren expandat gr.50mm y=0.039W/m*k | m2 | 215,00 |  |  |
| 211 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.50 (1-1) | m2 | 55,00 |  |  |
| 212 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 270,00 |  |  |
| 213 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 270,00 |  |  |
| 214 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - glafuri | m2 | 50,00 |  |  |
| 215 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( штукатурка откосов толщ. 3 мм) | m2 | 100,00 |  |  |
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,00 |  |  |
| 217 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,00 |  |  |
| 218 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 22,00 |  |  |
| 219 | RpCO50C | Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu-corniera perforata de aluminiu | m | 210,00 |  |  |
|  |  | Раздел 12. Alta lucrari |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 12.1. Pereu (SA, PL-27) |  |  |  |  |
| 220 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100 m2 | 0,74 |  |  |
| 221 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (h=100mm) | m3 | 7,40 |  |  |
| 222 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 10 | m3 | 4,44 |  |  |
| 223 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 40mm | m2 | 74,00 |  |  |
| 224 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 80x20x8 cm | m | 90,00 |  |  |
| 225 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv -Uluc de scurgere | buc | 14,00 |  |  |
|  |  | Раздел 12.2. Copertinei C1--C3 (SA, PL-11) |  |  |  |  |
| 226 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 18,00 |  |  |
| 227 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla vopsit (poz.2) | m2 | 4,50 |  |  |
| 228 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 6,00 |  |  |
| 229 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari C12/B15 | buc | 6,00 |  |  |
| 230 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Каркас из уголков | t | 0,30 |  |  |
| 231 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,30 |  |  |
| 232 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi1 | kg | 24,00 |  |  |
|  |  | Раздел 12.3. Scara exterioara Sc-1, Sc-2, Sc-3 (SA, PL-15) |  |  |  |  |
| 233 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100 m2 | 0,09 |  |  |
| 234 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15 | m3 | 5,40 |  |  |
| 235 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 24,80 |  |  |
| 236 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Bp 150x150 | kg | 26,74 |  |  |
| 237 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 50mm | m2 | 2,00 |  |  |
| 238 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 2,00 |  |  |
| 239 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 20mm | m2 | 8,00 |  |  |
| 240 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -8,00 |  |  |
| 241 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 22,00 |  |  |
|  |  | Раздел 12.4. Scara de acces S1 (C, PL-26) |  |  |  |  |
| 242 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15 | m3 | 0,50 |  |  |
| 243 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,10 |  |  |
| 244 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi1 | kg | 47,50 |  |  |
| 245 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica In-1(SA, PL-26) | kg | 142,40 |  |  |
| 246 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,14 |  |  |
| 247 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 24,00 |  |  |
| 248 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | buc | 24,00 |  |  |

| Reparatia capitala a imobilului cu nr. cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti, mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, nr. 206 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №28/2023-2-1-6

Deviz-oferta №

Farmacia. Echipament electric de forta/Iluminat electric interior.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 1 |  | В кабельный ящик КЯ (учтен в наружных сетях) установить: |  |  |  |  |

| 2 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (блок рубильник- предохранитель РПС-1, 380В, 100А) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (предохранитель ПП-100А) | buc | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 |  | Щиты распределительные |
| --- | --- | --- |

| 5 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (щит с монтажной панелью ЩМП-5-2, IP31) ГРЩ | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (рубильник 380В, 100А, ВР-3Р/100А) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (контактор магнитный КМ-380В/95А) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВА-3Р/С50А, АД-4Р/40А/10мА) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 7,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, (ограничитель перенапряжений ОПС1-В-4Р) | set | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 |  | Шина соединительная YNS21-3-063 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (устройство автоматического ввода резерва АВР-115-10А) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВА-3Р/С10А) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (контактор магнитный КМ-380В/12А) | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, (ограничитель перенапряжений ОПС1-В-4Р) | set | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (бокс на 24 модуля, металлический, навесной, ЩРн-24з, IP31) РЩВ | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (выключатель нагрузки ВН-3Р/63А) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (контактор магнитный КМ-380В/50А) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВА-3Р/С40А) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 9,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 |  | Шина соединительная YNS21-3-063 | buc | 1,00 |  |  |
| 24 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 2,00 |  |  |

| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (бокс на 12 модулей, металлический, навесной, ЩРн-12з, IP31) ЩО | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН32-3Р/20) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 |  | Шина соединительная YNS21-3-063 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (щит с монтажной панелью ЩМП-1-0, IP65) ОУ | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (пост кнопочный ПКЕ-222-1) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 |  | Электроустановочное оборудование |
| --- | --- | --- |

| 33 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (штепсельная розетка, для скрытой проводки, 10А, 220В, IP20) | 100 buc | 0,05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (блок из 2-х розеток, для скрытой проводки, 16А, 220В, IP20) | 100 buc | 0,11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (блок из 2-х розеток, для скрытой проводки, 16А, 220В, IP54) | 100 buc | 0,02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (блок из 4-х розеток, для скрытой проводки, 16А, 220В, IP20) | 100 buc | 0,03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (блок из 2-х розеток, для открытой проводки, 16А, 220В, IP20) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20) | 100 buc | 0,21 |  |  |

| 39 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP54) | 100 buc | 0,02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный IP20) | 100 buc | 0,04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный проходной IP20) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 42 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный проходной IP54) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43 |  | Фотореле | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice (датчик движения) | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 45 |  | Датчик движения инфракрасный | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46 |  | Коробка для установки выключателей и розеток | buc | 72,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 47 |  | Коробка ответвительная для скрытой проводки | buc | 15,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 48 |  | Осветительное оборудование |
| --- | --- | --- |

| 49 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220В, 4х10Вт, IP20, OPL/R led 410) | 100 buc | 0,20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 50 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220В, 4х10Вт, IP54, ALS.OPL/R led 410) | 100 buc | 0,17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220В, 2х10Вт, IP54, ALS.OPL/R led 210) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 52 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник со светодиодными лампами, потолочный/настенный, наружной установки, 220В, 1х20 Вт, IP65, CD led 120) | 100 buc | 0,03 |  |  |

| 53 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (светильник светодиодный с указателем "Выход" MIZAR S led) | 100 buc | 0,03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 54 |  | Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220В, 4х10Вт, IP20, OPL/R led 410 | buc | 20,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 55 |  | Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220В, 4х10Вт, IP54, ALS.OPL/R led 410 | buc | 17,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 56 |  | Светильник со светодиодными лампами, встраиваемый, 220В, 2х10Вт, IP54, ALS.OPL/R led 210 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 57 |  | Cветильник со светодиодными лампами, потолочный/настенный, наружной установки, 220В, 1х20 Вт, IP65, CD led 120 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 58 |  | Cветильник светодиодный, с указателем "Выход" MIZAR | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 59 |  | Лампа LED трубчатая 10 Вт | buc | 150,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 60 |  | Лампа LED E27 20 Вт | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 61 |  | Кабельная продукция |
| --- | --- | --- |

| 62 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5мм2) | 100 m | 4,40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 63 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5мм2) | 100 m | 2,35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3х4мм2) | 100 m | 0,33 |  |  |
| 65 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5мм2) | 100 m | 0,04 |  |  |

| 66 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5х10мм2) | 100 m | 0,60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 67 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5х16мм2) | 100 m | 0,05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 68 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5мм2) | 100 m | 1,60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 69 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами КВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5мм2) | 100 m | 0,18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 70 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами КВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5мм2) | 100 m | 0,16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 71 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LSLTx 5х16мм2 в коробе) | 100 m | 0,04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 72 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LSLTx 5х16мм2 в коробе) | 100 m | 0,84 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 73 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3х1,5 мм2 | m | 440,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 74 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3х2,5 мм2 | m | 235,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3х4 мм2 | m | 33,00 |  |  |
| 76 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 5х2,5 мм2 | m | 4,00 |  |  |

| 77 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 5х10 мм2 | m | 60,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 78 |  | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 5х16 мм2 | m | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 79 |  | Кабель с медными жилами, огнестойкий, с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-FRLSLTx сеч. 3х1,5 мм2 | m | 160,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 80 |  | Кабель с медными жилами, контрольный, с ПВХ изоляцией КВВГнг(A)-LSLTx сеч. 4х1,5 мм2 | m | 18,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 81 |  | Кабель с медными жилами, контрольный, огнестойкий, с ПВХ изоляцией КВВГнг(A)-FRLSLTx сеч. 4х1,5 мм2 | m | 16,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 82 |  | Кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией АВВГнг(А)-LSLTx 5х16мм2 | m | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 83 |  | Кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией АВВГнг(А)-LSLTx 5х50мм2 | m | 84,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 84 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 20мм) | 100 m | 6,25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 85 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ 25мм) | 100 m | 2,65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 86 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (труба ПВХ 40мм) | 100 m | 0,55 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 87 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, (лоток металлический 100х60 мм) | 100 m | 0,35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de construсtii |  |  |  |  |
| 88 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 162,00 |  |  |

| 89 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 162,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 90 |  | В кабельный ящик (КЯ) установить: |  |  |  |  |

| 91 |  | Блок рубильник-предохранитель, трехполюсный, 380В, 100А, РПС-1 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 92 |  | Предохранитель плавкий, 100А, ПП-100А | buc | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 93 |  | Щит с монтажной панелью, металлический, навесной, с замком, IP31, ЩМП-5-2 (ГРЩ) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 94 |  | Рубильник перекидной на два направления, трехполюсный, 380В, 100А, ВР-3Р/100А | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 95 |  | Контактор магнитный, 380В, 95А, КМ-380/95А | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 96 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С50А | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 97 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С16 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 98 |  | Автомат дифференцированный четырехполюсный АД-4Р/40А/10мА | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 99 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД-2Р/20А/30мА | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 100 |  | Автомат дифференцированный двухполюсный АД-2Р/16А/30мА | buc | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 101 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-В-4Р | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 102 |  | Устройство автоматического ввода резерва АВР-115-10А | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 103 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С10 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 104 |  | Контактор магнитный, 380В, 12А, КМ-380/12А | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 105 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С4 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 106 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/В4 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 107 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-В-4Р | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 108 |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, навесной, с замком ЩРн-24з, IP31 (РЩВ) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 109 |  | Выключатель нагрузки ВН-3Р/63А | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 110 |  | Контактор магнитный, 380В, 50А, КМ-380/50А | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 111 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/С40А | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 112 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С25 | buc | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 113 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С16 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 114 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С6 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 115 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/С4 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 116 |  | Бокс для установки 12 модулей, металлический, навесной, с замком ЩРн-12з, IP31 (ЩО) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 117 |  | Выключатель нагрузки ВН-3Р/20 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 118 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА-1Р/В10 | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 |  | Щит с монтажной панелью, ЩМП-1-0, IP65 (ОУ) | buc | 1,00 |  |  |

| 120 |  | Пост кнопочный ПКЕ-222-1 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Reparatia capitala a imobilului cu nr. cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti, mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, nr. 206 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №28/2023-2-1-7

Deviz-oferta №

Farmacia. Demontarea echipamentul electric.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (демонтаж распределительных щитов) | buc | 4,00 |  |  |

| 2 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (демонтаж светильников) | buc | 20,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (демонтаж розеток, выключателей) | buc | 35,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Reparatia capitala a imobilului cu nr. cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti, mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, nr. 206 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №28/2023-2-1-7

Deviz-oferta №

Farmacia. Sistemul automat de simnalizarea incediu si de paza

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (контрольная панель РC585H на 4 зоны) | buc | 1,00 |  |  |

| 2 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (резервный источник питания РИП 2 А/ч) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (аккумулятор 12В, 7 А/ч) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (бокс монтажный для контрольной панели РС500Е) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton 30VA TR 30VA | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (релейный модуль) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (радиопередатчик) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (прибор приемно-контрольный пожарный FS 4000/4) | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (извещатель пожарный ручной) | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель многожильный экранированный КПСВВнг-FRLS сеч. 2х0,75 мм2) | 100 m | 3,80 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг сеч. 2х1,5мм2) | 100 m | 0,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 |  | Кабель многожильный экранированный КПСВВнг-FRLS сеч. 2х0,75 мм2 | m | 380,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 |  | Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией ВВГнг сеч. 2х1,5мм2 | m | 10,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (крепежные материалы) | t | 0,001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (сирена 12в + стротоскоп) | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, (желоб пластиковый разм. 10х22 мм) | 100 m | 1,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 |  | Желоб пластиковый разм. 10х22 мм | m | 150,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (датчик пожарный дымовой) | buc | 33,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice (датчик движения) | buc | 9,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (датчик магнитоконтактный) | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice (датчик разбития стекла) | buc | 9,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 22 |  | Контрольная панель РС585Н на 4 зоны (в комплетке с боксом монтажны РС500Е) | buc | 1,00 |  |  |

| 23 |  | Замок для бокса | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 |  | Резервный источник питания AWZ 200 A | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 |  | Аккумулятор 12В, 7 А/ч | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 |  | Трансформатор TR-30VA | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 |  | Релейный модуль | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 |  | Радиопередатчик | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 |  | Контрольная панель EN54, FS-4000/4 | buc | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 |  | Извещатель пожарный ручной | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 |  | Сирена 12В + стробоскоп | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 |  | Датчик пожарный дымовой | buc | 33,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 |  | Датчик движения | buc | 9,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 |  | Датчик магнитоконтактный | buc | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 |  | Датчик разбития стекла | buc | 9,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Reparatia capitala a imobilului cu nr. cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti,mun. Hincesti str. Mihalcea Hincu, nr.206 | Форма Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (Наименование объекта) |  |

Перечень объемов работ № 28/2023-7-1

Смета-оферта № 28/2023-7-1

Amenajare PG.

(наименование работ)

| № п/п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена ед.изм., лей (в т.ч. зарплата) | Всего, лей (гр..5 x гр.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 1. Lucrari de pregatire |  |  |  |  |
| 1 | RpCS19D | Demontari: pavaje din piatra sau pavele (основание из щебня) h=24cm | m2 | 16,00 |  |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton 100.30.15 | m | 4,00 |  |  |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка мусора) | 100 m3 | 4,82 |  |  |
| 4 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 10,60 |  |  |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,05 |  |  |
|  |  | Раздел 2. Lucrari terasimente |  |  |  |  |
| 6 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma) | 100 m3 | 0,56 |  |  |
| 7 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2- albiei pentru imbracaminte rutiera | 100 m3 | 0,13 |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,69 |  |  |
| 9 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 120,75 |  |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,69 |  |  |
| 11 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 0,40 |  |  |
|  |  | Раздел 3. Imbracaminte si pavaj |  |  |  |  |
| 12 |  | Acoperire trotuar din dale de beton h=40mm S=41m2 |  |  |  |  |
| 13 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100mm) | m3 | 4,10 |  |  |
| 15 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=100mm | m3 | 4,10 |  |  |
| 16 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm -placi din beton gr.40mm | m2 | 41,00 |  |  |
| 17 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR100x20x8 | m | 35,00 |  |  |
| 18 |  | Rigola din beton |  |  |  |  |
| 19 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,35 |  |  |
| 20 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - B15 | m3 | 6,00 |  |  |
| 21 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 60,60 |  |  |
| 22 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj д=150 PVC | m | 2,00 |  |  |
|  |  | Раздел 4. Zona spatii verzi |  |  |  |  |
| 23 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp Посев газонов | 100m2 | 0,75 |  |  |
| 24 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов шлангами от гидрантов) | 100m2 | 0,75 |  |  |

| Reparatia apitala a imobilului cu nr.cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti,mun.Hincesti str.Mihalcea Hincu,nr.206. | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 28/2023-2-1-2

Deviz-oferta № 28/2023-2-1-2

Retele interioare alimentare cu apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. -Sistemul A1,T3- |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 1 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20x2.3 mm (PPR ) | m | 20,00 |  |  |
| 2 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 x2.8mm (PPR ) | m | 15,00 |  |  |
| 3 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32x3.5mm (PPR) | m | 13,00 |  |  |
| 4 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40x3.5 mm (PPR) | m | 20,00 |  |  |
| 5 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП | m | 20,00 |  |  |
| 6 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП | m | 15,00 |  |  |
| 7 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm ПЭП | m | 13,00 |  |  |
| 8 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm ПЭП | m | 20,00 |  |  |
| 9 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu bila si fluture de actionare D20mm ) | buc | 19,00 |  |  |
| 10 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (robinetI cu bila si fluture D25mm ) | buc | 3,00 |  |  |
| 11 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (robinet cu bila si fluture de actionare D32mm ) | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (robinet cu bila si fluture de actionare D40mm ) | buc | 5,00 |  |  |
| 13 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (imbinare flexibila D50 мм) | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 68,00 |  |  |
| 15 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 6,80 |  |  |
| 16 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 68,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. -Sistema C1 - |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 17 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 мм) | m | 35,00 |  |  |
| 18 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( (PP) | m | 12,00 |  |  |
| 19 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | SD04A | Baterie amestecatoare cromata pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |  |  |
| 21 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D110mm | buc | 10,00 |  |  |
| 22 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 3,00 |  |  |
| 23 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |  |  |
| 24 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 25 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (piesa de curatie D100mm) | buc | 4,00 |  |  |
| 26 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (revizie D110mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 27 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D110mm | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta aerisire), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 4,70 |  |  |

| Reparatia apitala a imobilului cu nr.cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti,mun.Hincesti str.Mihalcea Hincu,nr.206. | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 28/2023-2-1-3

Deviz-oferta № 28/2023-2-1-3

Incalzirea

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de instatlatii sanitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORAD" 22К 500х500 | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORAD" 22К 500х600 | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORAD" 22К 500х700 | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORAD" 22К 500х800 | buc | 4,00 |  |  |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORAD" 22К 500х900 | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORAD" 22К 500х1100 | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, "KORAD" 22K-500-1400 | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | IB06C | Radiatoare din otel,"KORAD" 22K-500-1500 | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORAD" 20К 500х900 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORAD" 20К 500х1100 | buc | 3,00 |  |  |
| 11 | IB06B | Radiatoare din otel, "KORAD" 20K-500-1300 | buc | 2,00 |  |  |
| 12 | IB06C | Radiatoare din otel,"KORAD" 20K-500-1500 | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | IB06C | Radiatoare din otel,"KORAD" 20K-500-1600 | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | IB07A | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (RLM690.450) | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RTR-N coltar) | buc | 23,00 |  |  |
| 16 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV coltar ,Danfoss) | buc | 23,00 |  |  |
| 17 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RTR 7090) | buc | 17,00 |  |  |
| 18 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata , montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4mm(fitinguri 30% din costul tevii)(Ecoplastic cu fibre de bazalt OXY) | m | 170,00 |  |  |
| 19 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm (fitinguri 30% din costul tevii)(Ecoplastic cu fibre de bazalt OXY) | m | 130,00 |  |  |
| 20 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm (fitinguri 30% din costul tevii)(Ecoplastic cu fibre de bazalt OXY) | m | 40,00 |  |  |
| 21 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.0mm(GOST 10704-76) | m | 5,00 |  |  |
| 22 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie tur/retur cu 5cai DN40) | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet de inchidere si reglare cu sertar,PN16,3/4"(DN20) | buc | 4,00 |  |  |
| 24 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet de inchidere si reglare cu sertar,PN16,1"(DN25) | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet de inchidere cu sfera ,PN16 DN3/4"(DN20) ,"Valtec") | buc | 4,00 |  |  |
| 26 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet de inchidere cu sfera ,PN16 DN1"(DN25) ,"Valtec") | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet de inchidere cu sfera PN16 DN32) | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,00 |  |  |
| 29 | ID04A | Robinet pentru golire cu racord de umplere/scurgere , avind diametrul nominal de 1/2" ,"Tieme" | buc | 2,00 |  |  |
| 30 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (console de prindere p/t colectoare) | buc | 2,00 |  |  |
| 31 | IA52A | Caseta de vizitare pentru colectoare din tabla vopsita | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 30,00 |  |  |
| 33 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 300,00 |  |  |
| 34 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 45,00 |  |  |
| 35 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 300,00 |  |  |
| 36 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 45,00 |  |  |
| 37 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 345,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de izolarea |  |  |  |  |
| 38 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm ,Tubolit S Plus TL-22/4-S | m | 170,00 |  |  |
| 39 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm ,Tubolit S Plus TL-28/4-S | m | 130,00 |  |  |
| 40 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm ,TUBOLIT PLUS | m | 40,00 |  |  |
| 41 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 | m2 | 0,60 |  |  |
| 42 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm | m2 | 1,00 |  |  |
| 43 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 1,00 |  |  |
| 44 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari demontare |  |  |  |  |
| 45 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator din fonta M-140ЛО | buc | 200,00 |  |  |
| 46 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (DN15) | m | 140,00 |  |  |
| 47 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (DN20) | m | 60,00 |  |  |
| 48 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (DN25) | m | 20,00 |  |  |
| 49 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (DN32) | m | 10,00 |  |  |

| Reparatia apitala a imobilului cu nr.cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti,mun.Hincesti str.Mihalcea Hincu,nr.206. | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 28/2023--2-1-4

Deviz-oferta № 28/2023--2-1-4

Ventilare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 1 |  | Sistema refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare :L=440 m3/h ,P=350Pa ,Duplex 570 EC5; "Atrea" in complecte ( AR-1) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 |  | Sistema de ventilare la refulare L=1265m3/h ,P=200Pa de completat (R-2): | buc | 1,00 |  |  |
| 3 |  | Ventilator axial TD-500/150 ,"Soler&Palau", (A-2 ) | buc | 1,00 |  |  |
| 4 |  | Ventilator axial TD-800/200 ,"Soler&Palau", (A-3,A-6 ) | buc | 2,00 |  |  |
| 5 |  | Ventilator axial TD-350/125,"Soler&Palau", (A-4,A-7) | buc | 2,00 |  |  |
| 6 |  | Ventilator circular silentios de baie SILENT-300 ,"Soler&Palau", (A-5) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 |  | Ateunator LDC 250-900,Systemair | buc | 2,00 |  |  |
| 8 |  | Ateunator de zgomot SR 500/250 ,Vents | buc | 1,00 |  |  |
| 9 |  | Difuzor patrat, AQN 450x450,"Brofer" | buc | 4,00 |  |  |
| 10 |  | Supapa de sens MCA-800/200 S "S&P" | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montarea |  |  |  |  |
| 11 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (AR-1) | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (R-2) | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc | 5,00 |  |  |
| 14 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 16 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | VB24A | Difuzor patrat, AQN 450x450,"Brofer" | buc | 4,00 |  |  |
| 18 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens MCA-800/200 S "S&P" ) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de instatlatii sanitare |  |  |  |  |
| 19 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 76,45 |  |  |
| 20 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 7,28 |  |  |
| 21 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 9,45 |  |  |
| 22 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 13,95 |  |  |
| 23 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D100mm) | m | 1,50 |  |  |
| 24 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D125mm) | m | 1,50 |  |  |
| 25 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D140mm) | m | 1,00 |  |  |
| 26 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie flexibila , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D160mm) | m | 1,00 |  |  |
| 27 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie flexibila , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D200mm) | m | 2,00 |  |  |
| 28 | VB25A | Difuzor circular plan,- CFC+RC 150,'Brofer" | buc | 3,00 |  |  |
| 29 | VB25A | Difuzor circular plan,- CFC+RC 200,'Brofer" | buc | 4,00 |  |  |
| 30 | VB25A | Difuzor circular plan,- CFC+RC 250,'Brofer" | buc | 3,00 |  |  |
| 31 | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CR 100,'Brofer" | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CR 125,'Brofer" | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | VB24A | Difuzor patrat, AQN 225x225 ,"Brofer" | buc | 2,00 |  |  |
| 34 | VB24A | Difuzor patrat, AQN 300x300 ,"Brofer" | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | VB24A | Difuzor patrat, AQN 375x375,"Brofer" | buc | 3,00 |  |  |
| 36 | VB24A | Cutie de distributie a aerului cu conectare laterata, PDZ-2 225x225,"Brofer" | buc | 2,00 |  |  |
| 37 | VB24A | Cutie de distributie a aerului cu conectare laterata, PDZ-2 300x300,"Brofer" | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | VB24A | Cutie de distributie a aerului cu conectare laterata, PDZ-2 375x375,"Brofer" | buc | 3,00 |  |  |
| 39 | VB24A | Cutie de distributie a aerului cu conectare laterata, PDZ-2 450x450,"Brofer" | buc | 4,00 |  |  |
| 40 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP100,"Vents" ) | buc | 6,00 |  |  |
| 41 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP125,"Vents" ) | buc | 3,00 |  |  |
| 42 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP140,"Vents" ) | buc | 2,00 |  |  |
| 43 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP160,"Vents" ) | buc | 2,00 |  |  |
| 44 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP200,"Vents" ) | buc | 4,00 |  |  |
| 45 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens MCA-500/150 "S&P" ) | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens MCA-350/125 "S&P" ) | buc | 2,00 |  |  |
| 47 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens KOM 160 ) | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 400x200,"Brofer" | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 600x400,"Brofer" | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm | m2 | 18,08 |  |  |
| 51 | IzK03A | Ecrane termoizolante din foita de aluminiu | m2 | 18,08 |  |  |

| Reparatia apitala a imobilului cu nr.cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti,mun.Hincesti str.Mihalcea Hincu,nr.206. | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 28/2023-2--1-5

Deviz-oferta № 28/2023-2--1-5

Sistema de conditionare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 1 | "Mitsubishi Electric | Sistema de conditionare - (C-1): | buc | 1,00 |  |  |
| 2 |  | Bloc exterior ,unitate MultiSplit cu capacitatea de racire 12.2(3.5-13.5)kw, capacitatea de incalzire 14.0(3.5-16.5)kw. N=3.66kw, U=220V, MXZ - 6D122VA2 | buc | 1,00 |  |  |
| 3 |  | Bloc interioar tip caseta , SLZ-MSOFA | buc | 3,00 |  |  |
| 4 |  | Controler de la distanta | buc | 3,00 |  |  |
| 5 | "Mitsubishi Electric | Sistema de conditionare - (C-2): | buc | 1,00 |  |  |
| 6 |  | Bloc exterior ,unitate MultiSplit cu capacitatea de racire 12.2(3.5-13.5)kw, capacitatea de incalzire 14.0(3.5-16.5)kw. N=3.66kw, U=220V, MXZ - 6D122VA2 | buc | 1,00 |  |  |
| 7 |  | Bloc interioar ,de perete, MSZ-AP20VGK | buc | 2,00 |  |  |
| 8 |  | Bloc interioar ,de perete, MSZ-AP25VGK | buc | 1,00 |  |  |
| 9 |  | Bloc interioar ,de perete, MSZ-AP35VGK | buc | 1,00 |  |  |
| 10 |  | Bloc interioar tip caseta , SLZ-MSOFA | buc | 1,00 |  |  |
| 11 |  | Controler de la distanta | buc | 5,00 |  |  |

| Reparatia apitala a imobilului cu nr.cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti,mun.Hincesti str.Mihalcea Hincu,nr.206. | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 28/2023-6-1

Deviz-oferta № 28/2023-6-1

Retele de alimentare cu apa exterioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,03 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,17 |  |  |
| 3 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri | m3 | 7,10 |  |  |
| 4 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 376,12 |  |  |
| 5 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (manopera) | m2 | 376,12 |  |  |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din pamint nisipos (h=150mm) | m3 | 12,56 |  |  |
| 7 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pamint nisipos (fara batatorii) | m3 | 2,09 |  |  |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,10 |  |  |
| 9 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 7,10 |  |  |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,91 |  |  |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,91 |  |  |
| 12 | pret de piata | Costul pamint nisipos(p/t umplutura sub drum) | m3 | 98,19 |  |  |
| 13 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (nivelarea excesului de sol ,к=0,85) | 100 m3 | 0,15 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 14 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE100 SDR17 PN10 | m | 140,00 |  |  |
| 15 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 140,00 |  |  |
| 16 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 140,00 |  |  |
| 17 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75 mm | m | 55,00 |  |  |
| 18 | GD54A1 | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. (Robinet cu bila PEHD D50mm)) | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (colier de bransare D100x50) | buc | 1,00 |  |  |

| Reparatia apitala a imobilului cu nr.cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti,mun.Hincesti str.Mihalcea Hincu,nr.206. | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 28/2023-6-1-2

Deviz-oferta № 28/2023-6-1-2

Retele exterioare de canalizare menajera

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,05 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,17 |  |  |
| 3 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 16,18 |  |  |
| 4 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (manopera) | m2 | 16,18 |  |  |
| 5 | TsC54A | Strat de fundatie din pamint nisipos (h=150mm) | m3 | 0,81 |  |  |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pamint nisipos (fara batatorii) | m3 | 0,25 |  |  |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,04 |  |  |
| 8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,04 |  |  |
| 9 | pret de piata | Costul pamint nisipos(p/t umplutura sub drum) | m3 | 0,04 |  |  |
| 10 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (nivelarea excesului de sol ,к=0,85) | 100 m3 | 0,01 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 11 | AcD18B | Montarea tevii din PVC SN4, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm | m | 9,00 |  |  |
| 12 |  | Teu PVC D110 mm | buc | 1,00 |  |  |

| Reparatia apitala a imobilului cu nr.cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti,mun.Hincesti str.Mihalcea Hincu,nr.206. | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 28/2023-6-1-3

Deviz-oferta № 28/2023-6-1-3

Retele termice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,18 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,53 |  |  |
| 3 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri | m3 | 4,80 |  |  |
| 4 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 60,00 |  |  |
| 5 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (manopera) | m2 | 60,00 |  |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,80 |  |  |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 4,80 |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,16 |  |  |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,16 |  |  |
| 10 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (nivelarea excesului de sol ,к=0,85) | 100 m3 | 0,06 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 11 |  | Canal de КЛсу 45х30: | m | 14,00 |  |  |
| 12 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Л2-15.L=6,0m) | buc | 2,00 |  |  |
| 13 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Л2д-15) | buc | 6,00 |  |  |
| 14 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe (П6-15, L=3.0m) | buc | 4,00 |  |  |
| 15 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte sau curbe (П6д-15, L=3.0m) | buc | 6,00 |  |  |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12 | m3 | 0,11 |  |  |
| 17 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv ОП-1 | buc | 8,00 |  |  |
| 18 |  | Сaminul de golire a RT D100mm,H=2000mm | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,86 |  |  |
| 20 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-10 | buc | 1,00 |  |  |
| 21 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-10-9 | buc | 2,00 |  |  |
| 22 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦП-1-10-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 23 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1 | buc | 5,00 |  |  |
| 24 |  | Capatul din fonta tip L | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | CF15E | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la apeducte si canale din beton (caminul de termoficare TK-1(reparatie interna capitala) | m2 | 24,80 |  |  |
| 26 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 24,80 |  |  |
| 27 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase,, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate cu mastic de bitum | m2 | 22,40 |  |  |
| 28 |  | Groapa ПР1 | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (В7,5) | m3 | 0,20 |  |  |
| 30 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15 | m3 | 1,50 |  |  |
| 31 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (AIII d8) | kg | 104,20 |  |  |
| 32 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (AI d6) | kg | 4,35 |  |  |
| 33 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 41,32 |  |  |
| 34 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 10,50 |  |  |
| 35 | CF02E1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar marca M 25-T, driscuita din gros (brut) pe zidarie sau beton, in pod, subsoluri etc., pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, gata preparat, pentru grund | m2 | 3,50 |  |  |
| 36 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) -2str. | m2 | 3,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 37 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x2.8 (GOST 3262-91) | m | 4,00 |  |  |
| 38 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2.8 (GOST 3262-91) | m | 4,00 |  |  |
| 39 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38x2.5 (GOST 10704-91) | m | 36,00 |  |  |
| 40 | TfA02A2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38x2.8mm 90*-6buc.,38x2.5mm 90* -10buc. | buc | 16,00 |  |  |
| 41 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet sferic cu mufa D25mm,P=1.0МПа) | buc | 4,00 |  |  |
| 42 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet sferic cu mufa D32mm . P=1.0МПа) | buc | 4,00 |  |  |
| 43 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,00 |  |  |
| 44 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru golire, montata in sant, cu diametrul de 40x3.6 mm. | m | 18,00 |  |  |
| 45 |  | Mufa pe/met D40x3.6-x D25x2.8 | buc | 4,00 |  |  |
| 46 |  | Mufa pe/met D40x3.6-x D32x2.8 | buc | 4,00 |  |  |
| 47 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton (clapeta de inchidere a tavii de golire D150 - 2 buc. ) | kg | 63,50 |  |  |
| 48 | TfA09A2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (reazem flexibil p/t teava D25x2.8 tip T13-01-4buc.;p/t teava D38x2.5 tipT13-02 -18buc.) | kg | 19,26 |  |  |
| 49 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida (reazem neflexibil p/t teava D38x2.5 tip T3-02 -8buc.) | 10 kg | 0,27 |  |  |
| 50 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 50 mm, L=0.7m -2buc. | m | 1,40 |  |  |
| 51 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 50 mm, L=0.5m -3 buc. | m | 1,50 |  |  |
| 52 | GD58B | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 250 mm, L= 8.2- 1buc. | m | 8,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de izolatiei termice |  |  |  |  |
| 53 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi ГФ-021 | m2 | 13,12 |  |  |
| 54 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=30 mm (AF/ARMOFLEX AF-4-030) | m | 4,00 |  |  |
| 55 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm (AF/ARMOFLEX AF-4-040) | m | 36,00 |  |  |
| 56 | IzH14A | Izolarea aparatelor cu saltele din vata minerala tip I - SPS 2, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 60; 70; 80 si 90 mm, la volume de format simplu (tip "Izover") | m2 | 1,98 |  |  |
| 57 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 10,66 |  |  |
| 58 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 10,66 |  |  |
| 59 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 | 2,46 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 60 | CP16A к=0,6 з/п | Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale | buc | 4,00 |  |  |
| 61 | CP15A к=0,6 зп | Demontarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv | buc | 4,00 |  |  |
| 62 | CP16B | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale ( ОП2- 8шт,ОП1-8шт) | buc | 16,00 |  |  |
| 63 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm (D57x3.0 мм (GOST10704-91) | m | 28,00 |  |  |
| 64 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm (D32x2.8 мм (GOST3262-91) | m | 14,00 |  |  |
| 65 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm (D50x3.2мм (GOST3262-91) | m | 14,00 |  |  |
| 66 | CL14B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile | t | 0,03 |  |  |
| 67 | RpIzD47A | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu saltele din vata izolatoare | m2 | 12,00 |  |  |
| 68 | RpIzD39A | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din tabla neagra, zincata | m2 | 45,46 |  |  |
| 69 | RpIzD39D | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte de fibra de sticla | m2 | 12,00 |  |  |
| 70 | TrI1AA02E3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 5,50 |  |  |
| 71 | TrI1AF08A3 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in vagon categoria 3 | t | 0,30 |  |  |
| 72 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 5,80 |  |  |
| 73 | TRI1AA09B3 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe teren | t | 5,50 |  |  |
| 74 | TrI1AF09C4 | Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m din auto, categoria 1 | t | 0,30 |  |  |