CAIET DE SARCINI

PENTRU LICITAȚIA PUBLICĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat                       Primaria or. Otaci____

2. Organizatorul procedurii de achiziție               Primaria or. Otaci____

3. Obiectul achizițiilor                                Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa in doua sectoare in orasul Otaci r-nul Ocnita (Sector I)

|  | Formular Nr.1 |
| --- | --- |

DEVIZ  OFERTA № 2-1-1

Sistemul de alimentare  cu apa.Sectorul 1

  - Scheme de execuție, pichetaj, organizare de șantier(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Topografia de control in scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instantele implicate, conform NCM A.06.02:2015 (Pina la astuparea transeelor) | set | 1,00 |
| 2 |  | Fixarea axelor pina la executie | set | 1,00 |
| 3 |  | Pichetarea traseului dupa executie (camine de vizitare, retele) | set | 1,00 |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari terasamente pe magistrala L=716 |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 8,13 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 24,39 |  |  |
| 3 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu ( intersectii cu retele subterane ) | m3 | 10,00 |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor | 100 m3 | 0,69 |  |  |
| 5 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 110,40 |  |  |
| 6 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,69 |  |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,69 |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 7,79 |  |  |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 7,79 |  |  |
|  |  | 1.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |
| 10 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (tip2,specificatia tehnica :PAS 1075) A1 | m | 671,00 |  |  |
| 11 | AcA10B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc | 10,00 |  |  |
| 12 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90 mm triplustrat tip 2 specificatia tehnica :PAS 1075) A1 | m | 45,00 |  |  |
| 13 | Pret de piata | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm | m | 716,00 |  |  |
| 14 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 45,00 |  |  |
| 15 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 671,00 |  |  |
| 16 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 45,00 |  |  |
| 17 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 671,00 |  |  |
| 18 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m ( pentru sprijiniri coturi) | m3 | 0,49 |  |  |
| 19 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 4,50 |  |  |
| 20 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm | buc | 6,00 |  |  |
| 21 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de PVC SN8 D315mm | buc | 22,00 |  |  |
| 22 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации) Numai montarea indicator Hidrant | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | Pret de piata | Indicator pentru Hidrant DN100mm | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Cruce cu flanse fonta ductila PN10 D150/150 | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D150/150 | buc | 8,00 |  |  |
| 26 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D150/100 | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D150/80 | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D80/80 | buc | 3,00 |  |  |
| 29 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Vana sertar cauciucat PN10 D150 | buc | 28,00 |  |  |
| 30 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D 80 | buc | 12,00 |  |  |
| 31 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie concentrica cu flansa fonta ductila PN10 150/80 | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | GD53E2 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, Capat flansa PEID RC PE100 D160 | buc | 22,00 |  |  |
| 33 | GD53B | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm,Capat flansa PEID RC PE100 D90 | buc | 6,00 |  |  |
| 34 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa libera din otel zincat D160 | buc | 22,00 |  |  |
| 35 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn90 ) | buc | 6,00 |  |  |
| 36 | GD53E2 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, Cot 90* PEID RC PE100 D160 | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | GD53E2 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, Cot 60* PEID RC PE100 D160 | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | GD53E2 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, Cot 45* PEID RC PE100 D160 | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | GD53E2 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, Cot 11* PEID RC PE100 D160 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | 1.3. Camine circulare |  |  |  |  |
| 40 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 | 20,43 |  |  |
| 41 | AcE12B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 2,08 |  |  |
| 42 | pert de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦД-15 (0,38 m3 ) | buc | 13,00 |  |  |
| 43 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦ-15-6a (0,265m3 ) | buc | 13,00 |  |  |
| 44 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦ-15-9 (0,4 m3 ) | buc | 13,00 |  |  |
| 45 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦП1-15-1 (0,27 m3 ) | buc | 12,00 |  |  |
| 46 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦП2-15-1 (0,27 m3 ) | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦД-20 (0,59m3 ) | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦ-20-6a (0,39m3 ) | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦ-20-9 (0,59 m3 ) | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦП1-20-1 (0,51 m3 ) | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3 ) | buc | 28,00 |  |  |
| 52 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦ-7-3 (0,05 m3 ) | buc | 14,00 |  |  |
| 53 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel | kg | 239,12 |  |  |
| 54 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru masiv de ancoraj) | m3 | 0,95 |  |  |
| 55 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 3,90 |  |  |
| 56 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 100x100x3mm) H=600mm | kg | 64,51 |  |  |
| 57 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 150x150x4mm) H=600mm | kg | 302,40 |  |  |
| 58 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,32 |  |  |
| 59 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara ) H=1.5m | m2 | 104,00 |  |  |
| 60 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Hidroizolarea exterioare ) H=2.1m | m2 | 123,00 |  |  |
| 61 | Pret de piata | Capac compozitpas liber 600 rama 887 D400 | buc | 14,00 |  |  |
| 62 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 ( Pentru prinderea capacelor din fonta D400 de inelul КЦО-1 | m3 | 0,70 |  |  |
|  |  | 1.4. Treceri sub drumuri |  |  |  |  |
| 63 | GD60E | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | GD59E | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 D315mm | m | 23,00 |  |  |
| 65 |  | Inel distantier PA 6-55 (nr. de segmente -2 ) | buc | 15,00 |  |  |
| 66 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 67 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm) | m | 13,00 |  |  |
| 68 |  | Inel distantier PA 3-36 (nr de segmente - 2 ) | buc | 12,00 |  |  |
| 69 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm) | m | 17,00 |  |  |
| 70 |  | Inel distantier PA 3-36 (nr de segmente - 2 ) | buc | 12,00 |  |  |
| 71 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm) | m | 12,00 |  |  |
| 72 |  | Inel distantier PA 3-36 (nr de segmente - 2 ) | buc | 10,00 |  |  |
| 73 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm | buc | 9,00 |  |  |
| 74 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d160mm tiplustrat tip 2,specificatia tehnica:PAS 1075 prin foraj orizontal) | m | 46,00 |  |  |
| 75 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d160mm tiplustrat tip 2,specificatia tehnica:PAS 1075 prin foraj orizontal) | m | 22,00 |  |  |
| 76 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d160mm tiplustrat tip 2,specificatia tehnica:PAS 1075 prin foraj orizontal) | m | 24,00 |  |  |
| 77 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d160mm tiplustrat tip 2,specificatia tehnica:PAS 1075 prin foraj orizontal) | m | 13,00 |  |  |
| 78 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d160mm tiplustrat tip 2,specificatia tehnica:PAS 1075 prin foraj orizontal) | m | 29,00 |  |  |
| 79 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d160mm tiplustrat tip 2,specificatia tehnica:PAS 1075 prin foraj orizontal) | m | 23,00 |  |  |
| 80 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d160mm tiplustrat tip 2,specificatia tehnica:PAS 1075 prin foraj orizontal) | m | 49,00 |  |  |
| 81 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d160mm tiplustrat tip 2,specificatia tehnica:PAS 1075 prin foraj orizontal) | m | 28,00 |  |  |
| 82 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d160mm tiplustrat tip 2,specificatia tehnica:PAS 1075 prin foraj orizontal) | m | 17,00 |  |  |
|  |  | 1.5. Drumul din asfalt( L=300 m.l , b=700mm ) 210m2 |  |  |  |  |
| 83 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 600,00 |  |  |
| 84 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 21,00 |  |  |
| 85 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,21 |  |  |
| 86 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km evacuarea asfalt | t | 46,20 |  |  |
| 87 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,21 |  |  |
| 88 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,21 |  |  |
| 89 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III volum surplus de pamint adaugat de nisip si pietris | 100 m3 | 0,92 |  |  |
| 90 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 147,84 |  |  |
| 91 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,92 |  |  |
| 92 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,92 |  |  |
| 93 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=150mm | m3 | 31,50 |  |  |
| 94 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=290 mm ( Nota: 50% din volumul total ) | m3 | 30,45 |  |  |
| 95 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=290mm ( Nota: 50% din volumul total exclus piatra sparta- din decapari ) | m3 | 30,45 |  |  |
| 96 | DI107 | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.7l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010) | t | 0,15 |  |  |
| 97 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 210,00 |  |  |
| 98 | DI107 | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.3l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010) | t | 0,06 |  |  |
| 99 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 210,00 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 100 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm | buc | 1,00 | 1 597,73 | 1 597,73 |
| 101 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Compensator de montaj PN16 DN150 L1=180 (+/-30) | buc | 21,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 102 |  | Hidrant subteran PN10 d100mm H-1m | buc | 1,00 | 5 833,00 | 5 833,00 |
| 103 |  | Compensator de montaj PN10 DN150 L1=180 (+/-30) | buc | 21,00 | 2 600,00 | 54 600,00 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |

Formular Nr.1B

| Investitor Obiect | Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa in doua sectoare in orasul Otaci r-nul Ocnita |
| --- | --- |

Catalog de volume unitare № 2-1-1

Sistemul de alimentare  cu apa.Sectorul 1

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari terasamente pe magistrala L=716 |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 3 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu ( intersectii cu retele subterane ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2400 |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 5 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 6 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 141112220175222 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
|  |  | 1.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |
| 10 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (tip2,specificatia tehnica :PAS 1075) A1 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 |  |  |
|  | 25212167010011 | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (tip2,specificatia tehnica PAS 1075) | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 |  |  |
| 11 | AcA10B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
| 12 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90 mm triplustrat tip 2 specificatia tehnica :PAS 1075) A1 | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 |  |  |
|  | 252121671003211 | Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90mm triplustrat tip2 specificatia tehnica:PAS1075 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 13 | Pret de piata | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm | m |  |  |  |
|  | 1234567890 | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 14 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 15 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,2000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 16 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 17 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,00744 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0036 |  |  |
| 18 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m ( pentru sprijiniri coturi) | m3 |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 19 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8200 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 |  |  |
| 20 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 272210331022 | Tub de protectie L=200mm PVC SN8 200mm | m | 0,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1320 |  |  |
|  | 2430116103294 | Var | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6420 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |  |  |
| 21 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de PVC SN8 D315mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 2722103310000 | Tub de protectie PVC SN8 D315mm | m | 0,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 2430116103294 | Var | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,8560 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0048 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0004 |  |  |
| 22 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации) Numai montarea indicator Hidrant | buc |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0300 |  |  |
| 23 | Pret de piata | Indicator pentru Hidrant DN100mm | buc |  |  |  |
|  | 11111 | Indicator pentru Hidrant DN80mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Cruce cu flanse fonta ductila PN10 D150/150 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 287527411011100 | Cruce cu flansa fonta ductila PN10 D150/150 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,0000 |  |  |
| 25 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D150/150 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 287527411011120 | Teu cu flansa fonta ductila PN10 D150/150 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,0000 |  |  |
| 26 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D150/100 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 287527411911120 | Teu cu flansa fonta ductila PN10 D150/100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,0000 |  |  |
| 27 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D150/80 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 287527411911920 | Teu cu flansa fonta ductila PN10 D150/80 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,0000 |  |  |
| 28 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D80/80 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 287527411201100 | Teu cu flansa fonta ductila PN10 D80/80 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 29 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Vana sertar cauciucat PN10 D150 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 287527411011150 | Vana sertar cauciucat PN10 D150 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,0000 |  |  |
| 30 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D 80 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274110122100 | Vana sertar cauciucat PN10 D80 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 31 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie concentrica cu flansa fonta ductila PN10 150/80 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 2875274110111910 | Reductie concentrica cu flansa fonta ductila PN10 D150/80 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,0000 |  |  |
| 32 | GD53E2 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, Capat flansa PEID RC PE100 D160 | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,7200 |  |  |
|  | 2523156713811 | Capat flansa PEID RC PE100 D160 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,7200 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,7200 |  |  |
| 33 | GD53B | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm,Capat flansa PEID RC PE100 D90 | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,7100 |  |  |
|  | 25231567138111 | Capat flansa PEID RC PE100 D90 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,7100 |  |  |
| 34 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa libera din otel zincat D160 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 2875274110111930 | Flansa libera din otel zincat D160 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,0000 |  |  |
| 35 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn90 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274110100119 | Flansa libera din otel zincat dn 90 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 36 | GD53E2 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, Cot 90* PEID RC PE100 D160 | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,7200 |  |  |
|  | 25231567138113 | Cot 90* PEID RC PE100 D160 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,7200 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,7200 |  |  |
| 37 | GD53E2 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, Cot 60* PEID RC PE100 D160 | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,7200 |  |  |
|  | 25231567138114 | Cot 60* PEID RC PE100 D160 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,7200 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,7200 |  |  |
| 38 | GD53E2 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, Cot 45* PEID RC PE100 D160 | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,7200 |  |  |
|  | 25231567138115 | Cot 45* PEID RC PE100 D160 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,7200 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,7200 |  |  |
| 39 | GD53E2 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, Cot 11* PEID RC PE100 D160 | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,7200 |  |  |
|  | 25231567138116 | Cot 11* PEID RC PE100 D160 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,7200 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,7200 |  |  |
|  |  | 1.3. Camine circulare |  |  |  |  |
| 40 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,6400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1300 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |  |  |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,2660 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 40,9600 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 2,5200 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,9800 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,1490 |  |  |
| 41 | AcE12B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,8300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,3500 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,2840 |  |  |
|  | 2663102100919 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) | m3 | 0,2590 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0860 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 42,7900 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 2,6600 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1470 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0300 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,1560 |  |  |
| 42 | pert de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦД-15 (0,38 m3 ) | buc |  |  |  |
|  | 111 | КЦД-15 ( 0,38 m3 ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 43 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦ-15-6a (0,265m3 ) | buc |  |  |  |
|  | 1111111111111 | КЦ-15-6a ( 0,265 m3 ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 44 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦ-15-9 (0,4 m3 ) | buc |  |  |  |
|  | 11111111111111 | КЦ-15-9 ( 0,4 m3 ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦП1-15-1 (0,27 m3 ) | buc |  |  |  |
|  | 11111111111112 | КЦП1-15-1 ( 0,27 m3 ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 46 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦП2-15-1 (0,27 m3 ) | buc |  |  |  |
|  | 111111112222212 | КЦП2-15-1 ( 0,27 m3 ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 47 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦД-20 (0,59m3 ) | buc |  |  |  |
|  | 101111111111 | КЦД-20 ( 0,59 m3 ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 48 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦ-20-6a (0,39m3 ) | buc |  |  |  |
|  | 112111111111 | КЦ-20-6a ( 0,39 m3 ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 49 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦ-20-9 (0,59 m3 ) | buc |  |  |  |
|  | 11131111111111 | КЦ-20-9 ( 0,59 m3 ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 50 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦП1-20-1 (0,51 m3 ) | buc |  |  |  |
|  | 11111141111112 | КЦП1-20-1 ( 0,51 m3 ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 51 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3 ) | buc |  |  |  |
|  | 11111111111113 | КЦО-1 ( 0,02 m3 ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 52 | pret de piata | Placi prefabricate pt.camine КЦ-7-3 (0,05 m3 ) | buc |  |  |  |
|  | 11111111111114 | КЦ-7-3 ( 0,05 m3 ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 53 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel | kg |  |  |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 |  |  |
| 54 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru masiv de ancoraj) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2663102101 | Beton B10 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 55 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8200 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 |  |  |
| 56 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 100x100x3mm) H=600mm | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 57 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 150x150x4mm) H=600mm | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 27752763090886 | Teava patrata otel 150x150x4mm H=600mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 58 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 59 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara ) H=1.5m | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |  |  |
| 60 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Hidroizolarea exterioare ) H=2.1m | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |  |
| 61 | Pret de piata | Capac compozitpas liber 600 rama 887 D400 | buc |  |  |  |
|  | 2875274200000 | Capac compozit pas liber rama 887 D400 | buc | 1,0000 |  |  |
| 62 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 ( Pentru prinderea capacelor din fonta D400 de inelul КЦО-1 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | 1.4. Treceri sub drumuri |  |  |  |  |
| 63 | GD60E | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm | buc |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 55,0000 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 9,3500 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 9,3500 |  |  |
| 64 | GD59E | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 D315mm | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 10,4800 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 2,1000 |  |  |
|  | 2521216716002 | Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 D315mm | m | 1,0030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,8200 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 109,2000 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 2,1000 |  |  |
| 65 |  | Inel distantier PA 6-55 (nr. de segmente -2 ) | buc |  |  |  |
|  | 12071216133636 | Inel distantier PA 6-55 | buc | 1,0000 |  |  |
| 66 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm | buc |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 48,3000 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 8,2100 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 8,2100 |  |  |
| 67 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm) | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 4,7000 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 2521216710200 | Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm (prin foraj orizontal dirijat) | m | 1,0030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5600 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 33,6000 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,9400 |  |  |
| 68 |  | Inel distantier PA 3-36 (nr de segmente - 2 ) | buc |  |  |  |
|  | 12071216121336 | Inel distantier PA 3-36 | buc | 1,0000 |  |  |
| 69 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm) | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 4,7000 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 2521216710200 | Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm (prin foraj orizontal dirijat) | m | 1,0030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5600 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 33,6000 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,9400 |  |  |
| 70 |  | Inel distantier PA 3-36 (nr de segmente - 2 ) | buc |  |  |  |
|  | 12071216121336 | Inel distantier PA 3-36 | buc | 1,0000 |  |  |
| 71 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm) | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 4,7000 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 2521216710200 | Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm (prin foraj orizontal dirijat) | m | 1,0030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5600 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 33,6000 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,9400 |  |  |
| 72 |  | Inel distantier PA 3-36 (nr de segmente - 2 ) | buc |  |  |  |
|  | 12071216121336 | Inel distantier PA 3-36 | buc | 1,0000 |  |  |
| 73 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm | buc |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 48,3000 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 8,2100 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 8,2100 |  |  |
| 74 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d160mm tiplustrat tip 2,specificatia tehnica:PAS 1075 prin foraj orizontal) | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 4,7000 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 25212167010011 | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (tip2,specificatia tehnica PAS 1075) | m | 1,0030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5600 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 33,6000 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,9400 |  |  |
| 75 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d160mm tiplustrat tip 2,specificatia tehnica:PAS 1075 prin foraj orizontal) | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 4,7000 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 25212167010011 | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (tip2,specificatia tehnica PAS 1075) | m | 1,0030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5600 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 33,6000 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,9400 |  |  |
| 76 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d160mm tiplustrat tip 2,specificatia tehnica:PAS 1075 prin foraj orizontal) | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 4,7000 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 25212167010011 | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (tip2,specificatia tehnica PAS 1075) | m | 1,0030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5600 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 33,6000 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,9400 |  |  |
| 77 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d160mm tiplustrat tip 2,specificatia tehnica:PAS 1075 prin foraj orizontal) | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 4,7000 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 25212167010011 | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (tip2,specificatia tehnica PAS 1075) | m | 1,0030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5600 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 33,6000 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,9400 |  |  |
| 78 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d160mm tiplustrat tip 2,specificatia tehnica:PAS 1075 prin foraj orizontal) | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 4,7000 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 25212167010011 | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (tip2,specificatia tehnica PAS 1075) | m | 1,0030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5600 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 33,6000 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,9400 |  |  |
| 79 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d160mm tiplustrat tip 2,specificatia tehnica:PAS 1075 prin foraj orizontal) | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 4,7000 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 25212167010011 | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (tip2,specificatia tehnica PAS 1075) | m | 1,0030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5600 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 33,6000 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,9400 |  |  |
| 80 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d160mm tiplustrat tip 2,specificatia tehnica:PAS 1075 prin foraj orizontal) | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 4,7000 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 25212167010011 | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (tip2,specificatia tehnica PAS 1075) | m | 1,0030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5600 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 33,6000 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,9400 |  |  |
| 81 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d160mm tiplustrat tip 2,specificatia tehnica:PAS 1075 prin foraj orizontal) | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 4,7000 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 25212167010011 | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (tip2,specificatia tehnica PAS 1075) | m | 1,0030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5600 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 33,6000 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,9400 |  |  |
| 82 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (PEID PE100 SDR17 PN10 d160mm tiplustrat tip 2,specificatia tehnica:PAS 1075 prin foraj orizontal) | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 4,7000 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 25212167010011 | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D160 triplustrat (tip2,specificatia tehnica PAS 1075) | m | 1,0030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5600 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 33,6000 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,9400 |  |  |
|  |  | 1.5. Drumul din asfalt( L=300 m.l , b=700mm ) 210m2 |  |  |  |  |
| 83 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2952270004204 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm | h-ut | 0,2940 |  |  |
| 84 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
| 85 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |  |
| 86 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km evacuarea asfalt | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 87 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 88 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 141112220175222 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 89 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III volum surplus de pamint adaugat de nisip si pietris | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |  |
| 90 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 91 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 92 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 141112220175222 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 93 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=150mm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 142110220052555 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pentru drum ) | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 94 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=290 mm ( Nota: 50% din volumul total ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 141112220175222 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 95 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=290mm ( Nota: 50% din volumul total exclus piatra sparta- din decapari ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 96 | DI107 | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.7l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010) | t |  |  |  |
|  | 232032260004011 | Bitum ( Pentru drum ) | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 97 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari ( pentru drum ) | t | 0,1410 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |  |  |
| 98 | DI107 | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.3l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010) | t |  |  |  |
|  | 232032260004011 | Bitum ( Pentru drum ) | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 99 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte ( pentru drum ) | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 100 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,7200 |  |  |
|  | 2875274108000 | Cot cu picior pentru hidrant dn 100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,1360 |  |  |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0700 |  |  |
| 101 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Compensator de montaj PN16 DN150 L1=180 (+/-30) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,0000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 102 |  | Hidrant subteran PN10 d100mm H-1m | buc |  |  |  |
|  | 234678987655 | Hidrant subteran PN10 d100mm H-1m | buc | 1,0000 |  |  |
| 103 |  | Compensator de montaj PN10 DN150 L1=180 (+/-30) | buc |  |  |  |
|  | 23467898765555 | Compensator de montaj DN150 PN10 L1=180 (+/-30) | buc | 1,0000 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |