CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de instalare a sistemului retelelor de internet, tefonie fixa , control acces la sediul IGSU din str. Iacob Hincu, 3, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 5,0000 |
| 2 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 62,0000 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 67,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Retiaua internet, telefonie |  |  |
| 4 | 10-06-037-04 | Dulap Rack 19" 600x600x2600 | buc | 4,0000 |
| 5 | 08-03-575-1 adoptat | Montare SWITCH, 24 porturi, Cloud Router SWITCH 326-4G-2S+RM, with Router OS L5 | buc | 7,0000 |
| 6 | 08-03-575-1 adoptat | Montare SWITCH, 24 porturi, cu alimentarea echipamentelor Cloud Router SWITCH 328-4P-4S+RM | buc | 4,0000 |
| 7 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Wi-Fi Acces Point, wAP ac, RBwAPG-5HacT2Hnd | buc | 4,0000 |
| 8 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,7500 |
| 9 | Pret furnizor | Cablofil de sirma Ardic 100 x 60 x 3000 mm crom metal | m.l. | 75,0000 |
| 10 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 5,7500 |
| 11 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 52,5900 |
| 12 | pret de piata | Cablu UTP 4 Pair cat. 6 | m | 5 259,0000 |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm/ Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm | 100 m | 4,0000 |
| 14 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm/ Tub polivinilhloridic PVC D50 mm | 100 m | 2,0000 |
| 15 | 10-06-037-01 | Cutie de telecomunicatii cu capac 300x200x100 inglobata in perete | buc | 15,0000 |
| 16 | pret de piata | Conectori RJ-45 | buc | 412,0000 |
|  |  | 2.2. Control acces |  |  |
| 17 | 08-03-575-1 adoptat | Montare cетевой контролер de tip SEGUR E510 ACS Controller | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-03-575-1 adoptat | Обновление базового модуля до 1000 карт de tip PO #Sigur# | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-03-575-1 adoptat | Учет рабочего времени modul | buc | 1,0000 |
| 20 | 08-03-575-1 adoptat | Бесконтактный считыватель de tip DS-K1102AE | buc | 3,0000 |
| 21 | 08-03-575-1 adoptat | Автономный контролер с клавиатурой de tip YK-568L | buc | 2,0000 |
| 22 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor de model OTS-430 | buc | 4,0000 |
| 23 | CK33B | Lacata electromecanica de tip DS-K4T108 | buc | 3,0000 |
| 24 | CK33B | Lacata electromecanica de tip SSLOCK | buc | 1,0000 |
| 25 | CK33B | Buton de iesire de tip PBK-815 | buc | 2,0000 |
| 26 | 08-01-121-1 | Acumulator 12V 7A/h | buc | 3,0000 |
| 27 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 25x16x2000 (de creat resursa) | 100 m | 0,2000 |
| 28 | pret de piata | Cablu ШВВП 2x0,75 mm2 | m | 300,0000 |
| 29 | pret de piata | Cablu UTP 5E CU | m | 305,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Retiaua internet, telefonie |  |  |
| 30 | pret furnizor | Dulap de telecomunicatii de tip inchis 19", 6U | buc | 1,0000 |
| 31 | Pret furnizor | SWITCH, 24 porturi, Cloud Router SWITCH 326-4G-2S+RM, with Router OS L5 | buc | 7,0000 |
| 32 | Pret furnizor | SWITCH, 24 porturi, cu alimentarea echipamentelor Cloud Router SWITCH 328-4P-4S+RM | buc | 4,0000 |
| 33 | Pret furnizor | Wi-Fi Acces Point, wAP ac, RBwAPG-5HacT2Hnd | buc | 10,0000 |
| 34 | pret de piata | Cutie de telecomunicatii cu capac 300x200x100 inglobata in perete | buc | 15,0000 |
|  |  | 3.2. Control acces |  |  |
| 35 | Pret de piata | Cетевой контролер de tip SEGUR E510 ACS Controller | buc | 1,0000 |
| 36 | Pret de piata | Обновление базового модуля до 1000 карт de tip PO #Sigur# | buc | 1,0000 |
| 37 | Pret de piata | Учет рабочего времени modul | buc | 1,0000 |
| 38 | Pret de piata | Бесконтактный считыватель de tip DS-K1102AE | buc | 3,0000 |
| 39 | Pret de piata | Бесконтактный считыватель de tip DS-K1102AE | buc | 2,0000 |
| 40 | pret de piata | Acumulator 12V 7A/h | buc | 3,0000 |
| 41 | Pret de piata | РИП 12V/5A MEAN WELL | buc | 3,0000 |