# SPECIFICAȚIA

instrumentelor de navigație și de meteorologie

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor solicitate | Unit.de măsură | Canti- tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarte de referință | Valoarea estimativă(se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38100000-6 | Stație meteo Davis 6163 sau echivalentul | buc | 1 | Stație meteo cu următoarele senzori: - temperature aerului (-40ºC la +65ºC); - punctul de rouă (-75ºC la +54ºC); - presiunea atmosferică (660 la 810 mm HG, 880 la 1080 mbar, 880 la 1080 hPa); - cantitatea de precipitații (zilnic pînă la 999,8 mm, lunar/annual pînă la 6553 mm); - umeditatea relativă a aerului; - viteza vîntului(1-67 m/s, 3-241 km/oră); - direcția vîntului (0-360 º); - intesitatea precipitațiilor(0 la 1999,9 mm); Sursa de alimentare: - tensiune în rețea 220V; - panouri solare cu accumulator; Transmitere date: - cablu și/sau Wireless; Mod de instalare: tripod sau altă structură metalică ușor de montat/demontat în condiții de cîmp. |  |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 20000,00 |