- Aprobat:

- Președintele raionului Dubăsari

_______________Sergiu GRIGORIEV

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Intretinerea periodica a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2025

Autoritatea contractantă: Consiliul Raional Dubăsari

Adresa s. Coșnița, strada Păcii 64, raionul Dubăsari

Telefon (0248) 44-155, (0248) 44-747, (0248) 44-756

Sursa de finanțare : Buget de stat, Fondul rutier

1. Descrierea generală

1.1 Amplasament – lucrările se vor desfășura în teritoriul raionului Dubăsari care este divizat în 3  platouri Coșnița, Ustia, Cocieri.(materialele, utilajele pentru executarea lucrărilor din platoul Cocieri, vor fi transportate pe podul plutitor, BAC Molovata).

1.2 La obiectul menționat se prevede efectuarea compensării parțiale uzurii produse structurii rutiere, inclusiv refacerea unor accese la următoarele drumuri raionale:

L429 Hîrtop -Doroțcaia.

- Amenajarea sectorului s. Doroțcaia prevede așternerea stratului de uzură cu beton asfaltic -1840,0 m2 cu grosimea de 5 cm, refacerea  a 2 accese și consolidarea acostamentelor cu piatră spartă – 307,0m2.

L423 Dubăsari – Cocieri – Roghi:

-     Amenajarea sectorului Cocieri prevede așternerea stratului de uzură cu beton asfaltic de 5 cm –2585 m2, asfaltarea a 3 accese cu inlocuirea bordurilor, inclusiv amenajarea trecerii pietonale supraînălțate;

-     Amenajarea sectorului Corjova prevede asfaltarea cu beton asfaltic de 5 cm grosime –1120,0 m2, înlocuirea bordurii - 300 m.l

L423.1 Drum de Acces spre s. Molovata Nouă.

- 	Amenajarea sectorului Molovata Nouă prevede așternerea stratului de uzură cu beton asfaltic de 5 cm -1300,0m2, asfaltarea a unui acces.

L428.1 Drum de acces spre s. Oxentea.

- Amenajarea sectorului  Oxentea prevede așternerea stratului de uzură de 5 cm grosime –2100,0 m2 și asfaltarea a două accese cu montarea bordurilor

L427 Acces spre  Mărcăuți.

- 	Amenajarea sectorului Mărcăuți prevede amenajarea accesului la stația de așteptare cu beton asfaltic cu grosimea de 10 cm - 100,0 m2

2. Informaţii şi proiectare

Autoritatea contractantă dispune de  lista cu cantităţile de lucrări, devizele de cheltuieli elaborate conform CPL 01.01.2012 și avizul  de verificare nr. 008/30.01.2025.

Ofertantul este încurajat să viziteze și să inspecteze șantierul lucrărilor și împrejurimile sale, având ca scop evaluarea pe propria răspundere a cheltuielilor și riscurilor, care pot fi necesare pentru a pregăti oferta și semna contractul pentru lucrări.

Serviciile și lucrările care nu vor fi incluse în articolele de deviz vor fi considerate acoperite de alte preţuri din devizul ofertă şi nu vor fi achitate de autoritatea contractantă.

3.Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Toate materialele și produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor, normativelor compartimentelor A.02.”Sistemul calității în construcții”, A.03.” Sistemul de certificare în construcții” și normativelor din domeniul drumurilor. Pentru executarea lucrărilor de asfaltare se vor utiliza numai materiale însoţite de certificate de provenienţă care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova.

4. Monstre

La solicitarea beneficiarului

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul va coordona cu beneficiarul (sau cu APL I) spațiul necesar de depozitare și păstrare a materialelor și a tehnicii speciale.

Totodată, prestatorul este obligat să folosească la executarea lucrărilor contractate numai materiale certificate pe teritoriul Republicii Moldova, să nu deterioreze obiectele și instalațiile rutiere existente care nu fac parte din obiectul de reparație, să folosească numai mecanisme și utilaje speciale destinate pentru executarea lucrărilor de reparație și întreținerea drumurilor.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor.

La solicitarea beneficiarului se vor efectua probe de control la grosimea și calitatea asfaltului.

Toate materialele folosite, se vor însoţi cu certificate (originale) de provenienţă de la furnizor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere. Conform cerintelor normative.

(Pe perioada de garanție, operatorul economic v-a remedia defectele apărute din contul propriu)

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie.

În caz de necessitate.

9. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

Să dispună de echipamente, utilaje, mijloace de transport tehnologice speciale și  testate tehnic, forţa de muncă, să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecţiei muncitorilor,inclusive să fie luate măsuri de precauție pentru a asigura siguranța participanților la trafic.

Personalul implicat în lucrări să fie echipat cu veste de siguranță de culoare galbenă sau oranj, totodată să dispună de semne de circulație și conuri pentru avertisment prealabil de informare de efectuare a lucrărilor.

10. Definiții

Ofertele trebuie să îndeplinească cerințele și condițiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minimale solicitate

11. Cerinţe privind calculul costului.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu. (Se va prezenta devizul de cheltuieli formele 3,5 și 7 elaborate conform CP  01.01.2012)

Operatorul economic la întocmirea ofertei, va ține cont de amplasarea geografică a obiectului și va include în prețul ofertei toate cheltuielile.

Ofertele să fie întocmite  cu cost total,  pe fiecare obiect în parte.

12. Termenii și condițiile de executare a  lucrărilor -  90 zile lucrătoare.

Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul : Intretinerea periodica a drumurilor publice locale de interes raional

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hirtop- Dorotcaia (L429) |  |  |
|  |  | 1. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 1 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 30,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,40 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,75 |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,21 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,21 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,21 |
| 2 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 18,400 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,46 |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4l/m2 | t | 0,736 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,76 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,22 |
| 4 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1,25) | m2 | 1 840,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 115,00 |
|  | 11110001000-1 | Mixtura asfaltica cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 | t | 216,20 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 25,30 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 12,19 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 12,19 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 12,19 |
|  |  | 2.1. Terasament |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 | 0,604 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,36 |
| 6 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 96,640 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,61 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,604 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,24 |
| 8 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 3,020 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,94 |
| 9 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte | 100 m3 | 0,755 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,28 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,82 |
|  |  | 2.2. Amenajarea accesului |  |  |
| 10 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 54,360 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 32,62 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 11,04 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 66,26 |
|  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 8,15 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,28 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 14,02 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,82 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat d e beton asfaltic, 0.6l/m2 | t | 0,181 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,19 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,05 |
| 12 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=6cm) | m2 | 302,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 48,32 |
|  | 111100010001310-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021 | t | 42,58 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 4,83 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 5,01 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3l/m2 | t | 0,137 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,14 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,04 |
| 14 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cmб K=1.25) | m2 | 456,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 28,50 |
|  | 11110001000-1 | Mixtura asfaltica cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 | t | 53,58 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 6,27 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,02 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,02 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 3,02 |
|  |  | 3. Reparatie acces nr.2 |  |  |
|  |  | 3.1. Terasament |  |  |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 | 0,250 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,56 |
| 16 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 40,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,08 |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,09 |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,10 |
| 18 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 1,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,31 |
| 19 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte | 100 m3 | 0,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,94 |
|  |  | 3.2. Amenajarea accesului |  |  |
| 20 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 0,180 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,11 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,04 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 0,22 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,03 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,01 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,05 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00 |
| 21 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 | t | 0,060 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,06 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,02 |
| 22 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=5cm) | m2 | 100,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 6,00 |
|  | 111100010001310-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021 | t | 11,80 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 1,60 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,66 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,66 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,66 |
| 23 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3l/m2 | t | 0,030 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,03 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,01 |
| 24 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm) | m2 | 100,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 5,00 |
|  | 11110001000-1 | Mixtura asfaltica cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 | t | 9,40 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 1,10 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,53 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,53 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,53 |
|  |  | 3.3. Montarea bordurilor |  |  |
| 25 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,015 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,07 |
| 26 | TsI51A2 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 2,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,06 |
| 27 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,015 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,01 |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,01 |
| 28 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 ( h=10cm ) | m3 | 0,750 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,74 |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 0,86 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,08 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,16 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,32 |
| 29 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (borduri de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C12/16) | m | 25,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,25 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 12,75 |
|  | 2663102100001-1 | Beton C12/16 | m3 | 1,32 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 87,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |
|  | 2666122800284-1 | borduri de dimensiuni 100x30x15cm | m | 25,12 |
| 30 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,012 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,06 |
| 31 | TsI51A2 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 1,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,05 |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,39 |
| 33 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,09 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,12 |
|  |  | 4. Consolidare acostament |  |  |
| 34 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 3,070 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,48 |
| 35 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 307,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,73 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 38,68 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,15 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,08 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,30 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 3,38 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,14 |
|  |  | L423 Dubăsari – Cocieri – Roghi: |  |  |
|  |  | Sectorul Corjova (L423) |  |  |
|  |  | 1. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 12,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 7,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,07 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 1,38 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,01 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,72 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,60 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,10 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,10 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,72 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,06 |
| 2 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 30,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,40 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,75 |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,21 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,21 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,21 |
| 3 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 11,200 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,28 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.4l/m2 | t | 0,448 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,46 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,13 |
| 5 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1,25) | m2 | 1 120,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 70,00 |
|  | 11110001000-1 | Mixtura asfaltica cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 | t | 131,60 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 15,40 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 7,42 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 7,42 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 7,42 |
|  |  | 2. Montarea bordurilor |  |  |
| 6 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare | m | 300,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 48,00 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 1,05 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 12,00 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 48,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 48,00 |
| 7 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,180 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,86 |
| 8 | TsI51A2 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 28,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,78 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,180 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,06 |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,07 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 ( h=10cm ) | m3 | 9,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,91 |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 10,35 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,90 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,89 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,78 |
| 11 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (borduri de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C12/16) | m | 300,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 51,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 153,00 |
|  | 2663102100001-1 | Beton C12/16 | m3 | 15,90 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 050,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,80 |
|  | 2666122800284-1 | borduri de dimensiuni 100x30x15cm | m | 301,50 |
| 12 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,150 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,72 |
| 13 | TsI51A2 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 21,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,57 |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 15,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,65 |
| 15 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 15,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,05 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,50 |
|  |  | L423 Dubăsari – Cocieri – Roghi: |  |  |
|  |  | Sectorul Cocieri |  |  |
|  |  | 1. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 98,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 57,13 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,59 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 11,27 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,06 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 5,88 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 4,90 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,78 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,78 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 5,88 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,49 |
| 2 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 50,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,67 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,25 |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,36 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,36 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,36 |
| 3 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 25,850 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,65 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4l/m2 | t | 1,034 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,07 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,31 |
| 5 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1,25) | m2 | 2 585,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 161,56 |
|  | 11110001000-1 | Mixtura asfaltica cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 | t | 303,74 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 35,54 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 17,13 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 17,13 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 17,13 |
|  |  | 2. Reparatie acces nr.1 |  |  |
|  |  | 2.1. Terasament |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 | 0,250 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,56 |
| 7 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 40,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,08 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,09 |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,10 |
| 9 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 1,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,31 |
| 10 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte | 100 m3 | 0,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,94 |
|  |  | 2.2. Amenajarea accesului |  |  |
| 11 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 18,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 10,80 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 3,65 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 21,94 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,70 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,76 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,64 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,27 |
| 12 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 | t | 0,060 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,06 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,02 |
| 13 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=5cm) | m2 | 100,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 6,00 |
|  | 111100010001310-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021 | t | 11,80 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 1,60 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,66 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,66 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,66 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3l/m2 | t | 0,030 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,03 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,01 |
| 15 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm) | m2 | 100,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 5,00 |
|  | 11110001000-1 | Mixtura asfaltica cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 | t | 9,40 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 1,10 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,53 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,53 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,53 |
|  |  | 2.3. Montarea bordurilor |  |  |
| 16 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,019 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,09 |
| 17 | TsI51A2 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 3,070 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,08 |
| 18 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,019 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,01 |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,01 |
| 19 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 ( h=10cm ) | m3 | 0,960 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,95 |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 1,10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,20 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,40 |
| 20 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (borduri de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C12/16) | m | 32,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,44 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 16,32 |
|  | 2663102100001-1 | Beton C12/16 | m3 | 1,70 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 112,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,19 |
|  | 2666122800284-1 | borduri de dimensiuni 100x30x15cm | m | 32,16 |
| 21 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,016 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,08 |
| 22 | TsI51A2 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 2,240 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,06 |
| 23 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,50 |
| 24 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,39 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,16 |
|  |  | 3. Reparatie acces nr.2 |  |  |
|  |  | 3.1. Amenajarea accesului |  |  |
| 25 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 5,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2,92 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,03 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,58 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,00 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,30 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,25 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,04 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,04 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,30 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,02 |
| 26 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 1,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,20 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,22 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,04 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,26 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,02 |
| 27 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3l/m2 | t | 0,028 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,03 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,01 |
| 28 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 11,2 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=3 cm) | m2 | 93,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 4,65 |
|  | 11110001000-3 | Mixtura asfaltica cu criblura BA 11,2 conform CP D.02.25:2021 | t | 6,60 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,74 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,37 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,37 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,37 |
|  |  | 4. Reparatie acces nr.3 |  |  |
|  |  | 4.1. Terasament |  |  |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 | 0,180 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,41 |
| 30 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 28,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,78 |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,180 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,06 |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,07 |
| 32 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 0,710 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,22 |
| 33 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte | 100 m3 | 0,180 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,54 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,67 |
|  |  | 4.2. Amenajarea accesului |  |  |
| 34 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 12,780 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 7,67 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 2,59 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 15,58 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,92 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,54 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,30 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,19 |
| 35 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 | t | 0,043 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,04 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,01 |
| 36 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=5cm) | m2 | 71,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 4,26 |
|  | 111100010001310-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021 | t | 8,38 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 1,14 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,47 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,47 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,47 |
| 37 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3l/m2 | t | 0,021 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,01 |
| 38 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm) | m2 | 71,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 3,55 |
|  | 11110001000-1 | Mixtura asfaltica cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 | t | 6,67 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,78 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,38 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,38 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,38 |
|  |  | 4.3. Montarea bordurilor |  |  |
| 39 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,017 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,08 |
| 40 | TsI51A2 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 2,780 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,08 |
| 41 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,017 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,01 |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,01 |
| 42 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 ( h=10cm ) | m3 | 0,870 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,86 |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 1,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,09 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,18 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,37 |
| 43 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (borduri de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C12/16) | m | 29,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,93 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 14,79 |
|  | 2663102100001-1 | Beton C12/16 | m3 | 1,54 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 101,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,29 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,17 |
|  | 2666122800284-1 | borduri de dimensiuni 100x30x15cm | m | 29,14 |
| 44 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,014 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,07 |
| 45 | TsI51A2 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 2,030 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,05 |
| 46 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,43 |
| 47 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,450 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,26 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |
|  |  | 5. Suprainaltare |  |  |
| 48 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 16,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,21 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,40 |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,11 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,11 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,11 |
| 49 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.4l/m2 | t | 0,006 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,01 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,00 |
| 50 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 8,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,68 |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 8,08 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,32 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 1,06 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,26 |
| 51 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc | 6,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,86 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,90 |
|  | 2811106301795 | Stilp metalic confectionat industrial. | buc | 6,12 |
|  | 2663102100001-1 | Beton C12/16 | m3 | 0,61 |
| 52 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi, de forma patrat, Dimensiunele 650x650mm, (B3) | buc | 14,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,08 |
|  | 2615107326105-2 | Indicator forma patrat, Dimensiunele 600x600mm, | buc | 14,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,00 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 28,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,00 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 28,00 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,28 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,56 |
| 53 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Culoare alba/rosie) | m2 | 32,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,16 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,88 |
|  | 2430126108720 | Email alb | kg | 23,36 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 11,20 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 1,54 |
|  |  | Drum de acces spre s. Molovata Noua (L423.1) |  |  |
|  |  | 1. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 17,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 9,91 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 1,96 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,01 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 1,02 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,85 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,14 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,14 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 1,02 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,08 |
| 2 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 30,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,40 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,75 |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,21 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,21 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,21 |
| 3 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 13,000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,32 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4l/m2 | t | 0,520 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,54 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,16 |
| 5 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1,25) | m2 | 1 300,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 81,25 |
|  | 11110001000-1 | Mixtura asfaltica cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 | t | 152,75 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 17,88 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 8,61 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 8,61 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 8,61 |
|  |  | 2. Reparatie acces nr.1 |  |  |
|  |  | 2.1. Terasament |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 | 0,375 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,84 |
| 7 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 60,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,62 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,375 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,14 |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,15 |
| 9 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 1,500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,47 |
| 10 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte | 100 m3 | 0,375 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,13 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,40 |
|  |  | 2.2. Amenajarea accesului |  |  |
| 11 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 27,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 16,20 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 5,48 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 32,91 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,05 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,13 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 6,97 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,40 |
| 12 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 | t | 0,090 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,09 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,03 |
| 13 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=5cm) | m2 | 150,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 9,00 |
|  | 111100010001310-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021 | t | 17,70 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 2,40 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,99 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,99 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,99 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3l/m2 | t | 0,045 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,05 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm) | m2 | 150,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 7,50 |
|  | 11110001000-1 | Mixtura asfaltica cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 | t | 14,10 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 1,65 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,79 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,79 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,79 |
|  |  | 2.3. Montarea bordurilor |  |  |
| 16 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,024 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,11 |
| 17 | TsI51A2 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 3,360 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,09 |
| 18 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,024 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,01 |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,01 |
| 19 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 ( h=10cm ) | m3 | 1,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,19 |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 1,38 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,25 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,50 |
| 20 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (borduri de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C12/16) | m | 40,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 20,40 |
|  | 2663102100001-1 | Beton C12/16 | m3 | 2,12 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 140,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,24 |
|  | 2666122800284-1 | borduri de dimensiuni 100x30x15cm | m | 40,20 |
| 21 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,020 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,10 |
| 22 | TsI51A2 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 2,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,08 |
| 23 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,62 |
| 24 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,74 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,20 |
|  |  | Drum de acces spre s. Oxentea (L428.1) |  |  |
|  |  | 1. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 1 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 48,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,64 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,20 |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,34 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,34 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,34 |
| 2 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 21,000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,53 |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.4l/m2 | t | 0,840 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,87 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,25 |
| 4 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1,25) | m2 | 2 100,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 131,25 |
|  | 11110001000-1 | Mixtura asfaltica cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 | t | 246,75 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 28,88 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 13,91 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 13,91 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 13,91 |
|  |  | 2. Reparatie acces nr.1 |  |  |
|  |  | 2.1. Amenajarea accesului |  |  |
| 5 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 0,800 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,02 |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3l/m2 | t | 0,003 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,00 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,00 |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1,25) | m2 | 80,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 5,00 |
|  | 11110001000-1 | Mixtura asfaltica cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 | t | 9,40 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 1,10 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,53 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,53 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,53 |
|  |  | 3. Reparatie acces nr.2 |  |  |
|  |  | 3.1. Terasament |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 | 0,300 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,68 |
| 9 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 48,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,30 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,11 |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,12 |
| 11 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 120,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 37,44 |
| 12 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte | 100 m3 | 0,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,91 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,12 |
|  |  | 3.2. Amenajarea accesului |  |  |
| 13 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 21,600 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 12,96 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 4,38 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 26,33 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,24 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,91 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 5,57 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,32 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 | t | 0,072 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,07 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,02 |
| 15 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=5cm) | m2 | 120,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 7,20 |
|  | 111100010001310-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021 | t | 14,16 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 1,92 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,79 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,79 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,79 |
| 16 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3l/m2 | t | 0,036 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,04 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm) | m2 | 120,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 6,00 |
|  | 11110001000-1 | Mixtura asfaltica cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 | t | 11,28 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 1,32 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,64 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,64 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,64 |
|  |  | 3.3. Montarea bordurilor |  |  |
| 18 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,021 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,10 |
| 19 | TsI51A2 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 2,940 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,08 |
| 20 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,021 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,01 |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,01 |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 ( h=10cm ) | m3 | 1,050 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,04 |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 1,21 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,22 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,44 |
| 22 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (borduri de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C12/16) | m | 35,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,95 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 17,85 |
|  | 2663102100001-1 | Beton C12/16 | m3 | 1,85 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 122,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,21 |
|  | 2666122800284-1 | borduri de dimensiuni 100x30x15cm | m | 35,18 |
| 23 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,018 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,09 |
| 24 | TsI51A2 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 2,450 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,07 |
| 25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,018 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,01 |
| 26 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,450 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,13 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,24 |
|  |  | Drum de acces spre s. Marcauti (L427) |  |  |
|  |  | 1. Drum de acces |  |  |
|  |  | 1.1. Terasament |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 | 0,250 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,56 |
| 2 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 40,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,08 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,09 |
|  | 1411122201752 | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,10 |
| 4 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 1,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,31 |
| 5 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte | 100 m3 | 0,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,94 |
|  |  | 1.2. Amenajarea accesului |  |  |
| 6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 18,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 10,80 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 3,65 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 21,94 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,70 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,76 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,64 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,27 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 | t | 0,060 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,06 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,02 |
| 8 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=6cm) | m2 | 100,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 16,00 |
|  | 111100010001310-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021 | t | 14,10 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 1,60 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,66 |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3l/m2 | t | 0,030 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,03 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,01 |
| 10 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm) | m2 | 100,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 5,00 |
|  | 11110001000-1 | Mixtura asfaltica cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 | t | 9,40 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 1,10 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,53 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,53 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,53 |

Șef Secție construcții,                                    _________________E. Nicolaev