Lista cu cantitaţile de lucrări № 30/25 - SM, C

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Solutii termomecanice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 47,800 |
| 2 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 1,000 |
| 3 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 3,000 |
| 4 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 7,600 |
| 5 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 7,600 |
| 6 | RpCB02D2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 5,520 |
| 7 | RpCD01B | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 18,400 |
| 8 | RpCD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 49,040 |
| 9 | RpCD02B | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 41,920 |
| 10 | RpCD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 41,040 |
| 11 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 31,000 |
| 12 | CH10C1 | Confectionare detaliu metalice | kg | 205,000 |
| 13 | CL18A adaptat | Montarea detaliu metalice gata confectionata (p.12) | kg | 205,000 |
| 14 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Ancora cu piulita 12x150) | buc | 3,000 |
| 15 | RpIC27A | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg, suport Sup.8 | kg | 7,850 |
| 16 | CH10C | Confectionare constructii metalice platformei P-1 | kg | 786,400 |
| 17 | CH10A | Montare constructii metalice platformei P-1 gata confectionate (p.16) | kg | 786,400 |
| 18 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 56,000 |
| 19 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat XC-010 | m2 | 56,000 |
| 20 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin/ 2 straturi ХВ-125 | m2 | 56,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pozarea conductelor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Statie de pompare. |  |  |
| 21 | TfB03F1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100 (pentru pompa ) | buc | 4,000 |
| 22 | TfB05F1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 100 | buc | 4,000 |
| 23 | TfB03G1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 125 ( pentru regulator de presiune) | buc | 2,000 |
| 24 | TfB05G1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 125 | buc | 2,000 |
| 25 | TfB03I1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 200 (pentru separator si filtre) | buc | 6,000 |
| 26 | TfB05I1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 200 | buc | 6,000 |
| 27 | IC17K | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 219 x 6 mm+ Cot de otel d-219*6 mm-7buc | m | 38,000 |
| 28 | IC17G | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 4,5 mm | m | 2,000 |
| 29 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 42.3*3.2 GOST3262-75 | m | 2,000 |
| 30 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33.5*3.2 mm GOST3262-75 | m | 18,000 |
| 31 | TfA02E1 | Trecere de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219*6-159*4.5 mm | buc | 2,000 |
| 32 | TfA02E1 | Trecere de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219*6-108*4 mm | buc | 4,000 |
| 33 | TfA02E1 | Teu de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219*6 mm | buc | 4,000 |
| 34 | TfA02E1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200 mm | buc | 21,000 |
| 35 | pret | Cot sub sudura 90* d -42.3*3.2 | buc | 9,000 |
| 36 | RpIC31B | Montarea coturilor sub sudura 90* d -42.3*3.2 mm - 9buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 18,000 |
| 37 | pret | Cot sub sudura 90* d -33.7*3.2 | buc | 12,000 |
| 38 | RpIC31B | Montarea coturilor sub sudura 90* d -33.7*3.2 mm - 12buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 24,000 |
| 39 | ID05F | Supapa de sens intre flanse , pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 200 mm | buc | 3,000 |
| 40 | pret | Vana de inchidere cu triplu excentric sub sudura, avind diametrul nominal de 200mm | buc | 2,000 |
| 41 | RpIC36H | Montarea vana de inchidere cu triplu excentric d=200-2buc. Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219 mm | buc | 4,000 |
| 42 | pret | Robinet sferic sub sudura, avind diametrul nominal de 200mm | buc | 7,000 |
| 43 | RpIC36H | Montarea robinet sferic d=200-7buc. Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219 mm | buc | 14,000 |
| 44 | pret | Robinet sferic sub sudura, avind diametrul nominal de 40 mm | buc | 7,000 |
| 45 | RpIC31B | Montarea robinet sferic d=40 - 7buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 14,000 |
| 46 | pret | Robinet sferic sub sudura, avind diametrul nominal de 25 mm | buc | 6,000 |
| 47 | RpIC31A | Montarea robinet sferic d=25 - 6buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc | 12,000 |
| 48 | pret | Robinet sferic sub sudura, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 6,000 |
| 49 | RpIC31A | Montarea robinet sferic d=15 - 6buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc | 12,000 |
| 50 | TfA13A1 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 50 | buc | 21,000 |
| 51 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut pentru manometru ЗК4-48-70 | buc | 18,000 |
| 52 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut tesit ЗК4-5-87 | buc | 3,000 |
| 53 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (suport mobil DN200 tip TC.13.16 seria 4.903-10 ed.5, m=3.71 kg *11 buc=40,81 kg) | kg | 40,810 |
| 54 | RpIC27A | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg, suport sub cot d=219-07, OCT-34-10-622-93 | kg | 28,000 |
| 55 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de suporturilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 3,000 |
| 56 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un straturi de grund ГФ-021 | m2 | 3,000 |
| 57 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin , 2 straturi | m2 | 3,000 |
| 58 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 36,100 |
| 59 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ГФ-021 | m2 | 36,100 |
| 60 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 | 60,900 |
| 61 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga (Folga alumizata ) pe portiuni drepte | m2 | 50,300 |
| 62 | IzI21D | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu (Folga alumizata ) pe coturi si curbe | m2 | 10,600 |
| 63 | RpIE04E | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 168x8-273x9 mm | m | 40,000 |
| 64 | RpIE05E | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 163x8-273x9 mm | m | 40,000 |
| 65 | TfC01E | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 200 mm | m | 38,000 |
| 66 | TfC02E | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 200 mm | m | 38,000 |
| 67 | TfC01C | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 100; 125 mm | m | 2,000 |
| 68 | TfC02C | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 100; 125 mm | m | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Sistemul de drenareapelor freatice |  |  |
| 69 | IC17D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 4 mm | m | 1,500 |
| 70 | TfA02C1 | Trecere de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108/89 | buc | 1,000 |
| 71 | TfA02B1 | Trecere de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89/76 | buc | 1,000 |
| 72 | ID05C | Supapa de sens intre flanse, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm | buc | 1,000 |
| 73 | IC36F adaptat | Furtun elastic armat d=80 | m | 2,000 |
| 74 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 0,500 |
| 75 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ГФ-021 | m2 | 0,500 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Nod de elevator in set cu evidenta a energie termice |  |  |
| 76 | RpID23C | Demontarea vana flutura, cu diametrul 125 mm | buc | 1,000 |
| 77 | RpIC33E | Demontarea robinet sferic sub sudura d=125- 2buc. Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 4" | buc | 4,000 |
| 78 | RpIC33D | Demontarea robinet sferic sub sudura d=80- 5buc. Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 2"-3" | buc | 10,000 |
| 79 | RpIC33D | Demontarea robinet sferic sub sudura d=65- 2buc. Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 2"-3" | buc | 4,000 |
| 80 | RpIC33D | Demontarea robinet sferic sub sudura d=50- 2buc. Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 2"-3" | buc | 4,000 |
| 81 | RpIC33E | Demontarea cot sub sudura d=133- 9buc. Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 4" | buc | 18,000 |
| 82 | RpIC33D | Demontarea cot sub sudura d=80- 7buc. Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 2"-3" | buc | 14,000 |
| 83 | RpIC20C | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 133x5 mm | m | 38,000 |
| 84 | RpIC20B | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 89x4 mm | m | 12,500 |
| 85 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 76x4 mm | m | 1,000 |
| 86 | TrB22D1A1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m ( Погрузка труб ) | t | 0,850 |
| 87 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Transp. tevilor) | t | 0,850 |
| 88 | RpIA55C | Demontarea manometre cu robinet cu 3 cai | buc | 5,000 |
| 89 | RpIA55A | Demontarea termometre | buc | 4,000 |
| 90 | RpIC39A | Demontarea stut. Desurubari izolate la teava de otel pentru instalatii , cu diametrul de 1/2"-3/4" | buc | 9,000 |
| 91 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 | 48,700 |
| 92 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 48,700 |
| 93 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare/ incarcarea izolatiei ( 2m3*0.25=0.5t) | t | 0,670 |
| 94 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ transportarea izolatiei | t | 0,670 |
| 95 | ID05D | Montarea vana flutura, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 125 mm (din demontare) | buc | 1,000 |
| 96 | RpIC36E | Montarea robinetilor sferic sub sudura, cu diametrul 125 mm-2buc. Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 124x4-133x4 mm (din demontare) | buc | 4,000 |
| 97 | RpIC31E | Montarea robinetilor sferic sub sudura, cu diametrul 80 mm-5buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" (din demontare) | buc | 10,000 |
| 98 | RpIC31D | Montarea robinetilor sferic sub sudura, cu diametrul 65 mm-2buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2" (din demontare). | buc | 4,000 |
| 99 | RpIC31C | Montarea robinetilor sferic sub sudura, cu diametrul 50 mm-2buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" (din demontare). | buc | 4,000 |
| 100 | IC17G | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 5 mm+ Cot de otel d-133*5 mm-4buc | m | 20,000 |
| 101 | IC17D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 4 mm+ Cot de otel d-89*4 mm-2buc | m | 12,500 |
| 102 | IC17C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 4 mm | m | 1,000 |
| 103 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33.5*3.2 mm GOST3262-75 | m | 1,500 |
| 104 | TfA02C1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133mm 90gr | buc | 9,000 |
| 105 | TfA02C1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133mm 30gr | buc | 2,000 |
| 106 | TfA02C1 | Trecere de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133/76mm | buc | 2,000 |
| 107 | TfA02C1 | Trecere de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133/57mm | buc | 4,000 |
| 108 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89 | buc | 3,000 |
| 109 | pret | Trecere sub sudura d -57/38 mm | buc | 4,000 |
| 110 | RpIC31C | Montarea trecere sub sudura 90* d -57/38 mm - 4buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" | buc | 8,000 |
| 111 | TfB03G1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 125 | buc | 4,000 |
| 112 | TfB05G1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 125 | buc | 4,000 |
| 113 | TfB03E1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 80 | buc | 4,000 |
| 114 | TfB05E1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80 | buc | 4,000 |
| 115 | TfB03D1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 65 | buc | 2,000 |
| 116 | TfB05D1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 65 | buc | 2,000 |
| 117 | TfB03C1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 50 | buc | 4,000 |
| 118 | TfB05C1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 | buc | 4,000 |
| 119 | RpIA16G | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru cu robinet cu 3 cai (din demontare) | buc | 5,000 |
| 120 | RpIA16A | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : termometre (din demontare) | buc | 4,000 |
| 121 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut pentru manometru ЗК4-48-70 (din demontare) | buc | 5,000 |
| 122 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut tesit ЗК4-5-87 (din demontare) | buc | 4,000 |
| 123 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (suporturi mobil tip TC.13. .00.000 P3 seria 4.903-10 ed.5) | kg | 13,040 |
| 124 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de suporturilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 0,600 |
| 125 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un straturi de grund ГФ-021 | m2 | 0,600 |
| 126 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin , 2 straturi | m2 | 0,600 |
| 127 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de suporturilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 14,000 |
| 128 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ГФ-021 | m2 | 14,000 |
| 129 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 | 27,700 |
| 130 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga (Folga alumizata ) pe portiuni drepte | m2 | 25,400 |
| 131 | IzI21D | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu (Folga alumizata ) pe coturi si curbe | m2 | 2,300 |
| 132 | RpIE04D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm | m | 33,500 |
| 133 | RpIE05D | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 89x4-159x8 mm | m | 33,500 |
| 134 | TfC01C | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 100; 125 mm | m | 20,000 |
| 135 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 13,500 |
| 136 | TfC02C | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 100; 125 mm | m | 20,000 |
| 137 | TfC02B | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 13,500 |
| 138 | RpCB02D2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 0,125 |
| 139 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 44,900 |
| 140 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de suport in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 1,300 |
| 141 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un straturi de grund ГФ-021 | m2 | 1,300 |
| 142 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin , 2 straturi | m2 | 1,300 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
| 143 | RpIA57D | Montarea pompei de circulatie a apei calde de tip SAER L-4P 100-315-339 cu Q=200 m3/h, H=35m | buc | 2,000 |
| 144 | IA42E adaptar k=2.5 | Regulator de presiune in amonte DN 125 mm, kvs-160.0 m3/h, VFG2, k=2.5 | buc | 1,000 |
| 145 | IA25B | Montarea filtrului de tip Y cu flansa d-200 mm | buc | 2,000 |
| 146 | IA25B | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de 200 mm | buc | 1,000 |
| 147 | RpIA57A | Montarea pompei manuale. Pompa pentru drenare de tip Гном 16/16 cu Q=16 m3/h, H=16m | buc | 1,000 |
| 148 | RpIA49E | Demontarea elevatorului pentru racordarea instalatiei de incalzire la reteaua de termoficare, cu diametrul 47x50 mm | buc | 1,000 |
| 149 | RpIA20C | Montarea elevatorului de racordare a instalatiei de incalzire centrala la reteaua de apa fierbinte, elevatorul avind diametrul de intrare al difuzorului de 47-50 mm (din demontare) | buc | 1,000 |
| 150 | 11-02-022-01 k=0.6 | Demontare dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 25 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa) k=0.6 | buc | 2,000 |
| 151 | 11-02-001-02 k=0.6 | Demontare dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 k=0.6 | buc | 6,000 |
| 152 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 25 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa) (din demontare) | buc | 2,000 |
| 153 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (din demontare) | buc | 6,000 |
| 154 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc | 100 buc | 0,020 |
| 155 | RpIA44D | Demontarea separatorului de namol de 40-100 kg | buc | 3,000 |
| 156 | IA25B | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de 125 mm (din demontare) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilaj. |  |  |
| 157 | pret | Pompa de circulatie de tip SAER L-4P 100-315-339 cu Q=200 m3/h, H=35m, se afla la depozit (sunt ale beneficiarului) | buc | 2,000 |
| 158 | pret | Regulator de presiune in amonte DN 125 mm, kvs-160.0 m3/h, VFG2, se afla la depozit (sunt ale beneficiarului) | buc | 1,000 |
| 159 | pret | Filtru de tip Y cu flansa d-200 mm | buc | 2,000 |
| 160 | pret | Separator de namol Dn-200 mm | buc | 1,000 |
| 161 | pret | Pompa pentru drenare de tip Гном 16/16 cu Q=16 m3/h, H=16m (1 pompa se afla la depozit pentru rezerva) | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 30/25 AIT.SU

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea utilajului. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Montarea cablurilor |  |  |
| 1 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,100 |
| 2 | pret | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 32mm | m | 10,000 |
| 3 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,500 |
| 4 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,100 |
| 5 | pret | Cablu 2YSL(St)CY - 4*1,5 | m | 60,000 |
| 6 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj Teava din otel GOST 10704-91 48.0x3.0mm (suporturi) 10m | t | 0,043 |
| 7 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Dispozitiv pentru manometru 1,6-70У | buc | 13,000 |
| 8 | pret | Dispozitiv pentru manometru 1,6-70У | buc | 13,000 |
| 9 | 1-11-024-2 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune peste 1 kV | 1 fazare | 1,000 |
| 10 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Dispozitive si echipamente de automatizare |  |  |
| 11 | RpIA16A | Montarea termometrelor bimetalice 0...120*C | buc | 3,000 |
| 12 | RpIA16G | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru cu robinetului cu trei cai | buc | 13,000 |
| 13 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa) (Tradutor de presiune 0...10bar, 4-20mA. -30-100C) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului. |  |  |
| 14 | pret | Tradutor de presiune 0...10bar, 4-20mA. -30-100C | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 30/25-EEF

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Montarea cablurilor |  |  |
| 1 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m/ Canal cablu 100x35x3000 mm zincat | 100 m | 0,450 |
| 2 | pret | Canal cablu 100x35x3000 mm zincat | m | 45,000 |
| 3 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,100 |
| 4 | pret | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d=48 | m | 10,000 |
| 5 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,200 |
| 6 | pret | Teava din otel 48,0x3,0 mm | m | 20,000 |
| 7 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,300 |
| 8 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 1,400 |
| 9 | pret | Cablu EMV-2YSLCY-J 4*16 | m | 70,000 |
| 10 | pret | Cablu VVGng 5*6,0mm2 | m | 30,000 |
| 11 | pret | Cablu VVGng 4*6,0mm2 | m | 30,000 |
| 12 | pret | Cablu VVGng 3*2,5mm | m | 20,000 |
| 13 | pret | Cablu VVGng 3*1,5mm | m | 20,000 |
| 14 | RpEN03A | Saparea manuala pentru priza de pamint (sol neinghetat), 3,5 m3 | buc | 1,000 |
| 15 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2Banda de metal 25x4mm | 100 m | 0,400 |
| 16 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,300 |
| 17 | 1-11-024-2 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune peste 1 kV | 1 fazare | 1,000 |
| 18 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
| 19 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa M1175 | 100 buc | 0,010 |
| 20 | pret | Priza M1175 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Iluminatul electric |  |  |
| 21 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,800 |
| 22 | pret | Cablu VVGng 3*1,5mm | m | 80,000 |
| 23 | 08-03-594-9 | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console | 100 buc | 0,060 |
| 24 | pret | Consola, IP54 KR-3 | buc | 6,000 |
| 25 | pret | Corp de iluminat LED 50W PL-SLC | buc | 6,000 |
| 26 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,020 |
| 27 | pret | Comutator unipolar, pentru intalatie deschisa 10A 230V | buc | 2,000 |
| 28 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme (cutie de distributie, IP44) | buc | 10,000 |
| 29 | pret | Cutie de distributie, IP44 Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,00000 | buc | 10,000 |
| 30 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 1,000 |
| 31 | pret | Transformator in set cu boxa 220/36B ЯТП-0,25 Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,00000 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Dulap metalic IP54 (2100x800x650mm) (de la depozit central) |  |  |
| 32 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500/ Dulap metalic IP54 (2100x800x650mm) | buc | 1,000 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 25,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54 (500x400x200mm) (de la depozit central) |  |  |
| 34 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350/ Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54 (500x400x200mm) | buc | 1,000 |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Instalatie de compensare a factorului putere УКРМ 0,4 - 20 кВАр in dulap metalic |  |  |
| 36 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350/ УКРМ 0,4 - 20 кВАр in dulap metalic(500x400x200mm) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54 (500x400x200mm) |  |  |
| 37 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350/ Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54 (500x400x200mm) | buc | 1,000 |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 9,000 |
| 39 | pret | Intrerupator de sarcina SHD203/16 | buc | 1,000 |
| 40 | pret | Startare motoare MS132-6.3 | buc | 1,000 |
| 41 | pret | Intrerupator automat 1P S201-B6 | buc | 1,000 |
| 42 | pret | Contactor AF09-30-00-13 | buc | 1,000 |
| 43 | pret | Releu intermediar CR-M230AC4+CR-M4SS | buc | 1,000 |
| 44 | pret | Lampa signal CL-523C | buc | 1,000 |
| 45 | pret | Comutator cu 3 pozitii C3SS1-10B-20 | buc | 1,000 |
| 46 | pret | Buton Start/Stop MPD4-11G | buc | 1,000 |
| 47 | pret | Senzor de scurgere Genebre 3883-300 | buc | 1,000 |
| 48 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,350 |
| 49 | pret | Cablu VVGng 5*2,5mm | m | 35,000 |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului |  |  |
| 50 | pret | Dulap metalic IP54 (2100x800x650mm) in complect, (se afla la depozit central) | buc | 1,000 |
| 51 | pret | Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54 (500x400x200mm), in complect, (se afla la depozit central) | buc | 1,000 |
| 52 | pret | Instalatie de compensare a factorului putere УКРМ 0,4 - 20 кВАр in dulap metalic | buc | 1,000 |
| 53 | pret | Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54 (500x400x200mm) | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 103/20 - AEE

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol | m3 | 1,080 |
| 2 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) | m3 | 0,360 |
| 3 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 0,720 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Montarea cablurilor |  |  |
| 4 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,060 |
| 5 | 08-02-155-1 | Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare | trecere | 1,000 |
| 6 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,060 |
| 7 | pret | Труба ПВХ двухстенная d=50мм | m | 6,000 |
| 8 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm | 100 m | 0,010 |
| 9 | pret | Труба асбестоцементная 100мм | m | 1,000 |
| 10 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m Lotoc neperforata din metal cu capac 50x100x3000 | 100 m | 0,060 |
| 11 | pret | Лоток металлический неперфорированный с крышкой 50x100x3000 | m | 6,000 |
| 12 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,010 |
| 13 | pret | Труба металлическая нерж. 50мм | m | 1,000 |
| 14 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,010 |
| 15 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,010 |
| 16 | pret | Cablu N2XY - 4*35 | m | 10,000 |
| 17 | pret | Cablu N2XY - 5*35 | m | 10,000 |
| 18 | 1-11-024-2 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune peste 1 kV | 1 fazare | 1,000 |
| 19 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
| 20 | RpEM28A | Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat (in sol neinghetat) (Копка шурфа)) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Panou de distributie. |  |  |
| 21 | RpEG17F | Demontarea tablourilor electrice pe stelaj metalic cu placi pertinax (Демонтаж электрощитов на металлических стелажах с планками (pertinax)) | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM-TF-05-250 | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (Плавкие вставки предохранителя) | buc | 12,000 |
| 24 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A, УВРЭ вертикальный 160А под предохранители ППН | buc | 4,000 |
| 25 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM-TF-01-250 | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A Реверсивный рубильник 160А 4х-полюсной ОТ160Е04Р | buc | 1,000 |
| 28 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV CM-CT 100/5 | buc | 3,000 |
| 29 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100; S203-C100 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului. |  |  |
| 30 | pret | Кабельный ящик с 2-мя разъединителями BZUM-TF-05-250 | buc | 1,000 |
| 31 | pret | Плавкие вставки предохранителя ППН-33 160/160А габарит 00 | buc | 12,000 |
| 32 | pret | УВРЭ вертикальный 160А под предохранители ППН габарит 00 | buc | 4,000 |
| 33 | pret | Ящик учета с двумя вводами BZUM-TF-01-250 | buc | 1,000 |
| 34 | pret | Счетчик активной и реактивной энергии ZMG 410 CR 4.041 | buc | 1,000 |
| 35 | pret | Реверсивный рубильник 160А 4х-полюсной ОТ160Е04Р | buc | 1,000 |
| 36 | pret | Трансформатор тока CM-CT 100/5 | buc | 3,000 |
| 37 | pret | Автомат трехполюсной, In=100A; S203-C100 | buc | 1,000 |

Anexe:

| Nr. anexei | Denumirea anexei |
| --- | --- |
| Anexa 1 | Lista prețurilor pentru materialele care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar; |
| Anexa 2 | Proiectul 30/25-SM |
| Anexa 3 | Proiectul 30/25-C |
| Anexa 4 | Proiectul 30/25-AIT |
| Anexa 5 | Proiectul 30/25-EEF |
| Anexa 6 | Proiectul 103/20-AEE |