Specificație tehnică Autogreider

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunului | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 43211000-5 | Autogreider | unit | 2 | Cerințe tehnice: - Anul fabricării – 2024; - Starea tehnică – nou; - Tip motor – diesel; 4.Norma de poluare – nu mai mică de Stage IIIA; 5.Puterea nominală a motorului, nu mai puțin de – 120 CP; - Capacitatea cilindrică a motorului – nu mai mică de 4200 cm3; - Sistem de transmisie – hidromecanică cu mecanism planetar; - Numărul de trepte – minim 6 trepte înainte și minim 6 trepte înapoi; - Greutatea operațională – de la 12000 (kg) până la 13000 (kg); - Tipul sistemului de frânare - Multidisc, cu două circuite, răcire cu ulei, acționate cu aer la punțile din spate; - Frână de parcare – Multidisc, răcit cu ulei; - Sistemul hidraulic – sistem hidraulic cu control al sarcinii cu centru închis; - Tipul controlului direcției – hidraulic cu blocarea diferențialului; - Unghi de rotație a semi ramei - nu mai puțin 25o - Tipul lamei – cu deplasarea laterală hidraulică; - Dimensiuni generale lama – nu mai puțin de 3000 (mm) x 600 (mm); - Unghiul de profilare a pantei – nu mai puțin de 90o; - Înălțimea de ridicare a lamei de la sol – nu mai puțin de 400 (mm); - Adâncimea tăierii – nu mai puțin de 400 (mm); - Unghi de tăiere a lamei – de la 35o – până la 85o; - Unghi de rotire a lamei – cel puțin 360o; - Sacrificator – cel puțin cu 9 dinți; - Adâncimea de săpare sacrificator – nu mai puțin de 190 mm; - Cabină cu structură de protecție ROPS / FOPS II; - Scaun operator acționat pneumatic cu încălzire; - Aer condiționat; - Cameră cu vedere spate; - Echipat cu manual de utilizare și exploatare, trusă cu instrumente; - Perioada de garanție - nu mai puțin de 24 luni. - Certificat de la producător ISO 9001; - Certificat de la furnizor ISO 14001; - Certificat de la furnizor ISO 45001. |

Suma estimativă cu TVA: 7 705 640,00 lei

Șef interimar al DARS _________________________Mihail Rezmerița