CAIET DE SARCINI

Renovarea spațiilor sanitare cu comunicații inginerești de la parter, etajului 1 și 2 al edificiului cu trei nivele și subsol. Solutii arhitecturale (SA)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 47.1

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1.1 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (Usi, Ferestre). | m2 | 39,1300 |
| 1.2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu. | m3 | 3,0000 |
| 1.3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. | m2 | 71,6600 |
| 1.4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. | m2 | 71,6600 |
| 1.5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 166,9100 |
| 1.6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. | m3 | 7,7000 |
| 1.7 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 71,6600 |
| 1.8 | RpSB01D | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm. | m | 9,6000 |
| 1.9 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm. | m | 14,0000 |
| 1.10 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm. | m | 20,0000 |
| 1.11 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1". | m | 50,0000 |
| 1.12 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile. | buc | 7,0000 |
| 1.13 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat. | buc | 7,0000 |
| 1.14 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat. | buc | 6,0000 |
| 1.15 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2". | buc | 27,0000 |
| 1.16 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2. | t | 22,0000 |
| 1.17 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 22,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Demolari |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pardosea. Parter |  |  |
| 1.18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu Betonocontact | m2 | 20,3400 |
| 1.19 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Cimentoplast, gr=40 mm) | m3 | 0,8136 |
| 1.20 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi. (Mastic bituminos consum normat 2str.=1kg/m2) | m2 | 20,3400 |
| 1.21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 20,3400 |
| 1.22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pardoselelor | m2 | 20,3400 |
| 1.23 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (Dimensiuni 600x600 mm, gr.10mm) | m2 | 20,3400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Pardosea. Parter |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Pardosea. Etaj 1 |  |  |
| 1.24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu Betonocontact | m2 | 29,9300 |
| 1.25 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Cimentoplast, gr=40 mm) | m3 | 1,1972 |
| 1.26 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi. (Mastic bituminos consum normat 2str.=1kg/m2) | m2 | 29,9300 |
| 1.27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 29,9300 |
| 1.28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pardoselelor | m2 | 29,9300 |
| 1.29 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (Dimensiuni 600x600 mm, gr.10mm) | m2 | 29,9300 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Pardosea. Etaj 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Pardosea. Etaj 2 |  |  |
| 1.30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu Betonocontact | m2 | 21,3900 |
| 1.31 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Cimentoplast, gr=40 mm) | m3 | 0,8556 |
| 1.32 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi. (Mastic bituminos consum normat 2str.=1kg/m2) | m2 | 21,3900 |
| 1.33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 21,3900 |
| 1.34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pardoselelor | m2 | 21,3900 |
| 1.35 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (Dimensiuni 600x600 mm, gr.10mm) | m2 | 21,3900 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Pardosea. Etaj 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Pereti despartitori |  |  |
| 1.36 | CD72B | Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasă metalică simplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părţi cu izolaţie, cu înălţimea pînă la 4 m. (Rezistent la umezeala) | m2 | 65,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Pereti despartitori |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Pereti. Parter |  |  |
| 1.37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 102,0000 |
| 1.38 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 102,0000 |
| 1.39 | CF17B k=2 | Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar. (gr. 1cm) | m2 | 102,0000 |
| 1.40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 140,0000 |
| 1.41 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Dimensiuni 300x600 mm) | m2 | 140,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Pereti. Parter |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Pereti. Etaj 1 |  |  |
| 1.42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 144,0000 |
| 1.43 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 144,0000 |
| 1.44 | CF17B k=2 | Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar. (gr. 1cm) | m2 | 144,0000 |
| 1.45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 198,0000 |
| 1.46 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Dimensiuni 300x600 mm) | m2 | 198,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Pereti. Etaj 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Pereti. Etaj 2 |  |  |
| 1.47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact | m2 | 105,0000 |
| 1.48 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 105,0000 |
| 1.49 | CF17B k=2 | Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar. (gr. 1cm) | m2 | 105,0000 |
| 1.50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 144,0000 |
| 1.51 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Dimensiuni 300x600 mm) | m2 | 144,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Pereti. Etaj 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Tavan. Parter |  |  |
| 1.52 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m . (Rezistent la umezeala) | m2 | 20,3400 |
| 1.53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | 20,3400 |
| 1.54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 20,3400 |
| 1.55 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 20,3400 |
| 1.56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 20,3400 |
| 1.57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antiumezeala) | m2 | 20,3400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.1. Tavan. Parter |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Tavan. Etaj 1 |  |  |
| 1.58 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m . (Rezistent la umezeala) | m2 | 29,9300 |
| 1.59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | 29,9300 |
| 1.60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 29,9300 |
| 1.61 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 29,9300 |
| 1.62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 29,9300 |
| 1.63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antiumezeala) | m2 | 29,9300 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.2. Tavan. Etaj 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3. Tavan. Etaj 2 |  |  |
| 1.64 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m . (Rezistent la umezeala) | m2 | 21,3900 |
| 1.65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | 21,3900 |
| 1.66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 21,3900 |
| 1.67 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 21,3900 |
| 1.68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 21,3900 |
| 1.69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antiumezeala) | m2 | 21,3900 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.3. Tavan. Etaj 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Timplarie (U1 – 7 bucati, U2 – 3 bucati, U3 – 2 bucati, U4 – 11 bucati, U5 – 3 bucati). |  |  |
| 1.70 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (Usa interioara, U1, U5). ATENTIE: (Usa interioara din MDF sponat cu spon natural si finisat prin lacuire cu lac de calitate superioara de 3 ori, dotata cu grila pentru ventilare, inclusiv furnitura necesara – miner, iala, balamale. Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul). | m2 | 16,5300 |
| 1.71 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara din PVC, U2, U3, U4). ATENTIE: (Usa, profil PVC 4 cam-60mm, sandvici 24 mm, culoare interior sur, culoare exterior sur, mâner Jovis sau analogic 85mm. Usa va fi dotata cu grila de ventilare.) | m2 | 23,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Timplarie |  |  |

APROB:

Director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

general-maior al SIS

___________Alexandr ESAULENCO

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Renovarea spațiilor sanitare cu comunicații inginerești de la parter, etajului 1 și 2 al edificiului cu trei nivele și subsol. Retele de apeduct si canalizare (RAC)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 47.2

| Devizul: Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Apeduct A1, T3. |  |  |
| 1.1 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. (Teava polipropilen, PN16). | m | 28,0000 |
| 1.2 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm. (Teava polipropilen, PN16). | m | 90,0000 |
| 1.3 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1". (Robinet cu ventil din bronz d=25mm) | buc | 2,0000 |
| 1.4 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2". (Robinet cu ventil din bronz d=15mm) | buc | 30,0000 |
| 1.5 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (Furtun termoizolant Termaflex, d=35mm) | m | 28,0000 |
| 1.6 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (Furtun termoizolant Termaflex, d=22mm) | m | 75,0000 |
| 1.7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Metal pentru pozarea tevilor). | kg | 25,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Apeduct A1, T3. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema C1 |  |  |
| 1.8 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala.(Conducta PVC d=110 mm). | m | 57,0000 |
| 1.9 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala.(Conducta PVC d=63 mm). | m | 34,0000 |
| 1.10 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc.(Revizie d=100 mm). | buc | 3,0000 |
| 1.11 | IC43C | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 159 x 3,5 mm, L=350mm | buc | 5,0000 |
| 1.12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Metal pentru pozarea tevilor). | kg | 50,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Sistema C1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Obiecte sanitare |  |  |
| 1.13 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (ATENȚIE: Lavoarul va fi dotat cu dulap cu sertar si 2 usi, din material MDF vopsit, acoperire fatadei pelicula, forma dreptunghiulara, inaltimea 85 cm, latimea 92 cm, model DIJON sau analogic) | buc | 7,0000 |
| 1.14 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". | buc | 7,0000 |
| 1.15 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 1400 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 7,0000 |
| 1.16 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (ATENȚIE: Vas WC cu rezervorul incastrat cu cadru metalic in perete) | buc | 12,0000 |
| 1.17 | SC08B | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat. (ATENȚIE: Vas tip oriental/turcesc/чаша Генуя, la parter, cu rezervorul incastrat cu cadru metalic in perete) | buc | 2,0000 |
| 1.18 | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton. | buc | 7,0000 |
| 1.19 | SC12A adopt | Separator pisuar din PVC, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dimensiuni 400x700mm) | buc | 9,0000 |
| 1.20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 40,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Obiecte sanitare |  |  |

Devizul: Lucrari de montare

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Apeduct A1, T3. |  |  |
| 2.1 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg montata pe console fixate in perete (Boiler electric V=30l, N=1,5kw). | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Apeduct A1, T3. |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1. Apeduct A1, T3. |  |  |
| 3.1 | Pret de piata | Boiler electric V=30l, N=1,5kw | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Apeduct A1, T3. |  |  |

CAIET DE SARCINI

Renovarea spațiilor sanitare cu comunicații inginerești de la parter, etajului 1 și 2 al edificiului cu trei nivele și subsol. Ventilarea (IVC)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 47.3

| Devizul: Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 1.1 | VA22A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,6 mm grosime (Conductă de aer din tablă din oțel galvanizat 100x150) | m2 | 7,0000 |
| 1.2 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,6 mm grosime (Conductă de aer din tablă din oțel galvanizat ∅125mm) | m2 | 3,9300 |
| 1.3 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,6 mm grosime (Conductă de aer din tablă din oțel galvanizat ∅150mm) | m2 | 4,7100 |
| 1.4 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,6 mm grosime (Conductă de aer din tablă din oțel galvanizat ∅200mm) | m2 | 1,8800 |
| 1.5 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex, d=202 mm, gr=25mm). | m | 3,0000 |
| 1.6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grile neinflamabile de tip MB 100x100mm) | buc | 27,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de montare |  |  |
| 2.1 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw. (Ventilator de acoperiș cu extracție direct în sus cu motor electric N=106W, cu utilaj de fixare, Ø =200mm, TF SR 200M, SISTEMAIR sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 3,0000 |
| 2.2 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular (Atenuator de zgomot de acoperiș ∅200mm, SSD-200, SISTEMAIR sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 3,0000 |
| 2.3 | VB07A | Sibar drept, montat pe canale circulare (Inserţii flexibile ∅200mm, ASS-200, SISTEMAIR sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 3,0000 |
| 2.4 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare (Confuzor din tablă din oțel inox -250x250 -∅ 200mm, ASK-200, SISTEMAIR sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 3,0000 |
| 2.5 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare (Clapetă de aer automatizatăp ∅200mm (Заслонка), VCS-200, SISTEMAIR sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 3,0000 |
| 2.6 | VB07A | Sibar drept, montat pe canale circulare (Flanșă de întrare a aerului ∅200mm , ASF-200, SISTEMAIR sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 3,0000 |
| 2.7 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare (Clapetă de aer manuală S = 0,5 mm,150x100mm(Заслонка)) | buc | 12,0000 |
| 2.8 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare (Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor și vitezei de aer) | buc | 12,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Lucrari de montare |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1. Utilaj |  |  |
| 3.1 | Pret de piata | Ventilator de acoperiș cu extracție direct în sus cu motor electric N=106W, cu utilaj de fixare, Ø =200mm, TF SR 200M, SISTEMAIR sau analog cu respectarea | buc | 3,0000 |
|  |  | caracteristicilor conform proiectului |  |  |
| 3.2 | Pret de piata | Atenuator de zgomot de acoperiș ∅200mm, SSD-200, SISTEMAIR sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 3,0000 |
| 3.3 | Pret de piata | Inserţii flexibile ∅200mm, ASS-200, SISTEMAIR sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 3,0000 |
| 3.4 | Pret de piata | Confuzor din tablă din oțel inox -250x250 -∅ 200mm, ASK-200, SISTEMAIR sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 3,0000 |
| 3.5 | Pret de piata | Clapetă de aer automatizată ∅200mm (Заслонка), VCS-200, SISTEMAIR sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 3,0000 |
| 3.6 | Pret de piata | Flanșă de întrare a aerului ∅200mm , ASF-200, SISTEMAIR sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 3,0000 |
| 3.7 | Pret de piata | Clapetă de aer manuală S = 0,5 mm,150x100mm(Заслонка) | buc | 12,0000 |
| 3.8 | Pret de piata | Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor și vitezei de aer | buc | 12,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Utilaj |  |  |

CAIET DE SARCINI

Renovarea spațiilor sanitare cu comunicații inginerești de la parter, etajului 1 și 2 al edificiului cu trei nivele și subsol. Retele electrice (IEI)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 47.4

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Щиты ГП-1--ГП-3 |  |  |
| 1.1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600.(Щиток групповой на 9 модулей встраиваемый ЩРв-9з-036УХЛ3) | buc | 3,0000 |
| 1.2 | 08-03-525-1 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A.(выключатель нагрузки ВН-32 3Р 20А) | buc | 3,0000 |
| 1.3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (выключатель автоматический ВА47-29 1P 10A /B). | buc | 6,0000 |
| 1.4 | 08-03-525-1 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A.(выключатель автоматический дифференциальный АД12 2Р16А/30мА) | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Щиты ГП-1--ГП-3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Щиты ГП-4 |  |  |
| 1.5 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600.(Щиток групповой на 9 модулей встраиваемый ЩРв-9з-036УХЛ3) | buc | 1,0000 |
| 1.6 | 08-03-525-1 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A.(выключатель нагрузки ВН-32 3Р 20А) | buc | 1,0000 |
| 1.7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (выключатель автоматический ВА47-29 1P 10A /B). | buc | 1,0000 |
| 1.8 | 08-03-525-1 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A.(выключатель автоматический дифференциальный АД12 2Р16А/10мА) | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Щиты ГП-4 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Щиты существующие |  |  |
| 1.9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (выключатель автоматический ВА47-29 3P 20A /С). | buc | 8,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Щиты существующие |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Электроосвещение |  |  |
| 1.10 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4. | 100 buc | 0,1300 |
| 1.11 | Pret de piata | Светильник встраваемый светододный IP54, 32W, OWP/R ECO LED | buc | 13,0000 |
| 1.12 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2. | 100 buc | 0,0700 |
| 1.13 | Pret de piata | Светильник настенный светододный IP65, 20W, FL-LED ISP | buc | 7,0000 |
| 1.14 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1. | 100 buc | 0,1400 |
| 1.15 | Pret de piata | Светильник настенный светододный IP54, 6W, ДБП03-6-001 | buc | 14,0000 |
| 1.16 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,1600 |
| 1.17 | Pret de piata | Выключатель однополюсный 250 В, 10 А для скрытой установки | buc | 16,0000 |
| 1.18 | 08-03-591-9 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,0700 |
| 1.19 | Pret de piata | Pозетка однополюсный 250 В, 10 А для скрытой установки | buc | 7,0000 |
| 1.20 | RpEA06B | Montarea dozelor. (Коробки установочные для выключателей и розеток) | buc | 23,0000 |
| 1.21 | RpEA06B | Montarea dozelor. (Cutie de distributie 100x100mm) | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Электроосвещение |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Кабель и трубы |  |  |
| 1.22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 4,2400 |
| 1.23 | Pret de piata | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции, сечением: 3x1,5 мм2, ВВГнг-LS-660 | m | 245,0000 |
| 1.24 | Pret de piata | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции, сечением: 3x2,5 мм2, ВВГнг-LS-660 | m | 140,0000 |
| 1.25 | Pret de piata | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции, сечением: 3x4 мм2, ВВГнг-LS-660 | m | 35,0000 |
| 1.26 | Pret de piata | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции, сечением: 4x4 мм2, ВВГнг-LS-660 | m | 3,0000 |
| 1.27 | Pret de piata | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции, сечением: 4x6 мм2, ВВГнг-LS-660 | m | 1,0000 |
| 1.28 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 3,9500 |
| 1.29 | Pret de piata | Труба из непластифицированного поливинилхлорида, Ø20мм, ПВХ-В-Р ЭП20У | m | 395,0000 |
| 1.30 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. (Кабель-канал 80x25мм) | 100 m | 0,6500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Кабель и трубы |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Щиты ГП-1--ГП-3 |  |  |
| 2.1 | Pret de piata | Щиток групповой на 9 модулей встраиваемый ЩРв-9з-036УХЛ3 | buc | 3,0000 |
| 2.2 | Pret de piata | выключатель нагрузки ВН-32 3Р 20А | buc | 3,0000 |
| 2.3 | Pret de piata | выключатель автоматический ВА47-29 1P 10A /B | buc | 6,0000 |
| 2.4 | Pret de piata | выключатель автоматический дифференциальный АД12 2Р16А/30мА | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Щиты ГП-1--ГП-3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Щиты ГП-4 |  |  |
| 2.5 | Pret de piata | Щиток групповой на 9 модулей встраиваемый ЩРв-9з-036УХЛ3 | buc | 1,0000 |
| 2.6 | Pret de piata | выключатель нагрузки ВН-32 3Р 20А | buc | 1,0000 |
| 2.7 | Pret de piata | выключатель автоматический ВА47-29 1P 10A /B | buc | 1,0000 |
| 2.8 | Pret de piata | выключатель автоматический дифференциальный АД12 2Р16А/10мА | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Щиты ГП-4 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Щиты существующие |  |  |
| 2.9 | Pret de piata | выключатель автоматический ВА47-29 3P 20A /С | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Щиты существующие |  |  |

Notă*

La întocmirea ofertei tehnice, operatorul economic va putea include alte bunuri (a căror specificații tehnice fac referință la o anumită marcă comercială, origine sau producător concret) echivalente celor indicate în caietul de sarcini.