Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## privind achiziţionarea

Obiectul: Lucrări de reparație a blocului sanitar clădirea ASC TV șos. Hâncești 64

Autoritatea contractantă: IP Compania „Teleradio-Moldova”

- Descriere generală: în scopul identificării unor operatori economici care ar efectua Lucrări de reparație a blocului sanitar clădirea ASC TV șos. Hâncești 64

- Informaţii şi proiectare: nu se aplică

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”.

- Mostre: la solicitare (în decurs de 3 zile).

- Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: n/a.

- Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: obligatoriu la etapa de executie, la finalizarea lucrărilor.

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: la momentul executării lucrărilor, semnării procesului verbal al recepției finale, se vor constata (după caz) existența viciilor ascunse şi a defectelor, se va solicita remedierea loc de către executor.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform normelor și cerințelor tehologice.

- Cerinţe privind calculul costului: prețul ofertei va cuprinde prețul lucrărilor, în lei moldoveneşti (MDL), fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului. Nu se admit oferte alternative.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: conform pct. 16 din Anunțul de participare. Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA „RSAP” și nu sunt publice pentru toți: actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în SIA „RSAP”, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 07.05.2021.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: conform pct. 16 din Anunțul de participare.

- Livrarea și documente însoțitoare: lucrările executate vor fi însoțite de următoarele documente:

- -factura fiscală electronică;

- -proces verbal de îndeplinire a lucrărilor;

- -garanția lucrărilor (de 5 ani).

13. Termen de executare a lucrărilor: lucrările aferente fiecărui lot vor fi executate în termen de 90 (nouăzeci) zile după primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor, conform graficului de executare.

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lucrări de reparație a blocului sanitar clădirea ASC TV șos. Hâncești 64

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice |  | U.M. |  |  | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de masura |  |  | Conform cantitatilor din proiect |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 |  |  |  |  |  | 59,20 |  |
|  |  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 7,104 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 8,880 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 2,960 |  |
|  |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,592 |  |
| 2 |  | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-15 cm grosime |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,20 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 13,464 |  |
|  |  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,102 |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,612 |  |
| 3 |  | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  |  | 141,2400 |  |  | 25,423 |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  |  | 28,9300 |  |  | 5,207 |  |
|  |  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc |  |  | 5 040,0000 |  |  | 907,200 |  |
|  |  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 |  |  | 2,3000 |  |  | 0,414 |  |
|  |  | 2710602000080 | Armatura A1 |  | kg |  |  | 90,0000 |  |  | 16,200 |  |
|  |  | 2873122000751 | Piese forjate |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 0,414 |  |
|  |  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,003 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  |  | 0,3000 |  |  | 0,054 |  |
|  |  | 2922140007000 | Macara |  | h-ut |  |  | 4,1100 |  |  | 0,740 |  |
| 4 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg |  |  |  |  |  | 10,20 |  |
|  |  | 7214240021810 | Lacatus CM |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 1,938 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,102 |  |
|  |  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,102 |  |
|  |  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,102 |  |
|  |  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 10,200 |  |
|  |  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,051 |  |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,082 |  |
|  |  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,153 |  |
| 5 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt |  | m2 |  |  |  |  |  | 59,20 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,776 |  |
|  |  | 2416586105303b | Amorsa-grund/ Betokontakt |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 8,880 |  |
|  |  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,960 |  |
| 6 |  | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 |  |  |  |  |  | 95,20 |  |
|  |  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 95,200 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 19,040 |  |
|  |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  |  | 7,9000 |  |  | 752,080 |  |
|  |  | 2652102100737 | Var hidratat |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 57,120 |  |
|  |  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 2,285 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  |  | 0,0065 |  |  | 0,619 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,190 |  |
|  |  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,476 |  |
| 7 |  | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  | m2 |  |  |  |  |  | 59,20 |  |
|  |  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 23,680 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 7,104 |  |
|  |  | 2664102100000 | Mortar |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,421 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,237 |  |
| 8 |  | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x3 |  | kg |  |  |  |  |  | 80,00 |  |
|  |  | 7123020011140 | Fierar beton |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 3,200 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,400 |  |
|  |  | 2873122004100 | Plase sudate |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 80,800 |  |
|  |  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,400 |  |
|  |  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,800 |  |
|  |  | 2010237318750 | Distantieri |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  | 2922140007000 | Macara |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,048 |  |
| 9 |  | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 30x60 (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) |  | m2 |  |  |  |  |  | 95,20 |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 157,080 |  |
|  |  | 26611128007003060 | Placi sau piscoturi de gresie/ dimensiuni placute: 30x60 |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 98,075 |  |
|  |  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 355,762 |  |
|  |  | 24302261000001 | Fuga |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 45,191 |  |
|  |  | 2010237318700 | Distantieri de rost |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 1 923,040 |  |
|  |  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,192 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,142 |  |
|  |  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,952 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,60 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 4,440 |  |
|  |  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 60,680 |  |
|  |  | 2874136313300 | Diblu din metal |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 118,400 |  |
|  |  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 31,080 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,444 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Glafuri rigle ,coloane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,70 |  |
|  |  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,804 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,005 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,335 |  |
|  |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,067 |  |
| 12 |  | RpCI42A | Demontarea elementelor de interior/exterior - glafuri, sorturi, la fereastra |  | m |  |  |  |  |  | 5,60 |  |
|  |  | 7213050013100 | Tinichigiu |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,504 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,280 |  |
|  |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,056 |  |
| 13 |  | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,70 |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  |  | 1,4860 |  |  | 9,956 |  |
|  |  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 2,010 |  |
|  |  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg |  |  | 14,6100 |  |  | 97,887 |  |
|  |  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 0,075 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 0,529 |  |
|  |  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 0,198 |  |
| 14 |  | CG01A aplicat | Strat suport pentru pervazuri interioare executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( la pervaz interior) |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 0,720 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,120 |  |
|  |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 15,600 |  |
|  |  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  |  | 0,0420 |  |  | 0,050 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,012 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,036 |  |
|  |  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,014 |  |
| 15 |  | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,60 |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 21,097 |  |
|  |  | 2662102701000 | Placi ghips-carton |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 5,880 |  |
|  |  | 2710703520284 | Profil de ghidaj |  | m |  |  | 2,0750 |  |  | 11,620 |  |
|  |  | 2710703520285 | Profil de suport |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 23,520 |  |
|  |  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 23,520 |  |
|  |  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m |  |  | 4,4800 |  |  | 25,088 |  |
|  |  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m |  |  | 0,8300 |  |  | 4,648 |  |
|  |  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg |  |  | 1,8000 |  |  | 10,080 |  |
|  |  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,490 |  |
|  |  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc |  |  | 4,5300 |  |  | 25,368 |  |
|  |  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc |  |  | 53,4500 |  |  | 299,320 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,035 |  |
|  |  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 0,771 |  |
| 16 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,600 |  |
|  |  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,000 |  |
|  |  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,000 |  |
| 17 |  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,30 |  |
|  |  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 5,535 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,230 |  |
|  |  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 12,975 |  |
|  |  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,012 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,012 |  |
| 18 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,30 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,369 |  |
|  |  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,845 |  |
|  |  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,615 |  |
| 19 |  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,30 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 6,765 |  |
|  |  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 4,920 |  |
|  |  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,738 |  |
|  |  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 6,150 |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,615 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,025 |  |
| 20 |  | CF61A aplicativ | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment : glafuri de ferestre plane exterioare |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  |  | 1,4860 |  |  | 5,201 |  |
|  |  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 1,050 |  |
|  |  | 265310210083425 | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg |  |  | 14,6100 |  |  | 51,135 |  |
|  |  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 0,039 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 0,277 |  |
|  |  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 0,104 |  |
| 21 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,105 |  |
|  |  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,525 |  |
|  |  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,175 |  |
| 22 |  | CN05A | Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 1,155 |  |
|  |  | 243011610350 | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 1,400 |  |
|  |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,175 |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,175 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Glafuri rigle ,coloane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,60 |  |
|  |  | 7132040012700 | Parchetar |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 6,808 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 6,808 |  |
|  |  | 2320166200729 | Parchetin |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | 0,888 |  |
|  |  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,888 |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,888 |  |
| 24 |  | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,50 |  |
|  |  | 7132040012700 | Parchetar |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 4,095 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 4,095 |  |
|  |  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,525 |  |
|  |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,525 |  |
| 25 |  | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,50 |  |
|  |  | 7132040012700 | Parchetar |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 1,375 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 1,375 |  |
|  |  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,375 |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,375 |  |
| 26 |  | RpCK07C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila espandata (cheramzit) |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,80 |  |
|  |  | 9312040019600 | Sapator |  | h-om |  |  | 1,6600 |  |  | 9,628 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,160 |  |
|  |  | 2010102910000 | Cheramzit |  | m3 |  |  | 1,0400 |  |  | 6,032 |  |
|  |  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,580 |  |
| 27 |  | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR 100x100x4 |  | kg |  |  |  |  |  | 61,00 |  |
|  |  | 7123020011140 | Fierar beton |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 1,525 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,305 |  |
|  |  | 2873122004100 | Plase sudate |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 61,610 |  |
|  |  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,305 |  |
|  |  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,610 |  |
|  |  | 2010237318750 | Distantieri |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 18,300 |  |
|  |  | 2922140007000 | Macara |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,037 |  |
| 28 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,60 |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,888 |  |
|  |  | 24165861053031 | Amorsa-grund/ Betonogrund |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 4,440 |  |
|  |  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,480 |  |
| 29 |  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,60 |  |
|  |  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 17,760 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,960 |  |
|  |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 384,800 |  |
|  |  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  |  | 0,0420 |  |  | 1,243 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,296 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,888 |  |
|  |  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,355 |  |
| 30 |  | CG01A1 K=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga strat fin 6 cm |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,60 |  |
|  |  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 17,760 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 3,552 |  |
|  |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 381,840 |  |
|  |  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 1,243 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,355 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,533 |  |
|  |  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,266 |  |
| 31 |  | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,60 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 14,800 |  |
|  |  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 11,248 |  |
|  |  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 23,680 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 0,740 |  |
| 32 |  | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,60 |  |
|  |  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 32,560 |  |
|  |  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 30,793 |  |
|  |  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  |  | 6,4000 |  |  | 191,334 |  |
|  |  | 24302261000001 | Fuga |  | kg |  |  | 0,4100 |  |  | 12,257 |  |
|  |  | 2010237318700 | Distantieri de rost |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 597,920 |  |
|  |  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,090 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  |  | 0,0018 |  |  | 0,053 |  |
|  |  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  |  | 0,0168 |  |  | 0,497 |  |
|  |  | 2952240005106 | Aspirator industrial |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 1,865 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Lucrari sanitare canalizare ,apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,300 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 2,200 |  |
| 34 |  | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,600 |  |
|  |  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 2,100 |  |
|  |  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,750 |  |
| 35 |  | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  |  | 0,4300 |  |  | 4,300 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,500 |  |
|  |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 3,500 |  |
|  |  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,010 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,060 |  |
|  |  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,150 |  |
| 36 |  | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m |  |  |  |  |  | 65,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 24,700 |  |
|  |  | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 66,950 |  |
|  |  | 2451437345967 | Solutie unguenta |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,975 |  |
|  |  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,975 |  |
| 37 |  | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 8,500 |  |
|  |  | 2523156721037110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110mm |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 25,000 |  |
|  |  | 2451437345967 | Solutie unguenta |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,875 |  |
|  |  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,375 |  |
| 38 |  | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 3,800 |  |
|  |  | 2523156721015110 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110 |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,000 |  |
|  |  | 2451437345967 | Solutie unguenta |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,700 |  |
|  |  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,300 |  |
| 39 |  | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m |  |  |  |  |  | 6,50 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 1,950 |  |
|  |  | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 6,695 |  |
|  |  | 2451437345967 | Solutie unguenta |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,026 |  |
|  |  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,078 |  |
| 40 |  | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 2,600 |  |
|  |  | 252315672103750 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50mm |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,000 |  |
|  |  | 2451437345967 | Solutie unguenta |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,120 |  |
| 41 |  | RpSA44I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" |  | buc |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 4,500 |  |
|  |  | 28752742040404 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4" |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 50,000 |  |
|  |  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,300 |  |
|  |  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 50,000 |  |
|  |  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 50,000 |  |
|  |  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 50,000 |  |
| 42 |  | RpSA44F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,400 |  |
|  |  | 28752742040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2" |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,000 |  |
|  |  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,030 |  |
|  |  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,000 |  |
|  |  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,000 |  |
|  |  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,000 |  |
| 43 |  | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 4,7000 |  |  | 23,500 |  |
|  |  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,303 |  |
|  |  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,250 |  |
|  |  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,250 |  |
|  |  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,250 |  |
|  |  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,250 |  |
|  |  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,250 |  |
|  |  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,250 |  |
|  |  | 2875114200400 | Tragator pt. closet |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,250 |  |
|  |  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,250 |  |
|  |  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,250 |  |
| 44 |  | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 2,5500 |  |  | 2,550 |  |
|  |  | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,030 |  |
|  |  | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,020 |  |
|  |  | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,020 |  |
|  |  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 0,612 |  |
| 45 |  | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe perete cu semipedistal culoarea alba tip suppendat |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 9,200 |  |
|  |  | 2622102438000 | Lavoar |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,080 |  |
|  |  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,080 |  |
|  |  | 2875114203270 | Ventil de scurgere |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,080 |  |
|  |  | 2521216717050 | Teava din material plastic |  | m |  |  | 0,3000 |  |  | 1,224 |  |
|  |  | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 8,160 |  |
|  |  | 26221024539004 | Semopedistal |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,080 |  |
| 46 |  | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 8,000 |  |
| 47 |  | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din PVC, simplu , avind diametrul de 50 mm |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  | 2875114202905p | Sifon pentru podea |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,100 |  |
|  |  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,231 |  |
|  |  | 1752117307067 | Calafat gudronat |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,084 |  |
| 48 |  | RpSA40A | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 2,300 |  |
|  |  | 1714227322940 | Cinepa fuior |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,050 |  |
|  |  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,098 |  |
|  |  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l |  |  | 0,1150 |  |  | 0,230 |  |
|  |  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,012 |  |
|  |  | 2875274122000 | Racord olandez |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  | 2721204123000 | Niplu |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  | 2523156713810 | Fiting |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 49 |  | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm |  | m |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 41,250 |  |
|  |  | 252121671705020 | Teava din material plastic d=20mm |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 56,100 |  |
|  |  | 252315671943020 | Cot din material plastic d=20mm |  | buc |  |  | 0,7000 |  |  | 38,500 |  |
|  |  | 252315671945020 | Teu din material plastic d=20mm |  | buc |  |  | 0,4500 |  |  | 24,750 |  |
|  |  | 252315671946020 | Reductie din material plastic d=20mm |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 5,500 |  |
|  |  | 252315671953020 | Racord drept M x Fe d=20mm |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 55,000 |  |
|  |  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,100 |  |
|  |  | 3220137315778 | Decapant |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,330 |  |
|  |  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,110 |  |
|  |  | 2940600002994 | Aparat de sudura |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 2,304 |  |
| 50 |  | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  | buc |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 24,750 |  |
|  |  | 28752742040403/4 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 75,000 |  |
|  |  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,375 |  |
|  |  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 23,250 |  |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,090 |  |
|  |  | 4100116202820 | Apa potabila |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,075 |  |
| 51 |  | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 1,600 |  |
|  |  | 29131242021001/2 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1/2" |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,000 |  |
|  |  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,000 |  |
| 52 |  | RpSC31A | Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dispenser sapun lichid) |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,800 |  |
|  |  | 28751142011201 | Portpahar sau sapuniera/ Dispenser sapun lichid |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,121 |  |
| 53 |  | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser Hartie Igienica) |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,250 |  |
|  |  | 28751142011701 | Portprosop/ Dispenser Hartie Igienica |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,100 |  |
| 54 |  | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser Prosop Hartie) |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,900 |  |
|  |  | 28751142011702 | Portprosop/ Dispenser Prosop Hartie |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,040 |  |
| 55 |  | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de1200 x 600 mm, gros 4 mm montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 1,500 |  |
|  |  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal (geam tras, slefuit) |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,060 |  |
|  |  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,160 |  |
| 56 |  | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 15 l ,, montata pe console fixate in perete |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om |  |  | 1,4600 |  |  | 1,460 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,400 |  |
|  |  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii |  | h-om |  |  | 0,9300 |  |  | 0,930 |  |
|  |  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,080 |  |
|  |  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw |  |  | 5,7000 |  |  | 5,700 |  |
|  |  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,300 |  |
|  |  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 0,600 |  |
|  |  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
|  |  | 1714227322940 | Cinepa fuior |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,004 |  |
|  |  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,005 |  |
|  |  | 4100116202820 | Apa potabila |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
| 57 |  | SE59A | Suport pentru mini retractabil 60-70 cm |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 0,350 |  |
|  |  | 29241273568001 | Suport pentru mini retractabil |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,020 |  |
|  |  | 2051142950700 | Dibluri |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,040 |  |
| 58 |  | SE59A | Bara de spriginire orizontala -2 buc.,verticale- 1 buc. |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 1,050 |  |
|  |  | 29241273568003 | Bara de spriginire orizontala |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,060 |  |
|  |  | 2051142950700 | Dibluri |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,120 |  |
| 59 |  | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 8,800 |  |
| 60 |  | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  | 10 m |  |  |  |  |  | 13,50 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari sanitare canalizare,apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Lucrari ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | RCsB30S k=5 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 210 mm |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 7123011000200 | Betonist |  | h-om |  |  | 0,7560 |  |  | 3,780 |  |
|  |  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  |  | 0,3240 |  |  | 1,620 |  |
|  |  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta |  | buc |  |  | 0,0132 |  |  | 0,066 |  |
|  |  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,1243 |  |  | 0,621 |  |
|  |  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut |  |  | 0,5300 |  |  | 2,650 |  |
| 62 |  | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 160 mm |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,20 |  |
|  |  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  |  | 3,7800 |  |  | 27,216 |  |
|  |  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 5,818 |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,073 |  |
|  |  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,087 |  |
|  |  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,073 |  |
|  |  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 0,124 |  |
|  |  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 9,090 |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,218 |  |
|  |  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | 0,218 |  |
|  |  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 43,632 |  |
|  |  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,218 |  |
|  |  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg |  |  | 4,7000 |  |  | 34,178 |  |
|  |  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 43,632 |  |
|  |  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 43,632 |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,360 |  |
| 63 |  | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  |  | 3,7800 |  |  | 7,938 |  |
|  |  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 1,697 |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,021 |  |
|  |  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,025 |  |
|  |  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,021 |  |
|  |  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 0,036 |  |
|  |  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 2,651 |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,064 |  |
|  |  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | 0,064 |  |
|  |  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 12,726 |  |
|  |  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,064 |  |
|  |  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg |  |  | 4,7000 |  |  | 9,969 |  |
|  |  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 12,726 |  |
|  |  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 12,726 |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,105 |  |
| 64 |  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , cu jaluzele reglabile manual,(exterioara) D200 |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 0,470 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,030 |  |
|  |  | 28112363062001 | Grila ventilatie cu jaluzele, vopsite d200 |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,500 |  |
| 65 |  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC d=150 Anemostat (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm) |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 2,820 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,180 |  |
|  |  | 28112363062001451 | Grila ventilatie d150 |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,000 |  |
|  |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Lucrari incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  | 7136040011800 | Instalator incalzire |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 0,480 |  |
| 67 |  | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  | 7136040011800 | Instalator incalzire |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  | 2875274123510 | Dop din fonta |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |  | 0,600 |  |
|  |  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  |  | 0,1370 |  |  | 1,370 |  |
|  |  | 1714227322940 | Cinepa fuior |  | kg |  |  | 0,0220 |  |  | 0,220 |  |
| 68 |  | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  | 7136040011800 | Instalator incalzire |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,600 |  |
| 69 |  | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm) |  | m |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 4,800 |  |
|  |  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena/ TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 12,360 |  |
| 70 |  | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 3,600 |  |
|  |  | 287527411010225 | Piesa de racordare (fiting) 2 imbinari d=25mm |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,000 |  |
|  |  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,400 |  |
|  |  | 3220137315778 | Decapant |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,140 |  |
|  |  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,360 |  |
| 71 |  | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,720 |  |
|  |  | 287527411012512 | Piesa de racordare (fiting)/ MP 25x1/2+ olandez |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,080 |  |
|  |  | 3220137315778 | Decapant |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,028 |  |
|  |  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,072 |  |
| 72 |  | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,360 |  |
|  |  | 287527411012543 | Piesa de racordare (fiting)/ MP 25x3/4 |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,040 |  |
|  |  | 3220137315778 | Decapant |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,036 |  |
| 73 |  | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 2,400 |  |
|  |  | 2875274204000 | Bratara fixare |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,000 |  |
|  |  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,000 |  |
|  |  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,000 |  |
|  |  | 2874115893465 | Cartus pistol calibru 6,3 mm |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,000 |  |
| 74 |  | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul d=25 mm (PPR) |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,260 |  |
|  |  | 291312420210025 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d= 25mm PPR |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 75 |  | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,200 |  |
|  |  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,800 |  |
| 76 |  | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 0,460 |  |
|  |  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  | 1714227322940 | Cinepa fuior |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,040 |  |
|  |  | 2430126100338 | Solutie de etansare |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,080 |  |
| 77 |  | IB05A | Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente, |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  | 2822115700000 | Radiator bimetal 10 sectii |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  | 1714227322940 | Cinepa fuior |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,060 |  |
|  |  | 2430126100338 | Solutie de etansare |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,120 |  |
|  |  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,100 |  |
|  |  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 6,000 |  |
|  |  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,400 |  |
| 78 |  | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,200 |  |
|  |  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,200 |  |
| 79 |  | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  | 7136040011800 | Instalator incalzire |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 2952270003302 | Electropompa de apa |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre, etc.) |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,75 |  |
|  |  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,208 |  |
|  |  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,208 |  |
| 81 |  | CK22C aplicativ | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa(pereti despartitori sistem ALT 118 cu umplutura de PAL 16-18 mm cu usa grup sanitar) |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,80 |  |
|  |  | 7214210026800 | Montator constructii metalice |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 46,000 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 2,944 |  |
|  |  | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu tip ALT 118 cu PAL |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 36,800 |  |
|  |  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 110,400 |  |
|  |  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 7,728 |  |
|  |  | 2430226101600 | Chit siliconic |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 2,686 |  |
|  |  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 18,400 |  |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw |  |  | 0,4000 |  |  | 14,720 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,736 |  |
| 82 |  | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi sticla crizet Clasa A , U profil: 1,2-1,6 W/m2K+ plasa antitintari |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,75 |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  |  | 1,4131 |  |  | 8,125 |  |
|  |  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,750 |  |
|  |  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 37,375 |  |
|  |  | 2513736621482 | Banda izolanta |  | m |  |  | 2,5200 |  |  | 14,490 |  |
|  |  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori |  | m |  |  | 2,6400 |  |  | 15,180 |  |
|  |  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta |  | m |  |  | 0,6400 |  |  | 3,680 |  |
|  |  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc |  |  | 0,1910 |  |  | 1,098 |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  |  | 0,0297 |  |  | 0,171 |  |
|  |  | 2940520007610 | Perforator electric |  | h-ut |  |  | 0,1634 |  |  | 0,940 |  |
|  |  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut |  |  | 0,1061 |  |  | 0,610 |  |
| 83 |  | CK26C | Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice lat= 450 mm |  | m |  |  |  |  |  | 2,90 |  |
|  |  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,232 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,029 |  |
|  |  | 252110671839313 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,900 |  |
|  |  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 17,400 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,029 |  |
| 84 |  | CK26B | Glafuri exterioare montate la ferestre din otel prevopsita lat=300 mm |  | m |  |  |  |  |  | 2,90 |  |
|  |  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 0,928 |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,232 |  |
|  |  | 2743123549026 | Glafuri din tabla prevopsita 300 mm pentru ferestre |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,900 |  |
|  |  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 11,600 |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  | t |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 13,200 |  |
| 86 |  | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 1,1100 |  |  | 5,550 |  |
| 87 |  | TsI51B5 | Transportarea deseuri constructii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  |  | 0,0760 |  |  | 0,380 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Canalizarea exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Lucrari de pregatire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi |  | m |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  | 7123011000200 | Betonist |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 6,660 |  |
|  |  | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,065 |  |
|  |  | 1212121212121 | Apa |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 0,742 |  |
|  |  | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP |  | h-ut |  |  | 0,3700 |  |  | 6,660 |  |
|  |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  |  | 0,3700 |  |  | 6,660 |  |
| 89 |  | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  |  | 1,6000 |  |  | 1,440 |  |
|  |  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 0,698 |  |
|  |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 0,017 |  |
|  |  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 0,698 |  |
| 90 |  | TsA04C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare |  | m3 |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 2,6400 |  |  | 29,040 |  |
| 91 |  | TsA04F1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren tare |  | m3 |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 4,4200 |  |  | 331,500 |  |
|  |  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 |  | m3 |  |  | 0,0007 |  |  | 0,052 |  |
|  |  | 2010102914229 | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689 |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,008 |  |
|  |  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  | m3 |  |  | 0,0013 |  |  | 0,097 |  |
|  |  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 |  | kg |  |  | 0,0139 |  |  | 1,042 |  |
|  |  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,300 |  |
| 92 |  | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip gr.150 mm |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  | 9312040019600 | Sapator |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 1,281 |  |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,152 |  |
| 93 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  |  |  |  |  | 80,00 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 24,800 |  |
| 94 |  | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 4,4000 |  |  | 3,520 |  |
|  |  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut |  |  | 4,9000 |  |  | 3,920 |  |
| 95 |  | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  | t |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t |  | h-ut |  |  | 0,4341 |  |  | 8,682 |  |
| 96 |  | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,054 |  |
|  |  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de pregatire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,10 |  |
|  |  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om |  |  | 7,2000 |  |  | 7,920 |  |
|  |  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  |  | 3,4000 |  |  | 3,740 |  |
|  |  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  | m3 |  |  | 0,1330 |  |  | 0,148 |  |
|  |  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,133 |  |
|  |  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
|  |  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 |  |  | 0,2260 |  |  | 0,251 |  |
|  |  | 2664102101126 | Var |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,122 |  |
|  |  | 2874145893787 | Cuie de constructii |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,089 |  |
|  |  | 2010102906951 | Bara de lemn |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,004 |  |
|  |  | 3410520001373 | Automacara 5 tf |  | h-ut |  |  | 2,0360 |  |  | 2,240 |  |
| 98 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,18 m3) |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 99 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,23 m3) |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 60322 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,31 m3) |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 100 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 603235 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,4 m3) |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 101 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 102 |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 103 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3(0,05 m3) |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 266112643315232525 | Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3(0,27 m3) |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 104 |  |  | Capacul cu rama din fonta tip T |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 287527420000156 | Capacul cu rama din fonta tipU |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 105 |  | pret furnizor | Scara cu vanguri din otel С-1- (1 buc) |  | kg |  |  |  |  |  | 9,50 |  |
|  |  | 15009 | Scara cu vanguri din otel С-1-06 (2 buc) |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 9,500 |  |
| 106 |  | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,240 |  |
|  |  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 1,800 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
|  |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,002 |  |
| 107 |  | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/ k=2 pt 2 straturi |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,720 |  |
|  |  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 20,400 |  |
|  |  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 4,080 |  |
|  |  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,007 |  |
|  |  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg |  |  | 1,1300 |  |  | 13,560 |  |
|  |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,012 |  |
|  |  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,156 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | RCsB30S k=3 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 7123011000200 | Betonist |  | h-om |  |  | 0,7560 |  |  | 2,268 |  |
|  |  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  |  | 0,3240 |  |  | 0,972 |  |
|  |  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta |  | buc |  |  | 0,0132 |  |  | 0,040 |  |
|  |  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,1243 |  |  | 0,373 |  |
|  |  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut |  |  | 0,5300 |  |  | 1,590 |  |
| 109 |  | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  | 7123011000200 | Betonist |  | h-om |  |  | 0,7560 |  |  | 2,268 |  |
|  |  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  |  | 0,3240 |  |  | 0,972 |  |
|  |  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta |  | buc |  |  | 0,0132 |  |  | 0,040 |  |
|  |  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,1243 |  |  | 0,373 |  |
|  |  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut |  |  | 0,5300 |  |  | 1,590 |  |
| 110 |  | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 0,520 |  |
|  |  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,600 |  |
|  |  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,000 |  |
|  |  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,400 |  |
|  |  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 |  | l |  |  | 0,1200 |  |  | 0,240 |  |
|  |  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3 |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 1,200 |  |
|  |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 111 |  | AcD18C | Montarea tevii din PVC tip SN 4, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm |  | m |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  | 7129090010600 | Drenor-canalist |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 20,000 |  |
|  |  | 2521216700000160 | Teava din PVC neplastifiata d=160 mm SN 4 |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 53,025 |  |
|  |  | 2523156670000160 | Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) d=160 |  | buc |  |  | 0,1710 |  |  | 8,636 |  |
|  |  | 2462106110467 | Codez - 100 |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 1,212 |  |
|  |  | 2320167317232 | Dicloretan |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 2,020 |  |
|  |  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 25,250 |  |
|  |  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg |  |  | 0,0390 |  |  | 1,970 |  |
| 112 |  | AcD18D | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 315 mm (tub de protectie) SN2 |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  | 7129090010600 | Drenor-canalist |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 4,500 |  |
|  |  | 2521216700000315 | Teava din PVC neplastifiata d=315 |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 10,605 |  |
|  |  | 2523156670000 | Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) |  | buc |  |  | 0,1710 |  |  | 1,727 |  |
|  |  | 2462106110467 | Codez - 100 |  | kg |  |  | 0,0330 |  |  | 0,333 |  |
|  |  | 2320167317232 | Dicloretan |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,505 |  |
|  |  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  | buc |  |  | 0,7000 |  |  | 7,070 |  |
|  |  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,495 |  |
| 113 |  | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 4,000 |  |
|  |  | 4100116202820 | Apa potabila |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 10,000 |  |
|  |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 3,500 |  |
| 114 |  | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm |  | m |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om |  |  | 0,00744 |  |  | 0,372 |  |
|  |  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min |  | h-ut |  |  | 0,0036 |  |  | 0,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Restabilire inbracaminte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta gr.=200mm |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 1,485 |  |
|  |  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 1,725 |  |
|  |  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,150 |  |
|  |  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,315 |  |
|  |  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,630 |  |
| 116 |  | RpDC03A | Reparatii la imbracaminti din beton de ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, in grosimea de 15 cm |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  |  | 1,5400 |  |  | 9,240 |  |
|  |  | 7129040010110 | Asfaltator |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,120 |  |
|  |  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 3,180 |  |
|  |  | 1422102205524 | Beton marca... in stratul de imbracaminte... (pt.informatie) |  | m3 |  |  | 0,1510 |  |  | 0,915 |  |
|  |  | 1422102205514 | Beton marca... in banda pentru longrine (pt.informatie) |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,036 |  |
|  |  | 1421202206000 | Nisip natural 0,0-7,0 mm |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 0,242 |  |
|  |  | 1212121212121 | Apa |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,485 |  |
|  |  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 |  | kg |  |  | 0,0980 |  |  | 0,594 |  |
|  |  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile |  | kg |  |  | 0,0180 |  |  | 0,109 |  |
|  |  | 2682112205681 | Azbest crisolitic cal. II |  | kg |  |  | 0,0680 |  |  | 0,412 |  |
|  |  | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I |  | m3 |  |  | 0,00002 |  |  | 0,000 |  |
|  |  | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 0,067 |  |
|  |  | 2320156200901 | Motorina |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,024 |  |
|  |  | 2682132601631 | Carton bitumat tip I presat cu nisip |  | m2 |  |  | 0,0530 |  |  | 0,321 |  |
|  |  | 2320187315789 | Decofrol |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 0,067 |  |
|  |  | 2710602000022 | Otel beton OB cu D=20 mm de fixat longrine |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,030 |  |
|  |  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,024 |  |
|  |  | 2875275891520 | Crampoane otel pentru pene din beton |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,042 |  |
|  |  | 2873122005139 | Impletitura de sirma cu ochiuri hexagonale D=0,8x10-19 mm |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,012 |  |
|  |  | 2710603419637 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-25 mm |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,042 |  |
|  |  | 2952240005101 | Repartizor de beton de ciment de 20 CP (15 kw) |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,138 |  |
|  |  | 29522700036129 | Vibrofinisor de beton de ciment de 20-25 CP (15-18 kw) |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,138 |  |
|  |  | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,138 |  |
|  |  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime |  | h-ut |  |  | 2,5000 |  |  | 15,000 |  |
|  |  | 3410520001373 | Automacara 5 tf |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,120 |  |
|  |  | 3410440005605 | Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,120 |  |
|  |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  |  | 0,0071 |  |  | 0,043 |  |
|  |  | 2952160007600 | Umbrar pentru protectia betonului proaspat |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,138 |  |
|  |  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L |  | h-ut |  |  | 0,0070 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Restabilire inbracaminte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Canalizarea exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | VC07A | Montarea ventilatoarelor (cost utilaj) |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  |  | 11,5500 |  |  | 23,100 |  |
|  |  | 93110245538500 | Motor pentru ventilator(cost utilaj) |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,020 |  |
|  |  | 92912435776200 | Ventilator de fereastra(cost utilaj) |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,020 |  |
|  |  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,200 |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,300 |  |
| 118 |  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки Legrand ) |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  | 1 | Muncitor |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 8,960 |  |
|  |  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,160 |  |
| 119 |  | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  | 1 | Muncitor |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 0,644 |  |
|  |  | 5009061 | Fisa de izolatie |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 2,040 |  |
| 120 |  | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa tip BC10-1-0 KБ inclusiv cutia de montare 65x42 plastic |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 545-0013 | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 121 |  | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  | 1 | Muncitor |  | h-om |  |  | 43,9000 |  |  | 0,878 |  |
|  |  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t |  |  | 0,00016 |  |  | 0,000 |  |
|  |  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t |  |  | 0,0003 |  |  | 0,000 |  |
|  |  | 1019103 | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,020 |  |
|  |  | 5009126 | Placa de rozeta |  | 100 buc |  |  | 1,0300 |  |  | 0,021 |  |
|  |  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,001 |  |
|  |  | 330206 | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,128 |  |
|  |  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,001 |  |
| 122 |  | Pret de piata | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisatipn BCп10-2-0 KБ inclusiv cutia de montare 65x42 plastic |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 545-00130 | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie deschisa BCп10-2-0 KБ |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 123 |  | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inschisa |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  | 1 | Muncitor |  | h-om |  |  | 43,2000 |  |  | 2,592 |  |
|  |  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t |  |  | 0,00016 |  |  | 0,000 |  |
|  |  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t |  |  | 0,0003 |  |  | 0,000 |  |
|  |  | 1019103 | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,061 |  |
|  |  | 5009126 | Placa de rozeta |  | 100 buc |  |  | 1,0300 |  |  | 0,062 |  |
|  |  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,007 |  |
|  |  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
|  |  | 330206 | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,384 |  |
|  |  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 124 |  | Pret furnizor | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РС 20-3-0 inclusiv cutia de montare 65x42 plastic |  | buc |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  | 9001-101 | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РС 20-3-0 |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,060 |  |
| 125 |  | Pret furnizor | Коробка монтажная для открытой установки ( 6 вводов ) КМ41233 |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  | 510-9012 | Коробка монтажная для открытой установки ( 6 вводов ) КМ41233 |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,000 |  |
| 126 |  | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(se exclude macara,ascensor,electrozi inst sudura) |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  | 1 | Muncitor |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 35,700 |  |
|  |  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,003 |  |
|  |  | 1019100 | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 20,100 |  |
|  |  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 20,100 |  |
|  |  | 1139042 | Clei "БМК-5k" |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,300 |  |
|  |  | 5009030 | Flanse |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,500 |  |
|  |  | 5009031 | Scoabe |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 10,050 |  |
|  |  | 5009061 | Fisa de izolatie |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 27,000 |  |
|  |  | 5009070 | Racordari |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 2,700 |  |
|  |  | 331451 | Perforatoare electrice |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 7,260 |  |
|  |  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,165 |  |
| 127 |  | Pret de piata | Teava PVC diam. 20 mm CTR10-025-K41-060I |  | m |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  |  | 590-00125 | Teava PVC diam. 20 mm CTR10-025-K41-060I |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 150,000 |  |
| 128 |  | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  | 1 | Muncitor |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 18,600 |  |
|  |  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,000 |  |
|  |  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,001 |  |
|  |  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,000 |  |
|  |  | 5009101 | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,012 |  |
|  |  | 5009500 | Fise de marcare |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,006 |  |
|  |  | 5009623 | Banda "К226" |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,014 |  |
|  |  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,750 |  |
|  |  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 4,500 |  |
|  |  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 4,500 |  |
| 129 |  | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  | m |  |  |  |  |  | 45,00 |  |
|  |  | 940000-3x1.5 | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 45,000 |  |
| 130 |  | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  | m |  |  |  |  |  | 85,00 |  |
|  |  | 940000-3x2.5 | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 85,000 |  |
| 131 |  | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x6.0 mm2 |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  | 940000-5x6 | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x6.0 mm2 |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 20,000 |  |
| 132 |  | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampiLED, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  | 1 | Muncitor |  | h-om |  |  | 169,0000 |  |  | 10,140 |  |
|  |  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,000 |  |
|  |  | 5009113 | Prezoane |  | buc |  |  | 204,0000 |  |  | 12,240 |  |
|  |  | 5009129 | Priza de tavan |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 0,122 |  |
|  |  | 5009264 | Teava de policlorvinila |  | kg |  |  | 2,8000 |  |  | 0,168 |  |
|  |  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut |  |  | 4,0400 |  |  | 0,242 |  |
|  |  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  |  | 57,0000 |  |  | 3,420 |  |
|  |  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  |  | 4,0400 |  |  | 0,242 |  |
| 133 |  | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K ) |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  | 77767415 | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K ) |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | Pret de piata | Ventilator tip TT Silent Mixflow 150 |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 038924 | Ventilator tip TT Silent Mixflow 150 |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 135 |  | Pret de piata | Incalzitor electric 15 l |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 038935 | Incalzitor electric 15 l |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 136 |  | Pret de piata | Uscator de maini Inox calitatea superioara |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 03893514 | Uscator de maini Inox calitatea superioara |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 137 |  | Pret furnizor | Выключатель автоматический 400 В, 32А 3Р/В/50А 6k RX3 Legrand |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 960000-352310 | Выключатель автоматический 400 В, 32А 3Р/В/50А 6k RX3 Legrand |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 138 |  | Pret furnizor | Выключатель автоматический 400 В, 32А 3Р/С/32А 6k RX3 Legrand |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 960000-35230 | Выключатель автоматический 400 В, 32А 3Р/С/32А 6k RX3 Legrand |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 139 |  | Pret de piata | Intrerupator automat diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  | 960000-2019 | Intrerupator automat diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,000 |  |
| 140 |  | Pret de piata | Intrerupator automat 1P/С/16A 6кА RX3 Legrand |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  | 980000-620100 | Intrerupator automat 1P/С/16A 6кА RX3 Legrand |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |