|  | CAIET DE SARCINI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. lot | Denumirea bunurilor | U/M | Cant. | Caracteristici |
| 1. | Climatizoare Instalare în: - mun. Chișinău | Buc. | 27 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A ++. Nivelul de zgomot al blocului interior va fi mai mic de 35 db. Garanție + deservire post instalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica – 27 seturi, traseu frigorific: - standard pentru fiecare unitate, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. Prețul va include livrarea și montarea în: Mun. Chișinău - 27 buc. |
| 2. | Climatizoare Instalare în: - mun. Chișinău | Buc. | 10 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 18000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++. Nivelul de zgomot va fi mai mic de 40 db. Garanție + deservire post instalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 10 seturi, standard pentru fiecare unitate, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. Prețul va include livrarea și montarea în: Mun. Chișinău - 10 buc |

Termen de livrare instalare: pentru loturile propuse – 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie.