| Ямочный ремонт дорог по улицам г.Вулканешты и подъездная дорога к кладбищу. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Valoarea de deviz 1 450 397,410 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Ремонт дороги в р-не Школа №2 г.Вулканешты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) |  |  | 100 m3 |  | 4,350 |  |  | 1 160,542 |  | 5 048,357 |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 15,703 |  |  | 321,49 |  | 5 048,357 |
| 1.2 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) |  |  | m3 |  | 174,000 |  |  | 374,472 |  | 65 158,111 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 156,600 |  |  | 52,57 |  | 8 232,462 |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 191,400 |  |  | 127,50 |  | 24 403,500 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 17,400 |  |  | 12,50 |  | 217,500 |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 36,540 |  |  | 314,79 |  | 11 502,427 |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 73,080 |  |  | 284,65 |  | 20 802,222 |
| 1.3 |  | DA12A |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием) |  |  | m3 |  | 261,000 |  |  | 662,579 |  | 172 933,104 |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 208,800 |  |  | 52,57 |  | 10 976,616 |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 67,077 |  |  | 127,50 |  | 8 552,318 |
|  |  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 26,622 |  |  | 357,28 |  | 9 511,508 |
|  |  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 331,470 |  |  | 357,28 |  | 118 427,602 |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 65,250 |  |  | 12,50 |  | 815,625 |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 10,962 |  |  | 321,49 |  | 3 524,173 |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 67,338 |  |  | 284,65 |  | 19 167,762 |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 6,525 |  |  | 300,00 |  | 1 957,500 |
| 1.4 |  | CA01D4 |  | Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru elemente structurale. Pentru utilizarea aditivilor la betoane preparate pe santier cu betoniera (Приготовление бетона на РБУ для укладки типичными средствами в элементы конструкций, бетон класса... С использованием добавок в бетон, приготовленных бетономешалкой на площадке) |  |  | m3 |  | 12,000 |  |  | 1 032,304 |  | 12 387,653 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,760 |  |  | 81,00 |  | 223,560 |
|  |  | 2651122100414 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  |  | kg |  | 3 504,000 |  |  | 1,65 |  | 5 781,600 |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 8,640 |  |  | 366,56 |  | 3 167,078 |
|  |  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 7,920 |  |  | 366,56 |  | 2 903,155 |
|  |  | 2466477300800 |  | Aditivi |  |  | kg |  | 123,600 |  |  | 0,04 |  | 5,191 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,280 |  |  | 12,50 |  | 28,500 |
|  |  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,204 |  |  | 271,26 |  | 55,337 |
|  |  | 2952270003710 |  | Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora |  |  | h-ut |  | 0,660 |  |  | 338,23 |  | 223,232 |
|  |  |  |  | Total Ремонт дороги в р-не Школа №2 г.Вулканешты Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 527,225 19 432,638 |
|  |  |  |  | 2. Ямочный ремонт ул.Никутова (Ленина-Жуковского) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | DI158A |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия c деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см) |  |  | m2 |  | 480,000 |  |  | 255,497 |  | 122 638,708 |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 279,840 |  |  | 81,00 |  | 22 667,040 |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,880 |  |  | 12,50 |  | 36,000 |
|  |  | 1422102205518 |  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina |  |  | t |  | 55,200 |  |  | 1 314,95 |  | 72 585,240 |
|  |  | 23203226001101 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,288 |  |  | 8 925,00 |  | 2 570,400 |
|  |  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  | 28,800 |  |  | 219,68 |  | 6 326,784 |
|  |  | 2912340002517 |  | Motocompresor 3 WF-3 |  |  | h-ut |  | 24,000 |  |  | 314,79 |  | 7 554,960 |
|  |  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 3,840 |  |  | 267,91 |  | 1 028,774 |
|  |  | 2952500005008 |  | Tractor pina la 80 cp |  |  | h-ut |  | 3,840 |  |  | 247,81 |  | 951,590 |
|  |  | 2952240004127 |  | Placa compactoare, vibro |  |  | h-ut |  | 28,800 |  |  | 284,65 |  | 8 197,920 |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |  | 300,00 |  | 720,000 |
| 2.2 |  | DI158B |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия c деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 7 см) |  |  | m2 |  | 276,000 |  |  | 337,393 |  | 93 120,355 |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 225,216 |  |  | 81,00 |  | 18 242,496 |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,656 |  |  | 12,50 |  | 20,700 |
|  |  | 1422102205518 |  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina |  |  | t |  | 44,436 |  |  | 1 314,95 |  | 58 431,118 |
|  |  | 23203226001101 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,166 |  |  | 8 925,00 |  | 1 481,550 |
|  |  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  | 17,940 |  |  | 219,68 |  | 3 941,059 |
|  |  | 2912340002517 |  | Motocompresor 3 WF-3 |  |  | h-ut |  | 13,800 |  |  | 314,79 |  | 4 344,102 |
|  |  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 2,208 |  |  | 267,91 |  | 591,545 |
|  |  | 2952500005008 |  | Tractor pina la 80 cp |  |  | h-ut |  | 2,208 |  |  | 247,81 |  | 547,164 |
|  |  | 2952240004127 |  | Placa compactoare, vibro |  |  | h-ut |  | 17,940 |  |  | 284,65 |  | 5 106,621 |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,380 |  |  | 300,00 |  | 414,000 |
|  |  |  |  | Total Ямочный ремонт ул.Никутова (Ленина-Жуковского) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 759,063 40 909,536 |
|  |  |  |  | 3. Ямочный ремонт ул.Сов. Армии (Ленина-Жуковского) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | DI158A |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия c деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см) |  |  | m2 |  | 70,000 |  |  | 255,497 |  | 17 884,813 |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 40,810 |  |  | 81,00 |  | 3 305,610 |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,420 |  |  | 12,50 |  | 5,250 |
|  |  | 1422102205518 |  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina |  |  | t |  | 8,050 |  |  | 1 314,95 |  | 10 585,348 |
|  |  | 23203226001101 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,042 |  |  | 8 925,00 |  | 374,850 |
|  |  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  | 4,200 |  |  | 219,68 |  | 922,656 |
|  |  | 2912340002517 |  | Motocompresor 3 WF-3 |  |  | h-ut |  | 3,500 |  |  | 314,79 |  | 1 101,765 |
|  |  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |  | 267,91 |  | 150,030 |
|  |  | 2952500005008 |  | Tractor pina la 80 cp |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |  | 247,81 |  | 138,774 |
|  |  | 2952240004127 |  | Placa compactoare, vibro |  |  | h-ut |  | 4,200 |  |  | 284,65 |  | 1 195,530 |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |  | 300,00 |  | 105,000 |
| 3.2 |  | DI158B |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия c деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 7 см) |  |  | m2 |  | 40,000 |  |  | 337,380 |  | 13 495,186 |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 32,640 |  |  | 81,00 |  | 2 643,840 |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,240 |  |  | 12,50 |  | 3,000 |
|  |  | 1422102205518 |  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina |  |  | t |  | 6,440 |  |  | 1 314,95 |  | 8 468,278 |
|  |  | 23203226001101 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,024 |  |  | 8 925,00 |  | 214,200 |
|  |  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |  | 219,68 |  | 571,168 |
|  |  | 2912340002517 |  | Motocompresor 3 WF-3 |  |  | h-ut |  | 2,000 |  |  | 314,79 |  | 629,580 |
|  |  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  | 267,91 |  | 85,731 |
|  |  | 2952500005008 |  | Tractor pina la 80 cp |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  | 247,81 |  | 79,299 |
|  |  | 2952240004127 |  | Placa compactoare, vibro |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |  | 284,65 |  | 740,090 |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  | 300,00 |  | 60,000 |
|  |  |  |  | Total Ямочный ремонт ул.Сов. Армии (Ленина-Жуковского) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 379,999 5 949,450 |
|  |  |  |  | 4. Ямочный ремонт ул.Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | DI93B |  | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) |  |  | m2 |  | 170,000 |  |  | 266,404 |  | 45 288,657 |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 130,900 |  |  | 81,00 |  | 10 602,900 |
|  |  | 14221022055070 |  | Beton asfaltic |  |  | t |  | 19,550 |  |  | 1 314,95 |  | 25 707,272 |
|  |  | 23203226001101 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,102 |  |  | 8 925,00 |  | 910,350 |
|  |  | 29123400025101 |  | Motocompresor |  |  | h-ut |  | 21,250 |  |  | 314,79 |  | 6 689,288 |
|  |  | 29522400040040 |  | Compactor |  |  | h-ut |  | 2,380 |  |  | 284,65 |  | 677,467 |
|  |  | 29522700004029 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 1,360 |  |  | 267,91 |  | 364,358 |
|  |  | 29525000050040 |  | Tractor |  |  | h-ut |  | 1,360 |  |  | 247,81 |  | 337,022 |
| 4.2 |  | DI93C |  | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 7 см) |  |  | m2 |  | 110,000 |  |  | 369,361 |  | 40 629,717 |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 121,000 |  |  | 81,00 |  | 9 801,000 |
|  |  | 14221022055070 |  | Beton asfaltic |  |  | t |  | 17,710 |  |  | 1 314,95 |  | 23 287,764 |
|  |  | 23203226001101 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,066 |  |  | 8 925,00 |  | 589,050 |
|  |  | 29123400025101 |  | Motocompresor |  |  | h-ut |  | 19,250 |  |  | 314,79 |  | 6 059,708 |
|  |  | 29522400040040 |  | Compactor |  |  | h-ut |  | 1,540 |  |  | 284,65 |  | 438,361 |
|  |  | 29522700004029 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 0,880 |  |  | 267,91 |  | 235,761 |
|  |  | 29525000050040 |  | Tractor |  |  | h-ut |  | 0,880 |  |  | 247,81 |  | 218,073 |
|  |  |  |  | Total Ямочный ремонт ул.Гагарина Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 918,374 20 403,900 |
|  |  |  |  | 5. Ямочный ремонт ул.Гагарина (р-н турбазы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | DA01A |  | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см c дорожных слоев) |  |  | 100m2 |  | 4,480 |  |  | 38,833 |  | 173,971 |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  | 52,57 |  | 58,878 |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,358 |  |  | 321,49 |  | 115,093 |
| 5.2 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) |  |  | t |  | 0,134 |  |  | 9 271,388 |  | 1 242,366 |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,138 |  |  | 8 925,00 |  | 1 231,650 |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  | 267,91 |  | 10,716 |
| 5.3 |  | DB20F |  | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 5,0 см, механизированно) |  |  | m2 |  | 448,000 |  |  | 174,227 |  | 78 053,501 |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 44,800 |  |  | 81,00 |  | 3 628,800 |
|  |  | 1111000200010 |  | Asfalt turnat |  |  | t |  | 53,760 |  |  | 1 314,95 |  | 70 691,712 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,896 |  |  | 127,50 |  | 114,240 |
|  |  | 2952240005000 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp |  |  | h-ut |  | 9,005 |  |  | 401,86 |  | 3 618,749 |
|  |  |  |  | Total Ямочный ремонт ул.Гагарина (р-н турбазы) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 469,838 3 687,678 |
|  |  |  |  | 6. Подъездная дорога кладбища г.Вулканешты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | TsC06E1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,5-0,8 м3, с двигателем внутреннего сгорания, с разгрузкой в автомобиль, грунт естественной влажности, II категории) |  |  | 100 m3 |  | 2,472 |  |  | 888,081 |  | 2 195,335 |
|  |  | 2952260003506 |  | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc |  |  | h-ut |  | 6,427 |  |  | 341,58 |  | 2 195,335 |
| 6.2 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) |  |  | t |  | 407,960 |  |  | 7,381 |  | 3 011,195 |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 9,465 |  |  | 318,14 |  | 3 011,195 |
| 6.3 |  | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,072 |  |  | 1 160,603 |  | 1 244,166 |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,870 |  |  | 321,49 |  | 1 244,166 |
| 6.4 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) |  |  | m3 |  | 71,500 |  |  | 374,472 |  | 26 774,742 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 64,350 |  |  | 52,57 |  | 3 382,880 |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 78,650 |  |  | 127,50 |  | 10 027,875 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,150 |  |  | 12,50 |  | 89,375 |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 15,015 |  |  | 314,79 |  | 4 726,572 |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 30,030 |  |  | 284,65 |  | 8 548,040 |
| 6.5 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) |  |  | m3 |  | 107,250 |  |  | 629,553 |  | 67 519,544 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 106,178 |  |  | 52,57 |  | 5 581,777 |
|  |  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 123,337 |  |  | 366,56 |  | 45 210,411 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 10,725 |  |  | 12,50 |  | 134,062 |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 22,522 |  |  | 314,79 |  | 7 089,700 |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 45,045 |  |  | 210,98 |  | 9 503,594 |
| 6.6 |  | DB20F |  | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 5,0 см, механизированно) |  |  | m2 |  | 715,000 |  |  | 174,227 |  | 124 572,067 |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 71,500 |  |  | 81,00 |  | 5 791,500 |
|  |  | 1111000200010 |  | Asfalt turnat |  |  | t |  | 85,800 |  |  | 1 314,95 |  | 112 822,710 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,430 |  |  | 127,50 |  | 182,325 |
|  |  | 2952240005000 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp |  |  | h-ut |  | 14,372 |  |  | 401,86 |  | 5 775,532 |
|  |  |  |  | Total Подъездная дорога кладбища г.Вулканешты Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 317,049 14 756,157 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Лей |  |  |  |  |  |  | 893 371,548 |
|  |  |  |  | Соц и мед страхование |  |  | 22,50 % |  |  |  |  |  |  | 23 656,356 |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 917 027,904 |
|  |  |  |  | Транспортировка материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 823,219 |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995 851,123 |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 398,413 |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 140 249,536 |
|  |  |  |  | Рентабельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 414,972 |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 208 664,508 |
|  |  |  |  | НДС |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |  |  | 241 732,902 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 450 397,410 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |