CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   DGPDC

2. Organizatorul procedurii de achiziţie DGPDC

3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de lichidare a avarierilor la rețelele inginerești și lucrări curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB31K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm | buc | 10,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,5710 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2450 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0121 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3900 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.2.1. Retele electrice |  |  |
| 2 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare | buc | 3,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,0000 |
| 3 | RpED17B | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri. | m | 28,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0600 |
| 4 | RpEA12A1 | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent. Pentru tevi de protectie din PVC | m | 10,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |
| 5 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 3,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 |
| 6 | RpEJ03A | Demontarea consolelor sau suportilor aparatelor si tablourilor electrice | buc | 6,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0100 |
| 7 | RpEP23A | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare | buc | 50,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1500 |
| 8 | RpEB13B | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp | m | 68,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0400 |
| 9 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) | buc | 7,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 27,0000 |
| 10 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,0900 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,1200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0900 |
| 11 | Pret de piata | Canal metalic perforat 150x60x3000mm | m | 15,0000 |
|  | 3211312 | Canal metalic perforat 150x60x3000mm | m | 1,0000 |
| 12 | Pret de piata | Capac pentru canal metalic 150x3000mm | m | 15,0000 |
|  | 32113122 | Capac pentru canal metalic 150x3000mm | m | 1,0000 |
| 13 | Pret de piata | Canal metalic perforat 100x60x3000mm | m | 35,0000 |
|  | 321131221 | Canal metalic perforat 100x60x3000mm | m | 1,0000 |
| 14 | RpED01D | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 70 mmp (se exclude cablu energie) | m | 15,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,9000 |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 0,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0600 |
| 15 | Pret de piata | Cablu cu fire din aluminiu АПвБШП 4х70мм | m | 15,0000 |
|  | 3211312213 | Cablu cu fire din aluminiu АПвБШП 4х70мм | m | 1,0000 |
| 16 | 08-02-158-15 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3700 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 17 | Pret de piata | Manson de cablu 4КВНТр-1-70/120 | buc | 2,0000 |
|  | 32113122132 | Manson de cablu 4КВНТр-1-70/120 | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-03-574-4 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 | 100 fire | 0,0800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 46,6000 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0003 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0900 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 5,5400 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 102,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,1500 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0500 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1500 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,2000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,9000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 19,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |
| 19 | Pret de piata | Papuc tubular TA 70-10-12 | buc | 8,0000 |
|  | 321131221323 | Papuc tubular TA 70-10-12 | buc | 1,0000 |
| 20 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 51,6000 |
|  | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm | t | 0,0070 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00065 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0110 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,7500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,5000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,5000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 16,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 24,4000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,4100 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0300 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,8300 |
|  | 5009816 | Fisie de montaj | m | 34,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 24,7000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,4700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |
| 21 | Pret de piata | Cablu cu fire din cupru ВВГнгLS(нг) 5x16 mm2 | m | 50,0000 |
|  | 32113122133 | Cablu cu fire din cupru ВВГнгLS(нг) 5x16 mm2 | m | 1,0000 |
| 22 | 08-03-574-2 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 | 100 fire | 0,3100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0002 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0500 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 1,2400 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 102,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,1000 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0200 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 12,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 23 | Pret de piata | Conector Y 734M 16-25, 16-25mm | buc | 25,0000 |
|  | 3211312213233 | Conector Y 734M 16-25, 16-25mm | buc | 1,0000 |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 75,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 25 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 6,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
| 26 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,4310 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0160 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |
| 27 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 39,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,1590 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0050 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0140 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,0800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 28 | RpEJ02C | Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare | buc | 260,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1300 |
|  | 2524906720949 | Diblu din plastic cu aripioare | buc | 1,0200 |
|  | 2955270007609 | Bormasina | h-ut | 0,1000 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |
| 29 | Pret de piata | Dulap 250A 3F TT metal 380V | buc | 1,0000 |
|  | 321321312 | Dulap 250A 3F TT metal 380V | buc | 1,0000 |
| 30 | Pret de piata | Dulap de distributie, instalare aparenta ПР-3-3-У2, IP54 | buc | 1,0000 |
|  | 3213213121 | Dulap de distributie, instalare aparenta ПР-3-3-У2, IP54 | buc | 1,0000 |
| 31 | Pret de piata | Dulap de distributie din metal, ШРн-36, IP31 | buc | 5,0000 |
|  | 3213213122 | Dulap de distributie din metal, ШРн-36, IP31 | buc | 1,0000 |
| 32 | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29/3P/C25 | buc | 4,0000 |
|  | 3213213123 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C25 | buc | 1,0000 |
| 33 | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29/1P/C20 | buc | 65,0000 |
|  | 3213213124 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C20 | buc | 1,0000 |
| 34 | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29/1P/C10 | buc | 16,0000 |
|  | 3213213125 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C10 | buc | 1,0000 |
| 35 | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29/3P/C40 | buc | 6,0000 |
|  | 3213213126 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C40 | buc | 1,0000 |
| 36 | Pret de piata | Intrerupator automat BA88-35/3P/160A, 35kA, 63-160 cu declansator electronic | buc | 1,0000 |
|  | 3213213127 | Intrerupator automat BA88-35/3P/160A, 35kA, 63-160 cu declansator electronic | buc | 1,0000 |
| 37 | Pret de piata | Siguranta fuzibila ППНН-33 gab00 50A | buc | 24,0000 |
|  | 3213213128 | Siguranta fuzibila ППНН-33 gab00 50A | buc | 1,0000 |
| 38 | Pret de piata | Siguranta fuzibila ППНН-33 gab00 63A | buc | 12,0000 |
|  | 3213213129 | Siguranta fuzibila ППНН-33 gab00 63A | buc | 1,0000 |
| 39 | Pret de piata | Siguranta fuzibila ППНН-33 gab00 100A | buc | 3,0000 |
|  | 3213213130 | Siguranta fuzibila ППНН-33 gab00 100A | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Ascensor (1 buc) |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 40 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1 446,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 41 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,4460 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |
|  |  | 2.2. Montare utilaj |  |  |
| 42 | MАsA01B | Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m | ascensor | 1,0000 |
|  | 7137010011530 | Electromecanic | h-om | 1 377,0000 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 16,0000 |
|  | 2874136313368 | Diblu cu expandare marimea 12 | buc | 280,0000 |
|  | 2051142950713 | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm | buc | 40,0000 |
|  | 2734113805426 | Sirma din otel D=3,0 mm | kg | 2,1300 |
|  | 2734113805427 | Sirma din otel D=1,2 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2874115833879 | Suruburi cu cap semirotund | kg | 1,0000 |
|  | 2513206621603 | Banda de stringere | kg | 0,2500 |
|  | 2513206621600 | Banda de izolare | kg | 0,8000 |
|  | 2710403701411 | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm | kg | 47,8800 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 3,1500 |
|  | 2521216704241 | Tub gofrat D=16 mm | m | 44,0000 |
|  | 2521216704239 | Tub PVC D=16 mm | m | 10,0000 |
|  | 2430226109845 | Dizolvant nr. 646 | kg | 0,8500 |
|  | 2661126408346 | Fisa de impamintare | buc | 18,0000 |
|  | 2881116002698 | Disc de taiat 230х22х2 | buc | 1,0000 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 1,0000 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 10,0000 |
|  | 3410540003730 | Autoincarcator 5t | h-ut | 36,0000 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 30,0000 |
|  | 2952270006625 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 16,5000 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 18,0000 |
|  | 2940520007608 | Masina de perforat cu burghiu | h-ut | 14,0000 |
| 43 | MАsA01D2 | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C | 1 statie | -7,0000 |
|  | 7137010011530 | Electromecanic | h-om | 64,3000 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,4000 |
|  | 2874136313368 | Diblu cu expandare marimea 12 | buc | 22,0000 |
|  | 2734113805426 | Sirma din otel D=3,0 mm | kg | 0,2000 |
|  | 2734113805427 | Sirma din otel D=1,2 mm | kg | 0,1200 |
|  | 2874115833879 | Suruburi cu cap semirotund | kg | 0,0700 |
|  | 2513206621603 | Banda de stringere | kg | 0,0100 |
|  | 2513206621600 | Banda de izolare | kg | 0,0100 |
|  | 2710403701411 | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm | kg | 4,4100 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,3000 |
|  | 2521216704242 | Tub gofrat D=20 mm | m | 3,5000 |
|  | 2661126408346 | Fisa de impamintare | buc | 1,0000 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,3100 |
|  | 3410540003730 | Autoincarcator 5t | h-ut | 0,3100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,4500 |
|  | 2952270006625 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 1,7000 |
|  | 2940520007608 | Masina de perforat cu burghiu | h-ut | 1,5000 |
| 44 | MАsA01E2 | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C | m | -3,0000 |
|  | 7137010011530 | Electromecanic | h-om | 13,3000 |
|  | 2710403701411 | Banda de otel laminat la cald 4x40 mm | kg | 1,2600 |
|  | 2734113805426 | Sirma din otel D=3,0 mm | kg | 0,0600 |
|  | 2734113805427 | Sirma din otel D=1,2 mm | kg | 0,0400 |
|  | 2521216704242 | Tub gofrat D=20 mm | m | 1,0000 |
|  |  | 2.3. Utilaj |  |  |
| 45 | Pret de piata | Ascensor de personal 630 kg pentru 3 statii cu inaltimea de 3,76m | buc | 1,0000 |
|  | 2321321 | Ascensor de personal 630 kg pentru 3 statii cu inaltimea de 3,76m | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Semnalizare de incendiu (SI) |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de montare |  |  |
| 46 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare-Acumulator 12 V | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 47 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 48 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ID 100 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |
| 49 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Buton IC 0010 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 50 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc IS0020RE | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0006 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0060 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0900 |
| 51 | Pret de piata | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc | 1,0000 |
|  | 2121 | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc | 1,0000 |
| 52 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 53 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 54 | Pret de piata | Cablu JE-H(St)H-1x2x0.8 FE180/E30-90 rezistent la foc cel putin 30 min | m | 1,0000 |
|  | 21212222 | Cablu JE-H(St)H-1x2x0.8 FE180/E30-90 rezistent la foc cel putin 30 min | m | 1,0000 |
| 55 | Pret de piata | Cablu ВВГ нг-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
|  | 212122223 | Cablu ВВГ нг-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 56 |  | Cablu de semnalizare incendiu ,RS-485,JEH(St)H-FE 180E. 2x2x0.8 | m | 1,0000 |
|  | 21212222333 | Cablu de semnalizare incendiu ,RS-485,JEH(St)H-FE 180E. 2x2x0.8 | m | 1,0000 |
| 57 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 58 | Pret de piata | Rezistor 3.9 ohm | buc | 1,0000 |
|  | 212133 | Rezistor 3.9 ohm | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.2. Utilaj |  |  |
| 59 | Pret de piata | Baterii acumulatoare АКБ-12V,7A/H | buc | 1,0000 |
|  | 21213322 | Baterii acumulatoare АКБ-12V,7A/H | buc | 1,0000 |
| 60 | Pret de piata | Modul cu releu REL1INT | buc | 1,0000 |
|  | 212133223 | Modul cu releu REL1INT | buc | 1,0000 |
| 61 | Pret de piata | Detector optic de fum | buc | 1,0000 |
|  | 2121332233 | Detector optic de fum | buc | 1,0000 |
| 62 | Pret de piata | Declansator manual de semnalizare incendiu -IC010 | buc | 1,0000 |
|  | 2121332233кк | Declansator manual de semnalizare incendiu -IC010 | buc | 1,0000 |
| 63 | Pret de piata | Dispozitiv optico-sonor de alarma,de interior-IS0020RE | buc | 1,0000 |
|  | 2121332233кк3 | Dispozitiv optico-sonor de alarma,de interior-IS0020RE | buc | 1,0000 |
|  |  | 4. Lucrari de ventilare |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari generale |  |  |
| 64 | RpCP15A | Repararea grilajelor-armonica, metalice, simple | kg | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2874125884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 | kg | 0,0030 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0100 |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 0,1000 |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,0050 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0800 |
|  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0300 |
| 65 | RpCU16A | Schimbarea capacelor la cosurile de fum si canalele de ventilare | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9500 |
|  | 2710403601730 | Tabla neagra sau zincata de 0,5 mm | kg | 6,0000 |
|  | 2873145887002 | Cuie | kg | 0,0600 |
|  | 2734113805280 | Sirma de otel | kg | 0,0250 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0350 |
| 66 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 67 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 1,0000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0070 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 68 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 16,2000 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 69 | CL20A aplic | Grile de ventilatie din mase plastice ,(surub 4 buc/1 buc) | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005.1 | Surub | buc | 4,0000 |
|  | 2811236306200.1 | Grila ventilatie din mase plastice | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 70 | VB15C | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (дверная решетка MV350/2) | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,5400 |
|  | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 1,6000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 4,0000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0520 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 40,0000 |
|  | 2874115765700 | Rama cu jaluzele reglabile MV350 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,6000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 40,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 40,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
| 71 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 314 mm | m2 | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403641000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime | kg | 2,9000 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 72 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canale de aer din tabla zincata D200) 1,5m | m2 | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,4300 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,6000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 73 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canale de aer din tabla zincata 500x200) 1,6m | m2 | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403641000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime | kg | 2,8500 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
| 74 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canale de aer din tabla zincata 600x250) 1,6m | m2 | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,0520 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 75 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canale de aer din tabla zincata 600x300) 5m | m2 | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,0520 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 9,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 76 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare metalica ONL2 400x1000, Vents) | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306200.2 | Grila de ventilare metalica ONL2 400x1000, Vents | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 77 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila la ventilare metalica RP1 250x200, Vents) | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306200.3 | Grila la ventilare metalica RP1 250x200, Vents | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 78 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila la ventilare metalica RP1 250x250, Vents) | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306200.4 | Grila la ventilare metalica RP1 250x250, Vents | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 79 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila la ventilare metalica RP1 400x250, Vents) | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306200.5 | Grila la ventilare metalica RP1 400x250, Vents | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 80 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila la ventilare metalica RP1 400x300, Vents) | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306200.6 | Grila la ventilare metalica RP1 400x300, Vents | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 81 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Clapeta ghilotina (suber) 200x200) | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306200.7 | Clapeta ghilotina (suber) 200x200 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 82 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,0400 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 83 | VB30C | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Hota de aspiratie 1000x540x450h) 1buc | m2 | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7600 |
|  | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,1960 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 |
|  | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm | kg | 0,2900 |
|  | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 1,0480 |
|  | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 1,1700 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,2000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,5000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2500 |
|  | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 6,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 84 | VB30C | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Hota de aspiratie 2200x1000x450h) - 1buc | m2 | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7600 |
|  | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,1960 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 |
|  | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm | kg | 0,2900 |
|  | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 1,0480 |
|  | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 1,1700 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,2000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,5000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2500 |
|  | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 6,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 85 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Clapeta ghilotina (suber) 125x125) | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306200.8 | (Clapeta ghilotina (suber) 125x125) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 86 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Clapeta ghilotina (suber) 200x200) | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306200.7 | Clapeta ghilotina (suber) 200x200 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 87 | VB30C | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Umbrela 500x300 seria с.5.904-51 ) 1buc | m2 | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7600 |
|  | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,1960 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 |
|  | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm | kg | 0,2900 |
|  | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 1,0480 |
|  | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 1,1700 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,2000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,5000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2500 |
|  | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 6,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 88 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie- tubulare spiro d160 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 2521305734007.1 | Canal de ventilatie din ALP tubulare spiro d160 m | m | 1,0100 |
| 89 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie- tub flexibil izolat d160 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 2521305734007.12 | Canal de ventilatie din ALP - tub flexibil izolat d160 mm | m | 1,0100 |
| 90 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare (tabla,cornier,banda de otel se exclude si se include -Вытяжнои клапан d 160mm) | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,5000 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,0150 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,0850 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0950 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1100 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,0140 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,3800 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2,1500 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 1,7600 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 1,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 91 | RCsB30O k=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,6050 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2590 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0119 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,4200 |
| 92 | RCsB30K k=2,7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 125 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,4910 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2110 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0104 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3400 |
|  |  | 4.2. Lucrari de montare |  |  |
| 93 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Sistema de refulare L=2180 m3/h in completatie) | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 56,7400 |
|  | 2952270003151.1 | Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 ( Sistema de refulare L=2180m3/h) | buc | 1,0000 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,5000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,2500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 8,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5000 |
| 94 | VB25A | Anemostat circular plan, tip I (Difuzor MV200PFs) | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,6000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,2500 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,2000 |
|  | 2744127311264 | Cositor aliaj | kg | 0,0800 |
|  | 2710603416810 | Otel rotund calibat D = 2 mm | kg | 0,0320 |
|  | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm | kg | 0,1250 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,2100 |
|  | 2710703516050 | Profil U ar.eg.tr.rece 40 x 16 x 1.5 | kg | 0,1180 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 0,2090 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 0,8850 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 95 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (Ventilator de bucatarie la aspiratie ВЦУН 250х127-2,2-4 VENTS) | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,9800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,1800 |
|  | 3110245538500 | Motor pentru ventilator (pret 0 inclus in ventilator) | buc | 1,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 28,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2200 |
|  | 2912435776000.1 | Ventilator antiexploziv sau axial silentios ( pret inculus in capit. utilaj) | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6000 |
| 96 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Atenuator de zgomot SR 500x300) | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 |
|  | 2874115761000 | Atenuator de zgomot circular 500x300 | buc | 1,0000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 |
| 97 | VB25A | Anemostat circular plan, tip I (Difuzor) | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,6000 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,2500 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,2000 |
|  | 2744127311264 | Cositor aliaj | kg | 0,0800 |
|  | 2710603416810 | Otel rotund calibat D = 2 mm | kg | 0,0320 |
|  | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm | kg | 0,1250 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,2100 |
|  | 2710703516050 | Profil U ar.eg.tr.rece 40 x 16 x 1.5 | kg | 0,1180 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 0,2090 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 0,8850 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
| 98 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Ventilator circular axial) | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,5200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 3110245538500 | Motor pentru ventilator (pret 0 inclus in ventilator) | buc | 1,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2912435776000.11 | Ventilator antiexploziv sau axial silentios ( pret inculus in capit. utilaj) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |
| 99 | VC14A | Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, (Grila higroreglabila cu accesorii pentru reducerea zgomotului EHA 22-55 | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 10,4300 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 40,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 |
|  | 2923145729601 | Separator ciclon pt. curatarea aerului (pret inclus in cap utilja) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 | buc | 40,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4000 |
| 100 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale | buc | 1,0000 |
|  | 7112020030200 | Specialist ventilatorist | h-om | 6,1400 |
|  | 3162160004907 | Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor | h-ut | 1,2000 |
|  | 3410540004802 | Laborator mobil incercari electrice | h-ut | 1,2000 |
| 101 | VD02A | Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, viteza medie in planul sectiunii | buc | 1,0000 |
|  | 7112020030200 | Specialist ventilatorist | h-om | 0,1800 |
|  | 3410540004802 | Laborator mobil incercari electrice | h-ut | 0,1800 |
| 102 | VC03A | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,1 - 7,5 kw | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 33,7800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 3110245538500 | Motor pentru ventilator (pret 0 inclus in ventilator) | buc | 1,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115840443 | Piulite hexaf.gros A M 10 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 24,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2912435775800.1 | Ventilator radial silentios (pret inclus in cap utilaj) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5500 |
| 103 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,3000 |
|  | 2952270003152 | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,0000 |
|  | 2952270003153 | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (inclus in agregat de conditionare) | buc | 1,0000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 |
|  | 3410520005700 | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg | h-ut | 0,9800 |
|  |  | 5. Lucrari de constructie |  |  |
| 104 | RpCS19A | Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc | m2 | 1,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3600 |
| 105 | RpCS19E | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton | m2 | 1,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 |
| 106 | RpCS19F | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip | m | 1,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |
| 107 | RpCS20A | Demontarea imprejmuirilor din sipci, cu recuperarea materialelor | m | 1,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,1300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |
| 108 | RpCS20B | Demontarea imprejmuirilor din sipci, fara recuperarea materialelor | m | 1,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0600 |
| 109 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 110 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 1,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
| 111 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |
| 112 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 113 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 | 1,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 114 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 1,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
| 115 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 1,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 116 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 1,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 |
| 117 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 1,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 118 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 1,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 119 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. | m2 | 1,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0250 |
| 120 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 1,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |
| 121 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 187,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 122 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 123 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare | m2 | 1,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010.1 | Grund Betonocontact | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 124 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 1,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 125 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 1,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3700 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9500 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4200 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 50,0000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 29,0000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,8000 |
| 126 | CD01A | Preparare mortar de var-ciment marca M 10-Z, pentru zidarie, cu malaxorul, pe santier. | m3 | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 61,5000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 114,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,2600 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,3500 |
| 127 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 1,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 90,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,8300 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 8,0000 |
|  | 2662102701901 | Placi din ipsos | m2 | 91,0000 |
|  | 2873145887002 | Cuie | kg | 0,4000 |
|  | 31771 | Carton gudronat | m2 | 6,0000 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 13,0000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,1000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 570,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,6000 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 2,1400 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 3,6100 |
| 128 | CD65A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,1500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9200 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 |
|  | 26511221004021 | Ciment M-300 | kg | 38,1600 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 14,7600 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,3020 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |
| 129 | CF02C3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0110 |
|  | 2664102102001 | Mortar var-ipsos (pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,5000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,8000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,4000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 130 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 1,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 131 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 132 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 1,0000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 133 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 1,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 134 | CK57D | Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit) | m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1090 |
|  | 2030112931108.1 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5900 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,6300 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5100 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1230 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1600 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1039 |
| 135 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice avind profilul cercevelei pentru usa, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv | m2 | 1,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2030112939150.1 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 136 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 1,0000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 1,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 137 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,0000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 138 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,0000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 139 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 140 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2030112930000.1mdf | Usi interioare si exterioare din MDF | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 141 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
| 142 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,0000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0300 |
| 143 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 1,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 144 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 1,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 145 | RpCJ06B k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 1,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |
| 146 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 1,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |
| 147 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 148 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 149 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 151 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 153 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 154 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 155 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 1,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |
| 156 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 1,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 157 | RpCI42F k=2 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 1,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |
| 158 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |
| 159 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 160 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 1,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 161 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 1,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
| 162 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 1,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 163 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
| 164 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 1,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
| 165 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 1,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
| 166 | RpCK42D | Desfacerea pardoselilor reci din caramizi, caramizi antiacide sau pavele prefabricate | m2 | 1,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
| 167 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 1,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 168 | RpCL22E | Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte | kg | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0170 |
| 169 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 170 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 1,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |
| 171 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 1,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |
| 172 | RpCH05A | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle | m | 1,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,5700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0080 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,2000 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |
| 173 | RpCH05C | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - clesti din dulapi de rasinoase | m | 1,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2874145887049 | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 | kg | 0,0150 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0200 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 174 | RpCH05F | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase | m | 1,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,7050 |
|  | 2874145887049 | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 | kg | 0,0400 |
|  | 2010102908749 | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m | m3 | 0,0125 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 175 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,0000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |
| 176 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 276,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 177 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 1,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 303,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7460 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| 178 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 |
| 179 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8200 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 |
| 180 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 181 | CB03A1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,1200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 182 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 183 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 184 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 185 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |
| 186 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 187 | CD70E | Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,7980 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9800 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 20,0100 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 6,5200 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,1360 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |
| 188 | CD65C | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,3700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9600 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 400,0000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 53,5000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 13,3000 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2900 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |
| 189 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite | m2 | 1,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,0250 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 190 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 1,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |
| 191 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
| 192 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 193 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 1,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 194 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 1,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |
| 195 | CK26B | Opritori de zapada | m | 1,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026-22 | Opritori de zapada | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 196 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 197 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 1,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 198 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 1,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 199 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 1,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 200 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 1,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa... | m3 | 0,1025 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |
| 201 | CG24A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 1,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,7500 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 202 | CG27A | Ceruirea si lustruirea pardoselilor din caramida obisnuita dublu presate | m2 | 1,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,8000 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0400 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0400 |
| 203 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 1,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 204 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 1,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 205 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 206 | CG35A | Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip | m2 | 1,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |
|  | 2666122800300 | Pavele din beton prefabricat | m2 | 1,0300 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0550 |
| 207 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 | 1,0000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,1000 |
| 208 | RpCJ12A k=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 1,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |
| 209 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 1,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,7000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |
| 210 | RpCE06A | Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi | m2 | 1,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,7000 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 3,4000 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,8000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,3000 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0023 |
| 211 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Bipoli ЭПП 1 strat ) | m2 | 1,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2682132600470.1strat | Membrane bituminoase ( Bipoli ЭПП 1 strat ) | m2 | 1,1500 |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,3000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0100 |
| 212 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Bipoli ЭKП 2 strat ) | m2 | 1,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2682132600470.2strat | Membrane bituminoase ( Bipoli ЭKП 2 strat ) | m2 | 1,1500 |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,3000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0100 |
| 213 | RpCI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m | 1,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,3300 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 |
| 214 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv | m | 1,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 1,8500 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0300 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 |
| 215 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv | m | 1,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 3,2000 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 1,0000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0800 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0500 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1500 |
| 216 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 1,0000 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 |
| 217 | CL11A | Constructii metalice de sustinere a cazanelor de abur de inalta presiune tip cu 2 drumuri, livrate in subansamble gata confectionate | t | 1,0000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 30,0000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,0000 |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5500 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 12,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 4,8000 |
|  | 2733103610088 | Tabla groasa OL 37 de 7x2000 mm | kg | 0,9500 |
|  | 2710703518278 | Otel profilat U 10 | kg | 19,2000 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,5000 |
|  | 2952270006609 | Troliu electric cu forta de tractiune 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,5000 |
| 218 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice | m | 1,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0012 |
| 219 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 1,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 220 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 1,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 221 | CE34A | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii | m | 1,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1200 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0550 |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,0800 |
| 222 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 1,0000 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 |
| 223 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,0000 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |
| 224 | CE30A1 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle | m2 | 1,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0260 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 225 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 1,0000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 226 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 227 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 1,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4341 |
| 228 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,0000 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 229 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 1,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| 230 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |
| 231 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |
| 232 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 233 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 234 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 235 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |
| 236 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 1,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 237 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp | kg | 1,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 238 | CC10A | Montarea plasa rabit pentru profiluri sau scafe avind latimea desfasurata de pina la 30 cm inclusiv | m | 1,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,9000 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,1400 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1,2000 |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0150 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
| 239 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR-1 150x150, D=4 mm | kg | 1,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100.11 | Plase sudate Plasa VR-1 150x150, D=4 mm | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 240 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 241 | CA02C1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 | m3 | 1,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100000-1 | Beton B15 | m3 | 1,0250 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2900 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,5500 |
| 242 | CG08B aplic | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, (Nota: din resursele materiale ramin-dale flexibile din caucuic (Placi din cauciuc 20mm) si nisip cuartos, restul se exclud) | m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,5500 |
|  | 2666122800400-1 | Dale flexibile din caucuic (Placi din cauciuc 20mm) | m2 | 1,0300 |
|  | 1421102200898 | Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm | kg | 1,5000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 243 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 244 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 1,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
| 245 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 1,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 |
|  | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 1,1100 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| 246 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 247 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 |
| 248 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,0000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
|  |  | 6. Amenajarea teritiriului |  |  |
| 249 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 1,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 |
| 250 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 1,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |
| 251 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 1,0000 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| 252 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,0000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |
| 253 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 254 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 1,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| 255 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 256 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 |
| 257 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |
| 258 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 259 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 1,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
| 260 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 261 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 1,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8600 |
|  | 2661112800654 | Placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100023 | Ciment portland | kg | 1,6000 |
|  | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare | m3 | 0,0560 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 262 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa... | m3 | 0,0450 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m | 1,0050 |
| 263 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,8600 |
| 264 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 265 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 1,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 266 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 | m3 | 1,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 26631021000001 | Beton B15 | m3 | 1,0250 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 267 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 1,0000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1300 |
| 268 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 1,0000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |
|  |  | 7. La reparatia sistemilor de incalzire, apeduct si canalizare |  |  |
| 269 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5500 |
| 270 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 |
| 271 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
| 272 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
| 273 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 |
| 274 | RpSE01A | Demontarea unui recipient pentru hidrofor, cu toate armaturile, avind capacitatea de 160 - 1000 l | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,5000 |
| 275 | RpSE02A | Demontarea unui compresor de aer pentru hidrofor, cuplat cu electromotorul | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,7000 |
| 276 | RpSE04A | Demontarea unei pompe centrifuge, cuplat cu electromotorul, avind racordul de aspiratie de 1" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,9000 |
| 277 | RpSE04B | Demontarea unei pompe centrifuge, cuplat cu electromotorul, avind racordul de aspiratie de 1 1/4" -2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,0000 |
| 278 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4500 |
| 279 | RpSE13A | Demontarea unei masini pentru spalat vase, avind capacitatea de 60 farfurii/h si greutatea de 340 kg | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 4,9500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |
| 280 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3000 |
|  | 2875114200790 | Cada de baie | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,4000 |
|  | 1111000000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie | buc | 4,0000 |
| 281 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2500 |
|  | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
| 282 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |
| 283 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |
|  | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta | buc | 2,0000 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0000 |
| 284 | RpSC22A | Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 |
|  | 2875114200020 | Chiuveta | buc | 1,0000 |
|  | 2523126719771 | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 |
| 285 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |
|  | 2875114200300 | Spalator cu picurator (cu un compartiment) | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =40 mm | m | 0,6000 |
| 286 | RpSC23A3 | Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3500 |
|  | 28751142003001 | Spalator cu picurator (cu 2 compartiment) | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |
|  | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm | m | 1,1000 |
| 287 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,6000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0000 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |
| 288 | RpSC26A | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,0500 |
|  | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 1,0100 |
|  | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 1,0000 |
|  | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 1,0000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 |
| 289 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,5000 |
| 290 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0200 |
| 291 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3000 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1370 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 |
| 292 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3800 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1590 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 |
| 293 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2020 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 |
| 294 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8700 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2700 |
| 295 | RpIC20B | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,1200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1740 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3400 |
| 296 | RpIC20C | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,3700 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3130 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6400 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2200 |
| 297 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
| 298 | RpID19A1 | Demontarea robinetilor cu flanse sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9300 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
| 299 | RpID22A | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 |
| 300 | RpID22B | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/4"-1" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1400 |
| 301 | RpID22C | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2000 |
| 302 | RpID22D | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3000 |
| 303 | RpIB07A | Montarea panoului de radiator | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,2500 |
|  | 2822115702000 | Panoului de radiator | buc | 1,0000 |
| 304 | RpIB03A | Inlocuirea elementelor de radiator defecte din corpurile existente, pentru marirea suprafetei de incalzire, functionind cu apa calda | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6000 |
|  | 2822115730000 | Element de radiator din fonta, otel, aluminiu sau bimetal | buc | 1,0000 |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 |
| 305 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 25212167100001 | Teava din polietilena sau polipropilena 20 | m | 1,0300 |
| 306 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 25212167100002 | Teava din polietilena sau polipropilena 25 | m | 1,0300 |
| 307 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 25212167100003 | Teava din polietilena sau polipropilena 32 | m | 1,0300 |
| 308 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 25212167100004 | Teava din polietilena sau polipropilena 40 | m | 1,0300 |
| 309 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. | m | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 25212167100005 | Teava din polietilena sau polipropilena 50 | m | 1,0300 |
| 310 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 |
|  | 25212167100006 | Teava din polietilena sau polipropilena 63 | m | 1,0300 |
| 311 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 |
|  | 28752741100011 | Piesa de legatura 18mm | buc | 1,0000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |
| 312 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |
|  | 28752741100012 | Piesa de legatura 20 | buc | 1,0000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |
| 313 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 28752741100013 | Piesa de legatura 25 | buc | 1,0000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |
| 314 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3300 |
|  | 28752741100014 | Piesa de legatura 32 | buc | 1,0000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |
| 315 | IC37E | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
|  | 28752741100015 | Piesa de legatura 3 imbinari 18mm | buc | 1,0000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |
| 316 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 28752741100017 | Piesa de legatura 3 imbinari 20 | buc | 1,0000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |
| 317 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 28752741100018 | Piesa de legatura 3 imbinari 25 | buc | 1,0000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,3000 |
| 318 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 28752741100019 | Piesa de legatura 3 imbinari 32 | buc | 1,0000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,3000 |
| 319 | ID02A | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 28752741140001 | Teu B1, negru 3/8" -1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 320 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 28752741140002 | Teu B1, negru 3/4" -1" | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 321 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3100 |
|  | 28752741140005 | Teu B1, negru 1 1/4" -1 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |
| 322 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului. | m | 1,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0360 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0221 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 25212167100013 | Teava polietilena PE80 SDR11 d=63mm | m | 1,0030 |
|  | 25231567138115 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d=63mm | buc | 0,0000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,1000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,0800 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0150 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0020 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0120 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,0120 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0020 |
| 323 | RpIC07A | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,7500 |
|  | 2722103300000.8 | Teava neagra pentru instalatii 51x3,5 - 76x3,5 mm | m | 1,0200 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,6400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3710 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5070 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1350 |
| 324 | RpIC07B | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,2500 |
|  | 2722103300000.4 | Teava neagra pentru instalatii 83x3,5 - 95x3,5 mm | m | 1,0200 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 1,6800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4920 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,9020 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2310 |
| 325 | RpIC07C | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,7500 |
|  | 2722103300000.3 | Teava neagra pentru instalatii 102x4 - 146x5 mm | m | 1,0200 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 3,8000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,3290 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,0650 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,8500 |
|  | 2875274021002 | Curbe sudate tratate termic | buc | 0,1200 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,3500 |
| 326 | RpIC08A | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,6800 |
|  | 2722103300000.8 | Teava neagra pentru instalatii 51x3,5 - 76x3,5 mm | m | 1,0200 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,3200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2780 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6180 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2370 |
| 327 | RpIC08B | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,1600 |
|  | 2722103300000.4 | Teava neagra pentru instalatii 83x3,5 - 95x3,5 mm | m | 1,0200 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,6400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6880 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,7720 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,4590 |
| 328 | RpIC08C | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,6400 |
|  | 2722103300000.7 | Teava neagra pentru instalatii 102x4 - 146x5 mm | m | 1,0200 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 2,5000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,1350 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,0900 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,8250 |
|  | 2875274021002 | Curbe sudate tratate termic | buc | 0,1700 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,3500 |
| 329 | RpIC25A | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm (25) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5600 |
|  | 2875274403200.1 | Flansa rotunda confectionata (25) | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
| 330 | RpIC25A | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm (32) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5600 |
|  | 2875274403200.2 | Flansa rotunda confectionata (32) | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
| 331 | RpIC25D | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm (108) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,5000 |
|  | 287527440320055 | Flansa rotunda confectionata (108) | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3000 |
| 332 | RpIC25D | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm (108) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,5000 |
|  | 287527440320055 | Flansa rotunda confectionata (108) | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3000 |
| 333 | RpIB09A | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=3" | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,2700 |
|  | 2722103304001-1 | Teava neagra de otel d=3" | m | 1,0300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,0600 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,6500 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,5000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
| 334 | RpIB09A1 | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=3" | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,8400 |
|  | 2722103304001-1 | Teava neagra de otel d=3" | m | 1,0300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,0600 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,6500 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,5000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
| 335 | RpIB09B | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 5-7 tevi de legatura cu d=2" | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,3800 |
|  | 2722103304001-2 | Teava neagra de otel d=2" | m | 1,0300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,0600 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,6500 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,5000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
| 336 | RpIB09B1 | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 5-7 tevi de legatura cu d=2" | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,9800 |
|  | 2722103304001-2 | Teava neagra de otel d=2" | m | 1,0300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,0600 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,6500 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,5000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
| 337 | RpIB09C | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 8-12 tevi de legatura cu d=1" | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 |
|  | 2722103304001-3 | Teava neagra de otel d=1" | m | 1,0300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0620 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,6000 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
| 338 | RpIB09C1 | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 8-12 tevi de legatura cu d=1" | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,5400 |
|  | 2722103304001-3 | Teava neagra de otel d=1" | m | 1,0300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0620 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,6000 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
| 339 | RpIB09D | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 13-18 tevi de legatura cu d=1/2-3/4" | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,2300 |
|  | 2722103304001-4 | Teava neagra de otel d=1/2-3/4" | m | 1,0300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4400 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,4800 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,2000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |
| 340 | RpIB09D1 | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 13-18 tevi de legatura cu d=1/2-3/4" | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,7900 |
|  | 2722103304001-4 | Teava neagra de otel d=1/2-3/4" | m | 1,0300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4400 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,4800 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,2000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |
| 341 | RpIB09E | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=63x3.5 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,5500 |
|  | 2722103304001-5 | Teava neagra de otel d=63x3.5 mm | m | 1,0300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,7500 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,6500 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,5000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2500 |
| 342 | RpIB09E1 | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=63x3.5 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3,1900 |
|  | 2722103304001-5 | Teava neagra de otel d=63x3.5 mm | m | 1,0300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,7500 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,6500 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,5000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2500 |
| 343 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |
| 344 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4400 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0200 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0700 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
| 345 | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0250 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0800 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0120 |
| 346 | RpIC40A | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274119000-1 | Cot racord olandez 3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0100 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0370 |
| 347 | RpIC40B | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1700 |
|  | 2875274119000-2 | Cot racord olandez 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0420 |
| 348 | RpIC40C | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2000 |
|  | 2875274119000-3 | Cot racord olandez 3/4" | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0480 |
| 349 | RpIC40D | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3100 |
|  | 2875274119000-5 | Cot racord olandez 1" | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0250 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0510 |
| 350 | RpIC40E | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1 1/4" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4000 |
|  | 2875274119000-6 | Cot racord olandez 1 1/4" | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0280 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0590 |
|  | 2875274117992 | Cot A1 D 1 1/4" | buc | 1,0000 |
| 351 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2600 |
|  | 2913137343001.1 | Robinet trecere sau de trecere dn=1/4"-3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire | buc | 1,0000 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0150 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |
| 352 | RpID07B | Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3000 |
|  | 2913137343001-8 | Robinet trecere sau de trecere dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0150 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 |
| 353 | RpID10B | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4" (25) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0200 |
|  | 2913124503153-1 | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at (25) | buc | 1,0000 |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0140 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |
|  | 1450336200168 | Grafit flotat | kg | 0,0200 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
| 354 | RpID10B | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4" (32) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0200 |
|  | 2913124503153-2 | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at (32) | buc | 1,0000 |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0140 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |
|  | 1450336200168 | Grafit flotat | kg | 0,0200 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
| 355 | RpID10F | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 4" (108) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,6700 |
|  | 2913124503153-3 | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at (108) | buc | 1,0000 |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0350 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |
|  | 1450336200168 | Grafit flotat | kg | 0,1000 |
|  | 2874115802544 | Surub cap hexagonal M 20 x 65 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 24,0000 |
| 356 | RpIC16A | Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 6-22 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0000 |
|  | 2746163504000-1 | Fitinguri din cupru 6-22 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,1000 |
|  | 2744135904770 | Aliaj de lipit | kg | 0,1200 |
|  | 3110500002422 | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile | h-ut | 0,4200 |
| 357 | RpIC16B | Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 28-42 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,8000 |
|  | 2746163504000-2 | Fitinguri din cupru 28-42 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,2200 |
|  | 2744135904770 | Aliaj de lipit | kg | 0,2500 |
|  | 3110500002422 | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile | h-ut | 0,6000 |
| 358 | RpIC16C | Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 54-76,1 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,2300 |
|  | 2746163504000-3 | Fitinguri din cupru 54-76,1 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,2300 |
|  | 2744135904770 | Aliaj de lipit | kg | 0,2500 |
|  | 3110500002422 | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile | h-ut | 0,8500 |
| 359 | RpIC16D | Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 89,9 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3,7000 |
|  | 2746163504000-4 | Fitinguri din cupru 89,9 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,2500 |
|  | 2744135904770 | Aliaj de lipit | kg | 0,2700 |
|  | 3110500002422 | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile | h-ut | 1,0500 |
| 360 | RpIC16E | Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 108mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,9700 |
|  | 2746163504000-5 | Fitinguri din cupru 108mm | buc | 1,0000 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,2800 |
|  | 2744135904770 | Aliaj de lipit | kg | 0,3000 |
|  | 3110500002422 | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile | h-ut | 1,2500 |
| 361 | RpIC33A | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0900 |
| 362 | RpIC33B | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1700 |
| 363 | RpIC33C | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 1 1/4"-1 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2300 |
| 364 | RpIC33D | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 2"-3" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3200 |
| 365 | RpIC33E | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 4" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6000 |
| 366 | RpIC39A | Desurubari izolate la teava de otel pentru instalatii , cu diametrul de 1/2"-3/4" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1400 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0100 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 |
| 367 | RpIC39B | Desurubari izolate la teava de otel pentru instalatii , cu diametrul de 1"-1 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2600 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0150 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 |
| 368 | RpIC39C | Desurubari izolate la teava de otel pentru instalatii , cu diametrul de 2"-2 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6200 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |
| 369 | RpIC39D | Desurubari izolate la teava de otel pentru instalatii , cu diametrul de 3"-4" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9400 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 |
| 370 | RpIC41A | Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 15-18 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3800 |
|  | 2666122350010-1 | Olandez pentru tevi de cupru 15-18 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002422 | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile | h-ut | 0,2700 |
| 371 | RpIC41B | Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5200 |
|  | 2666122350010-2 | Olandez pentru tevi de cupru 22-28 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002422 | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile | h-ut | 0,3600 |
| 372 | RpIC41C | Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 35 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6000 |
|  | 2666122350010-3 | Olandez pentru tevi de cupru 35 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002422 | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile | h-ut | 0,4200 |
| 373 | RpIC41D | Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8000 |
|  | 2666122350010-5 | Olandez pentru tevi de cupru 42mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002422 | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile | h-ut | 0,5600 |
| 374 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 2523156713800-1 | Fitinguri din fonta 1" | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |
| 375 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 |
|  | 2523156713800-2 | Fitinguri din fonta 1 1/2"-2 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0600 |
| 376 | RpIC28C | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 3-4" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,5200 |
|  | 2523156713800-3 | Fitinguri din fonta 3-4" | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0720 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1740 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0650 |
| 377 | RpIC27A | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,3000 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,3300 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 0,7000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1300 |
| 378 | RpIC27B | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 11-65 kg | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,3300 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 0,7000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1300 |
| 379 | RpIC27C | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 66-300 kg | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1800 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,3300 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 0,7000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1300 |
| 380 | RpIC34A | Teava neagra de otel pentru instalatii aparente, demontata in vederea refolosirii | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1000 |
| 381 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2400 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0800 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
| 382 | RpIE01A | Proba de presiune hidraulica, in vederea detectarii defectelor cazanelor de fonta 6-12.5,cazane de otel 6-12 mp mp | m2 | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4800 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,0300 |
| 383 | RpIE01B | Proba de presiune hidraulica, in vederea detectarii defectelor cazanelor de otel 12.5-23 mp, cazane de fonta 14.6-30 mp | m2 | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2100 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,0400 |
| 384 | RpIE01C | Proba de presiune hidraulica, in vederea detectarii defectelor cazanelor de fonta 32.8-61.6 mp, cazane de otel 25-64 mp | m2 | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1500 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,0500 |
| 385 | RpIE01C | Proba de presiune hidraulica, in vederea detectarii defectelor cazanelor de fonta 32.8-61.6 mp, cazane de otel 25-64 mp | m2 | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1500 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,0500 |
| 386 | RpIE02A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3900 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,1000 |
| 387 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,0500 |
| 388 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,0800 |
| 389 | RpIE04C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1300 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,1000 |
| 390 | RpIE04D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm | m | 1,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1500 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,1200 |
| 391 | RpIE06A | Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila | m2 | 1 111,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,2500 |
| 392 | IA24C | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reteaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 47...59 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 3,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,3100 |
|  | 2874115818414 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 12,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 12,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,5600 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,8200 |
| 393 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 1,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0700 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,0090 |
| 394 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |
| 395 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 |
| 396 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
| 397 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |
| 398 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5400 |
| 399 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 |
| 400 | RpSF02A | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0070 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0130 |
| 401 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0090 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0170 |
| 402 | RpSF02C | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0110 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0220 |
| 403 | RpSF02D | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1 1/4" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1200 |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0140 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0300 |
| 404 | RpSF02E | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0170 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0330 |
| 405 | RpSF02F | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0210 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0440 |
| 406 | RpSF02G | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0280 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0630 |
| 407 | RpSF02H | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0720 |
| 408 | RpSF02I | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 4" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6200 |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0830 |
| 409 | RpSB05B | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 |
| 410 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 |
|  | 2523156721037.1 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 411 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 |
|  | 2523156721037.32 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 412 | RpSA22A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |
|  | 2521216717050-1 | Teava din material plastic 25 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430-1 | Cot din material plastic 25 | buc | 0,0600 |
|  | 2523156719450-1 | Teu din material plastic 25 | buc | 0,1500 |
|  | 2523156719460-1 | Reductie din material plastic 25 | buc | 0,0500 |
|  | 2523156719400-1 | Mufa din material plastic 25 | buc | 0,0900 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |
| 413 | RpSA22B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |
|  | 2521216717050-2 | Teava din material plastic 32mm | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430-2 | Cot din material plastic 32mm | buc | 0,0600 |
|  | 2523156719450-2 | Teu din material plastic 32mm | buc | 0,1500 |
|  | 2523156719460-2 | Reductie din material plastic 32mm | buc | 0,0500 |
|  | 2523156719400-2 | Mufa din material plastic 32mm | buc | 0,0900 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0106 |
| 414 | RpSA22C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 |
|  | 2521216717050-3 | Teava din material plastic 40 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430-3 | Cot din material plastic 40 | buc | 0,0600 |
|  | 2523156719450-3 | Teu din material plastic40 | buc | 0,1500 |
|  | 2523156719460-3 | Reductie din material plastic40 | buc | 0,0500 |
|  | 2523156719400-3 | Mufa din material plastic40 | buc | 0,0900 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0119 |
| 415 | RpSA22D | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 |
|  | 2521216717050-4 | Teava din material plastic 50 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430-4 | Cot din material plastic 50 | buc | 0,0600 |
|  | 2523156719450-4 | Teu din material plastic50 | buc | 0,1500 |
|  | 2523156719460-4 | Reductie din material plastic50 | buc | 0,0500 |
|  | 2523156719400-4 | Mufa din material plastic50 | buc | 0,0900 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0133 |
| 416 | RpSA22E | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2700 |
|  | 2521216717050-5 | Teava din material plastic 63 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430-5 | Cot din material plastic 63 | buc | 0,0600 |
|  | 2523156719450-5 | Teu din material plastic63 | buc | 0,1500 |
|  | 2523156719460-5 | Reductie din material plastic63 | buc | 0,0500 |
|  | 2523156719400-5 | Mufa din material plastic63 | buc | 0,0900 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0250 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0153 |
| 417 | RpSA22F | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 75 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216717050-6 | Teava din material plastic 75 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430-6 | Cot din material plastic 75 | buc | 0,0600 |
|  | 2523156719450-6 | Teu din material plastic 75 | buc | 0,1500 |
|  | 2523156719460-6 | Reductie din material plastic 75 | buc | 0,0500 |
|  | 2523156719400-6 | Mufa din material plastic 75 | buc | 0,0900 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0250 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0172 |
| 418 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
|  | 2521216717050-20 | Teava din material plastic 20 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430-20 | Cot din material plastic 20 | buc | 0,0800 |
|  | 2523156719450-20 | Teu din material plastic20 | buc | 0,7100 |
|  | 2523156719400-20 | Mufa din material plastic20 | buc | 0,0700 |
|  | 2523156719460-20 | Reductie din material plastic20 | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 |
| 419 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |
|  | 2521216717050-25 | Teava din material plastic 25 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430-25 | Cot din material plastic 25 | buc | 0,0800 |
|  | 2523156719450-25 | Teu din material plastic25 | buc | 0,7100 |
|  | 2523156719400-25 | Mufa din material plastic25 | buc | 0,0700 |
|  | 2523156719460-25 | Reductie din material plastic25 | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0233 |
| 420 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 |
|  | 2521216717050-32 | Teava din material plastic 32 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430-32 | Cot din material plastic 32 | buc | 0,0800 |
|  | 2523156719450-32 | Teu din material plastic32 | buc | 0,7100 |
|  | 2523156719400-32 | Mufa din material plastic32 | buc | 0,0700 |
|  | 2523156719460-32 | Reductie din material plastic32 | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0272 |
| 421 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |
|  | 2521216717050-40 | Teava din material plastic 40 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430-40 | Cot din material plastic 40 | buc | 0,0800 |
|  | 2523156719450-40 | Teu din material plastic40 | buc | 0,7100 |
|  | 2523156719400-40 | Mufa din material plastic40 | buc | 0,0700 |
|  | 2523156719460-40 | Reductie din material plastic40 | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0286 |
| 422 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 |
|  | 2521216717050-50 | Teava din material plastic 50 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430-50 | Cot din material plastic 50 | buc | 0,0800 |
|  | 2523156719450-50 | Teu din material plastic50 | buc | 0,7100 |
|  | 2523156719400-50 | Mufa din material plastic50 | buc | 0,0700 |
|  | 2523156719460-50 | Reductie din material plastic50 | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0319 |
| 423 | SA16F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5300 |
|  | 2521216717050-63 | Teava din material plastic 63 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430-63 | Cot din material plastic 63 | buc | 0,0800 |
|  | 2523156719450-63 | Teu din material plastic63 | buc | 0,7100 |
|  | 2523156719400-63 | Mufa din material plastic63 | buc | 0,0700 |
|  | 2523156719460-63 | Reductie din material plastic63 | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0250 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0353 |
| 424 | RpSA33B1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
|  | 2523156714800-20 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20 | buc | 1,0000 |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,3500 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0140 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |
| 425 | RpSA33C1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9800 |
|  | 2523156714800-25 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 25 | buc | 1,0000 |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,3500 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0170 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0190 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |
| 426 | RpSA33D1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 32 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0200 |
|  | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 1,0000 |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,3500 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0220 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0310 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |
| 427 | RpSA33E1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0800 |
|  | 2523156714800-40 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 40 | buc | 1,0000 |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,1500 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0320 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0370 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |
| 428 | RpSA33F1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1700 |
|  | 2523156714800-50 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 50 | buc | 1,0000 |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,1500 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0440 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0440 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |
| 429 | RpSA33G1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 63 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2800 |
|  | 2523156714800-63 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 63 | buc | 1,0000 |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,1500 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0550 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0580 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |
| 430 | RpSA33H1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 75 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,4000 |
|  | 2523156714800-75 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 75 | buc | 1,0000 |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,3500 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0680 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0760 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |
| 431 | RpSA33B | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |
|  | 2523156712240-20 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinate prin lipire 20 | buc | 1,0000 |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0070 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0060 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |
| 432 | RpSA33C | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 |
|  | 2523156712240-25 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinate prin lipire 25 | buc | 1,0000 |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0080 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |
| 433 | RpSA33D | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 32 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6800 |
|  | 2523156712240-32 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinate prin lipire 32 | buc | 1,0000 |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0100 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |
| 434 | RpSA33E | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7300 |
|  | 2523156712240-40 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinate prin lipire 40 | buc | 1,0000 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0160 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0230 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |
| 435 | RpSA33F | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8000 |
|  | 2523156712240-50 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinate prin lipire 50 | buc | 1,0000 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0220 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0260 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |
| 436 | RpSA33G | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 63 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 |
|  | 2523156712240-63 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinate prin lipire 63 | buc | 1,0000 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0360 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |
| 437 | RpSA33H | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 75 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
|  | 2523156712240-75 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinate prin lipire 75 | buc | 1,0000 |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0400 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |
| 438 | RpSA40A | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0250 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0490 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1150 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0060 |
|  | 2875274122000-1 | Racord olandez 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2721204123000-1 | Niplu 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2523156713810-1 | Fiting 1/2" | buc | 1,0000 |
| 439 | RpSA40B | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0340 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0610 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1300 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0060 |
|  | 2875274122000-2 | Racord olandez 3/4 | buc | 1,0000 |
|  | 2721204123000-2 | Niplu 3/4 | buc | 1,0000 |
|  | 2523156713810-2 | Fiting 3/4 | buc | 1,0000 |
| 440 | RpSA40D | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0530 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1090 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1800 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0070 |
|  | 2875274122000-4 | Racord olandez 1 1/4" | buc | 1,0000 |
|  | 2721204123000-4 | Niplu 1 1/4" | buc | 1,0000 |
|  | 2523156713810-4 | Fiting 1 1/4" | buc | 1,0000 |
| 441 | RpSA40E | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,7000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0610 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1210 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2050 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0070 |
|  | 2875274122000-5 | Racord olandez 1 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2721204123000-5 | Niplu 1 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2523156713810-5 | Fiting 1 1/2" | buc | 1,0000 |
| 442 | RpSA40F | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,6000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0770 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1610 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2300 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0070 |
|  | 2875274122000-6 | Racord olandez 2" | buc | 1,0000 |
|  | 2721204123000-6 | Niplu 2" | buc | 1,0000 |
|  | 2523156713810-6 | Fiting 2" | buc | 1,0000 |
| 443 | RpSA40G | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1010 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,2290 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2600 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0080 |
|  | 2875274122000-7 | Racord olandez 2 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2721204123000-7 | Niplu 2 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2523156713810-7 | Fiting 2 1/2" | buc | 1,0000 |
| 444 | RpSA40H | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,3000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1210 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,2620 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,3010 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0080 |
|  | 2875274122000-8 | Racord olandez 3" | buc | 1,0000 |
|  | 2721204123000-8 | Niplu 3" | buc | 1,0000 |
|  | 2523156713810-8 | Fiting 3" | buc | 1,0000 |
| 445 | RpSA40I | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 4" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,3500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1460 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,3020 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,3550 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0080 |
|  | 2875274122000-9 | Racord olandez 4" | buc | 1,0000 |
|  | 2721204123000-9 | Niplu 4" | buc | 1,0000 |
|  | 2523156713810-9 | Fiting 4" | buc | 1,0000 |
| 446 | RpSA43A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 2875274204040-1 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
| 447 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
|  | 2875274204040-2 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
| 448 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |
|  | 2875274204040-3 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1" | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
| 449 | RpSA43D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274204040-4 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4" | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
| 450 | RpSA43E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2875274204040-5 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
| 451 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4900 |
|  | 2875274204040-6 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2" | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
| 452 | RpSA43G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5300 |
|  | 2875274204040-7 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
| 453 | RpSA43H | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 |
|  | 2875274204040-8 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3" | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
| 454 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
|  | 2875274204040-9 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4" | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
| 455 | RpSB41A | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |
|  | 252312672115-1 | Sifon de pardoseala din polipropilena 50 mm. | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |
| 456 | RpSB41B | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
|  | 252312672115-2 | Sifon de pardoseala din polipropilena 75mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 457 | RpSB43A | Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 1,0000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1500 |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 |
| 458 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216720160-50 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 459 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |
|  | 2521216720160-2 | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 460 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
|  | 2523156721015-1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
| 461 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |
|  | 2523156721015-110 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 462 | RpSB33A | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1000 |
|  | 2721204111200-50 | Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare 50mm | buc | 1,0000 |
|  | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 | kg | 0,3700 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0850 |
| 463 | RpSB33C1 | Inlocuirea piesei de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2800 |
|  | 2721204111200-100 | Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare 110mm | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,2680 |
|  | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,1220 |
| 464 | RpSC38A | Inlocuirea, cu refolosirea accesoriilor,a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |
| 465 | RpSC41A | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet, din portelan sanitar, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,5000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |
| 466 | RpSC42A | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |
| 467 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |
| 468 | RpSD01B | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 |
| 469 | RpSD01C | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 |
| 470 | RpSD10A | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 471 | RpSD10B | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 |
| 472 | RpSD10C | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |
| 473 | RpSD10D | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |
| 474 | RpSD10E | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
| 475 | RpSD10F | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
| 476 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |
|  | 2913124202100-1 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 3/8" - 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |
| 477 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |
|  | 2913124202100-2 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 3/4" - 1" | buc | 1,0000 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |
| 478 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |
|  | 2913124201600-1 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" | buc | 1,0000 |
| 479 | RpSD20B | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |
|  | 2913124201600-2 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/4" | buc | 1,0000 |
| 480 | RpSD22A | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 2913124201700-2 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel 3/8"-1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 1,0000 |
| 481 | RpSD22B | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/4" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |
|  | 2913124201700-5 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel 3/4" | buc | 1,0000 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 1,0000 |
| 482 | RpSD22C | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7600 |
|  | 2913124201700-1 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel 1" | buc | 1,0000 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 1,0000 |
| 483 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |
|  | 2721204122300-1 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 |
| 484 | RpSD37B | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 2721204122300-2 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4" - 1" | buc | 1,0000 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 |
| 485 | RpSD37C | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |
|  | 2721204122300-3 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 1 1/4" - 2" | buc | 1,0000 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0500 |
| 486 | RpSE07A | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 |
| 487 | RpSE26A | Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -15mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 3320634625000-15 | Contor de apa -15mm | buc | 1,0000 |
| 488 | RpSE26A | Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 3320634625000-20 | Contor de apa 20mm | buc | 1,0000 |
| 489 | RpSE26A | Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -25 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 3320634625000-25 | Contor de apa 25mm | buc | 1,0000 |
| 490 | RpSE23A | Montarea grupului compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,5000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0130 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0340 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0130 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0400 |
|  | 1450337323543 | Grafit concentrat | kg | 0,0090 |
| 491 | RpSE24A | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,7500 |
|  | 2924127322065-1 | Filtru pentru apa potabila 1" - 2" | buc | 1,0000 |
| 492 | RpSE24A1 | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,7500 |
|  | 2924127322065-2 | Filtru cu flanse pentru apa potabila 1" - 2" | buc | 1,0000 |
| 493 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
|  | 2521216717050-16 | Teava din material plastic 16 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430-16 | Cot din material plastic 16 | buc | 0,7000 |
|  | 2523156719450-16 | Teu din material plastic 16 | buc | 0,4500 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0400 |
| 494 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |
|  | 2521216717050-20 | Teava din material plastic 20 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430-20 | Cot din material plastic 20 | buc | 0,7000 |
|  | 2523156719450-20 | Teu din material plastic20 | buc | 0,4500 |
|  | 2523156719460-20 | Reductie din material plastic20 | buc | 0,1000 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
| 495 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |
|  | 2521216717050-25 | Teava din material plastic 25 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430-25 | Cot din material plastic 25 | buc | 0,7000 |
|  | 2523156719450-25 | Teu din material plastic25 | buc | 0,4500 |
|  | 2523156719460-25 | Reductie din material plastic25 | buc | 0,1000 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
| 496 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,5000 |
| 497 | RpSE25B | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 1001 -2000 litri | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,9500 |
| 498 | RpSE27A1 | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |
|  | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid | buc | 1,0000 |
|  | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 2,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
| 499 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 500 | RpSF09C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |
| 501 | RpSF04A | Racordarea provizorie a electropompei la reteaua electrica , asamblarea si dezasamblarea conductelor la flansele orificiilor de refulare si absorbtie a pompei, avind racordul de refulare pina la 1" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,6000 |
| 502 | RpSF04B | Racordarea provizorie a electropompei la reteaua electrica , asamblarea si dezasamblarea conductelor la flansele orificiilor de refulare si absorbtie a pompei, avind racordul de refulare 1 1/4 - 2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,8000 |
| 503 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |
| 504 | RpSF05B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |
| 505 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 0,1000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 |
| 506 | RpSF06B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 0,1000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |
| 507 | RpSF07A | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 0,1000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 |
| 508 | RpSF07B | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 0,1000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |
| 509 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 |
| 510 | RpSF09B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 |
| 511 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |
| 512 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 2875277330522 | Mufa antiincendiara tip РТМК | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,0000 |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,0300 |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,2600 |
| 513 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
|  | 2875277330522 | Mufa antiincendiara tip РТМК | buc | 1,0000 |
|  | 2664102102017 | Mortar ciment M-200 | m3 | 0,0120 |
| 514 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
| 515 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 1,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |
| 516 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 1,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa... | m3 | 0,0520 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0300 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0400 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 517 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |
| 518 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
| 519 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,2000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,4000 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1330 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2260 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0360 |
|  |  | 8. Electricitate |  |  |
|  |  | 8.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 520 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
| 521 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 522 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5800 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 523 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 1,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 8.2. Lucrari de montare |  |  |
| 524 | RpEB13B | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0400 |
| 525 | RpEQ03A | Demontarea cutiei cu cleme | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,2000 |
| 526 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 527 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 528 |  | ЩРв-12 panou distribtie metal | buc | 1,0000 |
|  | 2131231 | ЩРв-12 panou distribtie metal | buc | 1,0000 |
| 529 |  | ЩРн-24 panou distributie metal | buc | 1,0000 |
|  | 21312312 | ЩРн-24 panou distributie metal | buc | 1,0000 |
| 530 |  | Bara 5015N incorp. 15*16 albastra | buc | 1,0000 |
|  | 213123122 | Bara 5015N incorp. 15*16 albastra | buc | 1,0000 |
| 531 |  | Bara 5015N incorp. 15*16 verde | buc | 1,0000 |
|  | 2131231222 | Bara 5015N incorp. 15*16 verde | buc | 1,0000 |
| 532 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 533 |  | Авт выкл. ВА 47-29М 1Р 16А 4,5kA | buc | 1,0000 |
|  | 01 | Авт выкл. ВА 47-29М 1Р 16А 4,5kA | buc | 1,0000 |
| 534 |  | Авт выкл. ВА 47-29М 1Р 10А 4,5kA | buc | 1,0000 |
|  | 012 | Авт выкл. ВА 47-29М 1Р 10А 4,5kA | buc | 1,0000 |
| 535 |  | Авт выкл ВА 47-29 М 3Р 10А 4,5kA | buc | 1,0000 |
|  | 0122 | Авт выкл ВА 47-29 М 3Р 10А 4,5kA | buc | 1,0000 |
| 536 |  | Авт выкл ВА 47-29 М 3Р 25А 4,5kA | buc | 1,0000 |
|  | 01222 | Авт выкл ВА 47-29 М 3Р 25А 4,5kA | buc | 1,0000 |
| 537 |  | Авт выкл ВА 47-29 М 3Р 06А 4,5kA | buc | 1,0000 |
|  | 012222 | Авт выкл ВА 47-29 М 3Р 06А 4,5kA | buc | 1,0000 |
| 538 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
| 539 |  | Авт выкл ВА 47-29 М 1Р 32А 4,5kA | buc | 1,0000 |
|  | 0122220 | Авт выкл ВА 47-29 М 1Р 32А 4,5kA | buc | 1,0000 |
| 540 |  | Авт выкл. ВА 47-29М 3P 32A 4,5kA B | buc | 1,0000 |
|  | 01222201 | Авт выкл. ВА 47-29М 3P 32A 4,5kA B | buc | 1,0000 |
| 541 |  | Шина соединит типа PIN 3P 63A | buc | 1,0000 |
|  | 01222202 | Шина соединит типа PIN 3P 63A | buc | 1,0000 |
| 542 |  | Авт выкл ВА 47-29 М 3Р 40А 4,5kA | buc | 1,0000 |
|  | 01222203 | Авт выкл ВА 47-29 М 3Р 40А 4,5kA | buc | 1,0000 |
| 543 |  | Выключатель нагрузки ВН-32 3P 32A | buc | 1,0000 |
|  | 01222204 | Выключатель нагрузки ВН-32 3P 32A | buc | 1,0000 |
| 544 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 |
|  | 2661122803601.1 | Tub flexibil 16-25 mm | m | 1,0200 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 |
| 545 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 51,6000 |
|  | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm | t | 0,0070 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00065 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0110 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,7500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,5000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,5000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 16,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 24,4000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,4100 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0300 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,8300 |
|  | 5009816 | Fisie de montaj | m | 34,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 24,7000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,4700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |
| 546 | Pretul piata | Cablu ВВГнг LS 5*6 | m | 1,0000 |
|  | 012222041 | Cablu ВВГнг LS 5*6 | m | 1,0000 |
| 547 | Pretul piata | Cablu ВВГнг LS 5*4 | m | 1,0000 |
|  | 01222204134 | Cablu ВВГнг LS 5*4 | m | 1,0000 |
| 548 | Pretul piata | Cablu ВВГнг LS 5*2,5 | m | 1,0000 |
|  | 012222042 | Cablu ВВГнг LS 5*2,5 | m | 1,0000 |
| 549 | Pretul piata | Cablu ВВГнг LS 3*4 | m | 1,0000 |
|  | 0122220423 | Cablu ВВГнг LS 3*4 | m | 1,0000 |
| 550 | Pretul piata | Cablu ВВГнг LS 3*2,5 | m | 1,0000 |
|  | 0122220424 | Cablu ВВГнг LS 3*2,5 | m | 1,0000 |
| 551 | Pretul piata | Cablu ВВГнг LS 3*1,5 | m | 1,0000 |
|  | 0122220425 | Cablu ВВГнг LS 3*1,5 | m | 1,0000 |
| 552 | RpEA07B | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IPE, plinte PVC | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9200 |
|  | 2811236311009 | Doza de ramificatie pentru tub de protectie | buc | 1,0000 |
|  | 2746167300001 | Colier din tabla zincata | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0075 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0030 |
| 553 |  | Conector farbox 2*6mm | buc | 1,0000 |
|  | 0122220322 | Conector farbox 2*6mm | buc | 1,0000 |
| 554 |  | Conector farbox 2*4mm | buc | 1,0000 |
|  | 01222203222 | Conector farbox 2*4mm | buc | 1,0000 |
| 555 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale - Resurse - (Manopera si material - cutie montare 6*40 - 25buc, restul materialelor se exclude | buc | 11,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,1800 |
|  | 2874145893787.1 | cutie montare 6*40 | buc | 25,0000 |
| 556 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,1000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0140 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0027 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0240 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 2,7300 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,7600 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,6400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |
| 557 | Pretul piata | Priza 2P+E alb | buc | 1,0000 |
|  | 01222222 | Priza 2P+E alb | buc | 1,0000 |
| 558 | Pretul piata | Rama 2 posturi alb | buc | 1,0000 |
|  | 012222223 | Rama 2 posturi alb | buc | 1,0000 |
| 559 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 560 | Pretul piata | Intrerupator 1P Alb | buc | 1,0000 |
|  | 012222224 | Intrerupator 1P Alb | buc | 1,0000 |
| 561 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 562 | Pretul piata | Intrerupator 2P alb | buc | 1,0000 |
|  | 0122222242 | Intrerupator 2P alb | buc | 1,0000 |
| 563 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 564 | Pretul piata | Fisa mobila 3P +E+N 32A 380V | buc | 1,0000 |
|  | 012222224222 | Fisa mobila 3P +E+N 32A 380V | buc | 1,0000 |
| 565 | Pretul piata | Priza 2P+E IP-20 alb | buc | 1,0000 |
|  | 0122222242221 | Priza 2P+E IP-20 alb | buc | 1,0000 |
| 566 | Pretul piata | Priza aplicat 3P+E+N 32A 380V | buc | 1,0000 |
|  | 011122222242221 | Priza aplicat 3P+E+N 32A 380V | buc | 1,0000 |
| 567 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271,0000 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 10,4000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,3000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0050 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,2100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 59,3000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7800 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,0900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,2100 |
| 568 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 2,8000 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,5500 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 31,5000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 |
| 569 | 08-02-398-4 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,1100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0200 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0700 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,3400 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,5200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
| 570 | Pretul piata | Cablu АВВГ 4*50 | m | 1,0000 |
|  | 012222 | Cablu АВВГ 4*50 | m | 1,0000 |
| 571 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,7000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,8000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,1000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5600 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,7500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,1600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5600 |
| 572 | Pretul piata | 100*3000 capac canal metalic | buc | 1,0000 |
|  | 01112222222242221 | 100*3000 capac canal metalic | buc | 1,0000 |
| 573 | Pretul piata | Кронштейн настенныи | buc | 1,0000 |
|  | 011122222222422213 | Кронштейн настенныи | buc | 1,0000 |
| 574 | Pretul piata | Латок метал перфор. 50*100*3000 | m | 1,0000 |
|  | 0211122222222422213 | Латок метал перфор. 50*100*3000 | m | 1,0000 |
| 575 | 08-02-158-15 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3700 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 576 | Pretul piata | TYT NG 30/15 | m | 1,0000 |
|  | 01222204252 | TYT NG 30/15 | m | 1,0000 |
| 577 | 08-03-574-4 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 | 100 fire | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 46,6000 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0003 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0900 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 5,5400 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 102,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,1500 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0500 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1500 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,2000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,9000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 19,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |
| 578 | Pretul piata | TA 50-12-13 papuc tubular AL | buc | 1,0000 |
|  | 011122222222213 | TA 50-12-13 papuc tubular AL | buc | 1,0000 |
| 579 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,2600 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,2900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |
| 580 | Pretul piata | Комплект шин N (PE) | buc | 1,0000 |
|  | 011222222213 | Комплект шин N (PE) | buc | 1,0000 |
| 581 | Pretul piata | Комплект силовых шин | buc | 1,0000 |
|  | 0112222222132 | Комплект силовых шин | buc | 1,0000 |
| 582 | Pretul piata | Распор дюбель 10/6*100 | buc | 1,0000 |
|  | 01122222221323 | Распор дюбель 10/6*100 | buc | 1,0000 |
| 583 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,1590 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0050 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0140 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,0800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 584 | Pretul piata | Распор дюбель 10/6*100 | buc | 1,0000 |
|  | 01122222221323 | Распор дюбель 10/6*100 | buc | 1,0000 |
| 585 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,6000 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00126 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
| 586 | Pretul piata | Металорукав ПВХ покрыт МПГ 26 | m | 1,0000 |
|  | 0122221 | Металорукав ПВХ покрыт МПГ 26 | m | 1,0000 |
| 587 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,4310 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0160 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |
|  |  | 9. Sistemul control acces |  |  |
|  |  | 9.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 588 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 |
| 589 | RCsB29K | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3640 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1560 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0070 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,2500 |
| 590 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 591 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1500 |
| 592 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 1,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 9.2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 9.2.1. Sistemul control acces |  |  |
| 593 | 10-04-062-04 | Aparataj tip coloana si dulap: Controler de dirijare | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42,5000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0750 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,3500 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,1500 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0550 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 2,1300 |
| 594 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie/Cititor de acces cod | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0012 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0120 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |
| 595 | 10-08-019-02 | Utilaj divers de electroceasoficare: Lacat electromagnetic | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
| 596 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Card pentru acces | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0012 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0120 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |
| 597 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Buton ,cu pregatire loc de montare Exit | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 598 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Amortizator usa | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 599 | 10-04-112-16 | Telecomunicatii si semnalizari:Detector cu magnet | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,0000 |
|  | 1010511 | Lac de impregnare fara solventi "АС-9115" | t | 0,0003 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0500 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 1,5000 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0600 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,1500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,5000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1500 |
| 600 | 08-03-575-1 | Montarea accesoriilor in dulap | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 601 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 602 | Pret de piata | Cablu cu conductoare din cupru UTp cat.5E | m | 1,0000 |
|  | 212121 | Cablu cu conductoare din cupru UTp cat.5E | m | 1,0000 |
| 603 |  | Cablu de alimentare BBнг 2x0.75 mm2 | m | 1,0000 |
|  | 2121212 | Cablu de alimentare BBнг 2x0.75 mm2 | m | 1,0000 |
| 604 | Pret de piata | Cablu pentru semnalizare antiincendiu ,cu 2 conductori,cu sect. 0.8 mm2, ecranat,cu izolatie fara halogen JE-H(St)H-1x2x0.8 | m | 1,0000 |
|  | 21212122 | Cablu pentru semnalizare antiincendiu ,cu 2 conductori,cu sect. 0.8 mm2, ecranat,cu izolatie fara halogen JE-H(St)H-1x2x0.8 | m | 1,0000 |
| 605 | Pret de piata | Cablu de cupru 6x0.22 mm2 ecranat, cu izolatie fara halogen CQR 6x0.22 | m | 1,0000 |
|  | 212121223 | Cablu de cupru 6x0.22 mm2 ecranat, cu izolatie fara halogen CQR 6x0.22 | m | 1,0000 |
| 606 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 607 | Pret de piata | Teava gofrata d=16 mm PVC | m | 1,0000 |
|  | 21212122322 | Teava gofrata d=16 mm PVC | m | 1,0000 |
|  |  | 9.2.2. Internet |  |  |
| 608 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42,5000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0033 |
|  | 1010816 | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm | t | 0,00036 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00139 |
|  | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 3,1200 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 1,7400 |
| 609 | 590-0118 | Cablu UTP5 cat.6 | m | 1,0000 |
|  | 21121 | Cablu UTP5 cat.6 | m | 1,0000 |
| 610 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de internet | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0020 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0020 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0001 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0010 |
| 611 |  | Розетка компьютерная (RJ45) | buc | 1,0000 |
|  | 222322w | Розетка компьютерная (RJ45) | buc | 1,0000 |
| 612 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0020 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0020 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0001 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0010 |
| 613 |  | Телефонная розетка RJ-11 | buc | 1,0000 |
|  | 222322w33 | Телефонная розетка RJ-11 | buc | 1,0000 |
| 614 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5000 |
|  | 252121670423422 | Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe | m | 1,0250 |
|  | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 0,1500 |
|  | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 0,1500 |
| 615 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (10*22mm) | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |
|  | 110-03332 | Canale din masa plastica (complet) 10*22mm | m | 0,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 |
| 616 | 10-02-015-02 | Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: pina la 25 (Swich pentru 16 porturi de internet existent ) | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,5600 |
|  | 1010117 | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500" | t | 0,00003 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0005 |
|  | 1010319 | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б" | t | 0,0001 |
|  | 1010583 | Tifon obisnuit, aspru, art.6437 | 10 m | 0,1000 |
|  | 1010586 | Ulei de iarna "М-ВДМ" | t | 0,00001 |
|  | 1010622 | Atica "aspra" (tesatura bruta) | 10 m | 0,0500 |
|  | 1010847 | Solventi pentru vopsele si lacuri "649" | t | 0,00001 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0500 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,0100 |
|  | 1011925 | Tabla alba, grosime 0,25 mm | kg | 0,0020 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0,00005 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 1,2200 |
|  | 1012011 | Creta naturala, taiata in bucati | kg | 0,0001 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0010 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,0000 |
|  | 1020077 | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III | m3 | 0,0010 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,0500 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,2500 |
|  | 1130337 | Praf de zinc "ПЦ1" | t | 0,00001 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,0040 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |
|  | 5009032 | Scoabe cu doua talpi | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009598 | Hirtie de slefuit | buc | 2,0000 |
|  | 5210021 | Plumb, marca "С0" | t | 0,00001 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0200 |
|  | 5309020 | Teava de izolatie | kg | 0,0500 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0300 |
|  | 5500012 | Pasta de lipit "ПБК-26М" | kg | 0,0100 |
|  | 5500122 | Flux "ФКДТ" | kg | 0,0300 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | 9.2.3. Utilaj |  |  |
| 617 | Pret de piata | Controler de dirijare ,RJ-45 (TCP/IP),in inox | buc | 1,0000 |
|  | 2132131 | Controler de dirijare ,RJ-45 (TCP/IP),in inox | buc | 1,0000 |
| 618 | Pret de piata | Cititor de acces cu cod,de perete,clasa de protectie inalta,anti-vandal | buc | 1,0000 |
|  | 21321313 | Cititor de acces cu cod,de perete,clasa de protectie inalta,anti-vandal | buc | 1,0000 |
| 619 | Pret de piata | Lacatul electromagnetic,12 V,500 mA,350 kg,tip bolt | buc | 1,0000 |
|  | 213213132 | Lacatul electromagnetic,12 V,500 mA,350 kg,tip bolt | buc | 1,0000 |
| 620 | Pret de piata | Card pentru acces ,Proximity card Em-Marine | buc | 1,0000 |
|  | 21321313233 | Card pentru acces ,Proximity card Em-Marine | buc | 1,0000 |
| 621 | Pret de piata | Buton Exit | buc | 1,0000 |
|  | 213213132332 | Buton Exit | buc | 1,0000 |
| 622 | Pret de piata | Amortizator la usa | buc | 1,0000 |
|  | 22324242 | Amortizator la usa | buc | 1,0000 |
| 623 | Pret de piata | Detecor cu magnet | buc | 1,0000 |
|  | 223242423 | Detecor cu magnet | buc | 1,0000 |
| 624 | Pret de piata | Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A | buc | 1,0000 |
|  | 223242423d2 | Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A | buc | 1,0000 |
| 625 | Pret de piata | Acumulator 12, V,7A/h | buc | 1,0000 |
|  | 223242423d2e | Acumulator 12, V,7A/h | buc | 1,0000 |
|  |  | 10. Utilaj |  |  |
|  |  | 10.1. Ventilare |  |  |
| 626 | Pret de piata | Aparat de aer conditionat de tip GUD71PS/A-T/GUD71W/NhA-T | buc | 1,0000 |
|  | 23232 | Aparat de aer conditionat de tip GUD71PS/A-T/GUD71W/NhA-T | buc | 1,0000 |
| 627 | Pret de piata | Ventilator Ruck RS 160LD | buc | 1,0000 |
|  | 232322 | Ventilator Ruck RS 160LD | buc | 1,0000 |
| 628 | Pret de piata | Aparat de aer conditionat split Electrolux EACS07HFN3,7000BTU (sau analog) | buc | 1,0000 |
|  | 2323223 | Aparat de aer conditionat split Electrolux EACS07HFN3,7000BTU (sau analog) | buc | 1,0000 |
| 629 | Pret de piata | ventilator rectangular VKPF 4D 600x300 VENTS | buc | 1,0000 |
|  | 23232233 | ventilator rectangular VKPF 4D 600x300 VENTS | buc | 1,0000 |
| 630 | Pret de piata | caseta filtru FBK 600x300 VENTS | buc | 1,0000 |
|  | 232322334 | caseta filtru FBK 600x300 VENTS | buc | 1,0000 |
| 631 | Pret de piata | buzunar filtru FFK 600x300 clasa F5 VENTS | buc | 1,0000 |
|  | 2323223343 | buzunar filtru FFK 600x300 clasa F5 VENTS | buc | 1,0000 |
| 632 | Pret de piata | baterie electrica pentru incalzirea aerului НК 600х300-24,0-3 cu sistema antiinghet VENTS | buc | 1,0000 |
|  | 2323223343к | baterie electrica pentru incalzirea aerului НК 600х300-24,0-3 cu sistema antiinghet VENTS | buc | 1,0000 |
| 633 | Pret de piata | suport elastic DS 60-30 VENTS | buc | 1,0000 |
|  | 2323223343ку2 | suport elastic DS 60-30 VENTS | buc | 1,0000 |
| 634 | Pret de piata | dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 600x300 VENTS | buc | 1,0000 |
|  | 232322334344 | dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 600x300 VENTS | buc | 1,0000 |
| 635 | Pret de piata | servomotor TF230 VENTS | buc | 1,0000 |
|  | 2323223343443 | servomotor TF230 VENTS | buc | 1,0000 |
| 636 | Pret de piata | atenuator de zgomot SR 600x300 VENTS | buc | 1,0000 |
|  | 23223223343443 | atenuator de zgomot SR 600x300 VENTS | buc | 1,0000 |
| 637 | Pret de piata | grila exterioara RN 1000x450 VENTS | buc | 1,0000 |
|  | 232232233434433 | grila exterioara RN 1000x450 VENTS | buc | 1,0000 |
| 638 | Pret de piata | Difuzor MV200PFs VENTS | buc | 1,0000 |
|  | 2323333 | Difuzor MV200PFs VENTS | buc | 1,0000 |
| 639 | Pret de piata | Ventilator de bucatarie la aspiratie ВЦУН 250х127-2,2-4 VENTS | buc | 1,0000 |
|  | 2323333у | Ventilator de bucatarie la aspiratie ВЦУН 250х127-2,2-4 VENTS | buc | 1,0000 |
| 640 | Pret de piata | Atenuator de zgomot SR 500x300 VENTS | buc | 1,0000 |
|  | 2323333у3 | Atenuator de zgomot SR 500x300 VENTS | buc | 1,0000 |
| 641 | Pret de piata | Difuzor MV125PFs VENTS | buc | 1,0000 |
|  | 2323333у322 | Difuzor MV125PFs VENTS | buc | 1,0000 |
| 642 | Pret de piata | Difuzor MV150PFs VENTS | buc | 1,0000 |
|  | 2323333у3223 | Difuzor MV150PFs VENTS | buc | 1,0000 |
| 643 | Pret de piata | Difuzor MV200PFs VENTS | buc | 1,0000 |
|  | 23233333 | Difuzor MV200PFs VENTS | buc | 1,0000 |
| 644 | Pret de piata | Ventilator circular axial 125PF VENTS | buc | 1,0000 |
|  | 2323333322 | Ventilator circular axial 125PF VENTS | buc | 1,0000 |
| 645 | Pret de piata | Ventilator circular axial 100PF VENTS | buc | 1,0000 |
|  | 23233333222 | Ventilator circular axial 100PF VENTS | buc | 1,0000 |
| 646 | Pret de piata | Grila higroreglabila cu accesorii pentru reducerea zgomotului EHA 22-55 | buc | 1,0000 |
|  | 232333332225 | Grila higroreglabila cu accesorii pentru reducerea zgomotului EHA 22-55 | buc | 1,0000 |
|  |  | 10.2. Electrica |  |  |
| 647 | Pret de piata | LED SPO 120x2 T8 corp il | buc | 1,0000 |
|  | 2323333322253 | LED SPO 120x2 T8 corp il | buc | 1,0000 |
| 648 | Pret de piata | 18W 6500K T8 tub LED | buc | 1,0000 |
|  | 2323333322253у | 18W 6500K T8 tub LED | buc | 1,0000 |
| 649 | Pret de piata | Corp Led rotund 24W IP 20 | buc | 1,0000 |
|  | 2323333322253у3 | Corp Led rotund 24W IP 20 | buc | 1,0000 |
| 650 | Pret de piata | Bec LED A6012W E 27 | buc | 1,0000 |
|  | 232333332225уу3 | Bec LED A6012W E 27 | buc | 1,0000 |
| 651 | Pret de piata | КОРПУС МЕТАЛИЧЕСКИИ ПР-3-3 74 У2 IP54 | buc | 1,0000 |
|  | 23233333222225уу3 | КОРПУС МЕТАЛИЧЕСКИИ ПР-3-3 74 У2 IP54 | buc | 1,0000 |
| 652 | Pret de piata | Авт выкл ВА 88-35 3З 250А 35kA | buc | 1,0000 |
|  | 2323222 | Авт выкл ВА 88-35 3З 250А 35kA | buc | 1,0000 |
|  |  | 10.3. Teren de joaca |  |  |
| 653 | Pret de piata | Complex de joaca PTP 16-02-T2 | buc | 1,0000 |
|  | 2323222уц | Complex de joaca PTP 16-02-T2 | buc | 1,0000 |
| 654 | Pret de piata | Leagan din lemn PTP 51-2 | buc | 1,0000 |
|  | 2323222уццц | Leagan din lemn PTP 51-2 | buc | 1,0000 |
| 655 | Pret de piata | Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 | buc | 1,0000 |
|  | 2323222уццц32 | Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 | buc | 1,0000 |
| 656 | Pret de piata | Carusel cu 8 locuri PTP 027 | buc | 1,0000 |
|  | 23232224442 | Carusel cu 8 locuri PTP 027 | buc | 1,0000 |
| 657 | Pret de piata | Scaune din lemn cu speteaza | buc | 1,0000 |
|  | 2323222444233 | Scaune din lemn cu speteaza | buc | 1,0000 |