CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat :  ATAS Centru -Est

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: ATAS Centru -Est

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație capitală a unor încăperi, blocului sanitar cu conectarea în sistemă de canalizare la Centrul de plasament pentru persoane vârstnice,persoane cu dizabilități din s.Susleni, r-nul Orhei

Lista cu cantităţile de lucrări

Întocmit în preţuri  curente:

| № crt. |  | Simbol norme și Cod resurse |  | Denumire lucrări |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari exterioare |  |  |  |  |
| 1 | CD55A |  |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti |  | m3 | 1,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 3,090 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om | 0,630 |  |
|  | 1411122201275 |  |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 | 0,900 |  |
|  | 2640112302501 |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 3,000 |  |
|  | 2624102101102 |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 0,070 |  |
|  | 2664102101101 |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  | m3 | 0,100 |  |
|  | 2010102918804 |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,001 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,100 |  |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut | 0,370 |  |
| 2 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ gr.totala 6cm |  | m2 | 65,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 91,000 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,500 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,260 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,520 |  |
| 3 | CF15C k=8 |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane |  | m2 | 65,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 65,000 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,750 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,098 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,130 |  |
| 4 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ in subsol usa existenta |  | m2 | 1,890 |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  | h-om | 1,380 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,151 |  |
|  | 2030112939150-0 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare pret 0.00 |  | m2 | 1,890 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 7,560 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,945 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg | 0,331 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,134 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw | 1,890 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,038 |  |
| 5 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ et.2 |  | m2 | 10,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 14,000 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,000 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,040 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,080 |  |
| 6 | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la acoperisuri pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  | m2 | 40,000 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,600 |  |
|  | 2320322600036 |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 68,000 |  |
|  | 2653102100880 |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 13,600 |  |
|  | 2052152959010 |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,024 |  |
|  | 2052152958990 |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 45,200 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,040 |  |
|  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,520 |  |
| 7 | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu |  | m2 | 40,000 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 18,000 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,200 |  |
|  | 2682132600470 |  |  | Membrane bituminoase |  | m2 | 96,600 |  |
|  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 25,200 |  |
|  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 8,000 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,400 |  |
| 8 | TsC11B |  |  | Sapatura mecanica la santuri pentru conducte de canalizare, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala si cu rotor de 101-150 CP, inclusiv descarcarea in depozit, in pamint cu umeditate naturala, in teren catg.II |  | 100 m3 | 0,490 |  |
|  | 2952260003525 |  |  | Sapator de sant cu rotor de 101-150 CP |  | h-ut | 0,490 |  |
| 9 | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  | m3 | 9,000 |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,710 |  |
| 10 | AcE14A |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 0,540 |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 3,650 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,566 |  |
|  | 2663102100957 |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 | 0,282 |  |
|  | 2010102915572 |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,087 |  |
|  | 2664102101196 |  |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,045 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,079 |  |
|  | 26511221004022 |  |  | Ciment M-400 |  | kg | 0,380 |  |
| 11 | AcE14A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma КЦД-15 |  | buc | 1,000 |  |
|  | 26611264331520 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  | buc | 1,000 |  |
| 12 | AcE14A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma Inel КЦ-1-9 |  | buc | 2,000 |  |
|  | 26611264331521 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  | buc | 2,000 |  |
| 13 | AcE14A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma Inel de reazem КЦО-1 |  | buc | 1,000 |  |
|  | 26611264330911 |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 1,000 |  |
| 14 | AcE14A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma Placa-suport КЦП1-15-1 |  | buc | 1,000 |  |
|  | 26611264331523 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  | buc | 1,000 |  |
| 15 | AcE07B |  |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B |  | buc | 1,000 |  |
|  | 7129090010600 |  |  | Drenor-canalist |  | h-om | 0,820 |  |
|  | 2875274200000 |  |  | Capac cu rama |  | buc | 1,020 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 13,770 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,053 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |  |
| 16 | AcA08A |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110mm SN4 |  | m | 45,000 |  |
|  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 13,500 |  |
|  | 2521216700500110 |  |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d=110 SN4 |  | m | 47,034 |  |
|  | 2513736601700 |  |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | buc | 5,201 |  |
|  | 2952270003306 |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,045 |  |
| 17 | TsD19A |  |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu |  | m3 | 37,750 |  |
|  | 7137010011500 |  |  | Electrician |  | h-om | 60,778 |  |
|  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 3,775 |  |
| 18 | TsD05A |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,380 |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,352 |  |
|  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 3,948 |  |
| 19 | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | m | 10,500 |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,675 |  |
|  | 2710406311726 |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  | m | 11,245 |  |
|  | 2875274000502 |  |  | Cot burlan |  | buc | 5,355 |  |
|  | 2875274110001 |  |  | Piesa de legatura |  | buc | 2,678 |  |
|  | 2413217300010 |  |  | Cleme |  | buc | 5,355 |  |
|  | 2874115830000 |  |  | Pilnii de curatire |  | buc | 2,678 |  |
|  | 2875274000503 |  |  | Cot de capat |  | buc | 2,678 |  |
|  | 2875274000050 |  |  | Elemente de legatura |  | buc | 2,678 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,158 |  |
| 20 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 0,300 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om | 2,022 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg | 0,006 |  |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,240 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc | 3,660 |  |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,015 |  |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,006 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,048 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,006 |  |
| 21 |  |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 3x1,5 ВВГнг-LS-0.66 |  | m | 30,000 |  |
|  | 500914-0 |  |  | Cablu cupru VVGng LS 3*1.5mmp |  | m | 30,000 |  |
| 22 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 0,300 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om | 7,140 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,288 |  |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 4,020 |  |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,020 |  |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,060 |  |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc | 0,300 |  |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc | 2,010 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc | 5,400 |  |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc | 0,540 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,810 |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 1,452 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,033 |  |
| 23 |  |  |  | Teava flexibila d20mm, |  | m | 30,000 |  |
|  | 3378503-8010 |  |  | Teava flexibila d20mm, |  | m | 30,000 |  |
| 24 | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  | buc | 2,000 |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,540 |  |
|  | 1111000100024 |  |  | Intrerupator manual |  | buc | 2,020 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  | buc | 2,000 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,010 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,100 |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari exterioare |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Lucrari interioare in subsol |  |  |  |  |
| 25 | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm tip SN4 |  | m | 9,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,880 |  |
|  | 2521216720160-110 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm SN4 |  | m | 9,270 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,135 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,135 |  |
| 26 | SB10E |  |  | Piesa de legatura / fitinguri/ din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 6,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,920 |  |
|  | 2523156721015110 |  |  | Fitinguri pentru canalizare d=110mm |  | buc | 6,000 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,420 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,180 |  |
| 27 | IzH03B |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pestrat polimeric, confectionate pe santier |  | m2 | 5,000 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 4,115 |  |
|  | 2682162611305 |  |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte |  | m2 | 5,090 |  |
|  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg | 0,205 |  |
|  | 2121117308309-1 |  |  | Strat polimeric |  | m2 | 5,090 |  |
|  | 1752117344766 |  |  | Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80 |  | kg | 0,185 |  |
| 28 | IC41C |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4" |  | buc | 5,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,700 |  |
|  | 2875274204000 |  |  | Bratara fixare |  | buc | 5,000 |  |
|  | 2874115893468 |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc | 5,000 |  |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 5,000 |  |
|  | 2874115893465 |  |  | Cartus pistol calibru 6,3 mm |  | buc | 5,000 |  |
| 29 | IzF10B |  |  | Strat termoizolator la plansee-subsol, din placi din polistiren celular, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale |  | m2 | 100,000 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 12,000 |  |
|  | 2521302602902 |  |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular |  | m2 | 101,000 |  |
|  | 2653102100880 |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 28,000 |  |
|  | 2320322600048 |  |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 140,000 |  |
|  | 2052152959010 |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,047 |  |
|  | 2052152958990 |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 93,000 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,100 |  |
|  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 1,000 |  |
| 30 | IzF18A |  |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm |  | m2 | 100,000 |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om | 20,000 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,700 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 | 0,200 |  |
|  | 26511221004022 |  |  | Ciment M-400 |  | kg | 216,000 |  |
|  | 2664102102018 |  |  | Mortar ciment M-100 |  | m3 | 0,500 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,400 |  |
| 31 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 100,000 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,000 |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg | 15,000 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,000 |  |
| 32 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 100,000 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 55,000 |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 40,000 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 6,000 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 50,000 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg | 5,000 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,200 |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari interioare in subsol |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Lucrari interioare |  |  |  |  |
| 33 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  | m2 | 9,660 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om | 2,029 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,029 |  |
| 34 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  | m2 | 15,600 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om | 3,276 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,276 |  |
| 35 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 16,000 |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om | 12,800 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,800 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 | 0,048 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,240 |  |
| 36 | CD55A |  |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti / astuparea golului |  | m3 | 0,500 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 1,545 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om | 0,315 |  |
|  | 1411122201275 |  |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 | 0,450 |  |
|  | 2640112302501 |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 1,500 |  |
|  | 2624102101102 |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 0,035 |  |
|  | 2664102101101 |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  | m3 | 0,050 |  |
|  | 2010102918804 |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,000 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,050 |  |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut | 0,185 |  |
| 37 | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime/ pereti dispartitori |  | m2 | 78,000 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 102,960 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 | 0,780 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 4,680 |  |
| 38 | CD55A |  |  | Zidarie din blocuri de fortan la pereti / pereti dispartitori b=120mm |  | m3 | 9,360 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 28,922 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om | 5,897 |  |
|  | 1411122201275-120 |  |  | Blocuri de fortan |  | m3 | 8,424 |  |
|  | 2640112302501 |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 28,080 |  |
|  | 2624102101102 |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 0,655 |  |
|  | 2664102101101 |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  | m3 | 0,936 |  |
|  | 2010102918804 |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,005 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,936 |  |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut | 3,463 |  |
| 39 | VA05A apl. |  |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 110mm |  | m | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 2,600 |  |
|  | 252130573400-7 |  |  | Canal de ventilatie din PVC d=110mm |  | m | 2,060 |  |
| 40 | VC20A |  |  | Piesa de trecere, etansata |  | buc | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 6,400 |  |
|  | 2811236310020 |  |  | Piesa de trecere etansa |  | buc | 2,010 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,200 |  |
| 41 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ fara pret |  | m2 | 9,660 |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  | h-om | 7,052 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,773 |  |
|  | 2030112939150-0 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare pret 0.00 |  | m2 | 9,660 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 38,640 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 4,830 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg | 1,690 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,796 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw | 9,660 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,193 |  |
| 42 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 10,500 |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  | h-om | 7,665 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,840 |  |
|  | 2030112939150 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 10,500 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 42,000 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 5,250 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg | 1,837 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 6,300 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw | 10,500 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,210 |  |
| 43 | CK23B |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  | m2 | 15,600 |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  | h-om | 10,296 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,092 |  |
|  | 2030112938150 |  |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 15,600 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 62,400 |  |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 7,332 |  |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg | 2,574 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 6,240 |  |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw | 12,480 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,312 |  |
| 44 | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm |  | m | 11,000 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om | 0,880 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,110 |  |
|  | 2521106718393 |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  | m | 11,000 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 66,000 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,110 |  |
| 45 | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150mm |  | m | 10,000 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om | 3,200 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,800 |  |
|  | 2743123549026 |  |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m | 10,000 |  |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 40,000 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,100 |  |
| 46 | CF02A |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton/ gr.tot=5cm |  | m2 | 146,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 146,000 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 29,200 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 459,900 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg | 525,600 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,796 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,876 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,292 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,730 |  |
| 47 | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1 pas 150*150*3mm |  | kg | 146,000 |  |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om | 5,840 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,730 |  |
|  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  | kg | 147,460 |  |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,730 |  |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,460 |  |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc | 43,800 |  |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut | 0,088 |  |
| 48 | CF02A5 k=6 |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime |  | m2 | 146,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 254,040 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 61,320 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 674,520 |  |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg | 744,600 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 6,132 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,752 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,263 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,314 |  |
| 49 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor |  | m2 | 146,000 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,380 |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg | 21,900 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 7,300 |  |
| 50 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 146,000 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om. | 232,140 |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg | 1 042,440 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,584 |  |
| 51 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor |  | m2 | 146,000 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,380 |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg | 21,900 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 7,300 |  |
| 52 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 146,000 |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 65,700 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,600 |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 154,015 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 | 0,146 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,146 |  |
| 53 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor |  | m2 | 146,000 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,380 |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg | 21,900 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 7,300 |  |
| 54 | CN07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 146,000 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 122,640 |  |
|  | 2430116103900 |  |  | Vopsea lavabila |  | kg | 73,000 |  |
| 55 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor |  | m2 | 188,000 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,640 |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg | 28,200 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,400 |  |
| 56 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 188,000 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om. | 298,920 |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg | 1 342,320 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,752 |  |
| 57 | CF51B k=2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  | m2 | 188,000 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om | 90,240 |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg | 537,680 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,376 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,016 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,128 |  |
| 58 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor |  | m2 | 188,000 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,640 |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg | 28,200 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,400 |  |
| 59 | CN07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 188,000 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 157,920 |  |
|  | 2430116103900 |  |  | Vopsea lavabila |  | kg | 94,000 |  |
| 60 | СF59A |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m |  | m2 | 98,200 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om | 175,483 |  |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 103,626 |  |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  | m | 72,538 |  |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  | m | 217,120 |  |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 231,924 |  |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor |  | m | 74,758 |  |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 26,745 |  |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 8,635 |  |
|  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 148,036 |  |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 1 274,101 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,628 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 4,144 |  |
| 61 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor |  | m2 | 98,200 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,946 |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg | 14,730 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,910 |  |
| 62 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 98,200 |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 44,190 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,820 |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 103,591 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 | 0,098 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,098 |  |
| 63 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor |  | m2 | 98,200 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,946 |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg | 14,730 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,910 |  |
| 64 | CN07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 98,200 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om. | 82,488 |  |
|  | 2430116103900 |  |  | Vopsea lavabila |  | kg | 49,100 |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari interioare |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Glafuri |  |  |  |  |
| 65 | RpCJ06B |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 60,860 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om | 26,778 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,389 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 59,643 |  |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  | m3 | 0,061 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,377 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,091 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,061 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,061 |  |
| 66 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi |  | m2 | 21,300 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om | 21,108 |  |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 6,390 |  |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  | kg | 304,164 |  |
|  | 2812106306002 |  |  | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm |  | m | 7,455 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 | 0,239 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,060 |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,630 |  |
| 67 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  | m2 | 21,300 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,639 |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,195 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,065 |  |
| 68 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 21,300 |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 9,585 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,130 |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 22,469 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 | 0,021 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,021 |  |
| 69 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  | m2 | 21,300 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,639 |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,195 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,065 |  |
| 70 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 21,300 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,715 |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 8,520 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,278 |  |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 10,650 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,065 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,043 |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 71 | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  | m3 | 1,600 |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om | 3,360 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,112 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,080 |  |
|  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,464 |  |
|  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 0,464 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,240 |  |
| 72 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 114,200 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om | 68,520 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,420 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 484,600 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 4,796 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,142 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,370 |  |
| 73 | CG01A1 k=4 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  | m2 | 114,200 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om | 45,680 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,136 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 982,120 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,198 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,914 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,370 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,685 |  |
| 74 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact |  | m2 | 114,200 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,426 |  |
|  | 2416586105383 |  |  | Amorsa-grund betonocontact |  | kg | 17,130 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,710 |  |
| 75 | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / culoarea se va coordona cu Beneficiarul, gr. 10mm, 30*60cm, antiderapant |  | m2 | 114,200 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om | 298,062 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 33,118 |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 117,626 |  |
|  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 462,510 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg | 34,260 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc | 2 284,000 |  |
|  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 102,780 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,139 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,370 |  |
| 76 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  | m | 136,000 |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om | 54,400 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,600 |  |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 145,656 |  |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 49,980 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc | 856,800 |  |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 14,280 |  |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 40,800 |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 6,800 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,136 |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Blocul sanitar |  |  |  |  |
| 77 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / ciment pret 0.00 |  | m2 | 86,000 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om | 51,600 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,600 |  |
|  | 2651122100402-0 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 118,000 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,612 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,860 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,032 |  |
| 78 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact |  | m2 | 86,000 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,580 |  |
|  | 2416586105383 |  |  | Amorsa-grund betonocontact |  | kg | 12,900 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,300 |  |
| 79 | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / culoarea se va coordona cu Beneficiarul, gr. 10mm, 30*60cm, antiderapant |  | m2 | 86,000 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om | 224,460 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 24,940 |  |
|  | 2661112800700-0 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie fara pret |  | m2 | 88,580 |  |
|  | 26641021020101-0 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie fara pret |  | kg | 348,300 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg | 25,800 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 720,000 |  |
|  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 77,400 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,870 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,032 |  |
| 80 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  | m | 128,000 |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om | 51,200 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,800 |  |
|  | 2874116312500-0 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta fara pret |  | m | 137,088 |  |
|  | 2462106110400-0 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica fara pret |  | kg | 47,040 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc | 806,400 |  |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 13,440 |  |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 38,400 |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 6,400 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,128 |  |
| 81 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact |  | m2 | 30,000 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,900 |  |
|  | 2416586105383 |  |  | Amorsa-grund betonocontact |  | kg | 4,500 |  |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,500 |  |
| 82 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 600*300mm, culoarea se va coordona cu Beneficiarul |  | m2 | 30,000 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om | 49,500 |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 30,906 |  |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 112,110 |  |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg | 14,241 |  |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc | 606,000 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 | 0,061 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,360 |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,300 |  |
|  |  |  |  |  | Total Blocul sanitar |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Sistema de incalzire |  |  |  |  |
| 83 | RpCU05G |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  | buc | 18,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 0,900 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,800 |  |
| 84 | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  | buc | 18,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 1,260 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,440 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,960 |  |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,018 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,090 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,180 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,270 |  |
| 85 | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare |  | m2 | 3,000 |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,480 |  |
| 86 | IB01A |  |  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica/ h=565mm l=1500mm - pret 0.00 |  | m2 | 3,400 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,360 |  |
|  | 2822115700001-0 |  |  | Radiator |  | m2 | 3,434 |  |
|  | 2121147308475 |  |  | Carton triplex 70 x 100 |  | kg | 0,001 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,078 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,156 |  |
| 87 | IB01A |  |  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica/ KONNER TERMO, h=565mm l=1500mm |  | m2 | 3,400 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,360 |  |
|  | 2822115700001 |  |  | Radiator |  | m2 | 3,434 |  |
|  | 2121147308475 |  |  | Carton triplex 70 x 100 |  | kg | 0,001 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,078 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,156 |  |
| 88 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc | 32,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,800 |  |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 32,000 |  |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc | 64,000 |  |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 64,000 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 3,200 |  |
| 89 | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET tur - retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"/ ATENTIE robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar sau analog |  | buc | 8,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,440 |  |
|  | 2875274202700 |  |  | Robinet cu dublu reglaj |  | buc | 8,000 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,096 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,192 |  |
| 90 | ID06A |  |  | Supapa aerisire - robinet Maievski, avind diametrul nominal de 1/2" |  | buc | 8,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,800 |  |
|  | 291313450540 |  |  | Supapa aerisire robinet Maevski Dn 1/2 " |  | buc | 8,000 |  |
|  | 2524907304522 |  |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,800 |  |
| 91 | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  | buc | 8,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,200 |  |
|  | 2875274205100 |  |  | Robinet cu mufa |  | buc | 8,000 |  |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,120 |  |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,256 |  |
| 92 | SD20A |  |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" |  | buc | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,320 |  |
|  | 2721204122300 |  |  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat |  | buc | 2,030 |  |
| 93 | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | m | 32,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 12,800 |  |
|  | 2521216710000-25 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena 25*3.5 |  | m | 32,960 |  |
| 94 | IC35B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | m | 58,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 20,300 |  |
|  | 2521216710000-20 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena 20mm |  | m | 59,740 |  |
| 95 | IC35A |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. |  | m | 10,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,000 |  |
|  | 2521216710000-18 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena 18mm |  | m | 10,300 |  |
| 96 | SA37B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2-1" |  | buc | 90,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 26,100 |  |
|  | 2875274204040 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  | buc | 90,000 |  |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,450 |  |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 27,900 |  |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,108 |  |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  | m3 | 0,090 |  |
| 97 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ trecere |  | buc | 69,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 12,420 |  |
|  | 28752741101021 |  |  | Piesa de racordare (fiting) 25mm/ trecere |  | buc | 69,000 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 1,380 |  |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg | 0,483 |  |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 1,242 |  |
| 98 | IE01A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  | m2 | 80,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 42,400 |  |
|  | 2952270003304 |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 8,000 |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| 99 | SC04A |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe BLAT fixat pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,700 |  |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  | buc | 2,060 |  |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 2,040 |  |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  | buc | 2,040 |  |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  | m | 1,224 |  |
| 100 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,300 |  |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 4,000 |  |
| 101 | SD01A |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,260 |  |
|  | 2913124202100 |  |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  | buc | 2,010 |  |
|  | 2913124204200 |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  | buc | 2,010 |  |
| 102 | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,400 |  |
|  | 2622102442760 |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 2,121 |  |
|  | 2913134201561 |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 2,100 |  |
|  | 2913134201755 |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 2,100 |  |
|  | 2874134203260 |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 2,100 |  |
|  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 2,100 |  |
| 103 |  |  |  | Gofra pentru conectarea vasului de closet d=100mm |  | buc | 2,000 |  |
|  | 1-555 |  |  | Gofra d=100mm |  | buc | 2,000 |  |
| 104 | SB05C |  |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 8,500 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,930 |  |
|  | 2521216700210 |  |  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare |  | m | 9,149 |  |
| 105 | SB06B |  |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 8,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,200 |  |
|  | 2523156712230 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare |  | buc | 8,320 |  |
| 106 | SB28A |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  | buc | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,750 |  |
|  | 252312672115 |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena |  | buc | 3,030 |  |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,011 |  |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,030 |  |
| 107 | SB06D |  |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 11,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,050 |  |
|  | 2523156712230 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare |  | buc | 11,275 |  |
| 108 | SD01A |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,260 |  |
|  | 2913124202100 |  |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  | buc | 2,010 |  |
|  | 2913124204200 |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  | buc | 2,010 |  |
| 109 | SA09B |  |  | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 28,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 46,200 |  |
|  | 2521216700540 |  |  | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) |  | m | 29,988 |  |
|  | 2523156712430 |  |  | Cot din PVC tip G montat prin lipire |  | buc | 20,580 |  |
|  | 2523156714800 |  |  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) |  | buc | 13,230 |  |
|  | 2523156713600 |  |  | Mufa mixta din PVC rigid, tip G |  | buc | 29,400 |  |
|  | 2523156714030 |  |  | Reductie din PVC tip greu (G) |  | buc | 2,940 |  |
| 110 | SD06C |  |  | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" |  | buc | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,630 |  |
|  | 2913124201700 |  |  | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel |  | buc | 1,010 |  |
|  | 2721204123100 |  |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  | buc | 1,010 |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9. Diverse |  |  |  |  |
| 111 | TrB01A1-4 |  |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m |  | t | 21,000 |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 20,580 |  |
| 112 | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto deseurilor de constructie |  | t | 21,000 |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 23,310 |  |
| 113 | TsI51A3 |  |  | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t | 21,000 |  |
|  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 0,645 |  |
|  |  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  | 24,00 % |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  | 10,00 % |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | 100,00 + |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 14,50 % |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  | 6,00 % |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de electricitate |  |  |  |  |
| 114 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 10,000 |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,200 |  |
| 115 | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m | 3,960 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om | 31,126 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg | 0,079 |  |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 1,228 |  |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 3,168 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc | 48,312 |  |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,198 |  |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,079 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 1,267 |  |
| 116 | pret piata |  |  | Cablu VVGng LS 3*2.5mm2 |  | m | 396,000 |  |
|  | 44590-41222243 |  |  | Cablu VVGng LS 3*2.5mm2 |  | m | 396,000 |  |
| 117 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 3,200 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om | 76,160 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 3,072 |  |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 42,880 |  |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 42,880 |  |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,640 |  |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc | 3,200 |  |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc | 21,440 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc | 57,600 |  |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc | 5,760 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 8,640 |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 15,488 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,352 |  |
| 118 |  |  |  | Teava flexibila d20mm, |  | m | 320,000 |  |
|  | 3378503-8010 |  |  | Teava flexibila d20mm, |  | m | 320,000 |  |
| 119 | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime/ Panou de distributie din metal IP31 cu 4 module |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |  |
|  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |  |
| 120 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  | buc | 4,000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om | 4,480 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,080 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,008 |  |
| 121 |  |  |  | Automat BA47-29 1P/C16/4.5kA |  | buc | 4,000 |  |
|  | 123123-16 |  |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/C16/4,5kA |  | buc | 4,000 |  |
| 122 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 1,800 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om | 12,132 |  |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg | 0,036 |  |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 1,440 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc | 21,960 |  |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,090 |  |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,036 |  |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,288 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,036 |  |
| 123 |  |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 3x1,5 ВВГнг-LS-0.66 |  | m | 180,000 |  |
|  | 500914-0 |  |  | Cablu cupru VVGng LS 3*1.5mmp |  | m | 180,000 |  |
| 124 |  |  |  | Cutie КМ41233/ |  | buc | 65,000 |  |
|  | Cutie КМ41233 |  |  | Cutie КМ41233 |  | buc | 65,000 |  |
| 125 |  |  |  | Doze pentru aparate |  | buc | 18,000 |  |
|  | 11- 1233 |  |  | Doze pt aparate |  | buc | 18,000 |  |
| 126 | 08-03-594-1 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  | 100 buc | 0,560 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om | 49,280 |  |
|  | 5009113 |  |  | Prezoane |  | buc | 1,142 |  |
|  | 5009264 |  |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 1,568 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,868 |  |
| 127 | pret de piata |  |  | Corp de iluminat LED 4*36W, IP54 |  | buc | 52,000 |  |
|  | 590590-1 |  |  | Corp de iluminat 4*36W, IP54 LED |  | buc | 52,000 |  |
| 128 | pret de piata |  |  | Corp de iluminat LED cu plafon rotund pentru subsol |  | buc | 4,000 |  |
|  | 590590-2 |  |  | Corp de iluminat cu plafon rotund LED pt subsol |  | buc | 4,000 |  |
| 129 | SE59A |  |  | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,350 |  |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  | buc | 2,040 |  |
| 130 | VC07A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, d=100mm |  | buc | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 23,100 |  |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,300 |  |
| 131 | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  | buc | 10,000 |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,700 |  |
|  | 1111000100024 |  |  | Intrerupator manual |  | buc | 10,100 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  | buc | 10,000 |  |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,050 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,500 |  |
| 132 | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 18,000 |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,580 |  |
|  | 2746167335100 |  |  | Priza |  | buc | 18,360 |  |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  | buc | 18,000 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,090 |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  | 24,00 % |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  | 10,00 % |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | 100,00 + |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 76,00 % |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  | 6,00 % |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de electricitate |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 133 |  |  |  | Cutie de distributie pt 4 module |  | buc | 1,000 |  |
|  | 1-cutie |  |  | Cutie de distributie pt 4 module |  | buc | 1,000 |  |
| 134 |  |  |  | Uscator de miini |  | buc | 1,000 |  |
|  | 2924127356800 |  |  | Uscator de miini |  | buc | 1,000 |  |
| 135 |  |  |  | Ventilatoare axiale, de fereastra, d=100mm |  | buc | 2,000 |  |
|  | 2912435776200 |  |  | Ventilator de fereastra |  | buc | 2,020 |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli depozitare |  | 1,20 % |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Elaborator de devize

APROBAT:

L.S.

Investitor