| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lot 1 Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasare ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cădere de presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conctiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f |  |  |  | Lot 1 Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasare ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cădere de presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conctiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f |  | Numarul din catalog/brosura |  |  |  |
| Lot 2 Hartie milimetrica rola pentru ECG 80 mm x 20 m x 12 mm |  |  |  | Lot 2 Hartie milimetrica rola pentru ECG 80 mm x 20 m x 12 mm |  | Numarul din catalog/brosura |  |  |  |
| Lot 3 Hartie milimetrica rola termosensibila pentru ECG MAC 800 110 mm x 140 mm N 140 |  |  |  | Lot 3 Hartie milimetrica rola termosensibila pentru ECG MAC 800 110 mm x 140 mm N 140 |  | Numarul din catalog/brosura |  |  |  |
| Lot 4 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată |  |  |  | Lot 4 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată |  | Numarul din catalog/brosura |  |  |  |
| Lot 5 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x140 tip: pliată |  |  |  | Lot 5 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x140 tip: pliată |  | Numarul din catalog/brosura |  |  |  |
| Lot 6 Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m ), getabila, material vinil medical, transparenta |  |  |  | Lot 6 Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m ), getabila, material vinil medical, transparenta |  | Numarul din catalog/brosura |  |  |  |
| Lot 7 Pansamente absorbante, sterile, oftalmice, 3 straturi |  |  |  | Lot 7 Pansamente absorbante, sterile, oftalmice, 3 straturi |  | Numarul din catalog/brosura |  |  |  |
| Lot 8 Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 directional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare |  |  |  | Lot 8 Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 directional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare |  | Numarul din catalog/brosura |  |  |  |
| Lot 9 Scutece pentru maturi L, Mărimea: L diametrul taliei ~ 100-150cm |  |  |  | Lot 9 Scutece pentru maturi L, Mărimea: L diametrul taliei ~ 100-150cm |  | Numarul din catalog/brosura |  |  |  |
| Lot 10 Ser monoclonal anti A (toliclon), flacon 5-10 ml |  |  |  | Lot 10 Ser monoclonal anti A (toliclon), flacon 5-10 ml |  | Numarul din catalog/brosura |  |  |  |
| Lot 11 Ser monoclonal anti AB (toliclon), flacon 5-10 ml |  |  |  | Lot 11 Ser monoclonal anti AB (toliclon), flacon 5-10 ml |  | Numarul din catalog/brosura |  |  |  |
| Lot 12 Ser monoclonal anti B (toliclon), flacon 5-10 ml |  |  |  | Lot 12 Ser monoclonal anti B (toliclon), flacon 5-10 ml |  | Numarul din catalog/brosura |  |  |  |
| Lot 13 Set aspiratie, cu canulă Yankauer 6 mm, cu tub si mansa, lung tub =-210 cm, REF 90250, vacuum control |  |  |  | Lot 13 Set aspiratie, cu canulă Yankauer 6 mm, cu tub si mansa, lung tub =-210 cm, REF 90250, vacuum control |  | Numarul din catalog/brosura |  |  |  |
| Lot 14 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra) |  |  |  | Lot 14 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra) |  | Numarul din catalog/brosura |  |  |  |
| Lot 15 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. |  |  |  | Lot 15 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. |  | Numarul din catalog/brosura |  |  |  |
| Lot 16 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri.(e de dorit sa fie din material nitinol) |  |  |  | Lot 16 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri.(e de dorit sa fie din material nitinol) |  | Numarul din catalog/brosura |  |  |  |
| Lot 17 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. |  |  |  | Lot 17 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. |  | Numarul din catalog/brosura |  |  |  |
| Lot 18 Tub de intubare orotraheală N7, cu manjeta |  |  |  | Lot 18 Tub de intubare orotraheală N7, cu manjeta |  | Numarul din catalog/brosura |  |  |  |
| Lot 19 Tub de intubare orotraheală N7,5, cu manjeta |  |  |  | Lot 19 Tub de intubare orotraheală N7,5, cu manjeta |  | Numarul din catalog/brosura |  |  |  |
| Lot 20 Tub de intubare orotraheală N8 , cu manjeta |  |  |  | Lot 20 Tub de intubare orotraheală N8 , cu manjeta |  | Numarul din catalog/brosura |  |  |  |
| Lot 21 Tub de intubare orotraheală N8,5, cu manjeta |  |  |  | Lot 21 Tub de intubare orotraheală N8,5, cu manjeta |  | Numarul din catalog/brosura |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |