Caiet de sarcini privind achiziționarea Miniîncărcătoarelor în cadrul Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”

Caracteristicile minime:

Anul fabricării-2022, nou;

Miniîncărcător cu cabină;

Capacitatea de încărcare minim 1200 kg;

Greutatea totală 3100-3350 kg;

Motor Disel;

Nr. de cilindri 4;

Răcirea motorului lichid;

Presiune de lucru 215-230 bar;

Debit ulei hidraulic 70-140l/min;

Controlul brațului și coșului- Joystic (Hidraulic);

Clima control (AC și încălzire salon);

Viteza de deplasare 0-12 km/h;

Sistem de frînare hydrostatic;

Utilaj echipat cu sistem hidraulic pentru acționarea diverselor atașamente acționate hydraulic.

Atașamente compatibile cu miniîcărcătorul incluse:

- Furci- lungimea minimă 1200 mm, Capacitatea de încărcare 950-1200 kg;

- Cupă multifuncțională- de 0,4m3 cu 8 dinți și lățimea de 1700-1750 mm care poate efectua cu ușurință încărcarea, lopata, ridicarea, prinderea;

- Atașamentul cu măturător- pentru operațiuni în construcții industriale și municipale și proiectat pentru a fi utilizat pe toate miniîncărcătoarele. Să ofere o curățare ușoară și rapidă a suprafețelor mari cum ar fi, străzi, parcuri, drumuri, aliniamente stradale. Deșeurile să fie colectate în găleata care vor fi evacuate în containerul de gunoi într-un mod rapid și eficient fără atingere de mînă. Lățimea măturătorului 1700-1850 mm, înălțimea 530-600 mm. Capacitatea coșului de gunoi 500-600l;

- Burghiu- diametru 140-160 mm, lungimea 980-1100mm;

- Brațul excavator cu adîncimea de săpare 2850-3000 mm, lățimea cupei 300-320 mm;

- Cran manipulator cu capacitatea de ridicare 850-1100 kg;

Termen de garanție- nu mai puțin de 12 luni.

Certificate necesare ISO9001:2015, ISO45001:2018, ISO3834-2, ISO14001:2015, certificate de dealer sau documente alternative.

Raporturi de conformitate ROPS, FOPS și EMC sau documente alternative.

Conducătorul grupului de lucru:  Victoria COVALI __________________ L.Ș.