Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26 | Investitor ADR Nord |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Plan spatiu (pod) - releveu si demontari |  |  |  |  |
| 1 | CI18B | Placaje cu fisii melaminate din fibre de lemn fixate cu cuie de contructie in incaperi cu umiditate normala (drum provizoriu in pod pentru tranportarea materialelor demolate) (placi OSB18-20mm, cuie de constructii, dulgher, muncitor de deservire, utilaj de ridicat ) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2670112204000 | Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2873145888000 | Cuie, tinte albe | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 2 | RCsI41E | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din panouri usoare de termoizolatie inclusiv scheletul: strat termoizolantamplasat intre grinzile de lemn (poz. 1) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 3 | RCsI41F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi: membrana bituminoasa de tip "Ruberoid" (poz. 2) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,6700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 4 | RCsI41D | Demontarea elementelor de acoperis - sita, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile: demontarea grilajelor 500x1200mm pentru aerisirea din pod (4 buc) - poz 3 | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 5 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie: demontare perete de zidarie 1300x450x240mm (poz. 4) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 6 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti: cota +8.770 >>> parapet (80%) avind grosimea de 30 mm (poz. 5) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 7 | TrB01E1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare,rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6100 |  |  |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |  |  |
| 9 | RCsK33B | Curatarea stratului-suport, prin indepartarea stratului de masa din mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor: maturarea suprafetelor | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |  |  |
|  |  | 2. Plan structura sarpanta (pod) - releveu si demontari |  |  |  |  |
| 10 | RCsI41C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, placi din tabla: demontarea invelitorii din tigla metalica + accesorii | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0250 |  |  |
| 11 | R5A01A | Desfacerea elementelor constructive de acoperis: sipci si scinduri batute distantate: sipca longitudinala 120x20 mm (2.68 m3), sipca transversala 50x35 mm (1.27 m3) | 10 m2 |  |  |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 2,1500 |  |  |
| 12 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - carton, pinza: demontarea membranei anticondens | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 13 | R5A01D | Desfacerea elementelor constructive de acoperis: capriorilor (noi) din scinduri: avind dimensiunea 160x50mm (5,8 m3) - inclusiv recuperarea materialelor demontate | 10 m |  |  |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 19,1000 |  |  |
|  | 2010102903831 | Scind de rasinoase sau foioase 160x50mm (recuperate in urma demontarii) | m3 | 0,0800 |  |  |
| 14 | R5A01A | Desfacerea elementelor constructive de acoperis: asterelii din scinduri batute distantate: asteriala veche 120x20mm (10.04m3) | 10 m2 |  |  |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 2,1500 |  |  |
| 15 | R5A01D | Desfacerea elementelor constructive de acoperis: capriorilor (vechi) din scinduri: avind dimensiunea 110x60 mm (4.69 m3) - fara recuperarea materialelor demontate | 10 m |  |  |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 19,1000 |  |  |
|  | 2010102903831 | Scind de rasinoase sau foioase 160x50mm (recuperate in urma demontarii) | m3 | 0,0800 |  |  |
| 16 | R5A01E | Desfacerea elementelor constructive de acoperis: cosoroabelor, coamelor, popilor (noi) : coama 120x120mm (0,7 m3), popi 120x120mm (0.48 m3) | 10 m |  |  |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 16,5000 |  |  |
| 17 | RCsI41A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.: demontarea sistemului existent de captare a apelor pluviale | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 18 | TrB05C1-5 | Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 50 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0300 |  |  |
| 19 | TsI50A10 | Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |  |  |
|  |  | 3. Plan spatiu (pod: lucrari de termoizolare) - proiectat |  |  |  |  |
| 20 | RCsJ32H | Reconditionarea grinzilor de lemn existente, prin perierea cu peria de sirma | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 21 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,1100 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 40,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 22 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe grinzi. | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |  |
| 23 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate: bariera de vapori sd=10m (poz. 1 - Nod 1) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 24 | IzF10H | Strat termoizolator la, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata minerala 200mm, ld=0.04 W/mK, 90-110 kg/m3 ), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2521302602904 | Placi din material termoizolant cu energie redusa; Vata minerala 200mm 90-110 kg/m3 | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 25 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate: membrana de difuzie permisiva de vapori sd=0.5m (poz. 3 - Nod 1) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 26 | CB03G | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in canale si anexe | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0007 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
| 27 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (M 100) - consolidarea zidariei. | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 28 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi: plasa metalica VR 100x100x4mm | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 29 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele, vopsite (de 2 ori) si montate in zidarie: grilaje 500x1200mm pentru ventilarea in pod (greutatea totala:105 kg) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | 4. Plan spatiu (pod: trasee de inspectare) - proiectat |  |  |  |  |
| 30 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune120x50(h) 80x50(h), mm, impregnare cu pasta antiseptica aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn: profil de lemn 50x80mm (1.28m3), 50x120mm (0.3m3), sipca de lemn (0.65m3), placa OSB 18mm (80m2) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010750 | Dulgher 5 | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2020212924339-18 | Placa OSB 18mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 20101029042001 | Grinzi de rasinoase impregnate | m3 | 0,0130 |  |  |
|  | 20101029042121 | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2873145887441 | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 31 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 32 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor lemn: elemente de fixare cu greutatea sub 4 kg: elemente metalice coltar 60x60x120x3mm (zincat) | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 33 | CK35B | Dibluri din metal pentru fixare. | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 5. Plan structura sarpanta (pod) - proiectat |  |  |  |  |
| 34 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic: capriori 50x160mm (2.25m3 - nou procurat), capriori 50x160mm (4.06m3 - utilizat din demolarile anterioare) | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |  |  |
|  | 20101029041692-160 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia - caprior 50x160mm | m3 | 0,3600 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 |  |  |
| 35 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic: profil de lemn 50x160mm (0.2m3), profil de lemn 50x80mm (0.17m3) | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |  |  |
| 36 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 37 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor lemn: elemente de fixare cu greutatea sub 4 kg: elemente metalice coltar cu grosimea 3mm (zincat) | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 38 | CK35B | Dibluri din metal pentru fixare. (глухарь) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 6. Plan invelitoare - proiectat (conditii arhitecturale deosebite) |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. Lucrari de nivelare a parapetului |  |  |  |  |
| 39 | CB03G | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in canale si anexe | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0007 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
| 40 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (M 100) - nivelarea parapetului | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 41 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 42 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 43 | CF15A K=2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (cota +8.770) parapet | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 44 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe: profile de ghidaj pentru tencuiala | m |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 |  |  |
|  |  | 6.2. Invelitoarea acoperisului Nod-2 |  |  |  |  |
| 45 | RCsI14B | Invelitoare din tabla plana, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,7 mm grosime: tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 1,4900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime Zn-Ti | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,2600 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 46 | RCsI14B | Invelitoare din tabla plana, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,7 mm grosime: tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat) - Rezerva de tabla Zn-Ti pentru falturi 25% si taieturi sun unghi de 10%: Total 35% din suprafata proiectata | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 1,4900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime Zn-Ti | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,2600 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 47 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie anti-condens) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 48 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (20 mm grosime), la constructii obisnuite: asteriala din scinduri de lemn 120x20mm (10.32 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 49 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic: scinduri din lemn 120x20 mm pentru executarea carcase de aerare la coama. | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |  |  |
| 50 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | 6.3. Profile de racordare la invelitoare |  |  |  |  |
| 51 | RCsI14B | Invelitoare din tabla plana, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, exclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,7 mm grosime: tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat): Capac coama (acelasi sistem cu invelitoarea) (39.90 m2), Capac muchii diagonale (25.60 m2) (acelasi sistem cu invelitoarea) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 1,4900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime Zn-Ti | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,2600 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 52 | RCsI14B | Invelitoare din tabla plana, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, exclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,7 mm grosime: tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat) - Rezerva de tabla Zn-Ti pentru falturi 25% | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 1,4900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime Zn-Ti | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,2600 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 53 | CD14A1 | Fixarea profilelor de colt din tabla Zn-Ti (zinc+titan) pentru pereti, cu o latime desfasurata 30 cm, fara protectie antifoc: profil lacrimar la streasina (acelasi sistem cu invelitoare) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime Zn-Ti | m2 | 0,3000 |  |  |
|  | 2710403700340 | Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 6,0000 |  |  |
| 54 | RCsI14B | Dolliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,7 mm grosime: tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat): latimea desfasurata 40cm (L=162.7m) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 1,4900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime Zn-Ti | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,2600 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 55 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada (85.10 m) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | 6.4. Sistemul de scurgere a apelor pluviale |  |  |  |  |
| 56 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv DN150mm - tabla Zn-Ti (acelasi sistem ca si invelitoare) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 57 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv DN98mm - tabla Zn-Ti (acelasi sistem ca si invelitoare) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | 6.5. Accesorii suplimentare: |  |  |  |  |
| 58 | CE06A | Asigurarea ventilarii streasinei si coamei cu tabla profilata protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla perforata zincata (Zn-Ti) cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara. | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642419-12 | Covor de ventilare: | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 59 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (crampoane de platbanda de metal 50x4mm, pas 50cm) | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 60 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic: Profil de lemn 100x100mm (muchie diagonala), Profil de lemn 50x50x500mm (parapet fronton) | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |  |  |
| 61 | CB05A1 | Strat de inchidere a rostului de dilatatie dintre tronsoane realizat din PFL poros de 16 mm grosime batut in cuie: Placaj din lemn stratificat (sub capacul din tabla frontonului) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2020212928014 | PFL poros de 16 mm | m3 | 0,0170 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,0500 |  |  |
| 62 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | 7. Carnizuri: elemente decorative |  |  |  |  |
| 63 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 64 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |  |
| 65 | CJ07E K=2.75 | Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul la cornise cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 75 cm inclusiv, executate pe schelet din armaturat gata montat cu mortar de ciment C20 (10.5m3), cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, driscuite fin (1.8 m3) | m |  |  |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 3,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0058 |  |  |
|  | 2663102100969 | Beton de ciment clasa B20/M250 | m3 | 0,0340 |  |  |
|  | 1412127335258 | Piatra de mozaic (praf de piatra) | kg | 3,3000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0110 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0110 |  |  |
| 66 | CC04D3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimi pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 67 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x3mm | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 68 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton: Ancora | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | 8. Executarea suportului metalic pentru ventilatoare: (pl: 17) |  |  |  |  |
| 69 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton: Profil U14 GOST 8240-72 (2 buc) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 70 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,9000 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 11,2000 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 5,9500 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,1000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,9500 |  |  |
| 71 | CA01D1 | Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru elemente structurale | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 295,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7250 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6650 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1900 |  |  |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  |  | 9. Consolidarea golului in zidarie: |  |  |  |  |
| 72 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent:Buiandrug L63x5mm (16.4kg), Platbanda 4x40x390mm (1,5kg) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 73 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,9000 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 11,2000 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 5,9500 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,1000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,9500 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.