| Lucrari de renovare a sediului Institutiei Publice ,, Agentia de Dezvoltare Regionala Municipiul Chisinau Db. Stefan cel Mare 180 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCM33D | Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile | m2 | 183,600 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti | m2 | 574,770 |
| 3 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,057 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 574,770 |
| 5 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 25,000 |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 574,770 |
| 7 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) k=5 materiale ,utilaj | m2 | 444,770 |
| 8 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 574,770 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 574,770 |
| 10 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 574,770 |
| 11 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 574,770 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 574,770 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 574,770 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavan |  |  |
| 15 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 246,800 |
| 16 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 12,000 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 12,000 |
| 18 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 12,000 |
| 19 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan, | m2 | 12,000 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 12,000 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 115,000 |
| 23 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 115,000 |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 115,000 |
| 25 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 310,000 |
| 26 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 25,300 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 115,000 |
| 28 | CF57A k mat 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 140,300 |
| 29 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 140,300 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 140,300 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 140,300 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardoseli |  |  |
| 32 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 39,600 |
| 33 | RpCK42E k=0.4 | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 270,000 |
| 34 | CG36A | Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=8 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC) | m2 | 263,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Timplarie |  |  |
| 35 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 30,060 |
| 36 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 51,000 |
| 37 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (dulapuri din PAL ,masca radiator) | m2 | 107,900 |
| 38 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dim 100x110 cm Dulap Hidrant incendiu) | m2 | 2,200 |
| 39 | CK22D | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa (Vitraliu din profile de aluminiu cu usa si panouri fixe ) | m2 | 9,200 |
| 40 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,000 |
| 41 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si , inclusiv ancadramente, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m( Cu pelicula conform model existent marimi variabile 2300x1200 ; 2300x1000) | m2 | 26,500 |
| 42 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru,mehanizm,opritor) | buc | 10,000 |
| 43 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe profil 5K sticla 4-16-4 LOW-E | m2 | 51,000 |
| 44 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice lat 750 mm | m | 28,800 |
| 45 | CK26B | Glafuri montate la ferestre confectionate din tabla vopsita alb 250 mm | m | 29,000 |
| 46 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn si PAL melaminat gr 18 mm, inclusiv diblurile | m2 | 22,500 |
| 47 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu benzi din tabla zincata vopsita simple lat 250 mm | m | 58,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari sanitare |  |  |
| 48 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,100 |
| 49 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 50 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
| 51 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4,000 |
| 52 | IB05B | Radiatoare din bimetal , corpul de radiator avind 10 elemente | buc | 1,000 |
| 53 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 2,000 |
| 54 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 55 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 2,000 |
| 56 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 4,000 |
| 57 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 58 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 3,000 |
| 59 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 3,000 |
| 60 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,000 |
| 61 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 62 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 2,000 |
| 63 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Masca cu 2 sertare si lavoar h=80 50x70) | buc | 1,000 |
| 64 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Diverse |  |  |
| 65 | TrB01A1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 35,000 |
| 66 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre | t | 35,000 |
| 67 | TsI50C10 | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 35,000 |
| 68 | TrB22C1A2 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m | t | 55,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 69 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,000 |
| 70 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,000 |
| 71 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 180,000 |
| 72 | RpEJ09D k sal =0,6 | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 180,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 73 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,000 |
| 74 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A / ВН32 | buc | 1,000 |
| 75 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 32,000 |
| 76 |  | Pictograma pe panou | buc | 1,000 |
| 77 |  | Sina PE | buc | 1,000 |
| 78 |  | Sina N | buc | 1,000 |
| 79 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,940 |
| 80 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 294,000 |
| 81 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 7,240 |
| 82 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 724,000 |
| 83 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,750 |
| 84 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2 | m | 50,000 |
| 85 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2 | m | 25,000 |
| 86 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16мм | 100 m | 6,700 |
| 87 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20мм | 100 m | 3,500 |
| 88 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25мм | 100 m | 0,750 |
| 89 |  | Clema de fixare ф16mm | buc | 1.200,000 |
| 90 |  | Clema de fixare ф20mm | buc | 850,000 |
| 91 |  | Clema de fixare ф25mm | buc | 150,000 |
| 92 |  | Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm | buc | 2.200,000 |
| 93 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДBО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog | 100 buc | 0,420 |
| 94 | RpEF13C | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm | buc | 2,000 |
| 95 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape | buc | 11,000 |
| 96 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa | buc | 2,000 |
| 97 | RpEE17A | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri | buc | 71,000 |
| 98 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ45 | buc | 27,000 |
| 99 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ11 | buc | 10,000 |
| 100 |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Utilaj |  |  |
| 101 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 | buc | 1,000 |
| 102 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32 | buc | 1,000 |
| 103 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А | buc | 10,000 |
| 104 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А | buc | 10,000 |
| 105 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А | buc | 10,000 |
| 106 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B6А | buc | 2,000 |