| Reparatia Casei de cultura din satul Geamana, situata pe terenul cad.1028207.263 str. Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-nul Anenii Noi si reamenajarea teritoriului adiacent cu organizarea unei parcari | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Incalzire, ventilare, conditionare

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RCsB31O |  |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / K=4.5 pentru adincimea 500 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,703 |  |  |  | 3,164 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,302 |  |  |  | 1,359 |  |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0989 |  |  |  | 0,445 |  |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,490 |  |  |  | 2,205 |  |  |
| 2 |  |  | RCsB31S |  |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=5.54 pentru adincimea 500 mm si diametrul 220 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,879 |  |  |  | 34,088 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,377 |  |  |  | 14,620 |  |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0154 |  |  |  | 0,597 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1445 |  |  |  | 5,604 |  |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,610 |  |  |  | 23,656 |  |  |
| 3 |  |  | VB15D |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / Гравитационные жалюзи 1200x600 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,750 |  |  |  | 1,750 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,052 |  |  |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | 28741157657003 |  |  |  |  | Гравитационные жалюзи 1200x600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,700 |  |  |  | 0,700 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,030 |  |  |
| 4 |  |  | VB15D |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / Гравитационные жалюзи 900x600 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,750 |  |  |  | 1,750 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,052 |  |  |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | 28741157657004 |  |  |  |  | Гравитационные жалюзи 900x600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,700 |  |  |  | 0,700 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,030 |  |  |
| 5 |  |  | IC36E |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. / Труба полипропиленовая для отвода конденсата PN10 Dn50 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 4,500 |  |  |
|  |  |  | 252121671000050 |  |  |  |  | Труба полипропиленовая для отвода конденсата PN10 Dn50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 9,270 |  |  |
| 6 |  |  | SB28A |  |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | 25231267211550 |  |  |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d.50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,010 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |
| 7 |  |  | VA05B |  |  |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm / Гибкий теплоизолированный воздуховод ф500 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,710 |  |  |  | 29,070 |  |  |
|  |  |  | 2521305734007500 |  |  |  |  | Гибкий теплоизолированный воздуховод ф500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 17,513 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 2,550 |  |  |
| 8 |  |  | VA19A |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,884 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,679 |  |  |  | 3,163 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.5c |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,903 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 28,543 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 28,543 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 28,543 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  | 1,199 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  | 0,102 |  |  |
| 9 |  |  | VA19A2 |  |  |  | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga la norma VA19A. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,884 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,269 |  |  |  | 0,507 |  |  |
| 10 |  |  | VA20A |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,264 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,330 |  |  |  | 56,211 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.6c |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,6 mm grosime (circulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 42,687 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 640,300 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 640,300 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 640,300 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 42,687 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,240 |  |  |  | 10,143 |  |  |
| 11 |  |  | VA20A2 |  |  |  | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,264 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 8,875 |  |  |
| 12 |  |  | VA20B |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind diametru de sectiunii circulare: pina la 900 mm. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,117 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,001 |  |  |  | 57,174 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7c |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (circulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 57,688 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 634,570 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 634,570 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 634,570 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 57,688 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,220 |  |  |  | 12,566 |  |  |
| 13 |  |  | VA20B2 |  |  |  | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,117 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 9,082 |  |  |
| 14 |  |  | VA21A |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,679 |  |  |  | 1,679 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,010 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 15,150 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 15,150 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 15,150 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,606 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  | 0,054 |  |  |
| 15 |  |  | VA21A2 |  |  |  | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,269 |  |  |  | 0,269 |  |  |
| 16 |  |  | VA22C |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,001 |  |  |  | 1,602 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,616 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 12,928 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 12,928 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 12,928 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 2,909 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 0,163 |  |  |
| 17 |  |  | VA22C2 |  |  |  | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 0,256 |  |  |
| 18 |  |  | VA22D |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 2000 mm. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,809 |  |  |  | 12,944 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 16,160 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 96,960 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 96,960 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 96,960 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 32,320 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 1,632 |  |  |
| 19 |  |  | VA22D2 |  |  |  | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,129 |  |  |  | 2,064 |  |  |
| 20 |  |  | VA22E |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 3600 mm. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,400 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,744 |  |  |  | 214,570 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 291,284 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 2 912,840 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 2 912,840 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 2 912,840 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 3,600 |  |  |  | 1 048,622 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 29,417 |  |  |
| 21 |  |  | VA22E2 |  |  |  | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,400 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,119 |  |  |  | 34,320 |  |  |
| 22 |  |  | VA22F |  |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 4000 mm. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,800 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,680 |  |  |  | 16,864 |  |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 25,048 |  |  |
|  |  |  | 2811236828003 |  |  |  |  | Dispozitiv-clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  |  | Fixari |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2873122005198 |  |  |  |  | Plase in rame |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2923125729606 |  |  |  |  | Suber (registru) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2523156719501 |  |  |  |  | Capac hidrometric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 175,336 |  |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 175,336 |  |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 175,336 |  |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 100,192 |  |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,089 |  |  |  | 2,207 |  |  |
| 23 |  |  | VA22F2 |  |  |  | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,800 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,109 |  |  |  | 2,703 |  |  |
| 24 |  |  | VA01D |  |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500-4000 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,800 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,280 |  |  |  | 356,864 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 4,365 |  |  |
|  |  |  | 2710703504760 |  |  |  |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,550 |  |  |  | 278,272 |  |  |
|  |  |  | 2710703504502 |  |  |  |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 218,253 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,104 |  |  |  | 11,349 |  |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 10,913 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 16,369 |  |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,873 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 13,095 |  |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 1,746 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 56,000 |  |  |  | 6 111,078 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 32,738 |  |  |
|  |  |  | 2710403600502 |  |  |  |  | Tabla neagra 1x1000x2000 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 8,800 |  |  |  | 960,312 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 56,000 |  |  |  | 6 111,078 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 56,000 |  |  |  | 6 111,078 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 16,320 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 10,880 |  |  |
| 25 |  |  | CC09D |  |  |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton / Сетка-рабица 10x10 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 1,600 |  |  |
|  |  |  | 2873122005340 |  |  |  |  | Plasa rabit ochi hexag. diam. 1 mm, latura 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,660 |  |  |  | 5,280 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | 2710403642598 |  |  |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,040 |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | Сталь для крепления |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,000 |  |
|  |  |  | 60025 |  |  |  |  | Сталь для крепления |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 146,000 |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | Уголок для крепления вентиляторов |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 60026 |  |  |  |  | Уголок для крепления вентиляторов |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 25,000 |  |  |
| 28 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Переточная решетка 300x100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 2,940 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,510 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,135 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 84,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570026 |  |  |  |  | Переточная решетка 300x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,800 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 84,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 84,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,540 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,060 |  |  |
| 29 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Переточная решетка 600x150 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 5,880 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 1,020 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,270 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 168,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570027 |  |  |  |  | Переточная решетка 600x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 3,600 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 168,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 168,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 1,080 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,120 |  |  |
| 30 |  |  | VB09F |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 4500 - 8000 mm, montata pe canal / Наружная жалюзийная решетка для воздухозабора 2900x600h |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,100 |  |  |  | 2,100 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 80,000 |  |  |  | 80,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570028 |  |  |  |  | Наружная жалюзийная решетка для воздухозабора 2900x600h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 80,000 |  |  |  | 80,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 80,000 |  |  |  | 80,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,270 |  |  |  | 0,270 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 31 |  |  | VB26A |  |  |  | Вытяжной диффузор 600x600 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,930 |  |  |  | 29,300 |  |  |
|  |  |  | 281123630940029 |  |  |  |  | Вытяжной диффузор 600x600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 2,500 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 2,100 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,100 |  |  |
| 32 |  |  | VB26A |  |  |  | Вытяжной диффузор 800x800 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,930 |  |  |  | 2,930 |  |  |
|  |  |  | 281123630940030 |  |  |  |  | Вытяжной диффузор 800x800 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2513206621493 |  |  |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2462106110443 |  |  |  |  | Prenadez 400 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,210 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |
| 33 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка 600x400 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 19,600 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 3,400 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,900 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 560,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570031 |  |  |  |  | Регулируемая решетка 600x400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 560,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 560,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 3,600 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,400 |  |  |
| 34 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка 400x400 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 3,920 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,680 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570032 |  |  |  |  | Регулируемая решетка 400x400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 2,400 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,720 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,080 |  |  |
| 35 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка 100x100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 2,940 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,510 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,135 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 84,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570033 |  |  |  |  | Регулируемая решетка 100x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,800 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 84,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 84,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,540 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,060 |  |  |
| 36 |  |  | VB15B |  |  |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка 150x150 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  | 0,980 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,170 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 287411576570034 |  |  |  |  | Регулируемая решетка 150x150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 37 |  |  | VB01A2 |  |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm" / Consum material nou "Дроссель клапан круглый КАНАЛ-ДКК-500 sau analog" = 1.0 buc/buc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,230 |  |  |  | 32,300 |  |  |
|  |  |  | 60035 |  |  |  |  | Дроссель клапан круглый КАНАЛ-ДКК-500 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2710703500025 |  |  |  |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,500 |  |  |  | 25,000 |  |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | 2874125895175 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,170 |  |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  | 0,850 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,950 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842600 |  |  |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 120,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842661 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 1,100 |  |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,140 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,380 |  |  |  | 3,800 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 120,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115895149 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 120,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,200 |  |  |
| 38 |  |  | VB02B2 |  |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm; Otel cornier 25x25x3 mm" / Consum resurs nou "Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-800x500 sau analog" = 1buc/buc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,470 |  |  |  | 8,940 |  |  |
|  |  |  | 60036 |  |  |  |  | Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-800x500 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,420 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,270 |  |  |  | 0,540 |  |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | 2874125895015 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | 2710603420378 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 16 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,420 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,190 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 36,000 |  |  |  | 72,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 0,900 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,370 |  |  |  | 0,740 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | 2874115883421 |  |  |  |  | Saiba grower M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 36,000 |  |  |  | 72,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115895187 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 36,000 |  |  |  | 72,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,060 |  |  |
| 39 |  |  | VB02A2 |  |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Consum resurs nou "Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-400x400 sau analog" = 1buc/buc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,250 |  |  |  | 13,000 |  |  |
|  |  |  | 60037 |  |  |  |  | Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-400x400 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,840 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,268 |  |  |
|  |  |  | 2710703500025 |  |  |  |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,450 |  |  |  | 5,800 |  |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2874125895015 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,068 |  |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  | 0,340 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,380 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 1,600 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,370 |  |  |  | 1,480 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874115883421 |  |  |  |  | Saiba grower M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115895187 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 112,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,080 |  |  |
| 40 |  |  | VB02B2 |  |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm; Otel cornier 25x25x3 mm" / Consum resurs nou "Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-600x400 sau analog" = 1buc/buc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,470 |  |  |  | 17,880 |  |  |
|  |  |  | 60038 |  |  |  |  | Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-600x400 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,840 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,270 |  |  |  | 1,080 |  |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  | 0,140 |  |  |
|  |  |  | 2874125895015 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | 2710603420378 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 16 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,840 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,380 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 36,000 |  |  |  | 144,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 1,800 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,370 |  |  |  | 1,480 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883421 |  |  |  |  | Saiba grower M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 36,000 |  |  |  | 144,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115895187 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 36,000 |  |  |  | 144,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,120 |  |  |
| 41 |  |  | VB02A2 |  |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Consum resurs nou "Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-100x100 sau analog" = 1buc/buc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,250 |  |  |  | 6,500 |  |  |
|  |  |  | 60039 |  |  |  |  | Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-100x100 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,420 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,134 |  |  |
|  |  |  | 2710703500025 |  |  |  |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,450 |  |  |  | 2,900 |  |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | 2874125895015 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  | 0,170 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,190 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,370 |  |  |  | 0,740 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | 2874115883421 |  |  |  |  | Saiba grower M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115895187 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,040 |  |  |
| 42 |  |  | VB02A2 |  |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Consum resurs nou "Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-150x150 sau analog" = 1buc/buc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,250 |  |  |  | 3,250 |  |  |
|  |  |  | 60040 |  |  |  |  | Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-150x150 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,210 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |  |
|  |  |  | 2710703500025 |  |  |  |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,450 |  |  |  | 1,450 |  |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | 2874125895015 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  | 2710603420201 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  | 0,085 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,370 |  |  |  | 0,370 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2874115883421 |  |  |  |  | Saiba grower M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115895187 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,020 |  |  |
| 43 |  |  | IzH07B |  |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Мат прошивной б=30 мм для воздуховодов систем противодымной вентиляции в комплекте с гальванизированной сеткой с неармированной фольгой tip ТЕХНО 80 (EI 60) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,468 |  |  |  | 39,780 |  |  |
|  |  |  | 2682162611305163 |  |  |  |  | Мат прошивной б=30 мм для воздуховодов систем противодымной вентиляции в комплекте с гальванизированной сеткой с неармированной фольгой tip ТЕХНО 80 (EI 60) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,018 |  |  |  | 86,530 |  |  |
|  |  |  | 2734113805762 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,765 |  |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 3,485 |  |  |
| 44 |  |  | IzH22A |  |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Вспененный полиэтилен профиль-пленка б=10 мм |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,474 |  |  |  | 175,380 |  |  |
|  |  |  | 111100010003122 |  |  |  |  | Вспененный полиэтилен профиль-пленка б=10 мм |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 381,100 |  |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 16,650 |  |  |
| 45 |  |  | IzI07D1 |  |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,235 |  |  |  | 4,700 |  |  |
|  |  |  | 2710403601300 |  |  |  |  | Tabla neagra sau zincata |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,553 |  |  |  | 91,060 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,049 |  |  |  | 0,980 |  |  |
| 46 |  |  | IzI07D2 |  |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,589 |  |  |  | 11,780 |  |  |
|  |  |  | 2874115893900 |  |  |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 160,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | VC07A |  |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 11,550 |  |  |  | 161,700 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 1,400 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 2,100 |  |  |
| 48 |  |  | VC04D |  |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 4.700-14.600 mc/h cu motor electric de 3- 10 kw / ПВЩ-100-50-4-380 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 30,960 |  |  |  | 30,960 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,420 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,210 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 0,367 |  |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  | 31,500 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,210 |  |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,262 |  |  |
|  |  |  | 2874115820625 |  |  |  |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  | 31,500 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 1,200 |  |  |
| 49 |  |  | VC04C |  |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw / ПВЩ-70-40-4-380 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 24,060 |  |  |  | 24,060 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 0,367 |  |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,189 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,315 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 27,300 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,158 |  |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,220 |  |  |  | 0,231 |  |  |
|  |  |  | 2874115820285 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 26,000 |  |  |  | 27,300 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,100 |  |  |  | 1,100 |  |  |
| 50 |  |  | 10-08-001-10 |  |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza / Регулятор скорости |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 22,000 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0012 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,260 |  |  |
| 51 |  |  | VB18B |  |  |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,300 |  |  |  | 5,200 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 32,000 |  |  |  | 128,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 32,000 |  |  |  | 128,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 32,000 |  |  |  | 128,000 |  |  |
| 52 |  |  | VC24A |  |  |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,880 |  |  |  | 19,520 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 6,012 |  |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,202 |  |  |
|  |  |  | 2874115840601 |  |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,064 |  |  |
|  |  |  | 2874115827776 |  |  |  |  | Surub pt fundatii M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,064 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,120 |  |  |
| 53 |  |  | VB02C2 |  |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 3200 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Otel cornier 25x25x3 mm" / Клапан дымоудаления с электромагнитным реверсивным приводом |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,530 |  |  |  | 11,060 |  |  |
|  |  |  | 2710403701203 |  |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,420 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,270 |  |  |  | 0,540 |  |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 0,700 |  |  |
|  |  |  | 2521306716872 |  |  |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,078 |  |  |
|  |  |  | 2874125895015 |  |  |  |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,046 |  |  |
|  |  |  | 2710603420378 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald D = 16 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,420 |  |  |
|  |  |  | 2710603402869 |  |  |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  | 0,190 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 2874115842659 |  |  |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 48,000 |  |  |  | 96,000 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2710403604481 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,370 |  |  |  | 0,740 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 2874115883421 |  |  |  |  | Saiba grower M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125895163 |  |  |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 48,000 |  |  |  | 96,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115800390 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115804669 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115895187 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 48,000 |  |  |  | 96,000 |  |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  | 0,640 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,060 |  |  |
| 54 |  |  | CE24E |  |  |  | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, simplu de 45 kg/buc, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | 2874115893300 |  |  |  |  | Bolt |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | 83,200 |  |  |
|  |  |  | 2874117308500 |  |  |  |  | Cartus |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | 83,200 |  |  |
|  |  |  | 2874115840603 |  |  |  |  | Piulita |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | 83,200 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  | Приточно-вытяжная система с рекуперацией с фуекцией "мини догрев", Nэл.=0,068 кВт 1f-220V/50Hz L=+115/-105 m3/h, с пультом управления tip PRANA 150 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7002 |  |  |  |  | Приточно-вытяжная система с рекуперацией с фуекцией "мини догрев", Nэл.=0,068 кВт 1f-220V/50Hz L=+115/-105 m3/h, с пультом управления tip PRANA 150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | Приточно-вытяжная система с рекуперацией с фуекцией "мини догрев", Nэл.=0,091 кВт 1f-220V/50Hz L=+135/-125 m3/h, с пультом управления tip PRANA 200G sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7005 |  |  |  |  | Приточно-вытяжная система с рекуперацией с фуекцией "мини догрев", Nэл.=0,091 кВт 1f-220V/50Hz L=+135/-125 m3/h, с пультом управления tip PRANA 200G |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 7,000 |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  | Вентилятор бытовой L=97 м3/ч, Nэл=0,01 кВт 1f-220V/50Hz, N=2150 об/мин tip Вентс Квайт 100 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7006 |  |  |  |  | Вентилятор бытовой L=97 м3/ч, Nэл=0,01 кВт 1f-220V/50Hz, N=2150 об/мин tip Вентс Квайт 100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,000 |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  | Вентилятор канальный L=9910 м3/ч, Nэл=3,8 кВт 3f-380V/50Hz, N=1350 об/мин, tip Канал-ПВЩ-100-50-4-380 ВЕЗА sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7008 |  |  |  |  | Вентилятор канальный L=9910 м3/ч, Nэл=3,8 кВт 3f-380V/50Hz, N=1350 об/мин, tip Канал-ПВЩ-100-50-4-380 ВЕЗА |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  | Вентилятор канальный L=4250 м3/ч, Nэл=3,7 кВт 3f-380V/50Hz, N=1320 об/мин, tip Канал-ПВЩ-70-40-4-380 ВЕЗА sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70010 |  |  |  |  | Вентилятор канальный L=4250 м3/ч, Nэл=3,7 кВт 3f-380V/50Hz, N=1320 об/мин, tip Канал-ПВЩ-70-40-4-380 ВЕЗА |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | Семисторный регулятор скорости СРМ2 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70012 |  |  |  |  | Семисторный регулятор скорости СРМ2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  | Шумоглушитель Канал-ГКП-100-50 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70014 |  |  |  |  | Шумоглушитель Канал-ГКП-100-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  | Шумоглушитель Канал-ГКП-70-40 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70015 |  |  |  |  | Шумоглушитель Канал-ГКП-70-40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  | Гибкие вставки Канал-ГКВ-100-50 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70018 |  |  |  |  | Гибкие вставки Канал-ГКВ-100-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  | Гибкие вставки Канал-ГКВ-70-40 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70019 |  |  |  |  | Гибкие вставки Канал-ГКВ-70-40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  | Клапан дымоудаления 700x1000h EI60 с электромагнитным реверсивным приводом Belimo BLE 230V sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70065 |  |  |  |  | Клапан дымоудаления 700x1000h EI60 с электромагнитным реверсивным приводом Belimo BLE 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  | Одностворчатый дымовой люк 1000х1000 с теплоизолированной крышкой и электромагнитным приводом |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 70069 |  |  |  |  | Одностворчатый дымовой люк 1000х1000 с теплоизолированной крышкой и электромагнитным приводом |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |