## CAIET DE SARCINI

## Bunuri

Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat cu montare/instalare și punere în funcțiune

Autoritatea contractantă: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

- Descriere generală. Informaţii

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Cant./ unit. de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39717200-3 | Aparate de aer condiționat (9 000BTU) Suprafata incaperii, m²: 20-30 - PV Leova, or. Leova – 1; - PV Giurgiulesti 1 s. Giurgiulești – 1; - Adm. BV Sud, or. Cahul, str. Prieteniei 1 – 1; - Sediul BV Nord, mun. Bălți str. Cicicalo, 1, etajul 2 – 1; - Sediul Centrul de Instruire Dacia 49/6 – 9; - Sediul BVC, mun. Chișinău, bd.Dacia, 49/6 – 7; - Bulboaca (PVI), r-nul Anenii Noi, s.Bulboaca – 1; - ZCV Criuleni, r-nul or. Criuleni, str. Orhei, nr.56 – 1; - Tudora (PVFI, rutier), r-nul Ștefan-Vodă, sat. Palanca – 8; - Săiți (PVFS, rutier), r-nul Căușeni, sat. Săiți – 1. | 31 | Tip climatizator: split -system de perete Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior(set complet) Suprafața pentru condiționare a aerului: 20 – 25 mp Inverter:Da Capacitatea nominală: 9 000 BTU Regimuri de baza:Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Clasă energoeficienta: ≥ A++ Capacitatea răcire: ≥ 2,6 kW Capacitate încălzire:≥ 2,7 kW Consum en. electrică la răcire, kW : ≤ 0,7 kW Consum en. electrică la încălzire, kW: ≤ 0,6 kW Nivel zgomot unitate interioară: ≤ 39 dB(A) măsurat la treapta maximă de funcționare Debit aer: ≥ 550 m³/h Agent frigorific: R32 sau echivalent conform ISO 817 Lungime maxima traseu, m : ≥ 20 Inaltime cadere maxima, m : ≥ 5 Diametru conexiunii, inch : 1/4x31/8 Greutatea bloc intern, kg: ≥ 7 kg Greutatea bloc extern, kg : ≥ 21 kg Principalele moduri-răcire/încălzire Diapazon temperaturi de funcționare: racier: -15: °C …. +43°C încălzire : -15°C...+24°C Timer pornire/oprire: DA Reglare viteză ventilator: DA Filtru aer: DA Produsul trebuie să fie nou, neutilizat Garantie: 24 luni Alimentare 220-240 V Instalarea conditionerelor si materiale pentru montarea sunt incluse in pretul lotului | 210 000,00 |
| 2 | 39717200-3 | Aparate de aer condiționat (12 000BTU) Suprafata incaperii: 25-40 m² - Sediul BV Nord, mun. Bălți str. Cicicalo, 1, etajul 2 - 1 - Sediul Briceni, or. Briceni, str. Prieteniei, 5 etajul 2 - 1 - PV Costești (PVFI, rutier) r-nul Riscani, or. Costesti, extravilan - 1 - Sediul BV Sud, or. Cahul, str. Prieteniei 1 - 1 - Sediul BVC, mun. Chișinău, bd.Dacia, 49/6 – 4; - Căușeni sediu, or. Căușeni, str. M. Stanciu, 2 – 1 - Sediul Centrul de Instruire Dacia 49/6 – 2; | 11 | Tip climatizator: split -system de perete Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior(set complet) Suprafața pentru condiționare a aerului: 25-40mp Inverter:Da Capacitatea nominală: 12 000 BTU Regimuri de baza:Racire / I ncalzire / Uscare / Ventilare Clasă energoeficienta: ≥ A++ Capacitatea răcire: ≥ 3.2 kW Capacitate încălzire:≥ 3.4 kW Consum en. electrică la răcire, kW : ≤ 1.3 kW Consum en. electrică la încălzire, kW: ≤ 1.4 kW Nivel zgomot unitate interioară: ≤ 45 dB(A) măsurat la treapta maximă de funcționare Debit aer unitate interioară(treaptă maximă): ≥ 500 m³/h Agent frigorific: R32 sau echivalent conform ISO 817 Lungime maxima traseu, m : ≥ 15 Inaltime cadere maxima, m : ≥ 8 Diametru conexiunii, inch : 1/4–1/2 sau 1/4–5/8 sau echivalent, Greutatea bloc intern, kg: ≥ 10 kg Greutatea bloc extern, kg : ≥ 28 kg Principalele moduri-răcire/încălzire Diapazon temperaturi de funcționare,:racire: -15: °C …. +43°C încălzire : -15°C...+24°C Timer pornire/oprire: DA Reglare viteză ventilator: DA Filtru aer: DA Produsul trebuie să fie nou, neutilizat Garantie: 24 luni Alimentare 220-240 V Instalarea conditionerelor si materiale pentru montarea sunt incluse in pretul lotului | 90 000,00 |
| 3 | 39717200-3 | Aparate de aer condiționat (18 000 BTU) Suprafata incaperii: 35-55 m² - Sediul BV Nord, mun. Bălți, str. Cicicalo, 1, etajul 2 -1 - Sediul Briceni, or. Briceni, str. Prieteniei, 5 etajul 1- 1 | 2 | Tip climatizator: split -system de perete Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior(set complet) Suprafața pentru condiționare a aerului: 25-40mp Inverter:Da Capacitatea nominală: 18 000 BTU Regimuri de baza:Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Clasă energoeficienta: ≥ A++ Capacitatea răcire: ≥ 5.3 kW Capacitate încălzire:≥ 5.3 kW Consum en. electrică la răcire, kW : ≤ 1.6 kW Consum en. electrică la încălzire, kW: ≤ 1.6 kW Nivel zgomot unitate interioară: ≤ 45 dB(A) măsurat la treapta maximă de funcționare Debit aer unitate interioară(treaptă maximă): ≥ 750-900 m³/h Agent frigorific: R32 sau echivalent conform ISO 817 Lungime maxima traseu, m : ≥ 15 Inaltime cadere maxima, m : ≥ 8 Diametru conexiunii, inch : 1/4–1/2 sau 1/4–5/8 sau echivalent, Greutatea bloc intern, kg: ≥ 10-15 kg Greutatea bloc extern, kg : ≥ 30-40 kg Principalele moduri-răcire/încălzire Diapazon temperaturi de funcționare: racier: -15: °C …. +43°C încălzire : -15°C...+24°C Timer pornire/oprire: DA Reglare viteză ventilator: DA Filtru aer: DA Produsul trebuie să fie nou, neutilizat Garantie: 24 luni Alimentare 220-240 V Instalarea conditionerelor si materiale pentru montarea sunt incluse in pretul lotului | 30 000,00 |
|  |  |  |  | În cazul apariției deficienţelor care nu sunt imputabile SV, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport. Termenul de garanție a climatizoarelor va fi minim 24 luni din data montării |  |

2 Utilizarea, pastrarea, protectia, calitatea bunurilor

Bunurile se vor transporta ambalate, după caz, conform prevederilor din standardele de execuție a acestora, astfel încât să se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipulării și depozitării până la predarea lor către Beneficiar.

Bunurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

• Factura fiscală;

• Alte documente, după caz, aferente produselor livrate.

Livrarea se efectuează de către Furnizor

• în termen de 20 zile calendaristice , conform cerințelor tehnice și cantității specificate, după înregistrarea contractului la Trezorerie, asumîndu-și toate riscurile și toate cheltuielile care intervin în procesul transportării bunurilor.

3 Cerinţe privind calculul costului/prețului

Prețul ofertei va cuprinde prețul bunurilor cu instalarea, inclusiv transportul cu mijloacele furnizorului până la: --

Aparate de aer condiționat (9 000BTU)

- PV Leova, or. Leova – 1;

- PV Giurgiulesti 1,  s. Giurgiulești – 1;

- Adm. BV Sud, or. Cahul, str. Prieteniei 1 – 1;

- Sediul BV Nord, mun. Bălți str. Cicicalo, 1, etajul 2 – 1;

- Sediul Centrul de Instruire  Dacia 49/6 – 9;

- Sediul BVC, mun. Chișinău, bd.Dacia, 49/6 –7;

- Bulboaca (PVI), r-nul Anenii Noi, s.Bulboaca – 1;

- ZCV Criuleni, r-nul or. Criuleni,  str. Orhei, nr.56 – 1;

- Tudora (PVFI, rutier), r-nul Ștefan-Vodă, sat. Palanca – 8;

- Săiți (PVFS, rutier), r-nul Căușeni, sat. Săiți – 1.

Aparate de aer condiționat (12 000BTU)

Suprafata incaperii: 25-40 m²

- Sediul BV Nord, mun. Bălți  str. Cicicalo, 1, etajul 2 - 1

- Sediul Briceni, or. Briceni, str. Prieteniei, 5 etajul 2 - 1

- PV Costești (PVFI, rutier) r-nul Riscani, or. Costesti, extravilan - 1

-  Sediul BV Sud,  or. Cahul, str. Prieteniei 1 - 1

- Sediul BVC, mun. Chișinău, bd.Dacia, 49/6 – 4;

- Căușeni sediu, or. Căușeni, str. M. Stanciu, 2 – 1

- Sediul Centrul de Instruire  Dacia 49/6 – 2;

Aparate de aer condiționat (18 000 BTU)

- Sediul BV Nord, mun. Bălți, str. Cicicalo, 1, etajul 2 -1

- Sediul Briceni, or. Briceni, str. Prieteniei, 5 etajul 1- 1

În costul fiecărui climatizor este necesar de inclus costul de livrare cu transportul Vânzătorului, cu montare/instalare și punerea în funcțiune a fiecărui climatizor (la locul de montare) și/sau demontarea celui existent, includerea chitului de montare, asigurarea conexiunii electrice pîna la boxa de distribuire, traseu electric, frigorific, includerea cheltuielilor de autoturn.

4. Cerințe obligatorii

• Perioada de garanție, va fi de minimum 24 luni din data montării.

• Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

• Rezolvarea problemelor tehnice urgente, prin soluționarea rapida a problemelor urgente apărute în exploatarea climatizorului.

• Deținere de Service Centru local autorizat de către producătorul bunului solicitat sau dispunerea de un contract cu Service Centru respectiv pentru asigurarea deservirii bunurilor aflate la garanție

• Garanția la reparațiile efectuate : minim 24 luni de la livrare.