| ____ Construirea conductei de aductiune a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul Ungheni | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Reteaua exterioara de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 75 234,86 lei

Intocmit in preţuri  curente 15.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Montarea tevelor si armaturii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)Vana din fonta d=65 mm PN=16 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  | 1 398,40 |  | 2 796,79 |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |  | 116,43 |  | 128,07 |
|  |  | 2 874117300000 |  | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana din fonta d=65 mm PN=16 |  |  | buc |  | 2,0800 |  |  | 1 283,04 |  | 2 668,72 |
| 2 |  | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 160-200 мм) Tub de protactie PE100 SDR26 PN6 d=180x6,9 L=200 mm 20 buc |  |  | m |  | 4,0000 |  |  | 136,00 |  | 544,01 |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,6640 |  |  | 116,43 |  | 77,31 |
|  |  | 2521216701001 |  | Teava din polietilena PE100 SDR 17 PN10 d=180 mm |  |  | m |  | 4,1209 |  |  | 111,38 |  | 458,99 |
|  |  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,0146 |  |  | 2,00 |  | 0,03 |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  | 24,00 |  | 2,88 |
|  |  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,0500 |  |  | 96,00 |  | 4,80 |
| 3 |  | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации) |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  | 131,41 |  | 919,90 |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 7,2100 |  |  | 116,43 |  | 839,46 |
|  |  | 2710403600502 |  | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm |  |  | kg |  | 1,8746 |  |  | 24,95 |  | 46,77 |
|  |  | 2874115826423 |  | Surub hexagonal M-6x30 mm |  |  | buc |  | 28,8400 |  |  | 0,45 |  | 12,98 |
|  |  | 2874115840924 |  | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 |  |  | buc |  | 28,8400 |  |  | 0,45 |  | 12,98 |
|  |  | 2430116100797 |  | Grund miniu de plumb V-351 |  |  | kg |  | 0,1081 |  |  | 28,51 |  | 3,08 |
|  |  | 2430116103220 |  | Vopsea alba V-101-1 |  |  | kg |  | 0,1442 |  |  | 32,08 |  | 4,63 |
| 4 |  | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  | m3 |  | 0,6700 |  |  | 1 618,96 |  | 1 084,70 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,3785 |  |  | 116,43 |  | 276,93 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2680 |  |  | 116,43 |  | 31,20 |
|  |  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 125,8092 |  |  | 2,49 |  | 313,26 |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,5304 |  |  | 338,58 |  | 179,58 |
|  |  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,4896 |  |  | 409,86 |  | 200,67 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1836 |  |  | 16,04 |  | 2,94 |
|  |  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,0382 |  |  | 96,00 |  | 3,67 |
|  |  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,0121 |  |  | 360,00 |  | 4,36 |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,4020 |  |  | 21,00 |  | 8,44 |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,1675 |  |  | 380,00 |  | 63,65 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 5 345,40 |
|  |  |  |  | Total Montarea tevelor si armaturii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 345,40 1 352,97 |
|  |  |  |  | 1.2. Tuburi Sistemul A0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой) |  |  | m |  | 2 700,6000 |  |  | 18,86 |  | 50 936,55 |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 108,0240 |  |  | 116,43 |  | 12 577,23 |
|  |  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 270,0600 |  |  | 16,04 |  | 4 331,76 |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 81,0180 |  |  | 420,00 |  | 34 027,56 |
| 6 |  | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм) |  |  | m |  | 2 700,6000 |  |  | 0,58 |  | 1 559,23 |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 11,0725 |  |  | 116,43 |  | 1 289,17 |
|  |  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 5,4012 |  |  | 50,00 |  | 270,06 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 52 495,78 |
|  |  |  |  | Total Tuburi Sistemul A0 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 495,78 13 866,40 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 57 841,18 |
|  |  |  |  | Asigurari socia;e si medicale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 3 652,65 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  | 329,46 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit (VR) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  | 164,73 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 8 988,26 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 4 258,58 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 234,86 15 219,37 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 75 234,86 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 234,86 |  |

| Intocmit | Mocanu V |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |