| IP LTPA "Mihai Grecu" | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrări de reparații la la blocurile sanitare la IP LTPA „Mihai Grecu”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Etajul 1 |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Reparatia WC Fete |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.1. Demolare |  |  |  |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 |  | 52,27 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 |  | 9,10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 9,10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |
| 4 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 |  | 2,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |  |
| 5 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 |  | 0,73 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 4,7700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2700 |  |
| 6 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 |  | 0,80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 52,27 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, glaswand) | m2 |  | 7,10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |
| 9 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m |  | 11,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |
| 10 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |  |
| 11 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 |  |
| 12 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |
| 13 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |
| 14 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |
| 15 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm | m2 |  | 1,50 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0070 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |
| 16 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 |  |
|  |  | 1.1.1.2. Pareti tavan |  |  |  |
| 17 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 0,85 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,3200 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8900 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 395,0000 |  |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,2340 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |  |
| 18 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti | m2 |  | 52,27 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 19 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 52,27 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |
| 20 | CF02B5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) | m2 |  | 52,27 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0700 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,1550 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |
| 21 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 ) | kg |  | 52,27 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |
|  | 28731220043100 | Plase sudate (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 1,0100 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 22 | CF54C | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi ) | m2 |  | 1,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |
|  | 26621027300201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro | buc | 0,3900 |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 1,0000 |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4400 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,0000 |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 31,0000 |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 3,0000 |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 |  | 52,27 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 24 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 52,27 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 25 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi) | m |  | 12,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 274312335439027 | Coltare din aluminiu la gresie | m | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 26 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( culoarea se coodoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 9,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
|  |  | 1.1.1.3. Pardosele |  |  |  |
| 27 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 |  | 9,10 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 28 | IzF30A apl | Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 | m2 |  | 12,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6640 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4160 |  |
|  | 2112227324321 | Material de hidroizilare grupa "Hirdoizol" | kg | 1,6400 |  |
| 29 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu | m |  | 12,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |
|  | 27431235490251 | Profil de ghidaj din aluminiu | m | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
| 30 | RpCU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3500 |  |
| 31 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pardosea din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |  |
| 32 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari ( sifon pardosea) | m |  | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,2500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 |  |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 9,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 34 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  | 9,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 |  | 9,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 36 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 9,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
|  |  | 1.1.1.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |
| 37 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 |  |
|  | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 |  |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 |  |
| 38 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,4000 |  |
|  | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental | buc | 1,0000 |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |
| 39 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |
| 40 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |
| 41 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( apa menagera) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |  |
| 42 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |  |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 1,0000 | 4,08 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 1,0000 |  |
| 43 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa | buc | 1,0000 |  |
| 44 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 |  |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 |  |
| 45 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  | 14,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |
|  | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d20 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |
| 46 | RpSA33B | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc |  | 18,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |
|  | 2523156712240 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinate prin lipire | buc | 1,0000 |  |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0070 |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0060 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |
| 47 | RpSA33B1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |
|  | 25231567148001 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,3500 |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0140 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |
| 48 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |
|  | 25212136720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d110 | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 49 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |
|  | 25231567231037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 50 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 |  |
|  | 28752742040403 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d110 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
| 51 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d50 | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 52 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |
|  | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50 | buc | 1,0000 | 12,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 53 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |  |
|  | 28752742040340 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
| 54 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |  |
| 55 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 56 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |  |
| 57 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 58 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0090 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0170 |  |
| 59 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |  |
| 60 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500) | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 28112363306200 | Grila ventilatie pentru Armstrong cu marimi 600x600 mm | buc | 1,0000 |  |
| 61 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 |  |
| 62 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 |  |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 |  |
| 63 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |  |
|  | 29241273568001 | Uscator de miini | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
| 64 | SE59A | Distribuitor de sapun, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |  |
|  | 292412735301 | Distribuitor de sapun | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 1.1.1.5. Timplarie |  |  |  |
| 65 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 1,70 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 66 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( sandwich) | m2 |  | 3,80 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 67 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 3,40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 68 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  | 5,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |
| 69 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 1.1.2. Reparatia WC Baieti |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.1. Demolare |  |  |  |
| 73 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 |  | 48,52 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 74 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 |  | 8,09 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |
| 75 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 8,09 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |
| 76 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 |  | 0,68 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 4,7700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2700 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1200 |  |
| 77 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |
| 78 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 48,52 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 79 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, glaswand) | m2 |  | 6,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |
| 80 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m |  | 10,20 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |
| 81 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |  |
| 82 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 |  |
| 83 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |
| 84 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |
| 85 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |
| 86 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm | m2 |  | 1,20 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0070 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |
| 87 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 |  |
|  |  | 1.1.2.2. Pareti tavan |  |  |  |
| 88 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 0,85 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,3200 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8900 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 395,0000 |  |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,2340 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |  |
| 89 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti | m2 |  | 48,52 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 90 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 48,52 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |
| 91 | CF02B5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) | m2 |  | 48,52 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0700 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,1550 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |
| 92 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 ) | kg |  | 48,52 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |
|  | 28731220043100 | Plase sudate (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 1,0100 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 93 | CF54C | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi ) | m2 |  | 1,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |
|  | 26621027300201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro | buc | 0,3900 |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 1,0000 |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4400 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,0000 |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 31,0000 |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 3,0000 |  |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 |  | 48,52 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 95 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 48,52 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 96 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi) | m |  | 11,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 274312335439027 | Coltare din aluminiu la gresie | m | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 97 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( culoarea se coodoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 8,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
|  |  | 1.1.2.3. Pardosele |  |  |  |
| 98 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 |  | 8,09 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 99 | IzF30A apl | Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 | m2 |  | 12,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6640 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4160 |  |
|  | 2112227324321 | Material de hidroizilare grupa "Hirdoizol" | kg | 1,6400 |  |
| 100 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu | m |  | 12,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |
|  | 27431235490251 | Profil de ghidaj din aluminiu | m | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
| 101 | RpCU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3500 |  |
| 102 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pardosea din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |  |
| 103 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari ( sifon pardosea) | m |  | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,2500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 |  |
| 104 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 8,09 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 105 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  | 8,09 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 |  | 8,09 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 107 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 8,09 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
|  |  | 1.1.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |
| 108 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 |  |
|  | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 |  |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 |  |
| 109 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,4000 |  |
|  | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental | buc | 1,0000 |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |
| 110 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |
| 111 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |
| 112 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( apa menagera) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |  |
| 113 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |  |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 1,0000 |  |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 1,0000 |  |
| 114 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa | buc | 1,0000 |  |
| 115 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 20,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 |  |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 |  |
| 116 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  | 14,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |
|  | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d20 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |
| 117 | RpSA33B | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc |  | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |
|  | 2523156712240 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinate prin lipire | buc | 1,0000 |  |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0070 |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0060 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |
| 118 | RpSA33B1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |
|  | 25231567148001 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,3500 |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0140 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |
| 119 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |
|  | 25212136720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d110 | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 120 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |
|  | 25231567231037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110 | buc | 1,0000 | 8,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 121 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 |  |
|  | 28752742040403 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d110 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
| 122 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d50 | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 123 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |
|  | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50 | buc | 1,0000 | 12,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 124 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |  |
|  | 28752742040340 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
| 125 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |  |
| 126 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 127 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |  |
| 128 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 129 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0090 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0170 |  |
| 130 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |  |
| 131 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500) | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 28112363306200 | Grila ventilatie pentru Armstrong cu marimi 600x600 mm | buc | 1,0000 |  |
| 132 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 |  |
| 133 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 |  |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 |  |
| 134 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |  |
|  | 29241273568001 | Uscator de miini | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
| 135 | SE59A | Distribuitor de sapun, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |  |
|  | 292412735301 | Distribuitor de sapun | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 1.1.2.5. Timplarie |  |  |  |
| 136 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 1,70 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 137 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( sandwich) | m2 |  | 2,40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 138 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 3,46 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 139 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  | 5,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |
| 140 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |
| 141 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 143 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 1.2. Etajul 2 |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Reparatia WC Fete |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.1. Demolare |  |  |  |
| 144 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 |  | 52,27 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 145 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 |  | 9,10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |
| 146 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 9,10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |
| 147 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 |  | 2,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |  |
| 148 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 |  | 0,73 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 4,7700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2700 |  |
| 149 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 |  | 0,80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |
| 150 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 52,27 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 151 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, glaswand) | m2 |  | 7,10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |
| 152 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m |  | 11,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |
| 153 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |  |
| 154 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 |  |
| 155 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |
| 156 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |
| 157 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |
| 158 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm | m2 |  | 2,20 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0070 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |
| 159 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 |  |
|  |  | 1.2.1.2. Pareti tavan |  |  |  |
| 160 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 0,85 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,3200 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8900 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 395,0000 |  |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,2340 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |  |
| 161 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti | m2 |  | 52,27 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 162 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 52,27 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |
| 163 | CF02B5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) | m2 |  | 52,27 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0700 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,1550 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |
| 164 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 ) | kg |  | 52,27 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |
|  | 28731220043100 | Plase sudate (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 1,0100 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 165 | CF54C | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi ) | m2 |  | 1,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |
|  | 26621027300201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro | buc | 0,3900 |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 1,0000 |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4400 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,0000 |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 31,0000 |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 3,0000 |  |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 |  | 52,27 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 167 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 52,27 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 168 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi) | m |  | 12,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 274312335439027 | Coltare din aluminiu la gresie | m | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 169 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( culoarea se coodoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 9,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
|  |  | 1.2.1.3. Pardosele |  |  |  |
| 170 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 |  | 9,10 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 171 | IzF30A apl | Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 | m2 |  | 12,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6640 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4160 |  |
|  | 2112227324321 | Material de hidroizilare grupa "Hirdoizol" | kg | 1,6400 |  |
| 172 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu | m |  | 12,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |
|  | 27431235490251 | Profil de ghidaj din aluminiu | m | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
| 173 | RpCU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3500 |  |
| 174 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pardosea din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |  |
| 175 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari ( sifon pardosea) | m |  | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,2500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 |  |
| 176 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 9,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 177 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  | 9,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |
| 178 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 |  | 9,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 179 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 9,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
|  |  | 1.2.1.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |
| 180 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 |  |
|  | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 |  |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 |  |
| 181 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,4000 |  |
|  | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental | buc | 1,0000 |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |
| 182 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |
| 183 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |
| 184 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( apa menagera) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |  |
| 185 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |  |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 1,0000 |  |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 1,0000 |  |
| 186 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa | buc | 1,0000 |  |
| 187 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 |  |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 |  |
| 188 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  | 14,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |
|  | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d20 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |
| 189 | RpSA33B | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc |  | 18,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |
|  | 2523156712240 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinate prin lipire | buc | 1,0000 |  |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0070 |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0060 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |
| 190 | RpSA33B1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |
|  | 25231567148001 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,3500 |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0140 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |
| 191 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |
|  | 25212136720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d110 | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 192 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |
|  | 25231567231037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 193 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 |  |
|  | 28752742040403 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d110 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
| 194 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d50 | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 195 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |
|  | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 196 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |  |
|  | 28752742040340 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
| 197 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |  |
| 198 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 199 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |  |
| 200 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 201 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0090 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0170 |  |
| 202 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |  |
| 203 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500) | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 28112363306200 | Grila ventilatie pentru Armstrong cu marimi 600x600 mm | buc | 1,0000 |  |
| 204 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 |  |
| 205 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 |  |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 |  |
| 206 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |  |
|  | 29241273568001 | Uscator de miini | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
| 207 | SE59A | Distribuitor de sapun, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |  |
|  | 292412735301 | Distribuitor de sapun | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 1.2.1.5. Timplarie |  |  |  |
| 208 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 1,70 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 209 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( sandwich) | m2 |  | 3,80 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 210 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 3,40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 211 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  | 5,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |
| 212 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |
| 213 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 214 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 215 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 1.2.2. Reparatia WC Baieti |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.1. Demolare |  |  |  |
| 216 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 |  | 48,52 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 217 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 |  | 8,09 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |
| 218 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 8,09 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |
| 219 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 |  | 0,68 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 4,7700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2700 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1200 |  |
| 220 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 |  | 0,60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |
| 221 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 48,52 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 222 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, glaswand) | m2 |  | 6,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |
| 223 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m |  | 10,20 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |
| 224 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |  |
| 225 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 |  |
| 226 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |
| 227 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |
| 228 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |
| 229 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm | m2 |  | 1,20 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0070 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |
| 230 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 |  |
|  |  | 1.2.2.2. Pareti tavan |  |  |  |
| 231 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 0,85 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,3200 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8900 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 395,0000 |  |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,2340 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |  |
| 232 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti | m2 |  | 48,52 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 233 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 48,52 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |
| 234 | CF02B5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) | m2 |  | 48,52 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0700 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,1550 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |
| 235 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 ) | kg |  | 48,52 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |
|  | 28731220043100 | Plase sudate (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 1,0100 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 236 | CF54C | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi ) | m2 |  | 1,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |
|  | 26621027300201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro | buc | 0,3900 |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 1,0000 |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4400 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,0000 |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 31,0000 |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 3,0000 |  |
| 237 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 |  | 48,52 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 238 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 48,52 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 239 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi) | m |  | 11,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 274312335439027 | Coltare din aluminiu la gresie | m | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 240 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( culoarea se coodoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 8,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
|  |  | 1.2.2.3. Pardosele |  |  |  |
| 241 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 |  | 8,09 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 242 | IzF30A apl | Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 | m2 |  | 12,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6640 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4160 |  |
|  | 2112227324321 | Material de hidroizilare grupa "Hirdoizol" | kg | 1,6400 |  |
| 243 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu | m |  | 12,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |
|  | 27431235490251 | Profil de ghidaj din aluminiu | m | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
| 244 | RpCU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3500 |  |
| 245 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pardosea din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |  |
| 246 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari ( sifon pardosea) | m |  | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,2500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 |  |
| 247 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 8,09 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 248 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  | 8,09 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |
| 249 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 |  | 8,09 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 250 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 8,09 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
|  |  | 1.2.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |
| 251 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 |  |
|  | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 |  |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 |  |
| 252 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,4000 |  |
|  | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental | buc | 1,0000 |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |
| 253 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |
| 254 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |
| 255 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( apa menagera) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |  |
| 256 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |  |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 1,0000 |  |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 1,0000 |  |
| 257 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa | buc | 1,0000 |  |
| 258 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 20,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 |  |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 |  |
| 259 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  | 14,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |
|  | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d20 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |
| 260 | RpSA33B | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc |  | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |
|  | 2523156712240 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinate prin lipire | buc | 1,0000 |  |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0070 |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0060 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |
| 261 | RpSA33B1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |
|  | 25231567148001 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,3500 |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0140 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |
| 262 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |
|  | 25212136720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d110 | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 263 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |
|  | 25231567231037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 264 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 |  |
|  | 28752742040403 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d110 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
| 265 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d50 | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 266 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |
|  | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 267 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |  |
|  | 28752742040340 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
| 268 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |  |
| 269 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 270 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |  |
| 271 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 272 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0090 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0170 |  |
| 273 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |  |
| 274 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500) | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 28112363306200 | Grila ventilatie pentru Armstrong cu marimi 600x600 mm | buc | 1,0000 |  |
| 275 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 |  |
| 276 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 |  |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 |  |
| 277 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |  |
|  | 29241273568001 | Uscator de miini | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
| 278 | SE59A | Distribuitor de sapun, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |  |
|  | 292412735301 | Distribuitor de sapun | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 1.2.2.5. Timplarie |  |  |  |
| 279 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 1,70 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 280 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( sandwich) | m2 |  | 2,40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 281 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 3,46 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 282 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  | 5,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |
| 283 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |
| 284 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 285 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 286 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 1.3. Etajul 3 |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Reparatia WC Fete |  |  |  |
|  |  | 1.3.1.1. Demolare |  |  |  |
| 287 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 |  | 52,27 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 288 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 |  | 9,10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |
| 289 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 9,10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |
| 290 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 |  | 2,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |  |
| 291 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 |  | 0,73 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 4,7700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2700 |  |
| 292 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 |  | 0,80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |
| 293 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 52,27 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 294 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, glaswand) | m2 |  | 7,10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |
| 295 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m |  | 11,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |
| 296 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |  |
| 297 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 |  |
| 298 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |
| 299 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |
| 300 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |
| 301 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm | m2 |  | 1,50 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0070 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |
| 302 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 |  |
|  |  | 1.3.1.2. Pareti tavan |  |  |  |
| 303 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 0,85 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,3200 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8900 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 395,0000 |  |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,2340 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |  |
| 304 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti | m2 |  | 52,27 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 305 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 52,27 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |
| 306 | CF02B5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) | m2 |  | 52,27 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0700 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,1550 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |
| 307 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 ) | kg |  | 52,27 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |
|  | 28731220043100 | Plase sudate (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 1,0100 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 308 | CF54C | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi ) | m2 |  | 1,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |
|  | 26621027300201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro | buc | 0,3900 |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 1,0000 |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4400 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,0000 |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 31,0000 |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 3,0000 |  |
| 309 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 |  | 52,27 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 310 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 52,27 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 311 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi) | m |  | 12,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 274312335439027 | Coltare din aluminiu la gresie | m | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 312 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( culoarea se coodoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 9,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
|  |  | 1.3.1.3. Pardosele |  |  |  |
| 313 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 |  | 9,10 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 314 | IzF30A apl | Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 | m2 |  | 12,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6640 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4160 |  |
|  | 2112227324321 | Material de hidroizilare grupa "Hirdoizol" | kg | 1,6400 |  |
| 315 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu | m |  | 12,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 3,12 |
|  | 27431235490251 | Profil de ghidaj din aluminiu | m | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
| 316 | RpCU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3500 |  |
| 317 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pardosea din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |  |
| 318 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari ( sifon pardosea) | m |  | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,2500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 |  |
| 319 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 9,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 320 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  | 9,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |
| 321 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 |  | 9,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 322 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 9,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
|  |  | 1.3.1.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |
| 323 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 |  |
|  | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 |  |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 |  |
| 324 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,4000 |  |
|  | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental | buc | 1,0000 |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |
| 325 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |
| 326 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |
| 327 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( apa menagera) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |  |
| 328 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |  |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 1,0000 |  |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 1,0000 |  |
| 329 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa | buc | 1,0000 |  |
| 330 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 |  |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 |  |
| 331 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  | 14,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |
|  | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d20 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |
| 332 | RpSA33B | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc |  | 18,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |
|  | 2523156712240 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinate prin lipire | buc | 1,0000 |  |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0070 |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0060 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |
| 333 | RpSA33B1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |
|  | 25231567148001 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,3500 |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0140 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |
| 334 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |
|  | 25212136720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d110 | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 335 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |
|  | 25231567231037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 336 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 |  |
|  | 28752742040403 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d110 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
| 337 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d50 | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 338 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |
|  | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 339 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |  |
|  | 28752742040340 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
| 340 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |  |
| 341 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 342 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |  |
| 343 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 344 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0090 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0170 |  |
| 345 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |  |
| 346 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500) | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 28112363306200 | Grila ventilatie pentru Armstrong cu marimi 600x600 mm | buc | 1,0000 |  |
| 347 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 | 1,12 |
| 348 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 |  |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 |  |
| 349 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |  |
|  | 29241273568001 | Uscator de miini | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
| 350 | SE59A | Distribuitor de sapun, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |  |
|  | 292412735301 | Distribuitor de sapun | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 1.3.1.5. Timplarie |  |  |  |
| 351 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 1,70 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 352 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( sandwich) | m2 |  | 3,80 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 353 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 3,40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 354 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  | 5,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |
| 355 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |
| 356 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 357 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 358 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 1.3.2. Reparatia WC Baieti |  |  |  |
|  |  | 1.3.2.1. Demolare |  |  |  |
| 359 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 |  | 48,52 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 360 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 |  | 8,09 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |
| 361 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 8,09 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |
| 362 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 |  | 0,68 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 4,7700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2700 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1200 |  |
| 363 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |
| 364 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 48,52 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 365 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, glaswand) | m2 |  | 6,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |
| 366 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m |  | 10,20 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |
| 367 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |  |
| 368 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 |  |
| 369 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |
| 370 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |
| 371 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |
| 372 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm | m2 |  | 1,20 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0070 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |
| 373 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (materialele se exclud) | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 |  |
|  |  | 1.3.2.2. Pareti tavan |  |  |  |
| 374 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 0,85 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,3200 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8900 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 395,0000 |  |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,2340 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |  |
| 375 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti | m2 |  | 48,52 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 376 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 48,52 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |
| 377 | CF02B5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4, gr. 2cm) | m2 |  | 48,52 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0700 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,1550 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |
| 378 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 ) | kg |  | 48,52 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |
|  | 28731220043100 | Plase sudate (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 1,0100 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 379 | CF54C | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro , grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv (Tevi ) | m2 |  | 1,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |
|  | 26621027300201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro | buc | 0,3900 |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 1,0000 |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4400 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,0000 |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 31,0000 |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 3,0000 |  |
| 380 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor | m2 |  | 48,52 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 381 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (calitate superioara, gr 8cm , culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 48,52 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 382 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu la teracota (se exclude - suruburi) | m |  | 11,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 274312335439027 | Coltare din aluminiu la gresie | m | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 383 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( culoarea se coodoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 8,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
|  |  | 1.3.2.3. Pardosele |  |  |  |
| 384 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 |  | 8,09 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 385 | IzF30A apl | Strat de hidroizolare executat pe suprafetele pardoselilor si peretilor cu "Ghidroizol sau similar" (norma cuprinde aplicarea a 2 straturi de hidroizolare) - inclusiv ridicarea pe pereti. Din resurse se exclud: Masina de lustruit si masina de taiat) Ksal=0.6 | m2 |  | 12,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6640 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4160 |  |
|  | 2112227324321 | Material de hidroizilare grupa "Hirdoizol" | kg | 1,6400 |  |
| 386 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu | m |  | 12,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |
|  | 27431235490251 | Profil de ghidaj din aluminiu | m | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
| 387 | RpCU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3500 |  |
| 388 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pardosea din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |  |
| 389 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari ( sifon pardosea) | m |  | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,2500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 |  |
| 390 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 8,09 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 391 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  | 8,09 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |
| 392 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 |  | 8,09 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 393 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( format 60*60 cm antiderapanta, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 8,09 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 32,7645 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
|  |  | 1.3.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |
| 394 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 |  |
|  | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 |  |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 |  |
| 395 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,4000 |  |
|  | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental | buc | 1,0000 |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |
| 396 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |
| 397 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |
| 398 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( apa menagera) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |  |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |  |
| 399 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |  |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 1,0000 |  |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 1,0000 |  |
| 400 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa | buc | 1,0000 |  |
| 401 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 20,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 |  |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 |  |
| 402 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  | 14,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |
|  | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d20 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |
| 403 | RpSA33B | Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc |  | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |
|  | 2523156712240 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinate prin lipire | buc | 1,0000 |  |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0070 |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0060 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |
| 404 | RpSA33B1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |
|  | 25231567148001 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,3500 |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0140 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |
| 405 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |
|  | 25212136720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d110 | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 406 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |
|  | 25231567231037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 407 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 |  |
|  | 28752742040403 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d110 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
| 408 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d50 | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 409 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |
|  | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |
| 410 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |  |
|  | 28752742040340 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |
| 411 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |  |
| 412 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 413 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |  |
| 414 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |
| 415 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2875274123514 | Dop pentru busonare | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0090 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0170 |  |
| 416 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |  |
| 417 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din montate la tavane Arsmotrong 600x600mm ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm si Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500) | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 28112363306200 | Grila ventilatie pentru Armstrong cu marimi 600x600 mm | buc | 1,0000 |  |
| 418 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 |  |
| 419 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 |  |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 |  |
| 420 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |  |
|  | 29241273568001 | Uscator de miini | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
| 421 | SE59A | Distribuitor de sapun, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |  |
|  | 292412735301 | Distribuitor de sapun | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 1.3.2.5. Timplarie |  |  |  |
| 422 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 1,70 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 423 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( sandwich) | m2 |  | 2,40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 424 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 3,46 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 425 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  | 5,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |
| 426 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |
| 427 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 428 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 429 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 1.4. Lucrari diverse |  |  |  |
| 430 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t |  | 18,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0100 |  |
| 431 | TRI1AA04B2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t |  | 18,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
| 432 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 18,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |
|  |  | 2. Retele electrice |  |  |  |
| 433 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 12,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |
| 434 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 12,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |
| 435 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |
| 436 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |  |
|  | 2746167335101 | Priza bipolara | buc | 1,0000 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |
| 437 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat LED 48 W tip Armstrong in complect cu senzor de miscare | buc |  | 12,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 |  |
|  | 287527440332213 | Corp de iluminat LED 48 W Armstrong in cmplect cu senzor de miscare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |  |
| 438 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 288,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 |  |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 |  |
| 439 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol NYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m |  | 144,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 |  |
|  | 11110001000331 | Cordoane de cupru 3*1.5 mmp NYM | m | 1,0500 |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0300 |  |
| 440 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol NYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m |  | 144,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3500 |  |
|  | 11110001000332 | Cordoane de cupru 3*2.5mmp NYM | m | 1,0500 |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0200 |  |