Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul  Lucrari  de  Intretinere   a  drumurilor locale  din  raionul   Floresti

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă______Consiliul  raional  Floresti_______________________

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrări  de  intreținere a  drumurilor   locale  de  interes  raional se execută   conform  Programului  și Planului pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilorpublice locale de interes raional pentru anul 2026

Operatorul   economic   elaborează  bordiroul  de  defecte le  coordoneză  cu    Direcția   Infrstructură Transport   și  Cadastru

Procesele   verbale de  execuție  a  lucrarilor   se  prezintă  lunar  și  includ lucrarile  executate   pe  sectore  de  drum local, insoțit de   nota informativă și  informații   privind   executarea   lucrarilor.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Lucrări  de  intreținere a  drumurilor   locale  de  interes  raional se execută  în  conformitate  cu următoarele reglementări tehnice:

CP D.02.02 – 2013 Organizarea executării lucrărilor la întreţinerea şi reparaţia drumurilor. Ghidul maistrului rutier

CP D.02.24:2019 Clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice

CP D.02.15 – 2014 Normative privind necesarul de tehnică rutieră pentru întreţinerea drumurilor

CP D.02.27:2023 Ghid privind întreținerea structurilor rutiere

CP D.02.37:2024 Metodologia privind efectuarea recepției lucrărilor de întreținere la drumuri și poduri

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul____ Lucrari  de  Intretinere   a  drumurilor locale  din  raionul   Floresti _________

Autoritatea contractantă________Consiliul raional Florești _______________________

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. intretinerea elementelor adiacente drumurilor |  |  |
| 1 | RpDA14A | Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc. | m2 | 3 600,000 |
| 2 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor de drum din metalice | m2 | 24,000 |
| 3 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 30,000 |
| 4 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030 | 100m2 | 0,200 |
| 5 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 680,000 |
| 6 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 | 3 100,000 |
| 7 | RpDA25B | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm | buc | 32,000 |
| 8 | RpDA25C | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 31-50 cm | buc | 28,000 |
| 9 | RpDA27A | Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,030 | buc | 60,000 |
| 10 | TsH27B | Udarea plantatiilor cu galeata | m3 | 60,000 |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 60,000 |
| 12 | TsH67A | Formarea coroanei la arbori cu inaltime pina la 3 m | buc | 150,000 |
| 13 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 30,000 |
| 14 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 30,000 |
| 15 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 9,000 |
| 16 | TsC35A12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m | 100 m3 | 0,900 |
| 17 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 120,000 |
| 18 | TsH192A | Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОРП-Г" | 100m2 | 39,000 |
| 19 | 47-02-081-1 | Stropirea culturilor silvice cu stropitoarea | ha | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2. intretinerea structurii rutiere |  |  |
| 20 | RpDA02A | Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri | m3 | 20,000 |
| 21 | DA01A | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere | 100m2 | 14,000 |
| 22 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 60,000 |
| 23 | DI16A | Taierea damburilor produse de excesul de bitum din imbracaminti asfaltice | m2 | 60,000 |
| 24 | RpDB12A | Repararea crapaturilor mai largi de 5 mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,010 | m | 90,000 |
| 25 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m2 | 208,000 |
| 26 | DI19C | Autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila, de 5.5 t pentru lucrari de intretinere drumuri | h-ut | 12,000 |
| 27 | DI84B | Repararea mecanica a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic | m2 | 240,000 |
| 28 | DI15A | Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie | 100m2 | 90,000 |
| 29 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 320,000 |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,200 |
| 31 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 30,000 |
| 32 | RpDB16H | Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,010 | m2 | 80,000 |
| 33 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 rul.liant 50/70, conform CPD.02.25:2021, h=0.04 m)(seexclude din pozitie otelul si nisipul bitumat) pe racordare | m2 | 1 800,000 |
| 34 | RpDA19A | Impietruirea acostamentelor, cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic | m2 | 100,000 |
| 35 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 | 1 800 000,000 |
| 36 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 36,000 |
| 37 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 45,000 |
| 38 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 | 42,000 |
| 39 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul | m2 | 12 000,000 |
| 40 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder | m3 | 840,000 |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).