| Constructia anexei la blocul de sterilizare. Lucrari de reparatie interioare in blocul de sterilizare. | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie: Anexa la blocul de sterilizare 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor |  | kg | 500,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,250 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,206 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,309 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,100 |  |  |
| 2 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor din asbociment la pereti si acoperis |  | m2 | 80,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 28,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,800 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,600 |  |  |
| 3 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (Schelet din lemn la acoperis) |  | m3 | 1,500 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,660 |  |  |
| 4 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 35,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 5,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,250 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,750 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,400 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Fundatia |  |  |  |  |  |
| 5 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  | m3 | 22,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 26,180 |  |  |
| 6 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,323 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 1,558 |  |  |
| 7 | CA02A2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M75 |  | m3 | 2,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 10,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 377,740 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,588 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 1,464 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,545 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  | h-ut | 0,650 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,500 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,800 |  |  |
| 8 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 6,400 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 2,400 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 2,400 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 0,880 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,960 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,160 |  |  |
| 9 | CC02A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 50,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 51,250 |  |  |
| 10 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg | 80,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 27106023000001 |  | Otel beton OB 37 diam. de 10 mm |  | kg | 82,000 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,800 |  |  |
| 11 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 |  | m3 | 3,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 14,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,440 |  |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton M200 |  | m3 | 3,745 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,365 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 2,160 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,900 |  |  |
| 12 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 30,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 24,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 9,000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 9,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,900 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,900 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 3,300 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 3,600 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,600 |  |  |
| 13 | CC01A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv |  | kg | 40,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,720 |  |  |
|  | 27106021000005 |  | Otel beton OB 37 diam. de 6 mm |  | kg | 41,000 |  |  |
| 14 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 14 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg | 160,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 27106023000002 |  | Otel beton OB 37 diam. de 14 mm |  | kg | 164,000 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,600 |  |  |
| 15 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 |  | m3 | 6,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 26,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,600 |  |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton M200 |  | m3 | 6,762 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,660 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 3,900 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 1,625 |  |  |
| 16 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 28,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 22,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 672,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,820 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 1,680 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,924 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  | h-ut | 0,056 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,800 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,168 |  |  |
| 17 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg | 180,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,540 |  |  |
|  | 27106023000001 |  | Otel beton OB 37 diam. de 10 mm |  | kg | 184,500 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 27,000 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,800 |  |  |
| 18 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 250,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 13,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 27106023000003 |  | Otel beton OB 37 diam. 8 mm |  | kg | 256,250 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,500 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 70,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,250 |  |  |
| 19 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 6,400 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 2,400 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 2,400 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 0,880 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,960 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,160 |  |  |
| 20 | RpCE01A |  | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la fundatii pe vericala |  | m2 | 25,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  | kg | 3,953 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 8,033 |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  | kg | 1,020 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 1,375 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,075 |  |  |
| 21 | RpCE01A |  | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la fundatii orizontale |  | m2 | 10,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  | kg | 1,581 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 3,213 |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  | kg | 0,408 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,550 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 22 | TsD17A |  | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv |  | m3 | 30,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 60,000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 3,000 |  |  |
| 23 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,646 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 3,117 |  |  |
| 24 | RpCI34A |  | Invelitori cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale la pardosea montate pe suport continuu |  | m2 | 25,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 18,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,750 |  |  |
|  | 26821326004701 |  | Membrane bituminoase -ruberoid |  | m2 | 30,331 |  |  |
|  | 1120206201035 |  | Gaz metan in butelii |  | kg | 7,912 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,250 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 0,250 |  |  |
| 25 | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  | buc | 60,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 34,800 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatia |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Cota+3.30 stilpi |  |  |  |  |  |
| 26 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 16,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 12,800 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 4,800 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 4,800 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 1,760 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 1,920 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,320 |  |  |
| 27 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 25,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,375 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 27106021000005 |  | Otel beton OB 37 diam. de 6 mm |  | kg | 25,625 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,250 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,025 |  |  |
| 28 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 160,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 10,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 27106023000004 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 16mm |  | kg | 164,000 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,600 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 44,800 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,160 |  |  |
| 29 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200 |  | m3 | 2,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 12,125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,125 |  |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton M200 |  | m3 | 2,639 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,386 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 1,500 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,700 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota+3.30 stilpi |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Zidarie. Pereti |  |  |  |  |  |
| 30 | CD64A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m |  | m3 | 20,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 65,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 12,600 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 | 18,000 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 60,000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 200,200 |  |  |
|  | 00000052 |  | Nisip |  | m3 | 4,220 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 628,800 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,040 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 7,400 |  |  |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  | h-ut | 1,190 |  |  |
| 31 | CD66С |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (interior) |  | 100m2 | 0,710 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 104,853 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 20,540 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 3 578,400 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,011 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 362,526 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 90,142 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 1,633 |  |  |
|  | 2710602000079 |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  | kg | 63,900 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 | 1,974 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,719 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 2,918 |  |  |
| 32 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 14,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 11,200 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,420 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,420 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 1,540 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,014 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,014 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 1,680 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,280 |  |  |
| 33 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 25,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,375 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 27106021000005 |  | Otel beton OB 37 diam. de 6 mm |  | kg | 25,625 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,250 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,025 |  |  |
| 34 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 90,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 5,850 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 27106023000002 |  | Otel beton OB 37 diam. de 14 mm |  | kg | 92,250 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,900 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 25,200 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,090 |  |  |
| 35 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200 - centura |  | m3 | 2,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 11,640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,080 |  |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton M200 |  | m3 | 2,534 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,371 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 1,440 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,672 |  |  |
|  |  |  |  | Total Zidarie. Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Placa +3.30 |  |  |  |  |  |
| 36 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 96,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 28,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,400 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  | kg | 38,400 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,960 |  |  |
| 37 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 26,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,200 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 26,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,130 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 7,800 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 7,800 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,780 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 1,300 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,650 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 3,380 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 3,120 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,520 |  |  |
| 38 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 450,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 29,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 27106023000004 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 16mm |  | kg | 461,250 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 4,500 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 126,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,450 |  |  |
| 39 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 250,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 16,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,250 |  |  |
|  | 27106023000006 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 12 mm |  | kg | 256,250 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,500 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 70,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,250 |  |  |
| 40 | RCsU06D k=4 |  | Executarea santurilor de pina la 20 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 12,720 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 36,000 |  |  |
| 41 | RpCU05D |  | Executarea strapungerilor in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime |  | buc | 60,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 34,800 |  |  |
| 42 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 50,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 4,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 27106021000005 |  | Otel beton OB 37 diam. de 6 mm |  | kg | 51,250 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 14,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,050 |  |  |
|  |  |  |  | Total Placa +3.30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Parapet |  |  |  |  |  |
| 43 | CD64A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m |  | m3 | 1,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,216 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,008 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 | 1,440 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 4,800 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 16,016 |  |  |
|  | 00000052 |  | Nisip |  | m3 | 0,338 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 50,304 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,243 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,592 |  |  |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  | h-ut | 0,095 |  |  |
| 44 | DE10A |  | Placi prefabricate din beton (caciula de protectie a peretilor) la parapet |  | m | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,350 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 3,960 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 26,280 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,072 |  |  |
|  | 26661228002851 |  | Placi prefabricate caciula |  | m | 9,045 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,054 |  |  |
|  |  |  |  | Total Parapet |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Acoperis |  |  |  |  |  |
| 45 | IzF10F |  | Strat termoizolator la plansee, din placi din vata minerala gr 10 cm , lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % |  | m2 | 25,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 26821626113702 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr10 cm |  | m2 | 25,250 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 7,850 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 38,250 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,013 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 25,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,075 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,250 |  |  |
| 46 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  | m2 | 25,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 6,250 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,700 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,175 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 216,750 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  | m3 | 0,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,300 |  |  |
| 47 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  | kg | 100,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 101,000 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 30,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 48 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 | 2,000 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 40,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 15,000 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 1,860 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,240 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 6,800 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 6,020 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 5,160 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 6,000 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 2,900 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,300 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,660 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,460 |  |  |
| 49 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. |  | m2 | 25,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 5,625 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,750 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,400 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 3,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,750 |  |  |
| 50 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla cutata pentru invelitorile acoperisurilor |  | m2 | 36,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 32,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 27104036430001 |  | Placi din tabla amprentata cutata |  | m2 | 43,470 |  |  |
|  | 27104036400001 |  | Tabla cu protejata anticoroziv |  | kg | 18,900 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 340,200 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 3,780 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 1,512 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 1,890 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,800 |  |  |
| 51 | CD07B |  | Pereti din panouri din tabla cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Stresina infundata) |  | m2 | 4,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 2732103646070 |  | Tabla cutata |  | m2 | 4,440 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 14,000 |  |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  | buc | 11,200 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,160 |  |  |
| 52 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  | m | 6,489 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 8,652 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 1,236 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 0,618 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 1,236 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 1,236 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 61,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,120 |  |  |
| 53 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | m | 8,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  | m | 8,568 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,120 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.8. Finisari. Pereti |  |  |  |  |  |
| 54 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti |  | m2 | 198,000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 27,720 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" |  | kg | 82,170 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,900 |  |  |
| 55 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 198,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 396,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 79,200 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 247,400 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 1 425,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 10,296 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,376 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,792 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,980 |  |  |
| 56 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu |  | m | 85,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 22,100 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  | m | 89,250 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,125 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,085 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 510,000 |  |  |
| 57 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 198,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 241,560 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 413,720 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,792 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 15,642 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 3,168 |  |  |
| 58 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 198,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 39,600 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 217,800 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 29,700 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,059 |  |  |
| 59 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 198,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 89,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,800 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 208,870 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,198 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,198 |  |  |
| 60 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 198,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,940 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 29,700 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,900 |  |  |
| 61 | CI23A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti |  | m2 | 198,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 495,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 310,860 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 29,848 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 84,571 |  |  |
|  | 2462106110433 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm |  | kg | 348,232 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 202,970 |  |  |
|  | 2523116716347 |  | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci |  | m2 | 208,939 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,298 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,584 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 2,970 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 13,860 |  |  |
| 62 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 24,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 54,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,800 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 25,200 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 9,600 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 480,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 7,920 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,192 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 96,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,480 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,288 |  |  |
| 63 | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice |  | m | 22,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 11,440 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,044 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 1,870 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Baghete din mase plastice |  | m | 23,100 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,550 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,022 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,044 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,330 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,132 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,088 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,044 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,044 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,022 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,132 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari. Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.9. Tavan |  |  |  |  |  |
| 64 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavan |  | m2 | 24,000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 3,360 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" |  | kg | 9,960 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,200 |  |  |
| 65 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 24,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 36,720 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 171,360 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,096 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,896 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,468 |  |  |
| 66 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 24,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,800 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 26,400 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 3,600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,007 |  |  |
| 67 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 24,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 10,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 25,318 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
| 68 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 24,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,200 |  |  |
| 69 | CN05D |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos la tavan |  | m2 | 24,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 15,600 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 5,808 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 2,424 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 2,400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,200 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,200 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 1,680 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.10. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 70 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 24,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 14,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 312,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,008 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,240 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,720 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,288 |  |  |
| 71 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 4,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 10,440 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,160 |  |  |
|  | 26611128007001 |  | Placi sau piscoturi de gresie 60x60 |  | m2 | 4,120 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 16,200 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 1,200 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 80,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 3,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,180 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,048 |  |  |
| 72 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli |  | m2 | 28,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 56,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 33,320 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 4,221 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 9,849 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  | kg | 147,735 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 28,703 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  | m | 4,221 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 30,954 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" |  | m2 | 29,547 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,280 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,336 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 5,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.11. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 73 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 14,400 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 10,512 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,152 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 14,400 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 57,600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 7,200 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 2,520 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 8,640 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 14,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,288 |  |  |
| 74 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,980 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,410 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,495 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,200 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,060 |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.12. Fatada |  |  |  |  |  |
| 75 | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  | m2 | 60,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 84,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 342,000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 186,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,160 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,540 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,360 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,150 |  |  |
| 76 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( "Fasrock" g=50mm ) |  | m2 | 60,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 113,520 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 25,080 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 242,400 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 303,000 |  |  |
|  | 26821626113701 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri( "Fasrock" g=50mm ) |  | m2 | 64,842 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 66,660 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 42,420 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 484,800 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,204 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 1,800 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,260 |  |  |
| 77 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor |  | m2 | 60,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 9,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,000 |  |  |
| 78 | CF50B |  | Tencuieli exterioarede 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 60,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 73,200 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 428,400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,240 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,740 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,960 |  |  |
| 79 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor |  | m2 | 60,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 9,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,000 |  |  |
| 80 | CN11A |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent |  | m2 | 60,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 27,000 |  |  |
|  | 2430116104070 |  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici |  | kg | 38,400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,000 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 30,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,180 |  |  |
| 81 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 | 75,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 56,250 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,022 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,022 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,009 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,225 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut | 337,500 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fatada |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.13. Scari |  |  |  |  |  |
| 82 | CA04F |  | Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (scara) |  | m3 | 2,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 12,610 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,170 |  |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton M200 |  | m3 | 2,745 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,402 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 1,560 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,728 |  |  |
| 83 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 10,200 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 3,600 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 3,600 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,360 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,360 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 1,560 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 1,440 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,240 |  |  |
| 84 | CC02A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 180,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 8,280 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 184,500 |  |  |
| 85 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 6,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 15,660 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,740 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 6,180 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 24,300 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 1,800 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 120,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 5,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,270 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,072 |  |  |
| 86 | CH06A |  | Mina curenta metalica din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 28121063057141 |  | Mina curenta din INOX |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,300 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,180 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,100 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,075 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.14. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |
| 87 | TrI1AA08A1 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . |  | t | 25,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,750 |  |  |
| 88 | TrB01A1-2 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m |  | t | 25,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 19,750 |  |  |
| 89 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseuri |  | t | 25,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 27,750 |  |  |
| 90 | TsI50C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  | t | 25,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 10,852 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Injstalatii sanitare Apeduct |  |  |  |  |  |
| 91 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,700 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 1,060 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 1,050 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 1,050 |  |  |
| 92 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,850 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,612 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
| 93 | SC02A |  | Montarea cabinei pentru dus |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,850 |  |  |
|  | 28751142007801 |  | Cabina cu cada pentru dus |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,030 |  |  |
| 94 | SD04A1 |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
| 95 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,150 |  |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  | buc | 1,005 |  |  |
| 96 | RpSE25A |  | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 30l |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,500 |  |  |
|  | 28752741219001 |  | Boiler penru apa calda 30 l |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 586836777 |  | Suport pentru boiler |  | buc | 2,000 |  |  |
| 97 | SA20A |  | Teava din polipropilena in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 36,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 10,080 |  |  |
|  | 25212167170501 |  | Teava din material plastic ppr d=20 mm |  | m | 36,720 |  |  |
|  | 252315671943111 |  | Cot ppr d=20 mm |  | buc | 25,200 |  |  |
|  | 252315671945111 |  | Teu ppr d=20 mm |  | buc | 16,200 |  |  |
|  | 252315671940111 |  | Mufa ppr d=20 mm |  | buc | 16,200 |  |  |
|  | 25231567195301 |  | Racord drept M x Fe pprd=20 mm |  | buc | 36,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,720 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,216 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,072 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,648 |  |  |
| 98 | SB09A |  | Piesa de legatura din ppr (cot, reductie, piesa de curatire, mufa dubla) , avind diametrul de 20mm |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,400 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, d=20 mm |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,140 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,200 |  |  |
| 99 | RpSA43B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  | buc | 72,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 23,760 |  |  |
|  | 287527420445040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4 |  | buc | 72,000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,360 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 22,320 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,086 |  |  |
| 100 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m | 36,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,760 |  |  |
| 101 | SD01B |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,160 |  |  |
|  | 29131242021001 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 3/4" - 1" |  | buc | 12,072 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  | buc | 12,072 |  |  |
| 102 | IC53B |  | Racord olandez avind diametrul de 3/4" |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 28752741190008 |  | Racord olandez d=20 mm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Injstalatii sanitare Apeduct |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Retea de canalizare |  |  |  |  |  |
| 103 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 18,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,760 |  |  |
|  | 25212167201602 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm |  | m | 18,540 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,270 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,270 |  |  |
| 104 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,360 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, d=20 mm |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,420 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,180 |  |  |
| 105 | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,580 |  |  |
|  | 2523126721151 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d=110mm |  | buc | 2,020 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,009 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,030 |  |  |
| 106 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 25212167201604 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm |  | m | 4,120 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,048 |  |  |
| 107 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,320 |  |  |
|  | 25231567210372 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,072 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de canalizare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Incalzire |  |  |  |  |  |
| 108 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  | m | 38,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 13,300 |  |  |
|  | 25212167100004 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25.0 mm |  | m | 39,140 |  |  |
| 109 | IC38B |  | Piesa de racordare (cot 90 ) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 2875274110102102 |  | Piesa de racordare (fiting) cu 2 inbinari cot 90 d25 |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,180 |  |  |
| 110 | IC38B |  | Piesa de racordare (cot 45 ) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,440 |  |  |
|  | 2875274110102111 |  | Piesa de racordare (fiting) cu 2 inbinari cot 45 d25 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,056 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,144 |  |  |
| 111 | IC38B |  | Piesa de racordare (mufa) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | buc | 13,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,340 |  |  |
|  | 287527410226 |  | Piesa de racordare (mufa) d=25.0 mm |  | buc | 13,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,260 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,091 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,234 |  |  |
| 112 | IC38H |  | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,120 |  |  |
|  | 287527417101021 |  | Piesa de racordare (teu) d=25.0 mm |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,360 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,084 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,312 |  |  |
| 113 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. |  | m | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  | 25212167100001 |  | Teava din polipropilena d=20 mm |  | m | 8,240 |  |  |
| 114 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 76,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 15,200 |  |  |
|  | 28752742040001 |  | Bratara fixare d=25mm |  | buc | 76,000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 3,800 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 76,000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 76,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 76,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 7,600 |  |  |
| 115 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,240 |  |  |
|  | 28752741100012 |  | Piesa de legatura d=20 mm |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc | 1,200 |  |  |
| 116 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 8,000 |  |  |
|  | 28221157000010 |  | Radiator cu 10 elemente |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,800 |  |  |
| 117 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,000 |  |  |
| 118 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  | buc | 15,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,450 |  |  |
|  | 287527420270051 |  | Robinet cu dublu reglaj tur retur d=25 mm |  | buc | 15,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,600 |  |  |
| 119 | ID01B |  | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 28752742027001 |  | Robinet de serviciu d=25 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,080 |  |  |
| 120 | IC53B |  | Racord olandez avind diametrul de 3/4" |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 28752741190008 |  | Racord olandez d=20 mm |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,400 |  |  |
| 121 | IC53B |  | Racord olandez avind diametrul de 1" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 28752741190003 |  | Racord olandez d=1'' mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,080 |  |  |
| 122 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,500 |  |  |
| 123 | ID07B |  | Set de reglare termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 291313462600011 |  | Set termostatic1''-1 1/4'' |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,130 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,260 |  |  |
| 124 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  | m | 38,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,420 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 1,520 |  |  |
| 125 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  | m | 38,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Electricitate |  |  |  |  |  |
| 126 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 11110001001020 |  | Intrerupator dublu |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 1,200 |  |  |
| 127 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,100 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 10,200 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 20,000 |  |  |
| 128 | RpEF02B |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 8,100 |  |  |
|  | 28752174400501 |  | Corp de iluminat 600x600 Rezistent la umezeala |  | buc | 6,120 |  |  |
| 129 | RpEF02B |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(2x18) |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,050 |  |  |
|  | 287521744005012 |  | Corp de iluminat 2x18 |  | buc | 3,060 |  |  |
| 130 | RpEF02C |  | Montarea corpuri de iluminat bactericid 1x30 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,520 |  |  |
|  | 28752744005052 |  | Corp de iluminat bactericid 1x30 |  | buc | 1,020 |  |  |
| 131 | RpEB10H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, montate aparent, avind sectiunea VVGng- 3x2,5 mmp |  | m | 120,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 42,000 |  |  |
|  | 11110001000332 |  | Cordoane de cupru VVGng-0.66 3x2.5 |  | m | 129,780 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 2,472 |  |  |
| 132 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, avind sectiunea VVGng- 3x1,5 mmp |  | m | 200,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 68,000 |  |  |
|  | 11110001000331 |  | Cordoane de cupru VVGng-0.66 3x1,5 mmp |  | m | 216,300 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 6,180 |  |  |
| 133 | RpED13A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 5x16 mmp |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 31301348174052 |  | Cablu din cupru 5x16 mm |  | m | 10,710 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 1,575 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 2,625 |  |  |
| 134 | RpEA01B |  | Montarea tubului gofrat d=20 mm |  | m | 320,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 144,000 |  |  |
|  | 252121670423512 |  | Tub gofrat d=20mm |  | m | 342,720 |  |  |
|  | 2875274021004 |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. |  | buc | 50,400 |  |  |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC rigid, tip G, |  | buc | 50,400 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 50,400 |  |  |
| 135 | RpEA01B |  | Montarea tubului gofrat d=25 mm |  | m | 20,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 2521216704235123 |  | Tub gofrat d=25mm |  | m | 21,420 |  |  |
|  | 2875274021004 |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. |  | buc | 3,150 |  |  |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC rigid, tip G, |  | buc | 3,150 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 3,150 |  |  |
| 136 | RpEG01A |  | Montarea tablourilor electric cu 12 locuri, la cladiri industriale si social-culturale, |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,760 |  |  |
|  | 11111222000071 |  | Tablou electric, gata echipat cu 12 locuri |  | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2874117306659 |  | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. |  | buc | 4,040 |  |  |
|  | 2874115893301 |  | Bolt metalic |  | buc | 4,040 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 4,040 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,404 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 137 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat BA-47-16 A |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,600 |  |  |
|  | 111100010010201 |  | Intrerupator BA-47-16 A |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,020 |  |  |
| 138 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat BA-47-10 A |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,550 |  |  |
|  | 111100010010202 |  | Intrerupator BA-47-10 A |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 14,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 14,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,035 |  |  |
| 139 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat BA-47-25 A |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,650 |  |  |
|  | 111100010010203 |  | Intrerupator BA-47-25A |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |  |  |
| 140 | RpEF12B |  | Montarea lampilor (becurilor), 30W bactericid. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 31501451001436 |  | Lampa bactericida 30W |  | buc | 1,050 |  |  |
| 141 | RpEA07A |  | Montarea cutie de distributie |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,040 |  |  |
|  | 28363411009 |  | Cutie de distributie |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2746167300001 |  | Colier din tabla zincata |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Electricitate |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie: Anexa la blocul de sterilizare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de reparatie interioare in blocul de sterilizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Tavan |  |  |  |  |  |
| 142 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan |  | m2 | 65,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,250 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,650 |  |  |
| 143 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare |  | m2 | 65,000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 9,100 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" |  | kg | 26,975 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,250 |  |  |
| 144 | RpCJ13B |  | Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil |  | m2 | 65,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 81,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 27,300 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 234,650 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 165,100 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,305 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,950 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,487 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,390 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,163 |  |  |
| 145 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor |  | m2 | 65,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,950 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 9,750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,250 |  |  |
| 146 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 65,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 13,000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 71,500 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 9,750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,019 |  |  |
| 147 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 65,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 99,450 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 464,100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,260 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,135 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,268 |  |  |
| 148 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 65,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 29,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,500 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 68,569 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,065 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,065 |  |  |
| 149 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor |  | m2 | 65,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,950 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 9,750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,250 |  |  |
| 150 | RpCR06C |  | Vopsirea in culori de ulei a tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 3 straturi |  | m2 | 65,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 56,550 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 6,500 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  | kg | 22,100 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 4,550 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 13,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,250 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 32,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,975 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |
| 151 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  | m3 | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,780 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,240 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,160 |  |  |
| 152 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  | m2 | 145,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 17,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 21,750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 7,250 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,450 |  |  |
| 153 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 93,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 74,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 74,400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,279 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,395 |  |  |
| 154 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  | m2 | 5,060 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,063 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,063 |  |  |
| 155 | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: (boeandrug la gol de usa) |  | kg | 50,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 11,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 50,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,250 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,400 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,000 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,000 |  |  |
| 156 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare |  | m2 | 145,000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 20,300 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" |  | kg | 60,175 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 7,250 |  |  |
| 157 | RpCJ04A K=2 |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil |  | m2 | 145,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 388,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 87,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 954,100 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 1,218 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 7,540 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,885 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,450 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,580 |  |  |
| 158 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu |  | m | 60,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 15,600 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  | m | 63,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,500 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 360,000 |  |  |
| 159 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 145,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 29,000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 159,500 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 21,750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,043 |  |  |
| 160 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 145,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 176,900 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 035,300 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,580 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 11,455 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,320 |  |  |
| 161 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 145,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 65,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,500 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 152,960 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,145 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,145 |  |  |
| 162 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 145,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,350 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 21,750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 7,250 |  |  |
| 163 | CI23A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti |  | m2 | 145,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 362,500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 227,650 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 21,859 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 61,933 |  |  |
|  | 2462106110433 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm |  | kg | 255,019 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 148,639 |  |  |
|  | 2523116716347 |  | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci |  | m2 | 153,011 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,219 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,160 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 2,175 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 10,150 |  |  |
| 164 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 2,600 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,898 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,208 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 2,600 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 10,400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,300 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,455 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,560 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,052 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 165 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 65,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 25,350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,350 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,250 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 3,250 |  |  |
| 166 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 65,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 9,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,750 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,250 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,600 |  |  |
| 167 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 65,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 52,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 560,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 4,225 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 3,900 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,145 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,500 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,390 |  |  |
| 168 | RpCK01B |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 65,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 36,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,200 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 854,750 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 2,730 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,650 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 7,800 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,950 |  |  |
| 169 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli |  | m2 | 73,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 146,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 86,870 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 11,005 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 25,678 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  | kg | 385,166 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 74,832 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  | m | 11,005 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 80,701 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" |  | m2 | 77,033 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,110 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,730 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,876 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 14,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |
| 170 | TrI1AA08A1 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . |  | t | 35,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 12,250 |  |  |
| 171 | TrB01A1-2 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m |  | t | 35,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 27,650 |  |  |
| 172 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseuri |  | t | 35,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 38,850 |  |  |
| 173 | TsI50C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  | t | 35,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 15,194 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.5. Lucrari de reparatie electricitate |  |  |  |  |  |
| 174 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza email |  | m | 100,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 15,000 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 1,500 |  |  |
|  | 24301161032181 |  | Vopsea email orice culoare |  | kg | 3,000 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 1,000 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 1,500 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 5,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 5,000 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie electricitate |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |
| 175 | RpSD01A |  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,500 |  |  |
| 176 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  | m | 55,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,300 |  |  |
| 177 | RpSE08A |  | Demontarea unei masini de spalat |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,650 |  |  |
| 178 | RpSE13C |  | Demontarea unei masini pentru spalat instrumente medicale |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  | h-om | 5,200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,400 |  |  |
| 179 | RpSA19B |  | Montarea tevii ppr din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 140,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 51,800 |  |  |
|  | 25212167170501 |  | Teava din material plastic ppr d=20 mm |  | m | 142,800 |  |  |
|  | 25231567194301 |  | Cot din material plastic pprd=20 mm |  | buc | 28,000 |  |  |
|  | 25231567194501 |  | Teu din material plastic pprd=20 mm |  | buc | 29,400 |  |  |
|  | 25231567194601 |  | Reductie din material plastic pprd=20 mm |  | buc | 5,600 |  |  |
|  | 25231567194001 |  | Mufa din material plastic pprd=20 mm |  | buc | 5,600 |  |  |
|  | 25231567195301 |  | Racord drept M x Fe pprd=20 mm |  | buc | 140,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 2,800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,700 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,280 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 2,912 |  |  |
| 180 | RpSA43B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  | buc | 280,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 92,400 |  |  |
|  | 287527420445040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4 |  | buc | 280,000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 1,400 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 86,800 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,336 |  |  |
| 181 | RpSD20A |  | Montarea robinetului PPR de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,320 |  |  |
|  | 29131242016001 |  | Robinet PPR de reglaj drept sau coltar 1/2 |  | buc | 12,180 |  |  |
| 182 | RpSD18B |  | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,200 |  |  |
|  | 29131242021001 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 3/4" - 1" |  | buc | 10,060 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  | buc | 10,060 |  |  |
| 183 | RpSD37B |  | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,500 |  |  |
|  | 27212041223001 |  | Racord olandez d=3/4'' - 1'' |  | buc | 10,110 |  |  |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  | kg | 0,324 |  |  |
| 184 | IC38A |  | Piesa de racordare (cot), din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  | buc | 42,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 6,300 |  |  |
|  | 28752741101021 |  | Piesa cot ppr d=20 mm |  | buc | 42,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,840 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,252 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,630 |  |  |
| 185 | IC38A |  | Piesa de racordare (teu), din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  | buc | 38,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,700 |  |  |
|  | 28752741101022 |  | Piesa teu ppr d=20 mm |  | buc | 38,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,760 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,228 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,570 |  |  |
| 186 | IC38A |  | Piesa de racordare (mufa), din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv |  | buc | 25,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,750 |  |  |
|  | 28752741101023 |  | Piesa mufa ppr d=20 mm |  | buc | 25,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,500 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,375 |  |  |
| 187 | RpSD37A |  | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,900 |  |  |
|  | 272120412230011 |  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8'' - 1/2'' |  | buc | 10,150 |  |  |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  | kg | 0,203 |  |  |
| 188 | RpSC23A |  | Montarea spalatorului cu picurator din inox (cu 3 compartimente 0.6x0.6xh=04m) pentru vase, montat pe schelet metalic din inox confectionat |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,850 |  |  |
|  | 287511421003001 |  | Spalator cu picurator din inox (cu 3 compartimente0.6x0.6xh=0.4) pe schelet din inox |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =40 mm |  | m | 0,612 |  |  |
| 189 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare pentru spalator diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 291312420313701 |  | Baterie amestecatoare pt. spalator cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 4,000 |  |  |
| 190 | RpSA13F |  | Montarea tevii de canalizare din (inox) pentru instalatii, in conducte de legatura la aparate avind diametrul de 2" |  | m | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 46,000 |  |  |
|  | 27221033060001 |  | Teava din inox canalizare d=50mm |  | m | 20,604 |  |  |
|  | 28752741203901 |  | Mufa din inox d=50mm |  | buc | 0,612 |  |  |
|  | 28752741179001 |  | Cot inox d=50mm |  | buc | 6,120 |  |  |
|  | 27212041150001 |  | Teu inox d=50mm |  | buc | 4,284 |  |  |
|  | 27212041231001 |  | Niplu inox d=50mm |  | buc | 2,244 |  |  |
|  | 28752741214301 |  | Racord inox d=50mm |  | buc | 8,160 |  |  |
| 191 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din inox , conductele avind diametrul de 2" |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 8,820 |  |  |
|  | 287527420404012 |  | Bratara pt. tevi ddin inox d=2'' |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,108 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 5,580 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,022 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,018 |  |  |
| 192 | RpSA13I |  | Montarea tevii de canalizare din (inox) pentru instalatii, in conducte de legatura la aparate avind diametrul de 4" |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 72,000 |  |  |
|  | 27221033060002 |  | Teava din inox de canalizare d=110 mm |  | m | 15,302 |  |  |
|  | 28752741203902 |  | Mufa din inox d=110 mm |  | buc | 0,454 |  |  |
|  | 28752741179002 |  | Cot din inox d=110 mm |  | buc | 4,545 |  |  |
|  | 27212041150002 |  | Teu din inox d=110 mm |  | buc | 3,181 |  |  |
|  | 27212041231002 |  | Niplu din inox d=110 mm |  | buc | 1,667 |  |  |
|  | 28752741214302 |  | Racord olandez din inox d=110 mm |  | buc | 6,060 |  |  |
| 193 | RpSA43I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din inox, conductele avind diametrul de 4" |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,200 |  |  |
|  | 28752742040402 |  | Bratara pt. tevi din inox d=4" |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,072 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 3,720 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,014 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,012 |  |  |
| 194 | SB24E |  | Sifon de pardoseala din inox,avind diametrul de 100 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 28751142029051 |  | Sifon din inox d=100 mm |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 0,245 |  |  |
| 195 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m | 140,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 22,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct si canalizare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
| 196 | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" |  | m | 36,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 13,680 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 10,800 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,520 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 5,724 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 1,044 |  |  |
| 197 | RpIB11E |  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 8-18 tevi |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 9,360 |  |  |
| 198 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 14,000 |  |  |
|  | 28221157000010 |  | Radiator cu 10 elemente |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,210 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,420 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,350 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 21,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,400 |  |  |
| 199 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc | 28,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 28,000 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc | 56,000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 56,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,800 |  |  |
| 200 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  | buc | 14,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,220 |  |  |
|  | 28752742027005 |  | Robinet cu dublu reglaj tur sau retur d=3/4''-1'' |  | buc | 14,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,280 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,560 |  |  |
| 201 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" автоматический Маевского 1/2" |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,700 |  |  |
|  | 29131345000005 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " автоматический Маевского |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,700 |  |  |
| 202 | IC35B |  | Teava din polipropilena armata cu fibra PN 25, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | m | 16,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,600 |  |  |
|  | 25212167100002 |  | Teava din polipropilena armata cu fibra PN 25 d=20.0 mm |  | m | 16,480 |  |  |
| 203 | IC36F |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. |  | m | 72,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 39,600 |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polipropilena d=63 |  | m | 74,160 |  |  |
| 204 | IC38F |  | Piesa de racordare (Cot)din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm |  | buc | 19,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,700 |  |  |
|  | 287527411011021 |  | Piesa de racordare (cot d63) |  | buc | 19,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,570 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,209 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,570 |  |  |
| 205 | IC38F |  | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,400 |  |  |
|  | 28752741101024 |  | Piesa de racordare (mufa 63) |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,540 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,198 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,540 |  |  |
| 206 | IC38L |  | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm |  | buc | 14,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,880 |  |  |
|  | 287527411010251 |  | Piesa de racordare (teu 63x25x63) |  | buc | 14,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,560 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,154 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,588 |  |  |
| 207 | RpID03E |  | Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 2 1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 2,280 |  |  |
|  | 28752742027011 |  | Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil 2 1/2'' |  | buc | 2,050 |  |  |
| 208 | IC53C |  | Racord olandez avind diametrul de 63 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 28275274119000 |  | Racord olandez d=63mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,052 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,104 |  |  |
| 209 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 44,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 12,320 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  | buc | 44,000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 2,200 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 44,000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 44,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 44,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 4,400 |  |  |
| 210 | ID07B |  | Set de reglare termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 291313462600011 |  | Set termostatic1''-1 1/4'' |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,182 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,364 |  |  |
| 211 | RpIC29D |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 3,400 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,030 |  |  |
| 212 | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,800 |  |  |
| 213 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  | m | 72,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 6,480 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 2,880 |  |  |
| 214 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  | m | 72,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Lucrari de alimentare cu energie electrica |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.1. Lucrari inerioare. Autoclav, masini de spalat |  |  |  |  |  |
| 215 | RpED13B |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 5x35 mmp |  | m | 60,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 31301348174051 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 5x35 mm |  | m | 64,260 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 9,450 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 15,750 |  |  |
| 216 | RpEQ06A |  | Montarea clemelor (Papuc de cablu - arama 5x35 ) |  | buc | 30,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 6,000 |  |  |
|  | 2875277330520113 |  | Papuc de cablu - arama 5x35 |  | buc | 30,000 |  |  |
| 217 | RpEA03B1 |  | Montarea tevilor de otel, neagra cu diametrul 40 mm montata aparent Se exclude: mufe, curbe, tile . |  | m | 60,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 66,600 |  |  |
|  | 27221033048102 |  | Teava inst.neagra din otel d=40 mm |  | m | 63,036 |  |  |
| 218 | RpEA04A |  | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent (Metalorucav d=35 mm) |  | m | 12,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 10,440 |  |  |
|  | 25212167042372 |  | Tub (Metalorucav) d35 mm |  | m | 12,852 |  |  |
|  | 2875274117002 |  | Cot PVC-U |  | buc | 1,260 |  |  |
| 219 | RpED13A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 5x16 mmp |  | m | 40,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,200 |  |  |
|  | 31301348174052 |  | Cablu din cupru 5x16 mm |  | m | 42,840 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 6,300 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 10,500 |  |  |
| 220 | RpEQ06A |  | Montarea clemelor (Papuc de cablu - arama 5x16) |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 2875277330520112 |  | Papuc de cablu - arama 5x16 |  | buc | 20,000 |  |  |
| 221 | RpEA03B1 |  | Montarea tevilor de otel, neagra cu diametrul 40 mm montata aparent Se exclude: mufe, curbe, tile . |  | m | 40,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 44,400 |  |  |
|  | 27221033048102 |  | Teava inst.neagra din otel d=40 mm |  | m | 42,024 |  |  |
| 222 | RpEA04A |  | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent (Metalorucav d=35 mm) |  | m | 8,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 6,960 |  |  |
|  | 25212167042372 |  | Tub (Metalorucav) d35 mm |  | m | 8,568 |  |  |
|  | 2875274117002 |  | Cot PVC-U |  | buc | 0,840 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari inerioare. Autoclav, masini de spalat |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.2. Cablu de alimentare de inalta tensiune la panoul de 36 locuri. |  |  |  |  |  |
| 223 | RpED13A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 5x16 mmp |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 31301348174052 |  | Cablu din cupru 5x16 mm |  | m | 10,710 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 1,575 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 2,625 |  |  |
| 224 | RpEA04A |  | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent (Metalorucav d=35 mm) |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 8,700 |  |  |
|  | 25212167042372 |  | Tub (Metalorucav) d35 mm |  | m | 10,710 |  |  |
|  | 2875274117002 |  | Cot PVC-U |  | buc | 1,050 |  |  |
| 225 | RpEQ06A |  | Montarea clemelor (Papuc de cablu - arama 5x16) |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2875277330520112 |  | Papuc de cablu - arama 5x16 |  | buc | 10,000 |  |  |
| 226 | RpEQ06A |  | Montarea clemelor (Grebenca) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2875277330152011 |  | Grebenca |  | buc | 1,000 |  |  |
| 227 | RpEQ06A |  | Montarea clemelor (Rigla arama) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 28752773330152011 |  | Rigla arama |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cablu de alimentare de inalta tensiune la panoul de 36 locuri. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.3. Panou pentru iluminat 36 locuri |  |  |  |  |  |
| 228 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Panou de distributie din metal format din 36 locuri) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,770 |  |  |
|  | 111112220001073 |  | Panou de distributie din metal format din 36 locuri |  | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,010 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  | buc | 4,040 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 4,040 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 4,040 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,030 |  |  |
| 229 | RpEE09C |  | Montarea contactoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A,m |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,540 |  |  |
|  | 313206346250011 |  | Contactor automat 63 AM |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115819950 |  | Surub M6x22 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115800687 |  | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115883964 |  | Saiba grower M 8 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 3162165201452 |  | Papuc stantat din cupru |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,200 |  |  |
| 230 | RpEE09A |  | Montarea intrerupatoarelor automat la conductori de cupru sau aluminiu, UZO-25 Am |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,960 |  |  |
|  | 3320634625 |  | Intrerupator automat UZO-25 AM |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 3162165201452 |  | Papuc stantat din cupru |  | buc | 72,000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 48,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 48,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,400 |  |  |
| 231 | RpEE09A |  | Montarea intrerupatoarelor automat la conductori de cupru sau aluminiu, 16 Am |  | buc | 11,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,130 |  |  |
|  | 33206346250901 |  | Intrerupator automat 16 Am |  | buc | 11,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,110 |  |  |
|  | 3162165201452 |  | Papuc stantat din cupru |  | buc | 66,000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 44,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 44,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou pentru iluminat 36 locuri |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.4. Iluminare si prize interioara |  |  |  |  |  |
| 232 | RpEA01A |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri |  | m | 180,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 77,400 |  |  |
|  | 25212167014235 |  | Tub PVC gofrat d=16mm |  | m | 192,780 |  |  |
|  | 2875274021004 |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. |  | buc | 37,800 |  |  |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC rigid, tip G, |  | buc | 28,350 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 28,350 |  |  |
| 233 | RpEA01B |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, fixate direct pe ziduri |  | m | 180,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 81,000 |  |  |
|  | 252121670423512 |  | Tub gofrat d=20mm |  | m | 192,780 |  |  |
|  | 2875274021004 |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. |  | buc | 28,350 |  |  |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC rigid, tip G, |  | buc | 28,350 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 28,350 |  |  |
| 234 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, avind sectiunea VVGng- 3x1,5 mmp |  | m | 180,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 61,200 |  |  |
|  | 11110001000331 |  | Cordoane de cupru VVGng-0.66 3x1,5 mmp |  | m | 194,670 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 5,562 |  |  |
| 235 | RpEB10H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, avind sectiunea VVGng- 3x2,5 mmp |  | m | 180,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 63,000 |  |  |
|  | 11110001000332 |  | Cordoane de cupru VVGng-0.66 3x2.5 |  | m | 194,670 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 3,708 |  |  |
| 236 | RpEF02B |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente,(Rezistent la umezeala) inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 13,500 |  |  |
|  | 28752174400501 |  | Corp de iluminat 600x600 Rezistent la umezeala |  | buc | 10,200 |  |  |
| 237 | RpEE03A |  | Montarea prizelor unipolare constructie normala simpla |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,720 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 12,240 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 24,000 |  |  |
| 238 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,800 |  |  |
| 239 | RpEA07A |  | Montarea cutie de distributie |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 6,080 |  |  |
|  | 28363411009 |  | Cutie de distributie |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2746167300001 |  | Colier din tabla zincata |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,024 |  |  |
| 240 | RpEH06A |  | Montarea conductorului de coborire sau legare la centura, instalat pe ziduri, cosuri de beton sau caramida, conductorul fiind din banda de otel zincat de 2x20 la 4x25 mm |  | m | 50,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 20,000 |  |  |
|  | 2710403700285 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm |  | kg | 15,300 |  |  |
|  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  | kg | 25,500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 15,300 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,051 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,153 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,153 |  |  |
|  | 2710503805372 |  | Sirma moale zincata D=2 mm |  | kg | 0,204 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,500 |  |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  | h-ut | 0,500 |  |  |
| 241 | RpEH06B |  | Montarea conductorului de coborire sau legare la centura, instalat pe ziduri, cosuri de beton sau caramida, conductorul fiind din otel rotund zincat de 8-16 mm |  | m | 11,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 6,820 |  |  |
|  | 2710403700285 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm |  | kg | 3,366 |  |  |
|  | 2710602000145 |  | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 12 mm |  | kg | 10,322 |  |  |
|  | 2710603400054 |  | Otel rotund D=7 mm |  | kg | 4,488 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,366 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,011 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,034 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,034 |  |  |
|  | 2710503805372 |  | Sirma moale zincata D=2 mm |  | kg | 0,045 |  |  |
|  | 2710503803350 |  | Sirma neagra moale obisnuita D=8,00 mm OL 32 |  | kg | 4,488 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,110 |  |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  | h-ut | 0,110 |  |  |
| 242 | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW(De laborator) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  | h-ut | 0,250 |  |  |
| 243 | RpEJ05B |  | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A (de laborator) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  | h-ut | 0,400 |  |  |
| 244 | RpEJ05E |  | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice (de laborator) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,100 |  |  |
| 245 | RpEJ06C |  | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat (de laborator) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,620 |  |  |
|  | 3150155102334 |  | Tuburi flourescente 60 W |  | buc | 0,100 |  |  |
|  | 3120355106598 |  | Starter 40 W |  | buc | 0,200 |  |  |
| 246 | RpEJ06D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint(de laborator) |  | 100 m | 0,350 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,967 |  |  |
| 247 | RpEJ06A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (de laborator) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminare si prize interioara |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |