Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. ED-G-1/24

” Achiziționarea lucrărilor Reconstrucția SRG înlocuirea utilajului de bază la hotarul or. Cupcini- s. Bratușeni”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

Alimentarea  cu  gaze    Gazoducte exterioare.    (marca AGE

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Арматура и трубопроводы |  |  |
| 1 | GB06B | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 80 mm ( Изолирующее фланцевое соединение Ду80 ИФС-80) | 2 buc | 1,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,460 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 4,000 |
|  | 2874115821700 | Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842805 | Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5 | buc | 4,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 4,000 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,000 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,900 |
| 2 | Pretul firmei | Изолирующее фланцевое соединение Ду80 ИФС-80 | buc | 2,000 |
|  | 121300507600280 | Изолирующее фланцевое соединение Ду80 ИФС-80 | buc | 2,000 |
| 3 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm (Кран шаровой фланц P-1,6 МПА, диам. 80 мм. КШФ) | buc | 4,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 4,800 |
|  | 2875274202100180 | Robinet fonta si otel, (Кран шаровой фланц P-1,6 МПА, диам. 80 мм КШФ) | buc | 4,000 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 64,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 64,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 64,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea | kg | 0,040 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,080 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,120 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,680 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,120 |
| 4 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm (Фланцы ответные Ду 80 ) | buc | 8,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,920 |
|  | 2875274400200080 | Flanse din otel ф 80мм | buc | 8,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 3,760 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,560 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,560 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 3,920 |
| 5 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровый фланцевый Ду50 мм, Рр=1,6МПа КШФ50) | buc | 2,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,160 |
|  | 287527420210050 | Robinet (Кран шаровый фланцевый Ду50 мм, Рр=1,6МПа КШФ50) | buc | 2,000 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,040 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,060 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,160 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
| 6 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Фланец ответный стальной Ду50) | buc | 4,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,000 |
|  | 287527440020050 | Flanse din otel ф50мм | buc | 4,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,360 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,160 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,160 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,320 |
| 7 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной штампованный Ду80) | buc | 9,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,450 |
|  | 2875274110150080 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Отвод стальной штампованный Ду80) | buc | 9,180 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 2,160 |
| 8 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной штампованный Ду50) | buc | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,200 |
|  | 2875274110150050 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Отвод стальной штампованный Ду50) | buc | 4,080 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,960 |
| 9 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной штампованный Ду80) | buc | 3,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,150 |
|  | 2875274110158000 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Тройник стальной штампованный Ду80) | buc | 3,060 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,720 |
| 10 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник переходной стальной штампованный Ду80/50) | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,050 |
|  | 2875274110158050 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Тройник переходной стальной штампованный Ду80/50) | buc | 1,020 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,240 |
| 11 | IC24H | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 4" (Газопровод из стальных электро сварных труб ф89 х3,5 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 34,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 74,800 |
|  | 25212167008935 | Teava din otel (Газопровод из стальных электро сварных труб ф89 х3,5 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 34,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 10,064 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 27,302 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 5,984 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,170 |
| 12 | IC24E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Газопровод из стальных электро сварных труб ф57 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 36,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 52,200 |
|  | 25212167005730 | Teava din otel (Газопровод из стальных электро сварных труб ф57 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 36,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 5,112 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 11,916 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 2,592 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,180 |
| 13 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Газопровод из стальных электро сварных труб ф25 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 5,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,750 |
|  | 25212167002530 | Teava din otel (Газопровод из стальных электро сварных труб ф25 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 5,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,370 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,795 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,155 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,015 |
| 14 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Газопровод из стальных электро сварных труб ф20 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,900 |
|  | 25212167002030 | Teava din otel (Газопровод из стальных электро сварных труб ф20 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 2,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,148 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,318 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,062 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,006 |
| 15 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 7,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,770 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,350 |
| 16 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 70,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,500 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 4,900 |
| 17 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 7,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,630 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,280 |
| 18 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 70,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,100 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 4,200 |
| 19 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали | m2 | 16,800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 18,816 |
|  | 24301161030001 | Vopsea | kg | 3,360 |
|  | 24301161007981 | Grund anticoroziv | kg | 5,040 |
|  |  | 1.2. Опора ОП1 ф89х3,5 , Н=2.794м , (в том числе бетон) 3шт |  |  |
| 20 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 3,000 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,096 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,304 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 0,144 |
| 21 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 | 0,860 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,967 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,344 |
|  | 2663102100000125 | Beton В12,5 | m3 | 0,895 |
| 22 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 3,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,840 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 4,872 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,504 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,840 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,403 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,007 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,007 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,067 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Опора ф89х3.0 Н=2794mm , 3шт | kg | 50,310 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 9,559 |
|  | 277527630972794 | Confectii metalice -- Опора ф89х3.0, Н=2794mm ,3шт | kg | 50,310 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,503 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,252 |
| 24 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Окраска ) | m2 | 2,610 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,289 |
|  | 2430116103000 | Vopsea | kg | 0,626 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,261 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,052 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,783 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,157 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,131 |
| 25 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (полоса 6х100-1шт,полоса 8х100--2шт, полка УКГ 9-01-0,5 -1шт,сер 5,905-8)1,125+1,38+1,278=3,78*3шт=11,34 | kg | 11,340 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,608 |
|  | 2710700000018051 | Suporti sau dispozitive (полоса 6х100-1шт,(полоса 8х100- 2шт,полка УКГ 9-01-0,5 -1шт,сер 5,905-8) | kg | 11,340 |
| 26 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,011 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,013 |
| 27 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,011 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,018 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,026 |
|  | 2430126103294 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,003 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,001 |
| 28 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,011 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,042 |
|  | 2430116103218 | Vopsea | kg | 0,057 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,004 |
|  |  | 1.3. Опора ОП 3 ф121х3.5 , Н=5,000м , с консолью , (в том числе бетон ), 2шт |  |  |
| 29 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 2,000 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,064 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,536 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 0,096 |
| 30 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 | 0,700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,415 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 |
|  | 2663102100000125 | Beton В12,5 | m3 | 0,728 |
| 31 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 2,592 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,648 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 3,758 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,389 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,648 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,311 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,005 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,005 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,052 |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Опора ф121х3,5 Н=4,96m , 2шт | kg | 148,200 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 28,158 |
|  | 2775276309814960 | Confectii metalice -- Опора ф121х3,5, Н=4960mm , 2шт | kg | 148,200 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,482 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,741 |
| 33 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Окраска ) | m2 | 7,710 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,715 |
|  | 2430116103000 | Vopsea | kg | 1,850 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,771 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,154 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,313 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,463 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,386 |
| 34 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (полоса 10х150-1шт,6х100-2шт,6х150-2шт,полоса 10х420-1шт,полоса 10х100-2шт, Гост 103-76)=(2,32+1+3,2+2,78+1,8=11,10кгх2шт) | kg | 22,200 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,106 |
|  | 2710700000016716 | Suporti sau dispozitive (полоса 10х150-1шт,6х100-2шт,полоса 10х420-1шт,полоса 10х100-2шт, Гост 103-76)=(2,32+1+3,2+2,78+1,8=11,10кгх10шт) | kg | 22,200 |
| 35 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Хомут 60 Серия 5,905-8-0, Швеллер 10 дл=1000, Гост 8240-89, Швеллер 10, дл=1500, Гост 8240-89) 43кгх2=86кг | kg | 86,000 |
|  | 2710703504760873 | Otel (Хомут 60 Серия 5,905-8-0, Швеллер 16э Гост 8240-89, Швеллер 27э Гост 8240-89)) | kg | 89,619 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,447 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,723 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,723 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,723 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 6,880 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,860 |
| 36 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,108 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,269 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,135 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,086 |
| 37 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,108 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,181 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,258 |
|  | 2430126103294 | Vopsea | kg | 0,352 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,025 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,008 |
| 38 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,108 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,413 |
|  | 24301161032181 | Vopsea | kg | 0,562 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,039 |
| 39 | Pretul firmei | Болт1.1 с гайкой и шайбой М20х800 | buc | 8,000 |
|  | 2710000020800 | Болт1.1 с гайкой и шайбой М20х800 | buc | 8,000 |
|  |  | 1.4. Узел учета расхода газа RVG 160 (опора , шкаф и материалы) |  |  |
|  |  | 1.4.1. Шкаф узла |  |  |
| 40 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(Опорная стойка из швеллера N10 | t | 0,073 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,555 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,365 |
|  | 281110630120011 | Опорная стойка из Швеллера N10 | kg | 74,460 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,033 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,005 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,007 |
| 41 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 25х25х4 для каркаса дверок) | kg | 10,600 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,014 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,106 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,106 |
|  | 277527630988625 | Уголок 25х25х4 для каркаса дверок | kg | 10,600 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,053 |
| 42 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 45х45х4 для вертикальных стоек под кронштейны) | kg | 9,400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,786 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,094 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,094 |
|  | 277527630988645 | Уголок 45х45х4 для вертикальных стоек под кронштейны | kg | 9,400 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,047 |
| 43 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Кронштейн для крепления газопровода Ду50 к меметаллической конструкции) | kg | 4,760 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,095 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 4,760 |
| 44 | CL16A | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimi pina la 35 m (Сталь листовая толщ.2ммбдля дверей и щитов корпуса шкафа ) | t | 0,142 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,130 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,952 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,568 |
|  | 2733103610000 | Tabla groasa | kg | 149,100 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,562 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,625 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,937 |
|  | 2710602000614 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm | kg | 2,556 |
|  | 2710703434783 | Otel lat OL 37 de 30x5 mm | kg | 2,840 |
|  | 2922140006704 | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf | h-ut | 0,064 |
| 45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая d10mm для ручек дверок шкафа) | kg | 0,400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,076 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,004 |
|  | 277527630988645 | Уголок 45х45х4 для вертикальных стоек под кронштейны | kg | 0,400 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,002 |
| 46 | Pretul firmei | Петли дверные | buc | 4,000 |
|  | 2710000030 | Петли дверные | buc | 4,000 |
| 47 | Pretul firmei | Запорное устройство дверей | buc | 2,000 |
|  | 2710000031 | Запорное устройство дверей | buc | 2,000 |
| 48 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,240 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,917 |
|  | 2430116103218 | Vopsea | kg | 1,248 |
|  |  | 1.4.2. Опора шкафа |  |  |
| 49 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(Швеллер N10 для общего каркаса опоры) | t | 0,082 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,870 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,410 |
|  | 281110630120010 | Швеллер N10 для общего каркаса опоры | kg | 83,640 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,037 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,005 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,008 |
| 50 | CL16A | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimi pina la 35 m (Сталь листовая толщ.0,5мм,для опорных пластин стоек ) | t | 0,030 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,450 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,120 |
|  | 2733103610000 | Tabla groasa | kg | 31,500 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,330 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,132 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,198 |
|  | 2710602000614 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm | kg | 0,540 |
|  | 2710703434783 | Otel lat OL 37 de 30x5 mm | kg | 0,600 |
|  | 2922140006704 | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf | h-ut | 0,013 |
| 51 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu(под опору) | m3 | 1,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,584 |
| 52 | TsD18A | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor | m3 | 1,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,912 |
| 53 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 8,030 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,440 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 209,902 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,878 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,809 |
|  |  | 1.4.3. Материалы |  |  |
| 54 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланц. 30ч47бр2 Ду50 мм, Ру=1,0МПа ) | buc | 2,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,160 |
|  | 287527420210950 | Robinet (Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланц. 30ч47бр2 Ду50 мм, Ру=1,0МПа ) | buc | 2,000 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,040 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,060 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,160 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
| 55 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый Py 0.6 Мпа,Ду25мм) | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,500 |
|  | 287527420520025 | Кран шаровый муфтовый Py 0.6 Мпа,Ду25мм | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,080 |
| 56 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый Py 0.6 Мпа,Ду20мм) | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,500 |
|  | 287527420520020 | Кран шаровый муфтовый Py 0.6 Мпа,Ду20мм | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,080 |
| 57 | IC24H | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 4" (Газопровод из стальных электро сварных труб ф89 х3,5 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 5,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,000 |
|  | 25212167008935 | Teava din otel (Газопровод из стальных электро сварных труб ф89 х3,5 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 5,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,480 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,015 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,880 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,025 |
| 58 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Газопровод из стальных электро сварных труб ф32 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,200 |
|  | 25212167003230 | Teava din otel (Газопровод из стальных электро сварных труб ф32 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 1,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,087 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,198 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,041 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |
| 59 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Газопровод из стальных труб ф20 х2,8 ГОСТ 3262-75*) | m | 5,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,750 |
|  | 25212167002028 | Teava din otel(Газопровод из стальных труб ф20 х2,8 ГОСТ 3262-75*) | m | 5,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,370 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,795 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,155 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,015 |
| 60 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Газопровод из стальных труб ф15 х2,8 ГОСТ 3262-75*) | m | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,950 |
|  | 25212167001528 | Teava din otel(Газопровод из стальных труб ф15х2,8 ГОСТ 3262-75*) | m | 1,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,074 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,159 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,031 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |
| 61 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,660 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,300 |
| 62 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,900 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,420 |
| 63 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,540 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,240 |
| 64 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,780 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,360 |
| 65 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали | m2 | 2,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,576 |
|  | 24301161030001 | Vopsea | kg | 0,460 |
|  | 24301161007981 | Grund anticoroziv | kg | 0,690 |
| 66 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Кран трехходовой натяжной, муфтовый 11Б18бк с контрольным фланцем для манометр (по типу14М1)на Ру 1,6 МПа; Ду15) | buc | 3,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,750 |
|  | 287527420160015 | Robinet cu cep (Кран трехходовой натяжной, муфтовый 11Б18бк с контрольным фланцем для манометр (по типу14М1)на Ру 1,6 МПа; Ду15) | buc | 3,000 |
|  | 287527442820015 | Flansa rotunda libera ф15мм | buc | 9,000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 36,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 36,000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 36,000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,135 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,054 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,162 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,405 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,090 |
| 67 | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Манометр ) | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 12,360 |
|  | 121306596 | манометр мтп-1 | buc | 0,000 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,177 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,126 |
|  |  | 1.4.4. Кабель контрольный с медными жилами сеч 1 КВВГЭ 4Х1,0 |  |  |
| 68 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu(под заземление) | m3 | 2,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,168 |
| 69 | TsD18A | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor | m3 | 2,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,824 |
| 70 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,080 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,328 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,072 |
|  | 211019373 | Otel fisie necalmat 40х10 mm | m | 8,000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,250 |
| 71 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,060 |
|  | 111011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | m | 6,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,036 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,188 |
| 72 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 50х50х3) | kg | 1,860 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,353 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,019 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,019 |
|  | 27752763098862 | Уголок 50х50х3 | kg | 1,860 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,009 |
| 73 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 0,080 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,092 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,105 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,012 |
| 74 | DA15Aк=1,6 | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (Устройство бетонного покрыти h=16cм) | m2 | 0,750 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,336 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,048 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,121 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,019 |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,018 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,001 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 75 | GE09A | Orificiu de masurare diferentiala, cu diafragma (disc) sau ajutaj, montat la confectionarea statiei, avand Dn: - 50 mm (Узел учета расхода газа с счетчиком RVG-160 (производства "ELSTER" Россия)Расхода газа и электронным корректором MidiELCOR/PTZ по давлению и температуре, диапазон измерения (1: 100) (2,5-250 нм3/час) и дистанционным снятием показаний RVG 160 , 1 комплект) | buc | 1,000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 1,910 |
|  | 1111000103000 | Ajutaj cu si fara flanse de centrare | buc | 1,000 |
|  | 2874115817900 | Surub cap hexagonal semiprecis M 16 x 160 gr. 5,8 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 4,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 4,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,120 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,090 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,360 |
| 76 | IA44B | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm ( Счетчик расхода газа G160 Dn 80 ) | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,900 |
|  | 2874115821734 | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,103 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,020 |
| 77 | IA23A | Filtru ФГ16-80 | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,100 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,100 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,530 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,140 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,150 |
| 78 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Электронный коректор учета газа MidiELCOR в комплекте) | buc | 1,000 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,042 |
| 79 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,020 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,496 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,496 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 0,204 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,000 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,010 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,070 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,070 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,093 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 |
| 80 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 2,000 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 0,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009610 | Grasime pentru lipire | kg | 0,040 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,000 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,100 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
| 81 | preti | Кабель контрольный с медными жилами сеч 1 КВВГЭ 4Х1,0 | m | 2,000 |
|  | 27221031 | Кабель контрольный с медными жилами сеч 1 КВВГЭ 4Х1,0 | m | 2,008 |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 82 | Contor | Счетчик расхода газа RABO G160 на Ру1,6 МПа с диапазоном изм 1:100 | buc | 1,000 |
|  | 123 | Счетчик расхода газа RABO G160 на Ру1,6 МПа с диапазоном изм 1:100 | buc | 1,000 |
| 83 | коректор | Электронный Корректор учета | buc | 1,000 |
|  | коректор | Электронный корректор | buc | 1,000 |
| 84 | filtru | Filtru ФГ16-80 | buc | 1,000 |
|  | filtru | Filtru ФГ16-80 | buc | 1,000 |

Alimentarea  cu  gaze    Retele interioare.    (marca AGI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Газопровод высокого,среднего и низкого давления давления |  |  |
| 1 | GD14B | Ramificatie de bransament, (Врезка в существующую сеть газопровода ф200мм) | buc | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,760 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 11,100 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,300 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,150 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,434 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 4,800 |
|  | 2430226103294 | Vopsea | kg | 0,160 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,180 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,132 |
|  | 2430226101000 | Grund anticoroziv | kg | 0,140 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 11,000 |
| 2 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу | buc | 2,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om. | 29,700 |
| 3 | RpIC31F | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate | buc | 2,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,414 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,126 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,094 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,900 |
| 4 | GD14B | Ramificatie de bransament, (Врезка в существующую сеть газопровода ф80мм) | buc | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,760 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 11,100 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,300 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,150 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,434 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 4,800 |
|  | 2430226103294 | Vopsea | kg | 0,160 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,180 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,132 |
|  | 2430226101000 | Grund anticoroziv | kg | 0,140 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 11,000 |
| 5 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om. | 14,850 |
| 6 | RpIC31F | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate | buc | 2,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,414 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,126 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,094 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,900 |
| 7 | GB05F | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 200 mm (Фланцы ответные Ду 200 ) | buc | 24,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 15,360 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 30,240 |
|  | 2875274400200200 | Flanse din otel ф200мм | buc | 24,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 27,120 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 5,040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 5,040 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 23,280 |
| 8 | GB05E | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm (Фланцы ответные Ду 150 ) | buc | 4,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,960 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,960 |
|  | 2875274400200150 | Flanse din otel ф150мм | buc | 4,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 3,480 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,560 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,560 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 3,000 |
| 9 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm (Кран шаровой фланц P-1,6 МПА, диам. 80 мм) | buc | 2,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 2,400 |
|  | 2875274202100080 | Robinet fonta si otel, (Кран шаровой фланц P-1,6 МПА, диам. 80 мм) | buc | 2,000 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 32,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 32,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 32,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,040 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,060 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,340 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
| 10 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm (Фланцы ответные Ду 80 ) | buc | 4,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,960 |
|  | 2875274400200080 | Flanse din otel ф 80мм | buc | 4,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,880 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,280 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,280 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,960 |
| 11 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm ( (Кран шаровой фланц P-1,6 МПА, диам. 50 мм) | buc | 2,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,160 |
|  | 2875274202100050 | Robinet fonta si otel, (Кран шаровой фланц P-1,6 МПА, диам. 50 мм) | buc | 2,000 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,040 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,060 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,160 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
| 12 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm(Фланцы ответные Ду50) | buc | 4,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,000 |
|  | 2875274400200050 | Flanse din otel ф 50мм | buc | 4,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,360 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,160 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,160 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,320 |
| 13 | GB05E | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm (Фланцы ответные Ду 150 ) | buc | 2,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,980 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,980 |
|  | 2875274400200150 | Flanse din otel ф150мм | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,740 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,280 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,280 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,500 |
| 14 | GB05F | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 200 mm (Фланцы ответные Ду 200 ) | buc | 2,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,280 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,520 |
|  | 2875274400200200 | Flanse din otel ф200мм | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,260 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,420 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,420 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,940 |
| 15 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровый фланцевый Ду25 мм, Рр=1,6МПа КШФ25) | buc | 2,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,160 |
|  | 287527420210025 | Robinet (Кран шаровый фланцевый Ду25 мм, Рр=1,6МПа КШФ25) | buc | 2,000 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,040 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,060 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,160 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
| 16 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой муфтовый Д=20мм Р=0,01МПа КШ-20 ) | buc | 8,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,200 |
|  | 287527420510520п | Robinet cu mufa - (Кран шаровой муфтовый Д=20мм Р=0,01МПа КШ-20 ) | buc | 8,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,256 |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа КШ-15 ) | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 |
|  | 287527420510515п | Robinet cu mufa - (Кран шаровой муфтовый Д=20мм Р=0,01МПа КШ-15 ) | buc | 4,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,128 |
| 18 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Кран трехходовой натяжной, муфтовый 11Б18бк с контрольным фланцем для манометр (по типу14М1)на Ру 1,6 МПа; Ду15) | buc | 8,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,000 |
|  | 287527420160015 | Robinet cu cep (Кран трехходовой натяжной, муфтовый 11Б18бк с контрольным фланцем для манометр (по типу14М1)на Ру 1,6 МПа; Ду15) | buc | 8,000 |
|  | 287527442820015 | Flansa rotunda libera ф15мм | buc | 24,000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 96,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 96,000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 96,000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,360 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,144 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,432 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,080 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,240 |
| 19 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной штампованный Ду50) | buc | 3,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,150 |
|  | 2875274110150050 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Отвод стальной штампованный Ду50) | buc | 3,060 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,720 |
| 20 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Отвод стальной штампованный Ду200) | buc | 22,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 71,940 |
|  | 28752741101200 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Отвод стальной штампованный Ду200) | buc | 22,440 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 20,460 |
| 21 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Тройник стальной штампованный Ду200) | buc | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 13,080 |
|  | 28752741102200 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Тройник стальной штампованный Ду200) | buc | 4,080 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 3,720 |
| 22 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Тройник стальной штампованный Ду200/150) | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,540 |
|  | 28752741200150 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Тройник стальной штампованный Ду200) | buc | 2,040 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,860 |
| 23 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Тройник стальной штампованный Ду200/80) | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,540 |
|  | 28752741200080 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Тройник стальной штампованный Ду200/80) | buc | 2,040 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,860 |
| 24 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm (Переход стальной штампованный Ду300/Д200) | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,270 |
|  | 2875275300200 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Переход стальной штампованный Ду300/Д200 | buc | 1,020 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,440 |
| 25 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm (Заглушка стальная штампованная Ду300) | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,540 |
|  | 2875274110300 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Заглушка стальная штампованная Ду300 | buc | 2,040 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 2,880 |
| 26 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 4,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 2,720 |
| 27 | IC44E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm (Футляр ф400 для трубы ф300, L=400) | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,300 |
|  | 2722103310300400 | Teava instalatie (Футляр ф400 для трубы ф300, L=400) | m | 0,600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,360 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,160 |
|  | 2430116103294 | Vopsea | kg | 0,120 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,856 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,005 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,000 |
| 28 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Футляр ф250 для трубы ф200, L=400) | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,950 |
|  | 2722103310200250 | Teava instalatie (Футляр ф250 для трубы ф200, L=400) | m | 0,400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,132 |
|  | 2430116103294 | Vopsea | kg | 0,070 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,642 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,004 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,000 |
| 29 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр ф100 для трубы ф50, L=400) | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2722103310050100 | Teava instalatie (Футляр ф100 для трубы ф50, L=400) | m | 0,800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,090 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,048 |
|  | 2430116103294 | Vopsea | kg | 0,040 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,856 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,005 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,000 |
| 30 | AcA11A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр) | buc | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,160 |
| 31 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали | m2 | 1,100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,232 |
|  | 24301161030001 | Vopsea | kg | 0,220 |
|  | 24301161007981 | Grund anticoroziv | kg | 0,330 |
| 32 | TfA01G1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 300 (Газопровод из стальных электро сварных труб ф 325 х6 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 23,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,750 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 14,030 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,210 |
|  | 272210310732560 | Conducta de otel (Газопровод из стальных электро сварных труб ф325 х6,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 23,092 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 3,197 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,322 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,230 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,161 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,230 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,253 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,519 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,207 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,828 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 1,242 |
| 33 | TfA01E1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200 (Газопровод из стальных электро сварных труб ф 219 х5,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 52,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 13,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 24,960 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 9,360 |
|  | 272210310721950 | Conducta de otel (Газопровод из стальных электро сварных труб ф219 х5,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 52,208 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 4,056 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,416 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,520 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,156 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,520 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,364 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 7,280 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,468 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,936 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 1,872 |
| 34 | TfA01D1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150 (Газопровод из стальных электро сварных труб ф159 х4,5 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 9,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,710 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,230 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,800 |
|  | 272210310715945 | Conducta de otel (Газопровод из стальных электро сварных труб ф159 х4,5 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 9,036 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,576 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,045 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,090 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,027 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,090 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,036 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,215 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,081 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,162 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,162 |
| 35 | IC24E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Газопровод из стальных электро сварных труб ф57 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 26,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 37,700 |
|  | 25212167005730 | Teava din otel (Газопровод из стальных электро сварных труб ф57 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 26,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,692 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 8,606 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 1,872 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,130 |
| 36 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Газопровод из стальных электро сварных труб ф32 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 18,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 21,600 |
|  | 25212167003230 | Teava din otel (Газопровод из стальных электро сварных труб ф32 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 18,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,566 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,564 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,738 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,054 |
| 37 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Газопровод из стальных электро сварных труб ф25 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 15,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,250 |
|  | 25212167002530 | Teava din otel (Газопровод из стальных электро сварных труб ф25 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 15,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,110 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,385 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,465 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,045 |
| 38 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Газопровод из стальных электро сварных труб ф20 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 20,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19,000 |
|  | 25212167002030 | Teava din otel (Газопровод из стальных электро сварных труб ф20 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 20,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,480 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,180 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,620 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,060 |
| 39 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 35,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,850 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,750 |
| 40 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 128,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19,200 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 8,960 |
| 41 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 35,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,150 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,400 |
| 42 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 128,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16,640 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 7,680 |
| 43 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали | m2 | 70,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 78,400 |
|  | 24301161030001 | Vopsea | kg | 14,000 |
|  | 24301161007981 | Grund anticoroziv | kg | 21,000 |
| 44 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 45х45х5 (для крепления газопровода) | kg | 80,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 15,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,800 |
|  | 27752763454545 | Confectii metalice (Уголок 45х45х5 (для крепления газопровода) | kg | 80,000 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,800 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,400 |
| 45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 50х50х5 (для крепления газопровода) | kg | 60,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 11,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,600 |
|  | 27752763505050 | Confectii metalice (Уголок 50х50х5 (для крепления газопровода) | kg | 60,000 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,600 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,300 |
| 46 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм) | kg | 50,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 9,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,500 |
|  | 2775276345410 | Confectii metalice (Сталь круглая ф10мм) | kg | 50,000 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,500 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,250 |
| 47 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,190 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,033 |
|  | 2430226101755 | Grund anticoroziv | kg | 1,007 |
|  | 2430116104213 | Vopsea | kg | 0,874 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1,254 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,627 |
|  |  | 1.2. Газопровод высокого( среднего давления)* Ответвление на Братушанское направление, ответвление на собственные нужды |  |  |
| 48 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm (Кран шаровой фланц P-1,6 МПА, диам. 80 мм. КШФ) | buc | 5,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 6,000 |
|  | 2875274202100180 | Robinet fonta si otel, (Кран шаровой фланц P-1,6 МПА, диам. 80 мм КШФ) | buc | 5,000 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 80,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 80,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 80,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea | kg | 0,050 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,100 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,150 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,850 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,150 |
| 49 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm (Фланцы ответные Ду 80 ) | buc | 10,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,400 |
|  | 2875274400200080 | Flanse din otel ф 80мм | buc | 10,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 4,700 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,700 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 4,900 |
| 50 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровый фланцевый Ду50 мм, Рр=1,6МПа КШФ50) | buc | 4,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 2,320 |
|  | 287527420210050 | Robinet (Кран шаровый фланцевый Ду50 мм, Рр=1,6МПа КШФ50) | buc | 4,000 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 32,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 32,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 32,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea | kg | 0,040 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,080 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,120 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,320 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,120 |
| 51 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Фланец ответный стальной Ду50) | buc | 8,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,000 |
|  | 287527440020050 | Flanse din otel ф50мм | buc | 8,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,720 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,320 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,320 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,640 |
| 52 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm (Фланцы ответные Ду 80 ) | buc | 4,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,960 |
|  | 2875274400200080 | Flanse din otel ф 80мм | buc | 4,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,880 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,280 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,280 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,960 |
| 53 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной штампованный Ду80) | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,100 |
|  | 2875274110150080 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Отвод стальной штампованный Ду80) | buc | 2,040 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,480 |
| 54 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной штампованный Ду50) | buc | 8,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 8,400 |
|  | 2875274110150050 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Отвод стальной штампованный Ду50) | buc | 8,160 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,920 |
| 55 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник переходной стальной штампованный Ду80/50) | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,050 |
|  | 2875274110158050 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Тройник переходной стальной штампованный Ду80/50) | buc | 1,020 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,240 |
| 56 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной штампованный Ду80) | buc | 6,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,300 |
|  | 2875274110158000 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Тройник стальной штампованный Ду80) | buc | 6,120 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,440 |
| 57 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 3,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 2,040 |
| 58 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm (Футляр ф150 для трубы ф80, L=400) | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,650 |
|  | 2722103310080150 | Teava instalatie (Футляр ф150 для трубы ф80, L=400) | m | 0,500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,120 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,070 |
|  | 2430116103294 | Vopsea | kg | 0,060 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,642 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,004 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,000 |
| 59 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр ф100 для трубы ф50, L=400) | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2722103310050100 | Teava instalatie (Футляр ф100 для трубы ф50, L=400) | m | 0,800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,090 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,048 |
|  | 2430116103294 | Vopsea | kg | 0,040 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,856 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,005 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,000 |
| 60 | AcA11A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр) | buc | 3,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,870 |
| 61 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали | m2 | 0,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,560 |
|  | 24301161030001 | Vopsea | kg | 0,100 |
|  | 24301161007981 | Grund anticoroziv | kg | 0,150 |
| 62 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровой фланц P-1,6 МПА, диам. 20 мм КШФ-20) | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2875274202100020 | Robinet fonta si otel, (Кран шаровой фланц P-1,6 МПА, диам. 20 мм КШФ-20) | buc | 1,000 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea | kg | 0,010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,020 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,030 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,080 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 63 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm(Фланцы ответные Ду50) | buc | 2,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 2875274400200020 | Flanse din otel ф20мм | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,680 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,080 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,080 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,660 |
| 64 | IC24H | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 4" (Газопровод из стальных электро сварных труб ф89 х3,5 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 21,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 46,200 |
|  | 25212167008935 | Teava din otel (Газопровод из стальных электро сварных труб ф89 х3,5 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 21,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 6,216 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 16,863 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 3,696 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,105 |
| 65 | IC24E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Газопровод из стальных электро сварных труб ф57 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 14,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 20,300 |
|  | 25212167005730 | Teava din otel (Газопровод из стальных электро сварных труб ф57 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 14,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,988 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,634 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 1,008 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,070 |
| 66 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Газопровод из стальных электро сварных труб ф25 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 12,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,400 |
|  | 25212167002530 | Teava din otel (Газопровод из стальных электро сварных труб ф25 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 12,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,888 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,908 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,372 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,036 |
| 67 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Газопровод из стальных электро сварных труб ф20 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 12,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,400 |
|  | 25212167002030 | Teava din otel (Газопровод из стальных электро сварных труб ф20 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 12,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,888 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,908 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,372 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,036 |
| 68 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 14,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,540 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,700 |
| 69 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 35,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,250 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,450 |
| 70 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 14,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,260 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,560 |
| 71 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 35,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,550 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,100 |
| 72 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали | m2 | 10,100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,312 |
|  | 24301161030001 | Vopsea | kg | 2,020 |
|  | 24301161007981 | Grund anticoroziv | kg | 3,030 |
| 73 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Кран трехходовой натяжной, муфтовый 11Б18бк с контрольным фланцем для манометр (по типу14М1)на Ру 1,6 МПа; Ду15) | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,500 |
|  | 287527420160015 | Robinet cu cep (Кран трехходовой натяжной, муфтовый 11Б18бк с контрольным фланцем для манометр (по типу14М1)на Ру 1,6 МПа; Ду15) | buc | 2,000 |
|  | 287527442820015 | Flansa rotunda libera ф15мм | buc | 6,000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 24,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 24,000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 24,000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,090 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,036 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,108 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,270 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,060 |
| 74 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Уголок 45х45х5 (для крепления газопровода) | kg | 70,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 13,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,700 |
|  | 27752763454545 | Confectii metalice (Уголок 45х45х5 (для крепления газопровода) | kg | 70,000 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,700 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,350 |
| 75 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм) | kg | 50,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 9,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,500 |
|  | 2775276345410 | Confectii metalice (Сталь круглая ф10мм) | kg | 50,000 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,500 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,250 |
| 76 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,120 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,284 |
|  | 2430226101755 | Grund anticoroziv | kg | 0,636 |
|  | 2430116104213 | Vopsea | kg | 0,552 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,792 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,396 |
|  |  | 1.3. Газопровод низкого давления |  |  |
| 77 | TfE04C | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, (Коаксильный газоход Ду 100/Ду60 ммс отводом под 90*) | buc | 1,000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,360 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,090 |
|  | 252315672010090 | (Коаксильный газоход Ду 100/Ду60 ммс отводом под 90*) | buc | 1,000 |
| 78 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой муфтовый Д=20мм Р=0,01МПа КШ-20 ) | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527420510520п | Robinet cu mufa - (Кран шаровой муфтовый Д=20мм Р=0,01МПа КШ-20 ) | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 79 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20 к кирпичной стене серия 5,905-8 - 7шт) | kg | 10,920 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 2,075 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,109 |
|  | 277527630932220 | Confectii metalice (Крепление газопровода ф20 к стене , серия 5,905-8 - 7шт) | kg | 10,920 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,109 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,055 |
| 80 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 1,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,050 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,680 |
| 81 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр ф50 для ст. трубы ф20 l=400) | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |
|  | 272210331015020 | Teava instalatie (Футляр ф50 для ст. трубы ф20) | m | 0,400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,017 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,009 |
|  | 2430116103294 | Vopsea | kg | 0,006 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,321 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,002 |
| 82 | AcA11A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр) | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,290 |
| 83 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Газопровод из стальных водогазопроводных труб , ф 20х3,0, GOST 3262-75*) | m | 12,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,400 |
|  | 252121670202030 | Teava din otel (Газопровод из стальных водогазопроводных труб , ф 20х3,0, GOST 3262-75*) | m | 12,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,888 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,908 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,372 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,036 |
| 84 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 12,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,320 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,600 |
| 85 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 12,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,080 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,480 |
| 86 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали | m2 | 1,080 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,210 |
|  | 24301161030001 | Vopsea | kg | 0,216 |
|  | 24301161007981 | Grund anticoroziv | kg | 0,324 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Газопровод высокого, среднего и низкого давления |  |  |
| 87 | ID12E | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 200 mm -Кран шаровой фланцевый Ду200 Р-1,6 МПа КШФ-200 | buc | 12,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 93,600 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 5,040 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,720 |
|  | 2874115802568 | Surub cap hexagonal M 20x70 | buc | 192,000 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 192,000 |
|  | 2874125881411 | Saiba plata M 22 | buc | 192,000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 43,200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 15,600 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 13,200 |
| 88 | ID12D | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 150 mm - Кран шаровой фланцевый Ду150 Р-1,6 МПа КШФ-150 | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,520 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,110 |
|  | 2874115802568 | Surub cap hexagonal M 20x70 | buc | 32,000 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 32,000 |
|  | 2874125881411 | Saiba plata M 22 | buc | 32,000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,280 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,200 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 1,040 |
| 89 | IA42E | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 100 mc/h, (Регулятор давления газа РДГ 150/200 В седло 140 | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,800 |
|  | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii | m | 4,000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 2,000 |
|  | 2721204120100 | Mufa fonta maleabila | buc | 1,000 |
|  | 2875274117000 | Cot fonta | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,120 |
| 90 | IA23A | Filtru de combustibil lichid (Фильтр газовый фланцевый с выходами под манометр Ду200мм,) | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,100 |
|  | 2875274400258 | Flansa plata Dn=15 Pn 6 | buc | 2,000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,100 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 8,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,530 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,140 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,150 |
| 91 | GB06F | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 200 mm ( Изолирующее фланцевое соединение Ду200 ИФС-200) | 2 buc | 0,500 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,410 |
|  | 2874115821700 | Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272 | buc | 1,500 |
|  | 2874115819200 | Surub cu cap hexagonal precis M 24 x 100 gr.5,8 | buc | 1,500 |
|  | 2874115823342 | Surub cap hexagonal M 27 x 120 gr. 4,8 | buc | 1,500 |
|  | 2874115823586 | Surub cap hexagonal M 30x120 gr. 5,8 | buc | 1,500 |
|  | 2874115843316 | Piulite hexagon.semiprecise M 30 gr.5 | buc | 1,500 |
|  | 2874115842820 | Piulite hexag. semiprecise M 27 OL 37 S 6218 | buc | 1,500 |
|  | 2874115842805 | Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5 | buc | 1,500 |
|  | 2874115842831 | Piulite hexagon.semiprecise M 24 gr.5 | buc | 1,500 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 1,500 |
|  | 2874115883860 | Saiba gros. plata pt. met M 27 OL 34 S 1388 | buc | 1,500 |
|  | 2874115883620 | Saiba prec. plata pt. met M 30 OL34 S 5200 | buc | 1,500 |
|  | 2874115883600 | Saiba gros. plata pt. met M 24 OL 34 S 1388 | buc | 1,500 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,160 |
| 92 | GB06H | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 300 mm ( Изолирующее фланцевое соединение Ду300 ИФС-300) | 2 buc | 0,500 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,580 |
|  | 2874115821700 | Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272 | buc | 2,000 |
|  | 2874115819200 | Surub cu cap hexagonal precis M 24 x 100 gr.5,8 | buc | 2,000 |
|  | 2874115821500 | Surub cap hexagonal M 36 x 140 gr. 4.8 ISO 4016 | buc | 2,000 |
|  | 2874115823586 | Surub cap hexagonal M 30x120 gr. 5,8 | buc | 2,000 |
|  | 2874115843316 | Piulite hexagon.semiprecise M 30 gr.5 | buc | 2,000 |
|  | 2874115842830 | Piulite hexag. semiprecise M 36 OL37 S 6218 | buc | 2,000 |
|  | 2874115842805 | Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5 | buc | 2,000 |
|  | 2874115842831 | Piulite hexagon.semiprecise M 24 gr.5 | buc | 2,000 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 2,000 |
|  | 2874115883870 | Saiba prec. plata pt. met a M 36 OL34 S 5200 | buc | 2,000 |
|  | 2874115883620 | Saiba prec. plata pt. met M 30 OL34 S 5200 | buc | 2,000 |
|  | 2874115883600 | Saiba gros. plata pt. met M 24 OL 34 S 1388 | buc | 2,000 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,320 |
| 93 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I ( Манометр МТП-1) | компл. | 8,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,920 |
|  | 1012037 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm | kg | 2,912 |
| 94 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2"- Предохранительно-сбросной клапан Ду50мм ПСК-50В/1000 | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,430 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,038 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,076 |
| 95 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm (Отвод стальной штампованный Ду300) | buc | 3,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 15,810 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 4,320 |
| 96 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm (Тройник стальной тампованный переходной Ду300/Ду200) | buc | 3,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 15,810 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 4,320 |
|  |  | 2.2. Газопровод высокого( среднего давления)* Ответвление на Братушанское направление, ответвление на собственные нужды |  |  |
| 97 | IA42E | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 100 mc/h, - Регулятор давления газа для снижения давления газа РДГ 80 042, Ду80 РДГ 80B | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,800 |
|  | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii | m | 4,000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 2,000 |
|  | 2721204120100 | Mufa fonta maleabila | buc | 1,000 |
|  | 2875274117000 | Cot fonta | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,120 |
| 98 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4" (Регулятор давления FE 10, с встроенным фильтром и ответными фланцами Ду20"Pietro Forntini ") | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,900 |
|  | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii | m | 4,000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 2,000 |
|  | 2721204120100 | Mufa fonta maleabila | buc | 1,000 |
|  | 2875274117000 | Cot fonta | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 |
| 99 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I ( Манометр МТП-1) | компл. | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,980 |
|  | 1012037 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm | kg | 0,728 |
|  |  | 2.3. Газопровод низкого давления |  |  |
| 100 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Котлоагрегат водогрейный настенный газовый Q=23 кВт (0,0275 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM 23 TCLN.A") | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,250 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 6,300 |
| 101 | IA44B | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газовый мембранный с температурным коррек-тором G-2,5) | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,900 |
|  | 2874115821734 | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,103 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,040 |
| 102 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (клапан -отсекатель ф20 мм . нормально-закрытый EVG-20 / NА ) | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,160 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 |
| 103 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности ( метан, СО) "Лелека" | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 3,500 |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,230 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,820 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,260 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | l | 0,110 |
| 104 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, Вынос сигнала сигнала неисправности ( отсечка клапана- отсекателя) | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,430 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,038 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,076 |
| 105 | 11-01-002-04 | Constructii pentru montarea mecanismelor de executie instalate pe podea, masa, kg, pina la: 20 (Напоромер НМП-52) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,120 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,011 |
|  | 1012063 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 20 mm | kg | 0,071 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,610 |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | 3.1. Газопровод высокого, среднего и низкого давления |  |  |
| 106 | Pretul firmei | Кран шаровой фланцевый Ду200 Р-1,6 МПа КШФ-200 | buc | 12,000 |
|  | 121300507200200 | Кран шаровой фланцевый Ду200 Р-1,6 МПа КШФ-200 | buc | 12,000 |
| 107 | Pretul firmei | Кран шаровой фланцевый Ду250 Р-1,6 МПа КШФ-150 | buc | 2,000 |
|  | 121300507200150 | Кран шаровой фланцевый Ду150 Р-1,6 МПа КШФ-150 | buc | 2,000 |
| 108 | Pretul firmei | Регулятор давления газа для снижения давления газа с высокого давления 1-ой категории на высокое 2-ой категории (среднее) РДГ 150/200 В седло 140 | buc | 1,000 |
|  | 121300507150200 | Регулятор давления газа для снижения давления газа с высокого давления 1-ой категории на высокое 2-ой категории (среднее) REV AL /182./G DN150 PN16 DVGW | buc | 1,000 |
| 109 | Pretul firmei | Фильтр газовый фланцевый с выходами под манометр Ду200мм, Pmax=1,6 МПа (степень очистки 0,005мм) с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 ФГ-200 | buc | 1,000 |
|  | 272210312103200 | Фильтр газовый фланцевый с выходами под манометр Ду200мм, Pmax=1,6 МПа (степень очистки 0,005мм) с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 ФГ-200 | buc | 1,000 |
| 110 | Pretul firmei | Изолирующее фланцевое соединение Ду200 ИФС-200 | buc | 1,000 |
|  | 121300507600200 | Изолирующее фланцевое соединение Ду200 ИФС-200 | buc | 1,000 |
| 111 | Pretul firmei | Изолирующее фланцевое соединение Ду300 ИФС-300 | buc | 1,000 |
|  | 121300507600300 | Изолирующее фланцевое соединение Ду300 ИФС-300 | buc | 1,000 |
| 112 | Pretul firmei | Манометр входной (выходной) с прямым штуцером Предел .изм.0...10 кгс/см2 МТП-1 | buc | 8,000 |
|  | 27221031210303 | Манометр входной (выходной) с прямым штуцером Предел .изм.0...10 кгс/см2 МТП-1 | buc | 8,000 |
| 113 | Pretul firmei | Предохранительно-сбросной клапан Ду50мм ПСК-50В/1000 | buc | 1,000 |
|  | 27221031501000 | Предохранительно-сбросной клапан Ду50мм RLT 50/16 Dn 50 (2") 2-16bar (PSK-Gastech) | buc | 1,000 |
| 114 | Pretul firmei | Отвод стальной штампованный Ду300 | buc | 3,000 |
|  | 2875274110150300 | Отвод стальной штампованный Ду300 | buc | 3,060 |
| 115 | Pretul firmei | Тройник стальной тампованный переходной Ду300/Ду200 | buc | 3,000 |
|  | 28752741300200 | Тройник стальной штампованный переходной Ду300/Ду200) | buc | 3,060 |
|  |  | 3.2. Газопровод высокого( среднего давления)* Ответвление на Братушанское направление, ответвление на собственные нужды |  |  |
| 116 | Pretul firmei | Регулятор давления газа для снижения давления газа с высокого на среднее (с встроенным предохранительно-запорным клапаном) РДГ 80 042, Ду80 РДГ 80B | buc | 1,000 |
|  | 121300507150280 | Регулятор давления газа для снижения давления газа с высокого на среднее (с встроенным предохранительно-запорным клапаном) NORVAL DN 80 , Pin = 6-10 bar, Pout = 2 bar, 5000 mc/h , UPSO, OPSO | buc | 1,000 |
| 117 | ID13D | Предохранительно-сбросной клапан ПСК-50B Ф-50 | buc | 1,000 |
|  | 11110001020550 | Предохранительно-сбросной клапан RLT 50/6 Dn 50 (2") 0.3-2.1 bar (PSK-Gastech) | buc | 1,000 |
| 118 | Pretul firmei | Регулятор давления FE 10, с встроенным фильтром и ответными фланцами Ду20"Pietro Forntini " | buc | 1,000 |
|  | 27221031210313 | Регулятор давления FE 10, с встроенным фильтром и ответными фланцами Ду20"Pietro Forntini " | buc | 1,000 |
| 119 | Pretul firmei | Манометр входной (выходной) с прямым штуцером Предел .изм.0...10 кгс/см2 МТП-1 | buc | 2,000 |
|  | 27221031210303 | Манометр входной (выходной) с прямым штуцером Предел .изм.0...10 кгс/см2 МТП-1 | buc | 2,000 |
|  |  | 3.3. Газопровод низкого давления |  |  |
| 120 | Pretul firmei | Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом (комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=23 кВт (0,0275 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM 23 TCLN.A" | buc | 1,000 |
|  | 27221031210314 | Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом (комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=23 кВт (0,0275 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM 23 TCLN.A" | buc | 1,000 |
| 121 | Pretul firmei | Газовый счетчик Qmax=4 нм3/час, ,Qmin=0,025 нм3/час.Рабочее давление Рмах=0,5 бар,с температурным коррек-тором G-2,5 | buc | 1,000 |
|  | 28750600102516 | Газовый счетчик Qmax=4 нм3/час, ,Qmin=0,025 нм3/час.Рабочее давление Рмах=0,5 бар,с температурным коррек-тором G-2,5 | buc | 1,000 |
| 122 | Pretul firmei | Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф20 мм . EVG-20 / NA | buc | 1,000 |
|  | 28750600101020 | Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф32 мм . EVG202 / NA | buc | 1,000 |
| 123 | Pretul firmei | Сигнализатор загазованности ( метан, СО) "Лелека" | buc | 1,000 |
|  | 28750600102518 | Сигнализатор загазованности ( метан, СО) "Лелека" | buc | 1,000 |
| 124 | Pretul firmei | Вынос сигнала сигнала неисправности ( отсечка клапана- отсекателя) | buc | 1,000 |
|  | 28750600102519 | Вынос сигнала сигнала неисправности ( отсечка клапана- отсекателя) | buc | 1,000 |
| 125 | Pretul firmei | Напорметр мембранный, показывающий с пределами измерения 0...46 КПа НПМ-52 | buc | 1,000 |
|  | 28750600102520 | Напорметр мембранный, показывающий с пределами измерения 0...46 КПа НПМ-52 | buc | 1,000 |
|  |  | 3.4. Протиопожарное Оборудование ГРП |  |  |
| 126 | Pretul firmei | Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4 | buc | 1,000 |
|  | 121300507 | Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4 | buc | 1,000 |
| 127 | Pretul firmei | Огнетушитель пенный ОХП -10(ОУ) | buc | 2,000 |
|  | 1213005077810 | Огнетушитель пенный ОХП -10 (ОУ) | buc | 2,000 |
| 128 | Pretul firmei | Огнетушитель пенный ОХП -5 | buc | 1,000 |
|  | 12130050778 | Огнетушитель пенный ОХП -5 | buc | 1,000 |
| 129 | Pretul firmei | Огнетушитель порошковый Момент | buc | 3,000 |
|  | 12130050771 | Огнетушитель порошковый Момент | buc | 3,000 |
| 130 | Pretul firmei | Лопата | buc | 1,000 |
|  | 1213005077201 | Лопата | buc | 1,000 |
| 131 | Pretul firmei | Ящик с песком | buc | 1,000 |
|  | 12130050772025 | Ящик с песком | buc | 1,000 |
| 132 | Pretul firmei | Багор | buc | 1,000 |
|  | 12130050772026 | Багор | buc | 1,000 |

Alimentarea  cu  gaze    Gazoducte exterioare.  временый газопровод

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. gazoduct |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | IC24E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Газопровод из стальных электро сварных труб ф57 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 114,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 165,30 |
|  | 25212167005730 | Teava din otel (Газопровод из стальных электро сварных труб ф57 х3,0 Ст. Вст 3 сп2 ГОСТ 380-88* ГОСТ 10704-91*) | m | 114,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 16,19 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 37,73 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 8,21 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,57 |
| 2 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной штампованный Ду50) | buc | 6,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,30 |
|  | 2875274110150050 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Отвод стальной штампованный Ду50) | buc | 6,12 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,44 |
| 3 | GD52D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm (Защитная п/этиленовая труба L=2,5м ф110х10, 2шт) | m | 5,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,47 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,92 |
|  | 2521216710111010 | Защитная стальная труба ф150 склад единец-газ | m | 5,02 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 5,50 |
|  | 25231567138 | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL | m | 5,40 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,14 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,01 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,45 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,45 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,50 |
| 4 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 12,77 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 14,05 |
|  | 2430226100700 | Grund anticoroziv | kg | 1,33 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1,40 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,64 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 2,17 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,55 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,28 |
| 5 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр из СТ трубы ф150мм склад Единец-газ , L=7.5м) | m | 15,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,79 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 9,79 |
|  | 2521216710111010 | Защитная стальная труба ф150 склад единец-газ | m | 15,30 |
|  | 232032260001 | Пенополимерный материал | kg | 0,15 |
|  | 17113173093261 | Пакля смоляная | kg | 6,00 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,95 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 2,35 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,24 |
| 6 | AcA11B1 | Протаскивание труб через футляр | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,68 |
| 7 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,02 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,04 |

Alimentare  cu  energie  electrica

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. ВЛ-10 кВ |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 4,0000 |  |
| 2 | Pret furnizor | Стойка железобетонная СВ-105 | buc | 4,0000 |  |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 4,0000 |  |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 4,0000 |  |
| 5 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,1300 |  |
| 6 | Pret furnizor | Cablu electric SIP 3 1х70 мм2 | m | 130,0000 |  |
| 7 | Pret furnizor | Izolator ШФ20 | buc | 6,0000 |  |
| 8 | Pret furnizor | Сapac K-7 | buc | 6,0000 |  |
| 9 | Pret furnizor | Izolator suspendar ПС-70-Е | buc | 21,0000 |  |
| 10 | Pret furnizor | Сlema ПА-2 | buc | 2,0000 |  |
| 11 | Pret furnizor | Сlema ПC-2 | buc | 3,0000 |  |
| 12 | Pret furnizor | Clema de ancorare DN-70 | buc | 8,0000 |  |
| 13 | Pret furnizor | Clema de ramura RP-150 | buc | 4,0000 |  |
| 14 | Pret furnizor | Clema de aparataj A2A | buc | 4,0000 |  |
| 15 | Pret furnizor | Legatura intermediara ПРТ-7 | buc | 4,0000 |  |
| 16 | Pret furnizor | Cercel CPC-7-17 | buc | 5,0000 |  |
| 17 | Pret furnizor | Conductor ЗП1 | buc | 2,0000 |  |
| 18 | Pret furnizor | Ureche KIS 1-7-16 | buc | 8,0000 |  |
| 19 | Pret furnizor | Traversa M2-10-SP | buc | 1,0000 |  |
| 20 | Pret furnizor | Cronstein PA-1500 | buc | 1,0000 |  |
| 21 | Pret furnizor | Legatura intermediara S7-1 | buc | 8,0000 |  |
|  |  | 1.2. Protectie impotriva trasnetului |  |  |  |
| 22 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,0000 |  |
| 23 | Pret furnizor | Стойка железобетонная СВ-105 | buc | 1,0000 |  |
| 24 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 1,0000 |  |
| 25 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 1,0000 |  |
|  |  | Total | lei |  |  |
|  |  | Total Protectie impotriva trasnetului Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. ВЛ-10 кВ |  |  |  |
| 26 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,6000 |  |
|  |  | Total | lei |  |  |
|  |  | Total ВЛ-10 кВ Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 2.2. КЛ-0,23 кВ |  |  |  |
| 27 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,6500 |  |
| 28 | Pret furnizor | Nisip | m3 | 5,5000 |  |
| 29 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,6500 |  |
| 30 | Pret de piata | Cablu cu fire de aluminiu АПвБбШп-0,66, sectiunea 3x16 mm2 | m | 65,0000 |  |
| 31 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,0000 |  |
| 32 | Pret furnizor | Set tub de protectie si izolare cu manusi termorectabile | buc | 2,0000 |  |
| 33 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,6500 |  |
| 34 | Pret furnizor | Caramida | buc | 432,0000 |  |
| 35 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,0800 |  |
| 36 | Pret furnizor | Furtun metalic izolat diam. 25 mm | m | 8,0000 |  |
|  |  | Total | lei |  |  |
|  |  | Total КЛ-0,23 кВ Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 2.3. PT |  |  |  |
| 37 | 08-01-025-2 | Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 1000 kV А ( комплектная трансформаторная подстанция столбового типа СТП-10кВА-10/0,23 кВ ) | buc | 1,0000 |  |
| 38 | 08-01-007-1 | Transformator de tensiune, kV: 35 ( трансформатор силовой масляный однофазный СМП-10-10кВА/0,23 кВ ) | set | 1,0000 |  |
| 39 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( BZUM-TF ) | buc | 1,0000 |  |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator de sarcina BH32 2P 29A ) | buc | 1,0000 |  |
| 41 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( ZCG 112 ACe ) | buc | 1,0000 |  |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/16A ) | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2.4. Protectie impotriva trasnetului |  |  |  |
| 43 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,0000 |  |
| 44 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,7500 |  |
| 45 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0,1500 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 3.1. PT |  |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Kомплектная трансформаторная подстанция столбового типа СТП-10кВА-10/0,23 кВ | buc | 1,0000 |  |
| 47 | Pret furnizor | Tрансформатор силовой масляный однофазный СМП-10-10кВА/0,23 кВ | buc | 1,0000 |  |
| 48 | Pret de piata | Panou de evidenta BZUM-TF | buc | 1,0000 |  |
| 49 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/2P/20A | buc | 1,0000 |  |
| 50 | Pret furnizor | Contor electronic ZCG 112 ACe | buc | 1,0000 |  |
| 51 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/16A | buc | 1,0000 |  |

Retele  electrice  interioare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 1.1. РЩ |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩРн-24з ) | buc |  | 1,0000 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH-1P/20А ) | buc |  | 1,0000 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( сontactor KM-230B/25A ) | buc |  | 1,0000 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA-1P/В/6A ) | buc |  | 3,0000 |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA-1P/C/4A ) | buc |  | 2,0000 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential ДТ-2P/16A/30mA ) | buc |  | 1,0000 |
| 7 | Pret furnizor | Sina de legatura YNS20-3-063 | buc |  | 1,0000 |
| 8 | Pret furnizor | Sina PE si N YNN10-14-100 | buc |  | 2,0000 |
|  |  | 1.2. ОУ |  |  |  |
| 9 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩМП-1-0 щит с монтажной панелью IP65 ) | buc |  | 1,0000 |
| 10 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( post ПКЕ-222-1 ) | buc |  | 1,0000 |
|  |  | 1.3. Diferite |  |  |  |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat АП50-2МТ ) | buc |  | 1,0000 |
| 12 | 10-02-016-06 | Dispozitive : Instalat separat: bloc de alimentare ( ИБП-220-300 ) | buc |  | 1,0000 |
| 13 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ( ЯТП-0,25-220/12 ) | buc |  | 2,0000 |
|  |  | 1.4. Iluminare |  |  |  |
| 14 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc |  | 0,1100 |
| 15 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat НПП 1302-20 Uн=220В, Рн=20Вт, IP54 | buc |  | 32,0000 |
| 16 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat ВЗГ-20 Uн=220В, Рн=20Вт, IP65 | buc |  | 6,0000 |
| 17 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc |  | 0,0400 |
| 18 | Pret furnizor | Corp de iluminat ЛБА 3923 2х8 ( cо встроенным БАП Uн=220В, Рн=2х8Вт, IP54 ) | buc |  | 4,0000 |
| 19 | Pretul furnizorului | Лампа люминисцентная ЛЛ-8 | buc |  | 8,0000 |
| 20 | Pretul furnizorului | Лампа люминисцентная компактная ЛК-20 | buc |  | 11,0000 |
|  |  | 1.5. Prize si intrerupatoare |  |  |  |
| 21 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  | 0,0500 |
| 22 | Pret furnizor | Priza la instalatie deschisa 220В, 10А, IP43 | buc |  | 5,0000 |
| 23 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  | 0,0400 |
| 24 | Pret de piata | Intrerupator cu o clapa 220B, 10A, IP 43 la instalatie deschisa | buc |  | 4,0000 |
| 25 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  | 0,0300 |
| 26 | Pret de piata | Intrerupator cu doua clape 220B, 10A, IP 43 la instalatie deschisa | buc |  | 3,0000 |
| 27 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для трубной проводки | buc |  | 3,0000 |
| 28 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для открытой проводки | buc |  | 5,0000 |
|  |  | 1.6. Cabluri |  |  |  |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 1,0300 |
| 30 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(A)-LS 3x1.5 mm2 | m |  | 85,0000 |
| 31 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(A)-LS 3x2.5 mm2 | m |  | 18,0000 |
| 32 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,5000 |
| 33 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mm2 | m |  | 50,0000 |
| 34 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,0500 |
| 35 | Pret de piata | Cablu de control KВВГнг(A)-FRLS 4x1.5 mm2 | m |  | 5,0000 |
|  |  | 1.7. Materiale |  |  |  |
| 36 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,6000 |
| 37 | Pret de piata | Teava din otel diam. 20 mm | m |  | 60,0000 |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 2.1. РЩ |  |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Panou ЩРн-24з | buc |  | 1,0000 |
| 39 | Pret furnizor | Intrerupator de sarcina BH-1P/20А | buc |  | 1,0000 |
| 40 | Pret furnizor | Contactor KM-230B/25A | buc |  | 1,0000 |
| 41 | Pret furnizor | Intrerupator automat ВA-1P/В/6A | buc |  | 3,0000 |
| 42 | Pret furnizor | Intrerupator automat ВA-1P/C/4A | buc |  | 2,0000 |
| 43 | Pret furnizor | Intrerupator automat diferential ДТ-2P/16A/30mA | buc |  | 1,0000 |
|  |  | 2.2. OУ |  |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Panou ЩМП-1-0 ( щит с монтажной панелью IP65 ) | buc |  | 1,0000 |
| 45 | Pret furnizor | Post cu butoane ПКЕ-222-1 | buc |  | 1,0000 |
|  |  | 2.3. Diferite |  |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Intrerupator automat АП50-2МТ | buc |  | 1,0000 |
| 47 | Pret furnizor | Bloc de alimentare ( ИБП-220-300 ) | buc |  | 1,0000 |
| 48 | Pret furnizor | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/12 | buc |  | 2,0000 |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Pastușoc I.

Secretarul Grupului                                                         Bodarev D.

Membrii Grupului                                                            Ștefanschi G.

Șova S.

Pîslari M.

Iațiuc A.

Arsenii I.