| RENOVAREA RETELELOR INTERIOARE PENTRU I.I.GIMNAZIUL ROGHI DIN SAT.ROGHI, R-NUL.DUBASARI | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2

Subsol

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  | 460,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 46,000 |  |  |
| 2 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 460,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 138,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 782,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,230 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,600 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 6,900 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 9,200 |  |  |
| 3 | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,000 |  |  |
| 4 | RpCU05G1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,680 |  |  |
| 5 | RCsB31A k=2.8 |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm Коэффициент к трудозатратам=2,800 Коэффициент к материалам=2,800 Коэффициент к машинам=2,800 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,212 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,952 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,052 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,037 |  |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  | h-ut |  | 1,512 |  |  |
| 6 | RpCF10C |  | Demolarea zidariilor din caramida, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru (efectuarea nisei - 2 buc) |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om |  | 0,096 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,025 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 12,320 |  |  |
| 8 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,880 |  |  |
| 9 | RpEC16C |  | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,500 |  |  |
| 10 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intrerupatoare) |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,320 |  |  |
| 11 | RpEP23A |  | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 3,150 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Produse electrice de instalare |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpEA06A |  | Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,030 |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,440 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,876 |  |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  | buc |  | 70,040 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 70,040 |  |  |
| 13 |  |  | Cutie pentru montare prizei, intrerupatoarelor KM40002 |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 2566887454 |  | Cutie pentru montare prizei, intrerupatoarelor KM40002 |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
| 14 | RpEA06A |  | Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,030 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,560 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,412 |  |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  | buc |  | 32,960 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 32,960 |  |  |
| 15 |  |  | Cutie de distributie inglobata in perete KM41001 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 258656845464 |  | Cutie de distributie inglobata in perete KM41001 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Produse electrice de instalare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. PD3 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,510 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 17 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 18 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,160 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,770 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,539 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 13,420 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,154 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 13,420 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,396 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,011 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 67,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,220 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,430 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD3 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. PD3.1 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,510 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 20 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 21 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,480 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,560 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,392 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 9,760 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,112 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 9,760 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 48,800 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,160 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,040 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD3.1 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Produse electrice de instalare |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,220 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 10,200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 23 |  |  | Intrerupator inglobat in perete In=10A IP20 ВС10-1-0-КБ |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2546854541 |  | Intrerupator inglobat in perete In=10A IP20 ВС10-1-0-КБ |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 24 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,280 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 10,200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 25 |  |  | Intrerupator dublu inglobat in perete In=10A IP20 ВС10-2-0-КБ |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 268556448 |  | Intrerupator dublu inglobat in perete In=10A IP20 ВС10-2-0-КБ |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 26 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,580 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,256 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
| 27 |  |  | Intrerupator amplasat pe perete In=10A IP54 ВС20-1-0- ФСр |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 288985687 |  | Intrerupator amplasat pe perete In=10A IP54 ВС20-1-0- ФСр |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 28 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,790 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,021 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
| 29 |  |  | Intrerupator unitar cap-scara In=10A IP20 ВСп10-1-0-КБ |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 284588878 |  | Intrerupator unitar cap-scara In=10A IP20 ВСп10-1-0-КБ |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 30 | 08-03-591-12 |  | Priza de fisa dublu , tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,552 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 8,160 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,034 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 31 |  |  | Priza dubla cu contact de legare la pamint In=16A IP20 РС20-3-КБ |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 25687684 |  | Priza dubla cu contact de legare la pamint In=16A IP20 РС20-3-КБ |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Produse electrice de instalare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Produse prin cablu |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,810 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,227 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,561 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 22,082 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,579 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
| 33 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 5x2.5 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
|  | 2886685585 |  | Cablu cu fire din cupru sect 5x2.5 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
| 34 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 5x1.5 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 2886685586 |  | Cablu cu fire din cupru sect 5x1.5 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
| 35 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 3x2.5 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 134,000 |  |  |
|  | 2886685587 |  | Cablu cu fire din cupru sect 3x2.5 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 134,000 |  |  |
| 36 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 6,490 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 43,743 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 2,012 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 79,178 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,130 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,038 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
| 37 |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 3x1.5 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 649,000 |  |  |
|  | 2886685588 |  | Cablu cu fire din cupru sect 3x1.5 ВВГнг(А)-LSLTx-0.66 |  |  | m |  | 649,000 |  |  |
| 38 | 08-02-410-1 apl |  | Teava flexibila gofrata din PVC, diametru pina la 25 mm (Numai manopera, Sirma din otel , diametru 3,0 mm,Dibluri pentru conexiune ) |  |  | 100 m |  | 8,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 138,610 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,017 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 101,260 |  |  |
| 39 |  |  | Teava flexibila gofrata din PVC d20mm PVC |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
|  | 25466998875 |  | Teava flexibila gofrata din PVC d20mm PVC |  |  | buc |  | 35,000 |  |  |
| 40 |  |  | Teava flexibila gofrata din PVC d16mm PVC |  |  | m |  | 795,000 |  |  |
|  | 25466998878 |  | Teava flexibila gofrata din PVC d16mm PVC |  |  | buc |  | 795,000 |  |  |
| 41 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,420 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,250 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,250 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,545 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 4,560 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,545 |  |  |
| 42 |  |  | Cablu canal metalic cu capac 50x50mm |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 25487866 |  | Cablu canal metalic cu capac 50x50mm |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Produse prin cablu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Echipamente de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  | 0,550 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 48,565 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 2,244 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,122 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,561 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,171 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,748 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 23,320 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 14,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,748 |  |  |
| 44 |  |  | Corp de iluminat suspendat de tavan,perete cu sursa de lumina LED, puterea 18W, IP54, ДПО 5050 |  |  | buc |  | 55,000 |  |  |
|  | 258686764 |  | Corp de iluminat suspendat de tavan,perete cu sursa de lumina LED, puterea 18W, IP54 |  |  | buc |  | 55,000 |  |  |
| 45 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, |  |  | 100 buc |  | 0,230 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,309 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,938 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,469 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,235 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,071 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,313 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 9,752 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 5,888 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,313 |  |  |
| 46 |  |  | Corp de iluminat suspendat de tavan,perete cu sursa de lumina LED, puterea 45W, IP54, ДВО 1007 |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |
|  | 25668588452 |  | Corp de iluminat suspendat de tavan,perete cu sursa de lumina LED, puterea 45W, IP54, ДВО 1007 |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipamente de iluminat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. PD3 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254864578562 |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 48 |  |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=40A BH-32 3P 40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2586758684 |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=40A BH-32 3P 40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 49 |  |  | Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, Un=380V BA 47-29 3P C25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25654448544 |  | Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, Un=380V BA 47-29 3P C25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 50 |  |  | Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, Un=380V BA 47-29 3P C10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2565444854588 |  | Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, Un=380V BA 47-29 3P C10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 51 |  |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р B6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25466442254781 |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р B6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 52 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 3P B16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25654448547447 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica C, Un=220V BA 47-29 3P B16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 53 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 256544485462 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD3 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. PD3.1 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25486457856 |  | Panoul de distributie a energiei electrice ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 55 |  |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=40A BH-32 3P 40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2586758684 |  | Intreruptor de sarcina tripolar, de racord,Un=380V, In=40A BH-32 3P 40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 56 |  |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С16 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 25466442254 |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р С16 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 57 |  |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р B6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25466442254781 |  | Intreruptor automat de curent diferential, bipolar,caracterist. AC, Un=220V, In=30mА АВДТ32 2Р B6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 58 |  |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 256544485462 |  | Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, Un=220V BA 47-29 1P B6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total PD3.1 Panoul de distributie a energiei electrice in componenta : ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ (IP31) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |