Aprobat:

Conducătorul Grupului de lucru

Primarul mun. Strășeni

______________________________ Valentina Casian

Formular Nr.1

Win Смета

Îmbunătățirea infrastructurii de sanitație în municipiul Strășeni

prin extinderea rețelei de canalizare în 3 sectoare.

(Parcul Central; Poliția; str-la Morii; Podul Volocii).

Caiet de sarcini

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări preconizate |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| Sector ”A” Parcul Central din mun. Strășeni Rețele exterioare de canalizare (202303/07-CE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Terasament |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 5,67 |
| 2 | TsA04E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 18,50 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (exces de sol) |  |  | 100 m3 |  | 0,48 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 79,20 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (exces de sol) |  |  | 100 m3 |  | 0,48 |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 29,74 |
| 7 | TsF01D | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (20%) |  |  | m2 |  | 255,00 |
| 8 | TsF01D | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (numai manopera- 80%) |  |  | m2 |  | 1 016,40 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 160,00 |
| 10 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 160,00 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 4,07 |
| 12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 4,07 |
|  |  | Capitolul 2. FOD camine 10C-11C |  |  |  |  |  |
| 13 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,82 |
| 14 | GD60F | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm |  |  | buc |  | 1,00 |
| 15 | GD59F1 | Pozarea conductei de protectie din otel D=423x8,0 mm, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 421-520 mm.Pentru executarea in teren tare |  |  | m |  | 18,50 |
| 16 |  | Inel distantier pentru conducta Dext=250 mm intodusa in tub de protectie Dint=407 mm |  |  | buc |  | 19,00 |
| 17 | AcF13D | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 400 mm - garnitura terminala |  |  | buc |  | 2,00 |
| 18 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,82 |
| 19 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,82 |
|  |  | Capitolul 3. Camine magistrale |  |  |  |  |  |
| 20 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 10,35 |
| 21 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-10 |  |  | buc |  | 14,00 |
| 22 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-6 |  |  | buc |  | 21,00 |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-9 |  |  | buc |  | 11,00 |
| 24 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-10-2 |  |  | buc |  | 14,00 |
| 25 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  | buc |  | 14,00 |
| 26 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 |  |  | buc |  | 3,00 |
| 27 | CD67E | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi circulari armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m |  |  | m3 |  | 0,40 |
| 28 | AcE13A1 | Capac cu rama, din fonta, carosabil, tip C250 |  |  | buc |  | 14,00 |
| 29 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-02 (12,90 kg/buc*14) |  |  | kg |  | 180,60 |
| 30 | AcE10A1 | Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva |  |  | kg |  | 377,44 |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (pereu) |  |  | m3 |  | 2,66 |
| 32 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  | m3 |  | 2,66 |
|  |  | Capitolul 4. Conducte |  |  |  |  |  |
| 33 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN4, SDR41, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm |  |  | m |  | 48,00 |
| 34 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN4, SDR41, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250 mm |  |  | m |  | 278,00 |
| 35 | AcA08B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga |  |  | buc |  | 10,00 |
| 36 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena PE100, PN10, SDR17, avind diametrul de 400 mm - tub de protectie |  |  | m |  | 43,60 |
|  |  | Capitolul 5. Decaparea si restabilirea imbracamintei din pietris S=1.0x55.5=55.50 m2 |  |  |  |  |  |
| 37 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (pietris) |  |  | 100 m3 |  | 0,04 |
| 38 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (pietris) |  |  | 100 m3 |  | 0,04 |
| 39 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 5,60 |
| 40 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,04 |
| 41 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris cu aplicarea coeficientului 0.5 pentru resursa Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 8,00 |
| Sector ”B” ”Poliția” mun. Strășeni, Rețele exterioare de canalizare (202303/07-CE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Terasament |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 1,52 |
| 2 | TsA04E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 6,00 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (exces de sol) |  |  | 100 m3 |  | 0,41 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 67,65 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (exces de sol) |  |  | 100 m3 |  | 0,41 |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 16,10 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 112,00 |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 112,00 |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,46 |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,46 |
|  |  | Capitolul 2. Camine magistrale |  |  |  |  |  |
| 11 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 |  |  | m3 |  | 4,08 |
| 12 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-10 |  |  | buc |  | 8,00 |
| 13 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-3 |  |  | buc |  | 3,00 |
| 14 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-6 |  |  | buc |  | 7,00 |
| 15 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-9 |  |  | buc |  | 1,00 |
| 16 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-10-2 |  |  | buc |  | 8,00 |
| 17 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  | buc |  | 8,00 |
| 18 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 |  |  | buc |  | 1,00 |
| 19 | CD67E | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi circulari armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m |  |  | m3 |  | 0,21 |
| 20 | AcE13A1 | Capac cu rama, din fonta, carosabil, tip C250 |  |  | buc |  | 8,00 |
| 21 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-02 (12,90 kg/buc*8) |  |  | kg |  | 103,20 |
| 22 | AcE10A1 | Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva |  |  | kg |  | 213,52 |
| 23 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (pereu) |  |  | m3 |  | 1,52 |
| 24 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 1,52 |
|  |  | Capitolul 3. Conducte |  |  |  |  |  |
| 25 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN4, SDR41, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  |  | m |  | 178,50 |
| 26 | AcA08B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga |  |  | buc |  | 3,00 |
| 27 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind D=423x8,0 mm - tub de protectie Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0300 |  |  | m |  | 147,50 |
| 28 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm |  |  | m2 |  | 77,00 |
|  |  | Capitolul 4. Decaparea si restabilirea imbracamintei din pietris S=193 m2 |  |  |  |  |  |
| 29 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (pietris) |  |  | 100 m3 |  | 0,14 |
| 30 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (pietris) |  |  | 100 m3 |  | 0,14 |
| 31 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 19,60 |
| 32 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,14 |
| 33 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris cu aplicarea coeficientului 0.5 pentru resursa Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 29,00 |
| Sector ”C” Str-la Morii, mun. Strășeni, Rețele exterioare de canalizare (202303/07-CE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Terasament |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 2,69 |
| 2 | TsA04E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 9,00 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (exces de sol) |  |  | 100 m3 |  | 0,30 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 49,50 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (exces de sol) |  |  | 100 m3 |  | 0,30 |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 19,00 |
| 7 | TsF01D | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (20%) |  |  | m2 |  | 78,00 |
| 8 | TsF01D | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (numai manopera- 80%) |  |  | m2 |  | 390,00 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 100,00 |
| 10 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 100,00 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 1,78 |
| 12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,78 |
|  |  | Capitolul 2. FOD camine 26C-27C |  |  |  |  |  |
| 13 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,30 |
| 14 | GD60F | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm |  |  | buc |  | 1,00 |
| 15 | GD59F1 | Pozarea conductei de protectie din otel D=423x8,0 mm, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 421-520 mm.Pentru executarea in teren tare |  |  | m |  | 17,50 |
| 16 |  | Inel distantier pentru conducta Dext=250 mm intodusa in tub de protectie Dint=407 mm |  |  | buc |  | 17,00 |
| 17 | AcF13D | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 400 mm - garnitura terminala |  |  | buc |  | 2,00 |
| 18 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,30 |
| 19 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,30 |
|  |  | Capitolul 3. Camine magistrale |  |  |  |  |  |
| 20 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 5,37 |
| 21 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-10 |  |  | buc |  | 8,00 |
| 22 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-3 |  |  | buc |  | 1,00 |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-6 |  |  | buc |  | 6,00 |
| 24 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-9 |  |  | buc |  | 8,00 |
| 25 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-10-2 |  |  | buc |  | 8,00 |
| 26 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  | buc |  | 8,00 |
| 27 | CD67E | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi circulari armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m |  |  | m3 |  | 0,28 |
| 28 | AcE13A1 | Capac cu rama, din fonta, carosabil, tip C250 |  |  | buc |  | 8,00 |
| 29 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-01 (9,70 kg/buc) |  |  | kg |  | 29,10 |
| 30 |  | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-03 (16,20 kg/buc) |  |  | kg |  | 16,20 |
| 31 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-04 (19,40 kg/buc) |  |  | kg |  | 77,60 |
| 32 | AcE10A1 | Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva |  |  | kg |  | 213,52 |
| 33 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (pereu) |  |  | m3 |  | 1,52 |
| 34 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  | m3 |  | 1,52 |
|  |  | Capitolul 4. Conducte |  |  |  |  |  |
| 35 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN4, SDR41, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm |  |  | m |  | 199,00 |
| 36 | AcA08B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga |  |  | buc |  | 2,00 |
| 37 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind D=423x8,0 mm - tub de protectie |  |  | m |  | 46,00 |
| 38 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm |  |  | m2 |  | 20,00 |
|  |  | Capitolul 5. Decaparea si restabilirea imbracamintei din pietris S=113 m2 |  |  |  |  |  |
| 39 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (pietris) |  |  | 100 m3 |  | 0,09 |
| 40 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (pietris) |  |  | 100 m3 |  | 0,08 |
| 41 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 11,20 |
| 42 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,08 |
| 43 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris cu aplicarea coeficientului 0.5 pentru resursa Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 16,95 |
|  |  | Capitolul 6. Restabilirea imbracamintei rutiere din asfalt carosabil S=77 m2 |  |  |  |  |  |
| 44 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 161,00 |
| 45 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 7,70 |
| 46 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m |  |  | 100 m3 |  | 0,10 |
| 47 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 15,40 |
| 48 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010 |  |  | m3 |  | 7,70 |
| 49 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 |  |  | m3 |  | 15,40 |
| 50 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,08 |
| 51 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg 50/70 SM SR EN13108-1:2010, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 77,00 |
| 52 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 77,00 |
| Sector ”D” "Podul Volocii" mun. Strășeni, Rețele exterioare de canalizare 202309/29-CE |  |  |  |  |  |  |  |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera, resurse materiale si utilaje de constructie |  |  |  |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura |  | Conform cantitatilor din proiect |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
|  |  | 1. Terasament |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  | 36,97 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  | 162,298 |  |
| 2 | TsA04E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 |  |  | 123,05 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,8100 |  | 345,771 |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0006 |  | 0,074 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0040 |  | 0,492 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0149 |  | 1,833 |  |
|  | 2010102914229 | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m lt=6 St8689 | m3 | 0,0001 |  | 0,012 |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0012 |  | 0,148 |  |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (exces de sol) | 100 m3 |  |  | 0,88 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  | 4,198 |  |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  | 145,20 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  | 5,561 |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (exces de sol) | 100 m3 |  |  | 0,88 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  | 0,317 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  | 0,352 |  |
| 6 | TsF01D | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (20%) | m2 |  |  | 1 599,00 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3600 |  | 575,64 |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0019 |  | 3,038 |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 |  | 4,317 |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0208 |  | 33,259 |  |
| 7 | TsF01D | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (numai manopera- 80%) | m2 |  |  | 6 396,00 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3600 |  | 2 302,56 |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0000 |  | 0,00 |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0000 |  | 0,00 |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0000 |  | 0,00 |  |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 1 010,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  | 313,10 |  |
| 9 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  | 1 010,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  | 757,50 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  | 101,00 |  |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  | 26,87 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  | 29,288 |  |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  | 26,87 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  | 236,993 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  | 253,384 |  |
| 2. Camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. Consum unitar Beton clasa C12/15 - 0.5000 m3/m3 Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 | m3 |  |  | 89,95 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |  | 873,415 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |  | 374,192 |  |
|  | 2663102100957 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,5000 |  | 45,29 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |  | 11,775 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |  | 6,975 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |  | 14,493 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |  | 72,464 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |  | 170,006 |  |
| 13 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-10 | buc |  |  | 125,00 |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |  | 125,00 |  |
| 14 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-6 | buc |  |  | 163,00 |  |
|  | 26611264331013 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 1,0000 |  | 163,00 |  |
| 15 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-9 | buc |  |  | 98,00 |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |  | 98,00 |  |
| 16 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-10-2 | buc |  |  | 125,00 |  |
|  | 26611264331015 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,0000 |  | 125,00 |  |
| 17 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 | buc |  |  | 125,00 |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  | 125,00 |  |
| 18 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 | buc |  |  | 57,00 |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |  | 57,00 |  |
| 19 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. Consum unitar Beton clasa C12/15 - 0.1800 m3/m3 Material marunt (scoabe, apa)=1,0060 | m3 |  |  | 8,00 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7600 |  | 54,08 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,9000 |  | 23,20 |  |
|  | 2663102100957 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,1800 |  | 1,449 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1600 |  | 1,288 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0820 |  | 0,66 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1450 |  | 1,167 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,7000 |  | 5,634 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0680 |  | 8,544 |  |
| 20 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-15 | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |  | 4,00 |  |
| 21 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-6 | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 26611264331526 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) | buc | 1,0000 |  | 8,00 |  |
| 22 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9 | buc |  |  | 8,00 |  |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 |  | 8,00 |  |
| 23 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-2 | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 26611264331524 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 1,0000 |  | 4,00 |  |
| 24 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 | buc |  |  | 4,00 |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  | 4,00 |  |
| 25 | AcE10A1 | Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva | kg |  |  | 3 477,84 |  |
|  | 2811236305668 | Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare | kg | 1,0000 |  | 3 477,84 |  |
| 26 | CD67E | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi circulari armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 |  |  | 1,71 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,8320 |  | 18,523 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0900 |  | 3,574 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 450,0000 |  | 769,50 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 48,8400 |  | 83,516 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 12,1400 |  | 20,759 |  |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2660 |  | 0,455 |  |
|  | 2873122000750 | Plase din armatura | kg | 10,0000 |  | 17,10 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1680 |  | 0,287 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4200 |  | 0,718 |  |
| 27 | AcE13A1 | Capac cu rama, din fonta, carosabil, tip C250 | buc |  |  | 129,00 |  |
|  | 16223U | Capac din fonta dn 600 EN-124 C250 37 kg N cu gauri (720x600x75) | buc | 1,0000 |  | 129,00 |  |
| 28 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-01 (9,70 kg/buc*1) | kg |  |  | 9,70 |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 |  | 9,70 |  |
| 29 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-02 (12,90 kg/buc*59) | kg |  |  | 761,10 |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 |  | 761,10 |  |
| 30 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-03 (16,20 kg/buc*26) | kg |  |  | 421,20 |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 |  | 421,20 |  |
| 31 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-04 (19,40 kg/buc*43) | kg |  |  | 834,20 |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 |  | 834,20 |  |
| 32 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (pereu) | m3 |  |  | 13,09 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  | 12,959 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  | 15,054 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  | 1,309 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 |  | 5,498 |  |
| 33 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 |  |  | 13,09 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 |  | 67,414 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  | 8,509 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 |  | 3 794,398 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |  | 10,127 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |  | 9,056 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  | 3,834 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  | 4,254 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  | 3,273 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  | 5,236 |  |
| 3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN8, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m |  |  | 13,50 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 |  | 4,05 |  |
|  | 2521216700707 | Teava din PVC SN8 D=160 mm dotata cu garnituri cauciuc de etansare la capat | m | 1,0400 |  | 14,11 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  | 0,014 |  |
| 35 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m |  |  | 2 353,50 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |  | 917,865 |  |
|  | 2521216700708 | Teava din PVC SN4 D=200 mm dotata cu garnituri cauciuc de etansare la capat | m | 1,0450 |  | 2 471,705 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0020 |  | 4,707 |  |
| 36 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN8, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m |  |  | 405,50 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |  | 158,145 |  |
|  | 2521216700718 | Teava din PVC SN8 D=200 mm dotata cu garnituri cauciuc de etansare la capat | m | 1,0450 |  | 425,866 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0020 |  | 0,811 |  |
| 37 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PEID, PE100, PN6, SDR26, D280 (tub de protectie) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m |  |  | 335,50 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |  | 130,845 |  |
|  | 2521216709021 | Teava PEID, PE100, PN6, SDR26, D280 (tub de protectie) | m | 1,0450 |  | 352,35 |  |
| 38 | pret ofertant | Distantier din plastic pentru conducte cu DN200 | buc |  |  | 425,00 |  |
|  | 25132066215002 | Distantier din plastic pentru conducte cu DN200 | buc | 1,0000 |  | 425,00 |  |
| 39 | AcA08B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc |  |  | 26,00 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1600 |  | 4,16 |  |
| 4. Decaparea si restabilirea imbracamintei |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. din asfalt (S=314x0.8=251.20 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  | 628,00 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  | 182,12 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  | 2,198 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  | 25,12 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  | 184,632 |  |
| 41 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  | 12,56 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  | 20,096 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  | 0,24 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  | 9,734 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  | 9,734 |  |
| 42 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  | 0,15 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  | 0,716 |  |
| 43 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  | 25,12 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  | 0,962 |  |
| 44 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 0,15 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  | 0,054 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  | 0,001 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  | 0,06 |  |
| 45 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 |  |  | 25,12 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,4000 |  | 35,168 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2700 |  | 31,902 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  | 1,256 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1740 |  | 4,371 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  | 0,126 |  |
| 46 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  | 0,151 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  | 0,156 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  | 0,045 |  |
| 47 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (k=1.25, grosime 5.0 cm) Coeficient la manoperei=1,2500 Coeficient la pentru materiale=1,2500 Coeficient la utilajului=1,2500 | m2 |  |  | 251,20 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  | 37,68 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010 | t | 0,0940 |  | 29,516 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  | 0,942 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  | 3,454 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  | 3,58 |  |
|  |  | Total din asfalt (S=314x0.8=251.20 m2) |  |  |  |  |  |
| 4.2. din pietris (S=2326x0.8=1 860.80 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  | 1,40 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  | 6,678 |  |
| 49 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  | 224,00 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  | 8,579 |  |
| 50 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 1,40 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  | 0,504 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  | 0,006 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  | 0,56 |  |
| 51 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (pietris cu depozitare locala pentru reutilizare) | 100 m3 |  |  | 1,39 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  | 6,102 |  |
| 52 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din cu balast din depozit local, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 |  |  | 139,00 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,4000 |  | 194,60 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  | 6,95 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1740 |  | 24,186 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  | 0,695 |  |
| 53 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 |  |  | 140,12 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,4000 |  | 196,168 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2700 |  | 177,952 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  | 7,006 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1740 |  | 24,381 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  | 0,701 |  |
|  |  | Total din pietris (S=2326x0.8=1 860.80 m2) |  |  |  |  |  |
| 4.3. din pavaj (S=62x1.0=62.00 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 |  |  | 62,00 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  | 11,16 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 |  | 11,16 |  |
| 55 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (demontate anterior) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  | 62,00 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  | 35,972 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  | 0,98 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  | 99,20 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  | 487,94 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  | 0,31 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  | 2,654 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  | 1,24 |  |
|  |  | Total din pavaj (S=62x1.0=62.00 m2) |  |  |  |  |  |
| 4.4. din asfalt trotuare (S=9x2x0.8=14.40 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  | 36,00 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  | 10,44 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  | 0,126 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  | 1,44 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  | 10,584 |  |
| 57 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  | 0,72 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  | 1,152 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  | 0,014 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  | 0,558 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  | 0,558 |  |
| 58 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  | 0,048 |  |
| 59 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  | 1,44 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  | 0,055 |  |
| 60 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  | 0,01 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  | 0,004 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  | 0,00 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  | 0,004 |  |
| 61 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 |  |  | 1,44 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,4000 |  | 2,016 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2700 |  | 1,829 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  | 0,072 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1740 |  | 0,251 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  | 0,007 |  |
| 62 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  | 0,009 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  | 0,009 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  | 0,003 |  |
| 63 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (k=1.25, grosime 5.0 cm) Coeficient la manoperei=1,2500 Coeficient la pentru materiale=1,2500 Coeficient la utilajului=1,2500 | m2 |  |  | 14,40 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  | 2,16 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010 | t | 0,0940 |  | 1,692 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  | 0,054 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  | 0,198 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  | 0,205 |  |

| Verificat | Luiza Nicolaescu, arhitect șef __________________________ |
| --- | --- |