## SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

### Caiet de sarcini

Obiectul Achizitionarea lucrarilor de reparatie curenta a etajului 1 in CCD, mun. Chisinau, str. I.L. Caragiale 2(repetat)

Autoritatea contractantă  IMSP AMT Buiucani

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. lucrari de reparatie curenta a etajului1 in CCD, mun. Chisinau, str. I.L. Caragiale 2(repetat)

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de serviciu a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate - in decurs de 3 zile dupa prezentarea ofertei in SIA RSAP.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul serviciilor de proiectare.

Autoritatea contractantă  IMSP AMT Buiucani              Data      05. 06.2019

### Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul  Achizitionarea lucrarilor de reparatie curenta a etajului1 in CCD, mun. Chisinau, str. I.L. Caragiale 2 (repetat)

Autoritatea contractantă   IMSP AMT Buiucani

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Pereti |  |  |  |  |
|  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 1 178,32 |
|  | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 245,53 |
|  | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,20 |
|  | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 168,20 |
|  | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 42,00 |
|  | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm | m | 8,00 |
|  | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 562,20 |
|  | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 55,50 |
|  | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpleri de goluri de usi cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,12 |
|  | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 14,50 |
|  | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 44,00 |
|  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton,з.детали | kg | 26,00 |
|  | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 8,50 |
|  | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie,coloanele de apa,canalizare si ventilare | m2 | 125,30 |
|  | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr80 d 135kg/m3 (N cornier 0.5) | m2 | 18,90 |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 1 340,05 |
|  | CF10A | Tencuieli interioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 540,75 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 799,30 |
|  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 799,30 |
|  | CK18C k sal 0.5 | Coltare din aluminiu | m | 487,20 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 576,94 |
|  | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 576,94 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton | m2 | 576,94 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,vopsea Euroton LAV colorata | m2 | 515,74 |
|  | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 61,20 |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 227,74 |
|  | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 227,74 |
|  | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 532,13 |
|  | CK18B | Montarea coltarelor din mase plastice la teracota | m | 240,00 |
|  | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 1 142,00 |
|  | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 1 142,00 |
|  | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 122,00 |
|  | CH08A | Briu de protejare din laminat,b=200 mm , grosimea 18mm cantuiut cu cant,coridor,cabinete | m | 117,20 |
|  | CK17G | Captusirea peretilor cu Etalbon,(peretii la registratura ) | m2 | 17,20 |
|  | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul - покраска мет. дверей | m2 | 4,50 |
| Capitolul 1.2. Tavan |  |  |  |  |
|  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 457,30 |
|  | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 9,80 |
|  | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie,balcile de pe coridor | m2 | 42,50 |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontac | m2 | 490,60 |
|  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 490,90 |
|  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 490,60 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 490,60 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Supraton | m2 | 490,60 |
|  | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice -потолочные карнизы | m | 378,40 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,vopsea Euroton LAV | m2 | 256,90 |
|  | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 233,70 |
|  | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila gr 10 cm calitatea superioara | m2 | 17,00 |
|  | CK29F,k=0,5 salariu | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10mm,schimbarea numai a placilor coridor | m2 | 68,00 |
| Capitolul 1.3. Glafuri |  |  |  |  |
|  | RpCE18C | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum | m | 265,50 |
|  | CP32A | Etansarea rosturilor la pereti exteriori din fisii de beton celular autoclavizat, cu spuma la rostuirea inferioara ale fisiilor asezate vertical, cu inaltimea pina la 35 m | m | 265,50 |
|  | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre | m2 | 90,20 |
|  | CK18C k sal 0,5 | Coltare din aluminiu | m | 225,20 |
|  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 90,20 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 90,20 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 90,20 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,vopsea Euroton LAV | m2 | 59,22 |
|  | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a glafurilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 30,98 |
|  | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de fasad: glafuri de ferestre exterioare | m2 | 90,20 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,vopsea Eurostil | m2 | 59,22 |
| Capitolul 1.4. Pardoseli |  |  |  |  |
|  | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 278,57 |
|  | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi din gresie, placi ceramice, etc | m2 | 85,00 |
|  | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 416,85 |
|  | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 52,50 |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 416,85 |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 244,12 |
|  | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 244,12 |
|  | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -244,12 |
|  | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez clasa 33 | m2 | 244,12 |
|  | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (calitate superioara) | m2 | 172,73 |
|  | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 103,90 |
|  | CK18B | Montarea coltarelor din mase plastice (k=0.5 salariu) | m | 103,90 |
|  | CK26B | Profil din aluminiu la usi ,coltare din aluminiu | m | 69,00 |
| Capitolul 1.5. Timplarie |  |  |  |  |
|  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, ) | m2 | 162,42 |
|  | RpCM33E | Demontarea peretilor despartitori din PVC | m2 | 16,20 |
|  | RpCP45D | Demontarea gratiilor la ferestre | kg | 750,50 |
|  | CK07B | Ancandrament montat la usile conductelor de apa si canalizare , ca la usile de tip Profildoors 1E Alasca | m | 60,00 |
|  | CL17B | Montarea gratiilor la ferestre ,gratiile demontate | kg | 750,50 |
|  | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a gratiilor la ferestre metalice, in doua straturi de vopsea | m2 | 75,05 |
|  | CK22B | Pereti despartitori din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 30,68 |
|  | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (profil 5 camere) | m2 | 101,80 |
|  | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 67,50 |
|  | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu | m | 67,50 |
|  | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ,cabinete medicale | m2 | 8,11 |
|  | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ,usi glisante in sala de operatii | m2 | 2,73 |
|  | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 5,00 |
|  | RpCO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului (calitatea superioara tip Profildoors 1E Alaska) | m2 | 45,88 |
|  | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (minere 2 buc + cilindru + mehanizm) | buc | 23,00 |
|  | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii,Сантехнические кабины WC | m2 | 8,30 |
|  | CK22B | Vitrali din profile din aluminiu,(termomost) cu deschidere glisanta in partea de sus, la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii,(rejistratura) | m2 | 20,97 |
|  | CK35B | Opritor de usa din metacu cauciuc fixate in ziduri din beton | buc | 33,00 |
|  | CH08A | Mina curenta din INOX ,(montata in WC) | m | 2,00 |
| Capitolul 1.6. Diverse |  |  |  |  |
|  | TrB05B1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 105,00 |
|  | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, deseuri constructie | t | 105,00 |
|  | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 105,00 |
| Capitolul 1.7. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
|  | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 20,00 |
|  | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
|  | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 20,00 |
|  | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
|  | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 6,00 |
|  | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 23,00 |
|  | RpSC22A | Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida ,WC | buc | 1,00 |
|  | SC06A1 | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida ,spalator1200x500x850 h cu caracas din inox | buc | 2,00 |
|  | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (racordul flexibil de inlocuit cu teava din cupru cromata) | buc | 28,00 |
|  | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 3,00 |
|  | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
|  | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, (numai montarea) | buc | 6,00 |
|  | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 5,00 |
|  | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 77,00 |
|  | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 74,00 |
|  | RpSD22B | Montarea robinetului bila pentru conductele de apa, avind diametru de 20 mm | buc | 24,00 |
|  | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | 155,00 |
|  | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 72,00 |
|  | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 72,00 |
|  | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot d=50 mm,90gr | buc | 52,00 |
|  | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Teu d=50mm | buc | 24,00 |
|  | SB07C | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,00 |
|  | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 16,00 |
|  | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 36,00 |
|  | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm,Cot d=110 ,90gr | buc | 14,00 |
|  | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm,Cot d=110,45gr | buc | 12,00 |
|  | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm,Reductie d=110x50 | buc | 11,00 |
|  | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm,Teu d=110x50x110 | buc | 12,00 |
|  | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Teu d=110 mm | buc | 9,00 |
|  | SB07E | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 |
|  | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 18,00 |
|  | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte in plansee din beton simplu de 16 -25 cm grosime,conductele de ventilare | buc | 12,00 |
|  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm Filet, ( dulapuri anticend.) | buc | 12,00 |
| Capitolul 1.8. Lucrari de incalzire |  |  |  |  |
|  | RpIB11B | Demontari elemente de radiator | buc | 25,00 |
|  | RpIB01B | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda (doar manopera),23 buc | m2 | 68,31 |
|  | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 46,00 |
|  | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, d 25x3,5mm /K=1,3 на фитинги/,Teava PPR D=25 mm | m | 101,00 |
|  | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv | buc | 13,00 |
|  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Кран подача д- 15 мм | buc | 26,00 |
|  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Кран обратка д- 15 мм | buc | 26,00 |
|  | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1" | buc | 26,00 |
|  | RpIzA07C | Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei | m2 | 84,77 |
|  | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 101,00 |
|  | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 101,00 |
| Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  | Pret de piata | Boiler 80 l | buc | 5,00 |
| Capitolul 3. Lucrari electrice |  |  |  |  |
|  | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | 58,00 |
|  | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 88,00 |
|  | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 6,00 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 3,00 |
|  | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,00 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,00 |
|  |  | sina 0 ШНИ-6*9-6-У2-С YNN10-69-6-6C2-K07 | buc | 3,00 |
|  |  | sina 0 de prot PE6*9 6/2 Ynn11-14-100 | buc | 3,00 |
|  | 1255 | Intrerupator automat VA47-29 32A 3P | buc | 3,00 |
|  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 70,00 |
|  | 12555 | Intrerupator automat VA47-29 20A 1P | buc | 34,00 |
|  | 125555 | Intrerupator automat VA47-29 16A 1P | buc | 36,00 |
|  | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,85 |
|  | 33410013-8 | Corp de iluminat 600*600 tip led slim | buc | 85,00 |
|  | 334000128-3 | Lampi luminiscente ЛБ-18Э LED | buc | 340,00 |
|  | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,11 |
|  | 33410013-8 | Corp de iluminat 2x36 bactericid | buc | 7,00 |
|  | 334000128-3 | Lampi luminiscente ЛБ-36Э Bactericid | buc | 14,00 |
|  | 33410013-6 | Corp de iluminat "EXIT" led | buc | 2,00 |
|  | 334100133-6 | Corp de iluminat "NU INTRATI" led | buc | 2,00 |
|  | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa,tip Legrand | 100 buc | 1,30 |
|  | 125554 | Priza tip Legrand | buc | 130,00 |
|  | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20,tip Legrand | 100 buc | 0,26 |
|  | 33600009-137 | Intrerupator cu 2 clape ,tip Legrand | buc | 26,00 |
|  | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa,tip Legrand | 100 buc | 0,08 |
|  | 33600009-136 | Intrerupator cu 1clapa ,tip Legrand | buc | 8,00 |
|  | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 164,00 |
|  | 24510899 | Cutie de distributie | buc | 57,00 |
|  | 245108999 | Rama dubla | buc | 56,00 |
|  | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp ,V V G 3*1.5 | m | 1 920,00 |
|  | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp,V V G 3*2.5 | m | 2 305,00 |
|  | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp ,P V 3 1*16 | m | 80,00 |
|  | RpED01B | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp,V V G нг 5*25 | m | 62,20 |
|  | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,00 |
| Capitolul 4. Lucrari ventilare |  |  |  |  |
|  | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie | buc | 57,00 |
|  | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 47,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie,(surub 4 buc/1 buc) | buc | 64,00 |
|  | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h | buc | 9,00 |
|  | pret de piata | Reincarcarea cu freon | kg | 10,50 |
|  | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 12 BTU | buc | 2,00 |
|  | RpVD02A | Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm | m | 34,00 |
|  | VA05A | Montarea tavii de ventilatie din inox , gata confectionate, avind d=120 mm , ( шойдер) | m | 6,00 |
|  | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale de ventilare cu perimetrul 230 - 700 mm,din inox | buc | 1,00 |
| Capitolul 5. Utilaj |  |  |  |  |
|  | 1248658 | Agregat tratare aer in incinta ALTRA,conditioner BTU 12 | buc | 2,00 |
| Total |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru: __________________________         LILIANA IAŞAN