| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: achiziționarea sticlelor și parbrizelor pentru troleibuzele |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Lot 1 ”Tractor, inclusiv utilaje ” |  |  |  |  |  |  |
| 16700000-2 | Tractor | Caracteristici tehnice - dimensiuni de gabarit: - lungime: min.3840mm – max 3930mm - lățime: min.1773 – max 1970 mm - înălțime: (la nivelul cabinei) min.2780 – max 2900 mm - garda la sol: (față) minim – 645mm - garda la sol: (spate) minim – 465mm - ecartament (roțile din față): 1380mm – 1850mm - ecartament (roțile din spate): 1400mm – 1600mm - rază de cotitură minim: - 4400mm. Caracteristicile anvelope: fata - 11,2 / R20; spate - 15,5 / R38. Caracteristicile cabinei: - dotată ergonimică, cu vizibilitate mare. - aer condiționat și sistem închis de circulație a aerului; - sistem de filtrare a aerului dotat cu filtru de carbon; - izolare fonică; - sistem de încălzire; - ștergătoare electrice pentru geamuri spate și față; - scaun cu reglaje pentru înălțimea și greutatea operatorului; - parasolar; - oglinzi retrovizoare. Motor: - motor : diesel (4 timpi) - minim 4 cilindri - sistema de răcire (închis cu circulație forțată a lichidului) - volum de lucru – minim 4,50 lit. - puterea motor minim – 59 (80) kW (CP) - sistem de pornire – demaror electric. Transmisia: - Cutia de viteză: mecanică cu reductor de coborîre. - nr.transmisiilor – 18/4 viteze. Sistem hidraulic - ieșiri hidraulice: - spate minim 3 / față minim 2 - acționare cu distribuitor de tip “joystick” - presiunea maximă: 20 bar - debitul pompei: minim 45L/min. - capacitatea de ridicare la mecanizmul de cuplare: minim 1100 kg. Anul producerii: 2021-2022 Starea: nou Termen de garanție: min. 24 luni |  |  |  |  |
|  | Nacelă pentru lucrări la înălțime | Caracteristici tehnice - înălțimea manipulării: min 6 – 10 metri. - raza deservirii: 6 metri. - capacitatea de ridicare la întinderea maximă a brațului (nacelei) – 0,3 tone. - mărimea platformei de lucru: 1,8 x 0,8m Utilaj nou, anul producerii: 2021-2022 Starea: nou Termen de garanție: min. 24 luni Compatibil cu tractorul ofertat fara adaptari în afara uzinei. |  |  |  |  |
|  | Căușul pentru săpare | Caracteristici tehnice - lățimea: 400 - 500mm - adîncimea săpării: 3600 – 4200mm - raza maximă de săpare: 1500 – 1900 - înălțimea descărcării: 2000 – 2200mm - unghiul brațului: 1600 – 1800 Utilaj nou, anul producerii: 2021-2022 Starea: nou Termen de garanție: min. 24 luni Compatibil cu tractorul ofertat fara adaptari în afara uzinei. |  |  |  |  |
|  | Peria pentru măturare | Caracteristici tehnice - greutatea minim – 300kg - lungimea minim – 1200mm - lățimea de lucru minim – 1600mm - unghiul de rotire minim –30 de grade (cu viteza de rotire a periei de la 250 rotații pe minut). - diametrul periei minim – 540mm cu casete cu fire de plastic - fixare în 3 puncte spate Utilaj nou, anul producerii: 2021-2022 Starea: nou Termen de garanție: min. 24 luni Compatibil cu tractorul ofertat fara adaptari în afara uzinei. |  |  |  |  |
|  | Lama față rotativ hidraulic | Caracteristici tehnice - greutatea de la 250kg - lățimea: 2000 – 2400mm - înălțimea: 600 – 800mm - lățimea minimă de lucru:1700–1900mm - lățimea maximă de lucru:1900–2400mm - unghi maximal de lucru: 24 – 28 grade (cu reglare hidraulică) - sistem de siguranță – amortizare cu arcuri. - Lama de cauciuc: inclusă - Ridicarea și coborâre hidraulică Utilaj nou, anul producerii: 2021-2022 Starea: nou Termen de garanție: min. 24 luni Compatibil cu tractorul ofertat fara adaptari în afara uzinei. |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________