APROBAT: Maria ȘLEAHTIȚCHI

Director general Muzeul Național al Literaturii Române

CAIET DE SARCINI

PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE RESTAURARE

| TITLU OBIECTIV : | Restaurarea imobilului cu statut de monument cu nr. cadastral 0100202.017.01, pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 0100202.017 situat in mun. Chișinău str. Alexei Mateevici 79 |
| --- | --- |
| AMPLASAMENT: | Mun. Chișinău str. Alexei Mateevici 79 |
| BENEFICIAR: STATUT DE PROTECȚIE: | Muzeul Național al Literaturii Române Adresa respectivă deține statutul de monument, fiind inclusă cu nr. 352 în Registrul monumentelor RM ocrotite de stat (compartimentul Municipiul Chișinău) |

BORDEROU CAIET DE SARCINI

- INTRODUCERE

- DATE ISTORICO-ARHITECTURALE

- INVESTIGAȚIA DE TEREN A BLOCULUI EXPOZIȚIONAL AL MUZEULUI NAȚIONAL DE LITERATURĂ

- CONCEPTUL DE INTERVENȚIE ASUPRA BLOCULUI EXPOZIȚIONAL AL MUZEULUI

- REGLEMENTĂRI ARHEOLOGIE:

- DATE GENERALE

- PLAN DE MĂSURI PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR

- CONDIȚII DE CALIFICARE

- LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

- INTRODUCERE

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât ofertanții să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității beneficiare și cu cerințele prevăzute în documentația de proiect. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului de achiziție publică a lucrărilor.

- DATE ISTORICO-ARHITECTURALE

Conform datelor istorice, actuala stradă Alexei Mateevici a început să se constituie în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când autoritățile orășenești au decis să valorifice teritoriul plan dintre strada de la marginea de atunci a urbei și panta abruptă a văii pârâului Durleștilor. La moment, acest teritoriu era ocupat de livezi/grădini ale orășenilor, fapt care a determinat stabilirea primei denumiri a acestei străzi – strada Livezilor (Sadovaja).

În anii interbelici, teritoriul adresei str. Alexei Mateevici, 79, ținea de parcela/gospodăria urbană, marcată cu adresa str. Ion Inculeț, 83 (din care făcea parte, prezumtiv, vila inginerului PRONIN, situată pe un teren adiacent (astăzi ocupat de intrarea principală în Parcul Valea Morilor).

Funcțiunea inițială a clădirilor de pe această adresă a fost locativă. După al II-lea Război Mondial, proprietatea respectivă a fost naționalizată și transmisă în folosința Consiliului de Miniștri al RSSM, aici fiind amenajată o cantină și un bloc administrativ cu sală de festivități.

Între 1991-2021 clădirile de pe adresa nominalizată au fost gestionate de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova.

În 1993, adresei str. Alexei Mateevici, 79, i-a fost atribuit statutul juridic de monument, ea fiind înscrisă în Registrul Monumentelor RM ocrotite de stat.

În 2021, complexul istoric-arhitectural de pe adresa str. Alexei Mateevici, 79, a fost transmis prin Hotărâre de Guvern în gestiunea instituției publice Muzeul Național de Literatură Mihail Kogălniceanu.

Complexul de elemente construite de pe terenul adresei cu statut de monument din str. Alexei Mateevici, 79, astăzi este compus din patru edificii (blocul expozițional, blocul administrativ și două clădiri auxiliare), precum și din gardul decorativ de incintă, care delimitează proprietatea dinspre spațiul public.

Proiectul de față ține de proiectarea intervențiilor la unul dintre edificiile de bază ale complexului – blocul expozițional al Muzeului Național de Literatură (nr. cadastral 0100202.017.01), care anterior servise drept cantină. Scopul intervențiilor este, pe de o parte - punerea în valoare a acestei clădiri istorice, iar, pe de alta - adaptarea clădirii la noua funcțiune.

Inițial, conform planului adresei respective din 1942, acest edificiu era format din trei componente structurale cu un singur nivel (parter), construite succesiv una lângă alta – o casă în stil eclectic (din piatră brută cu elemente decorative din piatră tăiată), situată la stradă (A), și două case mai mici în interiorul curții (B și C), dintre care una (B) în stil neo maur (cu pereți din cărămidă și elemente decorative - din piatră tăiată) (fig.2).

În perioada sovietică, în contextul modificării funcțiunii complexului de clădiri de pe această adresă (amenaja a unei cantine, s-a procedat la remodelarea spațiului de joncțiune între casele A și B. Din contul demolării extensiunilor de joncțiune a acestor case (cu păstrarea beciului boltit din extensiunea casei A) a fost construită o componentă nouă a blocului, menită a conține bucătăria, spații de depozitare și birouri (D) (fig. 3). Respectiv, în contextul integrării componentei nou-construite a blocului, a fost remodelat acoperișul componentelor A și B.

Astfel, edificiul propus spre proiectare astăzi este compus din patru componente structurale (A, B, C, D), cu lungimea și lățimea generală de circa 51 x 36 metri.

- INVESTIGAȚIA DE TEREN A BLOCULUI EXPOZIȚIONAL AL MUZEULUI NAȚIONAL DE LITERATURĂ

Investigația de teren a blocului expozițional al Muzeului au cuprins: studiul vizual exterior și interior al edificiului; comparația planurilor cadastrale istorice ale edificiului cu situația actuală în teren a acestuia; documentarea fotografică; efectuarea releveelor clădirilor.

S-a constatat păstrarea per general destul de bună a componentelor structurale ale blocului expozițional pe exterior și pe interior. Nu au fost operate intervenții invazive, care să șteargă identitatea istorico-culturală a acestora, fiind păstrate satisfăcător elementele decorative, elementele de tâmplărie (uși-ferestre).

Totodată, a fost constatată ridicarea de la 15 până la 30 cm a nivelului de călcare, față de nivelul istoric, pe unele segmente ale clădirii (dinspre curtea interioară/verde și curtea gospodărească), conducând pe segmentele respective la acoperirea soclului clădirii și a gurii de ventilare a beciului istoric de aici. Faptul în mod evident are un impact negativ asupra clădirii, din perspectiva nivelului de umiditate a zidăriilor și gestionării eficiente a apelor pluviale.

- CONCEPTUL DE INTERVENȚIE ASUPRA BLOCULUI EXPOZIȚIONAL AL MUZEULUI

În contextul intenției Direcției Muzeului de a interveni la blocul expozițional pentru păstrarea/regenerarea și punerea în valoare a caracteristicilor și componentelor lui istorico- arhitecturale, precum și pentru adaptarea pentru activități expoziționale, la solicitarea Direcției, a fost elaborat conceptul de intervenție asupra acestui edificiu, respectiv, asupra componentelor lui structurale (A, B, C, D), și asupra terenului adiacent, identificându-se următoarele reglementări de intervenție îndreptate spre păstrarea unității complexului, respectiv, spre păstrarea/regenerarea caracteristicilor lui istorico-arhitecturale. Proiectul a fost consultat cu Direcția Muzeului.

  - Intervenții privind casa/componenta structurală A a blocului expozițional (casa dinspre stradă):

- Pe exterior:

  - eliberarea parțială a fațadei dinspre curtea interioară/verde, opusă străzii, de anexele care o acoperă (cu deblocarea golului/golurilor de fereastră, în caz dacă sondajele vor constata prezența acestora);

  - eliberarea colțului de fațadă (dinspre accesul automobilistic în curtea gospodărească a complexului de clădiri) de anexa care îl încalecă;

  - restabilirea formelor acoperișului în pante, în corespundere cu conturul planului casei. Învelitoare din țiglă ceramică;

  - conservarea/restaurarea componentelor paramentului istoric al fațadelor.

- Pe interior:

  - înlăturarea peretelui despărțitor din perioada sovietică în încăperea din partea centrală a casei, în contextul restabilirii spațialității ei și introducerea în circuitul expozițional;

  - restaurare/completare parchet;

  - restaurare elemente istorice de tâmplărie (uși-ferestre);

  - conservare/restaurare tencuieli și elemente de decor interior

  - Intervenții privind casa/componenta structurală B (casa din fundul curții):

- Pe exterior:

  - înlăturarea anexei care închide dinspre dreapta o parte a fațadei principale a casei;

  - conservarea/restaurarea componentelor paramentului istoric al fațadelor;

  - înlocuirea învelitoarei acoperișului din tablă zincată cu tablă titan-zinc.

- Pe interior:

  - înlăturarea WC-ului din încăperea centrală, ieșită în rezalit, și deblocarea ușii dinspre încăperea de pe latura stângă a casei, în contextul introducerii acesteia în circuitul expozițional;

  - restaurare/completare parchet;

  - restaurare elemente istorice de tâmplărie (uși-ferestre);

  - conservare/restaurare tencuieli și elemente de decor interior.

  - Intervenții privind casa/componenta structurală C:

- Pe exterior:

  - eliberarea și restaurarea fațadei dinspre curtea interioară/verde de anexe, cu punerea în valoare a ușii inițiale de intrare în casă și deblocarea ferestrei încăperii adiacente (respectiv, asigurarea iluminării naturale a acestei încăperi);

  - eliberarea fațadei (dinspre accesul automobilistic în curtea gospodărească a complexului de clădiri) a încăperii ieșite în rezalit a casei, dinspre componenta structurală D. Desființarea ușii sparte în această fațadă și punerea parțială în valoare dinspre exterior a ferestrelor blocate de aici;

  - restabilirea formelor acoperișului în pante, în corespundere cu conturul planului casei. Învelitoare din țiglă ceramică;

  - restaurarea componentelor paramentului istoric al fațadelor.

- Pe interior:

  - demontarea pereților despărțitori târzii din încăperile casei, în contextul restabilirii spațialității lor și introducerea în circuitul expozițional;

  - restaurare/completare parchet;

  - restaurare elemente istorice de tâmplărie (uși-ferestre);

  - conservare/restaurare tencuieli și elemente de decor interior.

  - Intervenții privind componenta structurală D (fosta bucătărie construită în perioada sovietică):

- Pe exterior:

  - eliberarea fațadei dinspre curtea interioară/verde de anexe (menționate la pct.1 (a) pentru componenta structurală A) și asigurarea iluminării naturale a încăperii respective;

  - amenajarea unei intrări pe fațada dinspre curtea interioară/verde pentru asigurarea accesului în blocul expozițional al Muzeului.

  - demontarea parțială a încăperilor de la colțurile laturii dinspre curtea gospodărească, pentru punerea în valoare a colțurilor caselor/componentelor construite A și C;

  - modelarea acoperișului conform conturului pereților exteriori ai acestei componente structurale. Înlocuirea învelitorii din tablă zincată a acoperișului cu învelitoare din tablă titan- zinc.

- Pe interior:

  - demontarea utilajului pentru bucătărie a sălii centrale, în scopul amenajării ulterioare aici a spațiului pentru lecturi și evenimente a Muzeului Național de Literatură.

  - Intervenții privind terenul adiacent blocului expozițional al Muzeului:

Dinspre curtea interioară/verde a blocului expozițional și dinspre curtea gospodărească se va proceda la coborârea nivelului de călcare al terenului până la nivelul de călcare istoric (variabil, în dependență de caz, de la 15 până la 30 cm), pentru scoaterea la suprafață/ eliberarea soclului componentelor structurale ale edificiului (fapt care va reîntoarce la suprafață și gura de ventilare a beciului boltit de sub componenta structurală D). Faptul va asigura și o gestionare mai eficientă a apelor pluviale în jurul blocului expozițional, inclusiv, în contextul creării condițiilor pentru eliminarea pătrunderii umidității în partea inferioară a zidăriei componentelor acestui edificiu.

- REGLEMENTĂRI ARHEOLOGIE:

- Lucrările de excavare a pământului în cadrul intervențiilor la blocul expozițional al Muzeului, vor fi efectuate cu prezența pe șantier a arheologilor; după caz.

- În caz de depistare a unor vestigii arheologice sau a urmelor unor construcții subterane necunoscute, se va asigura posibilitatea cercetării lor (cu stoparea temporară a lucrărilor de excavare), după caz, luându-se decizii privind valorificarea construcțiilor subterane.

- DATE GENERALE

DOMENIUL DE APLICARE ȘI CONFORMITATE

Prezentul Caiet de Sarcini este aplicabil tuturor lucrărilor de construcții prevăzute în cadrul proiectului și constituie parte integrantă a documentației tehnice.

Execuția lucrărilor aferente clădirilor descrise în proiect se va realiza în strictă conformitate cu documentația de proiect aprobată (piese scrise și piese desenate), cu legislația, normele și reglementările tehnice naționale și europene în vigoare, precum și cu prevederile Contractului de Execuție și ale actelor adiționale la acesta.

ORDINEA DE PRIORITATE A DOCUMENTELOR

În cazul constatării unor neconcordanțe sau contradicții între documentele care alcătuiesc documentația proiectului, se va aplica următoarea ordine de prioritate:

- piesele scrise prevalează asupra pieselor desenate;

- în cadrul pieselor desenate, detaliile de execuție au prioritate față de planurile generale;

- în cadrul pieselor scrise, memoriile tehnice au prioritate față de caietele de sarcini, iar caietele de sarcini au prioritate față de listele de cantități de lucrări;

- piesele de arhitectură au prioritate față de piesele de instalații.

În situația apariției unor contradicții, antreprenorul general are obligația de a notifica beneficiarul în scris, înainte de executarea lucrărilor afectate, urmând ca soluția aplicabilă să fie stabilită de beneficiar, în conformitate cu prevederile Contractului de Execuție.

OBLIGAȚII GENERALE

- Conformitate legislativă și normativă

Antreprenorul General, precum și toți Subantreprenorii implicați în executarea lucrărilor, au obligația de a respecta în totalitate legislația, actele normative, standardele și reglementările tehnice în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, aplicabile domeniului construcțiilor.

- Utilizarea amplasamentului

Antreprenorul General și Subantreprenorii vor utiliza amplasamentul exclusiv în scopul executării lucrărilor prevăzute în contract, fiind interzisă utilizarea acestuia în alte scopuri decât cele strict necesare realizării obiectului contractului.

- Securitate și sănătate în muncă

Antreprenorul General și Subantreprenorii au obligația de a respecta toate reglementările naționale și locale în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și prevederile Planului de Securitate și Sănătate, elaborat de Proiectantul General și detaliat de Antreprenorul General, împreună cu Subantreprenorii, pe întreaga durată a execuției lucrărilor.

- Securitate la incendiu

Antreprenorul General și Subantreprenorii vor respecta toate reglementările naționale și locale în vigoare privind securitatea la incendiu, prevenirea și combaterea incendiilor, aplicabile șantierelor și lucrărilor de construcții.

- Protecția mediului

Antreprenorul General și Subantreprenorii au obligația de a respecta legislația și reglementările naționale și locale privind protecția mediului, inclusiv măsurile de prevenire, reducere și control al impactului asupra mediului, pe durata desfășurării lucrărilor.

LUCRĂRI ȘI SERVICII TEMPORARE

Antreprenorul General, împreună cu Subantreprenorii, are obligația de a asigura și executa toate lucrările și serviciile temporare prevăzute în Contractul de Execuție, necesare desfășurării în condiții corespunzătoare a lucrărilor de construcții.

Lucrările și serviciile temporare cuprind, fără caracter limitativ, următoarele:

  - asigurarea accesului temporar, în condiții de deplină siguranță, la clădirile și proprietățile adiacente amplasamentului;

  - realizarea sistemelor de drenaj provizoriu;

  - asigurarea pazei și securității amplasamentului;

  - amenajarea baracamentelor, spațiilor de depozitare a materialelor și echipamentelor;

  - montarea ecranelor de protecție, panourilor de avertizare și semnalizare;

  - asigurarea utilităților provizorii;

  - instalarea și exploatarea ascensoarelor de șantier și a altor echipamente temporare necesare.

Toate lucrările și serviciile temporare vor fi realizate cu respectarea legislației și reglementărilor tehnice în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

ADMINISTRARE, COORDONARE ȘI PARTICIPARE

Participarea la ședințele de șantier

Antreprenorul General, precum și Subantreprenorii convocați, au obligația de a participa la ședințele săptămânale de șantier. Antreprenorul General va fi notificat de către Dirigintele de șantier cu cel puțin o săptămână înainte de data ședinței cu privire la Subantreprenorii care urmează a fi invitați.

Coordonarea lucrărilor

Antreprenorul General este responsabil de coordonarea tuturor lucrărilor aflate în interferență, precum și de organizarea și desfășurarea ședințelor de coordonare necesare.

Gestionarea neconcordanțelor

În cazul apariției unor neconcordanțe sau situații care necesită clarificări de proiectare, Proiectantul General va fi notificat și invitat la ședințele de coordonare, cu cel puțin o săptămână înainte de data acestora.

MATERIALE

Materiale exterioare de finisaj și învelitori:

- Materiale exterioare de finisaj tradiționale (cărămidă, piatră (brută și prelucrată), mortare pe bază de var și nisip (blocurile A, B și C));

- Materiale interioare de finisaj tradiționale, (mortare pe bază de var și nisip (blocurile A, B și C));

- Materiale învelitoare acoperiș – țiglă ceramică (componenta A și C), tablă titan-zinc (componenta B și D).

  - Condiții generale

Toate materialele utilizate în cadrul lucrărilor vor fi noi, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel în documentația contractuală sau în situațiile în care se obține aprobarea prealabilă, în scris, a Dirigintelui de șantier.

  - Aprobarea materialelor

În execuția lucrărilor vor fi utilizate exclusiv materiale aprobate în prealabil de către Beneficiar, Dirigintele de șantier, Proiectantul General și Proiectanții de specialitate, după caz.

  - Date tehnice – procedura de aprobare

Antreprenorul General are obligația de a înainta spre aprobarea Beneficiarului documentația tehnică aferentă tuturor materialelor propuse, în conformitate cu cerințele specificate în fiecare secțiune a Caietelor de Sarcini.

Documentația tehnică va fi transmisă în patru (4) exemplare, distribuite după cum urmează:

  - un exemplar pentru Antreprenorul General;

  - un exemplar pentru Beneficiar;

  - un exemplar pentru Dirigintele de șantier;

  - un exemplar pentru Proiectantul General.

Prezentarea documentației tehnice spre aprobare se va realiza conform unui program elaborat de Antreprenorul General, care va fi înaintat în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data semnării Contractului de Execuție și aprobat de Beneficiar în termen de maximum 15 zile calendaristice de la primirea acestuia.

  - Mostre – procedura de aprobare

Antreprenorul General va prezenta spre aprobarea Beneficiarului mostrele tuturor materialelor vizibile, în conformitate cu prevederile fiecărei secțiuni din Caietele de Sarcini.

Mostrele vor fi înaintate în două (2) exemplare, după cum urmează:

    - un exemplar pentru Antreprenorul General;

    - un exemplar pentru Proiectantul General.

*Prezentarea mostrelor se va face în baza unui program propus de Antreprenorul General, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea Contractului de Execuție, program ce va fi supus aprobării Beneficiarului în termen de maximum 15 zile calendaristice de la primirea acestuia.

  - Prototipuri și execuții demonstrative

Vor fi realizate mostre la scara 1:1 (prototipuri), în conformitate cu cerințele specificate în Caietele de Sarcini, inclusiv realizarea unui grup sanitar complet, echipat cu toate finisajele, obiectele sanitare, precum și cu aparatajul de ventilație și instalații electrice aferente.

  - Manipulare și depozitare

Toate materialele vor fi manipulate, transportate și depozitate în condiții corespunzătoare, astfel încât să fie prevenite deteriorările, degradările sau pierderile de calitate.

MANOPERA

  - Echipe de execuție

Executarea lucrărilor se va realiza exclusiv de către Subantreprenori și echipe de lucru aprobate în prealabil de Beneficiar, Dirigintele de șantier, Proiectantul General și Proiectanții de specialitate, după caz.

  - Proceduri de execuție

Toate lucrările vor fi executate în conformitate cu procedurile de execuție propuse de Antreprenorul General și aprobate anterior de Beneficiar, Dirigintele de șantier, Proiectantul General și Proiectanții de specialitate.

  - Desene de fabricație și montaj

Lucrările vor fi realizate pe baza desenelor de fabricație și montaj elaborate de Antreprenorul General și aprobate în prealabil de Beneficiar, Dirigintele de șantier, Proiectantul General și Proiectanții de specialitate.

  - Procedura de avizare a desenelor

Desenele de fabricație și montaj vor fi înaintate spre aprobare Beneficiarului, în conformitate cu cerințele specificate în fiecare secțiune a Caietelor de Sarcini.

Documentația va fi transmisă în patru (4) exemplare, distribuite după cum urmează:

- un exemplar pentru Antreprenorul General;

- un exemplar pentru Beneficiar;

- un exemplar pentru Dirigintele de șantier;

- un exemplar pentru Proiectantul General.

Prezentarea desenelor de fabricație și montaj spre aprobare se va realiza în baza unui program elaborat de Antreprenorul General, care va fi înaintat în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data semnării Contractului de Execuție și aprobat de Beneficiar în termen de maximum 15 zile calendaristice de la primirea acestuia.

MATERIALE DE REZERVĂ

Se vor livra materiale de rezerva conform cerintelor din caietele de sarcini.

STANDARDE SI NORMATIVE

- Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

- Hotărârea Guvernului Nr. 743 din 06.11.2024 cu privire la asigurarea calității în construcții.

- Hotărârea Guvernului R.M. №382 din 24.04.1997 privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor.

- Ordinul Nr. 35 din 14.03.2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor cu privire la aprobarea Hărții microzonării seismice a teritoriului or. Chișinău pentru perioada 2013-2020. 5. NCM F.03.02-2005 „Proiectarea clădirilor cu pereţi din zidărie”.

- СНиП II-7-81* „Строительство в сейсмических районах”.

- СНиП 2-01-07-85 „Нагрузки и воздействия”.

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания сооружения».

- СНиП 2.02.01-83 - «Основания зданий и сооружений».

- СНиП II-60-75**, ”Планировка и застройка городов поселков и сельских населенных пунктов”.

- NCM E.03.02-2014 „Siguranţa la incendii. Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor”.

- CP E.01.04-2019 „Evaluarea nivelului de protecţie antiseismică a construcţiilor existente”.

- CP F.01.02-2008 „Proiectarea și construcția temeliilor și fundațiilor pentru clădiri și instalații”. 14. NCM E.02.02-2016 „Fiabilitatea elementelor de construcţii şi terenurilor de fundaţii. Principii de bază”.

15. NCM E.01.02-2005 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor”. 16. CP A.09.05-2002 „Instrucţiuni cu privire la determinarea uzurii construcţiilor şi instalaţiilor aferente”.

- NCM A.09.03-2015 „Examinarea elementelor de construcţii portante şi terenurilor de fundaţii a clădirilor şi edificiilor”.

- NCM C.01.12-2018 ”Clădirii şi construcţii publice”.

- NCM C 04.03-2015 „Învelitori. Norme de proiectare”.

- NCM A.09.02-2005 „Deservirea tehnică, reparaţia şi reconstrucţia clădirilor de locuit, comunale şi social culturale”.

- P100-91 „Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe socialculturale, agrozootehnice şi industriale, cu modificările ulterioare”.

- P130-88 „Norme metodologice privind urmărirea comportării construcţiilor, inclusiv supravegherea tehnică a acestora”.

- PLAN DE MĂSURI PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR

- GENERALITĂȚI

Prezenta secțiune stabilește măsurile minime obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă aplicabile pe durata execuției lucrărilor de reparație capitală / reconstrucție a planșeului de pod și acoperișului sălii de ședințe, inclusiv lucrările conexe de consolidare, finisaje, instalații și organizare de șantier.

Planul de măsuri SSM are ca scop:

- prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;

- eliminarea sau reducerea riscurilor specifice activităților de șantier;

- stabilirea responsabilităților clare pentru Beneficiar, Antreprenor General și Subantreprenori.

Prezentul plan este parte integrantă a documentației contractuale și este obligatoriu pentru toți participanții la procesul de execuție.

- BAZA LEGALĂ ȘI NORMATIVĂ (REPUBLICA MOLDOVA)

Lucrările se vor executa cu respectarea strictă a următoarelor acte normative și legislative în vigoare:

- Legea nr. 186/2008 privind securitatea și sănătatea în muncă;

- Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;

- Hotărârea Guvernului nr. 95/2009 – cerințe minime SSM pentru șantiere temporare sau mobile;

- Hotărârea Guvernului nr. 353/2007 – supravegherea sănătății lucrătorilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 603/2016 – cerințe minime pentru utilizarea echipamentelor de muncă;

- Hotărârea Guvernului nr. 80/2012 – cerințe minime pentru utilizarea echipamentului individual de protecție;

- NCM E.03.02-2014 – Siguranța la incendiu;

- Norme sanitare și instrucțiuni-cadru SSM aplicabile lucrărilor de construcții;

- Instrucțiuni proprii SSM ale Antreprenorului General, avizate conform legii.

- RESPONSABILITĂȚI ȘI OBLIGAȚII

  - Beneficiarul

    - asigură coordonarea generală a măsurilor SSM;

    - solicită respectarea prevederilor legale și contractuale;

    - poate suspenda lucrările în caz de nerespectare a normelor SSM.

  - Antreprenorul General

    - elaborează și aplică Planul propriu de SSM pe șantier;

    - desemnează responsabil SSM autorizat;

    - instruiește personalul propriu și al subantreprenorilor;

    - asigură echipamentele individuale și colective de protecție;

    - răspunde de semnalizarea, organizarea și securizarea șantierului.

  - Subantreprenorii

    - respectă planul SSM al șantierului;

    - instruiesc personalul propriu;

    - utilizează numai personal calificat și apt medical.

- IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR RISCURI

Riscuri specifice lucrărilor din proiect:

    - căderi de la înălțime (lucrări la planșeu de pod și acoperiș);

    - prăbușiri locale / căderi de obiecte;

    - electrocutare (lucrări instalații);

    - inhalare de praf și substanțe nocive;

    - arsuri, tăieturi, loviri;

    - incendiu în timpul lucrărilor cu foc deschis.

- MĂSURI GENERALE DE PREVENIRE

    - delimitarea și împrejmuirea șantierului;

    - acces controlat doar pentru personal autorizat;

    - organizarea căilor de circulație separate pietoni/utilaje;

    - iluminat corespunzător al zonelor de lucru;

    - menținerea curățeniei și evacuarea deșeurilor.

- ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE (EIP)

Obligatorii pentru întreg personalul:

    - cască de protecție;

    - încălțăminte de protecție cu bombeu metalic;

    - vestă reflectorizantă;

    - mănuși de protecție;

    - ochelari de protecție (unde este cazul).

Suplimentar, în funcție de activitate:

    - centuri și hamuri anticădere;

    - măști respiratorii antipraf;

    - protecție auditivă.

- MĂSURI SPECIFICE PENTRU LUCRĂRI LA ÎNĂLȚIME

    - utilizarea schelelor certificate și verificate;

    - montarea balustradelor de protecție;

    - folosirea obligatorie a hamurilor de siguranță;

    - interzicerea lucrului pe acoperiș în condiții meteo nefavorabile.

- MĂSURI PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

    - interzicerea focului deschis necontrolat;

    - dotarea șantierului cu stingătoare funcționale;

    - instruirea personalului privind PSI;

    - depozitarea separată a materialelor inflamabile.

- INSTRUIREA PERSONALULUI

Se vor realiza:

    - instructaj introductiv general;

    - instructaj la locul de muncă;

    - instructaj periodic;

    - instructaj suplimentar la schimbarea activității.

Toate instruirile se vor consemna în registrele SSM.

- PRIM AJUTOR ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ

    - trusă de prim ajutor complet echipată pe șantier;

    - personal instruit pentru acordarea primului ajutor;

    - afișarea numerelor de urgență;

    - plan de evacuare afișat vizibil.

- CONTROL ȘI MONITORIZARE

    - verificări periodice SSM;

    - consemnarea neconformităților;

    - aplicarea măsurilor corective;

    - oprirea lucrărilor în caz de pericol evident.

- DISPOZIȚII FINALE

Nerespectarea prezentului Plan SSM constituie abatere gravă și poate conduce la:

    - suspendarea lucrărilor;

    - sancțiuni contractuale;

    - răspundere conform legislației în vigoare.

- CONDIȚII DE CALIFICARE

A. CRITERIILE DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE A ANTREPRENORULUI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor prevăzute în caietul de sarcini:

- Se va completa DUAE de către operatorii economici ofertanți / asociați / terți susținători / subcontractanți propuși cu informațiile aferente situației lor.

- La solicitarea autorității contractante, documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate obligatoriu de către ofertant în termen de 3 zile.

Nota:

- Ofertantul este obligat să examineze și să se familiarizeze la sediul Muzeului cu documentația de proiect (proiectul tehnic) pentru pregătirea Ofertei sale.

- Ofertantul este obligat să viziteze, să inspecteze clădirea și împrejmuirile acesteia pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuiala și riscul, factorii necesari pentru pregătirea Ofertei sale și semnarea contractului.

- Ca dovadă a participării, ofertanții vor primi Certificat de vizită pe teren și examinare a proiectului tehnic.

Capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Antreprenorii ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

- Deținerea genului de activitate principal, sau secundar pentru executarea lucrărilor solicitate prin prezenta documentație de atribuire, demonstrat în baza Extrasului din Registru de Stat al persoanelor juridice, sau alt document eliberat în condițiile legii, care va fi prezentat autorității;

- Autorizarea activității în domeniul restaurării, după caz, demonstrat în baza Licenței / autorizației activității. 2

3

Eligibilitatea ofertantului. În cazul în care, autoritatea dispune de informații, că operatorul economic se află în una din situațiile menționate în art.19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, acesta va fi exclus de la procedura de achiziție.

Capacitatea economică şi financiară a operatorilor economici.

Notă. Operatorii economici pot să invoce susținerea unui/unor terț/terți.

Capacitatea economică şi financiară a operatorilor economici, va fi demonstrată prin:

- Surse financiare disponibile în contul curent, la data deschiderii ofertelor, în mărime de cel puțin 3 000 000.00 lei MD, demonstrat în baza Declarației bancare privind rulajul în contul curent;

- Lipsă de restanțe la buget, specificat în Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național, eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat.

Capacitatea tehnică şi profesională.

Notă. Operatorii economici pot să invoce susținerea unui/unor terț/terți. Capacitatea tehnică şi profesională, se va demonstra prin:

- Lipsa încălcărilor privind calitatea lucrărilor executate în procesul de construcție / reparație, restaurare, constate prin procese verbale de control, demonstrat prin documente emise de entitățile responsabile.

Experiență similară – restaurări de monumente de istorie și arhitectură.

Operatorul economic va demonstra experiență profesională specifică în executarea lucrărilor de restaurare și consolidare a minim 1 obiect, finalizat în ultimii 5 ani (până la data limită de depunere a ofertelor), însoțit de certificate de bună execuție (recomandări), recepționat fără obiecțiuni, cu o valoare de cel puțin de 75 % din valoarea viitorului contract, la nivel de maxim 1 contract cumulat.

Pentru demonstrarea experienței profesională specifică, operatorul economic va prezenta autorității:

- contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite. Pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:

copii ale respectivului / respectivelor contract / contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura serviciilor executate, valoarea acestora și prețul;

recomandare / recomandări din partea beneficiarului; procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Experiență profesională practică deținută de către specialiștii cheie propuși pentru executarea contractului în cauză. Specialiștii propuși vor avea experiență profesională și practică în execuția lucrărilor, și lucrări de restaurare și consolidare a monumentelor de istorie și arhitectură de categorie națională, după cum urmează:

Pentru demonstrarea experienței, vor fi prezentate:

- CV specialiștilor semnat de către ofertant;

- Certificatul/le de atestare tehnico – profesională, după caz, acte ce confirmă calificarea/specializarea profesională (diplome, certificate, etc);

- Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului.

- LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Amenajarea teritoriului (PG)

Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 165,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 264,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 3,1515 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 | 127,8750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 127,8750 |
| 2 | TsG08E | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc |  | 23,0000 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,6400 | 14,7200 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,0300 | 23,6900 |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 1,7700 | 40,7100 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,2890 | 6,6470 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea pereului in jurul cladirii | m3 |  | 19,5000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 40,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 25,7400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,9750 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 5,6550 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 5,6550 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 2,9250 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea scarilor placate cu granit | m2 |  | 43,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 16,7700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 16,7700 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 2,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 2,1500 |
| 5 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  | 5,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 20,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 7,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,2500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 1,7500 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 1,7500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 1,0000 |
| 6 | RpEN04A | Demontarea felinarelor exterioare | buc |  | 8,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,1200 | 8,9600 |
| 7 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  | 1 000,0000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 | 3 100,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 |  | 5,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,3800 | 11,9000 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,2000 | 56,0000 |
| 9 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale | kg |  | 566,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,0200 | 11,3200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 11,3200 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0200 | 11,3200 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0200 | 11,3200 |
| 10 | RpCG29E | Demolarea gardului din piatra | m3 |  | 60,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 27,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,0500 | 363,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0800 | 4,8000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 4,8000 |
| 11 | RpCB18G | Demolarea gardului de sprijin | m3 |  | 14,4000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 57,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 21,6000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,7200 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 5,0400 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 5,0400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 2,8800 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Demolari |  |  |  |
| 1.2. Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |
| 12 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t |  | 138,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9600 | 409,6640 |
| 13 | TrI1AA02C 3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 138,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 62,2800 |
| 14 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) | t |  | 138,4000 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,2580 | 35,7072 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Evacuare gunoi |  |  |  |
| 1.3. Acces asfalt |  |  |  |  |  |
| 15 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 1,1000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 | 0,1375 |
| 16 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,3300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 2,9106 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 3,4287 |
| 17 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, | m3 |  | 11,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (h=10 cm) |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 4,0700 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 14,4210 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 2,5520 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 1,6830 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 0,2530 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 0,5280 |
| 18 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (h=15 cm) | m3 |  | 16,5000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 6,1050 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 21,6315 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 3,8280 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 2,5245 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 0,3795 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 0,7920 |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.) | t |  | 0,0660 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 0,0680 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,0198 |
| 20 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 110,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 6,6000 |
|  | 11110001000131 0 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 15,5100 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,3300 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 1,7600 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 0,8690 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 0,8690 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 0,8690 |
| 21 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.) | t |  | 0,0660 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 0,0680 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,0198 |
| 22 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 |  | 110,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 5,5000 |
|  | 11110001000131 0 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,0940 | 10,3400 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,3300 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 1,2100 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 0,5830 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 0,5830 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 0,5830 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Acces asfalt |  |  |  |
| 1.4. Acces pietonal din caramida |  |  |  |  |  |
| 23 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si | m3 |  | 64,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (h=20 cm) |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 23,6800 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 83,9040 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 14,8480 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 9,7920 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 1,4720 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 3,0720 |
| 24 | DE18A | Pavaje executate din placi de caramida de exterior similar modelului istoric asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 320,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 185,6640 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 5,0560 |
|  | 26611128006553 353222 | Placi de caramida de exterior similar modelului istoric | m2 | 1,0150 | 324,8000 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 512,0000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 | 2 518,4000 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 1,6000 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 | 13,6960 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 6,4000 |
| 25 | DE10A | Borduri din caramida, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  | 280,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 42,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 123,2000 |
|  | 26631021000201 | Beton clasa C15 | m3 | 0,0450 | 12,6000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 817,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 2,2400 |
|  | 26661228002833 53322 | Bordura din caramida | m | 1,0050 | 281,4000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 1,6800 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Acces pietonal din caramida |  |  |  |
| 1.5. Acces transport |  |  |  |  |  |
| 26 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (h=20 cm) | m3 |  | 23,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 8,5100 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 30,1530 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 5,3360 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 3,5190 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 0,5290 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 1,1040 |
| 27 | DE18A | Pavaje executate din placi din beton prefabricat dimensiuni 600x600x60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 115,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 66,7230 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 1,8170 |
|  | 26611128006553 353212 | Placi din beton 600x600x60 mm | m2 | 1,0150 | 116,7250 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 184,0000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 | 905,0500 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 0,5750 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 | 4,9220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 2,3000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Acces transport |  |  |  |
| 1.6. Acces pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |
| 28 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (h=15 cm) | m3 |  | 75,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 27,7500 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 98,3250 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 17,4000 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 11,4750 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 1,7250 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 3,6000 |
| 29 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm, model caramida cu suprafata de granit, dimensiuni 10x20 cm, greutate 135kg/m2) | m2 |  | 500,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 290,1000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 7,9000 |
|  | 26611128006553 3532 | Placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm, model caramida cu suprafata de granit, dimensiuni 10x20 cm, greutate 135kg/m2 | m2 | 1,0150 | 507,5000 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 800,0000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 | 3 935,0000 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 2,5000 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 | 21,4000 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 10,0000 |
| 30 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  | 500,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 75,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 220,0000 |
|  | 26631021000201 | Beton clasa C15 | m3 | 0,0450 | 22,5000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 1 460,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 4,0000 |
|  | 26661228002833 533 | Bordura beton pentru drum cu dimensiuni 100x20x8 cm | m | 1,0050 | 502,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 3,0000 |
| 31 | DE10A | Rigola din beton tip U cu capac fara orificii pentru scurgere ape pluviale | m |  | 60,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 9,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 26,4000 |
|  | 26631021000201 | Beton clasa C15 | m3 | 0,0450 | 2,7000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 175,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 0,4800 |
|  | 26661228002833 51113322 | Rigola din beton tip U cu capac fara orificii pentru scurgere ape pluviale | m | 1,0000 | 60,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,3600 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Acces pavaj vibropresat |  |  |  |
| 1.7. Zone verzi |  |  |  |  |  |
| 32 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 | 50,2800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | TsH05C | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime | m2 |  | 7,1000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1400 | 0,9940 |
| 34 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 6,0000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 | 28,9200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 | 23,7600 |
| 35 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 6,0000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | 3,9600 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 6,0000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 | 2,3160 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Zone verzi |  |  |  |
| 1.8. Restabilire scari |  |  |  |  |  |
| 36 | RMB01A | Zidarie de epoca din caramizi tip I 26x13x4 cm, executate in ziduri drepte, cu mortar | m3 |  | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 27,0000 | 54,0000 |
|  | 2640112300739 | Caramizi | buc | 377,0000 | 754,0000 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,5150 | 1,0300 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,1500 | 0,3000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Restabilire scari |  |  |  |
| 1.9. Gard de sprijin |  |  |  |  |  |
| 37 | RMB09A | Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau | m3 |  | 25,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16,0000 | 400,0000 |
|  | 1421102206191 | Bolovani de riu sau piatra bruta | m3 | 1,1500 | 28,7500 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,3200 | 8,0000 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,1000 | 2,5000 |
| 38 | RMD13A | Montarea caciulilor din lezpezi din piatra naturala locala cioplita la gard, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat (50 m.l.) | m2 |  | 25,0000 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 12,0000 | 300,0000 |
|  | 26701122012120 02 | Lezpezi din piatra naturala locala cioplita | m2 | 1,0200 | 25,5000 |
|  | 2651122100001 | Ciment alb | kg | 0,4500 | 11,2500 |
|  | 2651122100000 | Ciment | kg | 12,2100 | 305,2500 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 0,0500 |
|  | 2653102100855 | Ipsos | kg | 3,0000 | 75,0000 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,0410 | 1,0250 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0200 | 0,5000 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,3800 | 9,5000 |
|  | 1411112205748 | Praf de piatra | kg | 0,4000 | 10,0000 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,1000 | 2,5000 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,1500 | 3,7500 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Gard de sprijin |  |  |  |
| 1.10. Mobilier |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | TsH91B | Instalarea urne | buc |  | 10,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 | 6,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 4,5000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 48,5000 |
|  | 2030112931102 | Urne | buc | 1,0000 | 10,0000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 | 0,8400 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 | 1,5000 |
| 40 | TsH91A | Instalarea banci cu picoare din fonta si lemn | buc |  | 10,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 19,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 4,5000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 48,5000 |
|  | 25132066214603 22 | Banci cu picoare din fonta si lemn | buc | 1,0000 | 10,0000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 | 0,3600 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 | 1,5000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Mobilier |  |  |  |
| 1.11. Restaurare gard |  |  |  |  |  |
| 41 | R4D04B | Curatarea manuala a zidurilor si rosturilor | m2 |  | 80,0000 |
|  | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 1,6300 | 130,4000 |
| 42 | RMB09A | Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau - inlocuire pietre degradate | m3 |  | 5,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16,0000 | 80,0000 |
|  | 1421102206191 | Bolovani de riu sau piatra bruta | m3 | 1,1500 | 5,7500 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,3200 | 1,6000 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,1000 | 0,5000 |
| 43 | RpCR14 A | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie (gard si porti) | m2 |  | 49,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2600 | 12,8960 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1500 | 7,4400 |
| 44 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (gard si porti) | m2 |  | 49,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 11,4080 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 24,8000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 19,8400 |
| 45 | RpCR20B | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (gard si porti) | m2 |  | 49,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5600 | 77,3760 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1900 | 9,4240 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0450 | 2,2320 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 | 10,4160 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0200 | 0,9920 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 | 9,9200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,4960 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0120 | 0,5952 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Restaurare gard |  |  |  |
| 1.12. Restaurare havuz |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv curatarea rosturilor | m2 |  | 20,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 | 3,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 3,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,2000 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 |  | 20,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,6000 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 0,2700 | 5,4000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,0000 |
| 48 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 20,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 20,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 4,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 63,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 72,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 0,5200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,0400 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,1000 |
| 49 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  | 20,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 1,2000 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 0,2400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,0400 |
| 50 | RCsM15A | Elemente liniare, drepte, din granit simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T - parapet din granit | m |  | 15,0000 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 3,9300 | 58,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 3,0000 |
|  | 2874116322 | Elemente liniare din granit | m | 1,0200 | 15,3000 |
|  | 2875276305086 | Consola din otel profilat pt.glafuri | kg | 1,7000 | 25,5000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,2000 | 33,0000 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0005 | 0,0075 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0040 | 0,0600 |
|  | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,1500 | 2,2500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 | 0,1050 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,1500 |
|  | 29522700038172 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,1500 |
| 51 | SB28A | Sifon de pardosea din inox, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 0,2500 |
|  | 2523126721122 | Sifon de pardosea din inox | buc | 1,0000 | 1,0100 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 | 0,0035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 | 0,0101 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Restaurare havuz |  |  |  |
| 1.13. Restaurare beci |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv curatarea rosturilor | m2 |  | 80,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 | 12,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 12,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 4,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,8000 |
| 53 | RpCL22B | Desfacerea scarilor din lemn de stejar si foioase | m |  | 20,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5900 | 11,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5900 | 11,8000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,2000 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 |  | 80,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,4000 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 0,2700 | 21,6000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,0000 |
| 55 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 80,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 80,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 16,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 252,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 288,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 2,0800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,4800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,1600 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,4000 |
| 56 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  | 80,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 16,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 4,8000 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 0,9600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,1600 |
| 57 | DE14A | Pavaj din piatra de Cosauti 40x40 cm, grosime 4 cm, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea | m2 |  | 45,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,3200 | 59,4000 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0200 | 0,9000 |
|  | 26611128003136 5622 | Pavaj din piatra de Cosauti 40x40 cm, grosime 4 cm | m2 | 1,0150 | 45,6750 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,6000 | 72,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0050 | 0,2250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,0900 |
| 58 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 |  | 0,8100 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 | 16,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 | 1,6200 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,0000 | 0,8100 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,2500 | 0,2025 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 | 4,0500 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,0000 | 4,0500 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,5000 | 2,8350 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,5000 | 2,8350 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,5000 | 2,8350 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,0000 | 4,0500 |
| 59 | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn | m |  | 20,0000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,2500 | 5,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,3000 | 66,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 6,0000 |
|  | 2010102904440 | Dulapi de foioase | m3 | 0,0600 | 1,2600 |
|  | 2710602000171 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm | kg | 0,5000 | 10,5000 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 - pereti exteriori | m2 |  | 30,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,9000 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 0,2700 | 8,1000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,5000 |
| 61 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - pereti exteriori | m2 |  | 30,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 30,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 6,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 94,5000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 108,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 0,7800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,1800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,0600 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,1500 |
| 62 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar - pereti exteriori | m2 |  | 30,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 6,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 1,8000 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 0,3600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,0600 |
| 63 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 |  | 30,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 | 1,8000 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 | 9,0000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 | 1,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,0600 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Restaurare beci |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 64 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat LED RGB pentru piscina LED/45W/12V IP68 + telecomanda (de creat resursa) | 100 buc |  | 0,0400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 3,5200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5788833 | Corp de iluminat LED RGB pentru piscina LED/45W/12V IP68 + telecomanda | buc | 100,0000 | 4,0000 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 8,1600 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 0,0816 |
| 65 | SE52B | Montare pompa havuz SET LASSIC 3500 , PONTEC - doar manopera | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,8000 | 2,8000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 66 | pret de piata | Pompa havuz SET LASSIC 3500 , PONTEC | buc |  | 1,0000 |
|  | 5445533222 | Pompa havuz SET LASSIC 3500 , PONTEC | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

№ 2-1-1

Solutii arhitecturale (SA)

Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Demolari |  |  |  |  |  |
| 1.1. Anexa 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  | 34,0200 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5600 | 19,0512 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 12,2472 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,6804 |
| 2 | RCsH33C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 34,0200 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 3,0618 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 3,0618 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 1,0206 |
| 3 | RCsH33E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 |  | 2,1000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,0000 | 4,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 | 0,9240 |
| 4 | RCsG51A | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet) | m3 |  | 46,8000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,5140 | 70,8552 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,0870 | 4,0716 |
|  | 2952270003311 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,0870 | 4,0716 |
|  | 2952260003503 | Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa | h-ut | 0,0090 | 0,4212 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0590 | 2,7612 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0010 | 0,0468 |
| 5 | RCsG51A | Demolare cladiri cu zidarii din piatra bruta - fundatii | m3 |  | 9,3600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,5140 | 14,1710 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,0870 | 0,8143 |
|  | 2952270003311 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,0870 | 0,8143 |
|  | 2952260003503 | Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa | h-ut | 0,0090 | 0,0842 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0590 | 0,5522 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0010 | 0,0094 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Anexa 1 |  |  |  |
| 1.2. Anexa 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  | 14,3100 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5600 | 8,0136 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 5,1516 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,2862 |
| 7 | RCsH33C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala | m2 |  | 14,3100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 1,2879 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 1,2879 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,4293 |
| 8 | RCsH33E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 |  | 0,4000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,0000 | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 | 0,1760 |
| 9 | RCsG51A | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet) | m3 |  | 25,6000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,5140 | 38,7584 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,0870 | 2,2272 |
|  | 2952270003311 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,0870 | 2,2272 |
|  | 2952260003503 | Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa | h-ut | 0,0090 | 0,2304 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0590 | 1,5104 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0010 | 0,0256 |
| 10 | RCsG51A | Demolare cladiri cu zidarii din piatra bruta - fundatii | m3 |  | 4,1200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,5140 | 6,2377 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,0870 | 0,3584 |
|  | 2952270003311 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,0870 | 0,3584 |
|  | 2952260003503 | Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa | h-ut | 0,0090 | 0,0371 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0590 | 0,2431 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0010 | 0,0041 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Anexa 2 |  |  |  |
| 1.3. Demolari |  |  |  |  |  |
| 11 | RCsG51A | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet) | m3 |  | 96,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,5140 | 145,3440 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,0870 | 8,3520 |
|  | 2952270003311 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,0870 | 8,3520 |
|  | 2952260003503 | Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa | h-ut | 0,0090 | 0,8640 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0590 | 5,6640 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0010 | 0,0960 |
| 12 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 130,3300 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 41,7056 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 | 41,7056 |
| 13 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 |  | 81,3300 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 26,0256 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 | 26,0256 |
| 14 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi din beton placate cu placi ceramice | m2 |  | 290,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 113,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 113,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 14,5000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 14,5000 |
| 15 | RCsK40B | Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag | m2 |  | 416,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 112,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 112,3200 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 10,4000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 12,4800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 16,6400 |
| 16 | RCsI41C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla din argila | m2 |  | 630,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,6600 | 415,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 | 277,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0250 | 15,7500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla zincata | m2 |  | 400,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5600 | 224,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 144,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 8,0000 |
| 18 | RCsI41A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m |  | 100,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 | 14,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 5,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,0000 |
| 19 | RCsH33B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  | 1 030,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 288,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 113,3000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 72,1000 |
| 20 | RCsH33E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 |  | 40,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,0000 | 80,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 | 17,6000 |
| 21 | RCsH33A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 |  | 560,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 123,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 | 89,6000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 16,8000 |
| 22 | RCsB28G | Demolarea tavanului din beton pe grinzi din metal | m3 |  | 90,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 360,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0500 | 184,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 4,5000 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 31,5000 |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 31,5000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2000 | 18,0000 |
| 23 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime - elemente de decor din gips de pe peretii interiori colt cu tavan - se vor demonta manual, se vor numerota ulterior pentru restaurare | m |  | 330,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4700 | 155,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 0,9900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 3,3000 |
| 24 | RCsN15D | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact peste 0,125 mp - rozete la tavan - se vor demonta manual, se vor numerota ulterior pentru restaurare | buc |  | 20,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6300 | 32,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 0,5000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 0,5000 |
| 25 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv curatarea rosturilor | m2 |  | 900,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 | 135,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 135,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 45,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 9,0000 |
| 26 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti - in incaperi tehnice | m2 |  | 300,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 | 45,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 45,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 15,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 3,0000 |
| 27 | RCsM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 |  | 400,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,0400 | 416,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 320,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 1,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 6,0000 |
| 28 | RCsP45B | Demontarea scarii metalice, acces pod | kg |  | 150,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0500 | 7,5000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 4,5000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 0,1200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 | 0,3000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 0,7500 |
| 29 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  | 420,0000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 | 268,8000 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0080 | 3,3600 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 | 12,6000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 12,6000 |
| 30 | RpVC38A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h | buc |  | 10,0000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 8,2500 | 82,5000 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,1000 | 1,0000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 0,5000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 1,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 | 1,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 1,0000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5000 | 5,0000 |
| 31 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm | buc |  | 15,0000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,4000 | 6,0000 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0200 | 0,3000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,1500 |
| 32 | RpIB12B | Demontari calorifere | buc |  | 64,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 | 7,6800 |
| 33 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de | m |  | 500,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" - 3" (de exclus tabla neagra 4 mm) |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5300 | 265,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1300 | 65,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2440 | 122,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0650 | 32,5000 |
| 34 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 96,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 21,1200 |
| 35 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 1 200,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1600 | 192,0000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 | 60,0000 |
| 36 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize | buc |  | 96,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 5,7600 |
| 37 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare | buc |  | 32,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 1,9200 |
| 38 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 5,8800 |
| 39 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 5,7000 |
| 40 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 6,6000 |
| 41 | RpSC03B | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,2000 | 3,2000 |
| 42 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 16,2000 | 48,6000 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 | 0,2400 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 0,1500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 0,4500 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Demolari |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Demolari |  |  |  |
| 2. Evacuare gunoi (inclusiv mobilier vechi, utilaje) |  |  |  |  |  |
| 43 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t |  | 265,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9600 | 785,8800 |
| 44 | TrI1AA02C 3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 265,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 119,4750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) | t |  | 265,5000 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,2580 | 68,4990 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Evacuare gunoi (inclusiv mobilier vechi, utilaje) |  |  |  |
| 3. Consolidare fundatie (vezi compartiment CBA) |  |  |  |  |  |
| 46 | RCsB09A | Curatarea si spalarea fundatiei | m2 |  | 320,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,3300 | 425,6000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 16,0000 |
| 47 | RCsA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina | m3 |  | 250,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1200 | 280,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,0000 |
| 48 | TsJ05B | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum | m2 |  | 200,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0300 | 6,0000 |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0100 | 2,0000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1770 | 35,4000 |
|  | 1711217329883 | Material textil netesut Geotextil | m | 0,7750 | 155,0000 |
| 49 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 30,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 29,7000 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 34,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 3,0000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 6,3000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 12,6000 |
| 50 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  | 200,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 160,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 20,0000 |
|  | 26631021002921 02 | Beton marfa clasa C 16/20 | m3 | 0,1025 | 20,5000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 20,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Consolidare fundatie (vezi compartiment CBA) |  |  |  |
| 4. Lucrari exterioare - Restaurare fatade, copertine, trepte |  |  |  |  |  |
| 51 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 920,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 690,0000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 0,2760 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,0920 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 0,2760 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 0,1104 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 2,7600 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 4 140,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | R4D06B | Curatarea suprafetelor de piatra de poluari atmosferice cu concentrat de detergent: suprafata profilata, bloc A, B, C, D | m2 |  | 920,0000 |
|  | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 5,7300 | 5 271,6000 |
|  | 2875274501342 | Decapant "Polidez" | l | 0,5000 | 464,6000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 1,8584 |
|  | 2875277410001 | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 2,3800 | 2 189,6000 |
| 53 | R4D01A | Hidrosablare-spalare cu apa cu aparat de presiune inalta a fatadei - bloc A, B, C | 10 m2 |  | 45,0000 |
|  | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 2,6700 | 120,1500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,4000 | 18,1800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0200 | 0,9090 |
|  | 2875277410001 | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 2,2300 | 100,3500 |
| 54 | R4D11A | Spalarea abraziva strat ramas cu jet de nisip de cuart improscat cu aer comprimat de un aparat de presiune inalta - bloc A, B, C | 100m2 |  | 4,5000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 166,6700 | 750,0150 |
|  | 1421102200898 | Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm | kg | 4 800,0000 | 21 816,0000 |
|  | 2875277410001 | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 166,6700 | 750,0150 |
|  | 331410 | Aparate de sablare, cu functionare de la compresor, presiune 0,6 (6) МPа (atm) | h-ut | 166,6700 | 750,0150 |
| 55 | R4D01A | Hidrosablare-spalare cu apa cu aparat de presiune inalta a fatadei - soclu bloc A, B, C, D | 10 m2 |  | 20,0000 |
|  | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 2,6700 | 53,4000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,4000 | 8,0800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0200 | 0,4040 |
|  | 2875277410001 | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 2,2300 | 44,6000 |
| 56 | R4D06B | Curatarea suprafetelor de piatra de poluari atmosferice cu concentrat de detergent: suprafata profilata | m2 |  | 200,0000 |
|  | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 5,7300 | 1 146,0000 |
|  | 2875274501342 | Decapant "Polidez" | l | 0,5000 | 101,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 0,4040 |
|  | 2875277410001 | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 2,3800 | 476,0000 |
| 57 | RMB09A | Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau - inlocuire pietre degradate soclu | m3 |  | 5,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16,0000 | 80,0000 |
|  | 1421102206191 | Bolovani de riu sau piatra bruta | m3 | 1,1500 | 5,7500 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,3200 | 1,6000 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,1000 | 0,5000 |
| 58 | RCsJ31B | Refacerea rosturilor, la zidarie din bolovani de riu, cu rosturi neregulate | m2 |  | 200,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2,1600 | 432,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3400 | 68,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,3300 | 1 715,9800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0210 | 4,3260 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 1,2360 |
|  | 2415107300113 | Acid azotic tehnic (apa tare) | l | 0,0600 | 12,3600 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0016 | 0,3296 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0025 | 0,5000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0080 | 1,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | RCsB18B k=2,6 | Injectarea fisurilor avind deschiderea de pina la 3 mm, cu rasini epoxidice, pentru refacerea capacitatii portante a elementelor de beton armat, pe o adincime de pina la 40 cm executate la fundatii | m |  | 15,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0500 | 1,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 1,1700 |
|  | 2416406110596 | Dinox 10 L | kg | 0,0200 | 1,0950 |
|  | 2416407336680 | Rasina epoxidica | kg | 0,0500 | 2,7375 |
|  | 2414117326594 | Intaritor TETA NI 6573-75 | kg | 0,0077 | 0,4216 |
|  | 2521216704236 | Tub pvc 13 mm | m | 0,0051 | 0,2792 |
|  | 2414117300040 | Acetona tehnica | kg | 0,0500 | 2,7375 |
|  | 2522117322691 | Folie din hirtie caserata cu polietilena | kg | 0,0144 | 0,7884 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0500 | 1,9500 |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,0300 | 1,1700 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,7800 |
| 60 | RMB09A | Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau - bloc A, B, C | m3 |  | 25,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16,0000 | 400,0000 |
|  | 1421102206191 | Bolovani de riu sau piatra bruta | m3 | 1,1500 | 28,7500 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,3200 | 8,0000 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,1000 | 2,5000 |
| 61 | RMD16A | Montat ancadramente din piatra la usi si ferestre: cu sectiuni pana la 0,04 mp | m2 |  | 0,6000 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 9,5000 | 5,7000 |
|  | 5009092 | Ancadramente din piatra gata confectionat | m | 1,0500 | 0,6300 |
|  | 5009093 | Dornuri | kg | 1,0000 | 0,6000 |
|  | 2651122100000 | Ciment | kg | 4,5000 | 2,7000 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0120 | 0,0072 |
| 62 | RMD16A | Montat ancadramente din piatra la usi si ferestre: cu sectiuni pana la 0,04 mp - bloc C | m2 |  | 8,0000 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 9,5000 | 76,0000 |
|  | 5009092 | Ancadramente din piatra gata confectionat | m | 1,0500 | 8,4000 |
|  | 5009093 | Dornuri | kg | 1,0000 | 8,0000 |
|  | 2651122100000 | Ciment | kg | 4,5000 | 36,0000 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0120 | 0,0960 |
| 63 | RMB01C | Restaurarea elementelor de caramida deteriorate - bloc B, C | m3 |  | 25,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 21,0000 | 525,0000 |
|  | 2640112300739 | Caramizi | buc | 237,0000 | 5 925,0000 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,4400 | 11,0000 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,1200 | 3,0000 |
| 64 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - Bloc D | m3 |  | 12,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,5660 | 42,7920 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 7,5600 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 10,8000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 36,0000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 | 0,0120 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 21,6900 | 260,2800 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 19,7600 | 237,1200 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2110 | 2,5320 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1520 | 1,8240 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 4,4400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | CD58C | Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m - Bloc D | m3 |  | 24,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,9400 | 118,5600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9600 | 23,0400 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 400,0000 | 9 600,0000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 0,0120 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 53,5000 | 1 284,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 13,3000 | 319,2000 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2900 | 6,9600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5150 | 12,3600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 | 9,6000 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0840 | 2,0160 |
| 66 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 50 mm, 135 kg/m3 (coltari aluminiu 0 m.l.) - Bloc D | m2 |  | 180,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 340,5600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 75,2400 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 727,2000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 909,0000 |
|  | 26824416261137 022 | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 50 mm, 135 kg/m3 | m2 | 1,0700 | 194,5260 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 199,9800 |
|  | 27107035010225 7 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 1 454,4000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 4,5000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 0,6120 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 5,4000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 3,7800 |
| 67 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d3 mm 100x100 - Bloc D | kg |  | 203,4000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 8,1360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 1,0170 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 205,4340 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 1,0170 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 2,0340 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 61,0200 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,1220 |
| 68 | CI11A | Placaje din piatra naturala slefuita tip Volodeni cu grosime 3 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv | m2 |  | 180,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 144,0000 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 6,0000 | 1 080,0000 |
|  | 26611128004480 022 | Placi din piatra naturala slefuita tip Volodeni cu grosime 3 cm | m2 | 1,0200 | 185,4360 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,3900 | 70,9020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0400 | 7,2720 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 3,6360 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12,0000 | 2 181,6000 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 0,3636 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,4000 | 72,7200 |
|  | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,3800 | 69,0840 |
|  | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 0,3200 | 58,1760 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0250 | 4,5000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 9,0000 |
| 69 | CG19A1 | Pardoseli din granit, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100- T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri - Bloc D | m2 |  | 1,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3400 | 0,5100 |
|  | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 2,8100 | 4,2150 |
|  | 26611128004422 80022 | Placi din granit | m2 | 1,0200 | 1,5300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 19,5000 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 | 1,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,0630 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,0150 |
|  | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 0,0750 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 0,0180 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 0,0675 |
| 70 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - 100 mm | m3 |  | 4,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 3,9600 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 4,6000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,4000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,8400 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 1,6800 |
| 71 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - pereu - Bloc D | m2 |  | 40,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 32,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 4,0000 |
|  | 26631021002921 02 | Beton marfa clasa C 16/20 | m3 | 0,1025 | 4,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 4,0000 |
| 72 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - teava patrata 60x60x3 mm | kg |  | 207,4800 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 39,4212 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 2,0748 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 2,0748 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 2,0748 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 207,4800 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 1,0374 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,6598 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 3,1122 |
| 73 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,2080 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 0,3432 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 0,7030 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 0,0499 |
| 74 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,2080 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 0,7946 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 1,0816 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 0,0749 |
| 75 | CE06A1 | Invelitori din aluminiu compozit, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara - Bloc D (2 buc.) | m2 |  | 30,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | 43,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,0000 |
|  | 27104036420003 22 | Placi din aluminiu compozit | m2 | 1,1500 | 36,2250 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 18,9000 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 157,5000 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 157,5000 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 10,2375 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 3,1500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 0,6600 |
| 76 | CG19A1 | Pardoseli din granit gata fasonate si finisate, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri - Bloc A | m2 |  | 10,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3400 | 3,4000 |
|  | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 2,8100 | 28,1000 |
|  | 26611128008000 11 | Placi din granit | m2 | 1,0200 | 10,2000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 130,0000 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 | 10,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,4200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,1000 |
|  | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 0,5000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 0,4500 |
| 77 | CG19A1 | Pardoseli din granit gata fasonate si finisate, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri - Bloc B | m2 |  | 15,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3400 | 5,1000 |
|  | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 2,8100 | 42,1500 |
|  | 26611128008000 11 | Placi din granit | m2 | 1,0200 | 15,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 195,0000 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 | 15,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,6300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,1500 |
|  | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 0,7500 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 0,1800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 0,6750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | CG19A1 | Pardoseli din granit gata fasonate si finisate, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri - Bloc C | m2 |  | 5,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3400 | 1,7000 |
|  | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 2,8100 | 14,0500 |
|  | 26611128008000 11 | Placi din granit | m2 | 1,0200 | 5,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 65,0000 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 | 5,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,2100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,0500 |
|  | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 0,2500 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 0,0600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 0,2250 |
| 79 | CG19A | Pardoseli din granit gata fasonate si finisate, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri - Bloc D | m2 |  | 20,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 6,0000 |
|  | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 2,4500 | 49,0000 |
|  | 26611128008000 11 | Placi din granit | m2 | 1,0200 | 20,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 260,0000 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 | 20,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,8400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,2000 |
|  | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 1,0000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 0,2400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 0,9000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari exterioare - Restaurare fatade, copertine, trepte |  |  |  |
| 5. Usi si ferestre din lemn (istorice), aluminiu (cu bariera termica) |  |  |  |  |  |
| 80 | RCsO29G | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, vopsite - usi istorice executate din cherestea de stejar, intr-un canat | m2 |  | 138,2300 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,0100 | 416,0723 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 41,4690 |
|  | 28121063060012 | Usi gata confectionate din lemn de stejar, usi istorice | m2 | 1,0000 | 138,2300 |
|  | 2030122948050 | Ghermele carbonilizate | buc | 3,0000 | 414,6900 |
|  | 2682132601665 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138 | m2 | 0,4500 | 62,2035 |
|  | 2874145886928 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 | kg | 0,0500 | 6,9115 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,6600 | 91,2318 |
|  | 2030112948219 | Pervaz pentru usi stejar | m | 2,6000 | 359,3980 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 4,1469 |
| 81 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 21,1400 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 17,9690 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 2,1140 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28121063306050 1 | Usi din profiluri din aluminiu | m2 | 1,0000 | 21,1400 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 84,5600 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 10,5700 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 3,6995 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 12,6840 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 21,1400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,4228 |
| 82 | RCsO01B | Confectionarea si montarea ferestrelor din lemn, ferestre istorice, cu deschidere interioara din cherestea de stejar sau foioase, inclusiv vopsite | m2 |  | 124,3900 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,3800 | 793,6082 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 | 84,5852 |
|  | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m | m3 | 0,0450 | 5,5976 |
|  | 2863146310811 | Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547 | buc | 4,0000 | 497,5600 |
|  | 2811236311803 | Opritoare cu arc pentru ferestre S1588 | buc | 1,4000 | 174,1460 |
|  | 2863146311827 | Cremon pt.ferestre si usi de balcon semiingr. Tip B S1548 | buc | 0,5000 | 62,1950 |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 20,0000 | 2 487,8000 |
|  | 2874145886928 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 | kg | 0,0600 | 7,4634 |
|  | 2462106110352 | Clei de oase cal.I | kg | 0,1000 | 12,4390 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 | 12,4390 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 1,0000 | 124,3900 |
|  | 2030112947201 | Pervazuri profilate | m | 3,4000 | 422,9260 |
|  | 2682132601665 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138 | m2 | 0,5000 | 62,1950 |
|  | 2030122948050 | Ghermele carbonilizate | buc | 2,5000 | 310,9750 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 1,3400 | 166,6826 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0250 | 3,1098 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0200 | 2,4878 |
| 83 | RCsO11B | Inlocuirea glafului la ferestre, executate din cherestea de stejar sau foioase, latimea pana la 600 mm, finisat, vopsit | m |  | 37,8000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7400 | 27,9720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 | 12,0960 |
|  | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m | m3 | 0,0080 | 0,3024 |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0200 | 0,7560 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 0,1000 | 3,7800 |
|  | 2462106110352 | Clei de oase cal.I | kg | 0,0150 | 0,5670 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 | 3,7800 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,3000 | 11,3400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 | 0,0756 |
| 84 | RCsP30A | Inlocuirea ferestrelor din aluminiu, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata tocului de pina la 3 mp | m2 |  | 19,1400 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,8500 | 35,4090 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1500 | 2,8710 |
|  | 2812106308040 | Ferestre din aluminiu | m2 | 1,0000 | 19,3314 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 13,6286 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 4,7749 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 6,0000 | 115,9884 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,6000 | 11,5988 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 19,3314 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,3828 |
|  | 2940520007684 | Bormasina cu burghiu vidia | h-ut | 0,1200 | 2,2968 |
| 85 | CK02A | Obloane rulante din lemn inclusiv sina de glisare, fieraria speciala, rama exterioara, capacul si cutia pentru oblonul rulant | m2 |  | 33,8000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,8000 | 162,2400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 13,5200 |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 7,2000 | 243,3600 |
|  | 2874115837501 | Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm | buc | 3,0000 | 101,4000 |
|  | 2030132947874 | Rama exterioara (glisiere si elemente orizontale) 1700- 2200/300/300 mm | m | 1,8000 | 60,8400 |
|  | 2030132947941 | Capac de cutie pentru oblonul rulant, inclusiv rama de fixare | m2 | 0,2000 | 6,7600 |
|  | 2030112947000 | Oblon rulant din lemn | m2 | 1,0000 | 33,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,6760 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | RCsM15A | Elemente liniare, drepte, din granit simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T - pervaz din granit | m |  | 11,6000 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 3,9300 | 45,5880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 2,3200 |
|  | 2874116322 | Elemente liniare din granit | m | 1,0200 | 11,8320 |
|  | 2875276305086 | Consola din otel profilat pt.glafuri | kg | 1,7000 | 19,7200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,2000 | 25,5200 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0005 | 0,0058 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0040 | 0,0464 |
|  | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,1500 | 1,7400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 | 0,0812 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,1160 |
|  | 29522700038172 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,1160 |
| 87 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn - jaluzele de tip rulou textil | m2 |  | 19,1400 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4100 | 7,8474 |
|  | 17251373225567 4 | Jaluzele de tip rulou textil | m2 | 1,1000 | 22,1067 |
|  | 2051146308628 | Rurou cu arc pentru storuri | buc | 1,0000 | 20,0970 |
|  | 2670112202900 | Baghete din lemn | m | 1,1000 | 22,1067 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Usi si ferestre din lemn (istorice), aluminiu (cu bariera termica) |  |  |  |
| 6. Lucrari interioare |  |  |  |  |  |
| 88 | IzF04J1 | Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol - Bloc A, B, C, D | m2 |  | 920,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 18,4000 |
|  | 26821326016263 | Pelicola Jutafol | m2 | 1,0800 | 993,6000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,4600 |
| 89 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala grosime 250 mm - Bloc A, B, C, D | m2 |  | 920,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 | 156,4000 |
|  | 25213026029012 2 | Placi termoizolante - din vata minerala grosime 250 mm | m2 | 1,0400 | 956,8000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 2,7600 |
| 90 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - sipci | m3 |  | 3,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 | 60,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 | 6,0000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,2500 | 0,7500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 | 15,0000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,0000 | 15,0000 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,5000 | 10,5000 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,5000 | 10,5000 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,5000 | 10,5000 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,0000 | 15,0000 |
| 91 | CR05B | Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase (placaj OSB gr. 18 mm, consum placajului 0.0189 m3) - Bloc A, B, C, D | m2 |  | 920,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 276,0000 |
|  | 201014292711 | Placi (placaj OSB gr. 18 mm, consum placajului 0.0189 m3) | m3 | 0,0189 | 17,3880 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 138,0000 |
| 92 | CR05A | Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu scinduri de rasinoase de 30 mm grosime - Bloc A, B, C | m2 |  | 560,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 168,0000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0210 | 11,7600 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 84,0000 |
| 93 | CR16A | Tencuieli interioare driscuite, la tavane, executate manual, inclusiv acoperirea rosturilor dintre placi cu fisii din impletitura de sirma de 10 cm latime, placi de stabilit, cu mortar de var-ciment marca M 10-T, cu adaos de 200 kg ipsos/mc de mortar - Bloc A, B, C | m2 |  | 560,0000 |
|  | 7122050013450 | Zidar - tencuitor | h-om | 1,2000 | 672,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 168,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,8000 | 2 128,0000 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0100 | 5,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0320 | 17,9200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 4,4800 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,0800 | 44,8000 |
|  | 2873145887401 | Cuie cu cioc | kg | 0,0350 | 19,6000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 | 2,2400 |
| 94 | CF17B k=5 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  | 560,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 280,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,0000 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 16,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 2,8000 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 560,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 16,8000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 84,0000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 28,0000 |
| 96 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 560,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 112,0000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 616,0000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 84,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,1680 |
| 97 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 560,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 856,8000 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3 998,4000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 2,2400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 44,2400 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 10,9200 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 560,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 16,8000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 84,0000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 28,0000 |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 560,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 252,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 56,0000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 590,7440 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,5600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,5600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 560,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 112,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 56,0000 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 0,4930 | 276,0800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,5600 |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 560,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 16,8000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 84,0000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 28,0000 |
| 102 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 560,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 308,0000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 224,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 33,6000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 280,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 28,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,1200 |
| 103 | CK29F | Tavane suspendate Lamelar din profile de aluminiu - Bloc D | m2 |  | 298,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 44,7000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 610,9000 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1 192,0000 |
|  | 27321036461513 | Tavan Lamelar din profile de aluminiu | m2 | 1,0500 | 312,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 4,4700 |
| 104 | R8A18A | Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe suprafete din lemn cu mortar die ipsos sau var si ipsos: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul (330 m.l.) - Bloc A, B, C | m2 |  | 33,0000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 13,5700 | 447,8100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0340 | 1,1220 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 8,9000 | 293,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0430 | 1,4190 |
|  | 2653102100861 | Lianti cu ipsos | kg | 24,8000 | 818,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,3300 |
| 105 | R12A47C | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm - Bloc A, B, C | buc |  | 20,0000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 1,0000 | 20,0000 |
|  | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 0,0500 | 1,0100 |
|  | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 0,0500 | 1,0100 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 0,2800 | 5,6560 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,0202 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 0,0800 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 - Bloc A, B, C | m2 |  | 900,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 27,0000 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 0,2700 | 243,0000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 45,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - Bloc A, B, C | m2 |  | 900,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 900,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 180,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 2 835,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 3 240,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 23,4000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 5,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 1,8000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 4,5000 |
| 108 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar - Bloc A, B, C | m2 |  | 900,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 180,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 54,0000 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 10,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 1,8000 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Bloc A, B, C | m2 |  | 900,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 27,0000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 135,0000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 45,0000 |
| 110 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Bloc A, B, C | m2 |  | 900,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 180,0000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 990,0000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 135,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,2700 |
| 111 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Bloc A, B, C | m2 |  | 900,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 1 098,0000 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 6 426,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 3,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 71,1000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 14,4000 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Bloc A, B, C | m2 |  | 900,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 27,0000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 135,0000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 45,0000 |
| 113 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - Bloc A, B, C | m2 |  | 900,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 405,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 90,0000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 949,4100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,9000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - Bloc A, B, C | m2 |  | 900,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 180,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 90,0000 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 0,4930 | 443,7000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,9000 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Bloc A, B, C | m2 |  | 900,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 27,0000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 135,0000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 45,0000 |
| 116 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Bloc A, B, C | m2 |  | 900,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 495,0000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 360,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 54,0000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 450,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 45,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,8000 |
| 117 | R8A18B | Restaurarea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe suprafete din lemn cu mortar die ipsos sau var si ipsos: verticale (450 m.l.) - Bloc A, B, C | m2 |  | 45,0000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 14,7100 | 661,9500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0340 | 1,5300 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 8,9000 | 400,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0430 | 1,9350 |
|  | 2653102100861 | Lianti cu ipsos | kg | 24,8000 | 1 116,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,4500 |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 - Bloc D | m2 |  | 700,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 21,0000 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 0,2700 | 189,0000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 35,0000 |
| 119 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - Bloc D | m2 |  | 700,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 700,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 140,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 2 205,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 2 520,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 18,2000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 4,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 1,4000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 3,5000 |
| 120 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar - Bloc D | m2 |  | 700,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 140,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 42,0000 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 8,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 1,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Bloc D | m2 |  | 700,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 21,0000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 105,0000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 35,0000 |
| 122 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Bloc D | m2 |  | 700,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 140,0000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 770,0000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 105,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,2100 |
| 123 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Bloc D | m2 |  | 700,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 854,0000 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 4 998,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 2,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 55,3000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 11,2000 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Bloc D | m2 |  | 700,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 21,0000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 105,0000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 35,0000 |
| 125 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - Bloc D | m2 |  | 700,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 315,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 70,0000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 738,4300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,7000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,7000 |
| 126 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - Bloc D | m2 |  | 700,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,2000 | 140,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 70,0000 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 0,4930 | 345,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,7000 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Bloc D | m2 |  | 700,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 21,0000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 105,0000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 35,0000 |
| 128 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Bloc D | m2 |  | 700,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 385,0000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 280,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 42,0000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 350,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 35,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,4000 |
|  |  | Total |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total Lucrari interioare |  |  |  |
| 7. Podium sala de conferinta 6,5x2,1 m |  |  |  |  |  |
| 129 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 |  | 0,0770 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 141,2400 | 10,8755 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,9300 | 2,2276 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 | 388,0800 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,3000 | 0,1771 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 90,0000 | 6,9300 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 0,1771 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 | 0,0012 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3000 | 0,0231 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 | 0,3165 |
| 130 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 2,7300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 2,4570 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 3,0030 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,2730 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,5733 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 1,1466 |
| 131 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 2,0500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 2,0295 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 2,3575 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,2050 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,4305 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 0,8610 |
| 132 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D2 mm 150x150 | kg |  | 16,5000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 0,4125 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,0825 |
|  | 28731220041002 3 | Plase sudate VrI D2 mm 150x150 | kg | 1,0100 | 16,6650 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,0825 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,1650 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 4,9500 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,0099 |
| 133 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  | 13,6500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 10,9200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,3650 |
|  | 26631021002921 022 | Beton marfa clasa C 12/15 | m3 | 0,1025 | 1,3991 |
| 134 | CG22A4 k=3 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2 |  | -13,6500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1000 | -4,0950 |
|  | 26631021002921 022 | Beton marfa clasa C 12/15 | m3 | 0,0102 | -0,4177 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Podium sala de conferinta 6,5x2,1 m |  |  |  |
| 8. Incaperi sanitare |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 |  | 150,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 4,5000 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 0,2700 | 40,5000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,5000 |
| 136 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 150,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 337,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 30,0000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 157,5000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 60,0000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 3 000,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 49,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 1,2000 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 600,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 3,0000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 1,8000 |
| 137 | IzF10A | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 7 cm | m2 |  | 30,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 | 5,1000 |
|  | 25213026029013 11 | Cimentoplast grosime 7 cm | m2 | 1,0400 | 31,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 0,0900 |
| 138 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 30,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 18,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,0000 |
|  | 26641021020103 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0330 | 0,9900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,9000 |
| 139 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 |  | 30,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 12,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 2,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 258,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 0,8400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,2400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 0,3600 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,1800 |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 |  | 30,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,9000 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 0,2700 | 8,1000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,5000 |
| 141 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm | m2 |  | 30,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 33,0000 |
|  | 11266111280070 301124 | Placi de portelonat 400*400 | m2 | 1,0300 | 31,2090 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 193,9200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 12,4230 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 606,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,0909 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 0,0540 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 0,5040 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 1,8900 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Incaperi sanitare |  |  |  |
| 9. Pardoseli bloc D |  |  |  |  |  |
| 142 | IzF10A | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 7 cm | m2 |  | 280,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 | 47,6000 |
|  | 25213026029013 11 | Cimentoplast grosime 7 cm | m2 | 1,0400 | 291,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 0,8400 |
| 143 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 280,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 168,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 28,0000 |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0330 | 9,2400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 8,4000 |
| 144 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 |  | 280,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 112,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 22,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2 408,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 7,8400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 2,2400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 3,3600 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 1,6800 |
| 145 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm | m2 |  | 280,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 308,0000 |
|  | 11266111280070 30112222 | Placi de portelonat 600*600 | m2 | 1,0300 | 291,2840 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 1 809,9200 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 115,9480 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 5 656,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,8484 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 0,5040 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 4,7040 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 17,6400 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Pardoseli bloc D |  |  |  |
| 10. Pardoseli bloc A, B, C (parchet istoric) |  |  |  |  |  |
| 146 | IzF04J1 | Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol | m2 |  | 400,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 8,0000 |
|  | 26821326016263 | Pelicola Jutafol | m2 | 1,0800 | 432,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 0,2000 |
| 147 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 400,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 240,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 40,0000 |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0330 | 13,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 12,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 |  | 400,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 80,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 16,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1 720,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 5,6000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 2,4000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 1,2000 |
| 149 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 400,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 93,6000 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 6 150,6000 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 36,1800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 1,6080 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 16,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 4,0000 |
| 150 | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet (plinte din lemn h=120 mm, 450 m.l.) | m2 |  | 400,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3500 | 540,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,0000 |
|  | 2030122940260 | Parchet | m2 | 0,9000 | 363,6000 |
|  | 2030122945152 | Frizuri de parchet | m2 | 0,1500 | 60,6000 |
|  | 20301229467652 2 | Plinte din lemn h=120 mm | m | 0,9000 | 363,6000 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,6500 | 262,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 12,0000 |
| 151 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 |  | 400,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1000 | 40,0000 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,1500 | 60,0000 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3000 | 120,0000 |
|  | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw | h-ut | 0,1000 | 40,0000 |
| 152 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi | m2 |  | 400,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,2500 | 500,0000 |
|  | 2320166105802 | Palux solutie | kg | 0,3500 | 140,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Pardoseli bloc A, B, C (parchet istoric) |  |  |  |
| 11. Pardoseli bloc A |  |  |  |  |  |
| 153 | CG19A | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100- T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri | m2 |  | 20,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 6,0000 |
|  | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 2,4500 | 49,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2661112822 | Placi din marmura | m2 | 1,0200 | 20,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 260,0000 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 | 20,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,8400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,2000 |
|  | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 | 1,0000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 0,2400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 0,9000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Pardoseli bloc A |  |  |  |
| 12. Restaurare sobe istorice |  |  |  |  |  |
| 154 | RCsU12A | Demontarea sobelor din placi de teracota pentru incalzit sau de bucatarie cu plita si cuptor inclusiv curatarea si stivuirea placilor | buc |  | 1,0000 |
|  | 7122010013050 | Sobar | h-om | 0,0900 | 0,0900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0400 | 0,0400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 0,0020 |
| 155 | RCsU01C | Montare soba istorica | buc |  | 1,0000 |
|  | 7122010013050 | Sobar | h-om | 6,0000 | 6,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2000 | 0,2000 |
|  | 2875277323500 | Garnituri metalici pentru sobe de teracota | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 2873137323500 | Gratar din fonta pentru sobe | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 2875127311605 | Cuptor din tabla pentru sobe de bucatarie | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,0100 |
| 156 | RCsM26A | Repararea placajelor din cahla, glazurate sau natur, fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, de 2,5 cm grosime, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in camere de peste 10 mp, placile avind suprafata de pina la 60 cmp pe bucata, o singura culoare si forma | m2 |  | 6,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 5,7700 | 34,6200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 | 2,1000 |
|  | 26301024207232 2 | Placi din cahla | m2 | 1,0400 | 6,2400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12,2800 | 73,6800 |
|  | 2651122100206 | Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055 | kg | 1,1000 | 6,6000 |
|  | 1450332205757 | Praf de creta | kg | 0,1000 | 0,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0320 | 0,1920 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0013 | 0,0078 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0090 | 0,0540 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,2000 | 1,2000 |
|  | 29522700038172 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,0600 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,1800 |
|  | 2952270004044 | Malaxor de chituri 100 h | h-ut | 0,0020 | 0,0120 |
| 157 | RCsM29A | Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi mozaicate | m2 |  | 20,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 45,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 4,0000 |
|  | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,1100 | 2,2440 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0300 | 0,6120 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 0,6120 |
|  | 2451447316045 | Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic | kg | 0,0200 | 0,4080 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0550 | 1,1220 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0050 | 0,1000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Restaurare sobe istorice |  |  |  |
| 13. Camin pe lemne |  |  |  |  |  |
| 158 | RMD13A | Montat placi din marmura la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar | m2 |  | 3,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat |  |  |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 12,0000 | 43,2000 |
|  | 2661112822 | Placi din marmura | m2 | 1,0200 | 3,6720 |
|  | 2651122100001 | Ciment alb | kg | 0,4500 | 1,6200 |
|  | 2651122100000 | Ciment | kg | 12,2100 | 43,9560 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 | 0,0072 |
|  | 2653102100855 | Ipsos | kg | 3,0000 | 10,8000 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,0410 | 0,1476 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0200 | 0,0720 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,3800 | 1,3680 |
|  | 1411112205748 | Praf de piatra | kg | 0,4000 | 1,4400 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,1000 | 0,3600 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,1500 | 0,5400 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Camin pe lemne |  |  |  |
| 14. Scara de acces in cerdac - 2 buc. |  |  |  |  |  |
| 159 | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn - tip Fakro (roofart) sau echivalent dupa caracteristici | m |  | 10,0000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,2500 | 2,5000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,3000 | 33,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 3,0000 |
|  | 2010102904440 | Dulapi de foioase | m3 | 0,0600 | 0,6300 |
|  | 2710602000171 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm | kg | 0,5000 | 5,2500 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Scara de acces in cerdac - 2 buc. |  |  |  |
| 15. Pereti incaperi sanitare |  |  |  |  |  |
| 160 | CK17A2 | Pereti despartitori sanitari din PFL, inclusiv 4 usi dotate cu balamale, minere, lacat pe interior | m2 |  | 26,4000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4500 | 64,6800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 10,5600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 6,6000 |
|  | 26701122040335 05 | Pereti despartitori sanitari din PFL, inclusiv 4 usi dotate cu balamale, minere, lacat pe interior | m2 | 0,9000 | 23,8075 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 2,6453 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 10,5811 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,2640 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Pereti incaperi sanitare |  |  |  |
| 16. Acoperis |  |  |  |  |  |
| 161 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  | 630,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 126,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 31,5000 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 746,2350 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 7 786,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 6,3000 |
| 162 | CE01A | Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. - Tigla ceramica similar celei istorice | m2 |  | 630,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,6500 | 409,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 31,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26661223020000 | Tigle ceramica similar celei istorice | buc | 16,0000 | 10 382,4000 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,3900 | 253,0710 |
|  | 2010212905981 | Sipci de rasinoase de 28 x 48 mm | m3 | 0,0050 | 3,2445 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 | 3,2445 |
|  | 2734113805578 | Sirma moale zincata D=1,25 | kg | 0,0100 | 6,4890 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0280 | 18,1692 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0100 | 6,4890 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 12,6000 |
| 163 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  | 400,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 80,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 20,0000 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 473,8000 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 4 944,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 4,0000 |
| 164 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (12 m3) | m2 |  | 400,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 90,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 28,0000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0300 | 12,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 48,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 12,0000 |
| 165 | CE07A | Invelitori din placi din tabla faltuita tip Lindab | m2 |  | 400,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 360,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 100,0000 |
|  | 27104036430002 2 | Placi din tabla faltuita tip Lindab | m2 | 1,1500 | 483,0000 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 210,0000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 3 780,0000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 42,0000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 16,8000 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 21,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 20,0000 |
| 166 | IzF10A | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 20 cm | m2 |  | 140,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 | 23,8000 |
|  | 25213026022290 13 | Cimentoplast grosime 20 cm | m2 | 1,0400 | 145,6000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 0,4200 |
| 167 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 140,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 84,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 14,0000 |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0330 | 4,6200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 4,2000 |
| 168 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 |  | 140,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 84,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 16,8000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1 806,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 5,8800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,6800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 2,5200 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 1,2600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 | IzF02A | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (Geotextil Sika S-Felt A300 300 gr/m2 sau echivalent dupa caracetristici pentru acoperis neexploatabil) | m2 |  | 140,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 2,8000 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,5000 | 70,0000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,1000 | 14,0000 |
|  | 26821332336018 60 | Geotextil Sika S-Felt A300 300 gr/m2 pentru acoperis neexploatabil | m2 | 1,1000 | 154,0000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00017 | 0,0238 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,3300 | 46,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0015 | 0,2100 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0040 | 0,5600 |
| 170 | IzF02A | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (Membrana PVC Sikaplan 15- G, 1,5 mm rezistent la UV culoare alba sau echivalent dupa caracteristici) | m2 |  | 140,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 2,8000 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,5000 | 70,0000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,1000 | 14,0000 |
|  | 26821332336018 6023 | Membrana PVC Sikaplan 15-G, 1,5 mm rezistent la UV culoare alba sau echivalent dupa caracteristici | m2 | 1,1000 | 154,0000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00017 | 0,0238 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,3300 | 46,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0015 | 0,2100 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0040 | 0,5600 |
| 171 | CE23D3 | Glafuri din tabla zincata | m |  | 50,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8800 | 44,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 | 25,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 10,0000 |
|  | 27104303642598 1 | Tabla zincata | kg | 3,2000 | 166,4000 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,2000 | 10,4000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,0000 | 52,0000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0800 | 4,1600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1000 | 213,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0130 | 0,6760 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 | 0,0312 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,2080 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 1,0000 |
| 172 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm | m |  | 140,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 42,0000 |
|  | 27104063112280 012 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=100 mm | m | 1,0500 | 151,4100 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 201,8800 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 28,8400 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 14,4200 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 28,8400 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 28,8400 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 1 442,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 2,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm | m |  | 90,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 31,5000 |
|  | 27104063156172 613 | Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm | m | 1,0500 | 96,3900 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 45,9000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 22,9500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 45,9000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 22,9500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 22,9500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 22,9500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 1,3500 |
| 174 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc |  | 18,0000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,1300 | 20,3400 |
|  | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil | buc | 1,0000 | 18,3600 |
| 175 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din material plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 6,6000 |
|  | 28751142038701 | Gura de scurgere din material plastic pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase | buc | 1,0000 | 6,2400 |
|  | 1725127333925 | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime | m2 | 0,0800 | 0,4992 |
|  | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,0550 | 0,3432 |
|  | 2320322600294 | Bitum de protectie | kg | 0,4000 | 2,4960 |
| 176 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m - restabilire cosuri de fum | 100m2 |  | 0,3200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 141,2400 | 45,1968 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,9300 | 9,2576 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 | 1 612,8000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,3000 | 0,7360 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 90,0000 | 28,8000 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 | 0,7360 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 | 0,0051 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3000 | 0,0960 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 | 1,3152 |
| 177 | CL20A | Grile de aerisire cerdac confectionate din lemn cu dimensiuni 700x1100 mm | buc |  | 3,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 1,4100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,0900 |
|  | 28112363033 | Grile de aerisire cerdac confectionate din lemn cu dimensiuni 700x1100 mm | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,5000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Acoperis |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

№ 2-1-2

Constructii beton armat (CBA)

Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Detaliu 1 - Modificarea golurilor de usa si geam |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  | 15,8000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 | 19,4340 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 | 10,7440 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0880 | 1,3904 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 | 0,0237 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m | m3 | 0,0015 | 0,0237 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 | 0,5530 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 | 0,5214 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 1,8960 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 | 2,0856 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 | 2,8440 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,3160 |
| 2 | RCsB29A aplicativ | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 24,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 | 6,0480 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 | 2,5920 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 | 0,1416 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 | 0,1008 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 | 4,0800 |
| 3 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg |  | 20,3500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 | 0,9768 |
|  | 27106020000303 3 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D 6A240C | kg | 1,0250 | 20,8588 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 0,0570 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 0,0712 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,0204 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 0,0509 |
| 4 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 10В500В) | kg |  | 9,6200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 | 0,5580 |
|  | 27106020020470 33 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 diam. 10В500В | kg | 1,0250 | 9,8605 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 0,0269 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 0,0337 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,0096 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 0,0240 |
| 5 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, | kg |  | 49,3100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14В500В) |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 | 2,8600 |
|  | 27106020302047 033 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 diam. 14В500В | kg | 1,0250 | 50,5427 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 0,1381 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 0,1726 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,0493 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 0,1233 |
| 6 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18В500В) | kg |  | 12,0900 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 | 0,7012 |
|  | 27106020302304 7033 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 diam. 18В500В | kg | 1,0250 | 12,3922 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 0,0339 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 0,0423 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,0121 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 0,0302 |
| 7 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 16/20) | m3 |  | 2,2000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 9,6360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 5,3020 |
|  | 26631033 | Beton C16/20 | m3 | 1,0250 | 2,3001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 | 0,2693 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 | 1,3200 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 0,3300 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse profil U20 | kg |  | 165,6000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 31,4640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 1,6560 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 1,6560 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 1,6560 |
|  | 27752726361134 3 | Confectii metalice profil U20 | kg | 1,0000 | 165,6000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,8280 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,3248 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 2,4840 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse cornier 50x5 | kg |  | 31,2500 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 5,9375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,3125 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,3125 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 0,3125 |
|  | 27752726361134 33 | Confectii metalice cornier 50x5 | kg | 1,0000 | 31,2500 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,1562 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,2500 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,4688 |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse cornier 110x8 | kg |  | 151,2800 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 28,7432 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 1,5128 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 1,5128 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 1,5128 |
|  | 27752726362221 13433 | Confectii metalice cornier 110x8 | kg | 1,0000 | 151,2800 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,7564 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,2102 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 2,2692 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse tabla laminata- 6x150 | kg |  | 25,9600 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 4,9324 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,2596 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,2596 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 0,2596 |
|  | 27752726361134 332 | Confectii metalice tabla laminata- 6x150 | kg | 1,0000 | 25,9600 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,1298 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,2077 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,3894 |
| 12 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,3740 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 0,6171 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 1,2641 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 0,0898 |
| 13 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,3740 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 1,4287 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 1,9448 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 0,1346 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Detaliu 1 - Modificarea golurilor de usa si geam |  |  |  |
| 2. Detaliu 2 - Astuparea golului de usa existent |  |  |  |  |  |
| 14 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 |  | 0,2100 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,5660 | 0,7489 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 0,1323 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 0,1890 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 0,6300 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 | 0,0002 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 21,6900 | 4,5549 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 19,7600 | 4,1496 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2110 | 0,0443 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1520 | 0,0319 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 0,0777 |
| 15 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d5 mm | kg |  | 16,7000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 0,6680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,0835 |
|  | 28731220034100 33 | Plase sudate VR1-d5 mm | kg | 1,0100 | 16,8670 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,0835 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,1670 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 5,0100 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,0100 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Detaliu 2 - Astuparea golului de usa existent |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Detaliu 3 - Executarea golului de usa |  |  |  |  |  |
| 16 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  | 10,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 | 12,5460 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 | 6,9360 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0880 | 0,8976 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 | 0,0153 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m | m3 | 0,0015 | 0,0153 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 | 0,3570 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 | 0,3366 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 1,2240 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 | 1,3464 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 | 1,8360 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,2040 |
| 17 | RCsB29A aplicativ | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 24,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 | 6,0480 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 | 2,5920 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 | 0,1416 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 | 0,1008 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 | 4,0800 |
| 18 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg |  | 8,4500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 | 0,4056 |
|  | 27106020000303 3 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D 6A240C | kg | 1,0250 | 8,6612 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 0,0237 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 0,0296 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,0084 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 0,0211 |
| 19 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 10В500В) | kg |  | 9,6200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 | 0,5580 |
|  | 27106020020470 33 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 diam. 10В500В | kg | 1,0250 | 9,8605 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 0,0269 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 0,0337 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,0096 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 0,0240 |
| 20 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14В500В) | kg |  | 30,9400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 | 1,7945 |
|  | 27106020302047 033 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 diam. 14В500В | kg | 1,0250 | 31,7135 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 0,0866 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 0,1083 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,0309 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 0,0774 |
| 21 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18В500В) | kg |  | 3,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 | 0,1740 |
|  | 27106020302304 7033 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 diam. 18В500В | kg | 1,0250 | 3,0750 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 0,0084 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 0,0105 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,0030 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 0,0075 |
| 22 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 16/20) | m3 |  | 0,8000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 3,5040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 1,9280 |
|  | 26631033 | Beton C16/20 | m3 | 1,0250 | 0,8364 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 | 0,0979 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 | 0,4800 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 0,1200 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse profil U20 | kg |  | 93,8400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 17,8296 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,9384 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,9384 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 0,9384 |
|  | 27752726361134 3 | Confectii metalice profil U20 | kg | 1,0000 | 93,8400 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,4692 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,7507 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 1,4076 |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse cornier 50x5 | kg |  | 16,2100 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 3,0799 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,1621 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,1621 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 0,1621 |
|  | 27752726361134 33 | Confectii metalice cornier 50x5 | kg | 1,0000 | 16,2100 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,0811 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,1297 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,2432 |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse cornier 110x8 | kg |  | 151,2800 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 28,7432 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 1,5128 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 1,5128 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 1,5128 |
|  | 27752726361133 3433 | Confectii metalice cornier 110x8 | kg | 1,0000 | 151,2800 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,7564 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,2102 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 2,2692 |
| 26 | CL18A | Confectii metalice diverse tabla laminata- 6x150 | kg |  | 11,1300 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 2,1147 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,1113 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,1113 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 0,1113 |
|  | 27752726361134 332 | Confectii metalice tabla laminata- 6x150 | kg | 1,0000 | 11,1300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,0557 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,0890 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,1670 |
| 27 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,2720 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 0,4488 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 0,9194 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 0,0653 |
| 28 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,2720 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 1,0390 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 1,4144 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 0,0979 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Detaliu 3 - Executarea golului de usa |  |  |  |
| 4. Detaliu 4 - Executarea golului de geam |  |  |  |  |  |
| 29 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  | 10,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 | 12,5460 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 | 6,9360 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0880 | 0,8976 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 | 0,0153 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m | m3 | 0,0015 | 0,0153 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 | 0,3570 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 | 0,3366 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 1,2240 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 | 1,3464 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 | 1,8360 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,2040 |
| 30 | RCsB29A aplicativ | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 24,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 | 6,0480 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 | 2,5920 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 | 0,1416 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 | 0,1008 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 | 4,0800 |
| 31 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg |  | 9,0600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 | 0,4349 |
|  | 27106020000303 3 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D 6A240C | kg | 1,0250 | 9,2865 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 0,0254 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 0,0317 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,0091 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 0,0226 |
| 32 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, | kg |  | 9,6200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 10В500В) |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 | 0,5580 |
|  | 27106020020470 33 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 diam. 10В500В | kg | 1,0250 | 9,8605 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 0,0269 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 0,0337 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,0096 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 0,0240 |
| 33 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14В500В) | kg |  | 32,8700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 | 1,9065 |
|  | 27106020302047 033 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 diam. 14В500В | kg | 1,0250 | 33,6917 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 0,0920 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 0,1150 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,0329 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 0,0822 |
| 34 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 18В500В) | kg |  | 6,5900 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 | 0,3822 |
|  | 27106020302304 7033 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 diam. 18В500В | kg | 1,0250 | 6,7547 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 0,0185 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 0,0231 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,0066 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 0,0165 |
| 35 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 16/20) | m3 |  | 1,4400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 6,3072 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 3,4704 |
|  | 26631033 | Beton C16/20 | m3 | 1,0250 | 1,5055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 | 0,1763 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 | 0,8640 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 0,2160 |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse profil U20 | kg |  | 93,8400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 17,8296 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,9384 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,9384 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 0,9384 |
|  | 27752726361134 3 | Confectii metalice profil U20 | kg | 1,0000 | 93,8400 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,4692 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,7507 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 1,4076 |
| 37 | CL18A | Confectii metalice diverse cornier 50x5 | kg |  | 16,2100 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 3,0799 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,1621 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,1621 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 0,1621 |
|  | 27752726361134 33 | Confectii metalice cornier 50x5 | kg | 1,0000 | 16,2100 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,0811 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,1297 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,2432 |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse cornier 110x8 | kg |  | 151,2800 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 28,7432 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 1,5128 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 1,5128 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 1,5128 |
|  | 27752726361133 3 | Confectii metalice cornier 110x8 | kg | 1,0000 | 151,2800 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,7564 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,2102 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 2,2692 |
| 39 | CL18A | Confectii metalice diverse tabla laminata- 6x150 | kg |  | 11,1300 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 2,1147 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,1113 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,1113 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 0,1113 |
|  | 27752726361134 332 | Confectii metalice tabla laminata- 6x150 | kg | 1,0000 | 11,1300 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,0557 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,0890 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,1670 |
| 40 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,2720 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 0,4488 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 0,9194 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 0,0653 |
| 41 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,2720 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 1,0390 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 1,4144 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 0,0979 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Detaliu 4 - Executarea golului de geam |  |  |  |
| 5. Consolidare fundatie |  |  |  |  |  |
| 42 | RCsA08A | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc | m3 |  | 298,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2100 | 62,6745 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc | h-ut | 0,0586 | 17,4892 |
| 43 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 |  | 8,9700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,8800 | 34,8036 |
| 44 | RCsC09B | Confectionarea si montarea cofrajelor in spatii mici si incomode, cu pierderi mari | m2 |  | 198,4500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de materiale. Sustineri de cofraje nerecuperabile |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7600 | 746,1720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 79,3800 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0050 | 1,0419 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0050 | 1,0419 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0060 | 1,2502 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0050 | 1,0419 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 25,0047 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,2000 | 39,6900 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 3,9690 |
| 45 | RCsD01A2 | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6A240C) | kg |  | 1 962,2100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0410 | 80,4506 |
|  | 27106020000303 3 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D 6A240C | kg | 1,0150 | 1 991,6431 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 5,4942 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 6,8677 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 1,9622 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 4,9055 |
| 46 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12B500B) | kg |  | 1 843,7900 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 | 151,1908 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 36,8758 |
|  | 27106020000382 3 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12 B500B | kg | 1,0250 | 1 889,8847 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 | 18,4379 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 276,5685 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 | 64,5327 |
| 47 | RCsD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 20B500B) | kg |  | 54,7600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0820 | 4,4903 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 1,0952 |
|  | 27106020220003 823 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 20 B500B | kg | 1,0250 | 56,1290 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 | 0,5476 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 8,2140 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 | 1,9166 |
| 48 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie beton C 8/10) | m3 |  | 12,3400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 54,0492 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 29,7394 |
|  | 266310222 | Beton C8/10 | m3 | 1,0250 | 12,9015 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 | 1,5104 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 | 7,4040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 1,8510 |
| 49 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (fundatie, beton C 16/20) | m3 |  | 78,9800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 345,9324 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 190,3418 |
|  | 26631033 | Beton C16/20 | m3 | 1,0250 | 82,5736 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 | 9,6672 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 | 47,3880 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 11,8470 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Consolidare fundatie |  |  |  |
| 6. Centura bloc A |  |  |  |  |  |
| 50 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  | 190,8400 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 | 234,7332 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 | 129,7712 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0880 | 16,7939 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 | 0,2863 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m | m3 | 0,0015 | 0,2863 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 | 6,6794 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 | 6,2977 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 22,9008 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 | 25,1909 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 | 34,3512 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 3,8168 |
| 51 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg |  | 404,9100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 | 19,4357 |
|  | 27106020000303 3 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D 6A240C | kg | 1,0250 | 415,0327 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 1,1337 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 1,4172 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,4049 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 1,0123 |
| 52 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C) | kg |  | 49,6300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 | 2,3822 |
|  | 27106020000303 344 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D 8A240C | kg | 1,0250 | 50,8708 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 0,1390 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 0,1737 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,0496 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 0,1241 |
| 53 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. | kg |  | 1 245,4800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 | 72,2378 |
|  | 27106020004703 3 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 diam. 12В500В | kg | 1,0250 | 1 276,6170 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 3,4873 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 4,3592 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 1,2455 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 3,1137 |
| 54 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20В500В) | kg |  | 350,4300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 | 20,3249 |
|  | 27106020004703 355553 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 diam. 20В500В | kg | 1,0250 | 359,1907 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 0,9812 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 1,2265 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,3504 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 0,8761 |
| 55 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 16/20) | m3 |  | 27,9000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 122,2020 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 67,2390 |
|  | 26631033 | Beton C16/20 | m3 | 1,0250 | 29,1694 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 | 3,4150 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 | 16,7400 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 4,1850 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Centura bloc A |  |  |  |
| 7. Centura bloc B |  |  |  |  |  |
| 56 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  | 64,5000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 | 79,3350 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 | 43,8600 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0880 | 5,6760 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 | 0,0968 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m | m3 | 0,0015 | 0,0968 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 | 2,2575 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 | 2,1285 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 7,7400 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 | 8,5140 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 | 11,6100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 1,2900 |
| 57 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg |  | 6,7300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 | 0,3230 |
|  | 27106020000303 3 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D 6A240C | kg | 1,0250 | 6,8982 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 0,0188 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 0,0236 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,0067 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 0,0168 |
| 58 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8A240C) | kg |  | 410,6300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 | 19,7102 |
|  | 27106020000303 344 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D 8A240C | kg | 1,0250 | 420,8957 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 1,1498 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 1,4372 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,4106 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 1,0266 |
| 59 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg |  | 109,2400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 | 6,3359 |
|  | 27106020004703 3 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 diam. 12В500В | kg | 1,0250 | 111,9710 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 0,3059 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 0,3823 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,1092 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 0,2731 |
| 60 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20В500В) | kg |  | 113,9500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 | 6,6091 |
|  | 27106020004703 355553 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 diam. 20В500В | kg | 1,0250 | 116,7987 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 0,3191 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 0,3988 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,1140 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 0,2849 |
| 61 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 16/20) | m3 |  | 20,5100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 89,8338 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 49,4291 |
|  | 26631033 | Beton C16/20 | m3 | 1,0250 | 21,4432 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 | 2,5104 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 | 12,3060 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 3,0765 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Centura bloc B |  |  |  |
| 8. Centura bloc C |  |  |  |  |  |
| 62 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  | 98,4500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 | 121,0935 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 | 66,9460 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0880 | 8,6636 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 | 0,1477 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m | m3 | 0,0015 | 0,1477 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 | 3,4458 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 | 3,2489 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 11,8140 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 | 12,9954 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 | 17,7210 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 1,9690 |
| 63 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6A240C) | kg |  | 258,3200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 | 12,3994 |
|  | 27106020000303 3 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D 6A240C | kg | 1,0250 | 264,7780 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 0,7233 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 0,9041 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,2583 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 0,6458 |
| 64 | RCsD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg |  | 906,7800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 | 52,5932 |
|  | 27106020004703 3 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 diam. 12В500В | kg | 1,0250 | 929,4495 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 2,5390 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 3,1737 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 0,9068 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 | 2,2670 |
| 65 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 16/20) | m3 |  | 18,6600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 81,7308 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 44,9706 |
|  | 26631033 | Beton C16/20 | m3 | 1,0250 | 19,5090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 | 2,2840 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 | 11,1960 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 2,7990 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Centura bloc C |  |  |  |
| 9. Grinzi din lemn |  |  |  |  |  |
| 66 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  | 25,7300 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 521,0325 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 57,8925 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 192,9750 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 0,2573 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 23,9289 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 3,0876 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 87,4820 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 77,4473 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 66,3834 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 77,1900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 3,8595 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 8,4909 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 5,9179 |
| 67 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  | 25,7300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 21,8705 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 5,9179 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 43,7410 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 172,3910 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 0,3088 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 25,7300 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 0,1287 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 1,5438 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 0,3088 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Grinzi din lemn |  |  |  |
| 10. Grinzi metalice |  |  |  |  |  |
| 68 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t |  | 7,9860 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 | 279,5100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 | 39,9300 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 | 8 145,7200 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 | 3,5937 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 | 51,9090 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 | 51,9090 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 | 51,9090 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 | 0,5191 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 0,7986 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 | 15,9720 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 | 3,5937 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 1,1979 |
| 69 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 7,9860 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 13,1769 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 26,9927 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 1,9166 |
| 70 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 7,9860 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 30,5065 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 41,5272 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 2,8750 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Grinzi metalice |  |  |  |
| 11. Planseu monolit Bloc B |  |  |  |  |  |
| 71 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 |  | 280,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2300 | 344,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 | 190,4000 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0880 | 24,6400 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 | 0,4200 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m | m3 | 0,0015 | 0,4200 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0350 | 9,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 | 9,2400 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 33,6000 |
|  | 2710503803320 | Sirma moale obisnuita D=2 mm | kg | 0,1320 | 36,9600 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 | 50,4000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 5,6000 |
| 72 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 10В500В) | kg |  | 2 149,5000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 | 94,5780 |
|  | 27106020000333 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 10В500В | kg | 1,0250 | 2 203,2375 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 6,0186 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 7,5232 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 2,1495 |
| 73 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12В500В) | kg |  | 2 463,3000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 | 108,3852 |
|  | 27106020000383 2222 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12В500В | kg | 1,0250 | 2 524,8825 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 | 6,8972 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 | 8,6216 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 | 2,4633 |
| 74 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 16/20) | m3 |  | 32,6400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 142,9632 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 78,6624 |
|  | 26631033 | Beton C16/20 | m3 | 1,0250 | 34,1251 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 | 3,9951 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 | 19,5840 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 4,8960 |
| 75 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  | 500,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 150,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 75,0000 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 | 200,0000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 | 0,2500 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 5,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Planseu monolit Bloc B |  |  |  |
| 12. Sarpanta acoperis |  |  |  |  |  |
| 76 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  | 11,2300 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 227,4075 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 25,2675 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 84,2250 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 0,1123 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 10,4439 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 1,3476 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 38,1820 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 33,8023 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 28,9734 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 33,6900 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 1,6845 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 3,7059 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 2,5829 |
| 77 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  | 27,9100 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 605,0888 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 67,2631 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 | 4,4656 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 1,6746 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 23,1653 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 200,9520 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 122,2458 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 94,3358 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 54,7036 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 1 060,5800 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 4,1865 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 12,2804 |
| 78 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  | 39,1300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 33,2605 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 8,9999 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 66,5210 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 262,1710 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 0,4696 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 39,1300 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 0,1957 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 2,3478 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 0,4696 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sarpanta acoperis |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

№ 2-1-3

Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)

Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 1 | pret de piata | Fan-coil FWM-DAT 01, unitate de tip flexi fara carcasa, cu 2 tevi in complectatie cu robinetul cu 3 cai E2MV03A6 cu servomotor si telecomanda de perete, capacitate de incalzire 2,14kw, debit de aer 319 m3/h, N=0,037kw | buc |  | 5,0000 |
|  | 112121443222 | Fan-coil FWM-DAT 01, unitate de tip flexi fara carcasa, cu 2 tevi in complectatie cu robinetul cu 3 cai E2MV03A6 cu servomotor si telecomanda de perete, capacitate de incalzire 2,14kw, debit de aer 319 m3/h, N=0,037kw | buc | 1,0000 | 5,0000 |
| 2 | pret de piata | Fan-coil FWM-DAT 15, unitate de tip flexi fara carcasa, cu 2 tevi in complectatie cu robinetul cu 3 cai E2MV03A6 cu servomotor si telecomanda de perete, capacitate de incalzire 1,74kw, debit de aer 344 m3/h, N=0,053kw | buc |  | 9,0000 |
|  | 11212144322222 | Fan-coil FWM-DAT 15, unitate de tip flexi fara carcasa, cu 2 tevi in complectatie cu robinetul cu 3 cai E2MV03A6 cu servomotor si telecomanda de perete, capacitate de incalzire 1,74kw, debit de aer 344 m3/h, N=0,053kw | buc | 1,0000 | 9,0000 |
| 3 | pret de piata | Fan-coil FWM-DAT 25, unitate de tip flexi fara carcasa, cu 2 tevi in complectatie cu robinetul cu 3 cai E2MV03A6 cu servomotor si telecomanda de perete, capacitate de incalzire 2,42kw, debit de aer 442 m3/h, N=0,057kw | buc |  | 6,0000 |
|  | 11212144322222 1 | Fan-coil FWM-DAT 25, unitate de tip flexi fara carcasa, cu 2 tevi in complectatie cu robinetul cu 3 cai E2MV03A6 cu servomotor si telecomanda de perete, capacitate de incalzire 2,42kw, debit de aer 442 m3/h, N=0,057kw | buc | 1,0000 | 6,0000 |
| 4 | pret de piata | Fan-coil FWM-DAT 03, unitate de tip flexi fara carcasa, cu 2 tevi in complectatie cu robinetul cu 3 cai E2MV03A6 cu servomotor si telecomanda de perete, capacitate de incalzire 2,93kw, debit de aer 442 m3/h, N=0,056kw | buc |  | 5,0000 |
|  | 11212144322222 12 | Fan-coil FWM-DAT 03, unitate de tip flexi fara carcasa, cu 2 tevi in complectatie cu robinetul cu 3 cai E2MV03A6 cu servomotor si telecomanda de perete, capacitate de incalzire 2,93kw, debit de aer 442 m3/h, N=0,056kw | buc | 1,0000 | 5,0000 |
| 5 | pret de piata | Fan-coil FWM-DAT 04, unitate de tip flexi fara carcasa, cu 2 tevi in complectatie cu robinetul cu 3 cai E2MV03A6 cu servomotor si telecomanda de perete, capacitate de incalzire 4,33kw, debit de aer 706 m3/h, N=0,098kw | buc |  | 1,0000 |
|  | 11212144322222 122 | Fan-coil FWM-DAT 04, unitate de tip flexi fara carcasa, cu 2 tevi in complectatie cu robinetul cu 3 cai E2MV03A6 cu | buc | 1,0000 | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | servomotor si telecomanda de perete, capacitate de incalzire 4,33kw, debit de aer 706 m3/h, N=0,098kw |  |  |  |
| 6 | pret de piata | Fan-coil FWM-DAT 06, unitate de tip flexi fara carcasa, cu 2 tevi in complectatie cu robinetul cu 3 cai E2MV03A6 cu servomotor si telecomanda de perete, capacitate de incalzire 4,77kw, debit de aer 785 m3/h, N=0,098kw | buc |  | 2,0000 |
|  | 11212144322222 1223 | Fan-coil FWM-DAT 06, unitate de tip flexi fara carcasa, cu 2 tevi in complectatie cu robinetul cu 3 cai E2MV03A6 cu servomotor si telecomanda de perete, capacitate de incalzire 4,77kw, debit de aer 785 m3/h, N=0,098kw | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 7 | pret de piata | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare L=4100 m3/h, P=500Pa, ventilator N=3,30kW, n=2700 rot/min, I=5,40A, U=400V, la aspiratie L=4020 m3/h, P=500Pa, ventilator N=3,30kW, n=2700 rot/min, I=5,4A, U=400V, in complectatie: preincalzitor electric pentru incalzirea aerului Q=12,05kW/h de la -16 pana la - 8C, recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=23,89 kw/h de la -8 pana la +9,4C, filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare, filtru cu clasa de filtratie G4 la aspiratie, baterie de freon R- 410A pentru incalzirea/racirea aerului pentru incalzirea Q=15,93 kw/h de la +9,4 pana la +21C, pentru racire Q=24,4 kw/h de la +35 pana la +22C, inclusiv sistema de automatizare (Duplex 6500 Multi-N) (AR- 1) | buc |  | 1,0000 |
|  | 11212144322222 12230 | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare L=4100 m3/h, P=500Pa, ventilator N=3,30kW, n=2700 rot/min, I=5,40A, U=400V, la aspiratie L=4020 m3/h, P=500Pa, ventilator N=3,30kW, n=2700 rot/min, I=5,4A, U=400V, in complectatie: preincalzitor electric pentru incalzirea aerului Q=12,05kW/h de la -16 pana la -8C, recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=23,89 kw/h de la -8 pana la +9,4C, filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare, filtru cu clasa de filtratie G4 la aspiratie, baterie de freon R-410A pentru incalzirea/racirea aerului pentru incalzirea Q=15,93 kw/h de la +9,4 pana la +21C, pentru racire Q=24,4 kw/h de la +35 pana la +22C, inclusiv sistema de automatizare (Duplex 6500 Multi-N) (AR-1) | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 8 | pret de piata | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare L=2960 m3/h, P=400Pa, ventilator N=3,30kW, n=2700 rot/min, I=5,40A, U=400V, la aspiratie L=2880 m3/h, P=400Pa, ventilator N=3,30kW, n=2700 rot/min, I=5,4A, U=400V, in complectatie: preincalzitor electric pentru incalzirea aerului Q=7,93kW/h de la -16 pana la -8C, recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=17,25 kw/h de la -8 | buc |  | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pana la +9,4C, filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare, filtru cu clasa de filtratie G4 la aspiratie, baterie de freon R-410A pentru incalzirea/racirea aerului pentru incalzirea Q=11,5 kw/h de la +9,4 pana la +21C, pentru racire Q=17,6 kw/h de la +35 pana la +22C, inclusiv sistema de automatizare (Duplex 5000 Multi-N) (AR- 2) |  |  |  |
|  | 11212144322222 145432230 | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare L=2960 m3/h, P=400Pa, ventilator N=3,30kW, n=2700 rot/min, I=5,40A, U=400V, la aspiratie L=2880 m3/h, P=400Pa, ventilator N=3,30kW, n=2700 rot/min, I=5,4A, U=400V, in complectatie: preincalzitor electric pentru incalzirea aerului Q=7,93kW/h de la -16 pana la -8C, recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=17,25 kw/h de la -8 pana la +9,4C, filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare, filtru cu clasa de filtratie G4 la aspiratie, baterie de freon R-410A pentru incalzirea/racirea aerului pentru incalzirea Q=11,5 kw/h de la +9,4 pana la +21C, pentru racire Q=17,6 kw/h de la +35 pana la +22C, inclusiv sistema de automatizare (Duplex 5000 Multi-N) (AR-2) | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 9 | pret de piata | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare L=1350 m3/h, P=400Pa, ventilator N=2,50kW, n=3000 rot/min, I=4,0A, U=400V, la aspiratie L=1350 m3/h, P=400Pa, ventilator N=2,50kW, n=3000 rot/min, I=4,0A, U=400V, in complectatie: recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=9,22 kw/h de la -16 pana la +4,4C, filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare, filtru cu clasa de filtratie G4 la aspiratie, baterie de freon R-410A pentru incalzirea/racirea aerului pentru incalzirea Q=6,15 kw/h de la +4,4 pana la +18C, pentru racire Q=8,0 kw/h de la +35 pana la +22C, inclusiv sistema de automatizare (Duplex 2500 Multi-V) (AR- 3) | buc |  | 1,0000 |
|  | 11212144322222 145433332230 | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare L=1350 m3/h, P=400Pa, ventilator N=2,50kW, n=3000 rot/min, I=4,0A, U=400V, la aspiratie L=1350 m3/h, P=400Pa, ventilator N=2,50kW, n=3000 rot/min, I=4,0A, U=400V, in complectatie: recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=9,22 kw/h de la -16 pana la +4,4C, filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare, filtru cu clasa de filtratie G4 la aspiratie, baterie de freon R-410A pentru incalzirea/racirea aerului pentru incalzirea Q=6,15 kw/h de la +4,4 pana la +18C, pentru racire Q=8,0 kw/h de la +35 pana la +22C, inclusiv sistema de automatizare (Duplex 2500 Multi- V) (AR-3) | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 10 | pret de piata | Umedificator izoterm: in complectatie cu panou de control, sensor de umeditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta de transport abur, distribuitor liniar DP125D40R0 (UE045HL101) | buc |  | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 444676641323 | Umedificator izoterm: in complectatie cu panou de control, sensor de umeditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta de transport abur, distribuitor liniar DP125D40R0 (UE045HL101) | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 11 | pret de piata | Umedificator izoterm: in complectatie cu panou de control, sensor de umeditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta de transport abur, distribuitor liniar DP105D40R0 (UE035HL101) | buc |  | 1,0000 |
|  | 44467664132322 | Umedificator izoterm: in complectatie cu panou de control, sensor de umeditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta de transport abur, distribuitor liniar DP105D40R0 (UE035HL101) | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 12 | pret de piata | Atenuator de zgomot LDR 700x400 | buc |  | 4,0000 |
|  | 44467664442222 1123 | Atenuator de zgomot LDR 700x400 | buc | 1,0000 | 4,0000 |
| 13 | pret de piata | Atenuator de zgomot LDR 500x200 | buc |  | 2,0000 |
|  | 44467664442233 221123 | Atenuator de zgomot LDR 500x200 | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 14 | pret de piata | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60 Helmer-60-NO- 350x200 K-MB24-0 | buc |  | 1,0000 |
|  | 44144476112 | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60 Helmer-60-NO- 350x200 K-MB24-0 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 15 | pret de piata | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60 Helmer-60-NO- 450x200 K-MB24-0 | buc |  | 1,0000 |
|  | 4414447611222 | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60 Helmer-60-NO- 450x200 K-MB24-0 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 16 | pret de piata | Clapeta antifoc circulara de canal cu rezistenta la foc EI60 Helmer-60-NO-200 K-MB24-0 | buc |  | 5,0000 |
|  | 44144476112222 2 | Clapeta antifoc circulara de canal cu rezistenta la foc EI60 Helmer-60-NO-200 K-MB24-0 | buc | 1,0000 | 5,0000 |
| 17 | pret de piata | Clapeta antifoc circulara de canal cu rezistenta la foc EI60 Helmer-60-NO-225 K-MB24-0 | buc |  | 1,0000 |
|  | 44144476112222 23 | Clapeta antifoc circulara de canal cu rezistenta la foc EI60 Helmer-60-NO-225 K-MB24-0 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 18 | pret de piata | Clapeta antifoc circulara de canal cu rezistenta la foc EI60 Helmer-60-NO-250 K-MB24-0 | buc |  | 10,0000 |
|  | 44144476112222 2333 | Clapeta antifoc circulara de canal cu rezistenta la foc EI60 Helmer-60-NO-250 K-MB24-0 | buc | 1,0000 | 10,0000 |
| 19 | pret de piata | Clapeta antifoc circulara de canal cu rezistenta la foc EI60 Helmer-60-NO-280 K-MB24-0 | buc |  | 2,0000 |
|  | 441444761122 | Clapeta antifoc circulara de canal cu rezistenta la foc EI60 Helmer-60-NO-280 K-MB24-0 | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 20 | pret de piata | Clapeta antifoc circulara de canal cu rezistenta la foc EI60 Helmer-60-NO-315 K-MB24-0 | buc |  | 4,0000 |
|  | 4414447611223 | Clapeta antifoc circulara de canal cu rezistenta la foc EI60 Helmer-60-NO-315 K-MB24-0 | buc | 1,0000 | 4,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | pret de piata | Ventilator TD-500/150 Silent N=0,059 kw, n=2480 rot/min, I=0,26A, U=230V Soler&Palau | buc |  | 1,0000 |
|  | 44144476222124 3 | Ventilator TD-500/150 Silent N=0,059 kw, n=2480 rot/min, I=0,26A, U=230V Soler&Palau | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 22 | pret de piata | Supapa de sens MCA-500/150S | buc |  | 1,0000 |
|  | 44144476222122 2243 | Supapa de sens MCA-500/150S | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 23 | pret de piata | Ventilator circular de baie silentios Silent- 200 L=50 m3/h, motor electric N=0,016kw, n=2350 rot/min U=230V | buc |  | 1,0000 |
|  | 44144476222122 222243 | Ventilator circular de baie silentios Silent-200 L=50 m3/h, motor electric N=0,016kw, n=2350 rot/min U=230V | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 24 | pret de piata | Bloc exterior, unitate Multizonala VRF PUHY-P500YNW-A1 cu capacitate de racire 56,0kW, N=17,55kW, U=380V | buc |  | 2,0000 |
|  | 44141211 | Bloc exterior, unitate Multizonala VRF PUHY-P500YNW-A1 cu capacitate de racire 56,0kW, N=17,55kW, U=380V | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 25 | pret de piata | Bloc exterior, unitate Multizonala VRF PUHY-P300YNW-A1 cu capacitate de racire 33,5kW, N=7,73kW, U=380V | buc |  | 1,0000 |
|  | 44141211222 | Bloc exterior, unitate Multizonala VRF PUHY-P300YNW-A1 cu capacitate de racire 33,5kW, N=7,73kW, U=380V | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 26 | pret de piata | Bloc interior de tip caseta PLFY-P25V FM-E1 cu capacitatea de racire 2,8kW, capacitatea de incalzire 3,2kW, N=0,02kW, U=220V | buc |  | 2,0000 |
|  | 441412112 | Bloc interior de tip caseta PLFY-P25V FM-E1 cu capacitatea de racire 2,8kW, capacitatea de incalzire 3,2kW, N=0,02kW, U=220V | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 27 | pret de piata | Bloc interior de tip caseta PLFY-P25V BM-1 cu capacitatea de racire 2,8kW, capacitatea de incalzire 3,2kW, N=0,02kW, U=220V | buc |  | 2,0000 |
|  | 44141211211 | Bloc interior de tip caseta PLFY-P25V BM-1 cu capacitatea de racire 2,8kW, capacitatea de incalzire 3,2kW, N=0,02kW, U=220V | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 28 | pret de piata | Unitate interioara PEFY-P20VMS1-E necarcasata de plafon fals cu capacitatea de racire 2,2kW, capacitatea de incalzire 2,5kW, N=0,03kW, U=220V | buc |  | 1,0000 |
|  | 4412222 | Unitate interioara PEFY-P20VMS1-E necarcasata de plafon fals cu capacitatea de racire 2,2kW, capacitatea de incalzire 2,5kW, N=0,03kW, U=220V | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 29 | pret de piata | Unitate interioara PEFY-P25VMS1-E necarcasata de plafon fals cu capacitatea de racire 2,8kW, capacitatea de incalzire 3,2kW, N=0,04kW, U=220V | buc |  | 1,0000 |
|  | 441412112119 | Unitate interioara PEFY-P25VMS1-E necarcasata de plafon fals cu capacitatea de racire 2,8kW, capacitatea de incalzire 3,2kW, N=0,04kW, U=220V | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 30 | pret de piata | Unitate interioara PEFY-P32VMS1-E necarcasata de plafon fals cu capacitatea de racire 3,6kW, capacitatea de incalzire 4,0kW, N=0,05kW, U=220V | buc |  | 2,0000 |
|  | 4414121121193 | Unitate interioara PEFY-P32VMS1-E necarcasata de plafon fals cu capacitatea de racire 3,6kW, capacitatea de incalzire 4,0kW, N=0,05kW, U=220V | buc | 1,0000 | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | pret de piata | Unitate interioara PEFY-P40VMS1-E necarcasata de plafon fals cu capacitatea de racire 4,5kW, capacitatea de incalzire 5,0kW, N=0,05kW, U=220V | buc |  | 4,0000 |
|  | 44141211211934 | Unitate interioara PEFY-P40VMS1-E necarcasata de plafon fals cu capacitatea de racire 4,5kW, capacitatea de incalzire 5,0kW, N=0,05kW, U=220V | buc | 1,0000 | 4,0000 |
| 32 | pret de piata | Unitate interioara PEFY-P50VMS1-E necarcasata de plafon fals cu capacitatea de racire 5,6kW, capacitatea de incalzire 6,3kW, N=0,07kW, U=220V | buc |  | 4,0000 |
|  | 44141211211934 12 | Unitate interioara PEFY-P50VMS1-E necarcasata de plafon fals cu capacitatea de racire 5,6kW, capacitatea de incalzire 6,3kW, N=0,07kW, U=220V | buc | 1,0000 | 4,0000 |
| 33 | pret de piata | Unitate interioara PEFY-P63VMS1-E necarcasata de plafon fals cu capacitatea de racire 7,1kW, capacitatea de incalzire 8,0kW, N=0,07kW, U=220V | buc |  | 6,0000 |
|  | 44141211211934 1233 | Unitate interioara PEFY-P63VMS1-E necarcasata de plafon fals cu capacitatea de racire 7,1kW, capacitatea de incalzire 8,0kW, N=0,07kW, U=220V | buc | 1,0000 | 6,0000 |
| 34 | pret de piata | Kit de distributie conducte freon CMY- Y102LS-G2 | buc |  | 8,0000 |
|  | 44141211212193 41233 | Kit de distributie conducte freon CMY-Y102LS-G2 | buc | 1,0000 | 8,0000 |
| 35 | pret de piata | Kit de distributie conducte freon CMY- Y102SS-G2 | buc |  | 11,0000 |
|  | 44141211212193 412333 | Kit de distributie conducte freon CMY-Y102SS-G2 | buc | 1,0000 | 11,0000 |
| 36 | pret de piata | Kit de distributie conducte freon CMY- Y202S-G2 | buc |  | 2,0000 |
|  | 44141211212193 4123332 | Kit de distributie conducte freon CMY-Y202S-G2 | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 37 | pret de piata | Controler la distanta | buc |  | 21,0000 |
|  | 44141211212193 32 | Controler la distanta | buc | 1,0000 | 21,0000 |
| 38 | pret de piata | Freon R410A | kg |  | 24,2000 |
|  | 432222 | Freon R410A | kg | 1,0000 | 24,2000 |
| 39 | pret de piata | Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC- AH125M-J (P100) cu telecomanda PAR- 33MAAG | buc |  | 1,0000 |
|  | 44141211213332 19332 | Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-AH125M-J (P100) cu telecomanda PAR- 33MAAG | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 40 | pret de piata | Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC- AH250M-J (P200) cu telecomanda PAR- 33MAAG | buc |  | 1,0000 |
|  | 44141211213332 3319332 | Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-AH250M-J (P200) cu telecomanda PAR- 33MAAG | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 41 | pret de piata | Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC- AH250M-J (P250) cu telecomanda PAR- 33MAAG | buc |  | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 44141211213332 333319332 | Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-AH250M-J (P250) cu telecomanda PAR- 33MAAG | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 42 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg - Fan-coil | buc |  | 28,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,9200 | 277,7600 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 14,0700 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0500 | 1,4070 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 1,4070 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,0000 | 506,5200 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,0000 | 506,5200 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,3000 | 8,4000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 2,8000 |
| 43 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 56,7400 | 170,2200 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,5000 | 1,5075 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 | 4,5225 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2500 | 0,7537 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1500 | 0,4522 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 | 180,9000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 | 24,1200 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,0000 | 48,2400 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 | 180,9000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 16,0000 | 48,2400 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 8,0000 | 24,1200 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4000 | 1,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5000 | 1,5000 |
| 44 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 | 23,1000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | 0,2000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 0,3000 |
| 45 | VB04A1 | Montare clapete antiincendiare (doar manopera si macara fereastra) | buc |  | 24,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2600 | 78,2400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 1,2000 |
| 46 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - controler la distanta (doar manopera si macara fereastra) | buc |  | 22,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4700 | 76,3400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 1,1000 |
| 47 | VC37J | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (de exclus tub de cauciuc inspumat si tevi de cupru) | buc |  | 25,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,4000 | 110,0000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 12,0000 | 315,0000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 | 13,1250 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 | 52,5000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 | 393,7500 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 | 6,9300 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 1,5000 | 39,3750 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 | 10,2500 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 | 3,0000 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 | 3,5000 |
| 48 | pret de piata | Teava de cupru diametrul 6,4 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m |  | 50,0000 |
|  | 34344 | Teava de cupru diametrul 6,4 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 1,0000 | 50,0000 |
| 49 | pret de piata | Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m |  | 149,0000 |
|  | 343322 | Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 1,0000 | 149,0000 |
| 50 | pret de piata | Teava de cupru diametrul 12,7 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m |  | 69,0000 |
|  | 3433 | Teava de cupru diametrul 12,7 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 1,0000 | 69,0000 |
| 51 | pret de piata | Teava de cupru diametrul 15,9 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m |  | 67,0000 |
|  | 3433223 | Teava de cupru diametrul 15,9 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 1,0000 | 67,0000 |
| 52 | pret de piata | Teava de cupru diametrul 19,1 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m |  | 36,0000 |
|  | 3121433222223 | Teava de cupru diametrul 19,1 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 1,0000 | 36,0000 |
| 53 | pret de piata | Teava de cupru diametrul 22,2 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m |  | 86,0000 |
|  | 3121433223 | Teava de cupru diametrul 22,2 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 1,0000 | 86,0000 |
| 54 | pret de piata | Teava de cupru diametrul 28,6 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m |  | 5,0000 |
|  | 31214333 | Teava de cupru diametrul 28,6 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 1,0000 | 5,0000 |
| 55 | VB15B | Montare supapa de sens | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,9800 | 0,9800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1700 | 0,1700 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0450 | 0,0450 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 | 0,0400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 0,0600 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,0000 | 28,0000 |
|  | 2874115765700 | Rama cu jaluzele reglabile | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,6000 | 0,6000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,0000 | 28,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,0000 | 28,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1800 | 0,1800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,0200 |
| 56 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 | 5,1600 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 72,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 | 72,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 | 72,0000 |
| 57 | 11-04-008- 01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 - Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare | buc |  | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 | 3,0900 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0100 | 0,0300 |
| 58 | IC34A | Montare Kit de distributie conducte freon | buc |  | 21,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 7,3500 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0050 | 0,1050 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 | 0,0210 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0500 | 1,0500 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |
| 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
| 59 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Tip Zehnder Charlestone tip 4050 cu 13 sectii cu suporti inclusi | m2 |  | 0,8840 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 0,3536 |
|  | 28221157000012 22 | Radiator Tip Zehnder Charlestone tip 4050 cu 13 sectii | m2 | 1,0100 | 0,8928 |
|  | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0003 | 0,0003 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 | 0,0203 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 | 0,0407 |
| 60 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Tip Zehnder Charlestone tip 4050 cu 19 sectii cu suporti inclusi | m2 |  | 1,2900 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 0,5160 |
|  | 28221157000012 22 | Radiator Tip Zehnder Charlestone tip 4050 cu 13 sectii | m2 | 1,0100 | 1,3029 |
|  | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0003 | 0,0004 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 | 0,0297 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 | 0,0593 |
| 61 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Tip Zehnder Charlestone tip 4050 cu 20 sectii cu suporti inclusi | m2 |  | 1,3600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 0,5440 |
|  | 28221157000012 22 | Radiator Tip Zehnder Charlestone tip 4050 cu 13 sectii | m2 | 1,0100 | 1,3736 |
|  | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0003 | 0,0004 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 | 0,0313 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 | 0,0626 |
| 62 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Tip Zehnder Charlestone tip 4050 cu 24 sectii cu suporti inclusi | m2 |  | 8,1600 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 3,2640 |
|  | 28221157000012 22 | Radiator Tip Zehnder Charlestone tip 4050 cu 13 sectii | m2 | 1,0100 | 8,2416 |
|  | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0003 | 0,0024 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 | 0,1877 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 | 0,3754 |
| 63 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Korado" 22K-500-400) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 1,5000 |
|  | 44452822124441 2782 | Radiator "Korado" 22K-500-400 | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 0,0090 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 0,0180 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,1500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 9,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,6000 |
| 64 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Korado" 22K-500-500) | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 0,5000 |
|  | 44452822121278 2 | Radiator "Korado" 22K-500-500 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,2000 |
| 65 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Korado" 22K-500-600) | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 0,5000 |
|  | 44452822166621 2782 | Radiator "Korado" 22K-500-600 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,2000 |
| 66 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Korado" 22K-500-700) | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 0,5000 |
|  | 44452822121278 33 | Radiator "Korado" 22K-500-700 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,2000 |
| 67 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Korado" 22K-500-800) | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 0,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 44452822121278 4245 | Radiator "Korado" 22K-500-800 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,2000 |
| 68 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Korado" 22K-500-900) | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 0,5000 |
|  | 44452822121278 42454 | Radiator "Korado" 22K-500-900 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,2000 |
| 69 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Korado" 33K-300-1100) | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 0,6500 |
|  | 56628221157121 203302230005 | Radiator "Korado" 33K-300-1100 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 0,2500 |
| 70 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Korado" 33K-500-1300) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 1,9500 |
|  | 56628221157121 20330230005 | Radiator "Korado" 33K-500-1300 | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 0,0240 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,1500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 12,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 0,7500 |
| 71 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Korado" 33K-500-1400) | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 0,6500 |
|  | 56628221157121 2034230005 | Radiator "Korado" 33K-500-1400 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 0,2500 |
| 72 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("Korado" 33K-500-1800) | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 1,6000 |
|  | 28221333157000 00 | Radiator "Korado" 33K-500-1800 | buc | 1,0000 | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 0,0100 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 0,0200 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,1000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 12,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 0,6000 |
| 73 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("Korado" 33K-500-1900) | buc |  | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 0,8000 |
|  | 28221333157000 003 | Radiator "Korado" 33K-500-1900 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 0,0050 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 0,0100 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 6,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 0,3000 |
| 74 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (RTR-N coltar) | buc |  | 24,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 4,3200 |
|  | 28752742021700 1 | Robinet tur coltar D15 RTR-N coltar,Danfoss | buc | 1,0000 | 24,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 0,2880 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 0,5760 |
| 75 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (RLV coltar) | buc |  | 24,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 4,3200 |
|  | 28752742022700 2 | Robinet retur coltar D15 RLV coltar ,Danfoss | buc | 1,0000 | 24,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 0,2880 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 0,5760 |
| 76 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RTR 7090) | buc |  | 24,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 10,8000 |
|  | 14587211122 | Cap termostat RTR 7090 | buc | 1,0000 | 24,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 | 0,3840 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 0,7680 |
| 77 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 16,0x2,0 mm - PE-X Multistrat cu folie din aluminiu Tigris Aluplex | m |  | 180,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 54,0000 |
|  | 2521216222 | Teava 16,0x2,0 mm - PE-X Multistrat cu folie din aluminiu Tigris Aluplex | m | 1,0300 | 185,4000 |
| 78 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,25 mm - PE-X Multistrat cu folie din aluminiu Tigris Aluplex | m |  | 260,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 91,0000 |
|  | 25212167103000 212 | Teava 20,0x2,25 mm - PE-X Multistrat cu folie din aluminiu Tigris Aluplex | m | 1,0300 | 267,8000 |
| 79 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0x2,5 mm - PE-X Multistrat cu folie din aluminiu Tigris Aluplex | m |  | 530,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 212,0000 |
|  | 25212167100002 22 | Teava 25,0x2,5 mm - PE-X Multistrat cu folie din aluminiu Tigris Aluplex | m | 1,0300 | 545,9000 |
| 80 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 970,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,0900 | 87,3000 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 0,0400 | 38,8000 |
| 81 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18/4mm | m |  | 180,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 63,0000 |
|  | 33205173533322 32 | Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 18/4mm | m | 1,0300 | 194,6700 |
| 82 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm | m |  | 260,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 91,0000 |
|  | 3320517352232 | Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 22/4mm | m | 1,0300 | 281,1900 |
| 83 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm | m |  | 530,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 185,5000 |
|  | 3320517352233 | Termoizolatie conducte D25mm | m | 1,0300 | 573,1950 |
| 84 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x2,5 mm | m |  | 120,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8200 | 98,4000 |
|  | 25212167010002 22225 | Teava din otel 45x2,5 mm | m | 1,0150 | 121,8000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0480 | 5,7600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1210 | 14,5200 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0260 | 3,1200 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 0,6000 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,1500 | 18,0000 |
| 85 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x3,5 mm | m |  | 20,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9600 | 19,2000 |
|  | 25212167010111 | Teava din otel D 76x3,5 mm | m | 1,0150 | 20,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0680 | 1,3600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1700 | 3,4000 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0400 | 0,8000 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 0,1000 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,1500 | 3,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  | 120,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 | 13,2000 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 | 6,0000 |
| 87 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m |  | 20,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1300 | 2,6000 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0600 | 1,2000 |
| 88 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 | m2 |  | 20,5700 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om. | 0,1600 | 3,2912 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,4300 | 8,8451 |
|  | 2430226100837 | Grund ГФ-,021 | kg | 0,1500 | 3,0855 |
|  | 2430116104161 | Email alchidal БТ-177 | kg | 0,1500 | 3,0855 |
| 89 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip M2 , pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50mm, Rockwool 100 | m2 |  | 20,5700 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 | 21,8042 |
|  | 26821626113053 | Saltele vata minerala Rockwool 100, grosime 50 mm | m2 | 1,0300 | 21,1871 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,3800 | 7,8166 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 | 1,3371 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 0,9256 |
| 90 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat - Colector de tur/retur sudat echipat cu borna pentru dezaerator automat si racord de umplere/scurgere DN50x5 derivatii | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 | 6,8000 |
|  | 29131241222410 043 | Colector de tur/retur sudat echipat cu borna pentru dezaerator automat si racord de umplere/scurgere DN50x5 derivatii | buc | 1,0000 | 2,0000 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0300 | 0,0600 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1250 | 0,2500 |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,0500 | 0,1000 |
| 91 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat - Colector de tur/retur sudat echipat cu borna pentru dezaerator automat si racord de umplere/scurgere DN50x6 derivatii | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 | 3,4000 |
|  | 29131241222410 0432 | Colector de tur/retur sudat echipat cu borna pentru dezaerator automat si racord de umplere/scurgere DN50x6 derivatii | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0300 | 0,0300 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1250 | 0,1250 |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,0500 | 0,0500 |
| 92 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat - Colector de tur/retur | buc |  | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sudat echipat cu borna pentru dezaerator automat si racord de umplere/scurgere DN80x3 derivatii |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 | 3,4000 |
|  | 29131241222410 04323 | Colector de tur/retur sudat echipat cu borna pentru dezaerator automat si racord de umplere/scurgere DN80x3 derivatii | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0300 | 0,0300 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1250 | 0,1250 |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,0500 | 0,0500 |
| 93 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator automat D15 mm | buc |  | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 0,8000 |
|  | 29131345000002 22 | Dezaerator automat D 15 mm | buc | 1,0000 | 8,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 0,8000 |
| 94 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Robinet de golire D15 mm | buc |  | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 0,8000 |
|  | 291313450022 | Robinet de golire D15 mm | buc | 1,0000 | 8,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 0,8000 |
| 95 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet de echilibrare automat APT 5-25 DN25) | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 0,1500 |
|  | 28752742051001 22 | Robinet de echilibrare automat APT 5-25 DN25 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 0,0320 |
| 96 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet de echilibrare automat APT 5-25 DN32) | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 0,5000 |
|  | 28752742051220 0 | Robinet de echilibrare automat APT 5-25 DN32 | buc | 1,0000 | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 0,1200 |
| 97 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur DN40) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 0,7500 |
|  | 28752742051220 0222 | Robinet partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur DN40 | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 0,0900 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 0,1800 |
| 98 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet cu sfera DN32) | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 1,5000 |
|  | 28752742051220 022 | Robinet cu sfera DN32 | buc | 1,0000 | 6,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 0,1800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 0,3600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet cu sfera DN65) | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 1,3000 |
|  | 28752742051002 22 | Robinet cu sfera DN65 | buc | 1,0000 | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0500 | 0,1000 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1000 | 0,2000 |
| 100 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet de sectionare cu sfera DN15) | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 0,1500 |
|  | 28752222 | Robinet de sectionare cu sfera DN15 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 0,0320 |
| 101 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet de sectionare cu sfera DN20) | buc |  | 15,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 3,7500 |
|  | 28752742333051 00 | Robinet de sectionare cu sfera DN20 | buc | 1,0000 | 15,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 0,4500 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 0,9000 |
| 102 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet de inchidere si reglare cu sertar DN15) | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 0,1500 |
|  | 28752222121 | Robinet de inchidere si reglare cu sertar DN15 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 0,0320 |
| 103 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet de inchidere si reglare cu sertar DN20) | buc |  | 15,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 3,7500 |
|  | 28752742333051 00222 | Robinet de inchidere si reglare cu sertar DN20 | buc | 1,0000 | 15,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 0,4500 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 0,9000 |
| 104 | IA52A | Cutie de amplasare a colectoarelor | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 6,0000 |
|  | 2811236829552 | Cutie de amplasare a colectoarelor | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,0000 | 9,0000 |
| 105 | IC40B | Suport de prindere pentru colectoare | buc |  | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 2,2400 |
|  | 28752742040001 | Suport de prindere pentru colectoare | buc | 1,0000 | 8,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,4000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 8,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 | buc | 1,0000 | 8,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 8,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 0,8000 |
| 106 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet de golire 3/4") | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 0,3000 |
|  | 28752742052222 | Robinet de golire 3/4" | buc | 1,0000 | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 0,0640 |
| 107 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central | buc |  | 6,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4") |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 0,9000 |
|  | 28752742052222 000 | Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4" | buc | 1,0000 | 6,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 0,0900 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 0,1920 |
| 108 | IC42B | Metal pentru elemente de sustinere | kg |  | 350,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2100 | 73,5000 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 350,0000 |
| 109 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,3500 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 0,5775 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 1,1830 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 0,0840 |
| 110 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,3500 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 1,3370 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 1,8200 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 0,1260 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |
| 3.2. Sistema de ventilare |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. AR-1 |  |  |  |  |  |
| 111 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm | m2 |  | 0,7800 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 2,9484 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 0,6240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0078 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0094 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0078 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 0,9750 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0234 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 4,6800 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,0234 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,7000 | 3,6660 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 4,6800 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 4,6800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,0390 |
| 112 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 |  | 0,9800 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 3,7044 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 0,7840 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0098 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0118 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0098 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 1,2250 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0294 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 5,8800 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,0294 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,7000 | 4,6060 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 5,8800 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 5,8800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,0490 |
| 113 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm | m2 |  | 7,2500 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 27,4050 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 5,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0725 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0870 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0725 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 9,0625 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,2175 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 43,5000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,2175 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,7000 | 34,0750 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 43,5000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 43,5000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,3625 |
| 114 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm | m2 |  | 6,1200 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 23,1336 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 4,8960 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0612 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0734 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0612 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 7,6500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,1836 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 36,7200 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,1836 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,7000 | 28,7640 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 36,7200 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 36,7200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,3060 |
| 115 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm | m2 |  | 1,0100 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 3,8178 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 0,8080 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0101 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0121 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0101 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 1,2625 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0303 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 6,0600 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,0303 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,7000 | 4,7470 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 6,0600 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 6,0600 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,0505 |
| 116 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm | m2 |  | 14,6900 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 55,5282 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 11,7520 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1469 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,1763 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1469 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 18,3625 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,4407 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 88,1400 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,4407 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,7000 | 69,0430 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 88,1400 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 88,1400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,7345 |
| 117 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 |  | 20,1000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 75,9780 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 16,2408 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,2030 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,2436 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,2030 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 0,3451 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 25,3763 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,6090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 121,8060 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,6090 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 7,6000 | 154,2876 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 121,8060 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 121,8060 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 1,0050 |
| 118 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm | m2 |  | 9,8900 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 37,3842 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 7,9911 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0999 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,1199 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0999 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 0,1698 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 12,4861 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,2997 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 59,9334 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,2997 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 7,6000 | 75,9156 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 59,9334 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 59,9334 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,4945 |
| 119 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm | m2 |  | 16,0900 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 60,8202 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 13,0007 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1625 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,1950 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1625 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 0,2763 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 20,3136 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,4875 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 97,5054 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,4875 |
|  | 27104088836430 001 | Tabla zincata 0,6 mm | kg | 7,6000 | 123,5068 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 97,5054 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 97,5054 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,8045 |
| 120 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm | m2 |  | 8,7900 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 33,2262 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 7,1023 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0888 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,1065 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0888 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 0,1509 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 11,0974 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,2663 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 53,2674 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,2663 |
|  | 27104088836430 001 | Tabla zincata 0,6 mm | kg | 7,6000 | 67,4720 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 53,2674 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 53,2674 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,4395 |
| 121 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm | m2 |  | 12,3600 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 46,7208 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 9,9869 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1248 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,1498 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1248 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 0,2122 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 15,6045 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,3745 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 74,9016 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,3745 |
|  | 27104088836430 001 | Tabla zincata 0,6 mm | kg | 7,6000 | 94,8754 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 74,9016 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 74,9016 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,6180 |
| 122 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 355 mm | m2 |  | 5,0200 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 18,9756 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 4,0562 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0507 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0608 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0507 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 0,0862 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 6,3377 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,1521 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 30,4212 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,1521 |
|  | 27104088836430 001 | Tabla zincata 0,6 mm | kg | 7,6000 | 38,5335 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 30,4212 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 30,4212 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,2510 |
| 123 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm | m2 |  | 1,5000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 3,6900 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0150 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,0675 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0150 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 2,0250 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0450 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 24,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,0600 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 7,2000 | 10,8000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 24,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 24,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,1050 |
| 124 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 | m2 |  | 4,2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x100 mm |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 10,3320 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0420 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,1890 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0420 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 5,6700 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,1260 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 67,2000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,1680 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 7,2000 | 30,2400 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 67,2000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 67,2000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,2940 |
| 125 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm | m2 |  | 6,7500 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 16,6050 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0675 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,3037 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0675 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 9,1125 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,2025 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 108,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,2700 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 7,2000 | 48,6000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 108,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 108,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,4725 |
| 126 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x100 mm | m2 |  | 14,4000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 35,4240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1440 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,6480 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1440 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 19,4400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,4320 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 230,4000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,5760 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 103,6800 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 230,4000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 230,4000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 1,0080 |
| 127 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x150 mm | m2 |  | 6,7500 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 16,6050 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0675 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,3037 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0675 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 9,1125 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,2025 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 108,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,2700 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 48,6000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 108,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 108,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,4725 |
| 128 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 | m2 |  | 7,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 17,2200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0700 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,3150 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0700 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 9,4500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,2100 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 112,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,2800 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 50,4000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 112,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 112,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,4900 |
| 129 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x100 mm | m2 |  | 8,1000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 19,9260 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0810 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,3645 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0810 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 10,9350 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,2430 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 129,6000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,3240 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 58,3200 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 129,6000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 129,6000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,5670 |
| 130 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x200 mm | m2 |  | 22,5500 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 55,4730 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,2255 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 1,0148 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,2255 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 30,4425 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,6765 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 360,8000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,9020 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 162,3600 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 360,8000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 360,8000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 1,5785 |
| 131 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm | m2 |  | 4,2000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 10,3320 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0420 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,1890 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0420 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 5,6700 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,1260 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 67,2000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,1680 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 30,2400 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 67,2000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 67,2000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,2940 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x100 mm | m2 |  | 18,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 44,2800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1800 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,8100 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1800 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,5400 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 288,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,7200 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 129,6000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 288,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 288,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 1,2600 |
| 133 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm | m2 |  | 1,8000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 4,4280 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0180 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,0810 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0180 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 2,4300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0540 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 28,8000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,0720 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 12,9600 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 28,8000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 28,8000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,1260 |
| 134 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x200 mm | m2 |  | 9,7500 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 23,9850 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0975 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,4387 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0975 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 13,1625 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,2925 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 156,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,3900 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 70,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 156,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 156,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,6825 |
| 135 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x300 mm | m2 |  | 4,5000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 11,0700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0450 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,2025 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0450 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 6,0750 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,1350 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 72,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,1800 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 32,4000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 72,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 72,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,3150 |
| 136 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x350 mm | m2 |  | 3,4000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 11,1520 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0340 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 0,1768 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0340 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 5,7800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,1020 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 81,6000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,1360 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 24,4800 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 81,6000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 81,6000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 0,1700 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,2720 |
| 137 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x500 mm | m2 |  | 26,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 85,2800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,2600 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 1,3520 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,2600 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 44,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,7800 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 624,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 1,0400 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 187,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 624,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 624,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 1,3000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 2,0800 |
| 138 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x150 mm | m2 |  | 6,7500 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 16,6050 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0675 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,3037 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0675 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 9,1125 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,2025 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 108,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,2700 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 48,6000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 108,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 108,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,4725 |
| 139 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x350 mm | m2 |  | 5,7000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 18,6960 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0570 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 0,2964 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0570 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 9,6900 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,1710 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 136,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,2280 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 41,0400 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 136,8000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 136,8000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 0,2850 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,4560 |
| 140 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x400 mm | m2 |  | 16,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 52,4800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1600 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 0,8320 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1600 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 27,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,4800 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 384,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,6400 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 115,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 384,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 384,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 0,8000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 1,2800 |
| 141 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm | m2 |  | 9,5000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 31,1600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0950 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 0,4940 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0950 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 16,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,2850 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 228,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,3800 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 68,4000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 228,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 228,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 0,4750 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,7600 |
| 142 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x400 mm | m2 |  | 22,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 72,1600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,2200 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 1,1440 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,2200 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 37,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,6600 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 528,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,8800 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 158,4000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 528,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 528,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 1,1000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 1,7600 |
| 143 | IzH22A | Izolarea conductelor cu Armaflex Duct Al, grosime 32 mm | m2 |  | 400,0000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 | 189,6000 |
|  | 11113300010003 221133 | Armaflex Duct Al, grosime 32 mm | m2 | 1,0300 | 412,0000 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 18,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | VA05A | Montarea pe santier canalelor de aer flexibile D100 | m |  | 2,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 2,6000 |
|  | 2521305734007` | Canal de aer flexibil D100 mm | m | 1,0100 | 2,0604 |
| 145 | VA05A | Montarea pe santier canalelor de aer flexibile D125 | m |  | 3,5000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 4,5500 |
|  | 252130573433 | Canal de aer flexibil D125 mm | m | 1,0100 | 3,6057 |
| 146 | VA05A | Montarea pe santier canalelor de aer flexibile D140 | m |  | 2,5000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 3,2500 |
|  | 25213057340071 | Canal de aer flexibil D140 mm | m | 1,0100 | 2,5755 |
| 147 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 225x225) | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4100 | 6,8200 |
|  | 24744833644457 895642212 | difuzor AQN 225x225 | buc | 1,0000 | 2,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,0400 |
| 148 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300) | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4100 | 6,8200 |
|  | 24744833644457 8956422121 | difuzor AQN 300x300 | buc | 1,0000 | 2,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,0400 |
| 149 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor liniar de tipa fanta de tavan DLN 20 1-2000) | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4100 | 3,4100 |
|  | 24744833644457 895642222121 | Difuzor liniar de tipa fanta de tavan DLN 20 1-2000 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,0200 |
| 150 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor liniar de tipa fanta de tavan DLN 20 2-2000) | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4100 | 6,8200 |
|  | 24744833644457 8956422222121 | Difuzor liniar de tipa fanta de tavan DLN 20 2-2000 | buc | 1,0000 | 2,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,0400 |
| 151 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor liniar de tipa fanta de tavan DLN 20 3-2500) | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4100 | 6,8200 |
|  | 2474483322121 | Difuzor liniar de tipa fanta de tavan DLN 20 3-2500 | buc | 1,0000 | 2,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,0400 |
| 152 | CL20A | Grile de ventilatie metalica de perete cu regulator de debit GRF+SC 300x300, Brofer | buc |  | 4,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 1,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,1200 |
|  | 1128112057 | Grile de ventilatie metalica de perete cu regulator de debit GRF+SC 300x300, Brofer | buc | 1,0000 | 4,0000 |
| 153 | CL20A | Grile de ventilatie metalica de perete cu regulator de debit GRF+SC 300x400, Brofer | buc |  | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 0,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,0600 |
|  | 112811205711 | Grile de ventilatie metalica de perete cu regulator de debit GRF+SC 300x400, Brofer | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 154 | CL20A | Grile de ventilatie metalica de perete cu regulator de debit GRF+SC 400x300, Brofer | buc |  | 6,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 2,8200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,1800 |
|  | 1128112057112 | Grile de ventilatie metalica de perete cu regulator de debit GRF+SC 400x300, Brofer | buc | 1,0000 | 6,0000 |
| 155 | CL20A | Grile de ventilatie metalica de perete cu regulator de debit GRF+SC 500x500, Brofer | buc |  | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,0300 |
|  | 11281120571123 3 | Grile de ventilatie metalica de perete cu regulator de debit GRF+SC 500x500, Brofer | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 156 | CL20A | Regulator de debit KP 100, Vents | buc |  | 4,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 1,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,1200 |
|  | 10- 13164432062530 0571111 | Regulator de debit KP 100, Vents | buc | 1,0000 | 4,0000 |
| 157 | CL20A | Regulator de debit KP 125, Vents | buc |  | 8,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 3,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,2400 |
|  | 10- 13164432571111 | Regulator de debit KP 125, Vents | buc | 1,0000 | 8,0000 |
| 158 | CL20A | Regulator de debit KP 140, Vents | buc |  | 10,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 4,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,3000 |
|  | 10- 13164432062530 05711 | Regulator de debit KP 140, Vents | buc | 1,0000 | 10,0000 |
| 159 | CL20A | Regulator de debit KP 160, Vents | buc |  | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,0300 |
|  | 10- 13164432062530 057 | Regulator de debit KP 160, Vents | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 160 | CL20A | Regulator de debit KP 180, Vents | buc |  | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 0,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,0600 |
|  | 10131644320625 30057 | Regulator de debit KP 180, Vents | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 161 | CL20A | Regulator de debit KP 200, Vents | buc |  | 7,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 3,2900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,2100 |
|  | 10131644320625 3005722 | Regulator de debit KP 200, Vents | buc | 1,0000 | 7,0000 |
| 162 | CL20A | Grile arhitecturala 340x230 | buc |  | 26,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 12,2200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,7800 |
|  | 11281123632023 3057 | Grile arhitecturala 340x230 | buc | 1,0000 | 26,0000 |
| 163 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg |  | 894,2500 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2100 | 187,7925 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 894,2500 |
| 164 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,9400 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 1,5510 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 3,1772 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 0,2256 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,9400 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 3,5908 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 4,8880 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 0,3384 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total AR-1 |  |  |  |
| 3.2.2. AR-2 |  |  |  |  |  |
| 166 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 |  | 0,7800 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 2,9484 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 0,6240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0078 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0094 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0078 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 0,9750 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0234 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 4,6800 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,0234 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,7000 | 3,6660 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 4,6800 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 4,6800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,0390 |
| 167 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm | m2 |  | 1,4100 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 5,3298 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 1,1280 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0141 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0169 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0141 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 1,7625 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0423 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 8,4600 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,0423 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,7000 | 6,6270 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 8,4600 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 8,4600 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,0705 |
| 168 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 |  | 19,4700 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 73,5966 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 15,7318 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1966 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,2360 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1966 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 0,3343 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,5809 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,5899 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 117,9882 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,5899 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 7,6000 | 149,4517 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 117,9882 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 117,9882 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,9735 |
| 169 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 | m2 |  | 6,0100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 22,7178 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 4,8561 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0607 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0728 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0607 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 0,1032 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 7,5876 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,1821 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 36,4206 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,1821 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 7,6000 | 46,1328 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 36,4206 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 36,4206 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,3005 |
| 170 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm | m2 |  | 13,3400 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 50,4252 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 10,7787 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1347 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,1617 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1347 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 0,2290 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 16,8418 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,4042 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 80,8404 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,4042 |
|  | 27104088836430 001 | Tabla zincata 0,6 mm | kg | 7,6000 | 102,3978 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 80,8404 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 80,8404 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,6670 |
| 171 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm | m2 |  | 0,8800 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 3,3264 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 0,7110 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0089 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0107 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0089 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 0,0151 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 1,1110 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0267 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 5,3328 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,0267 |
|  | 27104088836430 001 | Tabla zincata 0,6 mm | kg | 7,6000 | 6,7549 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 5,3328 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 5,3328 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,0440 |
| 172 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm | m2 |  | 19,2800 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 72,8784 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 15,5782 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1947 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,2337 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1947 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 0,3310 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,3410 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,5842 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 116,8368 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,5842 |
|  | 27104088836430 001 | Tabla zincata 0,6 mm | kg | 7,6000 | 147,9933 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 116,8368 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 116,8368 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,9640 |
| 173 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x100 mm | m2 |  | 9,4500 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 23,2470 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0945 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,4252 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0945 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 12,7575 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,2835 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 151,2000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,3780 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 68,0400 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 151,2000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 151,2000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,6615 |
| 174 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm | m2 |  | 1,8000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 4,4280 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0180 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,0810 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0180 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 2,4300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0540 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 28,8000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,0720 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 12,9600 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 28,8000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 28,8000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,1260 |
| 175 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x300 mm | m2 |  | 7,8000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 19,1880 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0780 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,3510 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0780 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 10,5300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,2340 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 124,8000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,3120 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 56,1600 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 124,8000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 124,8000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,5460 |
| 176 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x100 mm | m2 |  | 13,5000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 33,2100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1350 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,6075 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1350 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 18,2250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,4050 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 216,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,5400 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 97,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 216,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 216,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,9450 |
| 177 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x300 mm | m2 |  | 10,5000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 25,8300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1050 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,4725 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1050 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 14,1750 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,3150 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 168,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,4200 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 75,6000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 168,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 168,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,7350 |
| 178 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x100 mm | m2 |  | 19,8000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 48,7080 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1980 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,8910 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1980 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 26,7300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,5940 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 316,8000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,7920 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 142,5600 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 316,8000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 316,8000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 1,3860 |
| 179 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x300 mm | m2 |  | 4,5000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 11,0700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0450 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,2025 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0450 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 6,0750 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,1350 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 72,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,1800 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 32,4000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 72,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 72,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,3150 |
| 180 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm | m2 |  | 14,4000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 35,4240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1440 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,6480 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1440 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 19,4400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,4320 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 230,4000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,5760 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 103,6800 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 230,4000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 230,4000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 1,0080 |
| 181 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x500 mm | m2 |  | 15,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 49,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 0,7800 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1500 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 25,5000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,4500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 360,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,6000 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 108,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 360,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 360,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 0,7500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 1,2000 |
| 182 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm | m2 |  | 11,0500 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 36,2440 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1105 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 0,5746 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1105 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 18,7850 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,3315 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 265,2000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,4420 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 79,5600 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 265,2000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 265,2000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 0,5525 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,8840 |
| 183 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x300 mm | m2 |  | 6,6500 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 16,3590 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0665 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,2993 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0665 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 8,9775 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,1995 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 106,4000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,2660 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 47,8800 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 106,4000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 106,4000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,4655 |
| 184 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 | m2 |  | 12,3500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 40,5080 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1235 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 0,6422 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1235 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 20,9950 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,3705 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 296,4000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,4940 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 88,9200 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 296,4000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 296,4000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 0,6175 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,9880 |
| 185 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x300 mm | m2 |  | 12,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 39,3600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1200 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 0,6240 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1200 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 20,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,3600 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 288,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,4800 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 86,4000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 288,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 288,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 0,6000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,9600 |
| 186 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x400 mm | m2 |  | 2,2000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 7,2160 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0220 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 0,1144 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0220 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 3,7400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0660 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 52,8000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,0880 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 15,8400 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 52,8000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 52,8000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 0,1100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,1760 |
| 187 | IzH22A | Izolarea conductelor cu Armaflex Duct Al, grosime 32 mm | m2 |  | 260,0000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 | 123,2400 |
|  | 11113300010003 221133 | Armaflex Duct Al, grosime 32 mm | m2 | 1,0300 | 267,8000 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 11,7000 |
| 188 | CL20A | Grile de ventilatie metalica de perete cu regulator de debit GRF+SC 300x400, Brofer | buc |  | 3,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 1,4100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,0900 |
|  | 112811205711 | Grile de ventilatie metalica de perete cu regulator de debit GRF+SC 300x400, Brofer | buc | 1,0000 | 3,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 | CL20A | Grile de ventilatie metalica de perete cu regulator de debit GRF+SC 400x300, Brofer | buc |  | 3,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 1,4100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,0900 |
|  | 1128112057112 | Grile de ventilatie metalica de perete cu regulator de debit GRF+SC 400x300, Brofer | buc | 1,0000 | 3,0000 |
| 190 | CL20A | Grile de ventilatie metalica de perete cu regulator de debit GRF+SC 400x400, Brofer | buc |  | 4,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 1,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,1200 |
|  | 11281120444571 12 | Grile de ventilatie metalica de perete cu regulator de debit GRF+SC 400x400, Brofer | buc | 1,0000 | 4,0000 |
| 191 | CL20A | Regulator de debit KP 125, Vents | buc |  | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 0,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,0600 |
|  | 10- 13164432571111 | Regulator de debit KP 125, Vents | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 192 | CL20A | Regulator de debit KP 200, Vents | buc |  | 8,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 3,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,2400 |
|  | 10131644320625 3005722 | Regulator de debit KP 200, Vents | buc | 1,0000 | 8,0000 |
| 193 | CL20A | Regulator de debit KP 250, Vents | buc |  | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,0300 |
|  | 11316443206253 00571 | Regulator de debit KP 250, Vents | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 194 | CL20A | Grile arhitecturala 340x230 | buc |  | 25,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 11,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,7500 |
|  | 11281123632023 3057 | Grile arhitecturala 340x230 | buc | 1,0000 | 25,0000 |
| 195 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg |  | 264,1000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2100 | 55,4610 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 264,1000 |
| 196 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,5500 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 0,9075 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 1,8590 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 0,1320 |
| 197 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,5500 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 2,1010 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 2,8600 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 0,1980 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total AR-2 |  |  |  |
| 3.2.3. AR-3 |  |  |  |  |  |
| 198 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 | m2 |  | 0,7500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 2,8350 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 0,6000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0075 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0090 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0075 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 0,9375 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0225 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 4,5000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,0225 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,7000 | 3,5250 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 4,5000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 4,5000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,0375 |
| 199 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 |  | 0,9400 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 3,5532 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 0,7595 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0095 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0114 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0095 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 0,0161 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 1,1867 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0285 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 5,6964 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,0285 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 7,6000 | 7,2154 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 5,6964 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 5,6964 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,0470 |
| 200 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm | m2 |  | 3,1800 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 12,0204 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 2,5694 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0321 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0385 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0321 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 0,0546 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 4,0148 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0964 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 19,2708 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,0964 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 7,6000 | 24,4097 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 19,2708 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 19,2708 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,1590 |
| 201 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm | m2 |  | 11,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 27,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,4950 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1100 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 14,8500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,3300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 176,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,4400 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 79,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 176,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 176,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,7700 |
| 202 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x200 mm | m2 |  | 10,4500 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 25,7070 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1045 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,4702 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1045 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 14,1075 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,3135 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 167,2000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,4180 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 75,2400 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 167,2000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 167,2000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,7315 |
| 203 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm | m2 |  | 13,2000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 32,4720 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1320 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,5940 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1320 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 17,8200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,3960 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 211,2000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,5280 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 95,0400 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 211,2000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 211,2000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,9240 |
| 204 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x300 mm | m2 |  | 18,2000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 44,7720 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1820 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,8190 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1820 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,5700 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,5460 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 291,2000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,7280 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 131,0400 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 291,2000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 291,2000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 1,2740 |
| 205 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x200 mm | m2 |  | 21,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 51,6600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,2100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,9450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,2100 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 28,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,6300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 336,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,8400 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 151,2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 336,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 336,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 1,4700 |
| 206 | IzH22A | Izolarea conductelor cu Armaflex Duct Al, grosime 32 mm | m2 |  | 110,0000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 | 52,1400 |
|  | 11113300010003 221133 | Armaflex Duct Al, grosime 32 mm | m2 | 1,0300 | 113,3000 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 4,9500 |
| 207 | VA05A | Montarea pe santier canalelor de aer flexibile izolate D160 | m |  | 9,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 11,7000 |
|  | 25213057340071 234 | Canal de aer flexibil izolat D160 mm | m | 1,0100 | 9,2718 |
| 208 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor liniar de tipa fanta de tavan DLN 20 3-2500) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4100 | 10,2300 |
|  | 2474483322121 | Difuzor liniar de tipa fanta de tavan DLN 20 3-2500 | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,0600 |
| 209 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor liniar de tipa fanta de tavan DLN 20 5-2500) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4100 | 10,2300 |
|  | 24744833221213 33 | Difuzor liniar de tipa fanta de tavan DLN 20 5-2500 | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,0600 |
| 210 | CL20A | Regulator de debit KP 160, Vents | buc |  | 18,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 8,4600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,5400 |
|  | 10- 13164432062530 057 | Regulator de debit KP 160, Vents | buc | 1,0000 | 18,0000 |
| 211 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg |  | 94,1600 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2100 | 19,7736 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 94,1600 |
| 212 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,2000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 0,3300 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 0,6760 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 0,0480 |
| 213 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,2000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 0,7640 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 1,0400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 0,0720 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total AR-3 |  |  |  |
| 3.2.4. A-4 |  |  |  |  |  |
| 214 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 | m2 |  | 0,3140 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 1,1869 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 0,2512 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0031 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0038 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0031 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 0,3925 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0094 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 1,8840 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,0094 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,7000 | 1,4758 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 1,8840 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 1,8840 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,0157 |
| 215 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 |  | 0,3900 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 1,4742 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 0,3120 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0039 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0047 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0039 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 0,4875 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0117 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 2,3400 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,0117 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,7000 | 1,8330 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 2,3400 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 2,3400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,0195 |
| 216 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm | m2 |  | 0,4400 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 1,6632 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 0,3520 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0044 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0053 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0044 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 0,5500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0132 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 2,6400 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,0132 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,7000 | 2,0680 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 2,6400 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 2,6400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,0220 |
| 217 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm | m2 |  | 1,1700 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 4,4226 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 0,9360 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0117 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0140 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0117 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 1,4625 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0351 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 7,0200 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,0351 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,7000 | 5,4990 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 7,0200 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 7,0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,0585 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 218 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm | m2 |  | 1,4100 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 5,3298 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 1,1280 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0141 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0169 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0141 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 1,7625 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0423 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 8,4600 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,0423 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,7000 | 6,6270 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 8,4600 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 8,4600 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,0705 |
| 219 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 |  | 1,4100 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6500 | 0,9165 |
|  | 2682162611305 | Saltele vata de sticla pt. izolare т.20мм | m2 | 1,0300 | 1,4523 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0180 | 0,0254 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 0,0634 |
| 220 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 |  | 1,4100 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,2340 | 0,3299 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0800 | 0,1128 |
|  | 25231567167831 | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm | m2 | 1,1900 | 1,7282 |
|  | 11111000100135 | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) | kg | 0,2900 | 0,4212 |
| 221 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer | buc |  | 4,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 1,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,1200 |
|  | 13328131236432 02620305722 | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer | buc | 1,0000 | 4,0000 |
| 222 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg |  | 25,3400 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2100 | 5,3214 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 25,3400 |
| 223 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,0300 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 0,0495 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 0,1014 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 0,0072 |
| 224 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,0300 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 0,1146 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 0,1560 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 0,0108 |
|  |  | Total |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total A-4 |  |  |  |
| 3.2.5. A-5 |  |  |  |  |  |
| 225 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 |  | 1,1700 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 4,4226 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 0,9360 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0117 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0140 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0117 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 1,4625 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0351 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 7,0200 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,0351 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,7000 | 5,4990 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 7,0200 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 7,0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,0585 |
| 226 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 |  | 1,1700 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6500 | 0,7605 |
|  | 2682162611305 | Saltele vata de sticla pt. izolare т.20мм | m2 | 1,0300 | 1,2051 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0180 | 0,0211 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 0,0526 |
| 227 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 |  | 1,1700 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,2340 | 0,2738 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0800 | 0,0936 |
|  | 25231567167831 | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm | m2 | 1,1900 | 1,4341 |
|  | 11111000100135 | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) | kg | 0,2900 | 0,3495 |
| 228 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg |  | 8,5300 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2100 | 1,7913 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 8,5300 |
| 229 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,0100 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 0,0165 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 0,0338 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 0,0024 |
| 230 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,0100 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 0,0382 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 0,0520 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 0,0036 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total A-5 |  |  |  |
| 3.2.6. VN-1, VN-2 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 231 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm | m2 |  | 0,9400 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 3,5532 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 0,7520 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0094 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0113 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0094 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 1,1750 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0282 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 5,6400 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,0282 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,7000 | 4,4180 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 5,6400 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 5,6400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,0470 |
| 232 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm | m2 |  | 1,6900 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 6,3882 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 1,3520 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0169 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0203 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0169 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 2,1125 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0507 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 10,1400 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,0507 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,7000 | 7,9430 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 10,1400 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 10,1400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,0845 |
| 233 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 |  | 2,6300 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6500 | 1,7095 |
|  | 2682162611305 | Saltele vata de sticla pt. izolare т.20мм | m2 | 1,0300 | 2,7089 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0180 | 0,0473 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 0,1183 |
| 234 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 |  | 2,6300 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,2340 | 0,6154 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0800 | 0,2104 |
|  | 25231567167831 | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm | m2 | 1,1900 | 3,2236 |
|  | 11111000100135 | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) | kg | 0,2900 | 0,7856 |
| 235 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 100bVn Al, Vents | buc |  | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,0300 |
|  | 28112363440620 057221 | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 100bVn Al, Vents | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 236 | CL20A | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 250bVn Al, Vents | buc |  | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,0300 |
|  | 28112363222440 620057221 | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 250bVn Al, Vents | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 237 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si | kg |  | 16,7100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2100 | 3,5091 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 16,7100 |
| 238 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,0200 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 0,0330 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 0,0676 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 0,0048 |
| 239 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,0200 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 0,0764 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 0,1040 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 0,0072 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total VN-1, VN-2 |  |  |  |
| 3.2.7. C-1 |  |  |  |  |  |
| 240 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm | m2 |  | 1,1000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 4,1580 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 0,8800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0110 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0132 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0110 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 1,3750 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0330 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 6,6000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,0330 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,7000 | 5,1700 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 6,6000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 6,6000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,0550 |
| 241 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm | m2 |  | 6,7800 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 25,6284 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 5,4240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0678 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0814 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0678 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 8,4750 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,2034 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 40,6800 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,2034 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,7000 | 31,8660 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 40,6800 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 40,6800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,3390 |
| 242 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 |  | 1,5700 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 5,9346 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 1,2686 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0159 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0190 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0159 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 0,0270 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 1,9821 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0476 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 9,5142 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,0476 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 7,6000 | 12,0513 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 9,5142 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 9,5142 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,0785 |
| 243 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x150 mm | m2 |  | 2,2500 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 5,5350 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0225 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,1012 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0225 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 3,0375 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0675 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 36,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,0900 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 16,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 36,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 36,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,1575 |
| 244 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x200 mm | m2 |  | 3,8500 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 9,4710 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0385 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,1732 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0385 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 5,1975 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,1155 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 61,6000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,1540 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 27,7200 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 61,6000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 61,6000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,2695 |
| 245 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x150 mm | m2 |  | 11,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 27,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,4950 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1100 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 14,8500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,3300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 176,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,4400 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 79,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 176,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 176,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,7700 |
| 246 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 | m2 |  | 14,2500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x150 mm |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 35,0550 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1425 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,6412 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1425 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 19,2375 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,4275 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 228,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,5700 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 102,6000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 228,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 228,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,9975 |
| 247 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x200 mm | m2 |  | 3,2000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 7,8720 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0320 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,1440 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0320 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 4,3200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0960 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 51,2000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,1280 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 23,0400 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 51,2000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 51,2000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,2240 |
| 248 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800x150 mm | m2 |  | 22,8000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 74,7840 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,2280 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 1,1856 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,2280 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 38,7600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,6840 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 547,2000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,9120 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 164,1600 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 547,2000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 547,2000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 1,1400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 1,8240 |
| 249 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x150 mm | m2 |  | 9,2000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 30,1760 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0920 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 0,4784 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0920 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 15,6400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,2760 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 220,8000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,3680 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 66,2400 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 220,8000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 220,8000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 0,4600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,7360 |
| 250 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, (cutie 250x350x800(h)- 18buc.) | m2 |  | 17,2800 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 42,5088 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1728 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,7776 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1728 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 23,3280 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,5184 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 276,4800 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,6912 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 124,4160 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 276,4800 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 276,4800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 1,2096 |
| 251 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, (cutie 250x700x800(h)- 11buc.) | m2 |  | 29,9200 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 73,6032 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,2992 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 1,3464 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,2992 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 40,3920 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,8976 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 478,7200 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 1,1968 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 215,4240 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 478,7200 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 478,7200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 2,0944 |
| 252 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, (cutie 250x1050x800(h)- 7buc.) | m2 |  | 14,5600 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 35,8176 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1456 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,6552 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1456 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 19,6560 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,4368 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 232,9600 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,5824 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 104,8320 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 232,9600 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 232,9600 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 1,0192 |
| 253 | IzH22A | Izolarea conductelor cu Armaflex Duct Al, grosime 32 mm | m2 |  | 162,0000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 | 76,7880 |
|  | 11113300010003 221133 | Armaflex Duct Al, grosime 32 mm | m2 | 1,0300 | 166,8600 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 7,2900 |
| 254 | VA05A | Montarea pe santier canalelor de aer flexibile D140 | m |  | 5,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 6,5000 |
|  | 25213057340071 | Canal de aer flexibil D140 mm | m | 1,0100 | 5,1510 |
| 255 | VA05A | Montarea pe santier canalelor de aer flexibile D150 | m |  | 22,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 28,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25213057344400 712 | Canal de aer flexibil D150 mm | m | 1,0100 | 22,6644 |
| 256 | VA05A | Montarea pe santier canalelor de aer flexibile D180 | m |  | 10,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 13,0000 |
|  | 25213057340071 23 | Canal de aer flexibil D180 mm | m | 1,0100 | 10,3020 |
| 257 | VA05A | Montarea pe santier canalelor de aer flexibile D200 | m |  | 12,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 15,6000 |
|  | 25213057340071 2322 | Canal de aer flexibil D200 mm | m | 1,0100 | 12,3624 |
| 258 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor cu aripioare curbate in 2 directii de lansare DCA-L-2 800x500) | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4100 | 20,4600 |
|  | 24744222833221 21 | Difuzor cu aripioare curbate in 2 directii de lansare DCA-L-2 800x500 | buc | 1,0000 | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,1200 |
| 259 | CL20A | Grile de ventilatie metalica perforata GRF 800x500 | buc |  | 3,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 1,4100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,0900 |
|  | 1128112057222 | Grile de ventilatie metalica perforata GRF 800x500 | buc | 1,0000 | 3,0000 |
| 260 | CL20A | Regulator de debit KP 150, Vents | buc |  | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,0300 |
|  | 10- 13164434420625 30057 | Regulator de debit KP 150, Vents | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 261 | CL20A | Regulator de debit KP 180, Vents | buc |  | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 0,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,0600 |
|  | 10131644320625 30057 | Regulator de debit KP 180, Vents | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 262 | CL20A | Regulator de debit KP 200, Vents | buc |  | 12,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 5,6400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,3600 |
|  | 10131644320625 3005722 | Regulator de debit KP 200, Vents | buc | 1,0000 | 12,0000 |
| 263 | CL20A | Regulator de debit KP 225, Vents | buc |  | 10,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 4,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,3000 |
|  | 11311112811300 57 | Regulator de debit KP 225, Vents | buc | 1,0000 | 10,0000 |
| 264 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg |  | 3,7700 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2100 | 0,7917 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 3,7700 |
| 265 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,0200 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 0,0330 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 0,0676 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 0,0048 |
| 266 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, | t |  | 0,0200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 0,0764 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 0,1040 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 0,0072 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total C-1 |  |  |  |
| 3.2.8. C-2 |  |  |  |  |  |
| 267 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm | m2 |  | 1,1300 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 4,2714 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 0,9040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0113 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0136 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0113 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 1,4125 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0339 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 6,7800 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,0339 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,7000 | 5,3110 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 6,7800 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 6,7800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,0565 |
| 268 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 |  | 2,2000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 8,3160 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 1,7776 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0222 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0267 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0222 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 0,0378 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 2,7775 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0667 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 13,3320 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,0667 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 7,6000 | 16,8872 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 13,3320 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 13,3320 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,1100 |
| 269 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm | m2 |  | 1,5700 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 5,9346 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 1,2686 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0159 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,0190 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0159 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 0,0270 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 1,9821 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0476 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 9,5142 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,0476 |
|  | 27104088836430 001 | Tabla zincata 0,6 mm | kg | 7,6000 | 12,0513 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 9,5142 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 9,5142 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 0,0785 |
| 270 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 | m2 |  | 4,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x200 mm |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 10,8240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0440 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,1980 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0440 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 5,9400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,1320 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 70,4000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,1760 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 31,6800 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 70,4000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 70,4000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,3080 |
| 271 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x200 mm | m2 |  | 2,1000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 5,1660 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0210 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,0945 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0210 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 2,8350 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,0630 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 33,6000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,0840 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 15,1200 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 33,6000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 33,6000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,1470 |
| 272 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x150 mm | m2 |  | 9,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 22,1400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0900 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,4050 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0900 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 12,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,2700 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 144,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,3600 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 64,8000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 144,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 144,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,6300 |
| 273 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x200 mm | m2 |  | 6,4000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 15,7440 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0640 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,2880 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0640 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 8,6400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,1920 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 102,4000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,2560 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 46,0800 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 102,4000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 102,4000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 0,4480 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 274 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800x150 mm | m2 |  | 8,5500 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 28,0440 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0855 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 0,4446 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0855 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 14,5350 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,2565 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 205,2000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,3420 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 61,5600 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 205,2000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 205,2000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 0,4275 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,6840 |
| 275 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x150 mm | m2 |  | 5,7500 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 18,8600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,0575 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 0,2990 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,0575 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 9,7750 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,1725 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 138,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,2300 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 41,4000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 138,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 138,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 0,2875 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,4600 |
| 276 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, (cutie 250x700x800(h)- 22buc.) | m2 |  | 59,8400 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 147,2064 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,5984 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 2,6928 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,5984 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 80,7840 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 1,7952 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 957,4400 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 2,3936 |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 430,8480 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 957,4400 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 957,4400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 4,1888 |
| 277 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, (cutie 250x1050x800(h)- 9buc.) | m2 |  | 18,7200 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 46,0512 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,1872 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 0,8424 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,1872 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 25,2720 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,5616 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 299,5200 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 0,7488 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27104053666643 000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,2000 | 134,7840 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 299,5200 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 299,5200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 1,3104 |
| 278 | IzH22A | Izolarea conductelor cu Armaflex Duct Al, grosime 32 mm | m2 |  | 126,0000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 | 59,7240 |
|  | 11113300010003 221133 | Armaflex Duct Al, grosime 32 mm | m2 | 1,0300 | 129,7800 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 5,6700 |
| 279 | VA05A | Montarea pe santier canalelor de aer flexibile D140 | m |  | 32,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 41,6000 |
|  | 25213057340071 | Canal de aer flexibil D140 mm | m | 1,0100 | 32,9664 |
| 280 | VA05A | Montarea pe santier canalelor de aer flexibile D160 | m |  | 2,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 2,6000 |
|  | 25213057340071 2 | Canal de aer flexibil D160 mm | m | 1,0100 | 2,0604 |
| 281 | VA05A | Montarea pe santier canalelor de aer flexibile D180 | m |  | 5,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 6,5000 |
|  | 25213057340071 23 | Canal de aer flexibil D180 mm | m | 1,0100 | 5,1510 |
| 282 | VA05A | Montarea pe santier canalelor de aer flexibile D200 | m |  | 3,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 3,9000 |
|  | 25213057340071 2322 | Canal de aer flexibil D200 mm | m | 1,0100 | 3,0906 |
| 283 | VA05A | Montarea pe santier canalelor de aer flexibile D225 | m |  | 6,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 7,8000 |
|  | 25213057333340 0712322 | Canal de aer flexibil D225 mm | m | 1,0100 | 6,1812 |
| 284 | CL20A | Grile arhitecturala 340x230 | buc |  | 132,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 62,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 3,9600 |
|  | 11281123632023 3057 | Grile arhitecturala 340x230 | buc | 1,0000 | 132,0000 |
| 285 | CL20A | Regulator de debit KP 140, Vents | buc |  | 22,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 10,3400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,6600 |
|  | 10- 13164432062530 05711 | Regulator de debit KP 140, Vents | buc | 1,0000 | 22,0000 |
| 286 | CL20A | Regulator de debit KP 160, Vents | buc |  | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 0,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,0600 |
|  | 10- 13164432062530 057 | Regulator de debit KP 160, Vents | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 287 | CL20A | Regulator de debit KP 180, Vents | buc |  | 4,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 1,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,1200 |
|  | 10131644320625 30057 | Regulator de debit KP 180, Vents | buc | 1,0000 | 4,0000 |
| 288 | CL20A | Regulator de debit KP 200, Vents | buc |  | 4,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 1,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,1200 |
|  | 10131644320625 3005722 | Regulator de debit KP 200, Vents | buc | 1,0000 | 4,0000 |
| 289 | CL20A | Regulator de debit KP 225, Vents | buc |  | 3,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 1,4100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,0900 |
|  | 11311112811300 57 | Regulator de debit KP 225, Vents | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total C-2 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistema de ventilare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

№ 2-1-4

Retele interioare de apa si canalizare (RIAC)

Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sistemul A1, T3, T4 |  |  |  |  |  |
| 1 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 2,3000 |
|  | 27221033060004 44333 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D50 mm | m | 1,0100 | 2,0604 |
|  | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat | buc | 0,0200 | 0,0408 |
|  | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat | buc | 0,3500 | 0,7140 |
|  | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata | buc | 0,0400 | 0,0816 |
|  | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 | buc | 0,1100 | 0,2244 |
| 2 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal | m |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 | 0,4000 |
| 3 | IzH22A | Izolarea conductelor cu termoizolare ПЭП | m2 |  | 0,3200 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 | 0,1517 |
|  | 11110001000314 | Termoizolare ПЭП | m2 | 1,0300 | 0,3296 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 0,0144 |
| 4 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=32 mm) | m |  | 30,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 10,8000 |
|  | 25214444216717 050 | Teava PPR, D=32 mm | m | 1,0200 | 30,6000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,6000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 0,2100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0239 | 0,7170 |
| 5 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) | m |  | 15,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 4,9500 |
|  | 12222521216717 050 | Teava PPR, D=25 mm | m | 1,0200 | 15,3000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,3000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,0900 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 0,3285 |
| 6 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) | m |  | 45,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 | 13,9500 |
|  | 25212164437170 50 | Teava PPR, D=20 mm | m | 1,0200 | 45,9000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,9000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,2700 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,0900 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 | 0,9270 |
| 7 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece | m |  | 90,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 14,4000 |
| 8 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D35x9 mm | m |  | 30,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 12,6000 |
|  | 23332051744333 5223 | Termoizolatie conducte D35x9 mm | m | 1,0300 | 32,4450 |
| 9 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm | m |  | 15,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 6,3000 |
|  | 33233320517443 335223 | Termoizolatie conducte D28x9 mm | m | 1,0300 | 16,2225 |
| 10 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm | m |  | 45,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 18,9000 |
|  | 33233333205174 43335223 | Termoizolatie conducte D22x9 mm | m | 1,0300 | 48,6675 |
| 11 | IC38B | Robinet cu sfera PPR D 25 mm | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 0,5400 |
|  | 29131245031501 | Robinet cu sfera PPR D 25 mm | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,0600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 0,0210 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 0,0540 |
| 12 | IC38A | Robinet cu sfera PPR D 20 mm | buc |  | 10,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 1,5000 |
|  | 29131245031503 33 | Robinet cu sfera PPR D 20 mm | buc | 1,0000 | 10,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,2000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,0600 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 | 0,1500 |
| 13 | IC38A | Robinet cu sfera PPR D 15 mm | buc |  | 26,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 3,9000 |
|  | 29131245031503 335 | Robinet cu sfera PPR D 15 mm | buc | 1,0000 | 26,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,5200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,1560 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 | 0,3900 |
| 14 | SD13A | Supapa de sens D15 mm | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 0,9900 |
|  | 29131242042210 33 | Supapa de sens D15 mm | buc | 1,0000 | 3,0600 |
| 15 | SD13A | Supapa de sens D25 mm | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 0,3300 |
|  | 29131242042103 3 | Supapa de sens D25 mm | buc | 1,0000 | 1,0200 |
| 16 | SB10C | Racord PE/otel 50/32 mm | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 0,2500 |
|  | 25231567210153 3 | Racord PE/otel 50/32 mm | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 | 0,0240 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistemul A1, T3, T4 |  |  |  |
| 1.2. Sistemul de canalizare |  |  |  |  |  |
| 17 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PPVC | m |  | 50,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 16,0000 |
|  | 25212167201605 2 | Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm | m | 1,0300 | 51,5000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 0,7500 |
| 18 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC | m |  | 15,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 4,8750 |
|  | 25212167201608 | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm | m | 1,0300 | 20,0850 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 0,0780 |
| 19 | SC04A | Lavoar din ceramica. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) | buc |  | 5,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 9,2500 |
|  | 26221024380001 | Lavoar ceramica (cu 2 robineti) | buc | 1,0100 | 5,1510 |
| 20 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 5,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 8,2500 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 5,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 10,0000 |
| 21 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 5,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 | 23,5000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 5,3025 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 5,2500 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 5,2500 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 5,2500 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 5,2500 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 | 5,2500 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 5,2500 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 5,2500 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 5,2500 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 5,2500 |
| 22 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm) | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 1,1000 |
|  | 2523156712996 | Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm | buc | 1,0000 | 2,0500 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 0,1619 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 | 0,0779 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 0,0738 |
| 23 | SB28A | Sifon cu recuperare de jet, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 0,7500 |
|  | 25231267211522 2 | Sifon cu recuperare de jet d50 mm | buc | 1,0000 | 3,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 | 0,0106 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 | 0,0303 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Sistemul de canalizare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 24 | SD07F | Montare Vana electrica D50 mm | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 | 0,6600 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 25 | pret de piata | Vana electrica D50 mm | buc |  | 1,0000 |
|  | 28752742010002 2 | Vana electrica D50 mm | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

№ 2-1-5

Stingere incendiu

Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1 | IC25G | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de D76,5x5 mm | m |  | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6000 | 4,8000 |
|  | 25212167010001 | Teava din otel D76,5x5 mm | m | 1,0150 | 3,0450 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1920 | 0,5760 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4920 | 1,4760 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1050 | 0,3150 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 0,0150 |
| 2 | IC25F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de D60,3x5,6 mm | m |  | 71,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3500 | 95,8500 |
|  | 25212167010003 3 | Teava din otel D60,3x5,6 mm | m | 1,0150 | 72,0650 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1350 | 9,5850 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3260 | 23,1460 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0730 | 5,1830 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 0,3550 |
| 3 | IC25E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de D48,3x3,5 mm | m |  | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1500 | 4,6000 |
|  | 25212167010001 21 | Teava din otel D48,3x3,5 mm | m | 1,0150 | 4,0600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1160 | 0,4640 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2690 | 1,0760 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0580 | 0,2320 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 0,0200 |
| 4 | IC25D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de D42,4x3,5 mm | m |  | 148,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 | 148,0000 |
|  | 2521216703333 | Teava din otel D42,4x3,5 mm | m | 1,0150 | 150,2200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 13,3200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1920 | 28,4160 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0410 | 6,0680 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 0,4440 |
| 5 | IC25C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze | m |  | 135,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de D33,7x3,2 mm |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 | 121,5000 |
|  | 25212167010001 212 | Teava din otel D33,7x3,2 mm | m | 1,0150 | 137,0250 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0710 | 9,5850 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1610 | 21,7350 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0330 | 4,4550 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 0,4050 |
| 6 | IC25B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de D26,9x3,2 mm | m |  | 30,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 | 22,5000 |
|  | 25212167010002 222 | Teava din otel D26,9x3,2 mm | m | 1,0150 | 30,4500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 1,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1290 | 3,8700 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0250 | 0,7500 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 0,0900 |
| 7 | IC25C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de D32 mm | m |  | 20,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 | 18,0000 |
|  | 25212167121201 000 | Teava din otel D32 mm | m | 1,0150 | 20,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0710 | 1,4200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1610 | 3,2200 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0330 | 0,6600 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 0,0600 |
| 8 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m |  | 411,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 61,6500 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0700 | 28,7700 |
| 9 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 | m2 |  | 58,0700 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om. | 0,1600 | 9,2912 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,4300 | 24,9701 |
|  | 2430226100837 | Grund ГФ-,021 | kg | 0,1500 | 8,7105 |
|  | 2430116104161 | Email alchidal БТ-177 | kg | 0,1500 | 8,7105 |
| 10 | IC42B | Metal pentru elemente de sustinere | kg |  | 50,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2100 | 10,5000 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 50,0000 |
| 11 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" - Duza de gaz НГ-G1 1/4" | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 | 0,4000 |
|  | 28751158900002 | Duza de gaz НГ-G1 1/4" | buc | 1,0000 | 2,0600 |
| 12 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" - Duza de gaz НГ-G1" (360.365) | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 | 0,2000 |
|  | 28751158900002 1 | Duza de gaz НГ-G1" (360.365) | buc | 1,0000 | 1,0300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" - Duza de gaz НГ-G1" (360.398) | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 | 0,2000 |
|  | 28751158900002 13 | Duza de gaz НГ-G1" (360.398) | buc | 1,0000 | 1,0300 |
| 14 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" - Duza de gaz НГ-G1 1/4" (360.645) | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 | 0,2000 |
|  | 28751158900002 134 | Duza de gaz НГ-G1 1/4" (360.645) | buc | 1,0000 | 1,0300 |
| 15 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" - Duza de gaz НГ-G1 1/4" (360.169) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 | 0,6000 |
|  | 28751158900002 1343 | Duza de gaz НГ-G1 1/4" (360.169) | buc | 1,0000 | 3,0900 |
| 16 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" - Duza de gaz НГ-G3/4" (360.35) | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 | 0,4000 |
|  | 28751158900002 13433 | Duza de gaz НГ-G3/4" (360.35) | buc | 1,0000 | 2,0600 |
| 17 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" - Duza de gaz НГ-G3/4" (360.53) | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 | 0,4000 |
|  | 28751158900002 134333 | Duza de gaz НГ-G3/4" (360.53) | buc | 1,0000 | 2,0600 |
| 18 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" - Duza de gaz НГ-G1" (360.117) | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 | 0,4000 |
|  | 28751158900002 12225 | Duza de gaz НГ-G1" (360.117) | buc | 1,0000 | 2,0600 |
| 19 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" - Duza de gaz НГ-G1 1/4" (360.612) | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 | 0,2000 |
|  | 28751158900002 1343335 | Duza de gaz НГ-G1 1/4" (360.612) | buc | 1,0000 | 1,0300 |
| 20 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fiting sudat ШП.НГ-G1 1/4" | buc |  | 7,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 7,3500 |
|  | 28752741101502 | Fiting sudat ШП.НГ-G1 1/4" | buc | 1,0000 | 7,1400 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 1,6800 |
| 21 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Fiting sudat ШП.НГ-G1" | buc |  | 4,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 4,2000 |
|  | 28752741101502 33 | Fiting sudat ШП.НГ-G1" | buc | 1,0000 | 4,0800 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 0,9600 |
| 22 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind | buc |  | 4,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | diametrul de 50-100 mm - Fiting sudat ШП.НГ-G3/4" |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 4,2000 |
|  | 28752741101502 332 | Fiting sudat ШП.НГ-G3/4" | buc | 1,0000 | 4,0800 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 0,9600 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 23 | 10-08-001- 01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Centrala de control analogica adresabila si conectabila in retea pentru sisteme automate de detectare si alarma la incendiu, rosu | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 | 24,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0056 | 0,0056 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 | 0,4000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0560 | 0,0560 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 0,1600 |
| 24 | 10-08-001- 01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Dulap suplimentat complet cu usa, rosu, PRCABR | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 | 24,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0056 | 0,0056 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 | 0,4000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0560 | 0,0560 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 0,1600 |
| 25 | 10-08-001- 01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Unitate de control principala pentru panourile de control Previdia Max FPMEXT | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 | 24,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0056 | 0,0056 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 | 0,4000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0560 | 0,0560 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 0,1600 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Modul indicator LED pentru sisteme de stingere FPMEXT | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 2,2400 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0400 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0040 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Modul orb FPMNUL | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Modul de alimentare cu comutare IFM24160 | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 2,2400 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0400 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0040 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Modul pentru gestionarea a doua bucle IFM2L | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Modul de apelare la distanta comunica prin linia fixa PSTN si reteua GSM IFMFIAL | buc |  | 9,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 10,0800 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,1800 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0180 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0180 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Modul de gestionare a sistemului de stingere a gazelor IFMEXT | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Modul de 4 relee configurabile IFM4R | buc |  | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 3,3600 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0600 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0060 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0060 |
| 33 | 10-02-016- 06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare - Statie de alimentare 24V, 1,5A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 | 10,1000 |
|  | 1010219 | Liant cu ipsos "Г-3" | t | 0,0003 | 0,0003 |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,0001 | 0,0001 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0300 | 0,0300 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0,00002 | 0,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 | 0,0100 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,3000 | 0,3000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,0000 | 10,0000 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,0800 | 0,0800 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0600 | 0,0600 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,4400 | 0,4400 |
| 34 | 08-01-121-1 | Acumulator 12V 7A/h | buc |  | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 | 4,1200 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 2,8000 | 5,6000 |
| 35 | 08-01-121-1 | Acumulator 12V 17A/h | buc |  | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 | 8,2400 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 2,8000 | 11,2000 |
| 36 | 11-04-004- 01 | Aparat de tavan: Modul de stingere a incendiilor cu gaz MГП.I-100.2.PE umplut cu HFC227ea, 45 kg | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 | 20,2000 |
|  | 1010219 | Liant cu ipsos "Г-3" | t | 0,0005 | 0,0010 |
|  | 1010380 | Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "МА-021" | t | 0,00025 | 0,0005 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0267 | 0,0534 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,4070 | 0,8140 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,00001 | 0,0000 |
|  | 5009055 | Borne de cablu din cupru | buc | 2,0000 | 4,0000 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0050 | 0,0100 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,4300 | 0,8600 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,4900 | 0,9800 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,4700 | 0,9400 |
| 37 | 11-04-004- 01 | Aparat de tavan: Modul de stingere a incendiilor cu gaz MГП.I-100.2.ПНPE umplut cu HFC227ea, 45 kg | buc |  | 6,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 | 60,6000 |
|  | 1010219 | Liant cu ipsos "Г-3" | t | 0,0005 | 0,0030 |
|  | 1010380 | Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "МА-021" | t | 0,00025 | 0,0015 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0267 | 0,1602 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,4070 | 2,4420 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,00001 | 0,0001 |
|  | 5009055 | Borne de cablu din cupru | buc | 2,0000 | 12,0000 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0050 | 0,0300 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,4300 | 2,5800 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,4900 | 2,9400 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,4700 | 2,8200 |
| 38 | RpIC27B | Stand de montaj pe un singur rind CMO.2.100.00 (doar manopera) | buc |  | 2,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2500 | 0,5000 |
| 39 | IC30G | Conector rigid ЗЖ-50 (de exclus fiting din fonta) | buc |  | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 | 2,2000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 | 0,1520 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 | 0,3040 |
| 40 | IC30G | Conector flexibil ЗГП-6-1000 (de exclus fiting din fonta) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 | 1,6500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 | 0,1140 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 | 0,2280 |
| 41 | ID13D | Supapa de retinere ЗК-50.2 (de exclus supape de blocare cu mufe) | buc |  | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4300 | 1,7200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 | 0,1520 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 | 0,3040 |
| 42 | F E06 C | Colector cu un singur rind KO-2.065.50.63 (de exclus teava din otel si tabla groasa) | m |  | 2,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 3,3400 | 6,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 0,2600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,1800 | 4,3600 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,3500 | 0,7000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,7800 | 1,5600 |
| 43 | RpIC35A | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu | buc |  | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | diametrul 54x3.5-60x3.5 - Niplu sudat HP- 1/2" |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9200 | 0,9200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0800 | 0,0800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1800 | 0,1800 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0500 | 0,0500 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4000 | 0,4000 |
| 44 | F F09 C | Supapa de siguranta cu arc pentru agent frigorific cu diametrul nominal de 50 mm - Dispozitiv de control a presiunii ПКТ.1 (de exclus supapa de siguranta) | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 1,9500 | 1,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 0,1900 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,2700 | 0,2700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6800 | 0,6800 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1800 | 0,1800 |
|  | 2513206621871 | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm | kg | 0,0600 | 0,0600 |
| 45 | F F08 C | Ventil automat pentru agent frigorific, regulator al debitului de apa la condensator, avind diametrul nominal de 50 mm - Dispozitiv de comutare PУ-50-E (de exclus flanse si stuturi filetate) | buc |  | 5,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 3,1600 | 15,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 0,7500 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,2900 | 1,4500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,7750 | 3,8750 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1900 | 0,9500 |
|  | 2513206621871 | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm | kg | 0,0700 | 0,3500 |
|  | 2430226100700 | Grund de miniu alchidic | kg | 0,0250 | 0,1250 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,0100 | 0,0500 |
| 46 | F F08 B | Ventil automat pentru agent frigorific, regulator al debitului de apa la condensator, avind diametrul nominal de 30...40 mm - Dispozitiv de comutare PУ- 32-E (de racord olandez si stuturi filetate) | buc |  | 4,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 2,1200 | 8,4800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 | 0,5600 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,1700 | 0,6800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4100 | 1,6400 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1000 | 0,4000 |
|  | 2513206621871 | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm | kg | 0,0600 | 0,2400 |
|  | 2430226100700 | Grund de miniu alchidic | kg | 0,0250 | 0,1000 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,0100 | 0,0400 |
| 47 | 10-08-002- 02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/ Detector optic de fum ED100 | buc |  | 45,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 | 90,0000 |
|  | 1010219 | Liant cu ipsos "Г-3" | t | 0,00001 | 0,0005 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 | 0,0225 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 | 11,2500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 | 0,2250 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 7,2000 |
| 48 | 10-08-002- 04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor/ Apel manual de incendiu EC0020 | buc |  | 9,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 9,0000 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0100 | 0,0900 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0001 | 0,0009 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 | 0,0018 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,00142 | 0,0128 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 | 0,0180 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 10-08-002- 01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Contact magnetic monitorizare stare Usa | buc |  | 40,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 40,0000 |
|  | 1010219 | Liant cu ipsos "Г-3" | t | 0,00001 | 0,0004 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0050 | 0,2000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 | 0,0080 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,1000 | 4,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 | 0,0800 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0600 | 2,4000 |
| 50 | 10-08-002- 04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor/ Buton Pornire Stingere in regim manual | buc |  | 9,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 9,0000 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0100 | 0,0900 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0001 | 0,0009 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 | 0,0018 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,00142 | 0,0128 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 | 0,0180 |
| 51 | 08-03-591-3 | Comutator cu cheie pentru trecere regim manual-automat de stingere ICK010W | 100 buc |  | 0,0900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,0000 | 6,8400 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0140 | 0,0013 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0027 | 0,0002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0240 | 0,0022 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 3,5400 | 0,3186 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,7600 | 0,8784 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 | 0,8784 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,0090 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,6400 | 0,4176 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 0,0090 |
| 52 | 10-04-066- 05 | Aparataj de perete: Sirena audio-vizuala conventionala IS2000 | buc |  | 22,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 22,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 | 0,0880 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0020 | 0,0440 |
| 53 | 10-04-066- 05 | Aparataj de perete: Semnalizator optic si acustic culoare rosie cu soclu profil redus IS0020RE | buc |  | 40,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 40,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 | 0,1600 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0020 | 0,0800 |
| 54 | 10-04-066- 05 | Aparataj de perete: Semnalizator optic si acustic culoare alba cu soclu profil redus IS0020WE | buc |  | 20,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 20,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 | 0,0800 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0020 | 0,0400 |
| 55 | 08-03-593- 10 | Indicatori de iluminat de perete - Indicator "Automatica deconectata", "Gaz nu intrati", "Gaz iesiti" | 100 buc |  | 0,6000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 | 58,9200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 2,4480 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00153 | 0,0009 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,2100 | 0,1260 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 1,1200 | 0,6720 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,6000 | 15,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1200 | 0,6720 |
| 56 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) | 100 m |  | 16,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 380,8000 |
|  | 3378503-8010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 100,0000 | 1 600,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,0336 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 15,3600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 214,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 214,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 107,2000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 288,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 77,4400 |
| 57 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  | 30,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 | 169,4220 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 | 0,0130 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,6040 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 9,3620 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 24,1600 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 368,4400 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 1,5100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,6040 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,1600 | 4,8320 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,3020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 0,3020 |
| 58 | pret de piata | Cablu JE-H(St)H FE180 E30 PH120 1x 2x0,8 mm2 | m |  | 3 000,0000 |
|  | 039942 | Cablu JE-H(St)H FE180 E30 PH120 1x 2x0,8 mm2 | m | 1,0000 | 3 000,0000 |
| 59 | pret de piata | Cablu VVGng 3x1,5 mm2 | m |  | 20,0000 |
|  | 4444112 | Cablu VVGng 3x1,5 mm2 | m | 1,0000 | 20,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 60 | pret de piata | Centrala de control analogica adresabila si conectabila in retea pentru sisteme automate de detectare si alarma la incendiu, rosu PREVIDIA216R | buc |  | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 55430933 | Centrala de control analogica adresabila si conectabila in retea pentru sisteme automate de detectare si alarma la incendiu, rosu PREVIDIA216R | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 61 | pret de piata | Dulap suplimentat complet cu usa, rosu, PRCABR | buc |  | 1,0000 |
|  | 554309333 | Dulap suplimentat complet cu usa, rosu, PRCABR | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 62 | pret de piata | Unitate de control principala pentru panourile de control Previdia Max FPMEXT | buc |  | 1,0000 |
|  | 55430933389 | Unitate de control principala pentru panourile de control Previdia Max FPMEXT | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 63 | pret de piata | Modul indicator LED pentru sisteme de stingere FPMEXT | buc |  | 2,0000 |
|  | 5543093 | Modul indicator LED pentru sisteme de stingere FPMEXT | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 64 | pret de piata | Modul orb FPMNUL | buc |  | 1,0000 |
|  | 5543000 | Modul orb FPMNUL | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 65 | pret de piata | Modul de alimentare cu comutare IFM24160 | buc |  | 2,0000 |
|  | 554300012 | Modul de alimentare cu comutare IFM24160 | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 66 | pret de piata | Modul pentru gestionarea a doua bucle IFM2L | buc |  | 1,0000 |
|  | 5543000122 | Modul pentru gestionarea a doua bucle IFM2L | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 67 | pret de piata | Modul de apelare la distanta comunica prin linia fixa PSTN si reteua GSM IFMFIAL | buc |  | 9,0000 |
|  | 554300012212 | Modul de apelare la distanta comunica prin linia fixa PSTN si reteua GSM IFMFIAL | buc | 1,0000 | 9,0000 |
| 68 | pret de piata | Modul de gestionare a sistemului de stingere a gazelor IFMEXT | buc |  | 1,0000 |
|  | 5543000122123 | Modul de gestionare a sistemului de stingere a gazelor IFMEXT | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 69 | pret de piata | Modul de 4 relee configurabile IFM4R | buc |  | 3,0000 |
|  | 55430001222221 23 | Modul de 4 relee configurabile IFM4R | buc | 1,0000 | 3,0000 |
| 70 | pret de piata | Statie de alimentare 24V, 1,5A | buc |  | 1,0000 |
|  | 55430001222221 233 | Statie de alimentare 24V, 1,5A | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 71 | pret de piata | Acumulator 12V 7A/h | buc |  | 2,0000 |
|  | 880998654433 | Acumulator 12V 7A/h | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 72 | pret de piata | Acumulator 12V 17A/h | buc |  | 4,0000 |
|  | 8809986524 | Acumulator 12V 17A/h | buc | 1,0000 | 4,0000 |
| 73 | pret de piata | Modul de stingere a incendiilor cu gaz MГП.I-100.2.PE umplut cu HFC227ea, 45 kg | buc |  | 2,0000 |
|  | 880998652412 | Modul de stingere a incendiilor cu gaz MГП.I-100.2.PE umplut cu HFC227ea, 45 kg | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 74 | pret de piata | Modul de stingere a incendiilor cu gaz MГП.I-100.2.ПНPE umplut cu HFC227ea, 45 kg | buc |  | 6,0000 |
|  | 88099865241211 | Modul de stingere a incendiilor cu gaz MГП.I-100.2.ПНPE umplut cu HFC227ea, 45 kg | buc | 1,0000 | 6,0000 |
| 75 | pret de piata | Stand de montaj pe un singur rind CMO.2.100.00 | buc |  | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | pret de piata | Conector rigid ЗЖ-50 | buc |  | 4,0000 |
|  | 88099865241332 21133 | Conector rigid ЗЖ-50 | buc | 1,0000 | 4,0000 |
| 77 | pret de piata | Conector flexibil ЗГП-6-1000 | buc |  | 3,0000 |
|  | 88099865241211 332 | Conector flexibil ЗГП-6-1000 | buc | 1,0000 | 3,0000 |
| 78 | pret de piata | Supapa de retinere ЗК-50.2 | buc |  | 4,0000 |
|  | 88099865241211 3321 | Supapa de retinere ЗК-50.2 | buc | 1,0000 | 4,0000 |
| 79 | pret de piata | Colector cu un singur rind KO-2.065.50.63 | m |  | 2,0000 |
|  | 3222 | Colector cu un singur rind KO-2.065.50.63 | m | 1,0000 | 2,0000 |
| 80 | pret de piata | Niplu sudat HP-1/2" | buc |  | 1,0000 |
|  | 88099865241211 33213 | Niplu sudat HP-1/2" | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 81 | pret de piata | Dispozitiv de control a presiunii ПКТ.1 | buc |  | 1,0000 |
|  | 88099865241211 333 | Dispozitiv de control a presiunii ПКТ.1 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 82 | pret de piata | Dispozitiv de comutare PУ-50-E | buc |  | 5,0000 |
|  | 88099865241211 3333 | Dispozitiv de comutare PУ-50-E | buc | 1,0000 | 5,0000 |
| 83 | pret de piata | Dispozitiv de comutare PУ-32-E | buc |  | 4,0000 |
|  | 88099865241211 333333 | Dispozitiv de comutare PУ-32-E | buc | 1,0000 | 4,0000 |
| 84 | pret de piata | Detector optic de fum ED100 | buc |  | 45,0000 |
|  | 64334779020 | Detector optic de fum ED100 | buc | 1,0000 | 45,0000 |
| 85 | pret de piata | Baza detector EB0010 | buc |  | 41,0000 |
|  | 88044994444333 44863 | Baza detector EB0010 | buc | 1,0000 | 41,0000 |
| 86 | pret de piata | Apel manual de incendiu EC0020 | buc |  | 9,0000 |
|  | 64477902220233 | Apel manual de incendiu EC0020 | buc | 1,0000 | 9,0000 |
| 87 | pret de piata | Contact magnetic monitorizare stare Usa | buc |  | 40,0000 |
|  | 644779022233 | Contact magnetic monitorizare stare Usa SD6541 | buc | 1,0000 | 40,0000 |
| 88 | pret de piata | Buton Pornire Stingere in regim manual | buc |  | 9,0000 |
|  | 64477902233202 33 | Buton Pornire Stingere in regim manual | buc | 1,0000 | 9,0000 |
| 89 | pret de piata | Comutator cu cheie pentru trecere regim manual-automat de stingere ICK010W | buc |  | 9,0000 |
|  | 644779022333 | Comutator cu cheie pentru trecere regim manual-automat de stingere ICK010W | buc | 1,0000 | 9,0000 |
| 90 | pret de piata | Sirena audio-vizuala conventionala IS2000 | buc |  | 22,0000 |
|  | 64477902220222 2 | Sirena audio-vizuala conventionala IS2000 | buc | 1,0000 | 22,0000 |
| 91 | pret de piata | Semnalizator optic si acustic culoare rosie cu soclu profil redus IS0020RE | buc |  | 40,0000 |
|  | 64477902220222 211 | Semnalizator optic si acustic culoare rosie cu soclu profil redus IS0020RE | buc | 1,0000 | 40,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | pret de piata | Semnalizator optic si acustic culoare alba cu soclu profil redus IS0020WE | buc |  | 20,0000 |
|  | 64477902220222 21122 | Semnalizator optic si acustic culoare alba cu soclu profil redus IS0020WE | buc | 1,0000 | 20,0000 |
| 93 | pret de piata | Indicator "Automatica deconectata", "Gaz nu intrati", "Gaz iesiti" | buc |  | 60,0000 |
|  | 64477902220222 211223 | Indicator "Automatica deconectata", "Gaz nu intrati", "Gaz iesiti" | buc | 1,0000 | 60,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

№ 2-1-6

Automatizarea incalzirii, ventilarii si conditionarii (AIVC)

Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1.1. Panou de dirijare antifoc/gaz - PDF1 800x650x220, IP-31 |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de dirijare antifoc/gaz - PDF1 800x650x220, IP-31 | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 | 0,1200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 | 0,8400 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 | 0,2900 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 | 0,2900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 0,1200 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv instalat | buc |  | 9,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 10,0800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,1800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0180 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0180 |
| 3 | 08-03-575-1 | Automat ВА47-29/1/3A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
| 4 | 08-01-101-2 | Convertizor, masa pina la 0,25 t, Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 | 11,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7700 | 0,7700 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 12,2400 | 12,2400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0240 | 0,0240 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1224 | 0,1224 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0288 | 0,0288 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,2040 | 0,2040 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0660 | 0,0660 |
| 5 | 08-01-121-1 | Acumulator 12V 7A/h | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 | 4,1200 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 2,8000 | 5,6000 |
| 6 | pret de piata | DIN reica 60 cm | buc |  | 1,0000 |
|  | 44442444443322 | DIN reica 60 cm | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 7 | pret de piata | Marginitor DIN reica | buc |  | 1,0000 |
|  | 44442444443322 3 | Marginitor DIN reica | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 8 | pret de piata | Cutie de distributie cu cleme | buc |  | 10,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 444444444332 | Cutie de distributie cu cleme | buc | 1,0000 | 10,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Panou de dirijare antifoc/gaz - PDF1 800x650x220, IP-31 |  |  |  |
| 1.2. Panou de dirijare antifoc/gaz - PDF2 800x650x220, IP-31 |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de dirijare antifoc/gaz - PDF1 800x650x220, IP-31 | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 | 0,1200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 | 0,8400 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 | 0,2900 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 | 0,2900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 0,1200 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv instalat | buc |  | 32,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 35,8400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,6400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0640 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0640 |
| 11 | pret de piata | DIN reica 60 cm | buc |  | 1,0000 |
|  | 44442444443322 | DIN reica 60 cm | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 12 | pret de piata | Marginitor DIN reica | buc |  | 1,0000 |
|  | 44442444443322 3 | Marginitor DIN reica | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 13 | pret de piata | Cutie de distributie cu cleme | buc |  | 10,0000 |
|  | 444444444332 | Cutie de distributie cu cleme | buc | 1,0000 | 10,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Panou de dirijare antifoc/gaz - PDF2 800x650x220, IP-31 |  |  |  |
| 1.3. Cabluri. Tevi |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 13,6500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 92,0010 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 0,0082 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,2730 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 4,2315 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 10,9200 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 166,5300 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,6825 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,2730 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 2,1840 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 0,2730 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 0,2730 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | pret de piata | Cablu KVVGng-FRLS 4x1,0 | m |  | 1 300,0000 |
|  | 3335544544330- 340155 | Cablu KVVGng-FRLS 4x1,0 | m | 1,0000 | 1 300,0000 |
| 16 | pret de piata | Cablu KVVGng-LS 4x1,0 | m |  | 55,0000 |
|  | 3335544544330- 34502155 | Cablu KVVGng-LS 4x1,0 | m | 1,0000 | 55,0000 |
| 17 | pret de piata | Cablu rezistent la ardere cu emanare joasa de gaze si fum KПСнг (AF/R)-FRLSL 2x2x0,5 | m |  | 10,0000 |
|  | 444422121 | Cablu rezistent la ardere cu emanare joasa de gaze si fum KПСнг (AF/R)-FRLSL 2x2x0,5 | m | 1,0000 | 10,0000 |
| 18 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) | 100 m |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 47,6000 |
|  | 3378503-8010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 100,0000 | 200,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,0042 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 1,9200 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 26,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 26,8000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 13,4000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 36,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 9,6800 |
| 19 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) | 100 m |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 23,8000 |
|  | 23378503-8010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 100,0000 | 100,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 13,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 18,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 4,8400 |
| 20 | 08-02-407-1 | Teava din otel D20 mm (de creat resursa) | 100 m |  | 8,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,8000 | 246,4000 |
|  | 543666533 | Teava din otel D20 mm | m | 100,0000 | 800,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,0168 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 | 8,4000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 | 6,5600 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 | 5,4400 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 | 5,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 | 8,1600 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 | 32,8000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 | 64,0000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 | 0,6400 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0300 | 0,2400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4700 | 3,7600 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 20,0000 | 160,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 | 51,3600 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,1800 | 49,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4700 | 3,7600 |
| 21 | 08-02-407-1 | Teava din otel D25 mm (de creat resursa) | 100 m |  | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,8000 | 92,4000 |
|  | 5436665 | Teava din otel D25 mm | m | 100,0000 | 300,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,0063 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 | 3,1500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 | 2,4600 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 | 2,0400 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 | 1,9500 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 | 3,0600 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 | 12,3000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 | 24,0000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 | 0,2400 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0300 | 0,0900 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4700 | 1,4100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 20,0000 | 60,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 | 19,2600 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,1800 | 18,5400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4700 | 1,4100 |
| 22 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior D16 mm (de creat resursa) | 100 m |  | 0,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 | 17,3500 |
|  | 433133 | Furtun metalic, diametrul exterior D16 mm | m | 100,0000 | 50,0000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 | 0,0011 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 | 0,0015 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 | 0,0257 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 | 0,5250 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 | 10,9000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 | 10,9000 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 | 5,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 | 12,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 | 5,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 | 0,5000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 | 2,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 | 0,1100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 | 8,9500 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 | 2,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 | 0,1100 |
| 23 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 80x150x2000 (de creat resursa) | 100 m |  | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 | 1,6290 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 | 0,1000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 | 20,0000 |
|  | 1110-03332 | Cablu canal 80x150x2000 | m | 100,0000 | 10,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 | 0,6080 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 | 0,6080 |
| 24 | pret de piata | Cutie de imbinare-doza | buc |  | 2,0000 |
|  | 4444444443322 | Cutie de imbinare-doza | buc | 1,0000 | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Cabluri. Tevi |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 2.1. Panou de dirijare antifoc/gaz - PDF1 800x650x220, IP-31 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | pret de piata | Panou de dirijare antifoc/gaz - PDF1 800x650x220, IP-31 | buc |  | 1,0000 |
|  | 3577892144222 | Panou de dirijare antifoc/gaz - PDF1 800x650x220, IP-31 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 26 | pret de piata | Modul cu 4 rele IRIS MIO 04 | buc |  | 7,0000 |
|  | 35778921222 | Panou de dirijare antifoc/gaz - PDF1 800x650x220, IP-31 | buc | 1,0000 | 7,0000 |
| 27 | pret de piata | Automat ВА47-29/1/3A | buc |  | 1,0000 |
|  | 35445443533367 78911 | Automat ВА47-29/1/3A | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 28 | pret de piata | Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V | buc |  | 1,0000 |
|  | 6444444700113 | Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 29 | pret de piata | Acumulator 12V 7A/h | buc |  | 2,0000 |
|  | 880998654433 | Acumulator 12V 7A/h | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 30 | pret de piata | Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 Lovato | buc |  | 1,0000 |
|  | 44567789 | Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 Lovato | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 31 | pret de piata | Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILB3 Lovato | buc |  | 1,0000 |
|  | 4456778922 | Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILB3 Lovato | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Panou de dirijare antifoc/gaz - PDF1 800x650x220, IP-31 |  |  |  |
| 2.2. Panou de dirijare antifoc/gaz - PDF2 800x650x220, IP-31 |  |  |  |  |  |
| 32 | pret de piata | Panou de dirijare antifoc/gaz - PDF1 800x650x220, IP-31 | buc |  | 1,0000 |
|  | 35778924441222 | Panou de dirijare antifoc/gaz - PDF1 800x650x220, IP-31 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 33 | pret de piata | Modul cu 4 rele IRIS MIO 04 | buc |  | 8,0000 |
|  | 35778921222 | Panou de dirijare antifoc/gaz - PDF1 800x650x220, IP-31 | buc | 1,0000 | 8,0000 |
| 34 | pret de piata | Buton rosu 8LP2TB104 Lovato | buc |  | 12,0000 |
|  | 44553443444443 44367789 | Buton rosu 8LP2TB104 Lovato | buc | 1,0000 | 12,0000 |
| 35 | pret de piata | Bloc de dirijare si control adresabil cu 4 fascicole IRIS 4 | buc |  | 1,0000 |
|  | 35445433435333 6778911 | Bloc de dirijare si control adresabil cu 4 fascicole IRIS 4 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 36 | pret de piata | Buton de comanda SB-7 | buc |  | 11,0000 |
|  | 44553344344333 67789 | Buton de comanda SB-7 | buc | 1,0000 | 11,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Panou de dirijare antifoc/gaz - PDF2 800x650x220, IP-31 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitonare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

№ 2-1-7

MASI

Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1 | CL20A | Instalarea pe perete a stingatorului de incendiu manual cu dioxid de carbon 5L | buc |  | 5,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 2,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,1500 |
|  | 35778922214422 243323 | Stingator de incendiu manual cu dioxid de carbon 5L | buc | 1,0000 | 5,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,5000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 2 | 08-03-593- 10 | Indicatorul directiei spre hidrant de incendiu | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 | 0,9820 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 0,0408 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 | 0,0021 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1200 | 0,0112 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1200 | 0,0112 |
| 3 | 08-03-593- 10 | Indicatorul "Cale de acces pentru autospecialele de interventie la incendii. Pastrati liber" | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 | 0,9820 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 0,0408 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 | 0,0021 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1200 | 0,0112 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1200 | 0,0112 |
| 4 | 08-03-593- 10 | Indicatorul "Terenul pentru tehnica de interventie la incendiu" | 100 buc |  | 0,0200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 | 1,9640 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 0,0816 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 | 0,0042 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1200 | 0,0224 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1200 | 0,0224 |
| 5 | 11-04-003- 01 | Planul de evacuare | buc |  | 5,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 | 56,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4300 | 2,1500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 08-03-593- 10 | Indicatoarele stingatoarelor de mina | 100 buc |  | 0,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 | 4,9100 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 0,2040 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 | 0,0105 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1200 | 0,0560 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1200 | 0,0560 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 7 | pret de piata | Indicatorul directiei spre hidrant de incendiu | buc |  | 1,0000 |
|  | 35778922214422 2 | Indicatorul directiei spre hidrant de incendiu | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 8 | pret de piata | Indicatorul "Cale de acces pentru autospecialele de interventie la incendii. Pastrati liber" | buc |  | 1,0000 |
|  | 35778922214422 24 | Indicatorul "Cale de acces pentru autospecialele de interventie la incendii. Pastrati liber" | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 9 | pret de piata | Indicatorul "Terenul pentru tehnica de interventie la incendiu" | buc |  | 2,0000 |
|  | 35778922214422 243 | Indicatorul "Terenul pentru tehnica de interventie la incendiu" | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 10 | pret de piata | Planul de evacuare | buc |  | 5,0000 |
|  | 35778922214422 2433 | Planul de evacuare | buc | 1,0000 | 5,0000 |
| 11 | pret de piata | Indicatoarele stingatoarelor de mina | buc |  | 5,0000 |
|  | 35778922214422 24332 | Indicatoarele stingatoarelor de mina | buc | 1,0000 | 5,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

№ 2-1-8

Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)

Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1.1. Lada de metal 1000x650x300 mm, grad de protectie IP31 - TGD |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Lada de metal 1000x650x300 mm, grad de protectie IP31 - TGD | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 | 0,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 | 0,0400 |
| 2 | 08-03-575-1 | Intrerupator ВP32-37B31250/3P/400A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
| 3 | 08-03-575-1 | Intrerupator automat de putere VA88- 33/3P/C200A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
| 4 | 08-03-575-1 | Intrerupator automat VA47-100/3P/C25A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
| 5 | 08-03-575-1 | Intrerupator automat VA47-29/3P/C25A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
| 6 | 08-03-575-1 | Intrerupator automat VA47-100/3P/C20A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
| 7 | 08-03-575-1 | Intrerupator automat VA47-29/1P/C16A | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 2,2400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0040 |
| 8 | 08-03-575-1 | Intrerupator automat VA47-29/1P/B10A | buc |  | 11,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 12,3200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,2200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0220 |
| 9 | 08-03-575-1 | Intrerupator automat VA47-29/1P/C10A | buc |  | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
| 10 | pret de piata | DIN sina zincata 600 mm | buc |  | 3,0000 |
|  | 2623123133 | DIN sina zincata 600 mm | buc | 1,0000 | 3,0000 |
| 11 | pret de piata | Sina N (nul) pe DIN-sina 2x7 | buc |  | 2,0000 |
|  | 26231231332 | Sina N (nul) pe DIN-sina 2x7 | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 12 | pret de piata | Sina PE (cupru gab.2) I=418 mm | buc |  | 2,0000 |
|  | 262312313322 | Sina PE (cupru gab.2) I=418 mm | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 13 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 | 0,1800 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Lada de metal 1000x650x300 mm, grad de protectie IP31 - TGD |  |  |  |
| 1.2. Lada de metal 1000x650x300 mm, grad de protectie IP31 - PDV |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Lada de metal 1000x650x300 mm, grad de protectie IP31 - TGD | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 | 0,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 | 0,0400 |
| 15 | 08-03-575-1 | Intrerupator ВP32-35B31250/3P/250A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
| 16 | 08-03-575-1 | Intrerupator automat VA47-100/3P/C63A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
| 17 | 08-03-575-1 | Intrerupator automat VA47-100/3P/C50A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
| 18 | 08-03-575-1 | Intrerupator automat VA47-100/3P/C40A | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 2,2400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0040 |
| 19 | 08-03-575-1 | Intrerupator automat VA47-100/3P/C32A | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 2,2400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0040 |
| 20 | 08-03-575-1 | Intrerupator automat VA47-100/3P/C20A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
| 21 | 08-03-575-1 | Intrerupator automat VA47-100/3P/C16A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
| 22 | 08-03-575-1 | Intrerupator automat VA47-29/1P/C10A | buc |  | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 4,4800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0080 |
| 23 | 08-03-575-1 | Contactor electromagnetic KМИ-46512 | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 2,2400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0040 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (releu) | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 2,2400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0040 |
| 25 | pret de piata | DIN sina zincata 600 mm | buc |  | 3,0000 |
|  | 2623123133 | DIN sina zincata 600 mm | buc | 1,0000 | 3,0000 |
| 26 | pret de piata | Sina N (nul) pe DIN-sina 2x7 | buc |  | 2,0000 |
|  | 26231231332 | Sina N (nul) pe DIN-sina 2x7 | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 27 | pret de piata | Sina PE (cupru gab.2) I=418 mm | buc |  | 2,0000 |
|  | 262312313322 | Sina PE (cupru gab.2) I=418 mm | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 28 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 | 0,1800 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Lada de metal 1000x650x300 mm, grad de protectie IP31 - PDV |  |  |  |
| 1.3. Cutie pentru protectie automate 585x600x130 mm, grad de protectie IP31 - PDI-1 |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Cutie pentru protectie automate 585x600x130 mm, grad de protectie IP31 - PDI-1 | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 | 0,2200 |
| 30 | 08-03-575-1 | Intrerupator ВН-32/3P/40A | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 2,2400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0040 |
| 31 | 08-03-575-1 | Intrerupator automat VA47-29/1P/B10 | buc |  | 10,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 11,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0200 |
| 32 | 08-03-575-1 | Intrerupator diferential AVDT32/C16/30mA | buc |  | 11,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 12,3200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,2200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0220 |
| 33 | 08-03-575-1 | Intrerupator diferential AVDT32/C16/10mA | buc |  | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 4,4800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0080 |
| 34 | 08-01-053-1 | Transformator de curent 220/24V 400W | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4300 | 4,8600 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0240 | 0,0480 |
| 35 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 | 0,1800 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Cutie pentru protectie automate 585x600x130 mm, grad de protectie IP31 - PDI-1 |  |  |  |
| 1.4. Cutie pentru protectie automate 585x310x130 mm, grad de protectie IP31 - PDI-2 |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Cutie pentru protectie automate 585x310x130 mm, grad de protectie IP31 - PDI-2 | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 | 0,2200 |
| 37 | 08-03-575-1 | Intrerupator ВН-32/3P/40A | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0020 |
| 38 | 08-03-575-1 | Intrerupator diferential AVDT32/B10/30mA | buc |  | 8,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 8,9600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0160 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0160 |
| 39 | 08-03-575-1 | Contactor electromagnetic KM20-20 | buc |  | 8,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 8,9600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,0160 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,0160 |
| 40 | 08-01-053-1 | Transformator de curent 220/24V 400W | buc |  | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4300 | 7,2900 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0240 | 0,0720 |
| 41 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 | 0,1800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Cutie pentru protectie automate 585x310x130 mm, grad de protectie IP31 - PDI-2 |  |  |  |
| 1.5. Cabluri |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 3,3700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,0100 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 0,1550 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 0,4000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 6,1000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,0250 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,0100 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 0,0800 |
| 43 | pret de piata | Cablu PV 1x4,0 | m |  | 50,0000 |
|  | 33355944404443 3305 | Cablu PV 1x4,0 | m | 1,0000 | 50,0000 |
| 44 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 0,7000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 | 5,5020 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,0140 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 0,2170 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 0,5600 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 8,5400 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,0350 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,0140 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 0,2240 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,0280 |
| 45 | pret de piata | Cablu PV 1x10,0 | m |  | 70,0000 |
|  | 33355944404443 30- 343450342305 | Cablu PV 1x10,0 | m | 1,0000 | 70,0000 |
| 46 | 08-02-412-7 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 150 mm2 | 100 m |  | 0,3100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 26,9000 | 8,3390 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00148 | 0,0005 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,0062 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 0,0961 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 0,2480 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 3,7820 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,0155 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,0062 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4000 | 0,1240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3000 | 0,0930 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3000 | 0,0930 |
| 47 | pret de piata | Cablu AVVGng-LS 5x25 mm2 | m |  | 31,0000 |
|  | 3335590342305 | Cablu AVVGng-LS 5x25 mm2 | m | 1,0000 | 31,0000 |
| 48 | 08-02-412-8 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 | 100 m |  | 0,3500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,3000 | 13,7550 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00157 | 0,0005 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,0070 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 0,1085 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 0,2800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 4,2700 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,0175 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,0070 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4000 | 0,1400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4000 | 0,1400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4000 | 0,1400 |
| 49 | pret de piata | Cablu AVVGng-LS 5x35 mm2 | m |  | 25,0000 |
|  | 33355903423053 | Cablu AVVGng-LS 5x35 mm2 | m | 1,0000 | 25,0000 |
| 50 | pret de piata | Cablu AVVGng-LS 5x150 mm2 | m |  | 10,0000 |
|  | 33355903423053 3 | Cablu AVVGng-LS 5x150 mm2 | m | 1,0000 | 10,0000 |
| 51 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 14,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 95,0340 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,2820 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 4,3710 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 11,2800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 172,0200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,7050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,2820 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 2,2560 |
| 52 | pret de piata | Cablu VVGng-LS 2x1.0 mm2 | m |  | 330,0000 |
|  | 33355903422305 33 | Cablu VVGng-LS 2x1,0 mm2 | m | 1,0000 | 330,0000 |
| 53 | pret de piata | Cablu VVGng-LS 3x1.5 mm2 | m |  | 1 080,0000 |
|  | 33355903422305 333 | Cablu VVGng-LS 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 | 1 080,0000 |
| 54 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 12,7200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 | 99,9792 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 | 0,0134 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,2544 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 3,9432 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 10,1760 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 155,1840 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,6360 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,2544 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 4,0704 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,5088 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,5088 |
| 55 | pret de piata | Cablu VVGng-LS 3x2.5 mm2 | m |  | 1 260,0000 |
|  | 33355903422303 53332 | Cablu VVGng-LS 3x2.5 mm2 | m | 1,0000 | 1 260,0000 |
| 56 | pret de piata | Cablu VVGng-LS 5x2.5 mm2 | m |  | 12,0000 |
|  | 33355903422330 353332 | Cablu VVGng-LS 5x2.5 mm2 | m | 1,0000 | 12,0000 |
| 57 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m |  | 0,9500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 | 10,6400 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00116 | 0,0011 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,0190 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 0,2945 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 0,7600 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 11,5900 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,0475 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,0190 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 0,3040 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 | 0,0760 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 | 0,0760 |
| 58 | pret de piata | Cablu VVGng-LS 5x4.0 mm2 | m |  | 50,0000 |
|  | 33355903422330 3534 | Cablu VVGng-LS 5x4.0 mm2 | m | 1,0000 | 50,0000 |
| 59 | pret de piata | Cablu VVGng-LS 5x6.0 mm2 | m |  | 45,0000 |
|  | 33355903422330 35344 | Cablu VVGng-LS 5x6.0 mm2 | m | 1,0000 | 45,0000 |
| 60 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m |  | 0,7500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,6000 | 10,9500 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00126 | 0,0009 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,0150 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 0,2325 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 0,6000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 9,1500 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,0375 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,0150 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4000 | 0,3000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 0,1050 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 0,1050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | pret de piata | Cablu VVGng-LS 5x10.0 mm2 | m |  | 75,0000 |
|  | 33355903422330 353443 | Cablu VVGng-LS 5x10.0 mm2 | m | 1,0000 | 75,0000 |
| 62 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 26,9600 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,0800 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 1,2400 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 3,2000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 48,8000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,2000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,0800 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 0,6400 |
| 63 | pret de piata | Cablu VVGng-FRLS 3x1.5 mm2 | m |  | 400,0000 |
|  | 333553443 | Cablu VVGng-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 | 400,0000 |
| 64 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 1,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 | 9,4320 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 | 0,0013 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,0240 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 0,3720 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 0,9600 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 14,6400 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,0600 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,0240 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 0,3840 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,0480 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,0480 |
| 65 | pret de piata | Cablu VVGng-FRLS 3x2.5 mm2 | m |  | 120,0000 |
|  | 33355344333 | Cablu VVGng-FRLS 3x2.5 mm2 | m | 1,0000 | 120,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Cabluri |  |  |  |
| 1.6. Tevi (de creat resursa) |  |  |  |  |  |
| 66 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m |  | 21,7000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 516,4600 |
|  | 3378503-8010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 100,0000 | 2 170,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,0456 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 20,8320 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 290,7800 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 290,7800 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 145,3900 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 390,6000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 105,0280 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m |  | 0,3500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 8,3300 |
|  | 23378503-8010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 100,0000 | 35,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,0007 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 0,3360 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 4,6900 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 4,6900 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 2,3450 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 6,3000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 1,6940 |
| 68 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m |  | 1,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 26,1800 |
|  | 323378503-8010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 100,0000 | 110,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,0023 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 1,0560 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 14,7400 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 14,7400 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 7,3700 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 19,8000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 5,3240 |
| 69 | 08-02-409-2 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D40 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m |  | 0,3500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 | 12,0400 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,0007 |
|  | 343333 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D40 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 100,0000 | 35,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 0,3360 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 4,6900 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 4,6900 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 | 0,1400 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 0,3500 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 2,3450 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 6,3000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 0,6300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 | 0,1155 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,5000 | 8,2250 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 0,9450 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 | 2,4360 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 | 0,1155 |
| 70 | 08-02-409-3 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D63 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m |  | 0,5500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,1000 | 21,5050 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,0012 |
|  | 5444442 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D63 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 100,0000 | 55,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 0,5280 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 7,3700 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 7,3700 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,5500 | 0,3025 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 3,6850 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 9,9000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 0,9900 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4400 | 0,2420 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 29,4000 | 16,1700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 1,4850 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 8,9700 | 4,9335 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4400 | 0,2420 |
| 71 | 08-02-407-1 | Teava din otel D20 mm | 100 m |  | 1,9500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,8000 | 60,0600 |
|  | 543666533 | Teava din otel D20 mm | m | 100,0000 | 195,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,0041 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 | 2,0475 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 | 1,5990 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 | 1,3260 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 | 1,2675 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 | 1,9890 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 | 7,9950 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 | 15,6000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 | 0,1560 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0300 | 0,0585 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4700 | 0,9165 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 20,0000 | 39,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 | 12,5190 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,1800 | 12,0510 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4700 | 0,9165 |
| 72 | 08-02-407-1 | Teava din otel D25 mm | 100 m |  | 0,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,8000 | 15,4000 |
|  | 5436665 | Teava din otel D25 mm | m | 100,0000 | 50,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,0010 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 | 0,5250 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 | 0,4100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 | 0,3400 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 | 0,3250 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 | 0,5100 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 | 2,0500 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 | 4,0000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 | 0,0400 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0300 | 0,0150 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4700 | 0,2350 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 20,0000 | 10,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 | 3,2100 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,1800 | 3,0900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4700 | 0,2350 |
| 73 | 08-02-409-1 | Teava PND D20 mm | 100 m |  | 2,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 59,5000 |
|  | 3378503-8333 | Teava PND D20 mm | m | 100,0000 | 250,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,0052 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 2,4000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 33,5000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 33,5000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 16,7500 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 45,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 12,1000 |
| 74 | 08-02-409-1 | Teava PND D32 mm | 100 m |  | 2,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 49,9800 |
|  | 3378503-83333 | Teava PND D32 mm | m | 100,0000 | 210,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,0044 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 2,0160 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 28,1400 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 28,1400 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 14,0700 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 37,8000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 10,1640 |
|  |  | Total |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total Tevi (de creat resursa) |  |  |  |
| 1.7. Echipament electric de iluminat |  |  |  |  |  |
| 75 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Lustra istorica cu soclu E27, numarul de socluri 10, grad de protectie IP20 | 100 buc |  | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 17,6000 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 40,8000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 0,4080 |
| 76 | 08-03-594- 16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 4500Lm, 60W, 600x600 mm | 100 buc |  | 0,3500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 119,0000 | 41,6500 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 | 0,0185 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 | 0,0350 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0030 | 0,0010 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 0,1470 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,2100 | 0,4235 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,2000 | 14,7700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,2100 | 0,4235 |
| 77 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED ALS.PRS UNI LED 1200, 4000K, 4153 lm, 38W, grad de protectie IP54 | 100 buc |  | 0,0600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 5,2800 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 12,2400 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 0,1224 |
| 78 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED Damin Led 40 4000K, 2800Lm, 30W, grad de protectie IP65 | 100 buc |  | 0,0700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 6,1600 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 14,2800 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 0,1428 |
| 79 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED RKL Led 29 4000K, 2400 Lm, 21W, grad de protectie IP20 | 100 buc |  | 0,0300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 2,6400 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 6,1200 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 0,0612 |
| 80 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED BCP381 12Led 30K 24V A2 L50 3000K 848Lm 12W grad de protectie IP65 | 100 buc |  | 0,1400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 12,3200 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 28,5600 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 0,2856 |
| 81 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) CCA1001 3W | 100 buc |  | 0,2400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 21,1200 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 48,9600 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 0,4896 |
| 82 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) Mizar 4013-3 Led 3W | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 0,8800 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 2,0400 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 0,0204 |
| 83 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED Track Spot Led 2850 Lm 25W, grad de protectie IP20 | 100 buc |  | 1,5800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 139,0400 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 322,3200 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 3,2232 |
| 84 | 10-08-019- 04 | Utilaj divers de electroceasoficare: Sensor de miscare, unghi de detectie 360 grade cu releu de timp | buc |  | 17,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,6000 | 10,2000 |
|  | 1100007 | Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8 | t | 0,00006 | 0,0010 |
| 85 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Felinar Led h=3,0 m cu soclu E27, 30W, numar de socluri 2, grad de protectie IP67 | 100 buc |  | 0,2800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 24,6400 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 57,1200 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 0,5712 |
| 86 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Proiector RGD 6500 K, 100W, grad de protectie IP65 | 100 buc |  | 0,1100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 9,6800 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 22,4400 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 0,2244 |
| 87 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat Led incastrat in pavaj de fatada Underground LM3535-1 4000K, 12W, 24V, grad de protectie IP67 | 100 buc |  | 0,5900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 51,9200 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 120,3600 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 1,2036 |
| 88 | 10-08-019- 04 | Utilaj divers de electroceasoficare: Fotoreleu FR-610 | buc |  | 8,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,6000 | 4,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1100007 | Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8 | t | 0,00006 | 0,0005 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Echipament electric de iluminat |  |  |  |
| 1.8. Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |  |  |  |
| 89 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/250V IP20 | 100 buc |  | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 6,4400 |
|  | 540-405255 | Intreruptor monopolar10A/250V IP20 | buc | 100,0000 | 20,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 20,4000 |
| 90 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar tip scara 10A/250V IP20 | 100 buc |  | 0,3400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 10,9480 |
|  | 540-40525232 | Intreruptor monopolar tip scara 10A/250V IP20 | buc | 100,0000 | 34,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 34,6800 |
| 91 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/250V pentru montare exterioara | 100 buc |  | 0,1900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 6,1180 |
|  | 540-405252233 | Intreruptor monopolar 10A/250V pentru montare exterioara | buc | 100,0000 | 19,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 19,3800 |
| 92 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape 10A/250V IP20 | 100 buc |  | 0,0300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 | 0,9840 |
|  | 540-402655 | Intreruptor cu doua clape 10A/250V IP20 | buc | 100,0000 | 3,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 3,0600 |
| 93 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-44 | 100 buc |  | 0,0600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 | 2,5920 |
|  | 540-40403 | Priza 2P+PE, In=16A IP-44 | buc | 100,0000 | 6,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 0,0612 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | 0,0066 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 | 0,3840 |
| 94 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 | 100 buc |  | 1,1700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 | 50,5440 |
|  | 540-4003 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 | buc | 100,0000 | 117,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 1,1934 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | 0,1287 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 | 7,4880 |
| 95 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 pentru montare deschisa | 100 buc |  | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 | 0,4320 |
|  | 540-4003333 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 pentru montare deschisa | buc | 100,0000 | 1,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 0,0102 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | 0,0011 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 | 0,0640 |
| 96 | pret de piata | Cutie pentru intrerupatoare si prize | buc |  | 175,0000 |
|  | 4444444443332 | Cutie pentru intrerupatoare si prize | buc | 1,0000 | 175,0000 |
| 97 | pret de piata | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac | buc |  | 100,0000 |
|  | 44444443344333 2 | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac | buc | 1,0000 | 100,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |  |
| 1.9. Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |
| 98 | 08-02-472-2 | Platbanda din otel 40x4 mm | 100 m |  | 0,1800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,6000 | 2,9880 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 | 0,0007 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 | 0,1620 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1013333444 | Platbanda din otel 40x4 mm | t | 0,1300 | 0,0234 |
| 99 | pret de piata | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm | m |  | 9,0000 |
|  | 24402422433212 | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm | m | 1,0000 | 9,0000 |
| 100 | pret de piata | Tros metalic pentru suspendare d6 mm | m |  | 40,0000 |
|  | 24402422433212 33 | Tros metalic pentru suspendare d6 mm | m | 1,0000 | 40,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Materiale auxiliare |  |  |  |
| 1.10. Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |  |  |  |  |  |
| 101 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic perforat 300x100 m | 100 m |  | 0,1500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 | 4,4100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 | 1,0260 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 | 1,8750 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 | 0,0600 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 | 1,8750 |
|  | 44124243444333 3 | Jgheab metalic perforat 300x100 m | m | 100,0000 | 15,0000 |
| 102 | pret de piata | Elemente de prindere si suspensie | kg |  | 3,0000 |
|  | 78009 | Elemente de prindere si suspensie | kg | 1,0000 | 3,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 2.1. Lada de metal 1000x650x300 mm, grad de protectie IP31 - TGD |  |  |  |  |  |
| 103 | pret de piata | Lada de metal 1000x650x300 mm, grad de protectie IP31 - TGD | buc |  | 1,0000 |
|  | 54455555343230 04332 | Lada de metal 1000x650x300 mm, grad de protectie IP31 - TGD | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 104 | pret de piata | Intrerupator ВP32-37B31250/3P/400A | buc |  | 1,0000 |
|  | 422099444 | Intrerupator ВP32-37B31250/3P/400A | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 105 | pret de piata | Intrerupator automat de putere VA88- 33/3P/C200A | buc |  | 1,0000 |
|  | 4220994440 | Intrerupator automat de putere VA88-33/3P/C200A | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 106 | pret de piata | Intrerupator automat VA47-100/3P/C25A | buc |  | 1,0000 |
|  | 42209944401 | Intrerupator automat VA47-100/3P/C25A | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 107 | pret de piata | Intrerupator automat VA47-29/3P/C25A | buc |  | 1,0000 |
|  | 422099444012 | Intrerupator automat VA47-29/3P/C25A | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 108 | pret de piata | Intrerupator automat VA47-100/3P/C20A | buc |  | 1,0000 |
|  | 4220994440123 | Intrerupator automat VA47-100/3P/C20A | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 109 | pret de piata | Intrerupator automat VA47-29/1P/C16A | buc |  | 2,0000 |
|  | 42209944401234 | Intrerupator automat VA47-29/1P/C16A | buc | 1,0000 | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | pret de piata | Intrerupator automat VA47-29/1P/B10A | buc |  | 11,0000 |
|  | 42209944401234 5 | Intrerupator automat VA47-29/1P/B10A | buc | 1,0000 | 11,0000 |
| 111 | pret de piata | Intrerupator automat VA47-29/1P/C10A | buc |  | 1,0000 |
|  | 42209944401234 53 | Intrerupator automat VA47-29/1P/C10A | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 112 | pret de piata | Declansator independent PH33 | buc |  | 1,0000 |
|  | 41029944421455 111220 | Declansator independent PH33 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Lada de metal 1000x650x300 mm, grad de protectie IP31 - TGD |  |  |  |
| 2.2. Lada de metal 1000x650x300 mm, grad de protectie IP31 - PDV |  |  |  |  |  |
| 113 | pret de piata | Lada de metal 1000x650x300 mm, grad de protectie IP31 - TGD | buc |  | 1,0000 |
|  | 54455555343230 04332 | Lada de metal 1000x650x300 mm, grad de protectie IP31 - TGD | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 114 | pret de piata | Intrerupator ВP32-35B31250/3P/250A | buc |  | 1,0000 |
|  | 422093339444 | Intrerupator ВP32-35B31250/3P/250A | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 115 | pret de piata | Intrerupator automat VA47-100/3P/C63A | buc |  | 1,0000 |
|  | 4220333994440 | Intrerupator automat VA47-100/3P/C63A | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 116 | pret de piata | Intrerupator automat VA47-100/3P/C50A | buc |  | 1,0000 |
|  | 42209944401333 | Intrerupator automat VA47-100/3P/C50A | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 117 | pret de piata | Intrerupator automat VA47-100/3P/C40A | buc |  | 2,0000 |
|  | 42209944121240 12 | Intrerupator automat VA47-100/3P/C40A | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 118 | pret de piata | Intrerupator automat VA47-100/3P/C32A | buc |  | 2,0000 |
|  | 42209944333401 23 | Intrerupator automat VA47-100/3P/C32A | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 119 | pret de piata | Intrerupator automat VA47-100/3P/C20A | buc |  | 1,0000 |
|  | 42209944422012 34 | Intrerupator automat VA47-100/3P/C20A | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 120 | pret de piata | Intrerupator automat VA47-100/3P/C16A | buc |  | 1,0000 |
|  | 42209944401222 345 | Intrerupator automat VA47-100/3P/C16A | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 121 | pret de piata | Intrerupator automat VA47-29/1P/C10A | buc |  | 4,0000 |
|  | 42209944401234 53 | Intrerupator automat VA47-29/1P/C10A | buc | 1,0000 | 4,0000 |
| 122 | pret de piata | Contactor electromagnetic KМИ-46512 | buc |  | 2,0000 |
|  | 33112233212223 1022 | Contactor electromagnetic KМИ-46512 | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 123 | pret de piata | Releu PTИ-3361 | buc |  | 2,0000 |
|  | 41029944421321 33 | Releu PTИ-3361 | buc | 1,0000 | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total Lada de metal 1000x650x300 mm, grad de protectie IP31 - PDV |  |  |  |
| 2.3. Cutie pentru protectie automate 585x600x130 mm, grad de protectie IP31 - PDI-1 |  |  |  |  |  |
| 124 | pret de piata | Cutie pentru protectie automate 585x600x130 mm, grad de protectie IP31 - PDI-1 | buc |  | 1,0000 |
|  | 54455333333446 22 | Cutie pentru protectie automate 585x600x130 mm, grad de protectie IP31 - PDI-1 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 125 | pret de piata | Intrerupator ВН-32/3P/40A | buc |  | 2,0000 |
|  | 4102994442113 | Intrerupator ВН-32/3P/40A | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 126 | pret de piata | Intrerupator automat VA47-29/1P/B10 | buc |  | 10,0000 |
|  | 42209944401234 5 | Intrerupator automat VA47-29/1P/B10A | buc | 1,0000 | 10,0000 |
| 127 | pret de piata | Intrerupator diferential AVDT32/C16/30mA | buc |  | 11,0000 |
|  | 42209944401234 52 | Intrerupator diferential AVDT32/C16/30mA | buc | 1,0000 | 11,0000 |
| 128 | pret de piata | Intrerupator diferential AVDT32/C16/10mA | buc |  | 4,0000 |
|  | 42209944401234 5233 | Intrerupator diferential AVDT32/C16/10mA | buc | 1,0000 | 4,0000 |
| 129 | pret de piata | Transformator de curent 220/24V 400W | buc |  | 2,0000 |
|  | 5565556443633 | Transformator de curent 220/24V 400W | buc | 1,0000 | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Cutie pentru protectie automate 585x600x130 mm, grad de protectie IP31 - PDI-1 |  |  |  |
| 2.4. Cutie pentru protectie automate 585x310x130 mm, grad de protectie IP31 - PDI-2 |  |  |  |  |  |
| 130 | pret de piata | Cutie pentru protectie automate 585x310x130 mm, grad de protectie IP31 - PDI-2 | buc |  | 1,0000 |
|  | 544553333332 | Cutie pentru protectie automate 585x310x130 mm, grad de protectie IP31 - PDI-2 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 131 | pret de piata | Intrerupator ВН-32/3P/40A | buc |  | 1,0000 |
|  | 4102994442113 | Intrerupator ВН-32/3P/40A | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 132 | pret de piata | Intrerupator diferential AVDT32/B10/30mA | buc |  | 8,0000 |
|  | 42209944402212 3452 | Intrerupator diferential AVDT32/B10/30mA | buc | 1,0000 | 8,0000 |
| 133 | pret de piata | Contactor electromagnetic KM20-20 | buc |  | 8,0000 |
|  | 20622332122231 022 | Contactor electromagnetic KM20-20 | buc | 1,0000 | 8,0000 |
| 134 | pret de piata | Transformator de curent 220/24V 400W | buc |  | 3,0000 |
|  | 5565556443633 | Transformator de curent 220/24V 400W | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Cutie pentru protectie automate 585x310x130 mm, grad de protectie IP31 - PDI-2 |  |  |  |
| 2.5. Echipament electric de iluminat |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | pret de piata | Lustra istorica cu soclu E27, numarul de socluri 10, grad de protectie IP20 | buc |  | 20,0000 |
|  | 57888312121222 | Lustra istorica cu soclu E27, numarul de socluri 10, grad de protectie IP20 | buc | 1,0000 | 20,0000 |
| 136 | pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 4500Lm, 60W, 600x600 mm | buc |  | 35,0000 |
|  | 1570- 555353333422 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 4500Lm, 60W, 600x600 mm | buc | 1,0000 | 35,0000 |
| 137 | pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED ALS.PRS UNI LED 1200, 4000K, 4153 lm, 38W, grad de protectie IP54 | buc |  | 6,0000 |
|  | 334433322 | Corp de iluminat cu lampi LED ALS.PRS UNI LED 1200, 4000K, 4153 lm, 38W, grad de protectie IP54 | buc | 1,0000 | 6,0000 |
| 138 | pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED Damin Led 40 4000K, 2800Lm, 30W, grad de protectie IP65 | buc |  | 7,0000 |
|  | 33443332233 | Corp de iluminat cu lampi LED Damin Led 40 4000K, 2800Lm, 30W, grad de protectie IP65 | buc | 1,0000 | 7,0000 |
| 139 | pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED RKL Led 29 4000K, 2400 Lm, 21W, grad de protectie IP20 | buc |  | 3,0000 |
|  | 33443333322333 3 | Corp de iluminat cu lampi LED BCP381 12Led 30K 24V A2 L50 3000K 848Lm 12W grad de protectie IP65 | buc | 1,0000 | 3,0000 |
| 140 | pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED BCP381 12Led 30K 24V A2 L50 3000K 848Lm 12W grad de protectie IP65 | buc |  | 14,0000 |
|  | 3344333223333 | Corp de iluminat cu lampi LED RKL Led 29 4000K, 2400 Lm, 21W, grad de protectie IP20 | buc | 1,0000 | 14,0000 |
| 141 | pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) CCA1001 3W | buc |  | 24,0000 |
|  | 33433 | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) CCA1001 3W | buc | 1,0000 | 24,0000 |
| 142 | pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) Mizar 4013-3 Led 3W | buc |  | 1,0000 |
|  | 3343322 | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) Mizar 4013-3 Led 3W | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 143 | pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED Track Spot Led 2850 Lm 25W, grad de protectie IP20 | buc |  | 158,0000 |
|  | 33443333321803 4222 | Corp de iluminat cu lampi LED Track Spot Led 2850 Lm 25W, grad de protectie IP20 | buc | 1,0000 | 158,0000 |
| 144 | pret de piata | Sina pentru montare corpuri de iluminat L=1000 mm, grad de protectie IP20 | buc |  | 2,0000 |
|  | 20623333112233 1210 | Sina pentru montare corpuri de iluminat L=1000 mm, grad de protectie IP20 | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 145 | pret de piata | Sina pentru montare corpuri de iluminat L=2000 mm, grad de protectie IP20 | buc |  | 30,0000 |
|  | 20623333112233 122210 | Sina pentru montare corpuri de iluminat L=2000 mm, grad de protectie IP20 | buc | 1,0000 | 30,0000 |
| 146 | pret de piata | Sina pentru montare corpuri de iluminat L=3000 mm, grad de protectie IP20 | buc |  | 32,0000 |
|  | 20623333112233 33122210 | Sina pentru montare corpuri de iluminat L=3000 mm, grad de protectie IP20 | buc | 1,0000 | 32,0000 |
| 147 | pret de piata | Sensor de miscare, unghi de detectie 360 grade cu releu de timp | buc |  | 17,0000 |
|  | 232333 | Sensor de miscare, unghi de detectie 360 grade cu releu de timp | buc | 1,0000 | 17,0000 |
| 148 | pret de piata | Felinar Led h=3,0 m cu soclu E27, 30W, numar de socluri 2, grad de protectie IP67 | buc |  | 28,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33443333323 | Felinar Led h=3,0 m cu soclu E27, 30W, numar de socluri 2, grad de protectie IP67 | buc | 1,0000 | 28,0000 |
| 149 | pret de piata | Proiector RGD 6500 K, 100W, grad de protectie IP65 | buc |  | 11,0000 |
|  | 334433333323 | Proiector RGD 6500 K, 100W, grad de protectie IP65 | buc | 1,0000 | 11,0000 |
| 150 | pret de piata | Corp de iluminat Led incastrat in pavaj de fatada Underground LM3535-1 4000K, 12W, 24V, grad de protectie IP67 | buc |  | 59,0000 |
|  | 33443333223323 | Corp de iluminat Led incastrat in pavaj de fatada Underground LM3535-1 4000K, 12W, 24V, grad de protectie IP67 | buc | 1,0000 | 59,0000 |
| 151 | pret de piata | Lampa Led cu soclu E27 3000K, 1500Lm 15W | buc |  | 56,0000 |
|  | 12444433 | Lampa Led cu soclu E27 3000K, 1500Lm 15W | buc | 1,0000 | 56,0000 |
| 152 | pret de piata | Lampa Led cu soclu E27 4000K, 600Lm 6W | buc |  | 200,0000 |
|  | 124444334 | Lampa Led cu soclu E27 4000K, 600Lm 6W | buc | 1,0000 | 200,0000 |
| 153 | pret de piata | Fotoreleu FR-610 | buc |  | 8,0000 |
|  | 3323233 | Fotoreleu FR-610 | buc | 1,0000 | 8,0000 |
| 154 | pret de piata | Acumulator de avarie 70 W | buc |  | 34,0000 |
|  | 12444433433 | Acumulator de avarie 70 W | buc | 1,0000 | 34,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Echipament electric de iluminat |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

№ 2-1-9

Sistema supraveghere video, paza automata

Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Patch panel 24-port 1U cat 6 UTP | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 2,2400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0400 |
| 2 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,4500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6800 | 0,7560 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 | 0,0225 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0200 | 0,0090 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0500 | 0,0225 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0500 | 0,0225 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,2600 | 0,1170 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,1000 | 0,0450 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 0,0720 |
| 3 | pret de piata | Patch cord UTP cat 6e, 1,0 m | buc |  | 45,0000 |
|  | 870987824266 | Patch cord UTP cat 6e, 1,0 m | buc | 1,0000 | 45,0000 |
| 4 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Comutator Swich 24 porturi PoE 10/100/1000Mbps | buc |  | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 3,3600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0600 |
| 5 | 10-01-001- 10 | Utilaj centrala: Videoregistrastor autonom 32 can. 16Kbps-20Mbps, 4K, NVR, H.265, H.264, MPEG-4, 2RJ-45, 2USB2.0, USB3.0, HDMI, VGA, 200Mbps, 8 SATA III Ports x 6 Tb, Motion Detection, Video Loss Recording, PTZ, Tour, Video Push, Snapshot | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6700 | 11,3400 |
| 6 | 10-04-087- 14 | Utilaj de centrala: Post de monitorizare video Intel i7, 4.6 GHz, 8Gb, DDR4 RAM, 1Tb HDD, Graphics 4DP, Win10 Pro Dual Load RU, USB KB/MS | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,0000 | 8,0000 |
| 7 | 10-04-087- 14 | Utilaj de centrala: Hard disk 6 TB WD60PURZ | buc |  | 10,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,0000 | 80,0000 |
| 8 | 10-04-067- 23 | Aparataj de televiziune color: Camera video interioara IP 4MP, 1/3" CMOS, 4.0Mp@25fps(2688x1520), f2,8mm/ PoE, IP23, Mic | buc |  | 25,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,1800 | 54,5000 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,0100 | 0,2500 |
| 9 | 10-04-067- 23 | Aparataj de televiziune color: Camera video exterioara IP 4MP 1/3" CMOS, | buc |  | 16,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.0Mp@25fps(2688x1520), f2,8mm/ PoE, IP67, Mic |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,1800 | 34,8800 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,0100 | 0,1600 |
| 10 | pret de piata | Cronstein SAB-05 | buc |  | 16,0000 |
|  | 7703993765 | Cronstein SAB-05 | buc | 1,0000 | 16,0000 |
| 11 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu FTP OUT cat 5E) | 100 m |  | 19,3000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 | 108,2730 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 | 0,0083 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,3860 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 5,9830 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 15,4400 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 235,4600 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,9650 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,3860 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 3,0880 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,1930 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 0,1930 |
| 12 | pret de piata | Cablu 4 pair UTP cat. 5e solid CU 4x2x23AWG (0,57 mm) izolatie LSZH | m |  | 1 000,0000 |
|  | 11333224334 | Cablu 4 pair UTP cat. 5e solid CU 4x2x23AWG (0,57 mm) izolatie LSZH | m | 1,0000 | 1 000,0000 |
| 13 | pret de piata | Cablu ecranat dublu 4pai S/FTP cat. 5e solid CU 4x2x23AWG (0,57 mm) izolatie ISZH | m |  | 930,0000 |
|  | 1133322224334 | Cablu ecranat dublu 4pai S/FTP cat. 5e solid CU 4x2x23AWG (0,57 mm) izolatie ISZH | m | 1,0000 | 930,0000 |
| 14 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,0600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6800 | 0,1008 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 | 0,0030 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0200 | 0,0012 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0500 | 0,0030 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0500 | 0,0030 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,2600 | 0,0156 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,1000 | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 0,0096 |
| 15 | pret de piata | Cablu HDMI CC-HDMI4-30M, 3m, HDMI, v 1.4, male-male | buc |  | 2,0000 |
|  | 87033394845 | Cablu HDMI CC-HDMI4-30M, 3m, HDMI, v 1.4, male-male | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 16 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m |  | 0,8200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 | 13,3578 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 | 0,8200 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 | 164,0000 |
|  | 1110-0333 | Cablu canal 22x10x2000 | m | 100,0000 | 82,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 | 4,9856 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 | 4,9856 |
| 17 | 08-02-409-1 | Tub din polivinilhloridic D16 mm (de creat resursa) | 100 m |  | 6,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 154,7000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37883353313300 22 | Tub din polivinilhloridic D16 mm | m | 100,0000 | 650,0000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 87,1000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 87,1000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 6,5000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 43,5500 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 117,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 11,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 31,4600 |
| 18 | 08-02-409-1 | Teava HDPE D20 mm (de creat resursa) | 100 m |  | 4,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 107,1000 |
|  | 37883353313333 0022 | Teava HDPE D20 mm | m | 100,0000 | 450,0000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 60,3000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 60,3000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 4,5000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 30,1500 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 81,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 8,1000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 21,7800 |
| 19 | 10-06-037- 08 k=0,6 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 | buc |  | 16,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0900 | 10,4640 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,00004 | 0,0004 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,00001 | 0,0001 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,1600 | 1,5360 |
| 20 | pret de piata | Box plastic mic 100х100 РТ-100 | buc |  | 16,0000 |
|  | 3313111 | Box plastic mic 100х100 РТ-100 | buc | 1,0000 | 16,0000 |
| 21 | pret de piata | Piese metalice pentru fixare | kg |  | 25,0000 |
|  | 7090 | Piese metalice pentru fixare | kg | 1,0000 | 25,0000 |
| 22 | 10-08-001- 01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control semnalizare de paza 16 zone | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 | 24,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0056 | 0,0056 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 | 0,4000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0560 | 0,0560 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 0,1600 |
| 23 | 08-01-101-2 | Convertizor, masa pina la 0,25 t, Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 | 11,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7700 | 0,7700 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 12,2400 | 12,2400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0240 | 0,0240 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1224 | 0,1224 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0288 | 0,0288 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,2040 | 0,2040 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0660 | 0,0660 |
| 24 | 08-01-121-1 | Acumulator 12V 7A/h | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 | 2,0600 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 2,8000 | 2,8000 |
| 25 | 10-08-002- 01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Senzor combinat de miscare si soc | buc |  | 22,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 22,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 | 0,0002 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0050 | 0,1100 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 | 0,0044 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,1000 | 2,2000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 | 0,0440 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0600 | 1,3200 |
| 26 | 10-08-002- 01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Senzor magnetic de contact | buc |  | 78,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 78,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 | 0,0008 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0050 | 0,3900 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 | 0,0156 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,1000 | 7,8000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 | 0,1560 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0600 | 4,6800 |
| 27 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  | 8,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 | 47,6850 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 | 0,0037 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,1700 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 2,6350 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 6,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 103,7000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,4250 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,1700 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 1,3600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,0850 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 0,0850 |
| 28 | pret de piata | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 | m |  | 50,0000 |
|  | 4444 | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 | m | 1,0000 | 50,0000 |
| 29 | pret de piata | Cablu Alarm 6x0,22 mm2 CQR | m |  | 800,0000 |
|  | 637444121 | Cablu Alarm 6x0,22 mm2 CQR | m | 1,0000 | 800,0000 |
| 30 | 08-02-409-1 | Tub din polivinilhloridic D16 mm (de creat resursa) | 100 m |  | 7,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 166,6000 |
|  | 37883353313300 22 | Tub din polivinilhloridic D16 mm | m | 100,0000 | 700,0000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 93,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 93,8000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 7,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 46,9000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 126,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 12,6000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 33,8800 |
| 31 | pret de piata | Piese metalice material de fixare | kg |  | 7,0000 |
|  | 45433 | Piese metalice material de fixare | kg | 1,0000 | 7,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 32 | pret de piata | Patch panel 24-port 1U cat 6 UTP | buc |  | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 44555554443335 1 | Patch panel 24-port 1U cat 6 UTP | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 33 | pret de piata | Comutator Swich 24 porturi PoE 10/100/1000Mbps | buc |  | 3,0000 |
|  | 44443335e | Comutator Swich 24 porturi PoE 10/100/1000Mbps | buc | 1,0000 | 3,0000 |
| 34 | pret de piata | Videoregistrastor autonom 32 can. 16Kbps-20Mbps, 4K, NVR, H.265, H.264, MPEG-4, 2RJ-45, 2USB2.0, USB3.0, HDMI, VGA, 200Mbps, 8 SATA III Ports x 6 Tb, Motion Detection, Video Loss Recording, PTZ, Tour, Video Push, Snapshot | buc |  | 2,0000 |
|  | 44994428823322 | Videoregistrastor autonom 32 can. 16Kbps-20Mbps, 4K, NVR, H.265, H.264, MPEG-4, 2RJ-45, 2USB2.0, USB3.0, HDMI, VGA, 200Mbps, 8 SATA III Ports x 6 Tb, Motion Detection, Video Loss Recording, PTZ, Tour, Video Push, Snapshot | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 35 | pret de piata | Post de monitorizare video Intel i7, 4.6 GHz, 8Gb, DDR4 RAM, 1Tb HDD, Graphics 4DP, Win10 Pro Dual Load RU, USB KB/MS | buc |  | 1,0000 |
|  | 5356233246023 | Post de monitorizare video Intel i7, 4.6 GHz, 8Gb, DDR4 RAM, 1Tb HDD, Graphics 4DP, Win10 Pro Dual Load RU, USB KB/MS | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 36 | pret de piata | Monitor 27" IPS 1920x1080 VGA DP HDMI Speakers 276E9QJAB | buc |  | 2,0000 |
|  | 53562332460234 | Monitor 27" IPS 1920x1080 VGA DP HDMI Speakers 276E9QJAB | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 37 | pret de piata | Hard disk 6 TB WD60PURZ | buc |  | 10,0000 |
|  | 53533362246023 | Hard disk 6 TB WD60PURZ | buc | 1,0000 | 10,0000 |
| 38 | pret de piata | Camera video interioara IP 4MP, 1/3" CMOS, 4.0Mp@25fps(2688x1520), f2,8mm/ PoE, IP23, Mic | buc |  | 25,0000 |
|  | 44499933332243 33 | Camera video interioara IP 4MP, 1/3" CMOS, 4.0Mp@25fps(2688x1520), f2,8mm/ PoE, IP23, Mic | buc | 1,0000 | 25,0000 |
| 39 | pret de piata | Camera video exterioara IP 4MP 1/3" CMOS, 4.0Mp@25fps(2688x1520), f2,8mm/ PoE, IP67, Mic | buc |  | 16,0000 |
|  | 44493333992233 | Camera video exterioara IP 4MP 1/3" CMOS, 4.0Mp@25fps(2688x1520), f2,8mm/ PoE, IP67, Mic | buc | 1,0000 | 16,0000 |
| 40 | pret de piata | Panou de control semnalizare de paza 16 zone | buc |  | 1,0000 |
|  | 344322355666 | Panou de control semnalizare de paza 16 zone | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 41 | pret de piata | Transformator TR-30VA | buc |  | 1,0000 |
|  | 34433535666 | Transformator TR-30VA | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 42 | pret de piata | Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V | buc |  | 1,0000 |
|  | 6444444700113 | Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 43 | pret de piata | Acumulator 12V 7A/h | buc |  | 1,0000 |
|  | 880998654433 | Acumulator 12V 7A/h | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 44 | pret de piata | Senzor combinat de miscare si soc | buc |  | 22,0000 |
|  | 88044924861544 33 | Senzor combinat de miscare si soc | buc | 1,0000 | 22,0000 |
| 45 | pret de piata | Senzor magnetic de contact | buc |  | 78,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 88044934974444 822654433 | Senzor magnetic de contact | buc | 1,0000 | 78,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

№ 2-1-10

Telecomunicatii si semnalizare (TS)

Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-06-037- 04 | Cabinet metalic 42U 19", de podea 800x800 mm, usa din sticla | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 | 4,1200 |
|  | 1010089 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm | t | 0,00005 | 0,0001 |
|  | 1010121 | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm | t | 0,00002 | 0,0000 |
|  | 1012043 | Saibe zincate, diametrul 10 mm | kg | 0,0020 | 0,0020 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | kg | 2,1000 | 2,1000 |
| 2 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Comutator Swich 24 porturi PoE 10/100/1000Mbps | buc |  | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 3,3600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0600 |
| 3 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Patch panel 24-port 1U cat 6 UTP | buc |  | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 3,3600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0600 |
| 4 | 10-06-037- 04 | Dulap Rack 19" 600 mm | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 | 4,1200 |
|  | 1010089 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm | t | 0,00005 | 0,0001 |
|  | 1010121 | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm | t | 0,00002 | 0,0000 |
|  | 1012043 | Saibe zincate, diametrul 10 mm | kg | 0,0020 | 0,0020 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | kg | 2,1000 | 2,1000 |
| 5 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,6500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6800 | 1,0920 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 | 0,0325 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0200 | 0,0130 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0500 | 0,0325 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0500 | 0,0325 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,2600 | 0,1690 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,1000 | 0,0650 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,1600 | 0,1040 |
| 6 | pret de piata | Patch cord UTP cat 5e, 1,0 m, 26AWG | buc |  | 65,0000 |
|  | 870933 | Patch cord UTP cat 5e, 1,0 m, 26AWG | buc | 1,0000 | 65,0000 |
| 7 | 10-04-066- 07 | Aparataj de perete: Priza | buc |  | 57,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 57,0000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0020 | 0,1140 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0020 | 0,1140 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0120 | 0,6840 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0020 | 0,1140 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0010 | 0,0570 |
| 8 | pret de piata | Priza de date 2xRJ-45 cat. 5e, montare incastrata | buc |  | 52,0000 |
|  | 52221142 | Priza de date 2xRJ-45 cat. 5e, montare incastrata | buc | 1,0000 | 52,0000 |
| 9 | pret de piata | Priza de date 1xRJ-45 cat. 5e, montare incastrata | buc |  | 5,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5222114233 | Priza de date 1xRJ-45 cat. 5e, montare incastrata | buc | 1,0000 | 5,0000 |
| 10 | pret de piata | Cutii pentru prize | buc |  | 57,0000 |
|  | 33555511121 | Cutii pentru prize | buc | 1,0000 | 57,0000 |
| 11 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu FTP OUT cat 5E) | 100 m |  | 20,3000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 | 113,8830 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 | 0,0087 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,4060 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 6,2930 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 16,2400 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 247,6600 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 1,0150 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,4060 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,1600 | 3,2480 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,2030 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 0,2030 |
| 12 | pret de piata | Cablu 4 pair UTP cat. 5e solid CU 4x2x23AWG (0,57 mm) izolatie LSZH | m |  | 2 000,0000 |
|  | 11333224334 | Cablu 4 pair UTP cat. 5e solid CU 4x2x23AWG (0,57 mm) izolatie LSZH | m | 1,0000 | 2 000,0000 |
| 13 | pret de piata | Cablu FO-8 | m |  | 30,0000 |
|  | 89339433408421 | Cablu FO-30 | m | 1,0000 | 30,0000 |
| 14 | 08-03-575-1 adoptat | Kit de impamintare cu bara egalizator de potential pentru rack 19" | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0200 |
| 15 | 08-03-575-1 adoptat | Ventilatoare cu termostat+intrerupator pentru rack | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0200 |
| 16 | 08-03-575-1 adoptat | Montare UPS | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,0200 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 17 | pret de piata | Cabinet metalic 42U 19", de podea 800x800 mm, usa din sticla | buc |  | 1,0000 |
|  | 43322433335911 | Cabinet metalic 42U 19", de podea 800x800 mm, usa din sticla | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 18 | pret de piata | Comutator Swich 24 porturi PoE 10/100/1000Mbps | buc |  | 3,0000 |
|  | 44443335e | Comutator Swich 24 porturi PoE 10/100/1000Mbps | buc | 1,0000 | 3,0000 |
| 19 | pret de piata | Patch panel 24-port 1U cat 6 UTP | buc |  | 3,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 44555554443335 1 | Patch panel 24-port 1U cat 6 UTP | buc | 1,0000 | 3,0000 |
| 20 | pret de piata | Horizontal cable organizer 1U | buc |  | 8,0000 |
|  | 44555055424422 3335 | Horizontal cable organizer 1U | buc | 1,0000 | 8,0000 |
| 21 | pret de piata | Blanking panel 1U | buc |  | 8,0000 |
|  | 44555055424422 33335 | Blanking panel 1U | buc | 1,0000 | 8,0000 |
| 22 | pret de piata | Kit de impamintare cu bara egalizator de potential pentru rack 19" | buc |  | 1,0000 |
|  | 442233335 | Kit de impamintare cu bara egalizator de potential pentru rack 19" | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 23 | pret de piata | Dulap Rack 19" 600 mm | buc |  | 1,0000 |
|  | 4332243591133 | Dulap Rack 19" 600 mm | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 24 | pret de piata | Ventilatoare cu termostat+intrerupator pentru rack | buc |  | 1,0000 |
|  | 43322435912221 33 | Ventilatoare cu termostat+intrerupator pentru rack | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 25 | pret de piata | Modul de alimentare din aluminiu 1U 19", 6 prize, cu siguranta automata 10F, cu cablu de alimentare 3x1,5 mm2 | buc |  | 2,0000 |
|  | 43322435912222 2133 | Modul de alimentare din aluminiu 1U 19", 6 prize, cu siguranta automata 10F, cu cablu de alimentare 3x1,5 mm2 | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 26 | pret de piata | Punct de acces Wi-Fi TP-Link AC1900 EAP330 | buc |  | 5,0000 |
|  | 44555055441214 33335 | Punct de acces Wi-Fi TP-Link AC1900 EAP330 | buc | 1,0000 | 5,0000 |
| 27 | pret de piata | Sursa de alimentare neintreruptibila 3000VA/2700W UPS3000 | buc |  | 1,0000 |
|  | 4455544554422 | Sursa de alimentare neintreruptibila 3000VA/2700W UPS3000 | buc | 1,0000 | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

№ 2-1-11

Utilaj tehnologic

Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1 | CK32A | Instalarea draperiilor istorice in 2 rinduri - bloc A, B, C | m2 |  | 700,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4100 | 287,0000 |
|  | 172513732212 | Draperii istorice in 2 rinduri | m2 | 1,1000 | 808,5000 |
|  | 2051146308628 | Rurou cu arc pentru storuri | buc | 1,0000 | 735,0000 |
|  | 2670112202900 | Baghete din lemn | m | 1,1000 | 808,5000 |
| 2 | R5F03G aplicativ | Restaurarea meselor de birou din lemn | buc |  | 4,0000 |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 13,2200 | 52,8800 |
|  | 2010102903006 | Scinduri specii pretioase tivite, cal. 1 | m3 | 0,0250 | 0,1000 |
|  | 101-1705 | Cilti impregnati | kg | 1,0500 | 4,2000 |
|  | 2653102100861 | Lianti cu ipsos | kg | 1,8000 | 7,2000 |
|  | 1713107334074 | Pisla de constructii, grosime 15 mm | m2 | 0,9000 | 3,6000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0650 | 0,2600 |
|  | 2681126001475 | Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25 | m2 | 0,0200 | 0,0800 |
|  | 101-1814 | Clei de timplarie uscat | kg | 0,0900 | 0,3600 |
|  | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 3,6000 | 14,4000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,3200 | 5,2800 |
|  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,0100 | 0,0400 |
| 3 | R5F03G aplicativ | Restaurarea scaunelor din lemn | buc |  | 30,0000 |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 13,2200 | 396,6000 |
|  | 2010102903006 | Scinduri specii pretioase tivite, cal. 1 | m3 | 0,0250 | 0,7500 |
|  | 101-1705 | Cilti impregnati | kg | 1,0500 | 31,5000 |
|  | 2653102100861 | Lianti cu ipsos | kg | 1,8000 | 54,0000 |
|  | 1713107334074 | Pisla de constructii, grosime 15 mm | m2 | 0,9000 | 27,0000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0650 | 1,9500 |
|  | 2681126001475 | Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25 | m2 | 0,0200 | 0,6000 |
|  | 101-1814 | Clei de timplarie uscat | kg | 0,0900 | 2,7000 |
|  | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 3,6000 | 108,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,3200 | 39,6000 |
|  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,0100 | 0,3000 |
| 4 | R5F03G aplicativ | Restaurarea dulapurilor din lemn | buc |  | 10,0000 |
|  | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 13,2200 | 132,2000 |
|  | 2010102903006 | Scinduri specii pretioase tivite, cal. 1 | m3 | 0,0250 | 0,2500 |
|  | 101-1705 | Cilti impregnati | kg | 1,0500 | 10,5000 |
|  | 2653102100861 | Lianti cu ipsos | kg | 1,8000 | 18,0000 |
|  | 1713107334074 | Pisla de constructii, grosime 15 mm | m2 | 0,9000 | 9,0000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0650 | 0,6500 |
|  | 2681126001475 | Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25 | m2 | 0,0200 | 0,2000 |
|  | 101-1814 | Clei de timplarie uscat | kg | 0,0900 | 0,9000 |
|  | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 3,6000 | 36,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,3200 | 13,2000 |
|  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,0100 | 0,1000 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | RpEF08E | Montarea lustrelor istorice cu 6 becuri | buc |  | 14,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0000 | 14,0000 |
|  | 11111222022200 03 | Lustra istorica cu 6 becuri | buc | 1,0000 | 14,0000 |
|  | 2513206621480 | Banda izolatoare pc 15/25 S 3698/62 20 x 1 | buc | 1,2000 | 16,8000 |
| 6 | RpEF08B | Montarea lustrelor istorice cu 3 becuri | buc |  | 3,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5800 | 1,7400 |
|  | 11111222033300 03 | Lustra istorica cu 3 becuri | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  | 2513206621480 | Banda izolatoare pc 15/25 S 3698/62 20 x 1 | buc | 0,5000 | 1,5000 |
| 7 | SE59A | Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V (doar manopera) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 1,0500 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 6,1200 |
| 8 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x1400 mm | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 | 2,2500 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal cu dimensiunile 600x1400 | buc | 1,0100 | 3,0906 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 | 12,2400 |
| 9 | SC14A | Sapuniera montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 0,9900 |
|  | 2875114201120 | Portpahar sau sapuniera | buc | 1,0100 | 3,1512 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 10 | pret de piata | Bare de fixat tablourile Simeza Click - inclusiv instalare | m |  | 60,0000 |
|  | 543333 | Bare de fixat tablourile Simeza Click | m | 1,0000 | 60,0000 |
| 11 | pret de piata | Vitrina modulara din sticla tip masa (duppimex) - inclusiv instalare | buc |  | 40,0000 |
|  | 445343 | Vitrina modulara din sticla tip masa (duppimex) - inclusiv instalare | buc | 1,0000 | 40,0000 |
| 12 | pret de piata | Vitrina modulara din sticla tip turn (duppimex) - inclusiv instalare | buc |  | 10,0000 |
|  | 44534322 | Vitrina modulara din sticla tip turn (duppimex) - inclusiv instalare | buc | 1,0000 | 10,0000 |
| 13 | pret de piata | Vitrina modulara din sticla cu pedestal (duppimex) - inclusiv instalare | buc |  | 10,0000 |
|  | 44533 | Vitrina modulara din sticla cu pedestal (duppimex) - inclusiv instalare | buc | 1,0000 | 10,0000 |
| 14 | pret de piata | Vitrina modulara din sticla ctip demontabile pentru expozitii temporare (duppimex) - inclusiv instalare | buc |  | 20,0000 |
|  | 4453311 | Vitrina modulara din sticla ctip demontabile pentru expozitii temporare (duppimex) - inclusiv instalare | buc | 1,0000 | 20,0000 |
| 15 | pret de piata | Mobilier dulapuri garderoba lungime 5 m, adancime 0,6 m, inaltime 3 m, inclusiv instalare | buc |  | 1,0000 |
|  | 445331111 | Mobilier dulapuri garderoba lungime 5 m, adancime 0,6 m, inaltime 3 m, inclusiv instalare | buc | 1,0000 | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | pret de piata | Oglinda garderoba in rama pe perete, inclusiv instalare | buc |  | 2,0000 |
|  | 44533111111 | Oglinda garderoba in rama pe perete, inclusiv instalare | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 17 | pret de piata | Mobilier sala de conferinte - masa 1,5 m lungime, inclusiv instalare | buc |  | 2,0000 |
|  | 445331111113 | Mobilier sala de conferinte - masa 1,5 m lungime, inclusiv instalare | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 18 | pret de piata | Mobilier sala de conferinte - scaune, inclusiv instalare | buc |  | 100,0000 |
|  | 4453311111133 | Mobilier sala de conferinte - scaune, inclusiv instalare | buc | 1,0000 | 100,0000 |
| 19 | pret de piata | Videoproiector SIMPLE SLIM Lift Proiector ultra-compac, inclusiv instalare | buc |  | 1,0000 |
|  | 44533111111333 | Videoproiector SIMPLE SLIM Lift Proiector ultra-compac, inclusiv instalare | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 20 | pret de piata | Ecran de protectie de perete cu stringere automata actionata electric dimensiuni 3x3 m, inclusiv instalare | buc |  | 1,0000 |
|  | 44533111111333 66 | Ecran de protectie de perete cu stringere automata actionata electric dimensiuni 3x3 m, inclusiv instalare | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 21 | pret de piata | Sistem audio (1 consola cu microfoane si 4 boxe), inclusiv instalare | buc |  | 1,0000 |
|  | 44533111111333 662 | Sistem audio (1 consola cu microfoane si 4 boxe), inclusiv instalare | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 22 | pret de piata | Masa interactiva hybrid 55 inch, dotata cu picior cu actionare din telecomanda, ecran lcd full hd, capacitate touch dual, inclusiv instalare | buc |  | 4,0000 |
|  | 44533111111333 6622 | Masa interactiva hybrid 55 inch, dotata cu picior cu actionare din telecomanda, ecran lcd full hd, capacitate touch dual, inclusiv instalare | buc | 1,0000 | 4,0000 |
| 23 | pret de piata | Mobilier incaperi personal - masa de birou, inclusiv instalare | buc |  | 4,0000 |
|  | 44533111111333 660022 | Mobilier incaperi personal - masa de birou, inclusiv instalare | buc | 1,0000 | 4,0000 |
| 24 | pret de piata | Mobilier incaperi personal - scaune de birou, inclusiv instalare | buc |  | 8,0000 |
|  | 44533111111333 6600222 | Mobilier incaperi personal - scaune de birou, inclusiv instalare | buc | 1,0000 | 8,0000 |
| 25 | pret de piata | Mobilier incaperi personal - dulap de birou, inclusiv instalare | buc |  | 2,0000 |
|  | 44533111111322 222 | Mobilier incaperi personal - dulap de birou, inclusiv instalare | buc | 1,0000 | 2,0000 |
| 26 | pret de piata | Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V | buc |  | 3,0000 |
|  | 54666 | Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V | buc | 1,0000 | 3,0000 |
| 27 | pret de piata | Suport hartie WC | buc |  | 3,0000 |
|  | 546662 | Suport hartie WC | buc | 1,0000 | 3,0000 |
| 28 | pret de piata | Perie WC | buc |  | 3,0000 |
|  | 5466623 | Perie WC | buc | 1,0000 | 3,0000 |
| 29 | pret de piata | Urna WC | buc |  | 3,0000 |
|  | 54666232 | Urna WC | buc | 1,0000 | 3,0000 |
| 30 | pret de piata | Dulap WC | buc |  | 3,0000 |
|  | 5466622232 | Dulap WC | buc | 1,0000 | 3,0000 |
|  |  | Total |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |