| Executia fundatie pentru constructie modulara sec.Botanica, nr. cad. 0100104.520 Parcul Valea Trandafirilor |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC02C11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor (defrisarea solului vegetal si sub fundatii) | 100 m3 | 0,44 |  |  |
| 2 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta pina la 1 km | t | 35,00 |  |  |
| 3 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (pe lungimea fundatiei santului sapat) | 100 m3 | 0,06 |  |  |
| 4 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pitrisuluilui, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, | m3 | 6,60 |  |  |
| 5 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri cu petris gr 300mm | m3 | 6,60 |  |  |
| 6 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 349,41 |  |  |
| 7 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de fundatii continue | m2 | 54,90 |  |  |
| 8 | CA03L | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa... C12/15 | m3 | 10,00 |  |  |
| 9 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton verticale, cu mastica bituminoasa Tehnomast | m2 | 55,00 |  |  |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv sub placa de fundatie si timpanelor fundatiilor | 100 m3 | 0,36 |  |  |
| 11 | TsD16B11 | Strat de repartitie din pietris compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP in conditiile gospodaririi apelor | m3 | 5,10 |  |  |
| 12 | CC03A1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 102,54 |  |  |
| 13 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 25,50 |  |  |
| 14 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton orizontale , cu mastica bituminoasa Tehnomast | m2 | 25,50 |  |  |

Tudor GÎRBU              __________________