# Formularul nr.

Obiectivul: Lucrări de reparații la of. SCT Chișinău, mun. Chişinău, str. Ialoveni 100 B

Obiectul: Lucrari de reparatii

| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1.1. Pardosea Tip1. Biroul 402,407,408,409,410. |  |  |  |  |
| 1.1 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive. | m2 | 136,1000 |  |  |
| 1.2 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor. | m2 | 136,1000 |  |  |
| 1.3 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante . | m2 | 136,1000 |  |  |
| 1.4 | CG09A | Plinte din PVC | m | 105,2000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Pardosea Tip1. Biroul 402,407,408,409,410. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Pardosea Tip2. Biroul 401,403,404,405,406,411,412,413,414,415,416,418,419. |  |  |  |  |
| 1.5 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. | m2 | 412,9000 |  |  |
| 1.6 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 412,9000 |  |  |
| 1.7 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 412,9000 |  |  |
| 1.8 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) | m2 | 412,9000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Pardosea Tip2. Biroul 401,403,404,405,406,411,412,413,414,415,416,418,419. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardosea Tip3. Coridor. |  |  |  |  |
| 1.9 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 156,1000 |  |  |
| 1.10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 156,1000 |  |  |
| 1.11 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 156,1000 |  |  |
| 1.12 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi | m2 | 156,1000 |  |  |
| 1.13 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. | m | 125,8000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Pardosea Tip3. Coridor. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pereti Tip1. Biroul 401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,416,417,418,419,Bu catarie,Paza,Coridor. |  |  |  |  |
| 1.14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. | m2 | 1 235,6000 |  |  |
| 1.15 | CD50G | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (goluri de usa) | m3 | 2,0000 |  |  |
| 1.16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgpuht" (glafuri usi) | m2 | 71,2000 |  |  |

| 1.17 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (glafuri usi) | m2 | 71,2000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm) (glafuri usi) | m2 | 71,2000 |  |  |  |
| 1.19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 1 235,6000 |  |  |  |
| 1.20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 235,6000 |  |  |  |
| 1.21 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 1 235,6000 |  |  |  |
| 1.22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 1 235,6000 |  |  |  |
| 1.23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 1 235,6000 |  |  |  |
| 1.24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 1 235,6000 |  |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Pereti Tip1. Biroul 401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,416,417,418,419,Bu catarie,Paza,Coridor. |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Pereti Tip2. Biroul 411,412,413,414,415. |  |  |  |  |  |
| 1.25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. | m2 | 359,3000 |  |  |  |
| 1.26 | CD50G | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 8,9000 |  |  |  |
| 1.27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgpuht" | m2 | 359,3000 |  |  |  |
| 1.28 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (VR 100x100 dn3) | kg | 538,9000 |  |  |  |
| 1.29 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 359,3000 |  |  |  |
| 1.30 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm) | m2 | 359,3000 |  |  |  |
| 1.31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 359,3000 |  |  |  |
| 1.32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 359,3000 |  |  |  |
| 1.33 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 359,3000 |  |  |  |
| 1.34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 359,3000 |  |  |  |
| 1.35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 359,3000 |  |  |  |
| 1.36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 359,3000 |  |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Pereti Tip2. Biroul 411,412,413,414,415. |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Tavan. |  |  |  |  |  |
| 1.37 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 796,8000 |  |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Tavan. |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Timplarie. |  |  |  |  |  |
| 1.38 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn. | m2 | 64,5000 |  |  |  |
| 1.39 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv | m2 | 60,7000 |  |  |  |
|  |  | armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. |  |  |  |  |  |
| 1.40 | RpCO56A | Demontari: timplarie din pvc (perete arhiva) | m2 | 16,8000 |  |  |  |
| 1.41 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn (glafuri usi) | m2 | 58,0000 |  |  |  |
| 1.42 | RpCO56B Adaptat | Demontari: Dulap | m2 | 53,5000 |  |  |  |
| 1.43 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Dulap) | m2 | 53,5000 |  |  |  |
| 1.44 | CK23A adapt. | Reglarea ferestrelor din mase plastice | m2 | 196,8000 |  |  |  |
| 1.45 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, ,,jaluzele verticale'', inclusiv accesoriile. | m2 | 207,8000 |  |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Timplarie. |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Lucrari electrice. |  |  |  |  |  |
| 1.46 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 125,0000 |  |  |  |
| 1.47 | RpVC41A k=0.5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | 23,0000 |  |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Lucrari electrice. |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Lucrari diverse. |  |  |  |  |  |
| 1.48 | IzA08F | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 | 142,5000 |  |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 6. Lucrari diverse. |  |  |  |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 2.1 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100 m | 20,7500 |  |  |
| 2.2 | Preț de piață | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x1,5мм2 | m | 725,0000 |  |  |
| 2.3 | Preț de piață | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x2,5мм2 | m | 930,0000 |  |  |
| 2.4 | Preț de piață | Cabluri de date UTP,F/UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | 420,0000 |  |  |
| 2.5 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 16x16mm) | 100 m | 10,0000 |  |  |

| 2.6 |  | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 60x40mm) | 100 m | 5,0000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 |  | 08-03-591-1 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa. | 100 buc | 0,3000 |  |  |
| 2.8 |  | Preț de piață | Intrerupator cu o clape | buc | 30,0000 |  |  |
| 2.9 |  | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa. | 100 buc | 1,6200 |  |  |
| 2.10 |  | Preț de piață | Priza dubla | buc | 105,0000 |  |  |
| 2.11 |  | Preț de piață | Priza internet | buc | 57,0000 |  |  |
| 2.12 |  | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. | 100 buc | 1,2500 |  |  |
| 2.13 |  | Preț de piață | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 125,0000 |  |  |
| 2.14 |  | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . | buc | 23,0000 |  |  |
|  |  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse |  | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |  |
|  |  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  |  | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 3.1 | Pret de piață |  | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 23,0000 |  |  |
|  |  |  | TOTAL Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |