| ____Renovarea blocurilor sanitare in incinta gimnaziului din s. Saratica Noua, r-nul Leova | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Echipament electric de forta / Iluminat electric interior. (11-2021-EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retele interioare |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,000 |
| 2 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 45,000 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,000 |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 45,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Retele exterioare |  |  |
| 5 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,800 |
| 6 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 1,020 |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 1,020 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,200 |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,012 |
| 10 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri / Труба гофрированная вдухстенная диаметр ф110 мм | 1 km | 0,005 |
| 11 |  | Nisip | m3 | 0,600 |
| 12 |  | Caramida | buc | 40,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electromontaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retele interioare |  |  |
| 13 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 2,000 |
| 14 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,000 |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat diferential mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,000 |
| 18 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment Шина соединительная YNS20-3-063 | 100 buc | 0,020 |
| 19 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment Шина PE и N YNN10-14-100 | 100 buc | 0,040 |
| 20 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente / Светильник светодиодный потолочный Uн=220В, E27, IP54, CD120 sau analog | 100 buc | 0,100 |
| 21 |  | Лампа светодиодная Uн=220В, Рн=20 Вт ЛЛ-18 | buc | 10,000 |
| 22 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa 220V IP43 I=10A, inclusiv costul materialelor | 100 buc | 0,060 |
| 23 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa Uн=220В, Iн=10А, IP20 | 100 buc | 0,020 |
| 24 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa Uн=220В, Iн=10А, IP20 | 100 buc | 0,020 |
| 25 |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc | 10,000 |
| 26 |  | Коробка ответвительная | buc | 5,000 |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,080 |
| 28 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5мм2 | m | 45,000 |
| 29 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5мм2 | m | 53,000 |
| 30 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5мм2 | m | 10,000 |
| 31 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,050 |
| 32 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5x4мм2 | m | 5,000 |
| 33 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,070 |
| 34 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 4x10мм2 | m | 7,000 |
| 35 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,300 |
| 36 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,550 |
| 37 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 20x20 | 100 m | 0,280 |
| 38 | 08-02-472-7 | Сталь полосовая 40х4 | 100 m | 0,200 |
| 39 | 08-02-472-1 | Сталь круглая ф20 mm | 100 m | 0,300 |
|  |  | Capitolul 2.2. Retele exterioare |  |  |
| 40 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,100 |
| 41 | 08-02-145-3 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,050 |
| 42 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,150 |
| 43 |  | Кабель с алюминьевыми жилами АПвБбШп 3x4 мм2 | m | 22,000 |
| 44 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,240 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 45 |  | Бокс встроенный для установки 18 мод., IP31 ЩРв-18з-1 | buc | 1,000 |
| 46 |  | Бокс встроенный для установки 12 мод., IP31 ЩРв-12з-1 | buc | 1,000 |
| 47 |  | Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А | buc | 1,000 |
| 48 |  | Выкл. нагр. ВН32-3Р-25А | buc | 1,000 |
| 49 |  | Выкл. автом. ВА47-29/3/С25А | buc | 1,000 |
| 50 |  | Выкл. автом. ВА47-29/3/С20А | buc | 1,000 |
| 51 |  | Выкл. автом. ВА47-29/1/C16А | buc | 1,000 |
| 52 |  | Выкл. автом. ВА47-29/1/В6А | buc | 2,000 |
| 53 |  | Автом. Диф, АД12/2/16/30 | buc | 2,000 |
| 54 |  | Автом. Диф, АД12/2/10/30 | buc | 2,000 |
| 55 |  | Автом. Диф, АД12/2/16/10 | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.