# Formularul nr. 1

Obiectivul: s. Colonița str. Movileni, str. Haiducului

Obiectul: “Reparația capitală a str. Movileni cu lungimea de 0,422km, str. Haiducului cu lungimea de 0,265km din mun. Chișinău, sat. Colonița.”

Devizul: Deviz local No 2-2.2 str. Haiducului

# Lista cu cantitatile de lucrari

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1.1 | Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 2.4.0 |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | m | 70,000 |
| 1.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,400 |
| 2 | TsC59B | Sapatura mecanică a bordurii demolate cu excavator cu o cupă de 0,15 m³ cu descărcare în autobasculantă. | 100m3 | 0,060 |
| 2.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,365 |
| 2.2 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 0,858 |
| 2.3 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 0,217 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | 15,095 |
| 3.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,350 |
| 4 | TrI1AA09F1 | Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren. | t | 15,095 |
| 4.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,038 |
|  | Capitolul 1.1 | TOTAL Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 2.4.0 |  |  |
|  | Capitolul 1.2 | Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 2.4.1 |  |  |
| 5 | DI155A | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat şi a denivelărilor părţii carosabile, avînd lăţimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm (hmed=4cm k=0.8). | m2 | 1 743,610 |
| 5.1 | 4100116202806 | Apa | m3 | 44,636 |
| 5.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 48,682 |
| 5.3 | 2940420007200 | Freza cu latimea taburului 1000 mm | h-ut | 25,387 |
| 5.4 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 25,387 |
| 5.5 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 25,387 |
| 6 | TsI51A1 | Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | 153,440 |
| 6.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 3,560 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea asfaltului frezat. | 100m3 | 0,697 |
| 7.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,003 |
| 7.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,251 |
| 7.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,279 |
| 8 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, hmed=0,16 m. | m3 | 278,980 |
| 8.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 39,894 |
| 8.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,668 |
| 8.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 3,850 |
| 8.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 3,850 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 2,790 |
| 9.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 6,278 |
| 10 | TsI51A1 | Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | 390,569 |
| 10.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 9,061 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea material decapat in depozit. | 100m3 | 2,790 |
| 11.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,011 |
| 11.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,004 |
| 11.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,116 |
|  | Capitolul 1.2 | TOTAL Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 2.4.1 |  |  |
|  | Capitolul 1.3 | Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrărilor în curți), borderoul 2.5 |  |  |
| 12 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu. | m3 | 3,360 |
| 12.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,168 |
| 12.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,056 |
| 12.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,435 |
| 12.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,974 |
| 12.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,974 |
| 12.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,504 |
| 13 | TsC59B | Sapatura mecanică suprafetelor din beton cu piatra sparta cu excavator cu o cupă de | 100m3 | 0,034 |

|  |  | 0,15 m³ cu descărcare în autobasculantă. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,204 |
| 13.2 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 0,480 |
| 13.3 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 0,122 |
| 14 | TsI51A1 | Transportarea materailului decapat de la suprafete din beton cu piatra sparta cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | 6,720 |
| 14.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,156 |
| 15 | DG02B | Desfacerea de pavaje | m2 | 35,500 |
| 15.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,490 |
| 16 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1. (pavaj demolat). | t | 5,325 |
| 16.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,663 |
| 17 | TsI51A1 | Transportarea material demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | 5,325 |
| 17.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,124 |
| 18 | TrI1AA09F1 | Descarcarea materialelor (pavaj demolat) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren. | t | 5,325 |
| 18.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,130 |
|  | Capitolul 1.3 | TOTAL Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrărilor în curți), borderoul 2.5 |  |  |
|  | Capitolul 2 | Lucrari de terasamente, borderoul 2.6 |  |  |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 2,682 |
| 19.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 6,035 |
| 20 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | 506,957 |
| 20.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 11,761 |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa). | 100m3 | 2,682 |
| 21.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,966 |
| 21.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,073 |
| 22 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. (platforma drumului) | 100m2 | 19,762 |
| 22.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,735 |
| 23 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud). | 100m3 | 5,928 |
| 23.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 7,066 |
| 24 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (decaparea pamint vegetal). | 100m3 | 1,440 |
| 24.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,808 |
| 25 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | 208,800 |
| 25.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 4,844 |
| 26 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (piatra sparta este exclusa). | 100m3 | 1,440 |
| 26.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,432 |
| 26.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,475 |
| 27 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pamint vegetal pentru zonele verzi). | 100m3 | 0,420 |
| 27.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,819 |
| 28 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | 60,900 |
| 28.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,413 |
| 29 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime. | m3 | 42,000 |
| 29.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,020 |
| 30 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 | 2,800 |
| 30.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,464 |
| 31 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100m2 | 2,800 |
| 31.1 | 221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 2,800 |
| 31.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 14,560 |
| 32 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100m2 | 2,800 |
| 32.1 | 4100116202806 | Apa | m3 | 2,800 |
| 32.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 1,848 |
| 32.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,081 |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,560 |
| 33.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,260 |
| 34 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | 105,840 |
| 34.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,455 |

| 35 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 0,560 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,022 |
| 36 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 2,800 |
| 36.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,529 |
| 37 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv. | 100m3 | 0,560 |
| 37.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,691 |
| 37.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,094 |
|  | Capitolul 2 | TOTAL Lucrari de terasamente, borderoul 2.6 |  |  |
|  | Capitolul 3 | Executia structurii rutiere, borderoul 2.7 |  |  |
| 38 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 159,740 |
| 38.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 194,883 |
| 38.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 11,182 |
| 38.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 23,961 |
| 38.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,450 |
| 38.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 4,361 |
| 38.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,549 |
| 39 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (agregat din decapare pentru strat stabilizat) | 100m3 | 2,885 |
| 39.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 6,491 |
| 40 | TsI50C10 | Transportarea agregat din decapare in statie fixa cu autobasculanta la distanta de 30 km. | t | 519,293 |
| 40.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 225,425 |
| 41 | DZ01B | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment. | m3 | 319,480 |
| 41.1 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 35 781,760 |
| 41.2 | 1421402200393 | Piatră spartă LA30 fr. 16-31.5 mm (30%) | m3 | 123,639 |
| 41.3 | material | Agregat din decapare (70%), material fara pret | m3 | 288,490 |
| 41.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 49,519 |
| 41.5 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 121,402 |
| 41.6 | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 24,600 |
| 41.7 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 7,348 |
| 41.8 | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 24,600 |
| 41.9 | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 49,200 |
| 41.10 | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 24,600 |
| 42 | TsI50C10 | Transportarea amestec preparat pentru strat stablizat cu autobasculanta la distanta de 30 km. 319.48m3 | t | 702,856 |
| 42.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 305,110 |
| 43 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. asternerea stratului stabilizat | m3 | 319,480 |
| 43.1 | 1421302200464 | Amestec de agregate stabilizate cu ciment, C5/6 (fara pret, pretul calculat la material este mai sus) | m3 | 320,438 |
| 43.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 36,740 |
| 43.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 230,026 |
| 43.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 230,026 |
| 43.5 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 51,117 |
| 43.6 | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 24,600 |
| 43.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 23,003 |
| 43.8 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,278 |
| 43.9 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 24,600 |
| 43.10 | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 24,600 |
| 44 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.70l/m2. | t | 1,153 |
| 44.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 1,188 |
| 44.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,346 |
| 45 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). k=1.75 la material | m2 | 1 646,800 |
| 45.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70. | t | 270,899 |
| 45.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 82,340 |
| 45.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 8,728 |
| 45.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 8,728 |
| 45.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 8,728 |
| 46 | Material | Mixtura asfaltica cu criblură BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H). | t | 9,220 |
| 47 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale. Pinten 6.00x0,40x0,60m. | m3 | 1,440 |
| 47.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,469 |

| 47.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,053 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,594 |
| 47.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,616 |
|  | Capitolul 3 | TOTAL Executia structurii rutiere, borderoul 2.7 |  |  |
|  | Capitolul 4 | Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticală, borderoul 2.8 |  |  |
| 48 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1) | m3 | 31,080 |
| 48.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 35,742 |
| 48.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 3,108 |
| 48.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,769 |
| 48.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 6,527 |
| 48.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 13,054 |
| 49 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.059m3 pe 1m.l.). | m | 518,000 |
| 49.1 | 2663102100001 | Beton clasa (C16/20) | m3 | 30,562 |
| 49.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 1 813,000 |
| 49.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,180 |
| 49.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 3,108 |
| 49.5 | 2666122800284 | Bordura 100x30x15 cm | m | 520,590 |
| 49.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 88,060 |
| 49.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 264,180 |
|  | Capitolul 4 | TOTAL Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticală, borderoul 2.8 |  |  |
|  | Capitolul 5 | Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 2.9 |  |  |
| 50 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(decaparea covatei). | 100m3 | 0,878 |
| 50.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,976 |
| 51 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | 165,904 |
| 51.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 3,849 |
| 52 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 0,878 |
| 52.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,004 |
| 52.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,316 |
| 52.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,351 |
| 53 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2). | m3 | 0,293 |
| 53.1 | 1421402200393 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 0,352 |
| 53.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,068 |
| 53.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,337 |
| 53.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,045 |
| 53.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,007 |
| 54 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat de fundație din piatră spartă nouă LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2). | m3 | 43,890 |
| 54.1 | 1421402200393 | Strat de fundație din piatră spartă LA 30 fr. 8-45mm | m3 | 52,668 |
| 54.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 10,182 |
| 54.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 50,474 |
| 54.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 6,715 |
| 54.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,009 |
| 55 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundație de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019m3/m.l.). | m | 146,000 |
| 55.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 2,774 |
| 55.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 148,920 |
| 55.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,438 |
| 55.4 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 | m | 146,730 |
| 55.5 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,438 |
| 55.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17,520 |
| 55.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 26,280 |
| 56 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010). | m2 | 292,600 |
| 56.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,08 m | m2 | 296,989 |
| 56.2 | 2651122100027 | Ciment, (pentru rosturi) | kg | 468,160 |
| 56.3 | 2651122100442 | Ciment, (pentru strat) | kg | 2 302,762 |
| 56.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,463 |
| 56.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 12,523 |
| 56.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 5,852 |
| 56.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 169,767 |
| 56.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,623 |

|  | Capitolul 5 | TOTAL Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 2.9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capitolul 6 | Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 2.10 |  |  |
| 57 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 0,327 |
| 57.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,180 |
| 58 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,327 |
| 58.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,736 |
| 59 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | 61,746 |
| 59.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,433 |
| 60 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m. | m3 | 8,170 |
| 60.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 9,967 |
| 60.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,572 |
| 60.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,226 |
| 60.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,176 |
| 60.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,223 |
| 60.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,079 |
| 61 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundație de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019m3/m.l.). | m | 169,000 |
| 61.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 3,211 |
| 61.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 172,380 |
| 61.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,507 |
| 61.4 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 | m | 169,845 |
| 61.5 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,507 |
| 61.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,280 |
| 61.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 30,420 |
| 62 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare. | m2 | 163,350 |
| 62.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-32 | m3 | 28,423 |
| 62.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 3,267 |
| 62.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 41,818 |
| 62.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 2,385 |
| 62.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,898 |
| 63 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m). | m2 | 163,350 |
| 63.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m | m2 | 165,800 |
| 63.2 | 2651122100027 | Ciment | kg | 261,360 |
| 63.3 | 2651122100442 | Ciment | kg | 1 285,565 |
| 63.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,817 |
| 63.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 6,991 |
| 63.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 3,267 |
| 63.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 94,776 |
| 63.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,581 |
|  | Capitolul 6 | TOTAL Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 2.10 |  |  |
|  | Capitolul 7 | Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 2.11 |  |  |
| 64 | RpAcF34A | Demontarea capacilor de fintini. | buc | 9,000 |
| 64.1 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 10,800 |
| 64.2 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,980 |
| 65 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice. | m3 | 0,710 |
| 65.1 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,036 |
| 65.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,840 |
| 65.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,065 |
| 65.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,249 |
| 65.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,249 |
| 65.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,142 |
| 66 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20). | m3 | 0,120 |
| 66.1 | 2663102100000 | Beton monolit C16/20 | m3 | 0,122 |
| 66.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,004 |
| 66.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,383 |
| 66.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,051 |
| 67 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg. | buc | 9,000 |
| 67.1 | 2651122100402 | Ciment | kg | 324,000 |
| 67.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,170 |
| 67.3 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,315 |
| 67.4 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 19,800 |
| 67.5 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,350 |
| 68 | pret | Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 | buc | 9,000 |

|  |  | mm, M=385.00 kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare) | buc | 9,000 |
| 69.1 | 2875274200000 | Capac cu rama (din demontare) fara pret | buc | 9,000 |
| 69.2 | 2651122100402 | Ciment | kg | 121,500 |
| 69.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,468 |
| 69.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,117 |
|  | Capitolul 7 | TOTAL Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 2.11 |  |  |
|  | Capitolul 8 | Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 2.12, 2.13 |  |  |
| 70 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35). | buc | 6,000 |
| 70.1 | 2663102100000 | Beton clasa 16/20 | m3 | 0,456 |
| 70.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 6,000 |
| 70.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,980 |
| 70.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,560 |
| 71 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | buc | 3,000 |
| 71.1 | 2615107326105 | De formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | buc | 3,000 |
| 71.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,000 |
| 71.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 6,000 |
| 71.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
| 71.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 6,000 |
| 71.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,060 |
| 71.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,120 |
| 71.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,660 |
| 71.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,660 |
| 72 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma pătrată, Dimensiunile 600x600mm. | buc | 4,000 |
| 72.1 | 2615107326105 | De forma pătrată, Dimensiunile 600x600mm. | buc | 4,000 |
| 72.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
| 72.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 8,000 |
| 72.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,000 |
| 72.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 8,000 |
| 72.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,080 |
| 72.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,160 |
| 72.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,880 |
| 72.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,880 |
| 73 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma circulară, Dimensiunile 800mm. | buc | 1,000 |
| 73.1 | 2615107326105 | De forma circulară, Dimensiunile 800mm. | buc | 1,000 |
| 73.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 73.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 73.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 73.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 73.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 73.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 73.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 73.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 74 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare albă). | m2 | 18,110 |
| 74.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 13,220 |
| 74.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 6,339 |
| 74.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,882 |
| 74.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,630 |
| 74.5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,869 |
|  | Capitolul 8 | TOTAL Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 2.12, 2.13 |  |  |