Aprob:

Vicedirector interimar al IMSP SCTO

___________ Igor Coșpormac

CAIET DE SARCINI

pentru procedura Cererea Ofertei de Prețuri (lucrări)

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCTO.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCTO.

3. IDNO: 1003600150598.

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62.

6. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație curentă în cadrul Blocului alimentar (secția legume, carne, birouri) conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2025.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Tavan |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 115,00 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 497,00 |
| 3 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie | buc | 11,000 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 248,00 |
| 5 | RpCO56A k=2 | Demontari: ( perete steclobloc) | m2 | 4,000 |
| 6 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,200 |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 497,00 |
| 8 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 497,000 |
| 9 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 497,000 |
| 10 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 82,000 |
| 11 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 258,000 |
| 12 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 96,000 |
| 13 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 275,00 |
| 14 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor - (Maiak)( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 230,00 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 239,00 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 239,00 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 239,00 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 239,00 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 239,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 239,00 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 239,000 |
| 22 | RpCK09D | Briu de protectie din pal melaminat , cu latimea 20 cm, montat pe pereti | m | 12,000 |
|  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |
| 23 | RpCK42E | Desfacerea plintelor din pvc la pardosea | m | 15,000 |
| 24 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,000 |
| 25 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc | m2 | 115,00 |
| 26 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 115,00 |
| 27 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale | m3 | 12,200 |
| 28 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Вr 100х100 2,8 kg/m2) | kg | 322,00 |
| 29 | CG22A2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 115,000 |
| 30 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 115,000 |
| 31 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 115,00 |
| 32 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 115,00 |
|  |  | 1.4. Timplarii |  |  |
| 33 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi) | m2 | 6,900 |
| 34 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,500 |
| 35 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,400 |
| 36 | CK06B | Usi din DSP laminat 18 mm grosime, pentru dulapuri inzidite | m2 | 24,000 |
| 37 | CK31A | Rafturi , montate pe suport din lemn sau metal, din DSP laminat, 18mm grosime | m2 | 6,000 |
|  |  | 1.5. Lucrari la instalatii de incalzire |  |  |
| 38 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 20,000 |
| 39 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 35,000 |
| 40 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 19,140 |
| 41 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere | buc | 14,000 |
| 42 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 55,000 |
| 43 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 | buc | 24,000 |
| 44 | IC38B | Piesa de racordare (cot, mufa, teu) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 76,000 |
| 45 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 16,000 |
| 46 | IB05A | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 8,000 |
| 47 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 32,000 |
| 48 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 8,000 |
| 49 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 8,000 |
| 50 | IC50B | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 16,000 |
| 51 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 96,000 |
| 52 | IC38B | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 24,000 |
| 53 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 16,000 |
| 54 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 16,000 |
| 55 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | 2,000 |
| 56 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 57 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 45,000 |
|  |  | 1.6. Lucrari de apeduct si canalizare |  |  |
| 58 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 50,000 |
| 59 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,000 |
| 60 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (lavoar) | buc | 4,000 |
| 61 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (dus) | buc | 1,000 |
| 62 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
| 63 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (vene) | buc | 3,000 |
| 64 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
| 65 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere din material plastic | buc | 3,000 |
| 66 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 42,000 |
| 67 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 25,000 |
| 68 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 48,000 |
| 69 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 18,000 |
| 70 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 5,000 |
| 71 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 80,000 |
| 72 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 56,000 |
| 73 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 22,000 |
| 74 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 22,000 |
| 75 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,000 |
| 76 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,000 |
| 77 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din otel emailata 170x75cm, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic | buc | 3,000 |
| 78 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 4,000 |
| 79 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: carcas pentru cada de baie | kg | 255,00 |
| 80 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 25,000 |
| 81 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din beton C250 80x80xh15 cm avind teava de scurgere din material plastic, montata pe pardosea | buc | 1,000 |
| 82 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m înaltime | m2 | 1,100 |
| 83 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat | m3 | 0,300 |
| 84 | CC03C | Montare plase sudate VR 100x100 la padonul de dus | kg | 12,000 |
| 85 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox, avind diametrul de 100 mm | buc | 4,000 |
| 86 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l (montarea boilerelor demontate anterior) | buc | 3,000 |
| 87 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 45,000 |
| 88 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 45,000 |
|  |  | 1.7. Lucrari diverse |  |  |
| 89 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | 25,000 |
| 90 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 25,000 |
| 91 | TrI1AC03B1 | Incarcarea materialelor cu purtare de pina la 10 m | t | 45,000 |
| 92 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 45,000 |
|  |  | 1.8. Ventilare |  |  |
| 93 | RCsB29Nk=4 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm | buc | 8,000 |
| 94 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - mm | m | 16,000 |
| 95 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 8,000 |
| 96 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, | buc | 8,000 |
| 97 | SB06F | Piesa de legatura (cot ) din teava PVC tip usor avind diametrul de 150 mm | buc | 8,000 |
| 98 | SB06F | Piesa de legatura (caciula de aerisire, ) din PVC tip usor avind diametrul de 150 mm | buc | 8,000 |
|  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |
| 99 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise | buc | 26,000 |
| 100 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 15,000 |
| 101 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 86,000 |
| 102 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,000 |
| 103 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla | buc | 45,000 |
| 104 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 8,000 |
| 105 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | 2,000 |
| 106 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Panou de distributie din metal format din 24 locuri) | buc | 1,000 |
| 107 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 12 locuri | buc | 1,000 |
| 108 | RpEE09C | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A | buc | 4,000 |
| 109 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32 A | buc | 6,000 |
| 110 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 16 A, | buc | 6,000 |
| 111 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 10 A, | buc | 10,000 |
| 112 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare,racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 20A | buc | 5,000 |
| 113 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, AVDT-63M-25A-6 | buc | 4,000 |
| 114 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, UZO -25 Am | buc | 1,000 |
| 115 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600) | buc | 15,000 |
| 116 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 2,000 |
| 117 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - inscriptie personalizata conform cerintelor beneficiarului (1x18) | buc | 7,000 |
| 118 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit" | buc | 2,000 |
| 119 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp | m | 432,00 |
| 120 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp | m | 540,00 |
| 121 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | 972,00 |

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

1. Tulbure Vasile - președintele grupului de lucru, șef secție ,,Ortopedie și Traumatologie’’.

2. Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

3. Caraman Natalia- membru, șefă secției ,,Infrastructură și Dezvoltare’’.

4. Natalia Borodachi - membru, asistentă medicală- şefă.

5. Gabriela Doagă - membu, contabilă șefă.

6. Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală