| CAIET DE SARCINI Lucrări de schimbare a ușilor la intrarea principală în sediu MAI |  |
| --- | --- |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Usa intrare principala |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 16,5400 |
| 2 |  | CK03D |  | Usi din lemn exterioare in doua canat, pe toc , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn masiv specii TARI (Stejar), cu grosimea cercevelei nu mai mica de 60mm, consolidată cu cadrane metalice, executată conform formei și designului existent) |  |  | m2 |  | 11,3400 |
| 3 |  | CK04A |  | Captuseli interioare de lemn, confectionate din lemn masiv specii tari forma si tipul corespunzator usilor (vor fi montate in tambur intre usa dubla) |  |  | m2 |  | 5,2000 |
| 4 |  | CK33B |  | Miner pentru usile de intrare in cladiri confectionate in ateliere specializate din lemn masiv specii tari (stejar) cu elemente din bronz (ATENTIE identic celor existente) |  |  | buc |  | 8,0000 |
| 5 |  | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (ATENTIE Dispozitiv de tip GEZE TS 2000 - 100kg, sau analogic) |  |  | buc |  | 4,0000 |
| 6 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |