Lista cu cantitaţile de lucrări nr.1 pentru lotul nr.1

Constructia  pasarelei pietonale

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC02B21 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelo | 100 m3 | 0,32 |
| 2 | TsA01C3 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 1,80 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,50 |
| 4 | PJ02A | Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de moloane din ziduri drepte sau curbe | m3 | 1,20 |
| 5 | PJ09B | Gauri si strapungeri cu diametrul maxim de 50 mm, pentru introducerea buloanelor si ancorajelor in vederea reparatiilor si a camasuielilor, la poduri, in beton simplu sau armat cu forare mecanica | m | 45,00 |
| 6 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 49,90 |
| 7 | RCsC01A | Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 31,20 |
| 8 | RCsD01E1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee si cadre inclinate sau curbe | kg | 155,48 |
| 9 | RCsB05A | Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice | m3 | 8,40 |
| 10 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg | 1 356,00 |
| 11 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,356 |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Constructia  pasarelei pietonale

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | TsC02B21 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 6,3100 |
| 2 | TsA01C3 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,6300 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 4 | PJ02A | Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de moloane din ziduri drepte sau curbe | m3 |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,4400 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2000 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1000 |
| 5 | PJ09B | Gauri si strapungeri cu diametrul maxim de 50 mm, pentru introducerea buloanelor si ancorajelor in vederea reparatiilor si a camasuielilor, la poduri, in beton simplu sau armat cu forare mecanica | m |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 1,1000 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,9350 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,4670 |
| 6 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 7 | RCsC01A | Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1200 |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, | m3 | 0,0015 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0013 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm | m3 | 0,0015 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0800 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 8 | RCsD01E1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee si cadre inclinate sau curbe | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 |
|  | 2710602000470 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
| 9 | RCsB05A | Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,7000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 408,0000 |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6580 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7230 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3800 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 10 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
| 11 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |

Președintele grupului de lucru

Primar s. Caracușenii-Vechi                                                                    Vladimir JELAGA