CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia  cladirii  cu  nr. cadastral  0100418.259.03  din  str. Alexandru  cel  Bun  nr. 111, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 500,0000 |
| 2 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 40,0000 |
| 3 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 40,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Reteaua LAN, utilajului activ |  |  |
| 4 | 10-06-037-04 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 800х1800 ( dulap de podea 42U, 800x1000, 19", cu ventilatoare ) | buc | 1,0000 |
| 5 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( dulap de perete 15U, 600x800, 19", cu ventilatoare ) | buc | 4,0000 |
| 6 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( dulap de perete 12U, 600x800, 19", cu ventilatoare ) | buc | 2,0000 |
| 7 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( router/firewall ) | buc | 2,0000 |
| 8 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( comutator de agregare, 24 porturi RJ45 auto-negoliating 1Gbps + min 4SFR + 10 Gdps + min 2 QSFP 40 Gbps ) | buc | 2,0000 |
| 9 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( comutator de acces, 24 porturi RJ45 auto-negoliating 1Gbps + min 4SFR + 10 Gdps, included tronscelvers 10 Gbps ) | buc | 4,0000 |
| 10 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( comutator de acces, 48 porturi RJ45 auto-negoliating 1Gbps + min 4SFR + 10 Gdps, included tronscelvers 10 Gbps ) | buc | 4,0000 |
| 11 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( comutator de acces, 24 porturi RJ45 POE + auto-negoliating 1Gbps + min 4SFR + 10 Gdps, included tronscelvers 10 Gbps ) | buc | 4,0000 |
| 12 | 10-04-066-07 apl | Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere | buc | 8,0000 |
| 13 | Pret furnizor | Priza electrica pentru conectarea UPS, 220V, 16A | buc | 8,0000 |
| 14 | Pret furnizor | Cablurile electrice pentru coectarea utilajului activ in dulap de telecomunicatie DT | buc | 8,0000 |
|  |  | 2.2. Elemente de montarea cablu |  |  |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 25,0000 |
| 16 | Pret furnizor | Tub polivinilhlorid PVC diam. 20 mm | m | 2 500,0000 |
| 17 | Pret furnizor | Accesorii pentru teava neteda din PE diam. 20 mm, 90* | buc | 1 000,0000 |
| 18 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,0400 |
| 19 | 10-01-038-08 | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept | m | 380,0000 |
| 20 | Pret furnizor | Jgheab din metal neperforat 150x100(h)x3000 mm cu capac din metal | m | 380,0000 |
| 21 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,0400 |
| 22 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,2000 |
| 23 | Pret furnizor | Canal cablu din PE, gab. 130x50 cu capac in complect | m | 20,0000 |
| 24 | Pret furnizor | Cot pentru canal - cablu din PE, gab. 130x50 90* vertical | buc | 6,0000 |
| 25 | Pret furnizor | Cot pentru canal - cablu din PE, gab. 130x50 90* orizontal | buc | 6,0000 |
| 26 | Pret furnizor | Cot pentru canal - cablu din PE, gab. 130x50 90* T-imbinare | buc | 6,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Reteaua LAN, utilajului activ |  |  |
| 27 | Pret furnizor | Dulap de podea 42U, 800x1000, 19" negru, dezasamblat ( in set intra picioare, roti ), cu ventilatoare, cu usile fata/spate perforate; cu min. 6xPanouri umplere ( blank panel ), pentru min. 20U, cu montare fara suruburi ( tool-less mounting ), cu 2 cable management vertical | buc | 1,0000 |
| 28 | Pret furnizor | Dulap pe perete 15U, 600x800, 19" gri, usa din sticla ( sarcina pana la 80 kg, 2 perechi de sina nezincate, 19" p/u fixare echipamentului, laterale sunt detasabile cu lacata, cu fixare pe perete, cu elementele de fixare incluse in set | buc | 4,0000 |
| 29 | Pret furnizor | Dulap pe perete 12U, 600x800, 19" gri, usa din sticla ( sarcina pana la 80 kg, 2 perechi de sina nezincate, 19" p/u fixare echipamentului, laterale sunt detasabile cu lacata, cu fixare pe perete, cu elementele de fixare incluse in set | buc | 2,0000 |
| 30 | Pret furnizor | Router/Firewall NGFW cu min. 12 RJ-45 auto-negotiating 1Gbps + min 4SFR 1 Gdps + 2 SFP + 10 Gbps, included transceivers 10 Gbps - 2 buc, 19", 1U. P.el. max = 50W, ( de tip Fortinel, FortiGate 100F ) | buc | 2,0000 |
| 31 | Pret furnizor | Comutator de agregare, cu min. 24 porturi RJ45 auto-negoliating 1Gbps + min 4SFR + 10 Gdps + min 2 QSFP 40 Gbps, included transceivers 10 Gbps - 4 buc, + transceivers 40 Gbps - 2 buc, 19", 1U. P.el. max = 80W, ( de tip Fortinel, FortiGate 524D ) | buc | 2,0000 |
| 32 | Pret furnizor | Comutator de acces, cu 24 porturi RJ45 auto-negoliating 1Gbps + min 4SFR + 10 Gdps, included transceivers 10 Gbps - 2 buc, 19", 1U. P.el. max = 50W, ( de tip Fortinel, FortiGate 124F ) | buc | 4,0000 |
| 33 | Pret furnizor | Comutator de acces, cu 48 porturi RJ45 auto-negoliating 1Gbps + min 4SFR + 10 Gdps, included transceivers 10 Gbps - 2 buc, 19", 1U. P.el. max = 60W, ( de tip Fortinel, FortiGate 148F ) | buc | 4,0000 |
| 34 | Pret furnizor | Comutator de acces, cu 24 porturi RJ45 POE + auto-negoliating 1Gbps + min 4SFR + 10 Gdps, included transceivers 10 Gbps - 2 buc, 19", 1U. P.el. max = 455W, ( de tip Fortinel, FortiGate 124F - FPOE ) | buc | 4,0000 |