Aprobat

Conducătorul Grupului de lucru

Primarul mun. Strășeni

______________________________ Valentina Casian

Formular Nr.1

Win Смета

Lucrări de construcție a gardului pentru terenul de fotbal 105x68(m)

Verificat: Aviz de verificare nr.285 din 20.11.2023

Caiet de sarcini

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie primă, materiale, combustibile, resurse energetice | U.M. | Consum de materie primă, resurse materiale și termo-energetice |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | în perioada lucrărilor de reglare-demarare |  |
| 1 | CB14F | Schela metalica tubulara pentru lucrari de montarea elementelor metalice si a plasei rabita | m |  | 270,05 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,5000 | 135,025 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,027 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0001 | 0,027 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0020 | 0,54 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 1,5000 | 405,075 |  |
| 2 | RCsB30A K=1,08 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm, L=120 mm (K=1,2*0,9=1,08) Coeficient la manoperei=1,0800 Coeficient la pentru materiale=1,0800 Coeficient la utilajului=1,0800 | buc |  |  | 440,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 | 161,568 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 | 69,379 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 | 3,802 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 | 2,709 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 | 109,296 |  |
| 3 | CF17D aolicativ | Ancora chimica de tip HIT-RE 500 sau similara dupa caracteristici | litri |  |  | 16,58 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 1,161 |  |
|  | 1421302200463 | Ancora chimica de tip HIT-RE 500 | litri | 1,0200 | 16,912 |  |
| 4 | CK35A | Tija M12, cl.8.8, L=160 mm cu piulita zincata M12 cl.8 si saiba zincata M12 | buc |  |  | 440,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 66,00 |  |
|  | 2874136313312 | Tija M12, cl.8.8, L=160 mm cu piulita zincata M12 cl.8 si saiba zincata M12 | buc | 1,0000 | 440,00 |  |
| 5 | CP21B modif | Punerea in opera a mortarului mortar de nivelare SikaGrout-318 | m3 |  |  | 0,025 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 | 0,203 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 | 0,023 |  |
|  | 2651122100662 | Mortar expandabil Sikagrout 318 de inalta performanta cu contractii reduse | kg | 2 000,0000 | 50,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 | 0,009 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3000 | 0,008 |  |
| 6 | CL10C | Bare si constructii metalice din otel clasa С235 de sustinere a plasei rabita, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t |  |  | 12,971 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 | 551,268 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 | 385,887 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 | 110,254 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 | 55,127 |  |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 | 12 971,00 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 | 71,341 |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 | 64,855 |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 | 64,855 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 | 64,855 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 | 5,188 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 | 7,783 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,5000 | 71,341 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 | 123,225 |  |
| 7 | IzD11B | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv de tip GF-021 si doua straturi de email de tip PF-115 | t |  |  | 12,971 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4900 | 84,182 |  |
|  | 2430126108726 | Email PF-115 | kg | 7,5000 | 97,283 |  |
|  | 2430226101028 | Grund GF-021 | kg | 3,7500 | 48,641 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5300 | 6,875 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,8800 | 24,385 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9400 | 12,193 |  |
| 8 | CC09D | Montarea plasa rabit 55х55 mm, d=2.4 mmz, zincata (numai manopera si mecanismele, materialele vezi mai jos) | m2 |  |  | 1 260,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,2000 | 252,00 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 6,30 |  |
| 9 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare (numai manopera si mecanismele, materialele vezi mai jos, elementele metalice sunt incluse in poz. 6) | m2 |  |  | 19,94 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 3,789 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 19,142 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 3,589 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 7,577 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 0,399 |  |
| 10 | pret furnizor | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.5 mm, ochi 55x55 mm | m2 |  |  | 1 260,00 |
|  | 010244545 | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.5 mm, ochi 55x55 mm | m2 | 1,0500 | 1 323,00 |  |
| 11 | pret furnizor | Banda perforata din otel carbon cu un strat de zinc alb de tip TM-14 (19x0.7 mm) | m |  |  | 600,00 |
|  | 408501 | Banda perforata din otel carbon cu un strat de zinc alb de tip TM-14 (19x0.7 mm) | m | 1,0250 | 615,00 |  |
| 12 | pret furnizor | Surub zincat, autoforant pe metal 4,8x25 mm | buc |  |  | 3 330,00 |
|  | 547005 | Surub zincat, autoforant pe metal 4,8x25 mm | buc | 1,0000 | 3 330,00 |  |

| Verificat | Luiza Nicolaescu, arhitect șef __________________________ |
| --- | --- |
| Ex. | Cristian Șaptefrați Specialist în achiziții publice __________________________ |