PARTEA II

CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului – Achiziția lucrărilor de restaurare a clădirii administrative cu nr. cadastral 0100520074.01. – sediul Oficiului Avocatului Poporului, din str. Sfatul Țării nr. 16, mun. Chișinău.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr.16.

- Beneficiar - Oficiul Avocatului Poporului.

- Autoritate contractantă – Oficiul Avocatului Poporului.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100520074.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie locală, fiind înscris cu denumirea Sediul Administrației Zemstvei județene cu apartamente pentru funcționari, la nr. 359, cod ChCi9.9-4.1 (cu adresa Sfatul Țării nr.16 A, B) la Compartimentul Strada Sfatul Țării, în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău, în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010).

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №4-1-1

Alimentare cu energie electrică

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcție |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrări de desfaceri îmbrăcăminte |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 20,00 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,90 |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 1,80 |
| 4 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 245,00 |
| 5 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 4,00 |
| 6 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 36,400 |
| 7 | TsI51B5 | Transportarea materialelor demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 36,40 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de terasament |  |  |
| 8 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 1,060 |
| 9 | TsA16A2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor cu obstacol | m3 | 5,560 |
| 10 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 80,340 |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,80 |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,310 |
| 13 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 50,990 |
|  |  | Capitolul 1.3. Conducte din tevi |  |  |
| 14 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava diam. 110 mm) | 1 km | 0,338 |
|  |  | Capitolul 1.4. Reabilitarea inbracamintei |  |  |
| 15 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебень фр. 40 - 70) | m3 | 3,60 |
| 16 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 20,00 |
| 17 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 20,00 |
| 18 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 0 - 40, gr. 100 mm) | m3 | 24,50 |
| 19 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj gr. 40 mm) | m2 | 245,00 |
| 20 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura PB 100.30.15) | m | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Gazon |  |  |
| 21 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100 m2 | 0,120 |
| 22 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100 m2 | 0,120 |
| 23 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100 m2 | 0,120 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Echipamente de tensiune pana la 1000 V |  |  |
| 24 | 08-03-521-16 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A (intrerupator cu pirghie РПС-4/400А) | buc | 2,00 |
| 25 | 08-03-523-3 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A (siguranta In=400A, Iпл.вст.=200А) | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Сabluri |  |  |
| 26 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 3,090 |
| 27 | 408-93 | Nisip | m3 | 30,90 |
| 28 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 6,900 |
| 29 | Pret furnizor | Сablu АПвзБбШп 4х240-1 mm2 | m | 690,00 |
| 30 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 3,12 |
| 31 | Pret furnizor | Caramida | buc | 1 200,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Armatura pentru cabluri |  |  |
| 32 | 08-02-159-4 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 | buc | 4,00 |
| 33 | Pret furnizor | Заделка концевая термоусадочная для кабеля сечением 4х240-1 4ПКВТn-1-150/240 | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Materiale |  |  |
| 34 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,120 |
| 35 | Pret furnizor | Canal metalic zincat 100x80 L=3000 m | m | 12,00 |
| 36 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,30 |
| 37 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,140 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Echipamente de tensiune pana la 1000 V |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Intrerupator cu pirghie РПС-4/400А | buc | 2,00 |
| 39 | Pret furnizor | Siguranta In=400A, Iпл.вст.=200А ПН-2, 400А | buc | 2,00 |

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor, cheltuieli şi resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de desfaceri imbracamintei |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 4 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 5 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 6 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 7 | TsI51B5 | Transportarea materialelor demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasament |  |  |
| 8 | TsC60B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,8600 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 9 | TsA16A2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor cu obstacol | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9600 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 10 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 13 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.3. Conducte din tevi |  |  |
| 14 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri ( teava diam. 110 mm ) | 1 km |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |
|  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,0008 |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |
|  | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm | m | 1 000,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.4. Reabilitarea inbracamintei |  |  |
| 15 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast ( щебень фр. 40 - 70 ) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 14214022003931 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 ( щебень фр. 40 - 70 ) | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 16 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1400 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1180 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0140 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 17 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 18 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( fr. 0 - 40, gr. 100 mm ) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice ( fr. 0 - 40, gr. 250 mm ) | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 19 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( pavaj gr. 40 mm ) | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 |
|  | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare ( pavaj gr. 40 mm ) | m2 | 1,0150 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 20 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( bordura PB 100.30.15 ) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
|  | 26631021000010 | Beton clasa C 8/10 | m3 | 0,0450 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |
|  | 26661228002851 | Bordura beton pentru trotuare ( bordura PB 100.30.15 ) | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.5. Gazon |  |  |
| 21 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,9000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 22 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 23 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Echipamente de tensiune pana la 1000 V |  |  |
| 24 | 08-03-521-16 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A ( intrerupator cu pirghie РПС-4/400А ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,2800 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0140 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5400 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0500 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0730 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0360 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1320 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,6500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 25 | 08-03-523-3 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A ( siguranta In=400A, Iпл.вст.=200А ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2080 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0160 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0100 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.2. Сabluri |  |  |
| 26 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9900 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 27 | 408-93 | Nisip | m3 |  |
|  | 408-93 | Nisip | m3 | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 28 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,6300 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 6,4200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 6,4200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,6300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 29 | Pret furnizor | Сablu АПвзБбШп 4х240-1 mm2 | m |  |
|  | 590-19921 | Сablu АПвзБбШп 4х240-1 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 30 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,2400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,2400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 31 | Pret furnizor | Caramida | buc |  |
|  | 408-95 | Caramida | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.3. Armatura pentru cabluri |  |  |
| 32 | 08-02-159-4 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8300 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 33 | Pret furnizor | Заделка концевая термоусадочная для кабеля сечением 4х240-1 4ПКВТn-1-150/240 | buc |  |
|  | 825-40031 | Заделка концевая термоусадочная для кабеля сечением 4х240-1 4ПКВТn-1-150/240 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.4. Materiale |  |  |
| 34 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,7000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,1000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5600 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,7500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,1600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 35 | Pret furnizor | Canal metalic zincat 100x80 L=3000 m | m |  |
|  | 942-325035 | Canal metalic zincat 100x80 L=3000 m | m | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 36 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 37 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,3000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,3000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Echipamente de tensiune pana la 1000 V |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Intrerupator cu pirghie РПС-4/400А | buc |  |
|  | 860-125691 | Intrerupator cu pirghie РПС-4/400А | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 39 | Pret furnizor | Siguranta In=400A, Iпл.вст.=200А ПН-2, 400А | buc |  |
|  | 860-125692 | Siguranta In=400A, Iпл.вст.=200А ПН-2, 400А | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |