CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Reconstructia subsolului cladirii administrative cu renovarea comunicatiilor ingineresti, amplasat in or. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 166

2-1-6  IVC (Incalzire, ventilare si coditionare)

Notă*

La întocmirea ofertei tehnice, operatorul economic va putea include alte bunuri (a căror specificații tehnice fac referință la o anumită marcă comercială, origine sau producător concret) echivalente celor indicate în caietul de sarcini.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Montare utilajului |  |  |
|  |  | 1.1. Incalzire |  |  |
| 1 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de incalzire, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2" (ASV-PV 15 Danfoss sau analogic) | buc | 1,00 |
| 2 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de incalzire, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4" (ASV-PV 20 Danfoss sau analogic) | buc | 10,00 |
| 3 | IA42B | Regulator de presiune pentru instalatii de incalzire, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (ASV-PV 25 Danfoss sau analogic) | buc | 2,00 |
| 4 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2" (ASV-M-15 Danfoss sau analogic) | buc | 1,00 |
| 5 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3/4" (ASV-M-20 Danfoss sau analogic) | buc | 10,00 |
| 6 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" (ASV-M-25 Danfoss sau analogic) | buc | 2,00 |
|  |  | 1.2. Punct termic |  |  |
| 7 | ID05C | Supapa de echilibrare, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 100 mm (MSV-F2 DN100 Danfoss sau analogic) | buc | 1,00 |
| 8 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 100 mm | buc | 1,00 |
| 9 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru | buc | 2,00 |
| 10 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru cu scala rotunda | buc | 2,00 |
| 11 | SE55A | Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. (Nodul de amestecarea apei УВС2-3-Л sau analogic) | buc | 2,00 |
| 12 | SE55A | Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. (Nodul de amestecarea apei УВС2-1-Л sau analogic) | buc | 1,00 |
| 13 | IA20A | Supapa de echilibrare hidraulica, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3/4" (USV-I Dn20 Danfoss sau analogic) | buc | 1,00 |
| 14 | IA20B | Supapa de echilibrare hidraulica, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/2" (USV-I Dn40 Danfoss sau analogic) | buc | 1,00 |
| 15 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" | buc | 2,00 |
|  |  | 1.3. Ventilare |  |  |
| 16 | VC04D | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 4.700-14.600 mc/h cu motor electric de 3- 10 kw (Канал ПКВШ-80-50-4-380 "Веза" sau analogic) | buc | 4,00 |
| 17 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Канал КВН-80-50-2 "Веза" sau analogic) | buc | 2,00 |
| 18 | 10-04-062-04 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control (Канал-САУ-ВН-20 "Веза" sau analogic) | buc | 3,00 |
| 19 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw (VERSO-CF-2300-H-W-R1-F7/M5-C5.1-X sau analogic) | buc | 1,00 |
| 20 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw (Канал ВЕНТ-200A "Веза" sau analogic) | buc | 4,00 |
| 21 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw (Канал ВЕНТ-200B "Веза" sau analogic) | buc | 2,00 |
| 22 | VC04B | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw (KTEX 60-35-4 "Systemair" sau analogic) | buc | 1,00 |
| 23 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (ОСА501-063-Н-00220/2-У2 "ССК" sau analogic) | buc | 4,00 |
| 24 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (ОСА501-056-Н-00220/2-У2 "ССК" sau analogic) | buc | 1,00 |
| 25 | VC01D | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (ВРАН9-063-ДУВ400-Н-00550/4-У2-1-Л45-0 sau analogic) | buc | 1,00 |
| 26 | VC01D | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (ВРАН9-071-ДУВ400-Н-01100/4-У2-1-Л45-0 sau analogic) | buc | 3,00 |
| 27 | VB02C | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 3200 - 4000 mm (supapa de fum cu actionare electrica КПДУ 700*1000) | buc | 5,00 |
| 28 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (supapa de fum cu actionare electrica КПДУ 600*600) | buc | 6,00 |
| 29 | VB01B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (supapa de sens OK 700x400 mm) | buc | 1,00 |
| 30 | VB01B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (supapa de sens OK 800x300 mm) | buc | 2,00 |
| 31 | VB01B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (supapa de sens OK 700x300 mm) | buc | 1,00 |
| 32 | VB01B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (supapa de sens D560mm) | buc | 1,00 |
| 33 | VB01B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (supapa de sens D630mm) | buc | 4,00 |
| 34 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (supapa de aer cu actionare electrica Канал-РЕГУЛЯР-60-35 sau analogic) | buc | 4,00 |
| 35 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (КАНАЛ-ГКП-50-25 sau analogic) | buc | 2,00 |
| 36 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (КАНАЛ-ГКП-40-20 sau analogic) | buc | 2,00 |
| 37 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (supapa de aer cu actionare electrica Канал-РЕГУЛЯР-80-50 M24-SR sau analogic) | buc | 4,00 |
| 38 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (Канал-ГКП-80-50 sau analogic) | buc | 6,00 |
|  |  | 1.4. Conditionarea si ventilarea in camere de server |  |  |
| 39 | VC37G | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari ("Stulz" SAL A0 0 set cu bloc interior si exterior sau analogic) | buc | 4,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Incalzire |  |  |
| 40 |  | Regulator de presiune diferentiala ASV-PV 15 Danfoss sau analogic | buc | 1,00 |
| 41 |  | Regulator de presiune diferentiala ASV-PV 20 Danfoss sau analogic | buc | 10,00 |
| 42 |  | Regulator de presiune diferentiala ASV-PV 25 Danfoss sau analogic | buc | 2,00 |
| 43 |  | Supapa de inchidere ASV-M 15 Danfoss sau analogic | buc | 1,00 |
| 44 |  | Supapa de inchidere ASV-M 20 Danfoss sau analogic | buc | 10,00 |
| 45 |  | Supapa de inchidere ASV-M 25 Danfoss sau analogic | buc | 2,00 |
|  |  | 2.2. Punct termic |  |  |
| 46 |  | Supapa de echilibrare manuala MSV-F2 Dn100 Danfoss sau analogic | buc | 1,00 |
| 47 |  | Robinet cu bila cu flanse P=10bar Dn100 | buc | 1,00 |
| 48 |  | Manometru | buc | 2,00 |
| 49 |  | Termometru | buc | 2,00 |
|  |  | 2.3. Alimentare cu caldura pentru schimbatoarele de caldura de ventilatie |  |  |
| 50 |  | Nodul de amestecare a apei УВС2-3-Л sau analogic | buc | 2,00 |
| 51 |  | Nodul de amestecare a apei УВС2-1-Л sau analogic | buc | 1,00 |
| 52 |  | Supapa de echilibrare hidraulica USV-I Dn20 Danfoss sau analogic | buc | 1,00 |
| 53 |  | Supapa de echilibrare hidraulica USV-I Dn40 Danfoss sau analogic | buc | 1,00 |
| 54 |  | Robinet cu bila cu mufe P=10bar Dn65 | buc | 2,00 |
| 55 |  | Termomanometru | buc | 6,00 |
|  |  | 2.4. Ventilare |  |  |
| 56 |  | Ventilator canal Канал-ПКВШ-80-50-4-380 "Веза" sau analogic | buc | 4,00 |
| 57 |  | Incalzitor de apa Канал-КВН-80-50-2 "Веза" sau analogic | buc | 2,00 |
| 58 |  | Unitate de control Канал-САУ-ВН-20 "Веза" sau analogic | buc | 3,00 |
| 59 |  | Ventilator canal VERSO-CF-2300-H-W-R1-F7/M5-C5.1-X "Kamfovent" sau analogic | buc | 1,00 |
| 60 |  | Ventilator circular Канал-ВЕНТ-200А "Веза" sau analogic | buc | 4,00 |
| 61 |  | Ventilator circular Канал-ВЕНТ-200B "Веза" sau analogic | buc | 2,00 |
| 62 |  | Ventilator canal rezistent la explozie KTEX 60-35-4 "Systemair" sau analogic | buc | 1,00 |
| 63 |  | Ventilator canal axial ОСА501-063-Н-00220/2-У2 "ССК" sau analogic | buc | 4,00 |
| 64 |  | Ventilator canal axial ОСА501-056-Н-00220/2-У2 "ССК" sau analogic | buc | 1,00 |
| 65 |  | Ventilator radial ВРАН9-063-ДУВ400-Н-00550/4-У2-1-Л45-0 "ССК" sau analogic | buc | 1,00 |
| 66 |  | Ventilator radial ВРАН9-071-ДУВ400-Н-01100/4-У2-1-Л45-0 "ССК" sau analogic | buc | 3,00 |
| 67 |  | Aspirator de fum mobil ДПЭ-К-2,0-1500 "Евромаш" sau analogic | buc | 2,00 |
| 68 |  | Supapa de fum cu actionare electrica КПДУ 700*1000 | buc | 5,00 |
| 69 |  | Supapa de fum cu actionare electrica КПДУ 600*600 | buc | 6,00 |
| 70 |  | Supapa de sens OK700x400mm | buc | 1,00 |
| 71 |  | Supapa de sens OK800x300mm | buc | 2,00 |
| 72 |  | Supapa de sens OK700x300mm | buc | 1,00 |
| 73 |  | Supapa de sens D560mm | buc | 1,00 |
| 74 |  | Supapa de sens D630mm | buc | 4,00 |
| 75 |  | Supapa de aer cu actionare electrica КАНАЛ-РЕГУЛЯР-60-35 "ВЕЗА" sau analogic | buc | 4,00 |
| 76 |  | Atenuator de zgomot rectangular КАНАЛ-ГКП-50-25 "ВЕЗА" sau analogic | buc | 2,00 |
| 77 |  | Atenuator de zgomot rectangular КАНАЛ-ГКП-40-20 "ВЕЗА" sau analogic | buc | 2,00 |
| 78 |  | Supapa de aer cu actionare electrica КАНАЛ-РЕГУЛЯР-80-50 М24-SR "ВЕЗА" sau analogic | buc | 4,00 |
| 79 |  | Atenuator de zgomot rectangular КАНАЛ-ГКП-80-50 "ВЕЗА" sau analogic | buc | 6,00 |
|  |  | 2.5. Conditionarea si ventilarea in camere de server |  |  |
| 80 |  | Sistem de climatizare precisis tip split (rezerva+lucru) "Stulz" SAL A0 0 sau analogic, in set cu bloc exterior SAO A0; bloc interior SSI A0; accesorii controlul fazelor pt compressor (2 buc); monitorizarea sistemului de racire la distanta (2 buc) si telecomanda cu fir User interface cu cablu (21m) | set | 4,00 |
|  |  | 3. Lucrari de constructie-montare |  |  |
|  |  | 3.1. Incalzire |  |  |
| 81 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (115 radiatoare / 1778 sectii Viadrus Termo 500/095 sau analogic) | m2 | 360,93 |
| 82 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (3 radiatoare / 54 sectii Viadrus Termo 813/130 sau analogic) | m2 | 21,44 |
| 83 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 382,00 |
| 84 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" (Robinet termostatic drept RA-N cu senzor termostatic RA2000 Danfoss sau analogic Dn15) | buc | 105,00 |
| 85 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Robinet pentru radiator retur drept RLV Danfoss sau analogic Dn15) | buc | 105,00 |
| 86 | ID06A | Dezaerator automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 26,00 |
| 87 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 69,00 |
| 88 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 20,00 |
| 89 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 2,00 |
| 90 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" | buc | 4,00 |
| 91 | ID04A | Robinet de scurgere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 78,00 |
| 92 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (Кран Маевского) | buc | 105,00 |
| 93 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 15*2,5mm | m | 42,00 |
| 94 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn20*2.5mm | m | 215,00 |
| 95 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 25*2.8mm | m | 56,00 |
| 96 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 32*2.8mm | m | 82,00 |
| 97 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 40*3.0mm | m | 58,00 |
| 98 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 50*3.0mm | m | 120,00 |
| 99 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 15*2.5mm (40% din lungimea tevii pentru fitinguri) | m | 16,80 |
| 100 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 20*2.5mm (40% din lungimea tevii pentru fitinguri) | m | 86,00 |
| 101 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 25*2.8mm (40% din lungimea tevii pentru fitinguri) | m | 22,40 |
| 102 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 32*2.8mm (40% din lungimea tevii pentru fitinguri) | m | 32,60 |
| 103 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 40*3.0mm (40% din lungimea tevii pentru fitinguri) | m | 23,20 |
| 104 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 50*3.0mm (40% din lungimea tevii pentru fitinguri) | m | 48,00 |
| 105 | CN23E1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 395,00 |
| 106 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 47,50 |
| 107 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=21x30 mm Flexorock | m | 42,00 |
| 108 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=27x30 mm Flexorock | m | 215,00 |
| 109 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=34x30 mm Flexorock | m | 56,00 |
| 110 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=42x30 mm Flexorock | m | 82,00 |
| 111 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=49x30 mm Flexorock | m | 58,00 |
| 112 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=54x30 mm Flexorock | m | 120,00 |
| 113 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0*4,4 mm PN20 T=90* | m | 23,00 |
| 114 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0*3,5 mm PN20 T=90* | m | 818,00 |
| 115 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0*2,8 mm PN20 T=90* | m | 130,00 |
| 116 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0*4,4 mm PN20 T=90* - 30% din lungimea tevii pentru fitinguri | m | 6,90 |
| 117 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0*3,5 mm PN20 T=90* - 30% din lungimea tevii pentru fitinguri | m | 245,40 |
| 118 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0*2,8 mm PN20 T=90* - 30% din lungimea tevii pentru fitinguri | m | 39,00 |
| 119 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x13 mm Thermaflex | m | 23,00 |
| 120 | 08-02-409-8 | Tub gofrat Dn 50 pentru tevi in podea | 100 m | 0,28 |
| 121 |  | Tub gofrat Dn 50 pentru tevi in podea | m | 28,00 |
| 122 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm | 100 m | 4,10 |
| 123 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 108*2.8mm L=550mm | buc | 18,00 |
| 124 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89*2.8 L=550mm | buc | 14,00 |
| 125 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57*2.5mm L=550mm | buc | 6,00 |
| 126 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 45*2.5mm L=550mm | buc | 26,00 |
| 127 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 35*2.5mm L=550mm | buc | 2,00 |
| 128 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 108*2.8mm L=300mm | buc | 4,00 |
| 129 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 76*2.8mm L=300mm | buc | 4,00 |
| 130 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89*2.8 L=700mm | buc | 2,00 |
| 131 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 45*2.5mm L=700mm | buc | 6,00 |
| 132 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 108*2.8mm L=1250mm | buc | 4,00 |
| 133 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 45*2.5mm L=800mm | buc | 4,00 |
| 134 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 375,00 |
| 135 | IE01D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de peste 500 mp | m2 | 382,37 |
| 136 | IE02D | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de peste 500 mp | m2 | 382,37 |
|  |  | 3.2. Punct termic |  |  |
| 137 | ID04A | Robinet de scurgere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 2,00 |
| 138 | ID04A | Robinet de scurgere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 6,00 |
| 139 | IC46B | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat D133*3.5 mm L=1100 | buc | 2,00 |
| 140 | IC12E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava ES avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3 mm | m | 4,00 |
| 141 | IC12G | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava ES avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 3.5 mm | m | 4,00 |
| 142 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 4,30 |
| 143 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=108x30 mm Flexorock | m | 4,00 |
| 144 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=133x30 mm Flexorock | m | 4,00 |
| 145 | ID06A | Dezaerator automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 6,00 |
| 146 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 6,00 |
|  |  | 3.3. Alimentare cu caldura pentru schimbatoarele de caldura de ventilatie |  |  |
| 147 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 25*2.8mm | m | 28,00 |
| 148 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 40*3.0mm | m | 154,00 |
| 149 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 50*3.0mm | m | 91,00 |
| 150 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava ES avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2.8 mm | m | 40,00 |
| 151 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 25*2.8mm (30% din lungimea tevii pentru fitinguri) | m | 8,10 |
| 152 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 40*3.0mm (30% din lungimea tevii pentru fitinguri) | m | 46,20 |
| 153 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 50*3.0mm (30% din lungimea tevii pentru fitinguri) | m | 27,30 |
| 154 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava ES avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2.8 mm (30% din lungimea tevii pentru fitinguri) | m | 12,00 |
| 155 | CN23E1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 28,00 |
| 156 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 77,25 |
| 157 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=34x30 mm Flexorock | m | 28,00 |
| 158 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=49x30 mm Flexorock | m | 154,00 |
| 159 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=54x30 mm Flexorock | m | 91,00 |
| 160 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=76x30 mm Flexorock | m | 40,00 |
| 161 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 205,00 |
| 162 | ID06A | Dezaerator automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 6,00 |
| 163 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 6,00 |
| 164 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (Кран Маевского) | buc | 6,00 |
| 165 | ID04A | Robinet de scurgere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 6,00 |
| 166 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 2,00 |
| 167 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" | buc | 4,00 |
| 168 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 28,00 |
| 169 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 245,00 |
| 170 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 76 x 2,8 mm | m | 40,00 |
|  |  | 3.4. Ventilare |  |  |
| 171 | VB06C | Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 2500 - 4000 mm (racord flexibil Канал-ГКВ-80-50 sau analogic) | buc | 8,00 |
| 172 | VB06C | Filtru canal, montat pe canale rectangulare, cu perimetrul 2500 - 4000 mm (Канал-ФКП-80-50 F5 sau analogic) | buc | 2,00 |
| 173 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (supapa de sens Канал-КОЛ-40-20 400*200 sau analogic) | buc | 1,00 |
| 174 |  | Bratara montare rapida Канал-МК-200 | buc | 12,00 |
| 175 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (supapa de sens Канал-КОЛ-80-50 800*500) | buc | 1,00 |
| 176 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (КАНАЛ-ГКК-200 sau analogic) | buc | 1,00 |
| 177 | RpVB15F | Montarea ramei cu jaluzele gravitationale, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal ("RemaK" 800*500 sau analogic) | buc | 1,00 |
| 178 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (КАНАЛ-ГКК-125-600 sau analogic) | buc | 1,00 |
| 179 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens D125mm) | buc | 1,00 |
| 180 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens Канал-КОЛ-К-200 sau analogic) | buc | 1,00 |
| 181 | VB06B | Sibar drept, montat pe canale rectangulare, cu perimetrul 1600 - 2500 mm (racord flexibil DS-60-35 sau analogic) | buc | 2,00 |
| 182 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens D400mm) | buc | 1,00 |
| 183 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (КАНАЛ-ГКП-60-35 sau analogic) | buc | 2,00 |
| 184 | VB07B | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (racord flexibil rezistent la foc D630mm) | buc | 8,00 |
| 185 | VB07B | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (racord flexibil rezistent la foc D560mm) | buc | 2,00 |
|  |  | 3.5. Conducte de aer si accesorii pentru ventilatie generala |  |  |
| 186 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm | m2 | 6,00 |
| 187 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm | m2 | 150,10 |
| 188 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm | m2 | 218,10 |
| 189 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm | m2 | 123,40 |
| 190 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm | m2 | 63,80 |
| 191 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm | m2 | 31,80 |
| 192 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D100mm) gr. 0.6 mm | m | 11,00 |
| 193 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D125mm) gr. 0.6 mm | m | 93,00 |
| 194 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D160mm) gr. 0.5 mm | m | 288,00 |
| 195 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D200mm) gr. 0.5 mm | m | 36,00 |
| 196 | VA05B | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (D250mm) gr. 0.6 mm | m | 31,00 |
| 197 | VA05B | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (D315 mm) gr. 0.6 mm | m | 1,00 |
| 198 | VA05B | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (D400 mm) gr. 0.6 mm | m | 27,00 |
| 199 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D 100 mm)-Tub de ventilatie flexibil | m | 1,00 |
| 200 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D 125 mm)-Tub de ventilatie flexibil | m | 10,00 |
| 201 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D 160 mm)-Tub de ventilatie flexibil | m | 44,00 |
| 202 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D 200 mm)-Tub de ventilatie flexibil | m | 3,00 |
| 203 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D 250 mm)-Tub de ventilatie flexibil | m | 1,00 |
| 204 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,8 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (ЗК.00.000-02 D275) | buc | 4,00 |
| 205 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, reglabila (Р125) | buc | 5,00 |
| 206 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, reglabila (Р160) | buc | 26,00 |
| 207 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, reglabila (Р200) | buc | 25,00 |
| 208 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, reglabila (Р250) | buc | 61,00 |
| 209 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, reglabila (Р315) | buc | 3,00 |
| 210 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, reglabila (Р100*100) | buc | 2,00 |
| 211 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, reglabila (Р200*100) | buc | 1,00 |
| 212 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, reglabila (Р400*200) | buc | 3,00 |
| 213 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, pentru refulare (ПР 500*200) | buc | 11,00 |
| 214 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, de admisie a aerului (ЖР 1200*500) | buc | 1,00 |
| 215 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, de admisie a aerului (ЖР 900*500) | buc | 1,00 |
| 216 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, de admisie a aerului (ЖР 200*500) | buc | 2,00 |
| 217 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, de admisie a aerului (ЖР 400*200) | buc | 3,00 |
| 218 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 685,00 |
| 219 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (supapa de reglare ДК 100*100) | buc | 1,00 |
| 220 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (supapa de reglare ДК 200*100) | buc | 1,00 |
| 221 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (supapa de reglare ДК 250*250) | buc | 1,00 |
| 222 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (supapa de reglare ДК 300*250) | buc | 1,00 |
| 223 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (supapa de reglare ДК 300*300) | buc | 1,00 |
| 224 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (supapa de reglare ДК 400*150) | buc | 2,00 |
| 225 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (supapa de reglare ДК 400*300) | buc | 2,00 |
| 226 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (supapa de reglare ДК 500*300) | buc | 1,00 |
| 227 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (supapa de reglare ДК 800*500) | buc | 1,00 |
| 228 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Канал-ДКК-100) | buc | 2,00 |
| 229 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Канал-ДКК-125) | buc | 36,00 |
| 230 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Канал-ДКК-160) | buc | 68,00 |
| 231 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Канал-ДКК-200) | buc | 4,00 |
| 232 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Канал-ДКК-250) | buc | 2,00 |
| 233 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Saltea cusuta Техно 80 gr. 30mm "Технониколь") | m2 | 233,00 |
| 234 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Isover Isotec MAT-AL gr. 50mm) | m2 | 32,00 |
| 235 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm- protejarea izolatiei | m2 | 138,00 |
|  |  | 3.6. Conducte de aer si accesorii pentru ventilatie anti-fum |  |  |
| 236 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 1 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm | m2 | 180,80 |
| 237 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 1 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm | m2 | 585,60 |
| 238 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, de admisie a aerului (ЖР 800*500) | buc | 1,00 |
| 239 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, de admisie a aerului (ЖР 700*400) | buc | 1,00 |
| 240 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, de admisie a aerului (ЖР 1200*500) | buc | 3,00 |
| 241 | VC34C | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de 10-25 kg (Otel cornier 50*5 pt. instalarea ventilatoarelor pe acoperis, 89 m.l.) | kg | 335,50 |
| 242 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 230,00 |
| 243 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp- Plasa anti- vandal 10x10 mm, 10.0 m2 | kg | 29,80 |
| 244 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp- Plasa sudate 20x20 mm, 5.0 m2 | kg | 7,70 |
| 245 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Saltea cusuta Техно 80 gr. 30mm "Технониколь") | m2 | 352,00 |
| 246 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Isover Isotec MAT-AL gr. 50mm) | m2 | 48,00 |
| 247 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm- protejarea izolatiei | m2 | 216,00 |
|  |  | 3.7. Conditionarea si ventilarea in camere de server |  |  |
| 248 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0*3,5 mm PN20 (pt scurgerea condensatului) | m | 21,00 |
| 249 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm- conducta freon Ф12 mm | m | 21,00 |
| 250 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm conducta freon Ф 22 mm | m | 21,00 |
| 251 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=18*6 mm ППЭ | m | 21,00 |
| 252 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=22*6 mm ППЭ | m | 21,00 |
|  |  | 3.8. Demontarea si restaurarea sistemului de incalzirea existent |  |  |
| 253 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor (83 radiatoare cate 10 sectii) | m2 | 240,70 |
| 254 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 240,70 |
| 255 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 240,00 |
| 256 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" - D 25 mm | m | 83,00 |
| 257 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 25*2.8mm | m | 83,00 |
| 258 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava AG avind Dn 25*2.8mm (40% din lungimea tevii pentru fitinguri) | m | 83,00 |
| 259 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 83,00 |
| 260 | CN23E1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 83,00 |
| 261 | RpIC20D1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 152x5.5-194x8 mm -demontarea conductei din otel galvanizat D 160 mm | m | 15,00 |