APROB: ____________Rusnac Veaceslav, Președintele raionului Soroca COORDONAT: Alla Bordianu ______________ Vicepreședintele raionului Soroca CAIET DE SARCINI privind procedura de achiziție cu privire la achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică ( responsabil tehnic ) la obiectul Reparatia capitala a drumului public local L83 R14 Oclanda Cremenciug R14”(s. Oclanda). - Denumirea autorității contractante: Consiliul raional Soroca - Adresa: mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5 - Numărul de telefon/fax: 0230-2-20-58 - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crsoroca@gmail.com Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea serviciilor solicitate; Unitatede măsură; Cantitate; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință. 1; Servicii de supraveghere tehnică la obiectul ” Reparatia capitala a drumului public local L83 R14 Oclanda Cremenciug R14”(s. Oclanda).; pers; 1; a) să accepte execuţia lucrărilor de construcţie numai pe bază de proiecte şi detalii de execuţie, verificate şi ştampilate de specialişti verificatori de proiecte, conform prevederilor legislative; b) să analizeze şi să avizeze: proiectele tehnologice privind execuţia lucrărilor; procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor; programele de verificare a execuţiei; proiectele de organizare a execuţiei (organizare de şantier); graficele de execuţie a lucrărilor aferente exigenţelor esenţiale; procesele-verbale privind lucrările ascunse; c) să exercite controlul execuţiei lucrărilor conform programului de verificare; d) să controleze modul în care se efectuează recepţia calitativă a materialelor şi a elementelor de construcţie; e) să controleze calitatea elementelor de construcţie; f) să oprească execuţia lucrărilor de construcţie în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie; g) să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare; h) să solicite avize pentru lichidarea deficienţelor care afectează exigenţele esenţiale la lucrările de construcţie sau a abaterilor de la proiect; i) să informeze operativ conducerea organizaţiei de construcţie despre lichidarea deficienţelor constatate şi măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor; j) să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă a lucrărilor verificate. - atestat în domeniul construcției și întreținerii drumurilor ; -prezenta la obiect cel puțin o data pe zi, - la solicitarea beneficiarului disponibilitatea de prezentare operativă, în orice oră a diurnei la obiect. - disponibilitatea de deplasare la obiecte. -experiență în domeniu minim 5 ani. - fără subcontractare. - acordarea suportului, în limitele competenței sale la identificarea cantităților și aprecierei costurilor de lucrări necesare la reparația și întreținerea obiectelor.. Lucrările pentru care se achiziționează serviciile de supraveghere tehnica se anexează.

Elena Mîțu, șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri . Anexa nr 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. L 83, R14-Oclanda-Cremenciug-R14, km 3+551 - km 4+051 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolarea sistemului rutier |  |  |
| 0 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (demolarea sistemului rutier) | m3 | 155,0000 |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II;Y=1.7 (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | 100 m3 | 1,5500 |
| 2 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 263,5000 |
| 3 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 1,5500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demolarea podetelor existente 2buc |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea rambleulului existent) | 100 m3 | 0,3400 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 60,0000 |
| 6 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,3400 |
| 7 | DI122 | Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (demolarea elementelor prefabricate 0.6x0.6 ) Коэффициент к материалам=1,2000 | m3 | 1,7000 |
| 8 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 4,2000 |
| 9 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,0170 |
| 10 | Dl122 | Demolarea inelelor podetului d=0,6 m Coeficient la manoperei=1,0000 Coeficient la utilajului=1,0000 | m3 | 5,1000 |
| 11 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 12,7000 |
| 12 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,0510 |
| 13 | PJ01A | Demolarea portalelor si aripilor din zidarie | m3 | 14,4000 |
| 14 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 31,7000 |
| 15 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,1440 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de terasament |  |  |
| 16 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.65 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(decaparea casetei sistemului rutier) | 100 m3 | 3,6500 |
| 17 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (in locul de acumulare) | t | 675,2500 |
| 18 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 3,6500 |
| 19 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (fundatia casetei) 6 treceri | 100 m3 | 2,9900 |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea pamintului vegetal) | 100 m3 | 4,5100 |
| 21 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (in locul de acumulare pe acostamente, taluzurile terasamentelor) | t | 541,2000 |
| 22 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 4,5100 |
| 23 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente la 20 m, in teren catg. II (deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzele terasamente) | 100m2 | 3,6100 |
| 24 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (deplasarea pamintului vegetal pe acostamente,taluzurile terasamentelor) asternerea pamintului | m3 | 90,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Consolidarea zonei verzi |  |  |
| 25 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) h=15cm | 100 m3 | 3,9900 |
| 26 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 478,8000 |
| 27 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 3,9900 |
| 28 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 399,0000 |
| 29 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (semanarea manuala) | 100m2 | 26,6000 |
| 30 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 26,6000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 31 | DI110 | Amenajarea stratului din material demolat cu asternere mecanica (strat de structura in covata drumului din material demolat) hmediu=10cm | m3 | 119,0000 |
| 32 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare ( strat drenant din amestec de agregate cu D mai mare 6.3 mm si d=0 GA80.conform SR-EN 13242+A1;2008) h=10 cm | m3 | 119,0000 |
| 33 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra split fractie mare; fr.31,5-63, LA/30 conform SM EN 13242-A1) H-16cm, | m3 | 191,0000 |
| 34 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra split fr.8-63 mm LA/30) h=14 cm | m3 | 163,0000 |
| 35 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 ( bitum) | t | 3,7000 |
| 36 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude | m2 | 6 169,0000 |
| 37 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3 l/mp | t | 1,8500 |
| 38 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude; H=4 cm | m2 | 6 169,0000 |
| 39 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform SR EN 13108-1 (adaugator la norma DB19G) conform proiectului | t | 12,1200 |
| 40 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (bitum),1.37 l/mp | t | 3,8500 |
| 41 | DI154A | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 8-16mm | 100m2 | 28,1200 |
|  |  | Capitolul 1.6. Amenajarea borduriei |  |  |
| 42 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm, LA/30 (h=10cm) | m3 | 7,5000 |
| 43 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 cm, pe fundatie de beton C12/15 X0) | m | 268,0000 |
| 44 |  | Beton C12/15 X0 (se scade la norma DE10E) | m3 | -4,8040 |
|  |  | Capitolul 1.7. Rigola trapezoidala rapida din beton monolit (b=0.4, h=0.6) Tip4 |  |  |
| 45 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este prevazut transportul la 1 km) | 100 m3 | 11,0900 |
| 46 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (adaugator la norma DI95) | t | 1 996,2000 |
| 47 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 475,0000 |
| 48 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 855,0000 |
| 49 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 | 5,7200 |
| 50 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 | 30,6600 |
| 51 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (fundul rigolei) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 4,6000 |
| 52 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 24,9400 |
| 53 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (sprijin) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 12,0500 |
| 54 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (pinten N2) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 185,1100 |
| 55 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (pinten N3) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 101,8800 |
| 56 |  | Material lemnos | m3 | 9,7600 |
| 57 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale) | m2 | 107,3000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Amenajarea podetelor tip cadru 1.0x0.6; Pc 40+23; L=11,55 m. |  |  |
| 58 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,2710 |
| 59 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,0000 |
| 60 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 46,8000 |
| 61 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului,(terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,2600 |
| 62 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split ;fr.8-31.5mm LA/30, h=10cm | m3 | 1,9000 |
| 63 | DI119 | Fundatii monolite din beton,C 20/25; XC1 Alte utilaje=1,0300 | m3 | 5,5000 |
| 64 | DI119 | Fundatii monolite din mortar ciment C12/15 X0 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 | m3 | 0,3000 |
| 65 | DI123 | Montarea sectiilor pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea elementelor din beton armat beton C30/37, XF4, XC4,XD3 podet cadru prefabricat ) 4 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 6,5600 |
| 66 | DI124 | Montarea placilor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea Dala BA D-1 din beton arma beton C 25/30; XC3)12 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 2,3040 |
| 67 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire pentru edificii artificiale la drumuri (inclusiv camin de disipare) Alte materiale=1,0300 | m2 | 81,8000 |
| 68 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere pentru edificii artificiale la drumuri (inclusiv camin de disipare) Alte materiale=1,0300 | m2 | 81,8000 |
| 69 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea pamintului) | 100 m3 | 0,0430 |
| 70 | TsC22B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | 100 m3 | 0,0430 |
| 71 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split; fr.8-31.5 LA/30 (amenajarea caminelor de disipare) | m3 | 3,7000 |
| 72 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (camin de disepare) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 1,7600 |
| 73 | PD04A | Montarea armaturilor (armatura pas 100x100) А 500 C d-8mm | kg | 363,4000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Amenajarea podetului d-1.0m TS 100.20.3 PC 40+77 |  |  |
| 74 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (saparea covatei) | 100 m3 | 0,7400 |
| 75 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,0000 |
| 76 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pina la 1km) | t | 136,0000 |
| 77 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,7400 |
| 78 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 31,5000 |
| 79 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C20/25 ;X1 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 | m3 | 4,5000 |
| 80 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 ;XF4; XC4; XD3 la edificiile artificiale la iesire h=15cm Alte utilaje=1,0300 | m3 | 0,3300 |
| 81 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C16/20 X0 Alte utilaje=1,0300 | m3 | 1,7000 |
| 82 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,20 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri ,TS 100.20.3 (amplasarea burlanelor prefabricate din beton armat TS 100.20,3 ) 5 buc | m3 | 6,2000 |
| 83 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 199,0820 |
| 84 | PD04A | Montarea armaturilor A500C | kg | 621,6740 |
| 85 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal prefabricat C30/37;XF4 ;XC4;XD3; SТ 10) 2 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 2,0200 |
| 86 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 77,9720 |
| 87 | PD04A | Montarea armaturilor A500C | kg | 32,1180 |
| 88 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi prefabricate C30/37; XF4 ;XC4;XD3;SТ 4 л(п) 2 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 1,9600 |
| 89 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 87,2200 |
| 90 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | 61,8000 |
| 91 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | 12,3000 |
| 92 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII, calafatuirea rosturilor cu cilti) | t | 0,0025 |
| 93 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg | 2,5000 |
| 94 | DI130 | Consolidarea la intrare cu beton monolit C30/37; XF4 ;XC4;XD3; H=12cm pe fundatie din piatra split 8-31.5 LA/30 h=10 cm la intrare Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 0,1960 |
| 95 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 K=-3 Alte materiale=1,0300 | 100m2 | -0,1960 |
| 96 | PD04A | Montarea armaturilor A240 (d=6mm;100x100) | kg | 86,2400 |
| 97 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea pamintului) | 100 m3 | 0,1020 |
| 98 | TsC22B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1020 |
| 99 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4, la edificiile artificiale (amenajarea pintenului la iesirea b=2.7m,h=1.55m g=0.25m) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 1,0500 |
| 100 | PD04A | Montarea armaturilor A240 d= 6mm (100x100) armare dubla | kg | 8,3160 |
| 101 | DI130 | Consolidarea taluzului cu beton monolit C30/37; XF4; XC4; XD3; H=8cm pe fundatie din piatra split 8-31.5 LA/30 h=10 cm la intrare Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 0,2020 |
| 102 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 K=-5 Alte materiale=5,0000 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000 | 100m2 | -0,2020 |
| 103 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4 la edificiile artificiale (amenajarea caminului de descarcare beton C30/37; XF4 grosimea peretilor 20cm) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 2,2700 |
| 104 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split;fr.8-31,5 LA/30; h=20cm | m3 | 0,6300 |
| 105 | PD04A | Montarea armaturilor A500 C d-8 mm | kg | 183,7000 |
| 106 | PD04A | Montarea armaturilor A240 d-6mm | kg | 10,3000 |
| 107 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | 10,0000 |
| 108 | PC04A | Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat in suprastructura podurilor cu grinzi drepte | m2 | 17,0000 |
|  |  | Capitolul 1.10. Amenajarea podetelor la drumuri laterale |  |  |
| 109 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(saparea covatei) | 100 m3 | 0,2500 |
| 110 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 55,0000 |
| 111 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,2500 |
| 112 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,0000 |
| 113 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 6,6000 |
| 114 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,0300 |
| 115 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5 LA-30, la edifiiile articiale | m3 | 8,7000 |
| 116 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5 LA-30 (sub capete podetului) | m3 | 0,4100 |
| 117 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat ST9) 6 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 7,4000 |
| 118 | DI119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 X0 Alte utilaje=1,0300 | m3 | 0,3000 |
| 119 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere cu bitum in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | 66,0000 |
| 120 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (tuburi prefabricate din beton armat TS 60.25.3, ml.) 12 buc | m3 | 9,0000 |
|  |  | Capitolul 1.11. Drumuri laterale |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.1. Terasament |  |  |
| 121 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II( incarcarea) | 100 m3 | 2,0400 |
| 122 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 367,2000 |
| 123 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 2,0400 |
| 124 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,( finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 10m) | 100m2 | 5,8700 |
| 125 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 1,4700 |
|  |  | Capitolul 1.11.2. Tip I |  |  |
| 126 | DI110 | Amenajarea stratului drenant din amestec de agregate grosier de agregat cu D > 6.3 mm ,si d = 0 GA80.conform SR-EN 13242+A1: 2008 H-10cm, | m3 | 38,5000 |
| 127 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30) H=25 cm. | m3 | 96,2500 |
| 128 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2 | t | 0,2300 |
| 129 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 | 385,0000 |
| 130 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.3l/m2 CP D.02.25:2021 | t | 0,1150 |
| 131 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 | 385,0000 |
| 132 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 0,7700 |
|  |  | Capitolul 1.11.3. Tip II |  |  |
| 133 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra split fr.8-63, LA/30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 2,0300 |
|  |  | Capitolul 1.12. Amenajarea intrarilor in curti |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12.1. Terasament |  |  |
| 134 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 1,3500 |
| 135 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 256,5000 |
| 136 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 1,3500 |
| 137 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30m) | 100m2 | 3,8700 |
| 138 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 1,1600 |
|  |  | Capitolul 1.12.2. Sistem rutier Tip I |  |  |
| 139 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare (strat drenant din amestec de agregate grosier si agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80.conform SM-EN 13242+A1: 2008 ) hm =10cm | m3 | 38,7000 |
| 140 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30) H=20 cm. | m3 | 77,4000 |
| 141 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude di norma | m2 | 387,0000 |
| 142 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16) conform proiectului | t | 0,7800 |
|  |  | Capitolul 1.13. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |
| 143 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 1.35) | buc | 10,0000 |
| 144 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 | buc | 5,0000 |
| 145 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 | buc | 5,0000 |
| 146 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 179,4000 |

Elena Mîțu,

șef Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri .