Anexa 1

| Reparatia fundamentelor defectate din beton armat a pilonilor LEA 110-400 kV |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  Lot 1

LEA -110 kV Călărașeuca – Bădiceni N 63 (1 buc.), 64 (2 buc.), 74 (2 buc.), 76 (1 buc.)        zona SNV RETÎ (6 buc.)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Coeficient = 1.2 Executia lucrarilor de constructii in apropierea obiectelor, aflate sub tensiune inalta |  |  |
| 1 | TsG03D | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp. (Defrisarea arbustilor in jurul fundamentelor ) | 100 m2 | 0.24 |
| 2 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Sapaturi manuale de pamint) | m3 | 7.20 |
| 3 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma ( Inlaturarea ruginii la armaturii si elemente din otel) | m2 | 0.36 |
| 4 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 0.80 |
| 5 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Demolarea betoanelor vechi cu mijloace clasice si curatirea suprafetei) | m2 | 4.80 |
| 6 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Spalarea suprafetei constructiei din beton supuse) Mat. marunte (cirpe, petrol, etc.)=1.1000 | m2 | 5.76 |
| 7 | RpIzA05I | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu lac Alorex P (un strat aplicat suplimentar pe suprafete de metal vopsite) (Prelucrarea armaturii si elementelor din otel cu substante anti-corozive) Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1.0300 | m2 | 0.36 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Prelucrarea suprafetei betonate cu substanta adeziva) | m2 | 5.76 |
| 9 | RpCC06A | Confectionarea si tratarea panourilor de cofraj, din scindura de brad, cu fibra (flader, aleasa cu fibra reliefata), la stilpi si grinzi Materiale marunte (pisla, cirpe, ulei, etc.)=1.0350 | m2 | 8.64 |
| 10 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Instalarea plaselor armate) | kg | 10.44 |
| 11 | RpCU03A | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug (Tratarea betonului cu adausuri speciale pentru a mari rezistenta /Substanta adeziva/) | kg | 1.14 |
| 12 | RpCB05A | Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice ( Beton turnat la fundatii cu mijloace clasice clasa C20/16, vibrat) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1.0300 | m3 | 1.14 |
| 13 | RpCU03B | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: coloranti (oxizi) (Ingrijirea betonului cu adausuri speciale pentru a mari rezistenta / fibra PP) | kg | 8.64 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Prelucrarea suprafetei noi betoane cu substanta adeziva) | m2 | 8.64 |
| 15 | IzK03C | Ecrane termoizolante din foi de polietilena ( Ingrijirea suprafetei betoane cu pelicula din polietilena) | m2 | 8.64 |
| 16 | IzF03C1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa cationica in 3 straturi (Strat hidroizolant aplicat pe suprafete din beton / 2 straturi) | m2 | 8.64 |
| 17 | TsD19B | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren tare ( Umpluturi la fundatie ) | m3 | 7.20 |
| 18 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma ( Curatirea de rugina a bazei piciorului de pilon) | m2 | 51.00 |
| 19 | RpIzA05D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email alchidic (un strat grund de minium si trei straturi de email) ( Tratarea bazei piciorului de pilon cu convertor de rugina, grunduirea si vopsirea bazei piciorului de pilon) Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1.0300 | m2 | 51.00 |