CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP SCM "Sfanta Treime"

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP SCM "Sfanta Treime"

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie patriala a parterului blocului principal pentru amplasarea unei subdiviziuni în cadrul IMSP SCM "Sfanta Treime",  str. A.Russo, 11/1, mun.Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii a Sectiei Traumatalogie |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 190,30 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 99,15 |
| 3 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 86,00 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 1 104,20 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane in saloane si la balcoane | m2 | 441,75 |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 368,30 |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 84,45 |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 167,00 |
| 9 | RpCP23A k=0,5 | Demontarea grilelor de ventilatie Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50 | buc | 30,00 |
| 10 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 86,00 |
| 11 | RpIzB47C | Taierea cu masina cu disc abraziv a caramizilor si pieselor refractare, avind densitatea normala (samota) (demontarea peretilor despartitor existent (5,0x0,4x0,8(h)) - 9buc. Materiale marunte (cirpe de sters, apa etc.)=1,03 | m3 | 14,40 |
|  |  | 1.2. Alte lucrari |  |  |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi | t | 82,00 |
| 13 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 82,00 |
| 14 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 82,00 |
|  |  | 1.3. Vitralii |  |  |
| 15 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice | m2 | 15,41 |
| 16 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (2,1x3,0 (h)) - 2buc | m2 | 12,60 |
| 17 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu, - проемы Sandwich metaloplast cu termoizolare | m2 | 15,30 |
| 18 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (coridor fereastra) | m2 | 3,00 |
| 19 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 3,00 |
|  |  | 1.4. Usi |  |  |
| 20 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 100,62 |
| 21 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi tehnice) | m2 | 0,98 |
| 22 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1,4x2,3(h)) входные двери с усиленным профилем | m2 | 3,22 |
| 23 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi tehnice) | m2 | 30,00 |
| 24 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (эл.щиты, пожарные гидранты) | m2 | 5,00 |
|  |  | 1.5. Peretii si peretii despartitori |  |  |
| 25 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi la WC | m2 | 6,21 |
| 26 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,15 |
| 27 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 13,20 |
| 28 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (дюбель 2шт/м) | m | 195,00 |
|  |  | 1.6. Finisari interioare |  |  |
|  |  | 1.6.1. Tavane |  |  |
| 29 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 161,60 |
| 30 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 484,30 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "Betonocontact" (0,35kg/m2) | m2 | 484,30 |
| 32 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 484,32 |
| 33 | CK26D | Coltar montate la ferestre din aluminiu, pentru rigle montate la ferestre din aluminiu, pentru rigle montate la ferestre din aluminiu, pentru rigle | m | 124,00 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 484,32 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt "Supraton" | m2 | 484,30 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- vopsea latex | m2 | 387,40 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Euroton Lav" | m2 | 96,92 |
|  |  | 1.6.2. Pardoseli |  |  |
|  |  | 1.6.2.1. Pardoseli din gresie inclusiv balcoanele |  |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund "Betonocontact" (0,35kg/m2) | m2 | 130,80 |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - pentru 2cm | m2 | 130,80 |
| 40 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 | m2 | -130,80 |
| 41 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 17,30 |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,30 |
| 43 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Placi 450x450mm) Materiale marunte (cirpe)=1,01 | m2 | 130,80 |
| 44 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05 | m | 156,00 |
|  |  | 1.6.2.2. Pardoseli din linoleum |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grund "Betonocontact" (0,35kg/m2) | m2 | 368,30 |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 368,30 |
| 47 | CG56A k=0,5 | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (gr.5,0cm) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=0,50 Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50 | m2 | 368,30 |
| 48 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01 | m2 | 248,40 |
| 49 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01 | m2 | 119,90 |
| 50 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - мет. планка для пола | m | 31,00 |
|  |  | 1.6.2.3. Pardoseli coridor |  |  |
| 51 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli "ПВХ Vinyl Tarkett Stella", грунт "Uzin NC170'',клей "KE 2000S расход 0,42кг," нивелир масса толщ.5мм "Uzin PE360" расход 9,0кг. Materiale marunte (cirpe )=1,00 | m2 | 161,60 |
|  |  | 1.6.3. Peretii |  |  |
|  |  | 1.6.3.1. Placaje pereti si finisaje (coridor) |  |  |
| 52 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 287,12 |
| 53 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 287,12 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 287,12 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt "Supraton" | m2 | 287,12 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Euroton Lav" | m2 | 287,12 |
| 57 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,87 |
|  |  | 1.6.3.2. Peretii din beton armat (Axele exterioare) |  |  |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 118,92 |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 110,82 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt "Supraton" | m2 | 118,92 |
| 61 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 8,10 |
| 62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Euroton Lav " | m2 | 110,82 |
|  |  | 1.6.3.3. Peretii despartitori din ipsos |  |  |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt "Supraton" | m2 | 975,95 |
| 64 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 975,95 |
| 65 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 975,95 |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 765,57 |
| 67 | CK26D | Coltari montate la ferestre sau usi din aluminiu (pentru ferestre, rigle si usi ) | m | 495,85 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor "Supraton" | m2 | 765,57 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Euroton Lav " | m2 | 235,50 |
| 70 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex) | m2 | 530,07 |
| 71 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,87 |
| 72 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 195,00 |
| 73 | CK26C | Coltar montate din mase plastice | m | 11,25 |
|  |  | 1.6.3.4. Peretii despartitori din caramida |  |  |
| 74 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr,10mm) | m2 | 26,00 |
| 75 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 | m2 | 26,00 |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt "Supraton" | m2 | 26,00 |
| 77 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26,00 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt "Supraton" | m2 | 13,00 |
| 79 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Euroton Lav " | m2 | 13,00 |
| 80 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 13,00 |
|  |  | 1.6.3.5. Finisarea glafurilor la pereti si usi |  |  |
| 81 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 24,19 |
| 82 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,19 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt "Supraton" | m2 | 24,19 |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Euroton Lav " | m2 | 24,19 |
|  |  | 1.6.3.6. Grile de ventilatie |  |  |
| 85 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid | buc | 32,00 |
|  |  | 1.7. Finisare exterioara balcoane |  |  |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt "Supraton" | m2 | 165,68 |
| 87 | IzF55D | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 165,68 |
| 88 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 165,68 |
| 89 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 165,68 |
|  |  | 2. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 2.1. Incalzirea |  |  |
| 90 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 62,43 |
| 91 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 116,60 |
| 92 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 66,00 |
| 93 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 34,00 |
| 94 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 34,00 |
| 95 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet cu sfera FE -FI1/2'') | buc | 68,00 |
| 96 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet cu sfera alb.d-25mm) | buc | 34,00 |
| 97 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PP-R | m | 125,79 |
| 98 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PP-R | m | 16,00 |
| 99 | IC38B | Piesa de racordare (Cot 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 368,00 |
| 100 | IC38C | Piesa de racordare (Cot 32mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 6,00 |
| 101 | IC38B | Piesa de racordare (Cot 25mm 45 grade), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 104,00 |
| 102 | IC38C | Piesa de racordare (Cot GR 32mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 6,00 |
| 103 | IC38B | Piesa de racordare (Racord F 25*3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 1,00 |
| 104 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (Racord 32mm*1") din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 4,00 |
| 105 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder 32mm*1'') din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 30,00 |
| 106 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder F 25*3/4'') din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 68,00 |
| 107 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (Racord FE 25*1/2'') din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 68,00 |
| 108 | IC38C | Piesa de racordare (Reductie PP-R 32/20mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 12,00 |
| 109 | IC38B | Piesa de racordare (Reductie PP-R 32/25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 22,00 |
| 110 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (Reductie PP-R 25*3/4'') din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 9,00 |
| 111 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 350,00 |
| 112 | IC38B | Piesa de racordare (Mufa PP-R, d-25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 113 | IC38C | Piesa de racordare (Mufa PP-R, d-32mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 18,00 |
| 114 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (Cot PP-R, d-25mm*3/4'') din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 1,00 |
| 115 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Mufa redusa alama, d-25) | buc | 4,00 |
| 116 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Niplu redusa alama D-1 1/4'') | buc | 1,00 |
| 117 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" | buc | 2,00 |
| 118 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 141,79 |
| 119 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 141,79 |
|  |  | 2.2. Canalizarea si instalatii sanitare |  |  |
| 120 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 5,00 |
| 121 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 27,00 |
| 122 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 27,00 |
| 123 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 8,00 |
| 124 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 125 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 1,00 |
| 126 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox (демонтаж мойки) | buc | 2,00 |
| 127 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,00 |
| 128 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 200,00 |
| 129 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 150,00 |
| 130 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 | buc | 21,00 |
| 131 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,02 | buc | 2,00 |
| 132 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03 | buc | 6,00 |
| 133 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,03 | buc | 2,00 |
| 134 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb,ulei de in,ipsos etc)=1,00 | buc | 2,00 |
| 135 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01 | buc | 50,00 |
| 136 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 23,00 |
| 137 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02 | buc | 3,00 |
| 138 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 52,75 |
| 139 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 27,00 |
| 140 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 18,00 |
| 141 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,00 |
| 142 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,00 |
| 143 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 100x45' ) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,00 |
| 144 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 100x90' ) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 145 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Reductie100/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 146 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Mufa dubla 110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 147 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Revizie110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 |
| 148 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (Teu 100/100/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 |
| 149 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,05 | buc | 2,00 |
| 150 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 52,00 |
| 151 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 27,00 |
| 152 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 7,97 |
| 153 | RpSF05C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 200,00 |
|  |  | 3. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 154 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice | buc | 4,00 |
| 155 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 75,00 |
| 156 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 12,00 |
| 157 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 504,00 |
| 158 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 504,00 |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 159 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 pt.12 module | buc | 2,00 |
| 160 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 pt. 24 automate | buc | 1,00 |
| 161 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 pt. 36 automate | buc | 1,00 |
| 162 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/16A | buc | 15,00 |
| 163 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/25A | buc | 19,00 |
| 164 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/32A 3P | buc | 3,00 |
| 165 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100, BA47-29/2/B/100A | buc | 2,00 |
| 166 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100, BA47-29/2/B/50A | buc | 2,00 |
| 167 | 08-03-530-2 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A, UZO VID - 63 25 2P | buc | 6,00 |
| 168 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 Световой указатель "EXIT" | 100 buc | 0,02 |
| 169 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,14 |
| 170 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,70 |
| 171 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,71 |
| 172 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,48 |
| 173 | 08-03-591-11 | Priza cu 3 faze /380 | 100 buc | 0,15 |
| 174 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Gofra diametru 16 mm) | 100 m | 7,52 |
| 175 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Gofra diametru 20 mm) | 100 m | 6,58 |
| 176 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (Cablu de cupru VVG ng 3*2.5) | 100 m | 11,12 |
| 177 |  | Cablu de cupru VVG ng 3*2.5 | m | 1 112,00 |
| 178 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (Cablu de cupru VVG ng-LS 5х4) | 100 m | 0,09 |
| 179 |  | Cablu de cupru VVG ng-LS 5х4 | m | 9,00 |
| 180 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (VVG ng-LS 5х6) | 100 m | 0,07 |
| 181 |  | Cablu de cupru VVG ng-LS 5х6 | m | 7,00 |
| 182 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (PVC 5*0,75) | 100 m | 3,40 |
| 183 |  | Cablu de cupru PVC 5*0,75 | m | 340,00 |
| 184 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (VVG ng 3x1,5) | 100 m | 32,16 |
| 185 |  | Cablu de cupru VVG ng 3x1,5 | m | 3 216,00 |
| 186 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 4,00 |
| 187 | Pret de piata | Светильники для бактeрицидных лапм | buc | 3,00 |
| 188 | Pret de piata | Бактерицидные лампы | buc | 8,00 |
| 189 | Pret de piata | Световой указатель "EXIT" с лампой 1*9Вт | buc | 2,00 |
| 190 | Pret de piata | Cutie cantitate cleme: 10 | buc | 4,00 |
| 191 | Pret de piata | Intrerupator cu 1 clapa | buc | 14,00 |
| 192 | Pret de piata | Intrerupator cu 2 clape | buc | 70,00 |
| 193 | Pret de piata | Priza cu rama | buc | 71,00 |
| 194 | Pret de piata | Priza de fisa tripolara | buc | 48,00 |
| 195 | Pret de piata | Priza cu 3 faze /380 | buc | 15,00 |
| 196 | Pret de piata | Rama dubla | buc | 44,00 |
| 197 | Pret de piata | Rama tripla | buc | 5,00 |
| 198 | Pret de piata | Teava din gofra diametru 16 mm | m | 752,00 |
| 199 | Pret de piata | Teava din gofra diametru 20 mm | m | 658,00 |
|  |  | 4. Utilaj |  |  |
| 200 |  | Dulap (pupitru) la 600х600х350 pt.12 module | buc | 2,00 |
| 201 |  | Dulap (pupitru) la 600х600х350 pt. 24 automate | buc | 1,00 |
| 202 |  | Dulap (pupitru) la 600х600х350 pt. 36 automate | buc | 1,00 |
| 203 |  | Automat BA47-29/1/B/16A | buc | 15,00 |
| 204 |  | Automat BA47-29/1/B/25A | buc | 19,00 |
| 205 |  | Automat BA47-29/1/C/32A 3P | buc | 3,00 |
| 206 |  | Automat BA47-29/2/B/100A | buc | 2,00 |
| 207 |  | Automat BA47-29/2/B/50A | buc | 2,00 |
| 208 |  | Automat UZO VID - 63 25 2P | buc | 6,00 |