CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea: Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, or. Bălți

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Ministerul Educației și Cercetării

2. IDNO: 1006601000107

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1

4. Numărul de telefon/fax: (022)27-74-76 / 23-37-73

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:

cancelaria@mec.gov.md, www.mec.gov.md

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1 R

Solutii arhitectural-constructive (03/2016-2-SAC)

Intocmit in preţuri  curente 23.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Blocul "А3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Lucrari demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: usi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,092 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,092 |  |
| 2 |  |  | RpCG29C1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, inclusiv stratul de finisaj existent, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,07 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,7500 |  |  | 8,05 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,552 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,368 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 1,472 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 1,472 |  |
| 3 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 323,30 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 38,796 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 48,495 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 16,165 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 3,233 |  |
| 4 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 171,60 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 20,592 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 25,74 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 8,58 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,716 |  |
| 5 |  |  | TsC35B1 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 5,4300 |  |  | 1,086 |  |
| 6 |  |  | TsI51A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0571 |  |  | 2,056 |  |
| 7 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Fragment axele 8-9/K-L (plansele 33/1 - 33/4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | RpCI42C |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din placi presate din tabla |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,50 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 18,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 18,70 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 1,062 |  |
| 9 |  |  | RpCI42B |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - bariera antivapori |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,50 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,85 |  |
| 10 |  |  | RpCH32E |  |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul acoperisului, inclusiv sipcile |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 1,64 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 0,361 |  |
| 11 |  |  | RpCG29C |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,5000 |  |  | 4,90 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,112 |  |
| 12 |  |  | RpCE40A |  |  | Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,2000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 8,75 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 63,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 5,25 |  |
| 13 |  |  | RpCH32E |  |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul captiselii, inclusiv sipcile |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 0,409 |  |
| 14 |  |  | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din asbociment la tavane suspendate, usi, etc. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 4,55 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 4,20 |  |
| 15 |  |  | RpCO56B |  |  | Demontari: lambriuri la tavane din masa plastica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 16,45 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 16,45 |  |
| 16 |  |  | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  |  | 8,436 |  |
| 17 |  |  | TsI51A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0571 |  |  | 0,434 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Centura monolita pe axa K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,774 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 4,386 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,548 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,548 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,155 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,155 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,671 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,619 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,103 |  |
| 19 |  |  | RpCD01D |  |  | Armaturi din otel-beton A240, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 15,60 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 1,092 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,468 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 15,99 |  |
|  |  |  | 2746133803142 |  |  |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,156 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 2,34 |  |
| 20 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 54,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 3,564 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 55,35 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 15,12 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,054 |  |
| 21 |  |  | CL57A |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 4,90 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 1,029 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 5,147 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,099 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,392 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,049 |  |
| 22 |  |  | RpCB04A1 |  |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C12/15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 8,1600 |  |  | 8,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 301,0000 |  |  | 310,03 |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6780 |  |  | 0,698 |  |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7400 |  |  | 0,762 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3100 |  |  | 0,319 |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Centura monolita pe axa K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Carcasa din metal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | CL26A |  |  | Rame metalice gata confectionate din profile U14, cornier 100x10 mm, tabla gr. 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 585,41 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 64,395 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 5,854 |  |
|  |  |  | 2030132947000 |  |  |  | Rama metalica gata confectionata |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 585,41 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 2,927 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 4,683 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 2,927 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 11,708 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 11,708 |  |
| 24 |  |  | CP18A |  |  | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 1,61 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  |  | 1,68 |  |
| 25 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,59 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 4,295 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 7,08 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 3,54 |  |
|  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,496 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 1,77 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,885 |  |
| 26 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal M12x110 mm, fixate in ziduri din beton armat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2874136313312 |  |  |  | Dibluri din metal M12x110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 27 |  |  | CK35A |  |  | Dibluri din metal M16x150 mm, fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2874136313316 |  |  |  | Dibluri din metal M16x150 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Carcasa din metal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | CR03A |  |  | Schelet din scinduri de rasinoasa 100x40h, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la tavane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 20,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,256 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2874115825455 |  |  |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  |  |  | buc |  |  | 3,5000 |  |  | 0,875 |  |
|  |  |  | 2874115841069 |  |  |  | Piulite patrate M 16 |  |  |  | buc |  |  | 3,5000 |  |  | 0,875 |  |
|  |  |  | 2874125883079 |  |  |  | Saibe M 16 |  |  |  | buc |  |  | 3,5000 |  |  | 0,875 |  |
|  |  |  | 2420157327500 |  |  |  | Lindatox 20 % concentratie |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 1,25 |  |
| 29 |  |  | CN50A |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 0,212 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,2300 |  |  | 0,058 |  |
|  |  |  | 2124117000002 |  |  |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 0,425 |  |
|  |  |  | 2430127317192 |  |  |  | Diamoniu fosfat |  |  |  | kg |  |  | 6,7000 |  |  | 1,675 |  |
|  |  |  | 2430116104841 |  |  |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2320166200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,003 |  |
| 30 |  |  | CE17A |  |  | Strat suplimentar polimeric pelicola de difuzie Material marunt=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 2682132600568 |  |  |  | Folie de difuzie |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 41,457 |  |
|  |  |  | 28752763120001 |  |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 432,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,35 |  |
| 31 |  |  | IzF10F |  |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala densitate 45 kg/m3, grosime 150 mm, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2682162611370 |  |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri |  |  |  | m2 |  |  | 1,0100 |  |  | 35,35 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,35 |  |
| 32 |  |  | CL26A |  |  | Rame metalice gata confectionate din teava 50x50x2.0 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 217,76 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 23,954 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,178 |  |
|  |  |  | 2030132947000 |  |  |  | Rama metalica gata confectionata |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 217,76 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,089 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 1,742 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,089 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 4,355 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 4,355 |  |
| 33 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 1,602 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 2,64 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,185 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,33 |  |
| 34 |  |  | CE17A |  |  | Strat suplimentar polimeric pelicola anticondens Material marunt=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 2682132600565 |  |  |  | Folie anticondensat |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 41,457 |  |
|  |  |  | 28752763120001 |  |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 432,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,35 |  |
| 35 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile zincate de tip CD si UD cu grosimea 0.5 mm, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 66,85 |  |
|  |  |  | 2662102700204 |  |  |  | Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 36,934 |  |
|  |  |  | 2710703520277 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 32,326 |  |
|  |  |  | 2710703520278 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 77,385 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 82,661 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 26,645 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 9,532 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 3,078 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 58,039 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 569,483 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 0,161 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 1,663 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | CE40A |  |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 20,2500 |  |  | 16,605 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 1,845 |  |
|  |  |  | 28741158254550 |  |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 6,15 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 1,0600 |  |  | 0,869 |  |
|  |  |  | 28731220007512 |  |  |  | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg |  |  |  | kg |  |  | 3,4000 |  |  | 2,788 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 3,0100 |  |  | 2,468 |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  |  |  | Gudron |  |  |  | kg |  |  | 2,5800 |  |  | 2,116 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 2,46 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 1,4500 |  |  | 1,189 |  |
|  |  |  | 2410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,123 |  |
|  |  |  | 2955270002610 |  |  |  | Ferestrau circular electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,271 |  |
|  |  |  | 2940520007682 |  |  |  | Masina de gaurit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 0,189 |  |
| 37 |  |  | CN50A |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 0,697 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,2300 |  |  | 0,189 |  |
|  |  |  | 2124117000002 |  |  |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 1,394 |  |
|  |  |  | 2430127317192 |  |  |  | Diamoniu fosfat |  |  |  | kg |  |  | 6,7000 |  |  | 5,494 |  |
|  |  |  | 2430116104841 |  |  |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2320166200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,01 |  |
| 38 |  |  | CE17A |  |  | Strat suplimentar polimeric pelicola anticondens Material marunt=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,50 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 8,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 2,125 |  |
|  |  |  | 2682132600565 |  |  |  | Folie anticondensat |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 50,341 |  |
|  |  |  | 28752763120001 |  |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 525,30 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,425 |  |
| 39 |  |  | CE30A |  |  | Asterala la invelitori din tigla metalica, din rigle de rasinoase 100x30h mm, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0.0071 m3/m2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,50 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2250 |  |  | 9,562 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 2,975 |  |
|  |  |  | 2010102906900 |  |  |  | Rigle de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0071 |  |  | 0,302 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,275 |  |
| 40 |  |  | CN50A |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 0,255 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,2300 |  |  | 0,069 |  |
|  |  |  | 2124117000002 |  |  |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2430127317192 |  |  |  | Diamoniu fosfat |  |  |  | kg |  |  | 6,7000 |  |  | 2,01 |  |
|  |  |  | 2430116104841 |  |  |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2320166200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,004 |  |
| 41 |  |  | CN51A |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 1,9600 |  |  | 0,588 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
| 42 |  |  | CE07A |  |  | Invelitori din placi din tabla profilata H=35-1000-0.7 pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,50 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 38,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 10,625 |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 51,319 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 22,312 |  |
|  |  |  | 2875276312000 |  |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  |  | 401,625 |  |
|  |  |  | 2640122303000 |  |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 4,462 |  |
|  |  |  | 2710403740000 |  |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 1,785 |  |
|  |  |  | 2521106718272 |  |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  |  | m |  |  | 0,0500 |  |  | 2,231 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 2,125 |  |
| 43 |  |  | CE31C |  |  | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  |  | Lucru la masina |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,312 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 3,7000 |  |  | 19,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 2010102903497 |  |  |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 0,208 |  |
|  |  |  | 2010102906900 |  |  |  | Rigle de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 0,208 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,156 |  |
| 44 |  |  | CN17A |  |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |  | 0,936 |  |
|  |  |  | 2430226100700 |  |  |  | Grund alchidic |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,624 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,624 |  |
|  |  |  | 2430226101349 |  |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,884 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,26 |  |
| 45 |  |  | CD65J |  |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la umpluturi de carcase, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimeа etajului pina la 4 m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 5,5800 |  |  | 7,812 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 400,0000 |  |  | 560,00 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 38,1600 |  |  | 53,424 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 14,7600 |  |  | 20,664 |  |
|  |  |  | 1421202200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,3000 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,5340 |  |  | 0,748 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3600 |  |  | 0,504 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fragment axele 8-9/K-L (plansele 33/1 - 33/4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Acoperis. Nod 1* (pl.47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | RpCI42B |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 307,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 110,52 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 110,52 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 6,14 |  |
| 47 |  |  | RpCH32B |  |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 256,00 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 71,68 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 28,16 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 17,92 |  |
| 48 |  |  | RpCE40A |  |  | Demolare strat existent de pe acoperisul plat (hidroizolare bituminoasa in rulouri, strat din beton usor, argila expandata) Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,2000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 256,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 64,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 460,80 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 15,36 |  |
|  |  |  | 2320116200535 |  |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  | l |  |  | 0,1000 |  |  | 30,72 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 38,40 |  |
| 49 |  |  | TrI1AG01B2 |  |  | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta rasinoase sau foiose moi - incarcarea-de pe teren, in automobil, categoria 2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 4,75 |  |
| 50 |  |  | TrI1AF08C4 |  |  | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2C- de pe teren, in auto categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 1,125 |  |
| 51 |  |  | TsC35B1 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 5,4300 |  |  | 4,344 |  |
| 52 |  |  | TsI51A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 121,70 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0571 |  |  | 6,949 |  |
| 53 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,32 |  |
| 54 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 256,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 10,24 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 76,80 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,256 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,077 |  |
| 55 |  |  | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane polimer-bitum de tip SBS, strat inferior, lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - straturi suplimenare Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 256,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 115,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 58,88 |  |
|  |  |  | 2682132601470 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS strat inferior |  |  |  | m2 |  |  | 2,3000 |  |  | 618,24 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 161,28 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 51,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 15,36 |  |
| 56 |  |  | CE40A |  |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 20,2500 |  |  | 24,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 28741158254550 |  |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 1,0600 |  |  | 1,272 |  |
|  |  |  | 28731220007512 |  |  |  | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg |  |  |  | kg |  |  | 3,4000 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 3,0100 |  |  | 3,612 |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  |  |  | Gudron |  |  |  | kg |  |  | 2,5800 |  |  | 3,096 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 1,4500 |  |  | 1,74 |  |
|  |  |  | 2410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2955270002610 |  |  |  | Ferestrau circular electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 2940520007682 |  |  |  | Masina de gaurit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 0,276 |  |
| 57 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 256,00 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 17,92 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 12,80 |  |
|  |  |  | 2682162325252 |  |  |  | Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 265,037 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 1,024 |  |
| 58 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk , simplu asezat, cu suprapunerile nelipite, 2 straturi (K=2) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 256,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 10,24 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 552,96 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,256 |  |
| 59 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate BP-1 d=3.0mm ochi 100x100 mm, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 256,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 258,56 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 76,80 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,154 |  |
| 60 |  |  | IzF18C k=1.33 |  |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (4 cm) Коэффициент к трудозатратам=1,3300 Коэффициент к материалам=1,3300 Коэффициент к машинам=1,3300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 256,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 119,168 |  |
|  |  |  | 2664102102016 |  |  |  | Mortar ciment M-150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 10,214 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 7,15 |  |
| 61 |  |  | RpAr4A |  |  | Desfacerea (taierea) rosturilor de racordare intre imbracaminte din beton: grosime=30mm, latime=20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 170,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 27,20 |  |
|  |  |  | 2940520007686 |  |  |  | Masina de taiat rosturi (200 Pavement Cutter) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,70 |  |
| 62 |  |  | RpAr6B |  |  | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 20х30h mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 170,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 44,20 |  |
|  |  |  | 10119951 |  |  |  | Mastic bituminos |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 272,00 |  |
|  |  |  | 28752774100001 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0170 |  |  | 2,89 |  |
| 63 |  |  | CP21C |  |  | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 3,672 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,408 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 8,16 |  |
|  |  |  | 1421202200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,006 |  |
| 64 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) in 2 straturi Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 256,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 20,48 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 153,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,512 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,154 |  |
| 65 |  |  | SB26A |  |  | Aerator din polipropilena rezistenta la inghet pentru acoperis din membrane polimer-bitum de tip SBS Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2875114204868 |  |  |  | Aerator din polipropilena rezistenta la inghet pentru acoperis din membrane polimer-bitum de tip SBS |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,40 |  |
|  |  |  | 2682132601470 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS strat inferior |  |  |  | m2 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,832 |  |
|  |  |  | 1752117307055 |  |  |  | Calafat alb |  |  |  | kg |  |  | 0,0550 |  |  | 0,572 |  |
|  |  |  | 2320322600294 |  |  |  | Bitum de protectie |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 4,16 |  |
| 66 |  |  | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane polimer-bitum de tip SBS, strat superior cu acoperire din granule bazalt, doua straturi grosime totala > 9 mm, lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 256,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 115,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 58,88 |  |
|  |  |  | 2682132601471 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS cu acoperire din granule bazalt strat superior |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 309,12 |  |
|  |  |  | 2682132601470 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS strat inferior |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 309,12 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 161,28 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 51,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 15,36 |  |
| 67 |  |  | CE13D2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane polimer-bitum de tip SBS, strat superior cu acoperire din granule bazalt, doua straturi grosime totala > 9 mm, lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 5,406 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2682132601470 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS strat inferior |  |  |  | m2 |  |  | 1,2000 |  |  | 12,852 |  |
|  |  |  | 2682132601471 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS cu acoperire din granule bazalt strat superior |  |  |  | m2 |  |  | 1,2000 |  |  | 12,852 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 6,426 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3400 |  |  | 3,468 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,612 |  |
| 68 |  |  | IzF19D |  |  | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris ciuruit 7...15 mm, asternut intr-un strat de 10-15 mm grosime, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 % |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 256,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 20,48 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0130 |  |  | 3,328 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0290 |  |  | 7,424 |  |
| 69 |  |  | CE23D2 |  |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu acoperire polimerica, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (prapet) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 79,30 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 53,924 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 39,65 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 15,86 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 3,2000 |  |  | 263,91 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 16,494 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 82,472 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 6,598 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 4,1000 |  |  | 338,135 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0130 |  |  | 1,072 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2874115893300 |  |  |  | Bolt |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 659,776 |  |
|  |  |  | 2874117308500 |  |  |  | Cartus |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 659,776 |  |
|  |  |  | 2874115840603 |  |  |  | Piulita |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 659,776 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,586 |  |
| 70 |  |  | CE23C2 |  |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu acoperire polimerica, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (axa 9-13 / K-L) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,70 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 46,662 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 28,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 10,605 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 1,8500 |  |  | 136,027 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 11,029 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 0,5000 |  |  | 36,764 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 3,676 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,2000 |  |  | 161,762 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,515 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,147 |  |
|  |  |  | 2874115893300 |  |  |  | Bolt |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 441,168 |  |
|  |  |  | 2874117308500 |  |  |  | Cartus |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 441,168 |  |
|  |  |  | 2874115840603 |  |  |  | Piulita |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 441,168 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,061 |  |
| 71 |  |  | CE20A |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass D=192 mm din tabla protejata anticoroziv RAL9010 Material marunt=1,0300 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,70 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 21,21 |  |
|  |  |  | 2710406311800 |  |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 76,462 |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  |  | 1,4000 |  |  | 101,949 |  |
|  |  |  | 2666122800555 |  |  |  | Element de inchidere |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 14,564 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 7,282 |  |
|  |  |  | 2875274110101 |  |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,05658 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2875274000501 |  |  |  | Cot de jgheab |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 14,564 |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  | Suruburi |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 728,21 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,414 |  |
| 72 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass D=125 mm din tabla protejata anticoroziv RAL9010 Material marunt=1,0200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 9,10 |  |
|  |  |  | 2710406311726 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 27,846 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 13,26 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 6,63 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 13,26 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 6,63 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,39 |  |
| 73 |  |  | CE24J |  |  | Manson etansare EPDM termosudabil pentru acoperisuri din membrana bituminoasa, pentru teava rotunda la coloanele din PVC, D=102 - 209 mm, cu colier de stringere din inox si aplicarea etansarii intre teava si burduf Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2710403642598 |  |  |  | Manson etansare EPDM termosudabil pentru acoperisuri din membrana bituminoasa, pentru teava rotunda la coloanele din PVC, D=102 - 209 mm, cu colier de stringere din inox |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,361 |  |
| 74 |  |  | CE24J |  |  | Manson etansare EPDM termosudabil pentru acoperisuri din membrana bituminoasa, pentru teava rotunda la coloanele din PVC, D=210 - 500 mm, cu colier de stringere din inox si aplicarea etansarii intre teava si burduf Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2710403642599 |  |  |  | Manson etansare EPDM termosudabil pentru acoperisuri din membrana bituminoasa, pentru teava rotunda la coloanele din PVC, D=210 - 500 mm, cu colier de stringere din inox |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,361 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis. Nod 1* (pl.47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Cadre de consolidare a golurilor (pl.35,36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | RCsB30O k=3.6 |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm Коэффициент к трудозатратам=3,6000 Коэффициент к материалам=3,6000 Коэффициент к машинам=3,6000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,6050 |  |  | 4,356 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2590 |  |  | 1,865 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0119 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0851 |  |  | 0,613 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 3,024 |  |
| 76 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 19,80 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 2,079 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 20,798 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 1,584 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,257 |  |
| 77 |  |  | CP21A |  |  | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 1421202200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,00008 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
| 78 |  |  | RCsB21A |  |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 286,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 34,32 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,5000 |  |  | 450,45 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu widia |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 90,09 |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 17,16 |  |
| 79 |  |  | RCsB28E |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 12,5000 |  |  | 1,875 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 7,0800 |  |  | 1,062 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,03 |  |
| 80 |  |  | RpCU09C |  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 0,33 |  |
| 81 |  |  | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  |  | 0,366 |  |
| 82 |  |  | TsI51A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0571 |  |  | 0,019 |  |
| 83 |  |  | RpCC02A |  |  | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 0,348 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,121 |  |
|  |  |  | 2010102904030 |  |  |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2873145886942 |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2320186201084 |  |  |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 2020212928359 |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala |  |  |  | m2 |  |  | 0,1100 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 2010102904420 |  |  |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,013 |  |
| 84 |  |  | RpCD01D1 |  |  | Armaturi din otel-beton A500C, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 65,70 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0770 |  |  | 5,059 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,971 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 67,342 |  |
|  |  |  | 2746133803142 |  |  |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,657 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 9,855 |  |
| 85 |  |  | RpCB03C |  |  | Beton armat C20/25 turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,6400 |  |  | 3,384 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,8100 |  |  | 1,086 |  |
|  |  |  | 2663102100912 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cadre de consolidare a golurilor (pl.35,36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Consolidarea golului Pm-14 pe axa B in axa 9 (pl.36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 31,04 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 9,002 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,109 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 1,242 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2940 |  |  | 9,126 |  |
| 87 |  |  | RCsB21A |  |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 44,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,5000 |  |  | 69,30 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu widia |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 13,86 |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 2,64 |  |
| 88 |  |  | CP21A |  |  | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 1421202200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,00008 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,032 |  |
| 89 |  |  | RpCC02C |  |  | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)=1,0200 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,20 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 8,184 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 1,116 |  |
|  |  |  | 2010102904030 |  |  |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2874145886942 |  |  |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,253 |  |
|  |  |  | 2320186201084 |  |  |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,759 |  |
|  |  |  | 2020212928359 |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala |  |  |  | m2 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,949 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2710503803233 |  |  |  | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,248 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,124 |  |
| 90 |  |  | RpCD01D |  |  | Armaturi din otel-beton A240, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 19,32 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 1,352 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 19,803 |  |
|  |  |  | 2746133803142 |  |  |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,193 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 2,898 |  |
| 91 |  |  | RpCD02D1 |  |  | Armaturi din otel-beton A500C, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 51,20 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0730 |  |  | 3,738 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,536 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 52,48 |  |
|  |  |  | 2710503803116 |  |  |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,512 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 7,68 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0350 |  |  | 1,792 |  |
| 92 |  |  | RpCD06A |  |  | Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat pina la d=20 mm inclusiv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2500 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3110500002402 |  |  |  | Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0008 |  |  | 0,006 |  |
| 93 |  |  | RpCB04A1 |  |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C12/15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 8,1600 |  |  | 5,222 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 1,517 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 301,0000 |  |  | 198,419 |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6780 |  |  | 0,447 |  |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7400 |  |  | 0,488 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3100 |  |  | 0,204 |  |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,384 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Consolidarea golului Pm-14 pe axa B in axa 9 (pl.36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Gauri pentru ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. Executarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2940 |  |  | 2,352 |  |
| 95 |  |  | RpCG29D |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,3900 |  |  | 0,678 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,016 |  |
| 96 |  |  | RCsB29S |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 450 mm, L=200 mm, K=3,36 Coeficient la manoperei=3,3600 Coeficient la pentru materiale=3,3600 Coeficient la utilajului=3,3600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 3,763 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 1,613 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0098 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0921 |  |  | 0,619 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 2,621 |  |
| 97 |  |  | TrB01C1-6 |  |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m (interior) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 0,64 |  |
| 98 |  |  | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto deseuri de constructie |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  |  | 0,733 |  |
| 99 |  |  | TsI50A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Executarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. Consolidarea golului PM7 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | RpCU02A |  |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 53,20 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,596 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,596 |  |
|  |  |  | 2710703519753 |  |  |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  |  |  | kg |  |  | 1,0500 |  |  | 55,86 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 4,256 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,532 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,426 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,532 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,532 |  |
| 101 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 0,648 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,081 |  |
| 102 |  |  | CF05C |  |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 31-50 cm inclusiv, |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 5,8500 |  |  | 23,40 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 1,1000 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0220 |  |  | 0,088 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2873122005315 |  |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3000 |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0021 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Consolidarea golului PM7 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Gauri pentru ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Finisarea interioara (pl. 63mod - 64mod, 74mod-75mod) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. Compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | CD72D |  |  | Pereti despartitori plane din PGC hidrofob cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla CW75 si UW75 cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,6490 |  |  | 401,39 |  |
|  |  |  | 2662102700204 |  |  |  | Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 4,2000 |  |  | 464,31 |  |
|  |  |  | 2710703520273 |  |  |  | Profil de ghidaj UW75 |  |  |  | m |  |  | 1,1450 |  |  | 126,58 |  |
|  |  |  | 2710703520274 |  |  |  | Profil de suport CW75 |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 243,21 |  |
|  |  |  | 2521302602906 |  |  |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 113,867 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri |  |  |  | m |  |  | 1,2200 |  |  | 134,871 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 3,0300 |  |  | 334,967 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,9710 |  |  | 107,344 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 19,346 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  |  | 165,825 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,6900 |  |  | 1 402,88 |  |
|  |  |  | 2874115833876 |  |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,4300 |  |  | 3 253,487 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,0160 |  |  | 1,769 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0154 |  |  | 1,694 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0937 |  |  | 10,307 |  |
| 104 |  |  | CD64E |  |  | Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (inchiderea olului exiestent) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 5,6000 |  |  | 6,16 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 1,243 |  |
|  |  |  | 1411122201275 |  |  |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  |  | m3 |  |  | 0,9800 |  |  | 1,078 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 20,0100 |  |  | 22,011 |  |
|  |  |  | 00000052 |  |  |  | Nisip |  |  |  | m3 |  |  | 0,1360 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 6,5200 |  |  | 7,172 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1320 |  |  | 0,145 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3700 |  |  | 0,407 |  |
|  |  |  | 2952270003816 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0380 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. Pereti Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 142,90 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,287 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 21,435 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 7,145 |  |
| 106 |  |  | CF15A aplicativ |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 142,90 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 200,06 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 42,87 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 8,6100 |  |  | 1 230,369 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 4,287 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,572 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 1,143 |  |
| 107 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M50 (K=2, grosime medie 30 mm) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 142,90 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 28,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 8,574 |  |
|  |  |  | 2664102102015 |  |  |  | Mortar ciment M-50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,715 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,286 |  |
| 108 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 142,90 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 174,338 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 1 020,306 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,572 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 11,289 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 2,286 |  |
| 109 |  |  | CF17C |  |  | Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 142,90 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 28,58 |  |
|  |  |  | 2614122601910 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 157,19 |  |
| 110 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 142,90 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 64,305 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 14,29 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 150,745 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,143 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,143 |  |
| 111 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 142,90 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 28,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 14,29 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 70,45 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,143 |  |
| 112 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 142,90 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,287 |  |
|  |  |  | 2416586105330 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 21,435 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 7,145 |  |
| 113 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 142,90 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 78,595 |  |
|  |  |  | 2430116102179 |  |  |  | Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 57,16 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 8,574 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 71,45 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 7,145 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,286 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. Pereti Tip A* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 115,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 51,75 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 11,50 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 121,314 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,115 |  |
| 115 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 115,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 11,50 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 56,695 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,115 |  |
| 116 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 115,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,45 |  |
|  |  |  | 2416586105330 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 17,25 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 5,75 |  |
| 117 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 115,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 63,25 |  |
|  |  |  | 2430116102179 |  |  |  | Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 46,00 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 6,90 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 57,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 5,75 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti Tip A* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4. Pereti Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 164,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,926 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 24,63 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 8,21 |  |
| 119 |  |  | CF15A aplicativ |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 164,20 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 229,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 49,26 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 8,6100 |  |  | 1 413,762 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 4,926 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 1,149 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,657 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 1,314 |  |
| 120 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M50 (K=2, grosime medie 30 mm) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 164,20 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 32,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 9,852 |  |
|  |  |  | 2664102102015 |  |  |  | Mortar ciment M-50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,97 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,328 |  |
| 121 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 164,20 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 200,324 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 1 172,388 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,657 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 12,972 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 2,627 |  |
| 122 |  |  | CF17C |  |  | Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 164,20 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 32,84 |  |
|  |  |  | 2614122601910 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 180,62 |  |
| 123 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 164,20 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 73,89 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 16,42 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 173,215 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,164 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,164 |  |
| 124 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 164,20 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 32,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 16,42 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 80,951 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,164 |  |
| 125 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 164,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,926 |  |
|  |  |  | 2416586105330 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 24,63 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 8,21 |  |
| 126 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 164,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 90,31 |  |
|  |  |  | 2430116102179 |  |  |  | Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 65,68 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 9,852 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 82,10 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 8,21 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,328 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.5. Pereti Tip B* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,745 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 6,435 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
| 128 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 3,007 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
| 129 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,183 |  |
|  |  |  | 2416586105330 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,915 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,305 |  |
| 130 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 3,355 |  |
|  |  |  | 2430116102179 |  |  |  | Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,366 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 3,05 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,305 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti Tip B* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.6. Pereti Tip C+D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,486 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,81 |  |
| 132 |  |  | CF15A aplicativ |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 22,68 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 4,86 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 8,6100 |  |  | 139,482 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,486 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,13 |  |
| 133 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M50 (K=2, grosime medie 30 mm) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,972 |  |
|  |  |  | 2664102102015 |  |  |  | Mortar ciment M-50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,194 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,032 |  |
| 134 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,486 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,81 |  |
| 135 |  |  | CI22B |  |  | Placarea peretilor, inclusiv si a glafurilor cu taierea cantului placii sub unghi de 45* la muchie, cu placi din ceramica, cu dimensiuni 300x300x7 mm, culoare bej deschis RAL 1013 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 26,73 |  |
|  |  |  | 2661112800737 |  |  |  | Placi din ceramica, cu dimensiuni 300x300x7 mm, culoare bej deschis RAL 1013 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 16,689 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 60,539 |  |
|  |  |  | 2430226100385 |  |  |  | Chit rosturi pentru placi ceramice |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 7,69 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 327,24 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,194 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti Tip C+D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.7. Pereti Tip D* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 98,70 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,961 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 14,805 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,935 |  |
| 137 |  |  | CI22B |  |  | Placarea peretilor, inclusiv si a glafurilor cu taierea cantului placii sub unghi de 45* la muchie, cu placi din ceramica, cu dimensiuni 300x300x7 mm, culoare bej deschis RAL 1013 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 98,70 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 162,855 |  |
|  |  |  | 2661112800737 |  |  |  | Placi din ceramica, cu dimensiuni 300x300x7 mm, culoare bej deschis RAL 1013 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 101,681 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 368,842 |  |
|  |  |  | 2430226100385 |  |  |  | Chit rosturi pentru placi ceramice |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 46,853 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 1 993,74 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,199 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,184 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,987 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti Tip D* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.8. Tavan Tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 171,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,148 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 46,332 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 8,58 |  |
| 139 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 171,60 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5300 |  |  | 262,548 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 1 225,224 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,686 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 13,556 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 3,346 |  |
| 140 |  |  | CF53B |  |  | Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm amestec uscat pentru grosimea medie de aplicare 7 mm (se adauga Kmateriale=Kutilaje=5, Kmanopera=1,67) Coeficient la manoperei=1,6700 Coeficient la utilajului=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 171,60 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 88,837 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 1 226,94 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,858 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 3,432 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 13,728 |  |
| 141 |  |  | CF17C |  |  | Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 171,60 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 34,32 |  |
|  |  |  | 2614122601910 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 188,76 |  |
| 142 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 171,60 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 77,22 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 17,16 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 181,021 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,172 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,172 |  |
| 143 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 171,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,148 |  |
|  |  |  | 2416586105330 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 25,74 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 8,58 |  |
| 144 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 171,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 94,38 |  |
|  |  |  | 2430116102179 |  |  |  | Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 68,64 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 10,296 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 85,80 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 8,58 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,343 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavan Tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.9. Padosele tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,90 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 4,14 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 89,70 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0420 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,069 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,207 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,083 |  |
| 146 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,90 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,207 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 1,863 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,345 |  |
| 147 |  |  | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu dimensiuni 300x300x8 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat). Clasa de rezistenta la alunecare R12. Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,90 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1800 |  |  | 8,142 |  |
|  |  |  | 2661112800738 |  |  |  | Placi de gresie ceramica, cu dimensiuni 300x300x8 mm. Clasa de rezistenta la alunecare R12. Culoare - gri. |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 7,178 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 4,7000 |  |  | 32,754 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4600 |  |  | 3,206 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 139,38 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0014 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0125 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 0,435 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Padosele tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.10. Padosele tip III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu Folie de polietilena uz tehnic gr. 80mk , simplu asezat, cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,30 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,206 |  |
|  |  |  | 2682132601623 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 80mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 11,124 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,005 |  |
| 149 |  |  | CA02C |  |  | Cimentoplast cu densitatea D=350 kg/m3, turnat la pardosele Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,96 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 7,546 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 1,274 |  |
|  |  |  | 2663102100890 |  |  |  | Cimentoplast D=350 kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,029 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,198 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,784 |  |
| 150 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,30 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 6,18 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 133,90 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0420 |  |  | 0,433 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,103 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,309 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,124 |  |
| 151 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,30 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 2,41 |  |
|  |  |  | 2653102101828 |  |  |  | Autonivelant pentru pardoseli |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 158,378 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 0,932 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,041 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 0,433 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,103 |  |
| 152 |  |  | CG56A1 k=8 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Coeficient la manoperei=8,0000 Coeficient la utilajului=8,0000 Coeficient la pentru materiale=8,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -10,30 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | -1,895 |  |
|  |  |  | 2653102101828 |  |  |  | Autonivelant pentru pardoseli |  |  |  | kg |  |  | 1,5300 |  |  | -126,072 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -0,082 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | -0,33 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,082 |  |
| 153 |  |  | CG49A |  |  | Executarea acoperirii din PVC, omogen, fara ftalati, grosime 2,0 mm, clasa de uzura 34/43. Clasa de rezistenta la alunecare - R12. Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,30 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 20,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 12,257 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,553 |  |
|  |  |  | 2462106100096 |  |  |  | Adeziv pentru covor PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 4,658 |  |
|  |  |  | 2653102101828 |  |  |  | Autonivelant pentru pardoseli |  |  |  | kg |  |  | 5,2500 |  |  | 54,345 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 10,559 |  |
|  |  |  | 2523116726352 |  |  |  | Covor din PVC, omogen, fara ftalati, grosime 2,0 mm, clasa de uzura 34/43. Clasa de rezistenta la alunecare - R12. |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 10,869 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,103 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,124 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Padosele tip III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.11. Padosele tip IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  | CA02C |  |  | Cimentoplast cu densitatea D=350 kg/m3, turnat la pardosele Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,39 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 16,902 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 2,854 |  |
|  |  |  | 2663102100890 |  |  |  | Cimentoplast D=350 kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 4,545 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,443 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,098 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,756 |  |
| 155 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 62,20 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 37,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 6,22 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 808,60 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0420 |  |  | 2,612 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,622 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,866 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,746 |  |
| 156 |  |  | CG01A1 |  |  | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=3 Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 62,20 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 18,66 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 3,732 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 401,19 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 1,306 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,373 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,28 |  |
| 157 |  |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 71,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 35,75 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 27,17 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 57,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 1,788 |  |
| 158 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 62,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,866 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 16,794 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,11 |  |
| 159 |  |  | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu dimensiuni 300x300x8 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat). Clasa de rezistenta la alunecare R12. Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 62,20 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1800 |  |  | 73,396 |  |
|  |  |  | 2661112800738 |  |  |  | Placi de gresie ceramica, cu dimensiuni 300x300x8 mm. Clasa de rezistenta la alunecare R12. Culoare - gri. |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 64,707 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 4,7000 |  |  | 295,263 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4600 |  |  | 28,898 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 1 256,44 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0014 |  |  | 0,087 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0125 |  |  | 0,778 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 3,919 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Padosele tip IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.12. Padosele tip V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu Folie de polietilena uz tehnic gr. 80mk , simplu asezat, cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,50 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2682132601623 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 80mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 16,74 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,008 |  |
| 161 |  |  | CA02C |  |  | Cimentoplast cu densitatea D=350 kg/m3, turnat la pardosele Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,95 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 11,358 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 1,918 |  |
|  |  |  | 2663102100890 |  |  |  | Cimentoplast D=350 kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 3,054 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,298 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,738 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,18 |  |
| 162 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 9,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 201,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0420 |  |  | 0,651 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,155 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,465 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,186 |  |
| 163 |  |  | CG01A1 |  |  | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=3 Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,65 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 99,975 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,326 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,093 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,07 |  |
| 164 |  |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 0,45 |  |
| 165 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,465 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 4,185 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,775 |  |
| 166 |  |  | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu dimensiuni 300x300x8 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat). Clasa de rezistenta la alunecare R12. Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1800 |  |  | 18,29 |  |
|  |  |  | 2661112800738 |  |  |  | Placi de gresie ceramica, cu dimensiuni 300x300x8 mm. Clasa de rezistenta la alunecare R12. Culoare - gri. |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 16,125 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 4,7000 |  |  | 73,579 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4600 |  |  | 7,201 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 313,10 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0014 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0125 |  |  | 0,194 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 0,977 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Padosele tip V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.13. Padosele tip VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  |  | RpCR14 A |  |  | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 157,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 40,82 |  |
|  |  |  | 2320116200535 |  |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  | l |  |  | 0,1500 |  |  | 23,55 |  |
| 168 |  |  | RpCK10C |  |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 157,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 15,70 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 23,55 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 47,10 |  |
|  |  |  | 2940420007685 |  |  |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 15,70 |  |
| 169 |  |  | CN16D |  |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 157,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 86,35 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 12,56 |  |
|  |  |  | 2430116106105 |  |  |  | Email (Durex) pentru dusumele |  |  |  | kg |  |  | 0,1900 |  |  | 29,83 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,0500 |  |  | 7,85 |  |
|  |  |  | 26811260014721 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 78,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 31,40 |  |
|  |  |  | 2430226101349 |  |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 15,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Padosele tip VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.14. Padosele tip IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,80 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 26,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 582,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0420 |  |  | 1,882 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,448 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,344 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,538 |  |
| 171 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,80 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 10,483 |  |
|  |  |  | 2653102101828 |  |  |  | Autonivelant pentru pardoseli |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 688,867 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 4,052 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 1,882 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,448 |  |
| 172 |  |  | CG56A1 k=8 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Coeficient la manoperei=8,0000 Coeficient la utilajului=8,0000 Coeficient la pentru materiale=8,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -44,80 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | -8,243 |  |
|  |  |  | 2653102101828 |  |  |  | Autonivelant pentru pardoseli |  |  |  | kg |  |  | 1,5300 |  |  | -548,352 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -0,358 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | -1,434 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,358 |  |
| 173 |  |  | CG49A |  |  | Executarea acoperirii din PVC, omogen, fara ftalati, grosime 2,0 mm, clasa de uzura 34/43. Clasa de rezistenta la alunecare - R12. Materiale marunte (cirpe )=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,80 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 89,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 53,312 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,754 |  |
|  |  |  | 2462106100096 |  |  |  | Adeziv pentru covor PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,4500 |  |  | 20,261 |  |
|  |  |  | 2653102101828 |  |  |  | Autonivelant pentru pardoseli |  |  |  | kg |  |  | 5,2500 |  |  | 236,376 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 45,924 |  |
|  |  |  | 2523116726352 |  |  |  | Covor din PVC, omogen, fara ftalati, grosime 2,0 mm, clasa de uzura 34/43. Clasa de rezistenta la alunecare - R12. |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 47,275 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,068 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,448 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,538 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 8,96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Padosele tip IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.15. Plinte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  |  | CI14A |  |  | Elemente liniare H=100 mm din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 103,00 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 41,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 10,30 |  |
|  |  |  | 2874116312510 |  |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica H=100 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 110,313 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 37,853 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 648,90 |  |
|  |  |  | 2430226100385 |  |  |  | Chit rosturi pentru placi ceramice |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 10,815 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 30,90 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,103 |  |
| 175 |  |  | CG06A |  |  | Plinte din lemn de stejar sau fag finisate la producator , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 101,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 10,10 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 60,60 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 25,25 |  |
|  |  |  | 2874115836894 |  |  |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 202,00 |  |
|  |  |  | 2030112947735 |  |  |  | Plinte de stejar sau fag finisate la producator |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 103,02 |  |
|  |  |  | 2051142950716 |  |  |  | Diblu din lemn |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 202,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Plinte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.16. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  |  | CK03B |  |  | Usi din lemn interioare din MDF intr-un canat cu ancadrament, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Ud, Us14 - 700 x 2100(h) mm - 9 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,23 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 7,277 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 10,584 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,662 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 3,308 |  |
|  |  |  | 2030112930001 |  |  |  | Usi din lemn interioare din MDF intr-un canat cu ancadrament |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 13,23 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0950 |  |  | 1,257 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,2500 |  |  | 3,308 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 1,455 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,265 |  |
| 177 |  |  | CK03B |  |  | Usi din lemn interioare din MDF intr-un canat cu ancadrament intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Ud14 - 900 x 2100(h) mm - 2 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 2,079 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 3,024 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,189 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  | 2030112930001 |  |  |  | Usi din lemn interioare din MDF intr-un canat cu ancadrament |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0950 |  |  | 0,359 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,2500 |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,416 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,076 |  |
| 178 |  |  | CK03B |  |  | Usi din lemn interioare din MDF intr-un canat cu ancadrament intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Ud, Us15 - 1000 x 2100(h) mm - 2 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 2,31 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2030112930001 |  |  |  | Usi din lemn interioare din MDF intr-un canat cu ancadrament |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0950 |  |  | 0,399 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,2500 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,462 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,084 |  |
| 179 |  |  | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,4200 |  |  | 31,46 |  |
|  |  |  | 2863146310237 |  |  |  | Broasca Yalle |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 78,00 |  |
| 180 |  |  | CK22C |  |  | Perete cortina din aluminiu cu usa intr-un canat 900x2100 (h), parti transpareante - sticla triplex, cu pelocola opaca din partea interioara, dotata cu dispozitiv de inchidere automata, cu prag din aluminiu (durata de viata 20 ani). Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(m2*K). (V3 - 3400x2900 (h) mm cu usa 900x2100 (h)- 1 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,86 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 12,325 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,789 |  |
|  |  |  | 2030112951023 |  |  |  | Perete cortina din aluminiu cu usa intr-un canat 900x2100 (h), parti transpareante - sticla triplex, cu pelocola opaca din partea interioara, dotata cu dispozitiv de inchidere automata, cu prag din aluminiu (durata de viata 20 ani). Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(m2*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 9,86 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 29,58 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 2,071 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 4,93 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4000 |  |  | 3,944 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,197 |  |
| 181 |  |  | CK19B1 |  |  | Ferestre din aluminiu cu 2 canaturi pliante din aluminiu, parti transpareante - sticla triplex, cu pelocola opaca din partea interioara. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(m2*K). (OK-7 - 2200x1900 (h) mm - 1 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,18 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,8100 |  |  | 3,386 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,376 |  |
|  |  |  | 2030112951027 |  |  |  | Ferestre din aluminiu cu 2 canaturi pliante din aluminiu, parti transpareante - sticla triplex, cu pelocola opaca din partea interioara. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(m2*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,18 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 1,965 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1650 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 16,72 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,4000 |  |  | 1,672 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 3,344 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 0,105 |  |
| 182 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 300 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,352 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 2521106718393 |  |  |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 300 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 26,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisarea interioara (pl. 63mod - 64mod, 74mod-75mod) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Ferestre (pl. 79mod) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie - ferestre |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,41 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,926 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,926 |  |
| 184 |  |  | CK22A |  |  | Perete cortina din aluminiu in 3 canaturi (3 canaturi pregatite pentru montarea dispizitivelor pentru deschidere la desfumare) montate pe parapet, parti transpareante - sticla triplex. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(m2*K). (OK-6 4900x00(h) - 1 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,41 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 4,41 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,265 |  |
|  |  |  | 2030112951030 |  |  |  | Perete cortina din aluminiu in 10 canaturi (2 canaturi oscilobatante, 4 canaturi pregatite pentru montarea dispizitivelor pentru deschidere la desfumare) montate pe parapet, parti transpareante - sticla triplex. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(m2*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,41 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 26,46 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,1950 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,0580 |  |  | 0,256 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,646 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 3,528 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,088 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ferestre (pl. 79mod) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Balustrade (pl. 76mod) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  |  | CG56A |  |  | Sapa de nivelare din adeziv pentru lucrari exterioare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,30 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 2,41 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pentru placaje exterioare |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 158,378 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 0,932 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,041 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 0,433 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,103 |  |
| 186 |  |  | CK18C |  |  | Montarea Profil treapta din inox, cu banda antiderapanta |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 3,64 |  |
|  |  |  | 2743123549125 |  |  |  | Profil treapta din inox, cu banda antiderapanta |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 14,70 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 84,00 |  |
| 187 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi din granit ceramic pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv. Clasa de rezistenta la alunecare R12. Culoare - gri. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 103,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 397,065 |  |
|  |  |  | 2670112202082 |  |  |  | Placi din granit ceramic pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm. Clasa de rezistenta la alunecare R12. Culoare - gri. |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 105,06 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pentru placaje exterioare |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 597,40 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 15,45 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 20,60 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,515 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 35,329 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 3,708 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,742 |  |
| 188 |  |  | CL17B |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada BM-1 (4,05 m), BM-2 (1,65 m) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 68,97 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 13,104 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 2811236309802 |  |  |  | Confectii metalice diverse balustrada |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 68,97 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,345 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,552 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,379 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,379 |  |
| 189 |  |  | CN20D |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 5,67 |  |
|  |  |  | 2430116105060 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 1,436 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  | 2430226102200 |  |  |  | Chit de cutit epoxidic |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,189 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 0,756 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,189 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,378 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Balustrade (pl. 76mod) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Blocul "А3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Blocul "А" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Gauri pentru ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Executarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 72,38 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 20,99 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,253 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 2,895 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2940 |  |  | 21,28 |  |
| 191 |  |  | RpCG29D |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,338 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,3900 |  |  | 2,543 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,06 |  |
| 192 |  |  | RCsB29N |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm, L=150 mm, K=1,35 Coeficient la manoperei=1,3500 Coeficient la pentru materiale=1,3500 Coeficient la utilajului=1,3500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 1,134 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,486 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0085 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0556 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,783 |  |
| 193 |  |  | RCsB29P |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm, L=150 mm, K=1,35 Coeficient la manoperei=1,3500 Coeficient la pentru materiale=1,3500 Coeficient la utilajului=1,3500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,4760 |  |  | 0,643 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2040 |  |  | 0,275 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0091 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0714 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,446 |  |
| 194 |  |  | RCsB29S |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm, L=150 mm, K=1,5 Coeficient la manoperei=1,5000 Coeficient la pentru materiale=1,5000 Coeficient la utilajului=1,5000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0098 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0921 |  |  | 0,138 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,585 |  |
| 195 |  |  | RCsB29S |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm, L=150 mm, K=3,36 Coeficient la manoperei=3,3600 Coeficient la pentru materiale=3,3600 Coeficient la utilajului=3,3600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 3,763 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 1,613 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0098 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0921 |  |  | 0,619 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 2,621 |  |
| 196 |  |  | TrB01C1-6 |  |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m (interior) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 1,552 |  |
| 197 |  |  | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto deseuri de constructie |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  |  | 1,776 |  |
| 198 |  |  | TsI50A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  |  | 0,291 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Executarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Gauri pentru ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Pardosea tip EcoStep (pl.19 mod) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  |  | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,087 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,087 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,045 |  |
| 200 |  |  | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,1000 |  |  | 1,55 |  |
| 201 |  |  | CB02B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,029 |  |
| 202 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B12.5 turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 4,608 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,427 |  |
|  |  |  | 2663102100945 |  |  |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,003 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,147 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,266 |  |
| 203 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,356 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,414 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,151 |  |
| 204 |  |  | CG22A |  |  | Pardoseli din beton simplu clasa B12.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,80 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 4,64 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2663102100945 |  |  |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 0,594 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,191 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,58 |  |
| 205 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 17,17 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 1,631 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,069 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 17,599 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,172 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 4,808 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,017 |  |
| 206 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,80 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 3,48 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 2664102102016 |  |  |  | Mortar ciment M-150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,191 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,058 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,174 |  |
| 207 |  |  | CG08A aplicabil |  |  | Pardoseli din pavele prefabricate din cauciuc grosime 20 mm lipit cu adeziv special pentru placi cauciuc Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 5,80 |  |
|  |  |  | 2666122800320 |  |  |  | Pavele prefabricate din cauciuc grosime 20 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 6,181 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Adeziv dale cauciuc |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 1,177 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,174 |  |
| 208 |  |  | CL17B |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada BR (8,4 m) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 98,01 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 18,622 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2811236309802 |  |  |  | Confectii metalice diverse balustrada |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 98,01 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,784 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,96 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,96 |  |
| 209 |  |  | CN20D |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,54 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 8,31 |  |
|  |  |  | 2430116105060 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 2,105 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 1,385 |  |
|  |  |  | 2430226102200 |  |  |  | Chit de cutit epoxidic |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,277 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 1,108 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,277 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,554 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardosea tip EcoStep (pl.19 mod) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Fragmentul 1 (pl.37,38, 65 mod) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | RpCO56B |  |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lambri plastic, inclusiv carcasa suport |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 75,80 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 35,626 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 35,626 |  |
| 211 |  |  | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto deseuri de constructie |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  |  | 1,332 |  |
| 212 |  |  | TsI50A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  |  | 0,218 |  |
| 213 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,619 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 2,912 |  |
| 214 |  |  | TsA20B |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 2,06 |  |
| 215 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 2,673 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 3,105 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,567 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,134 |  |
| 216 |  |  | CB02B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 89,34 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 17,868 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 67,005 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,447 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 26,802 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 26,802 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 2,68 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 4,467 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 2,234 |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1000 |  |  | 8,934 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,089 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,089 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,134 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 10,721 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,787 |  |
| 217 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 6,51 |  |
| 218 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 2,10 |  |
| 219 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 74,36 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 7,064 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,297 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 76,219 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,744 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 20,821 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,074 |  |
| 220 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 55,60 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 3,67 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,278 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 56,99 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,556 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 15,568 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,056 |  |
| 221 |  |  | CC02M2 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 140,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 9,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2710602400010 |  |  |  | Otel beton A500C diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 143,50 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 39,20 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,14 |  |
| 222 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C12/15 XC1 turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 48,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2663102100925 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 XC1 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 10,558 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 1,545 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 2,80 |  |
| 223 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C8/10 turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 14,55 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2663102100910 |  |  |  | Beton marfa clasa C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 3,167 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,464 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,84 |  |
| 224 |  |  | CL17B |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada BR (7,8 m), BM1 (4.2m), BM2(3,0m) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 182,10 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 34,599 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,821 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,821 |  |
|  |  |  | 2811236309802 |  |  |  | Confectii metalice diverse balustrada |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 182,10 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,911 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 1,457 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,821 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 3,642 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 3,642 |  |
| 225 |  |  | CL17B |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 182,10 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 34,599 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,821 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,821 |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 182,10 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,911 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 1,457 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,821 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 3,642 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 3,642 |  |
| 226 |  |  | CN20D |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,30 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 15,45 |  |
|  |  |  | 2430116105060 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 3,914 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 2,575 |  |
|  |  |  | 2430226102200 |  |  |  | Chit de cutit epoxidic |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,515 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,515 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,03 |  |
| 227 |  |  | CK22C |  |  | Perete cortina din aluminiu cu usa dubla (900+900)x2100 (h), parti transpareante - sticla triplex, dotata cu dispozitiv de inchidere automata, cu prag din aluminiu (durata de viata 20 ani). Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(m2*K). (V4 - 4290x2700 (h) mm cu usa (900+900)x2100 (h)- 1 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,58 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 14,475 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,926 |  |
|  |  |  | 2030112951025 |  |  |  | Perete cortina din aluminiu cu usa dubla cu usa (900+900)x2100 (h), parti transpareante - sticla triplex, dotata cu dispozitiv de inchidere automata, cu prag din aluminiu (durata de viata 20 ani). Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(m2*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 11,58 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 34,74 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 2,432 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 0,845 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 5,79 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4000 |  |  | 4,632 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,232 |  |
| 228 |  |  | CK22A |  |  | Perete cortina din aluminiu din panouri fixe montate pe parapet, parti transpareante - sticla triplex. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(m2*K). (V4 - 3,795x2150 (h) mm - 1 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,16 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 8,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2030112951026 |  |  |  | Perete cortina din aluminiu din panouri fixe montate pe parapet, parti transpareante - sticla triplex. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(m2*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 8,16 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 48,96 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,1950 |  |  | 1,591 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,0580 |  |  | 0,473 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 4,896 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 6,528 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,163 |  |
| 229 |  |  | CK22A |  |  | Perete cortina din aluminiu din panouri fixe montate pe parapet, parti transpareante - sticla triplex. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(m2*K). (V4 - 1960x2150 (h) mm - 1 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,21 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 4,21 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,253 |  |
|  |  |  | 2030112951026 |  |  |  | Perete cortina din aluminiu din panouri fixe montate pe parapet, parti transpareante - sticla triplex. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(m2*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,21 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 25,26 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,1950 |  |  | 0,821 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,0580 |  |  | 0,244 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,526 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 3,368 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,084 |  |
| 230 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 300 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,461 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,058 |  |
|  |  |  | 2521106718393 |  |  |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 300 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 34,56 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,058 |  |
| 231 |  |  | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea 300 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 1,843 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,461 |  |
|  |  |  | 2743123549037 |  |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea 300 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 23,04 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,058 |  |
| 232 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,30 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,759 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,795 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,265 |  |
| 233 |  |  | IzF55E |  |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 60 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,30 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 2,3940 |  |  | 60,568 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,5290 |  |  | 13,384 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv pentru strat suport termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 102,212 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeiziv pentru tencuiala armata termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 127,765 |  |
|  |  |  | 2682162281721 |  |  |  | Placi placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 27,342 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,2700 |  |  | 32,452 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic cu cap termic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 204,424 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 0,633 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 7,59 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 0,531 |  |
| 234 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,30 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 3,036 |  |
|  |  |  | 2430226300015 |  |  |  | Grund cu cuart pentru tencuieli decorative |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,265 |  |
| 235 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare RAL1001 de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,30 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 15,006 |  |
|  |  |  | 26531021008311 |  |  |  | Tencuiala decorativa RAL1001 pe baza de rasina siliconica |  |  |  | kg |  |  | 2,6000 |  |  | 31,98 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,074 |  |
| 236 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare RAL1015 de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 15,86 |  |
|  |  |  | 26531021008315 |  |  |  | Tencuiala decorativa RAL1015 pe baza de rasina siliconica |  |  |  | kg |  |  | 2,6000 |  |  | 33,80 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,052 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,078 |  |
| 237 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,82 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 10,092 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,682 |  |
|  |  |  | 2664102102016 |  |  |  | Mortar ciment M-150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,555 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,505 |  |
| 238 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,82 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,505 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 4,541 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,841 |  |
| 239 |  |  | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu dimensiuni 600x600x9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat). Clasa de rezistenta la alunecare R12. Culoare - gri. Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,82 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 18,502 |  |
|  |  |  | 2661112800769 |  |  |  | Placi de gresie ceramica, cu dimensiuni 600x600x9 mm. Clasa de rezistenta la alunecare R12. Culoare - gri. |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 17,498 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 6,4000 |  |  | 108,724 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4100 |  |  | 6,965 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 339,764 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,051 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0018 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0168 |  |  | 0,283 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 1,06 |  |
| 240 |  |  | CG56A |  |  | Sapa de nivelare din adeziv pentru lucrari exterioare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,20 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 5,663 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pentru placaje exterioare |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 372,111 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 2,189 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,097 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 1,016 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,242 |  |
| 241 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi din granit ceramic pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv. Clasa de rezistenta la alunecare R12. Culoare - gri. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,20 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 93,291 |  |
|  |  |  | 2670112202082 |  |  |  | Placi din granit ceramic pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm. Clasa de rezistenta la alunecare R12. Culoare - gri. |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 24,684 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pentru placaje exterioare |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 140,36 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,63 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 4,84 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,484 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,121 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 8,301 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 0,871 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,174 |  |
| 242 |  |  | CK18C |  |  | Montarea Profil treapta din inox, cu banda antiderapanta |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 14,80 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 3,848 |  |
|  |  |  | 2743123549125 |  |  |  | Profil treapta din inox, cu banda antiderapanta |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 15,54 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 88,80 |  |
| 243 |  |  | CK52A |  |  | Tavan metalic lamelar cu latimea lamelelor 185 mm, inclusiv sistemul grila , in incaperi cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 62,20 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 55,358 |  |
|  |  |  | 2662102701010 |  |  |  | Tavan metalic lamelar cu latimea lamelelor 185 mm, inclusiv sistemul grila |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 63,634 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0036 |  |  | 0,224 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0242 |  |  | 1,505 |  |
| 244 |  |  | CL54B |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu casete din placi compozite RAL7004, cu fixare ascunsa, rezistenta la incendiu a placileor compozite - min. A2/S1/d0 , conform EN13501, grosimea placilor - 4,0 mm, grosimea foliei - 0,5 mm de ambele parti. Structura portanta se va executa din profile din aliaje de aluminiu cu fixarea lor cu elemente rezistente la coroziune, fara termoizolare. Suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Material marunt (garntura de paronit)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4545 |  |  | 61,089 |  |
|  |  |  | 2811236304804 |  |  |  | Panouri metalice de fatada RAL7004 cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  |  |  | m2 |  |  | 1,1800 |  |  | 49,709 |  |
|  |  |  | 2874115833882 |  |  |  | Suruburi autoregulatoare 4,2x13 |  |  |  | buc |  |  | 41,8000 |  |  | 1 760,867 |  |
|  |  |  | 2874115833881 |  |  |  | Suruburi autoregulatoare 4,2x19 |  |  |  | buc |  |  | 41,8000 |  |  | 1 760,867 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1038 |  |  | 4,36 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2120 |  |  | 8,904 |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,504 |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0310 |  |  | 1,302 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fragmentul 1 (pl.37,38, 65 mod) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Finisarea interioara (pl. 49mod - 54mod) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Tip II, A* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 |  |  | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC acustic grosime 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane din profile UD si CD, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 325,90 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 1 227,796 |  |
|  |  |  | 2662102700207 |  |  |  | Placa din gips-carton acustic 12.5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 343,906 |  |
|  |  |  | 2710703520277 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 2,0750 |  |  | 679,624 |  |
|  |  |  | 2710703520278 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 1 375,624 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 1 375,624 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri |  |  |  | m |  |  | 4,4800 |  |  | 1 467,332 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor |  |  |  | m |  |  | 0,8300 |  |  | 271,849 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,8000 |  |  | 589,553 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 28,659 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,5300 |  |  | 1 483,709 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,4500 |  |  | 17 506,452 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 2,021 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 44,876 |  |
| 246 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 325,90 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 146,655 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 32,59 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 343,792 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,326 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,326 |  |
| 247 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 325,90 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 65,18 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 32,59 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 160,669 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,326 |  |
| 248 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 325,90 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 9,777 |  |
|  |  |  | 2416586105330 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 48,885 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 16,295 |  |
| 249 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 325,90 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 179,245 |  |
|  |  |  | 2430116102179 |  |  |  | Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 130,36 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 19,554 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 162,95 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 16,295 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,652 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip II, A* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. Tip Av |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 652,90 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 19,587 |  |
|  |  |  | 2416586105330 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 97,935 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 32,645 |  |
| 251 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 652,90 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 359,095 |  |
|  |  |  | 2430116102179 |  |  |  | Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 261,16 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 39,174 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 326,45 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 32,645 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 1,306 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Av |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisarea interioara (pl. 49mod - 54mod) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Blocul "А" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Blocul "А1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Gauri pentru ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Executarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 46,40 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 13,456 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 1,856 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2940 |  |  | 13,642 |  |
| 253 |  |  | RpCG29D |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,419 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,3900 |  |  | 3,153 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,074 |  |
| 254 |  |  | TrB01C1-6 |  |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m (interior) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 1,804 |  |
| 255 |  |  | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto deseuri de constructie |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  |  | 2,065 |  |
| 256 |  |  | TsI50A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  |  | 0,339 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Executarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Consolidarea golului PM6 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 |  |  | RpCU02A |  |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 48,40 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,452 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,452 |  |
|  |  |  | 2710703519753 |  |  |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  |  |  | kg |  |  | 1,0500 |  |  | 50,82 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 3,872 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,484 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,387 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,484 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,484 |  |
| 258 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,357 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 0,588 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,041 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,147 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,074 |  |
| 259 |  |  | CF05C |  |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 31-50 cm inclusiv, |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 3,25 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 5,8500 |  |  | 15,21 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 1,1000 |  |  | 2,86 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0220 |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2873122005315 |  |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |  | 0,468 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3000 |  |  | 3,38 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0021 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Consolidarea golului PM6 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Consolidarea golului PM7 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 |  |  | RpCU02A |  |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 26,80 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,804 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,804 |  |
|  |  |  | 2710703519753 |  |  |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  |  |  | kg |  |  | 1,0500 |  |  | 28,14 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 2,144 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,268 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,268 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,268 |  |
| 261 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,197 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,081 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,041 |  |
| 262 |  |  | CF05C |  |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 31-50 cm inclusiv, |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 5,8500 |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 1,1000 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0220 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2873122005315 |  |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3000 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0021 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Consolidarea golului PM7 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. Consolidarea golului PM8 (6 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 |  |  | RpCU02A |  |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 126,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 2710703519753 |  |  |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  |  |  | kg |  |  | 1,0500 |  |  | 132,30 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 1,008 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,26 |  |
| 264 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,917 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 1,512 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,756 |  |
|  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,106 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,378 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,189 |  |
| 265 |  |  | CF05C |  |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 31-50 cm inclusiv, |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 5,8500 |  |  | 56,16 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 1,1000 |  |  | 10,56 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0220 |  |  | 0,211 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,058 |  |
|  |  |  | 2873122005315 |  |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |  | 1,728 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3000 |  |  | 12,48 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0021 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Consolidarea golului PM8 (6 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. Consolidarea golului PM11 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 |  |  | RpCU02A |  |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 30,40 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,912 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,912 |  |
|  |  |  | 2710703519753 |  |  |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  |  |  | kg |  |  | 1,0500 |  |  | 31,92 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 2,432 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,304 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,243 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,304 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,304 |  |
| 267 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,226 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 0,372 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,186 |  |
|  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,093 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,047 |  |
| 268 |  |  | CF05B |  |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3,4000 |  |  | 14,28 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 0,6500 |  |  | 2,73 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0130 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 2873122005315 |  |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,462 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0011 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Consolidarea golului PM11 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. Consolidarea golului PM12 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 |  |  | RpCU02A |  |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 59,10 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,773 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,773 |  |
|  |  |  | 2710703519753 |  |  |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  |  |  | kg |  |  | 1,0500 |  |  | 62,055 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 4,728 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,591 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,473 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,591 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,591 |  |
| 270 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,437 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,09 |  |
| 271 |  |  | CF05B |  |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3,4000 |  |  | 16,32 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 0,6500 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0130 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2873122005315 |  |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,528 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 3,84 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0011 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Consolidarea golului PM12 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Gauri pentru ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Panta axa E axele 6-7 (pl.24 mod) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 |  |  | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 0,462 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,033 |  |
| 273 |  |  | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,1000 |  |  | 1,116 |  |
| 274 |  |  | CB02B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 1,013 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,405 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,405 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,068 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,135 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,027 |  |
| 275 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B12.5 turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 3,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2663102100945 |  |  |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,845 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,124 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,224 |  |
| 276 |  |  | IzF11B |  |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,6100 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2873122005400 |  |  |  | Granulit pentru betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,0400 |  |  | 0,239 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,064 |  |
| 277 |  |  | CG22A |  |  | Pardoseli din beton simplu clasa B12.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2663102100945 |  |  |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 0,308 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,099 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,30 |  |
| 278 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 8,88 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 0,844 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 9,102 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,089 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 2,486 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,009 |  |
| 279 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2664102102016 |  |  |  | Mortar ciment M-150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,089 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,081 |  |
| 280 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 0,864 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,16 |  |
| 281 |  |  | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu dimensiuni 600x600x9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat). Clasa de rezistenta la alunecare R12. Culoare - gri. Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 3,52 |  |
|  |  |  | 2661112800769 |  |  |  | Placi de gresie ceramica, cu dimensiuni 600x600x9 mm. Clasa de rezistenta la alunecare R12. Culoare - gri. |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 3,329 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 6,4000 |  |  | 20,685 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4100 |  |  | 1,325 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 64,64 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0018 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0168 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 0,202 |  |
| 282 |  |  | CL17B |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada BR (7,8 m) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 94,38 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 17,932 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,944 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,944 |  |
|  |  |  | 2811236309802 |  |  |  | Confectii metalice diverse balustrada |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 94,38 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,472 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,755 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,944 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,888 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,888 |  |
| 283 |  |  | CN20D |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,14 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 7,71 |  |
|  |  |  | 2430116105060 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 1,953 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 1,285 |  |
|  |  |  | 2430226102200 |  |  |  | Chit de cutit epoxidic |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,257 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 1,028 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,257 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,514 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panta axa E axele 6-7 (pl.24 mod) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Acoperis (pl. 44-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 |  |  | RpCI42B |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 593,50 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 213,66 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 213,66 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 11,87 |  |
| 285 |  |  | RpCH32B |  |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 543,80 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 152,264 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 59,818 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 38,066 |  |
| 286 |  |  | RpCE40A |  |  | Demolare strat existent de pe acoperisul plat (hidroizolare bituminoasa in rulouri, strat din beton usor, argila expandata) Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,2000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 543,80 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 135,95 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 978,84 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 32,628 |  |
|  |  |  | 2320116200535 |  |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  | l |  |  | 0,1000 |  |  | 65,256 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 81,57 |  |
| 287 |  |  | RpCG29C |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 4,536 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,5000 |  |  | 35,28 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 1,21 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,806 |  |
| 288 |  |  | TrI1AG01B2 |  |  | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta rasinoase sau foiose moi - incarcarea-de pe teren, in automobil, categoria 2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 10,60 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 10,07 |  |
| 289 |  |  | TrI1AF08C4 |  |  | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2C- de pe teren, in auto categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 2,175 |  |
| 290 |  |  | TsC35B1 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,63 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 5,4300 |  |  | 8,851 |  |
| 291 |  |  | TsI51A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 278,20 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0571 |  |  | 15,885 |  |
| 292 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,63 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,587 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,652 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Consolidarea parapetului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 |  |  | RCsU05C |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 8,46 |  |
| 294 |  |  | RCsB21A |  |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 140,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 16,80 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,5000 |  |  | 220,50 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu widia |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 44,10 |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 8,40 |  |
| 295 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 40,80 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,96 |  |
| 296 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 156,76 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 14,892 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,627 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 160,679 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,568 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 43,893 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,157 |  |
| 297 |  |  | CC02K2 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,1010 |  |  | 0,509 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2710602400010 |  |  |  | Otel beton A500C diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 5,166 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 1,411 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
| 298 |  |  | CP21A |  |  | Punerea in opera a mortarului M 150 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 140,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 25,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 1421202200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,00008 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,14 |  |
| 299 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 630,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 41,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 645,75 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 176,40 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,63 |  |
| 300 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa C12/15 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 29,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 6,334 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,927 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 1,68 |  |
| 301 |  |  | CD65A |  |  | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 14,66 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 5,1500 |  |  | 75,499 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,9200 |  |  | 13,487 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 394,0000 |  |  | 5 776,04 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 26511221004021 |  |  |  | Ciment M-300 |  |  |  | kg |  |  | 38,1600 |  |  | 559,426 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 14,7600 |  |  | 216,382 |  |
|  |  |  | 1421202200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,3020 |  |  | 4,427 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,5140 |  |  | 7,535 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 5,864 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Consolidarea parapetului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. Acoperis. Nod 1. Axa 17-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapete) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 51,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 71,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 535,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,357 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,204 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,408 |  |
| 303 |  |  | IzF18A k=2 |  |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm (1 cm) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 129,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 51,60 |  |
|  |  |  | 2664102102016 |  |  |  | Mortar ciment M-150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 1,032 |  |
| 304 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 129,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 5,16 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 38,70 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,129 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,039 |  |
| 305 |  |  | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane polimer-bitum de tip SBS, strat inferior, lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - straturi suplimenare Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 129,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 58,05 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 29,67 |  |
|  |  |  | 2682132601470 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS strat inferior |  |  |  | m2 |  |  | 2,3000 |  |  | 311,535 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 81,27 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 25,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 7,74 |  |
| 306 |  |  | CE40A |  |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 20,2500 |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 28741158254550 |  |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 1,0600 |  |  | 0,127 |  |
|  |  |  | 28731220007512 |  |  |  | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg |  |  |  | kg |  |  | 3,4000 |  |  | 0,408 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 3,0100 |  |  | 0,361 |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  |  |  | Gudron |  |  |  | kg |  |  | 2,5800 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 1,4500 |  |  | 0,174 |  |
|  |  |  | 2410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2955270002610 |  |  |  | Ferestrau circular electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2940520007682 |  |  |  | Masina de gaurit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 0,028 |  |
| 307 |  |  | CA02C |  |  | Cimentoplast cu densitatea D=350 kg/m3, turnat la pardosele Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 100,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 16,90 |  |
|  |  |  | 2663102100890 |  |  |  | Cimentoplast D=350 kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 26,917 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 2,626 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 10,40 |  |
| 308 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate BP-1 d=3.0mm ochi 100x100 mm, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 129,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 3,225 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,645 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 130,29 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,645 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 38,70 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,077 |  |
| 309 |  |  | IzF18C k=1.33 |  |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (4 cm) Коэффициент к трудозатратам=1,3300 Коэффициент к материалам=1,3300 Коэффициент к машинам=1,3300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 129,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 60,05 |  |
|  |  |  | 2664102102016 |  |  |  | Mortar ciment M-150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 5,147 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 3,603 |  |
| 310 |  |  | RpAr4A |  |  | Desfacerea (taierea) rosturilor de racordare intre imbracaminte din beton: grosime=30mm, latime=20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 13,44 |  |
|  |  |  | 2940520007686 |  |  |  | Masina de taiat rosturi (200 Pavement Cutter) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,84 |  |
| 311 |  |  | RpAr6B |  |  | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 20х30h mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 21,84 |  |
|  |  |  | 10119951 |  |  |  | Mastic bituminos |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 134,40 |  |
|  |  |  | 28752774100001 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0170 |  |  | 1,428 |  |
| 312 |  |  | CP21C |  |  | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,60 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 25,416 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 2,824 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 56,48 |  |
|  |  |  | 1421202200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,212 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,071 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,565 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,042 |  |
| 313 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) in 2 straturi Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 205,50 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 16,44 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 123,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,411 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,123 |  |
| 314 |  |  | SB26A |  |  | Aerator din polipropilena rezistenta la inghet pentru acoperis din membrane polimer-bitum de tip SBS Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2875114204868 |  |  |  | Aerator din polipropilena rezistenta la inghet pentru acoperis din membrane polimer-bitum de tip SBS |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 2682132601470 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS strat inferior |  |  |  | m2 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,499 |  |
|  |  |  | 1752117307055 |  |  |  | Calafat alb |  |  |  | kg |  |  | 0,0550 |  |  | 0,343 |  |
|  |  |  | 2320322600294 |  |  |  | Bitum de protectie |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 2,496 |  |
| 315 |  |  | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane polimer-bitum de tip SBS, strat superior cu acoperire din granule bazalt, doua straturi grosime totala > 9 mm, lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 129,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 58,05 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 29,67 |  |
|  |  |  | 2682132601471 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS cu acoperire din granule bazalt strat superior |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 155,768 |  |
|  |  |  | 2682132601470 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS strat inferior |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 155,768 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 81,27 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 25,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 7,74 |  |
| 316 |  |  | CE13D2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane polimer-bitum de tip SBS, strat superior cu acoperire din granule bazalt, doua straturi grosime totala > 9 mm, lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 76,50 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 40,545 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 2682132601470 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS strat inferior |  |  |  | m2 |  |  | 1,2000 |  |  | 96,39 |  |
|  |  |  | 2682132601471 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS cu acoperire din granule bazalt strat superior |  |  |  | m2 |  |  | 1,2000 |  |  | 96,39 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 48,195 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3400 |  |  | 26,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 4,59 |  |
| 317 |  |  | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane polimer-bitum de tip SBS, strat inferior, lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - straturi suplimenare Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,30 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 19,035 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 9,729 |  |
|  |  |  | 2682132601470 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS strat inferior |  |  |  | m2 |  |  | 2,3000 |  |  | 102,155 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 26,649 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 8,46 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 2,538 |  |
| 318 |  |  | IzF19D |  |  | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris ciuruit 7...15 mm, asternut intr-un strat de 10-15 mm grosime, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 % |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 129,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 10,32 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0130 |  |  | 1,677 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0290 |  |  | 3,741 |  |
| 319 |  |  | CE23D2 |  |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu acoperire polimerica, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (prapet) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 12,92 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 9,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 3,2000 |  |  | 63,232 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 3,952 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 19,76 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 1,581 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 4,1000 |  |  | 81,016 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0130 |  |  | 0,257 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 2874115893300 |  |  |  | Bolt |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 158,08 |  |
|  |  |  | 2874117308500 |  |  |  | Cartus |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 158,08 |  |
|  |  |  | 2874115840603 |  |  |  | Piulita |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 158,08 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,38 |  |
| 320 |  |  | CE23B2 |  |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu acoperire polimerica, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (la pretei fatada) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 33,20 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 19,92 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 11,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,32 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 43,16 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 3,453 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 0,3300 |  |  | 11,394 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,036 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,9000 |  |  | 65,603 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,207 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,069 |  |
|  |  |  | 2874115893300 |  |  |  | Bolt |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 138,112 |  |
|  |  |  | 2874117308500 |  |  |  | Cartus |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 138,112 |  |
|  |  |  | 2874115840603 |  |  |  | Piulita |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 138,112 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,332 |  |
| 321 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri poliuritanice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 33,20 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 9,96 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,66 |  |
|  |  |  | 2430226103010 |  |  |  | Chit poliuritanic de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 5,229 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,349 |  |
| 322 |  |  | SB26A |  |  | Gura de scurgere din polipropilena rezistenta la inght, fara incalzire D=125 mm, L=1000 mm cu parafrunzar si flansa metalica cu imbinare Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 2875114203859 |  |  |  | Gura de scurgere din polipropilena rezistenta la inght, fara incalzire D=125 mm, L=1000 mm cu parafrunzar si flansa metalica cu imbinare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 1725127333925 |  |  |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  |  | m2 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,166 |  |
|  |  |  | 1752117307055 |  |  |  | Calafat alb |  |  |  | kg |  |  | 0,0550 |  |  | 0,114 |  |
|  |  |  | 2320322600294 |  |  |  | Bitum de protectie |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,832 |  |
| 323 |  |  | IzF09C |  |  | Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la acoperisuri, elemente avind diametrul intre 35 si 200 mm, inclusiv cu hidroizolatia fretata direct |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2320322600048 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2682132600489 |  |  |  | Pinza bit.cu str.acoperire PA 55 95 cm S 1046 |  |  |  | m2 |  |  | 0,5600 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,00028 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 0,5600 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
| 324 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass D=125 mm din tabla protejata anticoroziv RAL9010 Material marunt=1,0200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 3,85 |  |
|  |  |  | 2710406311726 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 11,781 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 5,61 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 2,805 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 5,61 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 2,805 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,165 |  |
| 325 |  |  | CG56A |  |  | Sapa de nivelare din adeziv pentru lucrari exterioare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 0,468 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pentru placaje exterioare |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 30,753 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 0,181 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
| 326 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi din granit ceramic pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv. Clasa de rezistenta la alunecare R12. Culoare - gri. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 7,71 |  |
|  |  |  | 2670112202082 |  |  |  | Placi din granit ceramic pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm. Clasa de rezistenta la alunecare R12. Culoare - gri. |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pentru placaje exterioare |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 11,60 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 0,686 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis. Nod 1. Axa 17-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. Acoperis. Nod 1*. Axa 14-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 |  |  | CK26B |  |  | Compensator din tabla zincata grosime 0.5mm, b=520mm (axa D) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 4,896 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,224 |  |
|  |  |  | 2743123500520 |  |  |  | Compensator de acoperis tabla zincata grosime 0.5mm, b=520mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 61,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,153 |  |
| 328 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapete) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 79,30 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 111,02 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 23,79 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 832,65 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 2,379 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,555 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,317 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,634 |  |
| 329 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 367,80 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 14,712 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 110,34 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,368 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,11 |  |
| 330 |  |  | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane polimer-bitum de tip SBS, strat inferior, lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - straturi suplimenare Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 367,80 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 165,51 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 84,594 |  |
|  |  |  | 2682132601470 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS strat inferior |  |  |  | m2 |  |  | 2,3000 |  |  | 888,237 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 231,714 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 73,56 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 22,068 |  |
| 331 |  |  | CE40A |  |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 20,2500 |  |  | 6,48 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 28741158254550 |  |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 1,0600 |  |  | 0,339 |  |
|  |  |  | 28731220007512 |  |  |  | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg |  |  |  | kg |  |  | 3,4000 |  |  | 1,088 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 3,0100 |  |  | 0,963 |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  |  |  | Gudron |  |  |  | kg |  |  | 2,5800 |  |  | 0,826 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 1,4500 |  |  | 0,464 |  |
|  |  |  | 2410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2955270002610 |  |  |  | Ferestrau circular electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,106 |  |
|  |  |  | 2940520007682 |  |  |  | Masina de gaurit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 0,074 |  |
| 332 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 367,80 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 25,746 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 18,39 |  |
|  |  |  | 2682162325252 |  |  |  | Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 380,783 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 1,471 |  |
| 333 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele cu Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk , simplu asezat, cu suprapunerile nelipite, 2 straturi (K=2) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 367,80 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 14,712 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena uz tehnic gr. 100mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 794,448 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,368 |  |
| 334 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate BP-1 d=3.0mm ochi 100x100 mm, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 367,80 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 9,195 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 1,839 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 371,478 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,839 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 3,678 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 110,34 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,221 |  |
| 335 |  |  | IzF18C k=1.33 |  |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (4 cm) Коэффициент к трудозатратам=1,3300 Коэффициент к материалам=1,3300 Коэффициент к машинам=1,3300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 367,80 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 171,211 |  |
|  |  |  | 2664102102016 |  |  |  | Mortar ciment M-150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 14,675 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 10,273 |  |
| 336 |  |  | RpAr4A |  |  | Desfacerea (taierea) rosturilor de racordare intre imbracaminte din beton: grosime=30mm, latime=20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 245,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 39,20 |  |
|  |  |  | 2940520007686 |  |  |  | Masina de taiat rosturi (200 Pavement Cutter) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 2,45 |  |
| 337 |  |  | RpAr6B |  |  | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 20х30h mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 245,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 63,70 |  |
|  |  |  | 10119951 |  |  |  | Mastic bituminos |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 392,00 |  |
|  |  |  | 28752774100001 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0170 |  |  | 4,165 |  |
| 338 |  |  | CP21C |  |  | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 93,40 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 33,624 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 3,736 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 74,72 |  |
|  |  |  | 1421202200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,093 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,747 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,056 |  |
| 339 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) in 2 straturi Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 486,80 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 38,944 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 292,08 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,974 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,292 |  |
| 340 |  |  | SB26A |  |  | Aerator din polipropilena rezistenta la inghet pentru acoperis din membrane polimer-bitum de tip SBS Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  | 2875114204868 |  |  |  | Aerator din polipropilena rezistenta la inghet pentru acoperis din membrane polimer-bitum de tip SBS |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,60 |  |
|  |  |  | 2682132601470 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS strat inferior |  |  |  | m2 |  |  | 0,0800 |  |  | 1,248 |  |
|  |  |  | 1752117307055 |  |  |  | Calafat alb |  |  |  | kg |  |  | 0,0550 |  |  | 0,858 |  |
|  |  |  | 2320322600294 |  |  |  | Bitum de protectie |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 6,24 |  |
| 341 |  |  | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane polimer-bitum de tip SBS, strat superior cu acoperire din granule bazalt, doua straturi grosime totala > 9 mm, lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 367,80 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 165,51 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 84,594 |  |
|  |  |  | 2682132601471 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS cu acoperire din granule bazalt strat superior |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 444,119 |  |
|  |  |  | 2682132601470 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS strat inferior |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 444,119 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 231,714 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 73,56 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 22,068 |  |
| 342 |  |  | CE13D2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane polimer-bitum de tip SBS, strat superior cu acoperire din granule bazalt, doua straturi grosime totala > 9 mm, lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 119,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 63,07 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 23,80 |  |
|  |  |  | 2682132601470 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS strat inferior |  |  |  | m2 |  |  | 1,2000 |  |  | 149,94 |  |
|  |  |  | 2682132601471 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS cu acoperire din granule bazalt strat superior |  |  |  | m2 |  |  | 1,2000 |  |  | 149,94 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 74,97 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3400 |  |  | 40,46 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 7,14 |  |
| 343 |  |  | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane polimer-bitum de tip SBS, strat inferior, lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - straturi suplimenare Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 25,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 12,88 |  |
|  |  |  | 2682132601470 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS strat inferior |  |  |  | m2 |  |  | 2,3000 |  |  | 135,24 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 35,28 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 11,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 3,36 |  |
| 344 |  |  | IzF19D |  |  | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris ciuruit 7...15 mm, asternut intr-un strat de 10-15 mm grosime, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 % |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 367,80 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 29,424 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0130 |  |  | 4,781 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0290 |  |  | 10,666 |  |
| 345 |  |  | CE23D2 |  |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu acoperire polimerica, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (prapet) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 79,30 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 53,924 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 39,65 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 15,86 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 3,2000 |  |  | 263,91 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 16,494 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 82,472 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 6,598 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 4,1000 |  |  | 338,135 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0130 |  |  | 1,072 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2874115893300 |  |  |  | Bolt |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 659,776 |  |
|  |  |  | 2874117308500 |  |  |  | Cartus |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 659,776 |  |
|  |  |  | 2874115840603 |  |  |  | Piulita |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 659,776 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,586 |  |
| 346 |  |  | CE23C2 |  |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu acoperire polimerica, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (axa 14, 17, J) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 64,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 42,24 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 25,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 1,8500 |  |  | 123,136 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,984 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 0,5000 |  |  | 33,28 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 3,328 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,2000 |  |  | 146,432 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,466 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,133 |  |
|  |  |  | 2874115893300 |  |  |  | Bolt |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 399,36 |  |
|  |  |  | 2874117308500 |  |  |  | Cartus |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 399,36 |  |
|  |  |  | 2874115840603 |  |  |  | Piulita |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 399,36 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,96 |  |
| 347 |  |  | CE23B2 |  |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu acoperire polimerica, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (la pretei fatada) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 14,90 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 8,94 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 5,215 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,49 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 19,37 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 0,3300 |  |  | 5,114 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,465 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,9000 |  |  | 29,442 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,093 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 2874115893300 |  |  |  | Bolt |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 61,984 |  |
|  |  |  | 2874117308500 |  |  |  | Cartus |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 61,984 |  |
|  |  |  | 2874115840603 |  |  |  | Piulita |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 61,984 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,149 |  |
| 348 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri poliuritanice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 14,90 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 4,47 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,745 |  |
|  |  |  | 2430226103010 |  |  |  | Chit poliuritanic de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,347 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,156 |  |
| 349 |  |  | SB26A |  |  | Gura de scurgere din polipropilena rezistenta la inght, fara incalzire D=125 mm, L=1000 mm cu parafrunzar si flansa metalica cu imbinare Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 2875114203859 |  |  |  | Gura de scurgere din polipropilena rezistenta la inght, fara incalzire D=125 mm, L=1000 mm cu parafrunzar si flansa metalica cu imbinare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 1725127333925 |  |  |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  |  | m2 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,333 |  |
|  |  |  | 1752117307055 |  |  |  | Calafat alb |  |  |  | kg |  |  | 0,0550 |  |  | 0,229 |  |
|  |  |  | 2320322600294 |  |  |  | Bitum de protectie |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 1,664 |  |
| 350 |  |  | IzF09C |  |  | Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la acoperisuri, elemente avind diametrul intre 35 si 200 mm, inclusiv cu hidroizolatia fretata direct |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 2320322600048 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 2682132600489 |  |  |  | Pinza bit.cu str.acoperire PA 55 95 cm S 1046 |  |  |  | m2 |  |  | 0,5600 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,00028 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 0,5600 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0070 |  |  | 0,028 |  |
| 351 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass D=125 mm din tabla protejata anticoroziv RAL9010 Material marunt=1,0200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2710406311726 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 42,84 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 20,40 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 20,40 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,60 |  |
| 352 |  |  | CE24J |  |  | Manson etansare EPDM termosudabil pentru acoperisuri din membrana bituminoasa, pentru teava rotunda la coloanele din PVC, D=210 - 500 mm, cu colier de stringere din inox si aplicarea etansarii intre teava si burduf Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2710403642599 |  |  |  | Manson etansare EPDM termosudabil pentru acoperisuri din membrana bituminoasa, pentru teava rotunda la coloanele din PVC, D=210 - 500 mm, cu colier de stringere din inox |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,09 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 1,082 |  |
| 353 |  |  | CG56A |  |  | Sapa de nivelare din adeziv pentru lucrari exterioare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pentru placaje exterioare |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 15,377 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 354 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi din granit ceramic pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv. Clasa de rezistenta la alunecare R12. Culoare - gri. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 3,855 |  |
|  |  |  | 2670112202082 |  |  |  | Placi din granit ceramic pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm. Clasa de rezistenta la alunecare R12. Culoare - gri. |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pentru placaje exterioare |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 5,80 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 0,343 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis. Nod 1*. Axa 14-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. Placa de parapet axa 18, axele E-H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapete) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 79,30 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 111,02 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 23,79 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 832,65 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 2,379 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,555 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,317 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,634 |  |
| 356 |  |  | IzF18C |  |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 47,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 16,45 |  |
|  |  |  | 2664102102016 |  |  |  | Mortar ciment M-150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 0,987 |  |
| 357 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) in 2 straturi Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 47,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 3,76 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 28,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,028 |  |
| 358 |  |  | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane polimer-bitum de tip SBS, strat superior cu acoperire din granule bazalt, doua straturi grosime totala > 9 mm, lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 47,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 21,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 10,81 |  |
|  |  |  | 2682132601471 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS cu acoperire din granule bazalt strat superior |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 56,753 |  |
|  |  |  | 2682132601470 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS strat inferior |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 56,753 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 29,61 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 9,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 2,82 |  |
| 359 |  |  | CE23C2 |  |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu acoperire polimerica, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (axa 18) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 21,30 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 14,058 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 8,52 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,195 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 1,8500 |  |  | 40,981 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,323 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 0,5000 |  |  | 11,076 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,108 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,2000 |  |  | 48,734 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,155 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 2874115893300 |  |  |  | Bolt |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 132,912 |  |
|  |  |  | 2874117308500 |  |  |  | Cartus |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 132,912 |  |
|  |  |  | 2874115840603 |  |  |  | Piulita |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 132,912 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Placa de parapet axa 18, axele E-H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6. Canale de ventilare V1, V2 (pl. 47*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  |  | CD60С |  |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 143,5400 |  |  | 7,177 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 28,9300 |  |  | 1,447 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 5 040,0000 |  |  | 252,00 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 510,6000 |  |  | 25,53 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 126,9600 |  |  | 6,348 |  |
|  |  |  | 00000052 |  |  |  | Nisip |  |  |  | m3 |  |  | 2,7800 |  |  | 0,139 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 90,0000 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2873122000751 |  |  |  | Piese forjate |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,0130 |  |  | 0,051 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 4,1100 |  |  | 0,206 |  |
|  |  |  | 2952270003816 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8100 |  |  | 0,041 |  |
| 361 |  |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1100 |  |  | 0,264 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,048 |  |
| 362 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton d6 A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 10,25 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
| 363 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton d12 A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 1,254 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 19,475 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 5,32 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,019 |  |
| 364 |  |  | CA04B3 |  |  | Beton turnat in placi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 6,1500 |  |  | 0,861 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 303,0000 |  |  | 43,693 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7460 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 0,099 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3300 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,039 |  |
| 365 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,25 |  |
| 366 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 52,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,04 |  |
| 367 |  |  | VB27E |  |  | Caciula de protectie, din tabla zincata protejata anticoroziv cu acoperire RAL, pentru canale de vetilatie cu perimetrul 4000 - 6300 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 5,1600 |  |  | 10,32 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2710703504148 |  |  |  | Otel cornier 36x36x3.5 mm |  |  |  | kg |  |  | 14,2000 |  |  | 28,40 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,9000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 36,0000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 6,7200 |  |  | 13,44 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 36,0000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 36,0000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6200 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Canale de ventilare V1, V2 (pl. 47*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis (pl. 44-46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Finisarea interioara (pl. 55mod - 61mod) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 801,30 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 24,039 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 120,195 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 40,065 |  |
| 369 |  |  | CF15A aplicativ |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 801,30 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 1 121,82 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 240,39 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 8,6100 |  |  | 6 899,193 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 24,039 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 5,609 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 3,205 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 6,41 |  |
| 370 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M50 (K=2, grosime medie 30 mm) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 801,30 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 160,26 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 48,078 |  |
|  |  |  | 2664102102015 |  |  |  | Mortar ciment M-50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 9,616 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 1,603 |  |
| 371 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 801,30 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 977,586 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 5 721,282 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 3,205 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 63,303 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 12,821 |  |
| 372 |  |  | CF17C |  |  | Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 801,30 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 160,26 |  |
|  |  |  | 2614122601910 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 881,43 |  |
| 373 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 801,30 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 360,585 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 80,13 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 845,291 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,801 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,801 |  |
| 374 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 801,30 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 24,039 |  |
|  |  |  | 2416586105330 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 120,195 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 40,065 |  |
| 375 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 801,30 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 440,715 |  |
|  |  |  | 2430116102179 |  |  |  | Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 320,52 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 48,078 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 400,65 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 40,065 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 1,603 |  |
| 376 |  |  | CI14A |  |  | Elemente liniare H=100 mm din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 110,00 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 44,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2874116312510 |  |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica H=100 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 117,81 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 40,425 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 693,00 |  |
|  |  |  | 2430226100385 |  |  |  | Chit rosturi pentru placi ceramice |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,11 |  |
| 377 |  |  | CG06A |  |  | Plinte din lemn de stejar sau fag finisate la producator , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 54,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,41 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 32,46 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 13,525 |  |
|  |  |  | 2874115836894 |  |  |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 108,20 |  |
|  |  |  | 2030112947735 |  |  |  | Plinte de stejar sau fag finisate la producator |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 55,182 |  |
|  |  |  | 2051142950716 |  |  |  | Diblu din lemn |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 108,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. Tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 231,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,948 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 62,532 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 11,58 |  |
| 379 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 231,60 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5300 |  |  | 354,348 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 1 653,624 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,926 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 18,296 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 4,516 |  |
| 380 |  |  | CF53B |  |  | Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm amestec uscat pentru grosimea medie de aplicare 7 mm (se adauga Kmateriale=Kutilaje=5, Kmanopera=1,67) Coeficient la manoperei=1,6700 Coeficient la utilajului=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 231,60 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 119,899 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 1 655,94 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 1,158 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 4,632 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 18,528 |  |
| 381 |  |  | CF17C |  |  | Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 231,60 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 46,32 |  |
|  |  |  | 2614122601910 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 254,76 |  |
| 382 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 231,60 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 104,22 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 23,16 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 244,315 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,232 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,232 |  |
| 383 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 231,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,948 |  |
|  |  |  | 2416586105330 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 34,74 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 11,58 |  |
| 384 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 231,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 127,38 |  |
|  |  |  | 2430116102179 |  |  |  | Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 92,64 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 13,896 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 115,80 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 11,58 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,463 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. Tip II, A* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 |  |  | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC acustic grosime 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane din profile UD si CD, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 183,40 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 690,941 |  |
|  |  |  | 2662102700207 |  |  |  | Placa din gips-carton acustic 12.5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 193,533 |  |
|  |  |  | 2710703520277 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 2,0750 |  |  | 382,458 |  |
|  |  |  | 2710703520278 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 774,131 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 774,131 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri |  |  |  | m |  |  | 4,4800 |  |  | 825,74 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor |  |  |  | m |  |  | 0,8300 |  |  | 152,983 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,8000 |  |  | 331,771 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 16,128 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,5300 |  |  | 834,956 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,4500 |  |  | 9 851,744 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 1,137 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 25,254 |  |
| 386 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 183,40 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 82,53 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 18,34 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 193,469 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,183 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,183 |  |
| 387 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 183,40 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 36,68 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 18,34 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 90,416 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,183 |  |
| 388 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 183,40 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,502 |  |
|  |  |  | 2416586105330 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 27,51 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 9,17 |  |
| 389 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 183,40 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 100,87 |  |
|  |  |  | 2430116102179 |  |  |  | Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 73,36 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 11,004 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 91,70 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 9,17 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,367 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip II, A* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. Tip Av |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,90 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,317 |  |
|  |  |  | 2416586105330 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,585 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,195 |  |
| 391 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,90 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 24,145 |  |
|  |  |  | 2430116102179 |  |  |  | Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 17,56 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 2,634 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 21,95 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 2,195 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,088 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Av |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 |  |  | CK03B |  |  | Usi din lemn interioare din MDF intr-un canat cu ancadrament intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Ud13 - 900 x 2000(h) mm - 2 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 1,98 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2030112930001 |  |  |  | Usi din lemn interioare din MDF intr-un canat cu ancadrament |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0950 |  |  | 0,342 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,2500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,072 |  |
| 393 |  |  | CK03B |  |  | Usi din lemn interioare din MDF intr-un canat cu ancadrament intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Ud14 - 900 x 2100(h) mm - 3 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,67 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 3,119 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 4,536 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,284 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,418 |  |
|  |  |  | 2030112930001 |  |  |  | Usi din lemn interioare din MDF intr-un canat cu ancadrament |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,67 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0950 |  |  | 0,539 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,2500 |  |  | 1,418 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,624 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,113 |  |
| 394 |  |  | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,4200 |  |  | 12,10 |  |
|  |  |  | 2863146310237 |  |  |  | Broasca Yalle |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.6. Balustrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 |  |  | CL17B |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada MB-1 (16,4 m) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 69,40 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 13,186 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,694 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,694 |  |
|  |  |  | 2811236309802 |  |  |  | Confectii metalice diverse balustrada |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 69,40 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,347 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,555 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,694 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,388 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,388 |  |
| 396 |  |  | CL17B |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada PV-1 (1,5 m) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 18,50 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 3,515 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,185 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,185 |  |
|  |  |  | 2811236309802 |  |  |  | Confectii metalice diverse balustrada |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 18,50 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,093 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,148 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,185 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,37 |  |
| 397 |  |  | CN20D |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,96 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 7,44 |  |
|  |  |  | 2430116105060 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 1,885 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2430226102200 |  |  |  | Chit de cutit epoxidic |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,248 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 0,992 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,248 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,496 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Balustrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisarea interioara (pl. 55mod - 61mod) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Ferestre (pl. 78mod) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie - ferestre |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,90 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 5,229 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 5,229 |  |
| 399 |  |  | CK22A |  |  | Perete cortina din aluminiu in 10 canaturi (2 canaturi oscilobatante, 4 canaturi pregatite pentru montarea dispizitivelor pentru deschidere la desfumare) montate pe parapet, parti transpareante - sticla triplex. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(m2*K). (OK-1 - 4700x2000 (h) mm - 1 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,40 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 9,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 2030112951030 |  |  |  | Perete cortina din aluminiu in 10 canaturi (2 canaturi oscilobatante, 4 canaturi pregatite pentru montarea dispizitivelor pentru deschidere la desfumare) montate pe parapet, parti transpareante - sticla triplex. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(m2*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 9,40 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 56,40 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,1950 |  |  | 1,833 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,0580 |  |  | 0,545 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 5,64 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 7,52 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,188 |  |
| 400 |  |  | CK22A |  |  | Perete cortina din aluminiu in 18 canaturi (2 canaturi pregatite pentru montarea dispizitivelor pentru deschidere la desfumare) montate pe parapet, parti transpareante - sticla triplex. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(m2*K). (OK-2 - 5000x3100 (h) mm - 1 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,50 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 15,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2030112951030 |  |  |  | Perete cortina din aluminiu in 10 canaturi (2 canaturi oscilobatante, 4 canaturi pregatite pentru montarea dispizitivelor pentru deschidere la desfumare) montate pe parapet, parti transpareante - sticla triplex. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(m2*K) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 15,50 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 93,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,1950 |  |  | 3,023 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,0580 |  |  | 0,899 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 9,30 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  |  | 12,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ferestre (pl. 78mod) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Blocul "А1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Fatade (pl. 81mod - 83mod) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 |  |  | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 536,00 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 1 152,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,461 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,154 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,461 |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,00012 |  |  | 0,184 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 4,608 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,5000 |  |  | 6 912,00 |  |
| 402 |  |  | RpIzC42A |  |  | Desfacerea termoizolantiei, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire si cu accesorii. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 425,00 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 42,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 97,75 |  |
|  |  |  | 2320146200700 |  |  |  | Petrol lampant |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 4,25 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 12,75 |  |
|  |  |  | 2922140006705 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 1,275 |  |
| 403 |  |  | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto deseuri de constructie |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  |  | 2,054 |  |
| 404 |  |  | TsH92D |  |  | Incarcarea in auto material termoizolant |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,7000 |  |  | 1,734 |  |
| 405 |  |  | TsI50A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,87 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  |  | 0,522 |  |
| 406 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 153,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 34,608 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 173,04 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 57,68 |  |
| 407 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor cladirilor, suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 054,80 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 1 995,682 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 440,906 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv pentru strat suport termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 4 261,392 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeiziv pentru tencuiala armata termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 5 326,74 |  |
|  |  |  | 2682162281724 |  |  |  | Placi placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 1 139,922 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 1 171,883 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1 065,348 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic cu cap termic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8 522,784 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 26,37 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 3,586 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 31,644 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 22,151 |  |
| 408 |  |  | IzF55E |  |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 98,80 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 2,3940 |  |  | 236,527 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,5290 |  |  | 52,265 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv pentru strat suport termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 399,152 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeiziv pentru tencuiala armata termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 498,94 |  |
|  |  |  | 2682162281720 |  |  |  | Placi placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 106,773 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,2700 |  |  | 126,731 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic cu cap termic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 798,304 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 2,47 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,336 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 29,64 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 2,075 |  |
| 409 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 153,80 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 138,456 |  |
|  |  |  | 2430226300015 |  |  |  | Grund cu cuart pentru tencuieli decorative |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 478,827 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 57,69 |  |
| 410 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare RAL1001 de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 277,10 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 338,062 |  |
|  |  |  | 26531021008311 |  |  |  | Tencuiala decorativa RAL1001 pe baza de rasina siliconica |  |  |  | kg |  |  | 2,6000 |  |  | 720,46 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 1,108 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 1,663 |  |
| 411 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare RAL1015 de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 611,30 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 745,786 |  |
|  |  |  | 26531021008315 |  |  |  | Tencuiala decorativa RAL1015 pe baza de rasina siliconica |  |  |  | kg |  |  | 2,6000 |  |  | 1 589,38 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 2,445 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 3,668 |  |
| 412 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare RAL9010 de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti (glafuri ferestre si usi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 198,20 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 241,804 |  |
|  |  |  | 26531021008301 |  |  |  | Tencuiala decorativa RAL9010 pe baza de rasina siliconica |  |  |  | kg |  |  | 2,6000 |  |  | 515,32 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,793 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 1,189 |  |
| 413 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare RAL3013 de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 67,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 81,74 |  |
|  |  |  | 26531021008313 |  |  |  | Tencuiala decorativa RAL3013 pe baza de rasina siliconica |  |  |  | kg |  |  | 2,6000 |  |  | 174,20 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,268 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,402 |  |
| 414 |  |  | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea 500 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 28,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2743123549039 |  |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea 500 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 360,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,90 |  |
| 415 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,60 |  |
| 416 |  |  | IzF55B |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren coeficient de transfer termic 0.035 W/m*K, grosime 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,4200 |  |  | 102,24 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2980 |  |  | 21,456 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv pentru strat suport termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 290,88 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeiziv pentru tencuiala armata termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 290,88 |  |
|  |  |  | 2521302602965 |  |  |  | Placi polistiren celular de coeficient de transfer termic 0.035 W/m*K, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 77,81 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 79,992 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic cu cap termic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 581,76 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 1,656 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 1,296 |  |
| 417 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare RAL8001 de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 87,84 |  |
|  |  |  | 26531021008381 |  |  |  | Tencuiala decorativa RAL1015 pe baza de rasina siliconica |  |  |  | kg |  |  | 2,6000 |  |  | 187,20 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fatade (pl. 81mod - 83mod) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-2 R

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (bloc A3) (03/2016-2-RAC)

Intocmit in preţuri  curente 23.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | SA15B |  |  | Teava din polipropilena PN16 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20*2.8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 26,46 |  |
|  |  |  | 2521216717053 |  |  |  | Teava PP-R PN16 d20x2.8 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 42,84 |  |
|  |  |  | 2523156719433 |  |  |  | Cot PP-R d20 |  |  |  | buc |  |  | 0,7000 |  |  | 29,40 |  |
|  |  |  | 2523156719453 |  |  |  | Teu PP-R d20 |  |  |  | buc |  |  | 0,4500 |  |  | 18,90 |  |
|  |  |  | 2523156719464 |  |  |  | Reductie PP-R 25x20 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2523156719533 |  |  |  | Racord drept M x Fe 20x1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 1,76 |  |
| 2 |  |  | SA37B |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu in set pentru teava D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 12,18 |  |
|  |  |  | 287527420404039 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 13,02 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,042 |  |
| 3 |  |  | SA16A |  |  | Teava din polipropilena PN16 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 25*3.5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 4,95 |  |
|  |  |  | 2521216717054 |  |  |  | Teava PP-R PN16 d25x3.5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 2523156719434 |  |  |  | Cot PP-R d25 |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2523156719454 |  |  |  | Teu PP-R d25 |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 10,65 |  |
|  |  |  | 2523156719404 |  |  |  | Mufa PP-R d25 |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2523156719464 |  |  |  | Reductie PP-R 25x20 |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0219 |  |  | 0,329 |  |
| 4 |  |  | SA37C |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu in set pentru teava D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 4,95 |  |
|  |  |  | 287527420404037 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 4,65 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,015 |  |
| 5 |  |  | SA16B |  |  | Teava din polipropilena PN16 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 32*4.5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 2,45 |  |
|  |  |  | 2521216717055 |  |  |  | Teava PN16 PP-R d32*4.5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 7,14 |  |
|  |  |  | 2523156719435 |  |  |  | Cot PP-R d32 |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2523156719455 |  |  |  | Teu PP-R d32 |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 4,97 |  |
|  |  |  | 2523156719405 |  |  |  | Mufa PP-R d32 |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2523156719466 |  |  |  | Reductie PP-R 32x25 |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0233 |  |  | 0,163 |  |
| 6 |  |  | SA37D |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu in set pentru teava D32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 2,59 |  |
|  |  |  | 28752742040425 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 2,17 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,007 |  |
| 7 |  |  | SA16D |  |  | Teava din polipropilena PN16, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 40x5.6 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  |  | 2,15 |  |
|  |  |  | 2521216717056 |  |  |  | Teava PP-R PN16 d40x5.6 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2523156719436 |  |  |  | Cot PP-R d40 |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2523156719456 |  |  |  | Teu PP-R d40 |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 3,55 |  |
|  |  |  | 2523156719406 |  |  |  | Mufa PP-R d40 |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2523156719466 |  |  |  | Reductie PP-R 32x25 |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0286 |  |  | 0,143 |  |
| 8 |  |  | SA37E |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu in set pentru teava D40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 28752742040423 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D40 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
| 9 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 8,75 |  |
|  |  |  | 3320517352611 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=20x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 27,038 |  |
| 10 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 3320517352612 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=25x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 16,223 |  |
| 11 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 2,45 |  |
|  |  |  | 3320517352613 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=32x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 7,571 |  |
| 12 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 3320517352614 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=40x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 5,408 |  |
| 13 |  |  | SD19A |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare cu racord 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 1,61 |  |
|  |  |  | 29131245031513 |  |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare 3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,105 |  |
| 14 |  |  | SD19B |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare cu racord 1" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 29131245031512 |  |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,03 |  |
| 15 |  |  | SD19C |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare cu racord 1 1/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4600 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 29131245031511 |  |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare D1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,03 |  |
| 16 |  |  | SD19C |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare cu racord 1 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4600 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 29131245031510 |  |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare 1 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,015 |  |
| 17 |  |  | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 69,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 11,04 |  |
| 18 |  |  | SF02C |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa calda sau rece, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 6,90 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 0,759 |  |
| 19 |  |  | SF05C |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 69,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 3,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sistemul T3,T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | SA15B |  |  | Teava din polipropilena PN16 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20*2.8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 22,05 |  |
|  |  |  | 2521216717053 |  |  |  | Teava PP-R PN16 d20x2.8 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 35,70 |  |
|  |  |  | 2523156719433 |  |  |  | Cot PP-R d20 |  |  |  | buc |  |  | 0,7000 |  |  | 24,50 |  |
|  |  |  | 2523156719453 |  |  |  | Teu PP-R d20 |  |  |  | buc |  |  | 0,4500 |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 2523156719464 |  |  |  | Reductie PP-R 25x20 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 2523156719533 |  |  |  | Racord drept M x Fe 20x1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 1,467 |  |
| 21 |  |  | SA37B |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu in set pentru teava D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 10,15 |  |
|  |  |  | 287527420404039 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,175 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 10,85 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,035 |  |
| 22 |  |  | SA16A |  |  | Teava din polipropilena PN16 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 25*3.5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 4,95 |  |
|  |  |  | 2521216717054 |  |  |  | Teava PP-R PN16 d25x3.5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 2523156719434 |  |  |  | Cot PP-R d25 |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2523156719454 |  |  |  | Teu PP-R d25 |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 10,65 |  |
|  |  |  | 2523156719404 |  |  |  | Mufa PP-R d25 |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2523156719464 |  |  |  | Reductie PP-R 25x20 |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0219 |  |  | 0,329 |  |
| 23 |  |  | SA37C |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu in set pentru teava D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 4,95 |  |
|  |  |  | 287527420404037 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 4,65 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,015 |  |
| 24 |  |  | SA16B |  |  | Teava din polipropilena PN16 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 32*4.5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 2,45 |  |
|  |  |  | 2521216717055 |  |  |  | Teava PN16 PP-R d32*4.5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 7,14 |  |
|  |  |  | 2523156719435 |  |  |  | Cot PP-R d32 |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2523156719455 |  |  |  | Teu PP-R d32 |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 4,97 |  |
|  |  |  | 2523156719405 |  |  |  | Mufa PP-R d32 |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2523156719466 |  |  |  | Reductie PP-R 32x25 |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0233 |  |  | 0,163 |  |
| 25 |  |  | SA37D |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu in set pentru teava D32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 2,59 |  |
|  |  |  | 28752742040425 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 2,17 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,007 |  |
| 26 |  |  | SA16D |  |  | Teava din polipropilena PN16, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 40x5.6 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  |  | 2,15 |  |
|  |  |  | 2521216717056 |  |  |  | Teava PP-R PN16 d40x5.6 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2523156719436 |  |  |  | Cot PP-R d40 |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2523156719456 |  |  |  | Teu PP-R d40 |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 3,55 |  |
|  |  |  | 2523156719406 |  |  |  | Mufa PP-R d40 |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2523156719466 |  |  |  | Reductie PP-R 32x25 |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0286 |  |  | 0,143 |  |
| 27 |  |  | SA37E |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu in set pentru teava D40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 28752742040423 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D40 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
| 28 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 8,75 |  |
|  |  |  | 3320517352611 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=20x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 27,038 |  |
| 29 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 3320517352612 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=25x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 16,223 |  |
| 30 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 2,45 |  |
|  |  |  | 3320517352613 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=32x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 7,571 |  |
| 31 |  |  | RpIF09A |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 3320517352614 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=40x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 5,408 |  |
| 32 |  |  | SD19A |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare cu racord 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 1,15 |  |
|  |  |  | 29131245031513 |  |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare 3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,075 |  |
| 33 |  |  | SD19B |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare cu racord 1" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 29131245031512 |  |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,03 |  |
| 34 |  |  | SD19C |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare cu racord 1 1/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4600 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 29131245031511 |  |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare D1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,03 |  |
| 35 |  |  | SD19C |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare cu racord 1 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4600 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 29131245031510 |  |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare 1 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,015 |  |
| 36 |  |  | SD12A |  |  | Supapa de retinere, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2913124204424 |  |  |  | Supapa de retinere 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,02 |  |
| 37 |  |  | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 62,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 9,92 |  |
| 38 |  |  | SF02C |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa calda sau rece, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 6,20 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 0,682 |  |
| 39 |  |  | SF05C |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 62,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul T3,T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Sistemul C1, C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | SB08E |  |  | Teava din polipropilena pentru canalizare D110 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 11,20 |  |
|  |  |  | 25212167201680 |  |  |  | Teava din polipropilena pentru canalizare PP D110 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 36,05 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,525 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,525 |  |
| 41 |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conducte ca substrat, executate cu nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,05 |  |
| 42 |  |  | SA37I |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu in set pentru teava D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 28752742040419 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu in set pentru teava D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
| 43 |  |  | SB08C |  |  | Teava din polipropilena pentru canalizare D50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 25212167201681 |  |  |  | Teava din polipropilena pentru canalizare PP D50 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 12,36 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,144 |  |
| 44 |  |  | SA37F |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu in set pentru teava D50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  |  | 8,60 |  |
|  |  |  | 28752742040415 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu in set pentru teava D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 6,20 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
| 45 |  |  | SB08A |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2521216720161 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare D=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0350 |  |  | 10,35 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,10 |  |
| 46 |  |  | SB09E |  |  | Revizie din polipropilena pentru canalizare D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 25231567210367 |  |  |  | Revizie D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,175 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,075 |  |
| 47 |  |  | SA40A |  |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri, pentru tevi canalizare D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 28752773305269 |  |  |  | Mufa antiincendiu D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874115833877 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2874115883746 |  |  |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,52 |  |
| 48 |  |  | SB09E |  |  | Caciula de ventilare din polipropilena pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2523156721072 |  |  |  | Caciula de ventilare din PP-R pentru canalizare D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
| 49 |  |  | SB09E |  |  | Clapeta aerisire din polipropilena pentru canalizare D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 25231567210368 |  |  |  | Clapeta aerisire pentru canalizare D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
| 50 |  |  | SB10E |  |  | Ramificatie simpla din polipropilena pentru canalizare D110x110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 25231567210170 |  |  |  | Ramificatie simpla D110x110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,21 |  |
| 51 |  |  | SB10E |  |  | Ramificatie simpla din polipropilena pentru canalizare D110x50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 3,84 |  |
|  |  |  | 25231567210172 |  |  |  | Ramificatie simpla D110x50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,36 |  |
| 52 |  |  | SB10C |  |  | Ramificatie simpla din polipropilena pentru canalizare D50x50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 3,25 |  |
|  |  |  | 25231567210173 |  |  |  | Ramificatie simpla D50x50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,312 |  |
| 53 |  |  | SB09E |  |  | Reductie excentrica din polipropilena pentru canalizare D110x50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 25231567210380 |  |  |  | Reductie excentrica din polipropilena pentru canalizare D110x50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,06 |  |
| 54 |  |  | SB09E |  |  | Cot 45* din polipropilena pentru canalizare D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 25231567210374 |  |  |  | Cot 45* D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,45 |  |
| 55 |  |  | SB09C |  |  | Cot 45* din polipropilena pentru canalizare D50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 6,16 |  |
|  |  |  | 25231567210376 |  |  |  | Cot 45* D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,336 |  |
| 56 |  |  | SA34G |  |  | Confectionarea, executarea golului in zidarie, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri si plansee, avind diametrul de d114x3,0 mm L=400mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 25221033048450 |  |  |  | Teava din otel d114x3,0 mm |  |  |  | m |  |  | 0,4000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0450 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,4280 |  |  | 1,712 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0002 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0024 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
| 57 |  |  | SA34E |  |  | Confectionarea, executarea golului in zidarie, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri si plansee, avind diametrul de d57x2,0 mm L=200mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 25221033048452 |  |  |  | Teava din otel d57x2,0 mm |  |  |  | m |  |  | 0,4000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3210 |  |  | 1,926 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0018 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
| 58 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,456 |  |
| 59 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 15,20 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 8,242 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,16 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,16 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,3000 |  |  | 2,448 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 8,242 |  |
| 60 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 61 |  |  | SC07A1 |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din portelan sanitar, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,2000 |  |  | 16,80 |  |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 4,161 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2913124201601 |  |  |  | Robinet sfera fluture 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,12 |  |
| 62 |  |  | SC09A |  |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,5500 |  |  | 2,55 |  |
|  |  |  | 2622102451300 |  |  |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2913134201743 |  |  |  | Robinet pt. pisoar cuclopot |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2874134203155 |  |  |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 0,612 |  |
| 63 |  |  | SC10B |  |  | Bideu din portelan sanitar echipat cu baterie amestecatoare Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,6000 |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | 262210244900 |  |  |  | Bideu |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2913124201400 |  |  |  | Baterie amestecatoare cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2513734203160 |  |  |  | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2521216717051 |  |  |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 0,612 |  |
| 64 |  |  | SC02A |  |  | Cada pentru dus 800x800 mm, din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 5,55 |  |
|  |  |  | 2875114200780 |  |  |  | Cada pentru dus |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,09 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,09 |  |
| 65 |  |  | SD02A |  |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 3,45 |  |
|  |  |  | 2913124201350 |  |  |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul C1, C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Diversor C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | TsC02B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,3900 |  |  | 0,439 |  |
| 67 |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conducte ca substrat, executate cu nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,025 |  |
| 68 |  |  | AcA08A |  |  | Conducta pentru canalizare din PVC SN4 D=160x4,0 mm, etansate cu garnituri de cauciuc Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,50 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 3,75 |  |
|  |  |  | 2521216720013 |  |  |  | Conducta pentru canalizare din PVC SN4 D=160 mm, etansate cu garnituri de cauciuc |  |  |  | m |  |  | 1,0400 |  |  | 13,065 |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,013 |  |
| 69 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 0,93 |  |
| 70 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,30 |  |
| 71 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,076 |  |
| 72 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 0,617 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Diversor C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Sistemul T3,T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | SE44B |  |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 150 l si greutatea de pina la 50 kg, montata pe console fixate in perete |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 2,2200 |  |  | 2,22 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 7214070021500 |  |  |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  |  | h-om |  |  | 1,0500 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2875274122143 |  |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 6,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2875274117899 |  |  |  | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2521216717053 |  |  |  | Teava PP-R PN16 d20x2.8 mm |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,1050 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul T3,T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Sistemul C1, C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | SE54C |  |  | Captator de grasimi.avind capacitatea de 750 - 1000 l Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,8000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul C1, C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sistemul T3,T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | pret furnizor |  |  | Boiler electric de uz casnic, folosit pentru incalzirea apei calde menajere V=150 L, 2,0 kW, 230V, 50 Hz |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2522147331500 |  |  |  | Boiler electric de uz casnic, folosit pentru incalzirea apei calde menajere V=150 L, 2,0 kW, 230V, 50 Hz |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul T3,T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Sistemul C1, C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de grasimi si materii in suspensie debit Q=2.0 l/sec, cu montaj subteran |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2522147331411 |  |  |  | Separator de grasimi si materii in suspensie debit Q=2.0 l/sec, cu montaj subteran |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul C1, C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-3 R

Incalzire si ventilare. (03/2016-2-IV)

Intocmit in preţuri  curente 23.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Aprovizionarea cu caldura a caloriferilor instalatiilor de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | IC12E |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3.5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2521216701278 |  |  |  | Teava din otel electrosudabila 108x3.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 10,15 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1400 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0680 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2875274021000 |  |  |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,50 |  |
| 2 |  |  | IC12C |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,9600 |  |  | 28,80 |  |
|  |  |  | 2521216701263 |  |  |  | Teava din otel electrosudabila 76x3.0 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 30,45 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0680 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2875274021000 |  |  |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 4,50 |  |
| 3 |  |  | IC12A |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8200 |  |  | 57,40 |  |
|  |  |  | 2521216701257 |  |  |  | Teava din otel electrosudabila 57x3.0 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 71,05 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1210 |  |  | 8,47 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0260 |  |  | 1,82 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2875274021000 |  |  |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 10,50 |  |
| 4 |  |  | IC11D |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 84,00 |  |
|  |  |  | 2521216701235 |  |  |  | Teava din otel electrosudabila 38x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 152,25 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0860 |  |  | 12,90 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0380 |  |  | 5,70 |  |
| 5 |  |  | IC11C |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 2521216701232 |  |  |  | Teava din otel electrosudabila 32x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 30,45 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0640 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,90 |  |
| 6 |  |  | IC11B |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2521216701226 |  |  |  | Teava din otel electrosudabila 25x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 35,525 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0640 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 0,595 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 1,05 |  |
| 7 |  |  | IC11A |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2.0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 65,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 22,75 |  |
|  |  |  | 2521216701216 |  |  |  | Teava din otel electrosudabila 18x2.0 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 65,975 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 2,275 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,325 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,195 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0140 |  |  | 0,91 |  |
| 8 |  |  | IC42A |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 100,00 |  |
| 9 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 4,00 |  |
| 10 |  |  | IE03B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 250,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 27,50 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 12,50 |  |
| 11 |  |  | IE03C |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 1,80 |  |
| 12 |  |  | IE03D |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,70 |  |
| 13 |  |  | IE04A |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 8,00 |  |
| 14 |  |  | IE04B |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 10,00 |  |
| 15 |  |  | IE04C |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 3,60 |  |
| 16 |  |  | IE04D |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 1,40 |  |
| 17 |  |  | CN23E |  |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 130,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 15,60 |  |
|  |  |  | 2430226100797 |  |  |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 1,17 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 1,17 |  |
|  |  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 19,50 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 1,30 |  |
| 18 |  |  | CN23F |  |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 41,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7900 |  |  | 32,39 |  |
|  |  |  | 2430226100797 |  |  |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 4,10 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 4,10 |  |
|  |  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 5,74 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,41 |  |
| 19 |  |  | RpIF09C |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x19 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 332051735304 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=35x19 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 32,445 |  |
| 20 |  |  | RpIF09C |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42x19 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 33,60 |  |
|  |  |  | 332051735305 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=42x19 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 75,705 |  |
| 21 |  |  | RpIF09C |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=48x19 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 332051735306 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=48x19 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 162,225 |  |
| 22 |  |  | RpIF09C |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=60x19 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 33,60 |  |
|  |  |  | 332051735308 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=60x19 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 75,705 |  |
| 23 |  |  | RpIF09C |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76x19 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 3320517352001 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=76x19 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 32,445 |  |
| 24 |  |  | RpIF09C |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=108x19 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 3320517352003 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=108x19 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 10,815 |  |
| 25 |  |  | IzI23B |  |  | Protectia termoizolatiei cu folie din aluminiu TitanFlex sau similare si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 102,00 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,2150 |  |  | 21,93 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0740 |  |  | 7,548 |  |
|  |  |  | 25231567167832 |  |  |  | Folie din aluminiu TitanFlex |  |  |  | m2 |  |  | 1,1600 |  |  | 121,87 |  |
|  |  |  | 11111000100135 |  |  |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 28,366 |  |
| 26 |  |  | TfD02A |  |  | Montarea pe conducta a termometrului Tmax=120C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,1700 |  |  | 4,25 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 3320517355000 |  |  |  | Termometru |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 2875274036019 |  |  |  | Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0660 |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2060 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0630 |  |  | 1,575 |  |
|  |  |  | 2874117302562 |  |  |  | Armatura pt. termometru cu mufa+niplu pt. fixare pe cond. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1030 |  |  | 2,575 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5220 |  |  | 13,05 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,225 |  |
| 27 |  |  | TfD01A |  |  | Montarea pe conducta a manometrului Pmax=10bar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 3320527328000 |  |  |  | Manometru |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2875274036019 |  |  |  | Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2875274201614 |  |  |  | Robinet trecere ventil mufa alama PN10-80 C.S.A83-1/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0660 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2060 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1030 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4140 |  |  | 4,14 |  |
|  |  |  | 2912340002512 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,09 |  |
| 28 |  |  | ID06A |  |  | Robinet de aerisire automat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2913134500002 |  |  |  | Robinet de aerisire automat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
| 29 |  |  | ID04A |  |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2913124201601 |  |  |  | Robinet sfera fluture 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 1,28 |  |
| 30 |  |  | ID04B |  |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913124201604 |  |  |  | Robinet sfera fluture 1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,24 |  |
| 31 |  |  | ID04B |  |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2913124201605 |  |  |  | Robinet sfera fluture 1 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
| 32 |  |  | ID13C |  |  | Supapa de sens cu mufe, avind diametrul nominal de 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2913124204414 |  |  |  | Supapa de sens Dn=32 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
| 33 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de balansare cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2875274201044 |  |  |  | Robinet de balansare cu mufa 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,064 |  |
| 34 |  |  | TfB03F1 |  |  | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,6700 |  |  | 8,04 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6700 |  |  | 8,04 |  |
|  |  |  | 2875270000011 |  |  |  | Flansa plata pentru sudare D100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1840 |  |  | 2,208 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2460 |  |  | 2,952 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0240 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0450 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0700 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1230 |  |  | 1,476 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5220 |  |  | 6,264 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,108 |  |
| 35 |  |  | TfB01F1 |  |  | Montarea vanei "buterfly" din otel sau fonta de pina la Pn 6, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,7500 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2913124504398 |  |  |  | Vana d=100 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115840601 |  |  |  | Bulon, piulita hexag. + saiba M20 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 64,00 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,0550 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1470 |  |  | 0,588 |  |
| 36 |  |  | TfB03D1 |  |  | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,5700 |  |  | 4,56 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5700 |  |  | 4,56 |  |
|  |  |  | 2875270000009 |  |  |  | Flansa plata pentru sudare D65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1040 |  |  | 0,832 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1560 |  |  | 1,248 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0600 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0780 |  |  | 0,624 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3510 |  |  | 2,808 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,072 |  |
| 37 |  |  | TfB01D1 |  |  | Montarea vana "butterfly" din otel sau fonta Pn 6, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,3000 |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 2913124504515 |  |  |  | Vana cu flanse d=65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115821760 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 64,00 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 64,00 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,128 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0840 |  |  | 0,336 |  |
| 38 |  |  | TfB03C1 |  |  | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 2875270000008 |  |  |  | Flansa plata pentru sudare D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0840 |  |  | 0,336 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1220 |  |  | 0,488 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0180 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0600 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0610 |  |  | 0,244 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2340 |  |  | 0,936 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,036 |  |
| 39 |  |  | TfB01C1 |  |  | Montarea vana "butterfly" din otel sau fonta de pina la Pn 6, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,1400 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 2913124504514 |  |  |  | Vana cu flanse d=50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115821734 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0630 |  |  | 0,126 |  |
| 40 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22-500x500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2822115700200 |  |  |  | Radiator otel monobloc 22-500x500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
| 41 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22-500x700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2822115700202 |  |  |  | Radiator otel monobloc 22-500x700 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
| 42 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22-500x800 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2822115700203 |  |  |  | Radiator otel monobloc 22-500x800 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
| 43 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22-500x1000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2822115700205 |  |  |  | Radiator otel monobloc 22-500x1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
| 44 |  |  | IB06C |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 22-500x1600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2822115700216 |  |  |  | Radiator otel monobloc 22-500x1600 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
| 45 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 33-500x1000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2822115700355 |  |  |  | Radiator otel monobloc 33-500x1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 2,40 |  |
| 46 |  |  | IB06A |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 33-900x600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 28221157003522 |  |  |  | Radiator otel monobloc 33-900x600 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
| 47 |  |  | IB07A |  |  | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv 500X730 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,3500 |  |  | 4,05 |  |
|  |  |  | 2822115700000 |  |  |  | Radiator |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,45 |  |
| 48 |  |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2875274202700 |  |  |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,48 |  |
| 49 |  |  | ID02A |  |  | Cap termostatic de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2956126804159 |  |  |  | Cap termostatic radiator |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,48 |  |
| 50 |  |  | IE01A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 53,08 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 28,132 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 5,308 |  |
| 51 |  |  | IE02A |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 53,08 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 24,948 |  |
| 52 |  |  | IE08A |  |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 53,08 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 17,516 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 13,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Aprovizionarea cu caldura a caloriferilor instalatiilor de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | VA02E |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 87,45 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,7800 |  |  | 330,561 |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 70,66 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,883 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,883 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 1,502 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 110,406 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 2,65 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | 2,65 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 529,947 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 2,65 |  |
|  |  |  | 2710403642419 |  |  |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 4,7000 |  |  | 415,125 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 529,947 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 529,947 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 4,373 |  |
| 54 |  |  | VA02F |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 59,66 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,7100 |  |  | 161,679 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,603 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 2,41 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 2,712 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,603 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |  | 2,892 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,482 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 96,411 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |  | 3,615 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0600 |  |  | 3,615 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 723,079 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,205 |  |
|  |  |  | 2710403643001 |  |  |  | Tabla zincata de 0,6 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 5,4000 |  |  | 325,386 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 723,079 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 723,079 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 3,58 |  |
| 55 |  |  | VA02E |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla INOX de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,85 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,7800 |  |  | 29,673 |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 6,343 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 0,135 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 9,911 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,238 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | 0,238 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 47,571 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,238 |  |
|  |  |  | 2710403642439 |  |  |  | Tabla INOX de 0,5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 4,7000 |  |  | 37,264 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 47,571 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 47,571 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,393 |  |
| 56 |  |  | VA02A |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,4400 |  |  | 34,40 |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,121 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,081 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,4500 |  |  | 14,645 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,303 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0030 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 60,60 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,303 |  |
|  |  |  | 2710403642419 |  |  |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 4,7000 |  |  | 47,47 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 60,60 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 60,60 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,50 |  |
| 57 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,50 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,4600 |  |  | 30,75 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,568 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |  | 0,606 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 17,044 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,379 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0060 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 202,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,505 |  |
|  |  |  | 2710403642419 |  |  |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 4,5000 |  |  | 56,813 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 202,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 202,00 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,875 |  |
| 58 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 109,80 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,4600 |  |  | 270,108 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,109 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 4,99 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 1,109 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |  | 5,323 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,887 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 149,712 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 3,327 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0060 |  |  | 0,665 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 1 774,368 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 4,436 |  |
|  |  |  | 2710403643002 |  |  |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 6,3000 |  |  | 698,657 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 1 774,368 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 1 774,368 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 7,686 |  |
| 59 |  |  | VA02C |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 86,80 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,2800 |  |  | 284,704 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,872 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0520 |  |  | 4,536 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,872 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0750 |  |  | 6,543 |  |
|  |  |  | 2874125885675 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,436 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,698 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 148,298 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 2,617 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0090 |  |  | 0,785 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 2 093,616 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 3,489 |  |
|  |  |  | 2710403643002 |  |  |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 6,3000 |  |  | 549,574 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 2 093,616 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 2 093,616 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 4,34 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 6,944 |  |
| 60 |  |  | VA02D |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,5300 |  |  | 44,478 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,253 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,1040 |  |  | 1,314 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,896 |  |
|  |  |  | 2874125885675 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,253 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 2710703504502 |  |  |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 25,276 |  |
|  |  |  | 2710703504760 |  |  |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,5500 |  |  | 32,226 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |  | 0,758 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0160 |  |  | 0,202 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 56,0000 |  |  | 707,717 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,632 |  |
|  |  |  | 2710403643002 |  |  |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 6,3000 |  |  | 79,618 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 56,0000 |  |  | 707,717 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 56,0000 |  |  | 707,717 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 1,26 |  |
| 61 |  |  | VA11H |  |  | Piesa speciala (reductie, coturi, teuri, dopuri etc), din tabla zincata de 0,7 mm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,6700 |  |  | 220,20 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,5000 |  |  | 210,00 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0180 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 2874125885675 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0048 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0182 |  |  | 1,092 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0040 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 960,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2710403643002 |  |  |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 8,5300 |  |  | 511,80 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 960,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 960,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,80 |  |
| 62 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala Paroc Hvac VentMat AluCoat sau similare, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 140,00 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4740 |  |  | 66,36 |  |
|  |  |  | 1111000100031 |  |  |  | Cochilii vata minerala |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 144,20 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 6,30 |  |
| 63 |  |  | IzI23B |  |  | Protectia termoizolatiei cu folie din aluminiu TitanFlex sau similare si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,2150 |  |  | 43,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0740 |  |  | 14,80 |  |
|  |  |  | 25231567167832 |  |  |  | Folie din aluminiu TitanFlex |  |  |  | m2 |  |  | 1,1600 |  |  | 238,96 |  |
|  |  |  | 11111000100135 |  |  |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 55,62 |  |
| 64 |  |  | VB30D |  |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1.0 mm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,29 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,9800 |  |  | 9,804 |  |
|  |  |  | 2732103702611 |  |  |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,1960 |  |  | 3,935 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,494 |  |
|  |  |  | 2710703549394 |  |  |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2900 |  |  | 0,954 |  |
|  |  |  | 2710703500166 |  |  |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0480 |  |  | 3,448 |  |
|  |  |  | 2710703504502 |  |  |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,1700 |  |  | 3,849 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,329 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,645 |  |
|  |  |  | 2874125884798 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3300 |  |  | 1,086 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 26,32 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,395 |  |
|  |  |  | 2710403643004 |  |  |  | Tabla zincata de 1.0 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 7,8200 |  |  | 25,728 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 26,32 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 26,32 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,658 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,099 |  |
| 65 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate ПО400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 22,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2874115765801 |  |  |  | Aerisitor de fereastra ПО 400 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 48,00 |  |
| 66 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie MB 121 ВH |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 1,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2874115765992 |  |  |  | Grila de ventilare reglabila MB 121 BHC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 67 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie MB 121 ВHK |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2874115765993 |  |  |  | Grila de ventilare reglabila MB 121 BHK |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 68 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie seria ОНФ 200x100 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 6,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2811236306403 |  |  |  | Grila ventilatie ОНФ 200x100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 69 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie seria ОНФ 200x200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 2,82 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2811236306431 |  |  |  | Grila ventilatie ОНФ 200х200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 70 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie seria ОНФ 400x200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2811236306435 |  |  |  | Grila ventilatie ОНФ 400х200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 71 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie seria ОНФ 500x200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 12,69 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2811236306437 |  |  |  | Grila ventilatie ОНФ 500х200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 27,00 |  |
| 72 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie exterioare PH 400x400 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 3,29 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2811236306920 |  |  |  | Grila ventilatie exterioare 400х400 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 73 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie exterioare PH 800x800 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2811236306960 |  |  |  | Grila ventilatie exterioare 800х800 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Aprovizionarea cu caldura a caloriferilor instalatiilor de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | TfB01F1 |  |  | Montarea filtrului din otel sau fonta de pina la Pn 6, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,7500 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 2874115840601 |  |  |  | Bulon, piulita hexag. + saiba M20 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,0550 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1470 |  |  | 0,294 |  |
| 75 |  |  | IA24B |  |  | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reteaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 25...35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,7000 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 2,2200 |  |  | 4,44 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,6900 |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 1,60 |  |
| 76 |  |  | 08-03-602-1 |  |  | Conectarea la retea si reglajul electric al elivatoarelor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,52 |  |
| 77 |  |  | IC46B |  |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2710403615911 |  |  |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  |  | kg |  |  | 0,1300 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875274418000 |  |  |  | Flansa oarba |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Aprovizionarea cu caldura a caloriferilor instalatiilor de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | VC17A |  |  | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (MПА) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 49,7700 |  |  | 99,54 |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,804 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 2,01 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,402 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,201 |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 60,0000 |  |  | 120,60 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 20,10 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,04 |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 60,0000 |  |  | 120,60 |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 20,10 |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,04 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 0,70 |  |
| 79 |  |  | VC04B |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw (BKM) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 22,2700 |  |  | 66,81 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,473 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2800 |  |  | 0,882 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 26,0000 |  |  | 81,90 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,378 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2874115820285 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 26,0000 |  |  | 81,90 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8500 |  |  | 2,55 |  |
| 80 |  |  | VC05A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (TT PRO, Vents) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 19,5200 |  |  | 117,12 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 1,575 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 26,0000 |  |  | 163,80 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 26,0000 |  |  | 163,80 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4500 |  |  | 2,70 |  |
| 81 |  |  | 08-03-605-1 |  |  | Ventilator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2400 |  |  | 13,64 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 2,86 |  |
| 82 |  |  | AcB01G |  |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (supapa), la conductele de alimentare cu aer Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 44,85 |  |
| 83 |  |  | AcB09A |  |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a supapelor Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7245070020600 |  |  |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  |  | h-om |  |  | 4,3600 |  |  | 52,32 |  |
| 84 |  |  | VB18A |  |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 36,00 |  |
| 85 |  |  | VB17A |  |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,8600 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 36,00 |  |
| 86 |  |  | RpIA10B |  |  | Montarea racordurilor flexibile Material marunt si de montaj (garnituri,suruburi, vopsea etc)=1,0400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 5,5000 |  |  | 93,50 |  |
|  |  |  | 2811236309783 |  |  |  | Confectii metalice sustinere |  |  |  | kg |  |  | 8,2000 |  |  | 144,976 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Aprovizionarea cu caldura a caloriferilor instalatiilor de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | pret furnizor |  |  | Filtru impuritati cu plasa Dn=100 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2924127322114 |  |  |  | Filtru impuritati cu plasa Dn=100 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 88 |  |  | pret furnizor |  |  | Nod de amestecare УСВК 1 1/4"-10 "VENTS" |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274016100 |  |  |  | Nod de amestecare УСКВ 1 1/4 - 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 89 |  |  | pret furnizor |  |  | Colectror sau distribuitor D=159x4.5 mm, L=2.00 m, 9 conexiuni |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2913124124110 |  |  |  | Colectror sau distribuitor D=159x4.5 mm, L=2.00 m, 9 conexiuni |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Aprovizionarea cu caldura a caloriferilor instalatiilor de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema P2, P3. Unitate de tratare a aerului cu recuperarea caldurii МПА 5000 В, avind debetul de 5700m3/h si constind din urmatoarele elemente: 1. Ventilator de aspiratie a aerului cu debitul 5700m3/h, H=460Pa, N=1.80kW, n=1400rot/min, U=380V; 2. Filtru de aer clasa G4; 3. Baterie pentru incalzirea aerului in 2 rinduri; 4. Sistemul de automatica |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270003139 |  |  |  | Agregat de climatizare МПА 5000 В |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 91 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema P2, P3. Racord flexibil la ventilatoare, cu sectiunea 800x500 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2822135722044 |  |  |  | Racord flexibil pt. canale de ventilare 800x500 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 92 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema P2, P3. Supapa pentru canale de ventilare 800x500 mm, cu dispozitiv de actionare electrica N=0.1kW, U=230V, PPBA 800x500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2913154500342 |  |  |  | Supapa de aer 800x500mm, cu dispozitiv de actionare electrica, PPBA 800x500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 93 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema P2, P3. Atenuitor de zgomot, rectangular 800x500 mm, L=1010 mm, CP 800x500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115760501 |  |  |  | Atenuator de zgomot rectangular 800x500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 94 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema P2, P3. Supapa de retinere a focului "normal deschisa" 400x400 mm, cu dispozitiv de actionare electric N=0.1kW, U=230V, PL-18-2/A2. 400x400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2913154500406 |  |  |  | Clapeta de retinere a focului 400x400 mm, cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 95 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V8, V10. Ventilator montat pe canal, D=450 mm, Q=2100m3/h, H=420Pa, N=0,67kW, n=1470rot/min, U=230V, ВКМ 450 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2912435776727 |  |  |  | Ventilator BKM 450 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 96 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V8, V10. Supapa pentru canale de ventilare D=450 mm, cu dispozitiv de actionare electrica N=0.1kW, U=230V, КPA-450 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2913154500276 |  |  |  | Supapa de aer D=400 mm, cu dispozitiv de actionare electrica, КPA450 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 97 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V8, V10. Atenuitor de zgomot, circular D=450 mm, L=600 mm, CP 450/600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115761129 |  |  |  | Atenuator de zgomot circular D450 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 98 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V8, V10.Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 450 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2822135722008 |  |  |  | Racord flexibil pt. canale de ventilare D450 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 99 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V15. Ventilator montat pe canal, D=400 mm, Q=1600m3/h, H=300Pa, N=0,46kW, n=1370rot/min, U=230V, ВКМ 400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2912435776726 |  |  |  | Ventilator BKM 400 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 100 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V15. Supapa pentru canale de ventilare D=400 mm, cu dispozitiv de actionare electrica N=0.1kW, U=230V, КPA-400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913154500275 |  |  |  | Supapa de aer D=400 mm, cu dispozitiv de actionare electrica, КPA400 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 101 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V15. Atenuitor de zgomot, circular D=400 mm, L=600 mm, CP 400/600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874115761128 |  |  |  | Atenuator de zgomot circular D400 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 102 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V15. Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 400 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2822135722007 |  |  |  | Racord flexibil pt. canale de ventilare D400 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 103 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V13. Ventilator montat pe canal, D=250 mm, Q=1100m3/h, H=130Pa, N=0,18kW, n=2440rot/min, U=230V, TT ПРО 250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2912435776454 |  |  |  | Ventilator TT ПРО 250 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 104 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V13. Supapa pentru canale de ventilare D=250 mm, cu dispozitiv de actionare electrica N=0.1kW, U=230V, КPA-250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913154500272 |  |  |  | Supapa de aer D=250 mm, cu dispozitiv de actionare electrica, КPA250 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 105 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V13. Supapa pentru canale de ventilare D=250 mm, КP-250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913154500263 |  |  |  | Supapa de aer D=250 mm, manuala, КP250 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 106 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V13. Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 250 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2822135722002 |  |  |  | Racord flexibil pt. canale de ventilare D250 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 107 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V11, V14. Ventilator montat pe canal, D=200 mm, Q=3500m3/h, H=250Pa, N=0,11kW, n=2380rot/min, U=230V, TT ПРО 200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2912435776354 |  |  |  | Ventilator ТТ ПРО 200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 108 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V11, V14. Supapa pentru canale de ventilare D=200 mm, cu dispozitiv de actionare electrica N=0.1kW, U=230V, КPA-200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2913154500271 |  |  |  | Supapa de aer D=200 mm, cu dispozitiv de actionare electrica, КPA200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 109 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V11, V14. Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2822135722001 |  |  |  | Racord flexibil pt. canale de ventilare D200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 110 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V9. Ventilator montat pe canal, D=125 mm, Q=150m3/h, H=95Pa, N=0,03kW, n=2300rot/min, U=230V, TT ПРО 125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2912435776357 |  |  |  | Ventilator ТТ ПРО 125 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 111 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V9. Supapa pentru canale de ventilare D=125 mm, cu dispozitiv de actionare electrica N=0.1kW, U=230V, КPA-125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913154500268 |  |  |  | Supapa de aer D=125 mm, cu dispozitiv de actionare electrica, КPA125 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 112 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V9. Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 125 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2822135722004 |  |  |  | Racord flexibil pt. canale de ventilare D125 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 113 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V12. Ventilator montat pe canal, D=100 mm, Q=150m3/h, H=90Pa, N=0,03kW, n=2300rot/min, U=230V, TT ПРО 100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2912435776358 |  |  |  | Ventilator ТТ ПРО 100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 114 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V12. Supapa pentru canale de ventilare D=100 mm, cu dispozitiv de actionare electrica N=0.1kW, U=230V, КPA-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913154500267 |  |  |  | Supapa de aer D=100 mm, cu dispozitiv de actionare electrica, КPA100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 115 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V12. Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 100 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2822135722003 |  |  |  | Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 100 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 116 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema VE*. Ventilator montat pe canal, D=125 mm, Q=60m3/h, N=0,05kW, n=2400rot/min, U=230V, ВЕНТС 125 M |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2912435776385 |  |  |  | Ventilator Vents 125 M |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 117 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema VE*. Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 125 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2822135722004 |  |  |  | Racord flexibil pt. canale de ventilare D125 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 118 |  |  | pret furnizor |  |  | Sala sportiva bloc A3. Supapa de reglare a admisiei aerului 400x400 mm, cu dispozitiv de actionare electric N=0.05kW, U=230V, si incalzitor electric N=0.5KW. RZ-1A/G/3/B8/J8 400x400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 29131545004061 |  |  |  | Clapeta de admisie a aerului 400x400 mm, cu dispozitiv de actionare electrica si incalzitor electric |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | VD04C |  |  | Reglarea componentelor la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, reglarea clapetelor de reglaj |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7112020030200 |  |  |  | Specialist ventilatorist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 2,97 |  |
| 120 |  |  | VD04D |  |  | Reglarea componentelor la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, reglarea filtrelor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7112020030200 |  |  |  | Specialist ventilatorist |  |  |  | h-om |  |  | 1,7800 |  |  | 3,56 |  |
| 121 |  |  | VD04E |  |  | Reglarea componentelor la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, reglarea bateriei de incalzire |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7112020030200 |  |  |  | Specialist ventilatorist |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 1,04 |  |
| 122 |  |  | 03-01-011-06 |  |  | Dispozitiv de reglare-inchidere: supapa antifoc |  |  |  |  | 1 dizpozitiv |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 4,3000 |  |  | 8,60 |  |
| 123 |  |  | 03-02-020-02 |  |  | Retea a sistemelor de ventilare si de conditionare a aerului, cantitate sectiuni pina la 10 |  |  |  |  | 1 ret.ventil |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 22,0000 |  |  | 44,00 |  |
| 124 |  |  | 03-02-002-13 |  |  | Ventilator radial (centrifug), diametral sau de acoperis, №: pina la 5 |  |  |  |  | 1 dizpozitiv |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 8,0000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-4 R

Solutii termomecanice (03/2016-2-SM)

Intocmit in preţuri  curente 23.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Punct termic individual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | IzH28A |  |  | Izolarea aparatelor paralelipipedice cu placi din polistiren celular tip obisnuit sau cu placi de polistiren celular tip ignifugat, avind grosimea de 36; 48; 60; 72; si 96 mm, executata intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,8200 |  |  | 0,623 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1920 |  |  | 0,146 |  |
|  |  |  | 1111000100035 |  |  |  | Adeband de 50 mm latime nii 4065 |  |  |  | m2 |  |  | 0,1470 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 0,019 |  |
| 2 |  |  | ID13B |  |  | Supapa de siguranta cu mufe, Plucru=0.5-8bar, avind diametrul nominal de 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2913154500012 |  |  |  | Supapa de siguranta D25 P=0.5-8bar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 3 |  |  | TfA02B1 f |  |  | Robinet sferic pentru sudua , montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80; |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 2875274040109 |  |  |  | Robinet de otel sub sudura Dn=80 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1240 |  |  | 0,496 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2260 |  |  | 0,904 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0150 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1130 |  |  | 0,452 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4220 |  |  | 5,688 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,036 |  |
| 4 |  |  | TfA02B1 f |  |  | Robinet sferic pentru sudua , montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 2875274040108 |  |  |  | Robinet de otel sub sudura Dn=65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1240 |  |  | 0,496 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2260 |  |  | 0,904 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0150 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1130 |  |  | 0,452 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4220 |  |  | 5,688 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,036 |  |
| 5 |  |  | TfB03E1 |  |  | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2875270000010 |  |  |  | Flansa plata pentru sudare D80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1240 |  |  | 0,496 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1860 |  |  | 0,744 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0220 |  |  | 0,088 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0600 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0930 |  |  | 0,372 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4140 |  |  | 1,656 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,036 |  |
| 6 |  |  | TfB07D |  |  | Diafragme de laminare, montate intre flanse, avind diametrul nominal Dn 80 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,7200 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2811236312000 |  |  |  | Diafragme de laminare intre flanse |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115821801 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 16x80 gr. 4,8 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1680 |  |  | 0,336 |  |
| 7 |  |  | ID13B |  |  | Supapa de sens cu mufe, avind diametrul nominal de 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2913124204412 |  |  |  | Supapa de sens Dn=20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 8 |  |  | ID04A |  |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2913124201602 |  |  |  | Robinet sfera fluture 3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,064 |  |
| 9 |  |  | ID04A |  |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2913124201601 |  |  |  | Robinet sfera fluture 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,192 |  |
| 10 |  |  | TfD01A |  |  | Montarea pe conducta a manometrului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 7,04 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 7,04 |  |
|  |  |  | 3320527328000 |  |  |  | Manometru |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2722103209487 |  |  |  | Teava const f.s. A /22 x 3/ OLT 35 |  |  |  | m |  |  | 0,3900 |  |  | 4,29 |  |
|  |  |  | 2875274036019 |  |  |  | Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 2875274201614 |  |  |  | Robinet trecere ventil mufa alama PN10-80 C.S.A83-1/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0660 |  |  | 0,726 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2060 |  |  | 2,266 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,462 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1030 |  |  | 1,133 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4140 |  |  | 4,554 |  |
|  |  |  | 2912340002512 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,099 |  |
| 11 |  |  | TfD02A |  |  | Montarea pe conducta a termometrului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,1700 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 3320517355000 |  |  |  | Termometru |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274036019 |  |  |  | Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0660 |  |  | 0,132 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2060 |  |  | 0,412 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0630 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2874117302562 |  |  |  | Armatura pt. termometru cu mufa+niplu pt. fixare pe cond. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1030 |  |  | 0,206 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5220 |  |  | 1,044 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Punct termic individual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | IC12D |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 2521216701273 |  |  |  | Teava din otel electrosudabila 89x3.0 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 20,30 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0830 |  |  | 1,66 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2110 |  |  | 4,22 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2875274021000 |  |  |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 3,00 |  |
| 13 |  |  | TfA01A1 |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3.0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 2722103107519 |  |  |  | Conducta de otel 57x3.0 |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 20,08 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202844 |  |  |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0040 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1080 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,36 |  |
| 14 |  |  | TfA01A1 |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45x2.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 3,25 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 3,25 |  |
|  |  |  | 2722103107515 |  |  |  | Conducta de otel 45x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 25,10 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 4100116202844 |  |  |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0040 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1080 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,45 |  |
| 15 |  |  | TfA01A1 |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2722103107511 |  |  |  | Conducta de otel 32x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 10,04 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202844 |  |  |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1080 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,18 |  |
| 16 |  |  | TfA01A1 |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x2.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2722103107506 |  |  |  | Conducta de otel 25x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 10,04 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202844 |  |  |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1080 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,18 |  |
| 17 |  |  | TfA02B1 |  |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3.0 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2875274040009 |  |  |  | Cot de otel Dn=89 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1240 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2260 |  |  | 2,26 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0150 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1130 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4220 |  |  | 14,22 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,09 |  |
| 18 |  |  | TfA02A1 |  |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45x2.5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,0700 |  |  | 5,35 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2875274040006 |  |  |  | Cot de otel Dn=40 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1140 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1450 |  |  | 0,725 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0320 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0600 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 0,365 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0440 |  |  | 5,22 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,045 |  |
| 19 |  |  | CN23E |  |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2430226100797 |  |  |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,60 |  |
| 20 |  |  | CN23F1 |  |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,70 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 8,636 |  |
|  |  |  | 2430226100797 |  |  |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,27 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,27 |  |
|  |  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 1,778 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,127 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,381 |  |
| 21 |  |  | IzH21A |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,55 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,8200 |  |  | 26,691 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,628 |  |
|  |  |  | 1111000100030 |  |  |  | Cochilii polisteren spuma |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 33,527 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0460 |  |  | 1,497 |  |
|  |  |  | 1111000100035 |  |  |  | Adeband de 50 mm latime nii 4065 |  |  |  | m2 |  |  | 0,3430 |  |  | 11,165 |  |
| 22 |  |  | IC42A |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 9,20 |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 40,00 |  |
| 23 |  |  | TfA02A1 f |  |  | Vana de otel sub sudura, Pn16, T=130"C, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,0700 |  |  | 2,14 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274040105 |  |  |  | Robinet de otel sub sudura Dn=40 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1140 |  |  | 0,228 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1450 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0320 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 0,146 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0440 |  |  | 2,088 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
| 24 |  |  | ID06A |  |  | Deaerator automat 3/8" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2913134500002 |  |  |  | Robinet de aerisire automat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,40 |  |
| 25 |  |  | TfD01A |  |  | Montarea pe conducta a manometrului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 7,68 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 7,68 |  |
|  |  |  | 3320527328000 |  |  |  | Manometru |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2722103209487 |  |  |  | Teava const f.s. A /22 x 3/ OLT 35 |  |  |  | m |  |  | 0,3900 |  |  | 4,68 |  |
|  |  |  | 2875274036019 |  |  |  | Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2875274201614 |  |  |  | Robinet trecere ventil mufa alama PN10-80 C.S.A83-1/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0660 |  |  | 0,792 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2060 |  |  | 2,472 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,504 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1030 |  |  | 1,236 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4140 |  |  | 4,968 |  |
|  |  |  | 2912340002512 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,108 |  |
| 26 |  |  | ID04B |  |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2913124201605 |  |  |  | Robinet sfera fluture 1 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
| 27 |  |  | ID04B |  |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2913124201604 |  |  |  | Robinet sfera fluture 1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,08 |  |
| 28 |  |  | ID04A |  |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2913124201602 |  |  |  | Robinet sfera fluture 3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,096 |  |
| 29 |  |  | ID04A |  |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2913124201603 |  |  |  | Robinet sfera fluture 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,032 |  |
| 30 |  |  | ID04A |  |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2913124201601 |  |  |  | Robinet sfera fluture 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,096 |  |
| 31 |  |  | ID04C |  |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2913124201606 |  |  |  | Robinet sfera fluture 2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0380 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0760 |  |  | 0,076 |  |
| 32 |  |  | ID13C |  |  | Supapa de sens cu mufe, avind diametrul nominal de 1 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2913124204415 |  |  |  | Supapa de sens d40 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
| 33 |  |  | ID13D |  |  | Supapa de sens cu mufe, avind diametrul nominal de 2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2913124204416 |  |  |  | Supapa de sens Dn=50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0380 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0760 |  |  | 0,076 |  |
| 34 |  |  | ID13B |  |  | Supapa de siguranta cu mufe, Plucru=0.5-8bar, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2913154500014 |  |  |  | Supapa de siguranta D15 P=0.5-8bar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Punct termic individual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | IA11C |  |  | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 9,1 -12,5 mc/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 6,1000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 2875274401000 |  |  |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115821708 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 32,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 32,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 32,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
| 36 |  |  | 11-02-042-03 |  |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011703 |  |  |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1012039 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2010 |  |  | 0,201 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
| 37 |  |  | 08-03-605-1 |  |  | Ventilator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2400 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
| 38 |  |  | IA41A |  |  | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,8000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2722103305578 |  |  |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4" |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913137343724 |  |  |  | Robinet trecere fonta 3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274401000 |  |  |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115801148 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0180 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 39 |  |  | IA38B |  |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,5000 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2875270000000 |  |  |  | Flansa plata pentru sudare |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115801148 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,7400 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
| 40 |  |  | SE56A1 |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 4,60 |  |
| 41 |  |  | 11-02-042-02 |  |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011703 |  |  |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1012039 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2010 |  |  | 0,201 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
| 42 |  |  | 11-02-001-03 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,042 |  |
| 43 |  |  | SE56A |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 2,30 |  |
| 44 |  |  | 11-03-011-03 |  |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: III |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,3000 |  |  | 24,60 |  |
|  |  |  | 1012037 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,8680 |  |  | 1,736 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4400 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4400 |  |  | 0,88 |  |
| 45 |  |  | 11-02-001-01 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Presostat KPI 35 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0300 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Punct termic individual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Nod de evidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 11-02-001-02 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,042 |  |
| 47 |  |  | 11-02-001-03 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,042 |  |
| 48 |  |  | 11-03-011-03 |  |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: III |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,3000 |  |  | 24,60 |  |
|  |  |  | 1012037 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,8680 |  |  | 1,736 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4400 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4400 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod de evidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 11-02-042-02 |  |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011703 |  |  |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1012039 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2010 |  |  | 0,201 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
| 50 |  |  | 08-03-605-1 |  |  | Ventilator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2400 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
| 51 |  |  | IA41A |  |  | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,8000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2722103305578 |  |  |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4" |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913137343724 |  |  |  | Robinet trecere fonta 3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274401000 |  |  |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115801148 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0180 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 52 |  |  | IA37B |  |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel |  |  |  | m |  |  | 0,5000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2875274122000 |  |  |  | Racord olandez |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,6400 |  |  | 0,64 |  |
| 53 |  |  | IA17A |  |  | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 6,90 |  |
|  |  |  | 2875274030000 |  |  |  | Racord olandez, U2 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2513206622159 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2811236832390 |  |  |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2874115827726 |  |  |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,90 |  |
| 54 |  |  | 08-03-602-2 |  |  | Dispozitive de incalzire: plita electrica |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 7,17 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,03 |  |
| 55 |  |  | IA32A |  |  | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2875274122000 |  |  |  | Racord olandez |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2811236832390 |  |  |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115827726 |  |  |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Punct termic individual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | pret furnizor |  |  | Schimbator de cladura cu placi Q=528kW, B35Hx50/1P, Swep |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2971265730012 |  |  |  | Schimbator de caldura cu placi Q=528 kW, B35Hx50/1P |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Vana de reglare cu 2 cai Dn32 Kvs16m3/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913124504550 |  |  |  | Vana de reglare Dn 32 Kvs 16 m3/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  | Servomotor SAX31.00 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913124504590 |  |  |  | Servomotor SAX31.00 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 59 |  |  | pret furnizor |  |  | Reductor de presiune diferentiata Dn32 Kvs12.5m3/h P=0.5-1.5 bar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2721204110025 |  |  |  | Reductor de presiune diferentiata Dn 32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 60 |  |  | pret furnizor |  |  | Pompa Biral modul A 50-18 270 RED |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2913127334491 |  |  |  | Pompa Biral ModulA 50-12 270 RED 220? |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 61 |  |  | pret furnizor |  |  | Filtru impuritati cu plasa Dn=80 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2924127322113 |  |  |  | Filtru impuritati cu plasa Dn=80 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 62 |  |  | pret furnizor |  |  | Clapeta electromagnetica Dn=20, Pn16, 220V cu servomotor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913154500495 |  |  |  | Clapeta electromagnetica Dn20, Pn16, 220V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 63 |  |  | pret furnizor |  |  | Debitmetru cu ultrasunet Dn=20 mm, ULTRAFLOW 54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634625904 |  |  |  | Debitmetru cu ultrasunet Dn=20 mm ULTRAFLOW 54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 64 |  |  | pret furnizor |  |  | Filtru impuritati cu plasa 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127322103 |  |  |  | Filtru impuritati cu plasa D20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 65 |  |  | pret furnizor |  |  | Traductor de temperatura Pt-1000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634625921 |  |  |  | Traductor de temperatura Pt-1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 66 |  |  | pret furnizor |  |  | Traductor de temperatura aer esterior tip 5227-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634625922 |  |  |  | Traductor de temperatura aer exterior tip 5227-2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 67 |  |  | pret furnizor |  |  | Presostar KPI 35 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3320634625955 |  |  |  | Presostat KPI 35 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Punct termic individual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Nod de evidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | pret furnizor |  |  | Integrator electronic al consumului de caldura MULTICAL 602 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634625911 |  |  |  | Itigrator electronic Multical 602 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 69 |  |  | pret furnizor |  |  | Debitmetru cu ultrasunet Dn=40 mm, ULTRAFLOW 54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634625901 |  |  |  | Debitmetru cu ultrasunet Dn=40 mm ULTRAFLOW 54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 70 |  |  | pret furnizor |  |  | Traductor de temperatura Pt-500, cu cablu L=2.0 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3320634625920 |  |  |  | Traductor de temperatura Pt-500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod de evidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | pret furnizor |  |  | Vana de reglare cu 2 cai Dn15 Kvs4.0m3/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913124504547 |  |  |  | Vana de reglare Dn 15 Kvs 4.0 m3/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 72 |  |  | pret furnizor |  |  | Servomotor vana de reglare cu 2 cai Dn15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913124504590 |  |  |  | Servomotor SAX31.00 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 73 |  |  | pret furnizor |  |  | Reductor de presiune diferentiata Dn15 Kvs4.0m3/h P=0.2-1.0 bar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2721204110022 |  |  |  | Reductor de presiune diferentiata Dn 15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 74 |  |  | pret furnizor |  |  | Pompa Biral AXW 13-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913127334498 |  |  |  | Pompa Biral AXW 13-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 75 |  |  | pret furnizor |  |  | Preparator de apa calda V=0.275m3 cu serpantina S=2.5m2, D=597mm, H=1720mm, cu termelement adaugator Q=6.0kW, OKC-300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2971265720114 |  |  |  | Preparator de apa calda V=0.275m3 cu serpantina S=2.5m2, D=597mm, H=1720mm, cu termelement adaugator Q=6.0kW, OKC-300 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 76 |  |  | pret furnizor |  |  | Vas de expansiune V=8l, D=385mm, D=1/2" VAREM |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2875277358003 |  |  |  | Vas de expansiune V=8.0 l |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 77 |  |  | pret furnizor |  |  | Vas de expansiune V=200l, Zilmet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875277358030 |  |  |  | Vas de expansiune 200l |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | 07-03-041-01 |  |  | Instalatie de schimb de caldura prin contact (schimbator de caldura recuperativ, pompe, sisteme de irigatie), debit, Gcal/h, pina la 0,5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 295,0000 |  |  | 295,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-5 R

Echipament electric de forta. Iluminat interior (03/2016-2-EEF/IEI)

Intocmit in preţuri  curente 23.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08B |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 185,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 27,75 |  |
| 2 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 185,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 55,50 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 314,50 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,093 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 2,775 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 3,70 |  |
| 3 |  |  | RpCU05D1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 3,90 |  |
| 4 |  |  | RpCU05G1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 11,66 |  |
| 5 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 37,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 2,59 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 2,96 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 8,14 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,185 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,555 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat tip DLZ LED 115 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 46,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 10,12 |  |
| 7 |  |  | RpEF07A |  |  | Montarea corpului de iluminat demontate in interior, inclusiv dispozitivul de sustinere de tip DLZ LED 115 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 46,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 21,62 |  |
|  |  |  | 2513736621480 |  |  |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 9,20 |  |
| 8 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina in ГРЩ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 9 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina in АВР |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
| 10 |  |  | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,4000 |  |  | 25,456 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,296 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 4,958 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 13,32 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 1,332 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,244 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,9600 |  |  | 5,15 |  |
| 11 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=32 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 74,00 |  |
|  |  |  | 5309034 |  |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 75,85 |  |
| 12 |  |  | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,2000 |  |  | 8,288 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,229 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,592 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 9,028 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,237 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,059 |  |
| 13 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х4 mm2 (M6) |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 3130134817583 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х4 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 6,15 |  |
| 14 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х6 mm2 (M3) |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 68,00 |  |
|  |  |  | 3130134817584 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х6 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 69,70 |  |
| 15 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 49,98 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 14,07 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 37,80 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,231 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 10,164 |  |
| 16 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=25 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 128,00 |  |
|  |  |  | 5309033 |  |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=25 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 131,20 |  |
| 17 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=20 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 82,00 |  |
|  |  |  | 5309032 |  |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 84,05 |  |
| 18 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 16,506 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,651 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 25,62 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,672 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,084 |  |
| 19 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x4 mm2 (M4, M5) |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 128,00 |  |
|  |  |  | 3130134817542 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x4 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 131,20 |  |
| 20 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 (M6, M7) |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 82,00 |  |
|  |  |  | 3130134817541 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 84,05 |  |
| 21 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (РЩВ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 22 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,018 |  |
| 23 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - contactor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
| 24 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - releu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,006 |  |
| 25 |  |  | 08-03-532-4 |  |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0610 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 26 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,36 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 103,768 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,872 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,36 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 29,212 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 78,48 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 7,848 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 21,102 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=16 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 86,00 |  |
|  |  |  | 5309031 |  |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=16 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 88,15 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=20 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 205,00 |  |
|  |  |  | 5309032 |  |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 210,125 |  |
| 29 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=25 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 145,00 |  |
|  |  |  | 5309033 |  |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=25 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 148,625 |  |
| 30 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,36 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 15,906 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,732 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 1,888 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 28,792 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,118 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,378 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,047 |  |
| 31 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 236,00 |  |
|  |  |  | 3130134817540 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 241,90 |  |
| 32 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 27,51 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 1,085 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 42,70 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,175 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,14 |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 205,00 |  |
|  |  |  | 3130134817541 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 210,125 |  |
| 34 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 145,00 |  |
|  |  |  | 3130134817582 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 148,625 |  |
| 35 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩO-2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 36 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,62 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 86,156 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,724 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,62 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 24,254 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 65,16 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 6,516 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,398 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 17,521 |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=16 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 305,00 |  |
|  |  |  | 5309031 |  |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=16 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 312,625 |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=20 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 57,00 |  |
|  |  |  | 5309032 |  |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 58,425 |  |
| 39 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 20,557 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,946 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 37,21 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,153 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,488 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,061 |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 305,00 |  |
|  |  |  | 3130134817540 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 312,625 |  |
| 41 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,177 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,456 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 6,954 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,182 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,023 |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 57,00 |  |
|  |  |  | 3130134817541 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 58,425 |  |
| 43 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (completarea ЩОА) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 5,32 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 126,616 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 1,064 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,32 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 35,644 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 95,76 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 9,576 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,585 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 25,749 |  |
| 44 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=16 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 230,00 |  |
|  |  |  | 5309031 |  |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=16 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 235,75 |  |
| 45 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=20 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 302,00 |  |
|  |  |  | 5309032 |  |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 309,55 |  |
| 46 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 15,502 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 28,06 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,368 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,046 |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 230,00 |  |
|  |  |  | 3130134817540 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 235,75 |  |
| 48 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 23,737 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,936 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 2,416 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 36,844 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,151 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,966 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,121 |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 302,00 |  |
|  |  |  | 3130134817541 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 309,55 |  |
| 50 |  |  | pret de piata |  |  | Cutie de distributie pentru instalatie inchisa У-197 УХЛ4 cu capac КОН-1м-04 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 5001000100501 |  |  |  | Cutie de distributie instalatie inchisa У-197 УХЛ4 cu capac КОН-1м-04 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 50,00 |  |
| 51 |  |  | pret de piata |  |  | Cutie de distributie pentru instalatie deschisa KM41237 cu capac, IP44 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 5001000100511 |  |  |  | Cutie de distributie pentru instalatie deschisa KM41237 cu capac, IP44 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
| 52 |  |  | 08-03-594-2 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 116,0000 |  |  | 85,84 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009113 |  |  |  | Prezoane |  |  |  | buc |  |  | 204,0000 |  |  | 150,96 |  |
|  |  |  | 21101 |  |  |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,6800 |  |  | 1,983 |  |
| 53 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp iluminat luminiscent LTX 2x36, IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274401231 |  |  |  | Corp de iluminat luminiscent LTX 2x36 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp iluminat luminiscent LTX 2x36 SPORT, IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2875274401230 |  |  |  | Corp de iluminat luminiscent LTX 2x36 SPORT |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 18,00 |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp iluminat luminiscent ЛСП 3908A 2x36, IP65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2875274401261 |  |  |  | Corp de iluminat luminiscent ЛСП 3908A 2x36 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 56 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp iluminat luminiscent ЛСП 3908 1x36, IP65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2875274401260 |  |  |  | Corp de iluminat luminiscent ЛСП 3908 1x36 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp iluminat luminiscent ЛСП 3907A 2x18, IP65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2875274401258 |  |  |  | Corp de iluminat luminiscent ЛСП 3907A 2x18 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp iluminat luminiscent ЛПО 3017 2x18, IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 2875274401220 |  |  |  | Corp de iluminat luminiscent ЛПО 3017 2x18 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 33,00 |  |
| 59 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub LED 9 W G13 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 79,00 |  |
|  |  |  | 3150145100150 |  |  |  | Tub LED 9 W G13 |  |  |  | buc |  |  | 1,0250 |  |  | 80,975 |  |
| 60 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub LED 18 W G13 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 3150145100151 |  |  |  | Tub LED 18 W G13 |  |  |  | buc |  |  | 1,0250 |  |  | 73,80 |  |
| 61 |  |  | 08-03-593-5 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 93,4000 |  |  | 14,01 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,612 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 0,306 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 3,84 |  |
| 62 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampi incandescente 60W, НПП 2602A, IP54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2875274401351 |  |  |  | Corp de iluminat incandescent 60W, IP54, НПП2602A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 63 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampi incandescente 60W, НПП 2501, IP54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2875274401352 |  |  |  | Corp de iluminat incandescent 60W, IP54, НПП 2501 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 64 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampi incandescente 60W, RKL160, IP40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2875274401301 |  |  |  | Corp de iluminat incandescent 60W, IP40, RKL160 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 65 |  |  | pret furnizor |  |  | Lampa LED 15 W, E27 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 3150145100160 |  |  |  | Lampa LED 15 W, E27 |  |  |  | buc |  |  | 1,0250 |  |  | 15,375 |  |
| 66 |  |  | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  |  | 1,964 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1200 |  |  | 0,022 |  |
| 67 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp iluminat luminiscent cu sursa autonoma de alimentare ССА-1001 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274401294 |  |  |  | Corp de iluminat cu sursa autonoma de alimentare ССА-1001 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 68 |  |  | 08-03-593-5 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 93,4000 |  |  | 10,274 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,449 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 0,224 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 0,088 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 2,816 |  |
| 69 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat СДО 01-30 cu lampa LED 30W, IP65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2875274401501 |  |  |  | Proiector cu lampa LED, 30W |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
| 70 |  |  | 08-01-081-2 |  |  | Aparat de comanda - Intrerupator crepuscular |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 71 |  |  | 08-03-591-1 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 39,5000 |  |  | 1,185 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,192 |  |
| 72 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 16A, 220V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 3120255519103 |  |  |  | Intrerupator cu 1 clapa, instalatie deschisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 220V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 73 |  |  | 08-03-591-4 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, montare aparenta |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 43,9000 |  |  | 0,878 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,128 |  |
| 74 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 16A, 220V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3120255519104 |  |  |  | Intrerupator cu 2 clape, instalatie deschisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 220V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 75 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 11,592 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 36,72 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,001 |  |
| 76 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 3120255519101 |  |  |  | Intrerupator cu 1 clapa, instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 10A, 220V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 36,00 |  |
| 77 |  |  | 08-03-591-8 |  |  | Priza montare aparenta |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 43,2000 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,064 |  |
| 78 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 220V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120275536197 |  |  |  | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 220V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 79 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,1000 |  |  | 5,334 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 14,28 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,059 |  |
| 80 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP20, IK02, 16A, 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 3120275536104 |  |  |  | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP20, IK02, 16A, 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 81 |  |  | 08-03-601-1 |  |  | Unitate de control pentru actionari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4800 |  |  | 13,44 |  |
|  |  |  | 1011641 |  |  |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00416 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00058 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,84 |  |
| 82 |  |  | 10-08-001-10 |  |  | Dispozitive de receptie si control - Actionare cu cremaliera si pinion |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,0000 |  |  | 99,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0012 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 1,17 |  |
| 83 |  |  | 08-03-532-4 |  |  | Unitate de comanda cu buton |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0610 |  |  | 0,183 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de tip VA47-100 3P 20 A 400 V caracteristica C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2924127326342 |  |  |  | Intrerupator automat de tip VA47-100 3P 20 A 400 V caracteristica C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 85 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=10A, Un=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2924127326472 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=10A, Un=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 86 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2924127326453 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 87 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537721 |  |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 88 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=32A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326166 |  |  |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 89 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=6A, Un=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2924127326451 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=6A, Un=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 90 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2924127326406 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 91 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326404 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 92 |  |  | pret furnizor |  |  | Contactor modular KM20-20, 20 A, 230 V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1104082 |  |  |  | Contactor modular IEK MINI KM20-20, 20 A, 220 V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 93 |  |  | pret furnizor |  |  | Contactor KMИ 10960, 9A, 380V, IP54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 29241273265428 |  |  |  | Contactor KMИ 10960, 9A, 380V, IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 94 |  |  | pret furnizor |  |  | Releu 380V 7-10 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 29241273265476 |  |  |  | Releu 380V 7-10 A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 95 |  |  | pret furnizor |  |  | Contactor KMИ 10960, 9A, 220V, IP54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 29241273265328 |  |  |  | Contactor КМИ 10960, 220V, IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 96 |  |  | pret furnizor |  |  | Releu 230V 7-10 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 29241273265376 |  |  |  | Releu 230V 7-10 A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 97 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 2 locuri de tip КП102, IP 20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 29241273265382 |  |  |  | Post de comanda КП102 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 98 |  |  | pret furnizor |  |  | Buton SB-7 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 29241273265387 |  |  |  | Buton SB-7 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 99 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537722 |  |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 100 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=32A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326166 |  |  |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 101 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2924127326428 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 102 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 29241273265087 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 103 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator crepuscular Imax=25A, U=230V, 50 Hz, 5...50Lux, IP44 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 29241273265392 |  |  |  | Intrerupator crepuscular In=5A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 104 |  |  | pret furnizor |  |  | Unitate de control pentru actionari de tip TF44R 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 29241273265399 |  |  |  | Unitate de control pentru actionari de tip TF44R 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 105 |  |  | pret furnizor |  |  | Actionare cu cremaliera si pinion 230V, 750mm de tip T50-230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 29241273265398 |  |  |  | Actionare cu cremaliera si pinion 230V, 750mm de tip T50-230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
| 106 |  |  | pret furnizor |  |  | Unitate de comanda cu buton pentru actionari electrice de tip TOPP PM1, fara blocare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 29241273265397 |  |  |  | Unitate de comanda cu buton pentru actionari electrice de tip TOPP PM1, fara blocare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | 1-03-002-4 |  |  | Intreruptor tripolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, curent nominal pina la 50 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 108 |  |  | 1-03-001-1 |  |  | Intreruptor monopolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 30,00 |  |
| 109 |  |  | 1-11-013-1 |  |  | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" |  |  |  |  | 1 recept de cur |  |  |  |  |  | 183,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 274,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-7 N

Semnalizare de incendiu (03/2016-2-SI)

Intocmit in preţuri  curente 23.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | CK33A |  |  | Amortizor cu brat articulat cu blocare pentru usi cu greutatea tablii usii pina la 110 kg, latime tablii usa 750 -950 mm, cu reglaj al vitezei de inchidere si reglaj al bataii finale cu elemente de fixare in set |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2811236325666 |  |  |  | Amortizor cu brat articulat cu blocare pentru usi cu greutatea tablii usii pina la 110 kg, latime tablii usa 750 -950 mm, cu reglaj al vitezei de inchidere si reglaj al bataii finale cu elemente de fixare in set |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 2 |  |  | CL20A |  |  | Grila metalica pentru protejata detectorul de fum in sala de sport |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 3,76 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2811236306200 |  |  |  | Grila metalica pentru protejata detectorul de fum in sala de sport |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 23,80 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 6,70 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 4,84 |  |
| 4 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava corugata din PVC cu sonda, rezistenta la strivire 750N, d=20 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 5309022 |  |  |  | Teava corugata din PVC cu sonda, rezitrenta la strivire 750N, d=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 102,50 |  |
| 5 |  |  | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 25x16 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,2900 |  |  | 55,386 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 680,00 |  |
|  |  |  | 110-033321 |  |  |  | Canale din masa plastica 25x16 mm, inclusiv accesorii (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) |  |  |  | m |  |  | 102,5000 |  |  | 348,50 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 20,672 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 20,672 |  |
| 6 |  |  | 08-02-412-1 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,6100 |  |  | 106,59 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 5,89 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 15,20 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 231,80 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 3,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,19 |  |
| 7 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de alarma, cu conductoare din cupru cu sectiunea 2x0,8 mm2, conform STAS 31565-2012, cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute, de tip JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x0,8 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 1 300,00 |  |
|  |  |  | 3130134818982 |  |  |  | Cablu de alarma de tip JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x0,8 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 1 332,50 |  |
| 8 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de alarma, cu conductoare din cupru cu sectiunea 2x1,0 mm2, conform STAS 31565-2012, cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute, de tip JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x1,0 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 600,00 |  |
|  |  |  | 3130134818983 |  |  |  | Cablu de alarma de tip JE-H(St)H FE180 / E30 1x2x1,0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 615,00 |  |
| 9 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 10,11 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,465 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 18,30 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,03 |  |
| 10 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ecranat, cu conductoare din cupru solid de tip UTP cat. 5e 4x2x24AWG (0.51 mm2), E90 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 3130134818902 |  |  |  | Cablu ecranat, cu conductoare din cupru solid de tip UTP cat. 5e 4x2x24AWG (0.51 mm2), E90 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 153,75 |  |
| 11 |  |  | 10-08-001-02 |  |  | Aparate receptoare: Centrala conventionala cu 4 zone extensibil pina la 36 de zone |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 39,0000 |  |  | 39,00 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,16 |  |
| 12 |  |  | 10-08-001-03 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare - Modul de expansiune de 8 zone |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,0000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,064 |  |
| 13 |  |  | 10-08-001-03 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare - Modul de comunicare |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,016 |  |
| 14 |  |  | 10-08-001-03 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare - Releu pentru sistema de automatizare |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,0000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,064 |  |
| 15 |  |  | 10-08-001-03 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare - Modul de extindere a memorie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,016 |  |
| 16 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Acumulator capsulat 12 V, 17 Ah |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 17 |  |  | 10-08-001-01 |  |  | Aparate receptoare: Centrala conventionala cu 4 zone extensibil pina la 20 de zone |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,0000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0056 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0560 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,16 |  |
| 18 |  |  | 10-08-001-03 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare - Modul stingere incendiu |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,016 |  |
| 19 |  |  | 10-08-001-03 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare - Modul de comunicare |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,016 |  |
| 20 |  |  | 10-08-001-03 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare - Modul de extindere a memorie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,016 |  |
| 21 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Acumulator capsulat 12 V, 7 Ah |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 22 |  |  | 10-08-003-03 |  |  | Dispozitive - bloc de alimentare si control |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
| 23 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Acumulator capsulat 12 V, 17 Ah |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 24 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Emitator radio si GSM |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 25 |  |  | 10-08-003-03 |  |  | Dispozitive - bloc de alimentare si control |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
| 26 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Acumulator capsulat 12 V, 7 Ah |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 27 |  |  | 10-08-002-02 |  |  | Detector optic de fum neadresabil cu soclu si baza de montaj soclu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 230,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 460,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0005 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2500 |  |  | 57,50 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,15 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 36,80 |  |
| 28 |  |  | 08-03-591-1 |  |  | Buton manual de semnalizare incendiu neadresabil |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 39,5000 |  |  | 9,085 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,235 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 1,472 |  |
| 29 |  |  | 08-03-593-10 |  |  | Sirena neadresabila de incendiu cu flash |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  |  | 5,892 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1200 |  |  | 0,067 |  |
| 30 |  |  | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse: Releu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 31 |  |  | 10-08-019-01 |  |  | Utilaj divers - Cutie cu usa din sticla, pentru instalare declansatorul (neadresabil) manual de alarma de incendiu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00005 |  |  | 0,00 |  |
| 32 |  |  | 08-03-593-10 |  |  | Tablou luminos de indicatie |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  |  | 4,91 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,204 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1200 |  |  | 0,056 |  |
| 33 |  |  | 10-08-002-04 |  |  | Avertizoare "SPA" automatice: de contact magnetic la deschiderea usilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1011482 |  |  |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
| 34 |  |  | 08-01-081-2 |  |  | Aparat de comanda - Comutator cu cheie pentru trecere regim manual-automat de stingere |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 35 |  |  | 11-04-001-02 |  |  | Aparat - modul de stingere incendii cu gaz |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,0900 |  |  | 9,27 |  |
|  |  |  | 1011314 |  |  |  | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1012039 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3850 |  |  | 1,155 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,09 |  |
| 36 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Cabinet metalic pentru montarea panou informativ pentru dublarea semnalele cu ecran LED , montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 4,64 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
| 37 |  |  | 10-08-001-04 |  |  | Aparate receptoare: Panou informativ pentru dublarea semnalele cu ecran LED |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,0000 |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,58 |  |
| 38 |  |  | 10-02-050-04 |  |  | Cutie de jonciune pentru conectarea echipamentelor la sfirsitul trenului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Centrala conventionala SmartLine036/4 sau similara dupa caracteristici curpinde 4 zone cu maxim 32 detectori pe o zona aceasta fiind extensibila la 36 de zone, prevazuta cu cate o iesire supervizata de alarma si de deranjament. Dispune de ecran LCD si taste navigare pentru accesare usoara a meniului si taste rapide pentru Evacuare, Investigare, Silence, Reset. Certificate conformitate EN 54-2, EN 54-4, EN 50130, EN12094-1. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236313500 |  |  |  | Centrala conventionala SmartLine036/4 sau similara dupa caracteristic |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  | Modul de expansiune de 8 zone de tip SmartLine/8Z sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2811236313502 |  |  |  | Modul de expansiune de 8 zone de tip SmartLine/8Z |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 41 |  |  | pret furnizor |  |  | Modul de comunicare de tip SmartLAN-485 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236313503 |  |  |  | Modul de comunicare de tip SmartLAN-485 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Releu pentru sistema de automatizare de tip REL1INT sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2811236313504 |  |  |  | Releu pentru sistema de automatizare de tip REL1INT |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 43 |  |  | pret furnizor |  |  | Modul de extindere a memorie cu 2000 de evenimente de tip SmartLineLOG/EXP sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236313505 |  |  |  | Modul de extindere a memorie cu 2000 de evenimente de tip SmartLineLOG/EXP |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 44 |  |  | pret furnizor |  |  | Acumulator capsulat 12 V, 17 Ah |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311217 |  |  |  | Acumulator capsulat 12 V, 17 Ah |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 45 |  |  | pret furnizor |  |  | Centrala conventionala SmartLine020/4EXT sau similara dupa caracteristici curpinde detectie incendiu si stingere cu un 1 canal, 4 zone cu maxim 32 detectori pe o zona aceasta fiind extensibila la 20 de zone, prevazuta cu cate o iesire supervizata de alarma si de deranjament. Dispune de ecran LCD si taste navigare pentru accesare usoara a meniului si taste rapide pentru Evacuare, Investigare, Silence, Reset. Certificate conformitate EN 54-2, EN 54-4, EN 50130, EN12094-1. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236313501 |  |  |  | Centrala conventionala SmartLine020/4EXT sau similara dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 46 |  |  | pret furnizor |  |  | Modul stingere incendiu de tip SmartLetLoose/ONE 24 V, 70 mA sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236313506 |  |  |  | Modul stingere incendiu de tip SmartLetLoose / ONE 24 V, 70 mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  | Modul de comunicare de tip SmartLAN-485 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236313503 |  |  |  | Modul de comunicare de tip SmartLAN-485 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Modul de extindere a memorie cu 2000 de evenimente de tip SmartLineLOG/EXP sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236313505 |  |  |  | Modul de extindere a memorie cu 2000 de evenimente de tip SmartLineLOG/EXP |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  | Acumulator capsulat 12 V, 7 Ah |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311207 |  |  |  | Acumulator capsulat 12 V, 7 Ah |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 50 |  |  | pret furnizor |  |  | Sursa de alimentare de rezerva 24 V, 2A cu loc pentru 2 acumulatoare capsulate 12V, 17 Ah |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236313507 |  |  |  | Sursa de alimentare de rezerva 24 V, 2A cu loc pentru 2 acumulatoare capsulate 12V, 17 Ah |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  | Acumulator capsulat 12 V, 17 Ah |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311217 |  |  |  | Acumulator capsulat 12 V, 17 Ah |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 52 |  |  | pret furnizor |  |  | Emitator radio si GSM. Functionarea in 4 benzi: 900/1800 MHz; 850/1900 MHz si in 2 moduri SMS sau TCP/IP de tip ATC-100 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236313529 |  |  |  | Emitator radio si GSM. Functionarea in 4 benzi: 900/1800 MHz; 850/1900 MHz si in 2 moduri SMS sau TCP/IP de tip ATC-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 53 |  |  | pret furnizor |  |  | Sursa de alimentare de rezerva 12 V, 5 A cu loc pentru 1 acumulator capsulat 12V, 7 Ah |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236313513 |  |  |  | Sursa de alimentare de rezerva 12 V, 5 A cu loc pentru 1 acumulator capsulate 12V, 7 Ah |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  | Acumulator capsulat 12 V, 7 Ah |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236311207 |  |  |  | Acumulator capsulat 12 V, 7 Ah |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  | Detector de fum optic de tip ID100 cu sensibilitate reglabila sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 230,00 |  |
|  |  |  | 2811236313520 |  |  |  | Detector de fum optic de tip ID100 cu sensibilitate reglabila |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 230,00 |  |
| 56 |  |  | pret furnizor |  |  | Soclu pentru detectoare de tip EB0010 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 230,00 |  |
|  |  |  | 2811236313523 |  |  |  | Soclu pentru detectoare de tip EB0010 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 230,00 |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Baza de montaj pentru socluri detectoare de tip EB0030 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 230,00 |  |
|  |  |  | 2811236313524 |  |  |  | Baza de montaj pentru socluri detectoare de tip EB0030 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 230,00 |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  | Buton manual de semnalizare incendiu neadresabil de tip IC0020 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 2811236313526 |  |  |  | Buton manual de semnalizare incendiu neadresabil de tip IC0020 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 23,00 |  |
| 59 |  |  | pret furnizor |  |  | Sirena neadresabila de incendiu cu flash de tip IS0020RE. Nivel sonor reglabil 86-106 dB, tensiune de functionare 17-60 V, consum de curent 9-46 mA, temperatura de functionare, -5 -+70*C, clasa de protectie IP65 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2811236313527 |  |  |  | Sirena neadresabila de incendiu cu flash de tip IS0020RE. Nivel sonor reglabil 86-106 dB, tensiune de functionare 17-60 V, consum de curent 9-46 mA, temperatura de functionare, -5 -+70*C, clasa de protectie IP65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 60 |  |  | pret furnizor |  |  | Releu intermediar de tip REK77/4+PPM77/4 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274501360 |  |  |  | Releu intermediar de tip REK77/4+PPM77/4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 61 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie cu usa din sticla, pentru instalare declansatorul (neadresabil) manual de alarma de incendiu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2811236313609 |  |  |  | Cutie cu usa din sticla, pentru instalare declansatorul (neadresabil) manual de alarma de incendiu |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 62 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou luminos de indicatie, 46mA, cu inscriptie aplicata "Gaz. Iesiti" |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236313615 |  |  |  | Tablou luminos de indicatie, 46mA, cu inscriptie aplicata "Gaz. Iesiti" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 63 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou luminos de indicatie, 46mA, cu inscriptie aplicata "Gaz. Nu intrati" |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236313614 |  |  |  | Tablou luminos de indicatie, 46mA, cu inscriptie aplicata "Gaz. Nu intrati" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 64 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou luminos de indicatie, 46mA, cu inscriptie aplicata "Automatizare dezactivata" |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 28112363136136 |  |  |  | Tablou luminos de indicatie, 46mA, cu inscriptie aplicata "Automatizare dezactivata" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 65 |  |  | pret furnizor |  |  | Contact magnetic pentru starea usii cu urmatoarele caracteristici: - alimentare 3V DC; - dimensiuni de gabarit (LxHxB) - 27x104x25 mm; - frecventa de lucru - 868 MHz; - indicator de stare; - grad de protectie - IP65, IK10. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236325661 |  |  |  | Contact magnetic pentru starea usii |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 66 |  |  | pret furnizor |  |  | Comutator cu cheie pentru trecere regim manual-automat de stingere de tip ICK010W sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236313611 |  |  |  | Declansator manual de alarma de incendiu, neadresabil, culoare galbena |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 67 |  |  | pret furmnizor |  |  | Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor 22.5+/-0,5l, Plucru=12-35bar, Pmax=55bar, timp de reactie - 2 sec, durata de eliberare - 9 sec; tensiunea pe contactele releului de presiune - 30V; curent maximal la contactele releului de presiune - 0.3A; tensiune de demarare pe contactele demaratorului pirotehnic - (1-30)V; curentul minim de functionare completa a sarcinii demaratorului pirotehnic - 0.3A, in set cu elementele de fixare de tavan, cu incarcatura activa a Hladon 125 (CF3CHF2) de 19,1666 kg (3L+3R) |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2811236313601 |  |  |  | Modul de stingere a incendiilor de tip Impuls-20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2811236313603 |  |  |  | Suspensie de tavan pentru Impuls 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2811236313604 |  |  |  | Adaptor 360* pentru modul Impuls 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2811236313602 |  |  |  | Gaz de tip Hladon 125 |  |  |  | kg |  |  | 19,1666 |  |  | 115,00 |  |
| 68 |  |  | pret furnizor |  |  | Cabinet metalic pentru montajul SmartLetUSee/LCD-Lite repeaters sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236313510 |  |  |  | Cabinet metalic pentru montajul SmartLetUSee/LCD-Lite repeaters |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 69 |  |  | pret furnizor |  |  | Panou informativ pentru dublarea semnalele de tip SmartLetUSee/LCD-Lite repeaters sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236313511 |  |  |  | Panou informativ pentru dublarea semnalele de tip SmartLetUSee/LCD-Lite repeaters |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 70 |  |  | pret furnizor |  |  | Afisaj paralel pentru detectoare adresabile de tip IL0010 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 2811236313525 |  |  |  | Afisaj paralel pentru detectoare adresabile de tip IL0010 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | 1-10-002-1 |  |  | Circuit de formare a sectorului de semnalizare (centrala, tehnologica, locala, de avarie, de avertizare etc.) |  |  |  |  | 1 sector |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 29,0000 |  |  | 29,00 |  |
| 72 |  |  | 1-10-001-1 |  |  | Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatica ale regimurilor electrice si tehnologice |  |  |  |  | semnal |  |  |  |  |  | 314,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 471,00 |  |
| 73 |  |  | pret ofertant |  |  | Licenta neexpansibila pentru 1 software de monitorizare a panourilor de control Inim SmartLine |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9001 |  |  |  | Licenta neexpansibila pentru 1 software de monitorizare a panourilor de control Inim SmartLine |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-12 N

Sistem de avertizare la incendiu (03/2016-2-Sav)

Intocmit in preţuri  curente 23.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RCsB29C |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de BCA, caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2660 |  |  | 23,94 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1140 |  |  | 10,26 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0062 |  |  | 0,558 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0090 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2952260003903 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1800 |  |  | 16,20 |  |
| 2 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 19,80 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,35 |  |
| 3 |  |  | RpCU06A1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 6,00 |  |
| 4 |  |  | RpCU07D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 68,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 40x25(h) mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,2900 |  |  | 68,418 |  |
|  |  |  | 110-033325 |  |  |  | Canale din masa plastica 40x25 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 420,00 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 840,00 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 25,536 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 25,536 |  |
| 6 |  |  | 08-02-412-1 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,6100 |  |  | 36,465 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 2,015 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 79,30 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,325 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,065 |  |
| 7 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu audio cu conductoare din cupru cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 90 minute, FE180 E30, de tip -нг(А)-FRHF сonform ГОСТ 31565-2012, sectiunea 2x1,0 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 650,00 |  |
|  |  |  | 3130134833321 |  |  |  | Cablu audio cu conductoare din cupru cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 90 minute, FE180 E30, de tip -нг(А)-FRHF сonform ГОСТ 31565-2012, sectiunea 2x1,0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 666,25 |  |
| 8 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 1,348 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,004 |  |
| 9 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu telecomunicatii de tip FTP cat.5e-4x2x0,5 mm2 cu conductoare din cupru cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 90 minute, FE180 E30, de tip -нг(А)-FRHF сonform ГОСТ 31565-2012 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 3130134833340 |  |  |  | Cablu telecomunicatii de tip FTP cat.5e-4x2x0,5 mm2 cu conductoare din cupru cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 90 minute, FE180 E30, de tip -нг(А)-FRHF сonform ГОСТ 31565-2012 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 20,50 |  |
| 10 |  |  | 10-08-019-01 |  |  | Cutie de ramificare pe perete |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 46,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00005 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1010812 |  |  |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
| 11 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de jonctiune / conectare cu contacte 0,5 - 2,5 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 46,00 |  |
|  |  |  | 5001000100520 |  |  |  | Cutie de jonctiune / conectare cu contacte 0,5 - 2,5 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 46,00 |  |
| 12 |  |  | 10-04-066-03 |  |  | Aparataj de perete - unitate de anunt vocal monobloc montat pe perete cu o capacitate de 600 W |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 33,0000 |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 1,1000 |  |  | 1,10 |  |
| 13 |  |  | 10-04-064-01 |  |  | Aparataj de masa: Consola microfon |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 14 |  |  | 10-04-101-07 |  |  | Utilaj de abonat - Difuzor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 110,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | pret ofertant |  |  | Unitate de anunt vocal monobloc, montat pe perete de tip VELLEZn-120-400 sau similara dupa caracteristici, cu 12 zone de notificare, putere de iesire 400 W, microfon incorporat, tensiune de iesire 100 V, alimentare din retea de 220 V sau 24 V de la baterii incorporate, conectarea a pina la 5 console de microfon, intrare de linie, indicarea starii de functionare. Dimensiuni - 490x525x215 mm |  |  |  |  | ansmablu |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2111001 |  |  |  | Unitate de anunt vocal monobloc, montat pe perete de tip VELLEZn-120-400 sau similara dupa caracteristici, cu 12 zone de notificare, putere de iesire 400 W, microfon incorporat, tensiune de iesire 100 V, alimentare din retea de 220 V sau 24 V de la baterii incorporate, conectarea a pina la 5 console de microfon, intrare de linie, indicarea starii de functionare. Dimensiuni - 490x525x215 mm |  |  |  | ansmablu |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 16 |  |  | pret ofertant |  |  | Consola microfon de tip PMN-8 sau similara dupa caracteristici, cu 8 zone de serviciu, sensibilitate microfon, mV: nu mai mult de 2, sensibilitate de intrare linie, mV: nu mai mult de 200, numar de fire de cablu de conectare: 8, cablu de conectare recomandate: de tip FTP |  |  |  |  | ansmablu |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2111002 |  |  |  | Consola microfon de tip PMN-8 sau similara dupa caracteristici, cu 8 zone de serviciu, sensibilitate microfon, mV: nu mai mult de 2, sensibilitate de intrare linie, mV: nu mai mult de 200, numar de fire de cablu de conectare: 8, cablu de conectare recomandate: de tip FTP |  |  |  | ansmablu |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 17 |  |  | pret ofertant |  |  | Difuzor interior pentru instalare pe perete, 3 / 6 W, 90 dB, 100 V, inclusiv elementele de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 2111003 |  |  |  | Difuzor interior pentru instalare pe perete, 3 / 6 W, 90 dB, 100 V, inclusiv elementele de fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 1-10-002-1 |  |  | Circuit de formare a sectorului de semnalizare (centrala, tehnologica, locala, de avarie, de avertizare etc.) |  |  |  |  | 1 sector |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 29,0000 |  |  | 29,00 |  |
| 19 |  |  | 1-10-001-1 |  |  | Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatica ale regimurilor electrice si tehnologice |  |  |  |  | semnal |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 82,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-1 R

Solutii arhitectural-constructive (03/2016-3-SAC)

Intocmit in preţuri  curente 23.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | CK33A |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 20,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2952270007000 |  |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,33 |  |
| 2 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,309 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,309 |  |
| 3 |  |  | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din gips-carton inclusiv carcasa |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,546 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,504 |  |
| 4 |  |  | CK03B |  |  | Usi din lemn interioare din MDF intr-un canat cu ancadrament intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (1000 x 2100(h) mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 1,155 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,525 |  |
|  |  |  | 2030112930001 |  |  |  | Usi din lemn interioare din MDF intr-un canat cu ancadrament |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0950 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,2500 |  |  | 0,525 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,231 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,042 |  |
| 5 |  |  | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,4200 |  |  | 2,42 |  |
|  |  |  | 2863146310237 |  |  |  | Broasca Yalle |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 6 |  |  | CD72D |  |  | Pereti despartitori plane din PGC hidrofob cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla CW75 si UW75 cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,6490 |  |  | 5,364 |  |
|  |  |  | 2662102700204 |  |  |  | Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 4,2000 |  |  | 6,205 |  |
|  |  |  | 2710703520273 |  |  |  | Profil de ghidaj UW75 |  |  |  | m |  |  | 1,1450 |  |  | 1,692 |  |
|  |  |  | 2710703520274 |  |  |  | Profil de suport CW75 |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 3,25 |  |
|  |  |  | 2521302602906 |  |  |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 1,522 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 1,2200 |  |  | 1,802 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  | m |  |  | 3,0300 |  |  | 4,476 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,9710 |  |  | 1,435 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,259 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  |  | 2,216 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,6900 |  |  | 18,748 |  |
|  |  |  | 2874115833876 |  |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  | buc |  |  | 29,4300 |  |  | 43,478 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  | m2 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0154 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0937 |  |  | 0,138 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 536,00 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 1 152,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,461 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,154 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,461 |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,00012 |  |  | 0,184 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 4,608 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,5000 |  |  | 6 912,00 |  |
| 8 |  |  | RpIzC42A |  |  | Desfacerea termoizolantiei, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire si cu accesorii. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 720,00 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 165,60 |  |
|  |  |  | 2320146200700 |  |  |  | Petrol lampant |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 21,60 |  |
|  |  |  | 2922140006705 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 2,16 |  |
| 9 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 355,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 10,656 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 53,28 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 17,76 |  |
| 10 |  |  | RpCJ23A |  |  | Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 355,20 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6700 |  |  | 593,184 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 88,80 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 2 131,20 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 1,776 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 12,787 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 2,842 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 2,131 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0025 |  |  | 0,888 |  |
| 11 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 285,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 38,55 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 192,75 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 64,25 |  |
| 12 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor cladirilor, suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 285,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 2 431,22 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 537,13 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv pentru strat suport termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 5 191,40 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeiziv pentru tencuiala armata termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 6 489,25 |  |
|  |  |  | 2682162281724 |  |  |  | Placi placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 1 388,70 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 1 427,635 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1 297,85 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic cu cap termic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 10 382,80 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 32,125 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 4,369 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 38,55 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 26,985 |  |
| 13 |  |  | IzF55E |  |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 98,80 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 2,3940 |  |  | 236,527 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,5290 |  |  | 52,265 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv pentru strat suport termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 399,152 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeiziv pentru tencuiala armata termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 498,94 |  |
|  |  |  | 2682162281720 |  |  |  | Placi placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 106,773 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,2700 |  |  | 126,731 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic cu cap termic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 798,304 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 2,47 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,336 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 29,64 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 2,075 |  |
| 14 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 383,80 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 166,056 |  |
|  |  |  | 2430226300015 |  |  |  | Grund cu cuart pentru tencuieli decorative |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 574,277 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 69,19 |  |
| 15 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare RAL1001 de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 239,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 291,58 |  |
|  |  |  | 26531021008311 |  |  |  | Tencuiala decorativa RAL1001 pe baza de rasina siliconica |  |  |  | kg |  |  | 2,6000 |  |  | 621,40 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,956 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 1,434 |  |
| 16 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare RAL1015 de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 046,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 1 276,12 |  |
|  |  |  | 26531021008315 |  |  |  | Tencuiala decorativa RAL1015 pe baza de rasina siliconica |  |  |  | kg |  |  | 2,6000 |  |  | 2 719,60 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 4,184 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 6,276 |  |
| 17 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare RAL9010 de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti (glafuri ferestre si usi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 98,80 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 120,536 |  |
|  |  |  | 26531021008301 |  |  |  | Tencuiala decorativa RAL9010 pe baza de rasina siliconica |  |  |  | kg |  |  | 2,6000 |  |  | 256,88 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,395 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,593 |  |
| 18 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 87,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,61 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 13,05 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 4,35 |  |
| 19 |  |  | IzF55B |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren coeficient de transfer termic 0.035 W/m*K, grosime 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 87,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,4200 |  |  | 123,54 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2980 |  |  | 25,926 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv pentru strat suport termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 351,48 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeiziv pentru tencuiala armata termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 351,48 |  |
|  |  |  | 2521302602965 |  |  |  | Placi polistiren celular de coeficient de transfer termic 0.035 W/m*K, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 94,021 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 96,657 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic cu cap termic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 702,96 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 2,175 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,296 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 2,001 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 1,566 |  |
| 20 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare RAL8001 de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 87,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 106,14 |  |
|  |  |  | 26531021008381 |  |  |  | Tencuiala decorativa RAL1015 pe baza de rasina siliconica |  |  |  | kg |  |  | 2,6000 |  |  | 226,20 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,348 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,522 |  |
| 21 |  |  | CC09D |  |  | Montarea plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm, fixata cu rondele din tabla zincata, fara retea din otel - beton |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,224 |  |
|  |  |  | 2710403642419 |  |  |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,006 |  |
| 22 |  |  |  |  |  | Plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 125698 |  |  |  | Plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 1,176 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Podeste de acces nr. 1, 2, 3, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,714 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 3,36 |  |
| 24 |  |  | TsA20B |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 5,562 |  |
| 25 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 3,465 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 4,025 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,735 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,47 |  |
| 26 |  |  | CB02B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 130,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 26,08 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 97,80 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,652 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 39,12 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 39,12 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 3,912 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 6,52 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 3,26 |  |
|  |  |  | 2020212928347 |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1000 |  |  | 13,04 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 15,648 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 2,608 |  |
| 27 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 32,70 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 10,137 |  |
| 28 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 32,70 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 24,525 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 3,27 |  |
| 29 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 1,71 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 18,45 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,018 |  |
| 30 |  |  | CC02M2 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 305,60 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 21,392 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 1,222 |  |
|  |  |  | 2710602400010 |  |  |  | Otel beton A500C diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 313,24 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 3,056 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 85,568 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,306 |  |
| 31 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 86,40 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 5,702 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 88,56 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,864 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 24,192 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,086 |  |
| 32 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C12/15 XF1 turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 10,60 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 51,41 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 4,77 |  |
|  |  |  | 2663102100925 |  |  |  | Beton marfa clasaC12/15 XF1 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 11,191 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 1,638 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 6,36 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 2,968 |  |
| 33 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C8/10 turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 15,70 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 76,145 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 7,065 |  |
|  |  |  | 2663102100910 |  |  |  | Beton marfa clasa C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 16,575 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 2,426 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 9,42 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 4,396 |  |
| 34 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (K1) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 136,40 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 25,916 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,364 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,364 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,364 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 136,40 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,682 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 1,091 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 2,046 |  |
| 35 |  |  | CL26A |  |  | Rame metalice gata confectionate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 350,50 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 38,555 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 3,505 |  |
|  |  |  | 2030132947000 |  |  |  | Rama metalica gata confectionata |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 350,50 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,752 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 2,804 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,752 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 7,01 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 7,01 |  |
| 36 |  |  | RCsB21A |  |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,5000 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu widia |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,24 |  |
| 37 |  |  | CP21A |  |  | Punerea in opera a mortarului M 150 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 1421202200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,00008 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
| 38 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 3,567 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 5,88 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 2,94 |  |
|  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,412 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,735 |  |
| 39 |  |  | CE06C |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata H=8 mm, culoare maro montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 15,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  | Tabla zincata cutata H=8 mm, culoare maro |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 16,905 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 8,82 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 73,50 |  |
|  |  |  | 2874115833870 |  |  |  | Suruburi autofiletante |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 73,50 |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,205 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0220 |  |  | 0,308 |  |
| 40 |  |  | CG01A |  |  | Copertine existente - 2 buc. Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2664102102017 |  |  |  | Mortar ciment M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,15 |  |
| 41 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate din otel beton d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 0,125 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 5,05 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,003 |  |
| 42 |  |  | CG01A1 |  |  | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M-200, se adauga (+) sau se scade (-) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2664102102017 |  |  |  | Mortar ciment M-200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,06 |  |
| 43 |  |  | CE23B |  |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu acoperire polimerica, culoare gri, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 4,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 18,20 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,456 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 0,3300 |  |  | 4,805 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,437 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,9000 |  |  | 27,664 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,087 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,14 |  |
| 44 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,002 |  |
| 45 |  |  | CE13A2 |  |  | Copertine existente - 2 buc. Invelitori la acoperisuri cu membrane polimer-bitum de tip SBS, strat superior cu acoperire din granule bazalt, doua straturi grosime totala > 9 mm, lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 1,15 |  |
|  |  |  | 2682132601471 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS cu acoperire din granule bazalt strat superior |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 6,038 |  |
|  |  |  | 2682132601470 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS strat inferior |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 6,038 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,30 |  |
| 46 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,82 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,745 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 6,701 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,241 |  |
| 47 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,82 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 14,892 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,482 |  |
|  |  |  | 2664102102016 |  |  |  | Mortar ciment M-150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 0,819 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,248 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,745 |  |
| 48 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,82 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,745 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 6,701 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,241 |  |
| 49 |  |  | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv. Clasa de rezistenta la alunecare R12. Culoare - gri deschis. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,82 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9090 |  |  | 47,381 |  |
|  |  |  | 2670112202082 |  |  |  | Placi din granit ceramic pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm. Clasa de rezistenta la alunecare R12. Culoare - gri. |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 25,192 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pentru placaje exterioare |  |  |  | kg |  |  | 4,3000 |  |  | 106,726 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 4,964 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,496 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,099 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 1,132 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,132 |  |
| 50 |  |  | CG56A |  |  | Sapa de nivelare din adeziv pentru lucrari exterioare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 3,37 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pentru placaje exterioare |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 221,422 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 1,302 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,058 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 0,605 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,144 |  |
| 51 |  |  | CK18C |  |  | Montarea Profil treapta din inox, cu banda antiderapanta |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 39,20 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 10,192 |  |
|  |  |  | 2743123549125 |  |  |  | Profil treapta din inox, cu banda antiderapanta |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 41,16 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 235,20 |  |
| 52 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi din granit ceramic pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm, fixate pe adeziv. Clasa de rezistenta la alunecare R12. Culoare - gri. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  |  | 55,512 |  |
|  |  |  | 2670112202082 |  |  |  | Placi din granit ceramic pentru uz exterior, cu dimensiuni 600x600x9 mm. Clasa de rezistenta la alunecare R12. Culoare - gri. |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 14,688 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pentru placaje exterioare |  |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  |  | 83,52 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  |  | 4,939 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 0,518 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,104 |  |
| 53 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,70 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 27,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 5,91 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 206,85 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,591 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,138 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,158 |  |
| 54 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,70 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,591 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 5,319 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,985 |  |
| 55 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit pentru fatade dimensiuni 600 x 600 x 9 mm, pe adeziv uz exterior. Culoare - gri inchis. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,70 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |  | 43,34 |  |
|  |  |  | 2670112202051 |  |  |  | Placi din ceramica granit |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 20,295 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pentru placaje exterioare |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 119,382 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3900 |  |  | 7,76 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 0,619 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,299 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 0,898 |  |
| 56 |  |  | CL17B |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada BM-1 (10,2 m) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 123,40 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 23,446 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,234 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,234 |  |
|  |  |  | 2811236309802 |  |  |  | Confectii metalice diverse balustrada |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 123,40 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,617 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,987 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,234 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,468 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,468 |  |
| 57 |  |  | CL17B |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada BR (17,4 m) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 146,20 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 27,778 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,462 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,462 |  |
|  |  |  | 2811236309802 |  |  |  | Confectii metalice diverse balustrada |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 146,20 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,731 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 1,17 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,462 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,924 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,924 |  |
| 58 |  |  | CN20D |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,81 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 22,215 |  |
|  |  |  | 2430116105060 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 5,628 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 3,703 |  |
|  |  |  | 2430226102200 |  |  |  | Chit de cutit epoxidic |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,741 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,962 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,741 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,481 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Podeste de acces nr. 1, 2, 3, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 47,55 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 13,79 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,166 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 1,902 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2940 |  |  | 13,98 |  |
| 60 |  |  | RpCE40A |  |  | Demolare strat existent de pe acoperisul plat (hidroizolare bituminoasa in rulouri, strat din beton usor, argila expandata) Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,2000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,70 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,925 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 13,86 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,462 |  |
|  |  |  | 2320116200535 |  |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  | l |  |  | 0,1000 |  |  | 0,924 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 1,155 |  |
| 61 |  |  | CD60С |  |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 143,5400 |  |  | 28,708 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 28,9300 |  |  | 5,786 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 5 040,0000 |  |  | 1 008,00 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 510,6000 |  |  | 102,12 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 126,9600 |  |  | 25,392 |  |
|  |  |  | 00000052 |  |  |  | Nisip |  |  |  | m3 |  |  | 2,7800 |  |  | 0,556 |  |
|  |  |  | 2710602000079 |  |  |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 90,0000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2873122000751 |  |  |  | Piese forjate |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,0130 |  |  | 0,203 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 4,1100 |  |  | 0,822 |  |
|  |  |  | 2952270003816 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8100 |  |  | 0,162 |  |
| 62 |  |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,51 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,427 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 7,608 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 2,853 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 2,853 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,285 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,285 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1100 |  |  | 1,046 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 1,141 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,19 |  |
| 63 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton d6 A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 38,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 3,61 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 38,95 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 10,64 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,038 |  |
| 64 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton d12 A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 117,35 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 7,745 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,587 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 120,284 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,174 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 32,858 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,117 |  |
| 65 |  |  | CA04B3 |  |  | Beton turnat in placi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 6,1500 |  |  | 3,506 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,257 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 303,0000 |  |  | 177,891 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7460 |  |  | 0,438 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 0,402 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3300 |  |  | 0,194 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,185 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,342 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,16 |  |
| 66 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 2,97 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,55 |  |
| 67 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 15,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 115,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,077 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,088 |  |
| 68 |  |  | CP21C |  |  | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 47,55 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 17,118 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 1,902 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 38,04 |  |
|  |  |  | 1421202200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,143 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,029 |  |
| 69 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,80 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 1,712 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 12,84 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,013 |  |
| 70 |  |  | CE13D2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane polimer-bitum de tip SBS, strat superior cu acoperire din granule bazalt, doua straturi grosime totala > 9 mm, lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,80 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 22,684 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 8,56 |  |
|  |  |  | 2682132601470 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS strat inferior |  |  |  | m2 |  |  | 1,2000 |  |  | 53,928 |  |
|  |  |  | 2682132601471 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS cu acoperire din granule bazalt strat superior |  |  |  | m2 |  |  | 1,2000 |  |  | 53,928 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 26,964 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3400 |  |  | 14,552 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 2,568 |  |
| 71 |  |  | CE24J |  |  | Manson etansare EPDM termosudabil pentru acoperisuri din membrana bituminoasa, pentru teava rotunda la coloanele din PVC, D=102 - 209 mm, cu colier de stringere din inox si aplicarea etansarii intre teava si burduf Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2710403642598 |  |  |  | Manson etansare EPDM termosudabil pentru acoperisuri din membrana bituminoasa, pentru teava rotunda la coloanele din PVC, D=102 - 209 mm, cu colier de stringere din inox |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 1,442 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Canale de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Instalarea ingradire parapet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | CE23C2 |  |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu acoperire polimerica pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 105,20 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 69,432 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 42,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 15,78 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 1,8500 |  |  | 202,405 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 16,411 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 0,5000 |  |  | 54,704 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 5,47 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,2000 |  |  | 240,698 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,766 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,219 |  |
|  |  |  | 2874115893300 |  |  |  | Bolt |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 656,448 |  |
|  |  |  | 2874117308500 |  |  |  | Cartus |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 656,448 |  |
|  |  |  | 2874115840603 |  |  |  | Piulita |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 656,448 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,578 |  |
| 73 |  |  | CL17B |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada OP-1 (130 m) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 390,00 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 74,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 2811236309802 |  |  |  | Confectii metalice diverse balustrada |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 390,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 7,80 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 7,80 |  |
| 74 |  |  | CN20D |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,70 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 37,05 |  |
|  |  |  | 2430116105060 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 9,386 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 6,175 |  |
|  |  |  | 2430226102200 |  |  |  | Chit de cutit epoxidic |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,235 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 4,94 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,235 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 2,47 |  |
| 75 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal M8x80 mm fixate in ziduri din beton armat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 106,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 21,20 |  |
|  |  |  | 2874136308080 |  |  |  | Dibluri din metal M8x80 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 106,00 |  |
| 76 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,60 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 2,104 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 15,78 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,016 |  |
| 77 |  |  | CE13D2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane polimer-bitum de tip SBS, strat superior cu acoperire din granule bazalt, doua straturi grosime totala > 9 mm, lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata verticala montate pe suport continuu (0,5 m x 105,2 m) Material marunt=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,60 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 27,878 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 10,52 |  |
|  |  |  | 2682132601470 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS strat inferior |  |  |  | m2 |  |  | 1,2000 |  |  | 66,276 |  |
|  |  |  | 2682132601471 |  |  |  | Membrane polimer-bitum de tip SBS cu acoperire din granule bazalt strat superior |  |  |  | m2 |  |  | 1,2000 |  |  | 66,276 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 33,138 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3400 |  |  | 17,884 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 3,156 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Instalarea ingradire parapet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Sistem de scurgere pliuvial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | RpCI19A |  |  | Reparatii la jgheaburi din tabla zincata pretejara anticoroziv de 0,5 mm grosime, semirotunde Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 105,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 52,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,811 |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 30,188 |  |
|  |  |  | 3410520005702 |  |  |  | Platforma telescopica pe auto |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 15,75 |  |
| 79 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass D=120 mm din tabla protejata anticoroziv culoare sura Material marunt=1,0200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 66,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 23,10 |  |
|  |  |  | 2710406311726 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D120 mm sur |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 70,686 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 33,66 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 16,83 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 33,66 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 16,83 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de scurgere pliuvial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Trapa acces acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | CK56A |  |  | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat EI-30 (U6) Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4000 |  |  | 2,816 |  |
|  |  |  | 2030112931103 |  |  |  | Usi metalice pline cu protectia contra focului |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,642 |  |
|  |  |  | 2811236309291 |  |  |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,193 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2112227324785 |  |  |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  |  |  | kg |  |  | 0,6850 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2112227324786 |  |  |  | Discuri de taiere |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,141 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6600 |  |  | 0,422 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Trapa acces acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Finisarea interioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Gauri pentru ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Executarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 323,40 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 93,786 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 1,132 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 12,936 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2940 |  |  | 95,08 |  |
| 82 |  |  | RpCG29D |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,30 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,935 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,3900 |  |  | 14,577 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,516 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,344 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Executarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. Cadre de consolidare a golurilor Pm3-Pm10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 39,60 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 11,484 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,139 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 1,584 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2940 |  |  | 11,642 |  |
| 84 |  |  | CL26A |  |  | Rame metalice gata confectionate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 388,80 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 42,768 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 3,888 |  |
|  |  |  | 2030132947000 |  |  |  | Rama metalica gata confectionata |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 388,80 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,944 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 3,11 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,944 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 7,776 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 7,776 |  |
| 85 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 2,839 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 4,68 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 2,34 |  |
|  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,328 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 1,17 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,585 |  |
| 86 |  |  | RpCJ10B1 |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la slituri, grinzi, mascari de conducte etc orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm, pentru executarea tencuielilor noi |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 39,60 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,9100 |  |  | 36,036 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 7,524 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 514,80 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 4,5900 |  |  | 181,764 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0054 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0150 |  |  | 0,594 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2873122005456 |  |  |  | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542 |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 4,356 |  |
|  |  |  | 2710602000016 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,0530 |  |  | 81,299 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0550 |  |  | 2,178 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0011 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cadre de consolidare a golurilor Pm3-Pm10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. Cadre de consolidare a golurilor Pm11-Pm15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 65,20 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 18,908 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,228 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 2,608 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2940 |  |  | 19,169 |  |
| 88 |  |  | CL26A |  |  | Rame metalice gata confectionate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 481,70 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 52,987 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 4,817 |  |
|  |  |  | 2030132947000 |  |  |  | Rama metalica gata confectionata |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 481,70 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 2,408 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 3,854 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 2,408 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 9,634 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 9,634 |  |
| 89 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 3,494 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,403 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,72 |  |
| 90 |  |  | RpCJ10D1 |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la slituri, grinzi, mascari de conducte etc orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 51-100 cm inclusiv, pentru executarea tencuielilor noi |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 32,60 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,7800 |  |  | 58,028 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 10,432 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 12,0200 |  |  | 391,852 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 9,1000 |  |  | 296,66 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,261 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0460 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0120 |  |  | 0,391 |  |
|  |  |  | 2873122005456 |  |  |  | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542 |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 13,529 |  |
|  |  |  | 2710602000016 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,2360 |  |  | 138,094 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0310 |  |  | 1,011 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cadre de consolidare a golurilor Pm11-Pm15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Gauri pentru ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC acustic grosime 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane din profile UD si CD, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 160,90 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 606,175 |  |
|  |  |  | 2662102700207 |  |  |  | Placa din gips-carton acustic 12.5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 169,79 |  |
|  |  |  | 2710703520277 |  |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  |  | m |  |  | 2,0750 |  |  | 335,537 |  |
|  |  |  | 2710703520278 |  |  |  | Profil de suport CD |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 679,159 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |  | 679,159 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,4800 |  |  | 724,436 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,8300 |  |  | 134,215 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,8000 |  |  | 291,068 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 14,149 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,5300 |  |  | 732,521 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,4500 |  |  | 8 643,106 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,998 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 22,156 |  |
| 92 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 160,90 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 72,405 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 16,09 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 169,733 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,161 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,161 |  |
| 93 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 160,90 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 32,18 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 16,09 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 79,324 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,161 |  |
| 94 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 160,90 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 4,827 |  |
|  |  |  | 2416586105330 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 24,135 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 8,045 |  |
| 95 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 160,90 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 88,495 |  |
|  |  |  | 2430116102179 |  |  |  | Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 64,36 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 9,654 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 80,45 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 8,045 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,322 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Tip Av |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 556,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 16,695 |  |
|  |  |  | 2416586105330 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 83,475 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 27,825 |  |
| 97 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 556,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 306,075 |  |
|  |  |  | 2430116102179 |  |  |  | Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 222,60 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 33,39 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 278,25 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 27,825 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 1,113 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Av |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | TrB01C1-6 |  |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m (interior) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 9,80 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 9,506 |  |
| 99 |  |  | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto deseuri de constructie |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  |  | 19,98 |  |
| 100 |  |  | TsH92D |  |  | Incarcarea in auto material termoizolant |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,7000 |  |  | 2,635 |  |
| 101 |  |  | TsI50A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 19,55 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  |  | 3,558 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisarea interioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-3 R

Incalzire si ventilare (03/2016-3-IV)

Intocmit in preţuri  curente 23.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Aprovizionarea cu caldura a caloriferilor instalatiilor de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | IC12A |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8200 |  |  | 16,40 |  |
|  |  |  | 2521216701257 |  |  |  | Teava din otel electrosudabila 57x3.0 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 20,30 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1210 |  |  | 2,42 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0260 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2875274021000 |  |  |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 3,00 |  |
| 2 |  |  | IC11E |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6200 |  |  | 55,80 |  |
|  |  |  | 2521216701247 |  |  |  | Teava din otel electrosudabila 45x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 91,35 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1050 |  |  | 9,45 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 4,50 |  |
| 3 |  |  | IC11D |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 2521216701235 |  |  |  | Teava din otel electrosudabila 38x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 50,75 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0860 |  |  | 4,30 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0380 |  |  | 1,90 |  |
| 4 |  |  | IC11C |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 38,40 |  |
|  |  |  | 2521216701232 |  |  |  | Teava din otel electrosudabila 32x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 81,20 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0640 |  |  | 5,12 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 2,40 |  |
| 5 |  |  | IC11B |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2521216701226 |  |  |  | Teava din otel electrosudabila 25x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 10,15 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0640 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
| 6 |  |  | IC42A |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 11,50 |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 50,00 |  |
| 7 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,40 |  |
| 8 |  |  | IE03B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 220,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 24,20 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 11,00 |  |
| 9 |  |  | IE03C |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 1,20 |  |
| 10 |  |  | IE04A |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,80 |  |
| 11 |  |  | IE04B |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 220,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 22,00 |  |
| 12 |  |  | IE04C |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 2,40 |  |
| 13 |  |  | RpIF09C |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x19 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 38,40 |  |
|  |  |  | 332051735304 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=35x19 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 86,52 |  |
| 14 |  |  | RpIF09C |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42x19 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 332051735305 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=42x19 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 54,075 |  |
| 15 |  |  | RpIF09C |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=48x19 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 43,20 |  |
|  |  |  | 332051735306 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=48x19 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 97,335 |  |
| 16 |  |  | RpIF09C |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=60x19 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 332051735308 |  |  |  | Termoizolatie conducte D=60x19 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 21,63 |  |
| 17 |  |  | IzI23B |  |  | Protectia termoizolatiei cu folie din aluminiu TitanFlex sau similare si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 62,00 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,2150 |  |  | 13,33 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0740 |  |  | 4,588 |  |
|  |  |  | 25231567167832 |  |  |  | Folie din aluminiu TitanFlex |  |  |  | m2 |  |  | 1,1600 |  |  | 74,078 |  |
|  |  |  | 11111000100135 |  |  |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 17,242 |  |
| 18 |  |  | TfD02A |  |  | Montarea pe conducta a termometrului Tmax=120C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,1700 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 3320517355000 |  |  |  | Termometru |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2875274036019 |  |  |  | Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0660 |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2060 |  |  | 1,236 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0630 |  |  | 0,378 |  |
|  |  |  | 2874117302562 |  |  |  | Armatura pt. termometru cu mufa+niplu pt. fixare pe cond. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1030 |  |  | 0,618 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5220 |  |  | 3,132 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,054 |  |
| 19 |  |  | TfD01A |  |  | Montarea pe conducta a manometrului Pmax=10bar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 3,84 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 3,84 |  |
|  |  |  | 3320527328000 |  |  |  | Manometru |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2875274036019 |  |  |  | Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2875274201614 |  |  |  | Robinet trecere ventil mufa alama PN10-80 C.S.A83-1/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0660 |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2060 |  |  | 1,236 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1030 |  |  | 0,618 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4140 |  |  | 2,484 |  |
|  |  |  | 2912340002512 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,054 |  |
| 20 |  |  | ID06A |  |  | Robinet de aerisire automat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2913134500002 |  |  |  | Robinet de aerisire automat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,80 |  |
| 21 |  |  | TfB03C1 |  |  | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 2875270000008 |  |  |  | Flansa plata pentru sudare D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0840 |  |  | 0,336 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1220 |  |  | 0,488 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0180 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0600 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0610 |  |  | 0,244 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2340 |  |  | 0,936 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,036 |  |
| 22 |  |  | TfB01C1 |  |  | Montarea vana "butterfly" din otel sau fonta de pina la Pn 6, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,1400 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 2913124504514 |  |  |  | Vana cu flanse d=50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115821734 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0630 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Aprovizionarea cu caldura a caloriferilor instalatiilor de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | VA02E |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,78 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,7800 |  |  | 70,988 |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 15,174 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,228 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 0,322 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 23,71 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,569 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | 0,569 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 113,807 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,569 |  |
|  |  |  | 2710403642419 |  |  |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 4,7000 |  |  | 89,149 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 113,807 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 113,807 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,939 |  |
| 24 |  |  | VA02F |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,68 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,7100 |  |  | 56,043 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,209 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,835 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,209 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |  | 1,003 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,167 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 33,419 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |  | 1,253 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0600 |  |  | 1,253 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 250,642 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,418 |  |
|  |  |  | 2710403643001 |  |  |  | Tabla zincata de 0,6 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 5,4000 |  |  | 112,789 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 250,642 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 250,642 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 1,241 |  |
| 25 |  |  | VA02A |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,30 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,4400 |  |  | 107,672 |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 25,29 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,316 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,379 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,316 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,506 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,253 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,4500 |  |  | 45,839 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,948 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0030 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 189,678 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,948 |  |
|  |  |  | 2710403642419 |  |  |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 4,7000 |  |  | 148,581 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 189,678 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 189,678 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,565 |  |
| 26 |  |  | VA02B |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 219,20 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,4600 |  |  | 539,232 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,214 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 9,963 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 2,214 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |  | 10,627 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 1,771 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3500 |  |  | 298,879 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 6,642 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0060 |  |  | 1,328 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 3 542,272 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 8,856 |  |
|  |  |  | 2710403643002 |  |  |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 6,3000 |  |  | 1 394,77 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 3 542,272 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 3 542,272 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 15,344 |  |
| 27 |  |  | VA02C |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,2800 |  |  | 29,52 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0520 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0750 |  |  | 0,678 |  |
|  |  |  | 2874125885675 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 15,377 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,271 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0090 |  |  | 0,081 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 217,08 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,362 |  |
|  |  |  | 2710403643002 |  |  |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 6,3000 |  |  | 56,984 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 217,08 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |  | 217,08 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,72 |  |
| 28 |  |  | VA11H |  |  | Piesa speciala (reductie, coturi, teuri, dopuri etc), din tabla zincata de 0,7 mm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,6700 |  |  | 73,40 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,5000 |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0180 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2874125885675 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0048 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,0182 |  |  | 0,364 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0040 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 320,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2710403643002 |  |  |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 8,5300 |  |  | 170,60 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 320,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 320,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,60 |  |
| 29 |  |  | IzH22A |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala Paroc Hvac VentMat AluCoat sau similare, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4740 |  |  | 56,88 |  |
|  |  |  | 1111000100031 |  |  |  | Cochilii vata minerala |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 123,60 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 5,40 |  |
| 30 |  |  | IzI23B |  |  | Protectia termoizolatiei cu folie din aluminiu TitanFlex sau similare si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 140,00 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,2150 |  |  | 30,10 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0740 |  |  | 10,36 |  |
|  |  |  | 25231567167832 |  |  |  | Folie din aluminiu TitanFlex |  |  |  | m2 |  |  | 1,1600 |  |  | 167,272 |  |
|  |  |  | 11111000100135 |  |  |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 38,934 |  |
| 31 |  |  | VB30B |  |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 0,5 mm grosime (Зонт вентиляционный Д=315; 355 мм) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,4900 |  |  | 1,843 |  |
|  |  |  | 2732103702611 |  |  |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,9600 |  |  | 1,45 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 2710703549382 |  |  |  | Otel cornier 22x22x2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,148 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,052 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,185 |  |
|  |  |  | 2874125884798 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2400 |  |  | 0,178 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2200 |  |  | 0,163 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 4,44 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,059 |  |
|  |  |  | 2710403642419 |  |  |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 4,2500 |  |  | 3,145 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 4,44 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 4,44 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,207 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,022 |  |
| 32 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie MB 121 ВH |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 4,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2874115765992 |  |  |  | Grila de ventilare reglabila MB 121 BHC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 33 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie seria ОНФ 200x100 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 1,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2811236306403 |  |  |  | Grila ventilatie ОНФ 200x100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 34 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie seria ОНФ 200x200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 18,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2811236306431 |  |  |  | Grila ventilatie ОНФ 200х200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 40,00 |  |
| 35 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie seria ОНФ 300x200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2811236306432 |  |  |  | Grila ventilatie ОНФ 300x200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 36 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie seria ОНФ 400x200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 5,64 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2811236306435 |  |  |  | Grila ventilatie ОНФ 400х200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 37 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie seria ОНФ 500x200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 85,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 39,95 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,55 |  |
|  |  |  | 2811236306437 |  |  |  | Grila ventilatie ОНФ 500х200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 85,00 |  |
| 38 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie seria ОНФ 400x400 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2811236306459 |  |  |  | Grila ventilatie ОНФ 400х400 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 39 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie exterioare PH 400x400 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 2,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2811236306920 |  |  |  | Grile de ventilatie exterioare PH 400x400 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 40 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie exterioare PH 500x500 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 2,82 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2811236306524 |  |  |  | Grile de ventilatie exterioare PH 500x500 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 41 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie exterioare PH 600x400 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2811236306525 |  |  |  | Grile de ventilatie exterioare PH 600x400 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 42 |  |  | VB30D |  |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime (2100x450x600 mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,9800 |  |  | 18,238 |  |
|  |  |  | 2732103702611 |  |  |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,1960 |  |  | 7,32 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,918 |  |
|  |  |  | 2710703549394 |  |  |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2900 |  |  | 1,775 |  |
|  |  |  | 2710703500166 |  |  |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0480 |  |  | 6,414 |  |
|  |  |  | 2710703504502 |  |  |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,1700 |  |  | 7,16 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,612 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 2874125884798 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 1,897 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3300 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 48,96 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,734 |  |
|  |  |  | 2710403643002 |  |  |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 6,2500 |  |  | 38,25 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 48,96 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 48,96 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 1,224 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,184 |  |
| 43 |  |  | VB30D |  |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime (1600x450x600 mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,84 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,9800 |  |  | 29,323 |  |
|  |  |  | 2732103702611 |  |  |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,1960 |  |  | 11,769 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,476 |  |
|  |  |  | 2710703549394 |  |  |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2900 |  |  | 2,854 |  |
|  |  |  | 2710703500166 |  |  |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0480 |  |  | 10,312 |  |
|  |  |  | 2710703504502 |  |  |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,1700 |  |  | 11,513 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,984 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 4,92 |  |
|  |  |  | 2874125884798 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 3,05 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3300 |  |  | 3,247 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 78,72 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 1,181 |  |
|  |  |  | 2710403643002 |  |  |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 6,2500 |  |  | 61,50 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 78,72 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 78,72 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 1,968 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,295 |  |
| 44 |  |  | VB30D |  |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime (900x450x600 mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,24 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,9800 |  |  | 9,655 |  |
|  |  |  | 2732103702611 |  |  |  | Banda otel T 3 x 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,1960 |  |  | 3,875 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,486 |  |
|  |  |  | 2710703549394 |  |  |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2900 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 2710703500166 |  |  |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0480 |  |  | 3,396 |  |
|  |  |  | 2710703504502 |  |  |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,1700 |  |  | 3,791 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2874125884798 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 1,004 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3300 |  |  | 1,069 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 25,92 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,389 |  |
|  |  |  | 2710403643002 |  |  |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 6,2500 |  |  | 20,25 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 25,92 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 25,92 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,648 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,097 |  |
| 45 |  |  | VCc-5A |  |  | Verificarea primara a starii tehnice si curatarea sistemului de ventilare cu canal de acumulare comun, instalat intr-o cladire cu multe etaje, nou construita sau reparata capital. |  |  |  |  | 1 canal |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 7122010013051 |  |  |  | Controlor cuptoare |  |  |  | h-om |  |  | 4,8800 |  |  | 112,24 |  |
|  |  |  | 9310060019921 |  |  |  | Curatator canale de fum si focare |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 28,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | VC17A |  |  | Sistema P1 - P7.Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 49,7700 |  |  | 348,39 |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 2,814 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 7,035 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 1,407 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,704 |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 60,0000 |  |  | 422,10 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 70,35 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 28,14 |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 60,0000 |  |  | 422,10 |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 70,35 |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 28,14 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 2,45 |  |
| 47 |  |  | VC04B |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw (KCK) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 22,2700 |  |  | 22,27 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2800 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 26,0000 |  |  | 27,30 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2874115820285 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 26,0000 |  |  | 27,30 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8500 |  |  | 0,85 |  |
| 48 |  |  | VC04B |  |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw (ВКПФ) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 22,2700 |  |  | 133,62 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2800 |  |  | 1,764 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 26,0000 |  |  | 163,80 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,756 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2874115820285 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 26,0000 |  |  | 163,80 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8500 |  |  | 5,10 |  |
| 49 |  |  | VC05A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (TT PRO) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 19,5200 |  |  | 39,04 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,525 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 26,0000 |  |  | 54,60 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2874115820170 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 26,0000 |  |  | 54,60 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4500 |  |  | 0,90 |  |
| 50 |  |  | 08-03-605-1 |  |  | Ventilator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2400 |  |  | 11,16 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 2,34 |  |
| 51 |  |  | AcB01G |  |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (supapa), la conductele de alimentare cu aer Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 44,85 |  |
| 52 |  |  | AcB09A |  |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 7245070020600 |  |  |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  |  | h-om |  |  | 4,3600 |  |  | 56,68 |  |
| 53 |  |  | VB18A |  |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 7,70 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 126,00 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 126,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 126,00 |  |
| 54 |  |  | RpIA10B |  |  | Montarea racordurilor flexibile Material marunt si de montaj (garnituri,suruburi, vopsea etc)=1,0400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 5,5000 |  |  | 132,00 |  |
|  |  |  | 2811236309783 |  |  |  | Confectii metalice sustinere |  |  |  | kg |  |  | 8,2000 |  |  | 204,672 |  |
| 55 |  |  | CL20A aplicativ |  |  | Montarea diflector D=315 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 3,29 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Aprovizionarea cu caldura a caloriferilor instalatiilor de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | TfB01D1 |  |  | Montarea filtrului din otel sau fonta Pn 6, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,3000 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 2874115821760 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0840 |  |  | 0,168 |  |
| 57 |  |  | IA24B |  |  | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reteaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 25...35 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,7000 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 2,2200 |  |  | 2,22 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,6900 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,80 |  |
| 58 |  |  | IA24A |  |  | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reteaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 15...20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,5000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,8750 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2600 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 2,10 |  |
| 59 |  |  | 08-03-602-1 |  |  | Conectarea la retea si reglajul electric al elivatoarelor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 1,82 |  |
| 60 |  |  | IC46A |  |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,4000 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 2710403615911 |  |  |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1250 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Aprovizionarea cu caldura a caloriferilor instalatiilor de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema P5, P7. Unitate de tratare a aerului cu recuperarea caldurii МПА 3200 В, avind debetul de 2200m3/h si constind din urmatoarele elemente: 1. Ventilator de aspiratie a aerului cu debitul 2200m3/h, H=270Pa, N=1.30kW, n=1200rot/min, U=380V; 2. Filtru de aer clasa G4; 3. Baterie pentru incalzirea aerului in 4 rinduri; 4. Sistemul de automatica |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270003135 |  |  |  | Agregat de climatizare МПА 3200 В |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 62 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema P5, P7. Racord flexibil la ventilatoare, cu sectiunea 600x300 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2822135722053 |  |  |  | Racord flexibil pt. canale de ventilare 600x300 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 63 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema P5, P7. Atenuitor de zgomot, rectangular 600x300 mm, L=950 mm, CP 600x300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115760504 |  |  |  | Atenuator de zgomot rectangular 600x300 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 64 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema P5, P7. Supapa pentru canale de ventilare 600x300 mm, cu dispozitiv de actionare electrica N=0.1kW, U=230V, PPBA 600x300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2913154500377 |  |  |  | Supapa de aer rectangulara 600x300mm, cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 65 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema P1, P3, P4, P6. Unitate de tratare a aerului cu recuperarea caldurii МПА 2500 В, avind debetul de 1800m3/h si constind din urmatoarele elemente: 1. Ventilator de aspiratie a aerului cu debitul 1800m3/h, H=200Pa, N=0.65kW, n=1000rot/min, U=220V; 2. Filtru de aer clasa G4; 3. Baterie pentru incalzirea aerului in 4 rinduri; 4. Sistemul de automatica |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2952270003136 |  |  |  | Agregat de climatizare МПА 2500 В |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 66 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema P1, P3, P4, P6. Racord flexibil la ventilatoare, cu sectiunea 500x300 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2822135722046 |  |  |  | Racord flexibil pt. canale de ventilare 500x300 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 67 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema P1, P3, P4, P6. Atenuitor de zgomot, rectangular 500x300 mm, L=950 mm, CP 500x300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115760506 |  |  |  | Atenuator de zgomot rectangular 500x300 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 68 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema P1, P3, P4, P6. Supapa pentru canale de ventilare 500x300 mm, cu dispozitiv de actionare electrica N=0.1kW, U=230V, PPBA 500x300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2913154500353 |  |  |  | Supapa de aer 500x300mm, cu dispozitiv de actionare electrica, PPBA 500x300 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 69 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema P2. Unitate de tratare a aerului cu recuperarea caldurii МПА 1200 В, avind debetul de 700m3/h si constind din urmatoarele elemente: 1. Ventilator de aspiratie a aerului cu debitul 700m3/h, H=320Pa, N=0.41kW, n=1850rot/min, U=220V; 2. Filtru de aer clasa G4; 3. Baterie pentru incalzirea aerului in 4 rinduri; 4. Sistemul de automatica |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2952270003137 |  |  |  | Agregat de climatizare МПА 1200 В |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 70 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema P2. Racord flexibil la ventilatoare, cu sectiunea 400x200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2822135722049 |  |  |  | Racord flexibil pt. canale de ventilare 400x200 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 71 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema P2. Atenuitor de zgomot, rectangular 400x200 mm, L=950 mm, CP 400x200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874115760508 |  |  |  | Atenuator de zgomot rectangular 400x200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 72 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema P2. Supapa pentru canale de ventilare 400x200 mm, cu dispozitiv de actionare electrica N=0.1kW, U=230V, PPBA 400x200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913154500346 |  |  |  | Supapa de aer 400x200mm, cu dispozitiv de actionare electrica, PPBA 400x200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 73 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V1. Ventilator montat pe canal, D=250 mm, Q=1800m3/h, H=450Pa, N=1,50kW, n=1470rot/min, U=380V, KCK250 4Д |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2912435776787 |  |  |  | Ventilator КСК250 4Д |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 74 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V1. Racord flexibil la ventilatoare, cu diametrul 250 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2822135722002 |  |  |  | Racord flexibil pt. canale de ventilare D250 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 75 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V2, V3. Ventilator montat pe canal, sectiune 400x200 mm, Q=800m3/h, H=200Pa, N=0,3kW, n=1350rot/min, U=220V, ВКПФ 4Е 400х200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 29124357766341 |  |  |  | Ventilator ВКПФ 4Е 400х200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 76 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V2, V3. Supapa pentru canale de ventilare 400x200 mm, cu dispozitiv de actionare electrica N=0.1kW, U=230V, PPBA 400x200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2913154500346 |  |  |  | Supapa de aer 400x200mm, cu dispozitiv de actionare electrica, PPBA 400x200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 77 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V4, V7. Ventilator montat pe canal, D=315 mm, Q=1300m3/h, H=300Pa, N=0,32kW, n=2430rot/min, U=230V, TT ПРО 315 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2912435776350 |  |  |  | Ventilator ТТ ПРО 315 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 78 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V5, V6, V8, V9. Ventilator montat pe canal, sectiune 500x250 mm, Q=1200-1400m3/h, H=200-250Pa, N=0,54kW, n=1250rot/min, U=220V, ВКПФ 4Е 500х250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 29124357766331 |  |  |  | Ventilator ВКПФ 4Е 500х250 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 79 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V5, V6, V8, V9. Supapa pentru canale de ventilare 500x250 mm, cu dispozitiv de actionare electrica N=0.1kW, U=230V, PPBA 500x250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2913154500352 |  |  |  | Supapa de aer 500x250mm, cu dispozitiv de actionare electrica, PPBA 500x250 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 80 |  |  | pret furnizor |  |  | Sistema V5, V6, V8, V9. Racord flexibil la ventilatoare, cu sectiunea 500x250 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2822135722045 |  |  |  | Racord flexibil pt. canale de ventilare 500x250 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 81 |  |  | pret furnizor |  |  | Diflector gata confectionat D=315 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2822135725315 |  |  |  | Diflector turbo gata confectionat din inox D=315 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Aprovizionarea cu caldura a caloriferilor instalatiilor de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | pret furnizor |  |  | Filtru impuritati cu plasa D65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2924127322112 |  |  |  | Filtru impuritati cu plasa D65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 83 |  |  | pret furnizor |  |  | Nod de amestecare УСВК 1 1/4"-10 "VENTS" |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274016100 |  |  |  | Nod de amestecare УСКВ 1 1/4 - 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 84 |  |  | pret furnizor |  |  | Nod de amestecare УСВК 1"-10 "VENTS" |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274016104 |  |  |  | Nod de amestecare УСКВ 1"-10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 85 |  |  | pret furnizor |  |  | Nod de amestecare УСВК 1"-6 "VENTS" |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2875274016102 |  |  |  | Nod de amestecare УСКВ 1"-6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 86 |  |  | pret furnizor |  |  | Nod de amestecare УСВК 3/4"-4 "VENTS" |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274016108 |  |  |  | Nod de amestecare УСВК-3/4-4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 87 |  |  | pret furnizor |  |  | Colectror sau distribuitor D108x3.5, L=1.00m, 5 conexiuni |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2913124124110 |  |  |  | Colectror sau distribuitor D108x3.5, L=1.00m, 5 conexiuni |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Aprovizionarea cu caldura a caloriferilor instalatiilor de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | VD04C |  |  | Reglarea componentelor la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, reglarea clapetelor de reglaj |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 7112020030200 |  |  |  | Specialist ventilatorist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 3,51 |  |
| 89 |  |  | VD04D |  |  | Reglarea componentelor la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, reglarea filtrelor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7112020030200 |  |  |  | Specialist ventilatorist |  |  |  | h-om |  |  | 1,7800 |  |  | 12,46 |  |
| 90 |  |  | VD04E |  |  | Reglarea componentelor la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, reglarea bateriei de incalzire |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7112020030200 |  |  |  | Specialist ventilatorist |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 3,64 |  |
| 91 |  |  | 03-02-020-02 |  |  | Retea a sistemelor de ventilare si de conditionare a aerului, cantitate sectiuni pina la 10 |  |  |  |  | 1 ret.ventil |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 22,0000 |  |  | 154,00 |  |
| 92 |  |  | 03-02-002-13 |  |  | Ventilator radial (centrifug), diametral sau de acoperis, №: pina la 5 |  |  |  |  | 1 dizpozitiv |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 8,0000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-4 R

Solutii termomecanice (03/2016-3-SM)

Intocmit in preţuri  curente 23.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Punct termic individual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | IzH28A |  |  | Izolarea aparatelor paralelipipedice cu placi din polistiren celular tip obisnuit sau cu placi de polistiren celular tip ignifugat, avind grosimea de 36; 48; 60; 72; si 96 mm, executata intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,8200 |  |  | 0,82 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1920 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 1111000100035 |  |  |  | Adeband de 50 mm latime nii 4065 |  |  |  | m2 |  |  | 0,1470 |  |  | 0,147 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 0,025 |  |
| 2 |  |  | ID13B |  |  | Supapa de siguranta cu mufe, Plucru=0.5-8bar, avind diametrul nominal de 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2913154500012 |  |  |  | Supapa de siguranta D25 P=0.5-8bar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 3 |  |  | TfA02B1 f |  |  | Robinet sferic pentru sudua , montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80; |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2875274040109 |  |  |  | Robinet de otel sub sudura Dn=80 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1240 |  |  | 0,248 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2260 |  |  | 0,452 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1130 |  |  | 0,226 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4220 |  |  | 2,844 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
| 4 |  |  | TfA02B1 f |  |  | Robinet sferic pentru sudua , montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 2875274040108 |  |  |  | Robinet de otel sub sudura Dn=65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1240 |  |  | 0,496 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2260 |  |  | 0,904 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0150 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1130 |  |  | 0,452 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4220 |  |  | 5,688 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,036 |  |
| 5 |  |  | TfB03E1 |  |  | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2875270000010 |  |  |  | Flansa plata pentru sudare D80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1240 |  |  | 0,248 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1860 |  |  | 0,372 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0220 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0930 |  |  | 0,186 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4140 |  |  | 0,828 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
| 6 |  |  | TfB03D1 |  |  | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,5700 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5700 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 2875270000009 |  |  |  | Flansa plata pentru sudare D65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1040 |  |  | 0,208 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1560 |  |  | 0,312 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0780 |  |  | 0,156 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3510 |  |  | 0,702 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
| 7 |  |  | TfB07D |  |  | Diafragme de laminare, montate intre flanse, avind diametrul nominal Dn 80 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,7200 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2811236312000 |  |  |  | Diafragme de laminare intre flanse |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115821801 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 16x80 gr. 4,8 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1680 |  |  | 0,336 |  |
| 8 |  |  | ID13B |  |  | Supapa de sens cu mufe, avind diametrul nominal de 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2913124204412 |  |  |  | Supapa de sens Dn=20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 9 |  |  | ID04A |  |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2913124201602 |  |  |  | Robinet sfera fluture 3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,128 |  |
| 10 |  |  | ID13B |  |  | Supapa de sens cu mufe, avind diametrul nominal de 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2913124204412 |  |  |  | Supapa de sens Dn=20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 11 |  |  | ID04A |  |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2913124201601 |  |  |  | Robinet sfera fluture 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,256 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Punct termic individual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Nod de evidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | ID04A |  |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2913124201603 |  |  |  | Robinet sfera fluture 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,064 |  |
| 13 |  |  | ID13B |  |  | Supapa de sens cu mufe, avind diametrul nominal de 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2913124204413 |  |  |  | Supapa de sens Dn=25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 14 |  |  | TfD01A |  |  | Montarea pe conducta a manometrului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 10,88 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 10,88 |  |
|  |  |  | 3320527328000 |  |  |  | Manometru |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 2722103209487 |  |  |  | Teava const f.s. A /22 x 3/ OLT 35 |  |  |  | m |  |  | 0,3900 |  |  | 6,63 |  |
|  |  |  | 2875274036019 |  |  |  | Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 34,00 |  |
|  |  |  | 2875274201614 |  |  |  | Robinet trecere ventil mufa alama PN10-80 C.S.A83-1/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0660 |  |  | 1,122 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2060 |  |  | 3,502 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,612 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,714 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1030 |  |  | 1,751 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4140 |  |  | 7,038 |  |
|  |  |  | 2912340002512 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,153 |  |
| 15 |  |  | ID04A |  |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2913124201601 |  |  |  | Robinet sfera fluture 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,256 |  |
| 16 |  |  | TfD02A |  |  | Montarea pe conducta a termometrului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,1700 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 3320517355000 |  |  |  | Termometru |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2875274036019 |  |  |  | Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0660 |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2060 |  |  | 1,236 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0630 |  |  | 0,378 |  |
|  |  |  | 2874117302562 |  |  |  | Armatura pt. termometru cu mufa+niplu pt. fixare pe cond. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1030 |  |  | 0,618 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5220 |  |  | 3,132 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,054 |  |
| 17 |  |  | TfA02A1 f |  |  | Vana de otel sub sudura, Pn16, T=130"C, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,0700 |  |  | 2,14 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274040104 |  |  |  | Robinet de otel sub sudura Dn=32 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1140 |  |  | 0,228 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1450 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0320 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 0,146 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0440 |  |  | 2,088 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
| 18 |  |  | ID13B |  |  | Supapa de siguranta cu mufe, Plucru=0.5-8bar, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2913154500014 |  |  |  | Supapa de siguranta D15 P=0.5-8bar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod de evidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | IC12D |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 38,50 |  |
|  |  |  | 2521216701273 |  |  |  | Teava din otel electrosudabila 89x3.0 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 35,525 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0830 |  |  | 2,905 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2110 |  |  | 7,385 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,175 |  |
|  |  |  | 2875274021000 |  |  |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 5,25 |  |
| 20 |  |  | IC12C |  |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,9600 |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 2521216701263 |  |  |  | Teava din otel electrosudabila 76x3.0 |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |  | 50,75 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0680 |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 8,50 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2875274021000 |  |  |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 7,50 |  |
| 21 |  |  | TfA01A1 |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x2.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2722103107506 |  |  |  | Conducta de otel 25x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 5,02 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 4100116202844 |  |  |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0040 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1080 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,09 |  |
| 22 |  |  | SA16C |  |  | Teava PP-R PN16, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40x6.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4100 |  |  | 4,10 |  |
|  |  |  | 2521216717056 |  |  |  | Teava PP-R d40x5.6 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 2523156719436 |  |  |  | Cot PP-R d40 |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2523156719456 |  |  |  | Teu PP-R d40 |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 7,10 |  |
|  |  |  | 2523156719406 |  |  |  | Mufa PP-R d40 |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2523156719460 |  |  |  | Reductie din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0272 |  |  | 0,272 |  |
| 23 |  |  | SA16C |  |  | Teava PP-R PN16, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32x4.5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4100 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 2521216717055 |  |  |  | Teava PP-R d32x4.5 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2523156719435 |  |  |  | Cot PP-R d32 |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2523156719455 |  |  |  | Teu PP-R d32 |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 3,55 |  |
|  |  |  | 2523156719405 |  |  |  | Mufa PP-R d32 |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 2523156719460 |  |  |  | Reductie din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0272 |  |  | 0,136 |  |
| 24 |  |  | TfA02B1 |  |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3.0 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2875274040009 |  |  |  | Cot de otel Dn=89 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1240 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2260 |  |  | 3,39 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0150 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1000 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1130 |  |  | 1,695 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4220 |  |  | 21,33 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,135 |  |
| 25 |  |  | TfA02B1 |  |  | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2875274040008 |  |  |  | Cot de otel Dn=76 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1240 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2260 |  |  | 2,26 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0150 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1130 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4220 |  |  | 14,22 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,09 |  |
| 26 |  |  | TfA02B1 |  |  | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80x65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2875274040029 |  |  |  | Cot de otel Dn=80x65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1240 |  |  | 0,248 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2260 |  |  | 0,452 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1130 |  |  | 0,226 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4220 |  |  | 2,844 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
| 27 |  |  | TfA02C1 |  |  | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133x89 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 2,1200 |  |  | 4,24 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2875274040030 |  |  |  | Reductie de otel Dn=133x89 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,2320 |  |  | 0,464 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3760 |  |  | 0,752 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1850 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5930 |  |  | 3,186 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
| 28 |  |  | IC42A |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 11,50 |  |
|  |  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 50,00 |  |
| 29 |  |  | CN23E |  |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2430226100797 |  |  |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,05 |  |
| 30 |  |  | CN23F |  |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 21,72 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7900 |  |  | 17,159 |  |
|  |  |  | 2430226100797 |  |  |  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 2,172 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 2,172 |  |
|  |  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 3,041 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,217 |  |
| 31 |  |  | IzH21A |  |  | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,07 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,8200 |  |  | 35,317 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 2,154 |  |
|  |  |  | 1111000100030 |  |  |  | Cochilii polisteren spuma |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 44,362 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0460 |  |  | 1,981 |  |
|  |  |  | 1111000100035 |  |  |  | Adeband de 50 mm latime nii 4065 |  |  |  | m2 |  |  | 0,3430 |  |  | 14,773 |  |
| 32 |  |  | ID06A |  |  | Deaerator automat 3/8" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2913134500002 |  |  |  | Robinet de aerisire automat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,60 |  |
| 33 |  |  | ID04A |  |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2913124201603 |  |  |  | Robinet sfera fluture 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,064 |  |
| 34 |  |  | ID04A |  |  | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2913124201602 |  |  |  | Robinet sfera fluture 3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |  | 0,032 |  |
| 35 |  |  | CP15A1 |  |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c (ОП-1) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,1700 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2666122800600 |  |  |  | Element prefabricat |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 18,18 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0007 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,7500 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0022 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,54 |  |
| 36 |  |  | TfA09A1 |  |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (T13) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 17,28 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,518 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,518 |  |
|  |  |  | 2875277347000 |  |  |  | Suport mobil pt conducte |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 17,28 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1160 |  |  | 2,004 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0020 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0270 |  |  | 0,467 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,156 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Punct termic individual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | IA11C |  |  | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 9,1 -12,5 mc/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 6,1000 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 2875274401000 |  |  |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115821708 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 32,0000 |  |  | 64,00 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 32,0000 |  |  | 64,00 |  |
|  |  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 32,0000 |  |  | 64,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,2800 |  |  | 0,56 |  |
| 38 |  |  | 11-02-042-03 |  |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011703 |  |  |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1012039 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2010 |  |  | 0,201 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
| 39 |  |  | 11-02-042-02 |  |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011703 |  |  |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1012039 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2010 |  |  | 0,201 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
| 40 |  |  | 08-03-605-1 |  |  | Ventilator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2400 |  |  | 2,48 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
| 41 |  |  | IA41A |  |  | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,8000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 2722103305578 |  |  |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4" |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913137343724 |  |  |  | Robinet trecere fonta 3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274401000 |  |  |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115801148 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0180 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 42 |  |  | IA38B |  |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,5000 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2875270000000 |  |  |  | Flansa plata pentru sudare |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874115801148 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,7400 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
| 43 |  |  | SE56A1 |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 4,60 |  |
| 44 |  |  | 11-02-042-02 |  |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011703 |  |  |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1012039 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2010 |  |  | 0,201 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
| 45 |  |  | 11-02-001-03 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,042 |  |
| 46 |  |  | SE56A |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 2,30 |  |
| 47 |  |  | 11-03-011-03 |  |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: III |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,3000 |  |  | 36,90 |  |
|  |  |  | 1012037 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,8680 |  |  | 2,604 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4400 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4400 |  |  | 1,32 |  |
| 48 |  |  | IA37B |  |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel |  |  |  | m |  |  | 0,5000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2875274122000 |  |  |  | Racord olandez |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,6400 |  |  | 0,64 |  |
| 49 |  |  | SE56A1 |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Punct termic individual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Nod de evidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 11-02-001-02 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,042 |  |
| 51 |  |  | 11-02-001-03 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,084 |  |
| 52 |  |  | 11-03-011-03 |  |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: III |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,3000 |  |  | 24,60 |  |
|  |  |  | 1012037 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,8680 |  |  | 1,736 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4400 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4400 |  |  | 0,88 |  |
| 53 |  |  | 11-02-001-01 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Presostat KPI 35 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0300 |  |  | 3,09 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,126 |  |
| 54 |  |  | SE56A |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod de evidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | IA28A |  |  | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 5,1000 |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | 2875274401000 |  |  |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,8100 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0330 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 1450336200468 |  |  |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,0230 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 2874115800780 |  |  |  | Surub hex. M 10 x 35 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115801071 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115883761 |  |  |  | Saiba plata M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1650 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4300 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1250 |  |  | 0,125 |  |
|  |  |  | 2922140006727 |  |  |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 29522700076021 |  |  |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Punct termic individual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | pret furnizor |  |  | Schimbator de cladura cu placi Q=528kW, B35Hx50/1P, Swep |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2971265730012 |  |  |  | Schimbator de caldura cu placi Q=528 kW, B35Hx50/1P |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Schimbator de cladura cu placi Q=70kW, B28Hx76/1P, Swep |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2971265730013 |  |  |  | Schimbator de caldura cu placi Q=70 kW, B28Hx76/1P |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  | Vana de reglare cu 2 cai Dn32 Kvs16m3/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913124504550 |  |  |  | Vana de reglare Dn 32 Kvs 16 m3/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 59 |  |  | pret furnizor |  |  | Servomotor SAX31.00 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913124504590 |  |  |  | Servomotor SAX31.00 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 60 |  |  | pret furnizor |  |  | Vana de reglare cu 2 cai Dn15 Kvs4.0m3/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913124504547 |  |  |  | Vana de reglare Dn 15 Kvs 4.0 m3/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 61 |  |  | pret furnizor |  |  | Servomotor SQS35.53 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913124504594 |  |  |  | Servomotor SQS35.33 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 62 |  |  | pret furnizor |  |  | Reductor de presiune diferentiata Dn40 Kvs20m3/h P=0.5-1.5 bar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2721204110026 |  |  |  | Reductor de presiune diferentiata Dn 40 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 63 |  |  | pret furnizor |  |  | Pompa Biral modul A 50-18 270 RED |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2913127334491 |  |  |  | Pompa Biral ModulA 50-12 270 RED 220? |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 64 |  |  | pret furnizor |  |  | Filtru impuritati cu plasa Dn=80 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127322113 |  |  |  | Filtru impuritati cu plasa Dn=80 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 65 |  |  | pret furnizor |  |  | Filtru impuritati cu plasa Dn=65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127322112 |  |  |  | Filtru impuritati cu plasa Dn=65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 66 |  |  | pret furnizor |  |  | Clapeta electromagnetica Dn=20, Pn16, 220V cu servomotor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913154500495 |  |  |  | Clapeta electromagnetica Dn20, Pn16, 220V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 67 |  |  | pret furnizor |  |  | Debitmetru cu ultrasunet Dn=20 mm, ULTRAFLOW 54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634625904 |  |  |  | Debitmetru cu ultrasunet Dn=20 mm ULTRAFLOW 54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 68 |  |  | pret furnizor |  |  | Filtru impuritati cu plasa 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127322103 |  |  |  | Filtru impuritati cu plasa D20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 69 |  |  | pret furnizor |  |  | Traductor de temperatura Pt-1000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3320634625921 |  |  |  | Traductor de temperatura Pt-1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 70 |  |  | pret furnizor |  |  | Traductor de temperatura aer esterior tip 5227-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634625922 |  |  |  | Traductor de temperatura aer exterior tip 5227-2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 71 |  |  | pret furnizor |  |  | Pompa Biral AXW 13-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913127334498 |  |  |  | Pompa Biral AXW 13-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 72 |  |  | pret furnizor |  |  | Filtru impuritati cu plasa si flanse Dn20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127322051 |  |  |  | Filtru impuritati cu plasa si flanse Dn20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Punct termic individual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Nod de evidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | pret furnizor |  |  | Integrator electronic al consumului de caldura MULTICAL 602 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634625911 |  |  |  | Itigrator electronic Multical 602 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 74 |  |  | pret furnizor |  |  | Debitmetru cu ultrasunet Dn=40 mm, ULTRAFLOW 54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634625901 |  |  |  | Debitmetru cu ultrasunet Dn=40 mm ULTRAFLOW 54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 75 |  |  | pret furnizor |  |  | Traductor de temperatura Pt-500, cu cablu L=2.0 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3320634625920 |  |  |  | Traductor de temperatura Pt-500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 76 |  |  | pret furnizor |  |  | Debitmetru cu ultrasunet Dn=20 mm, ULTRAFLOW 54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634625904 |  |  |  | Debitmetru cu ultrasunet Dn=20 mm ULTRAFLOW 54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 77 |  |  | pret furnizor |  |  | Presostar KPI 35 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 3320634625955 |  |  |  | Presostat KPI 35 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 78 |  |  | pret furnizor |  |  | Filtru impuritati cu plasa 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127322104 |  |  |  | Filtru impuritati cu plasa D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod de evidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | pret furnizor |  |  | Vas de expansiune V=400l, Zilmet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875277358032 |  |  |  | Vas de expansiune 400l |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | 07-03-041-01 |  |  | Instalatie de schimb de caldura prin contact (schimbator de caldura recuperativ, pompe, sisteme de irigatie), debit, Gcal/h, pina la 0,5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 295,0000 |  |  | 295,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-5 R

Echipament electric de forta. Iluminat interior (03/2016-3-EEF/IEI)

Intocmit in preţuri  curente 23.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCU05G1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 7,42 |  |
| 2 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 3,08 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina in ВУ2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,006 |  |
| 4 |  |  | 08-01-080-2 |  |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - PH47 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 3,39 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0600 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,24 |  |
| 5 |  |  | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,4000 |  |  | 24,424 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,284 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 4,757 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 12,78 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 1,278 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,9600 |  |  | 4,942 |  |
| 6 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=32 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 71,00 |  |
|  |  |  | 5309034 |  |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 72,775 |  |
| 7 |  |  | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,2000 |  |  | 7,952 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,568 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 8,662 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,227 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,057 |  |
| 8 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х4 mm2 (M4-M6) |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 71,00 |  |
|  |  |  | 3130134817583 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х4 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 72,775 |  |
| 9 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 5,712 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 1,608 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 1,162 |  |
| 10 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=20 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 5309032 |  |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 24,60 |  |
| 11 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 1,886 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 2,928 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,077 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,01 |  |
| 12 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu KВВГнг(A)-FRLSL Tx-1 7x1.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 3130134818136 |  |  |  | Cablu KВВГнг(A)-FRLSL Tx-1 7х1,5 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 24,60 |  |
| 13 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina in ГРЩ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 14 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (РЩВ1 - РЩВ3) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 6,96 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 2,31 |  |
| 15 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 21,28 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,038 |  |
| 16 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - contactor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,018 |  |
| 17 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - releu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 8,96 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,016 |  |
| 18 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 5,64 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 134,232 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 1,128 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,64 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 37,788 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 101,52 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 10,152 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 27,298 |  |
| 19 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=16 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 224,00 |  |
|  |  |  | 5309031 |  |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=16 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 229,60 |  |
| 20 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=20 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 278,00 |  |
|  |  |  | 5309032 |  |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 284,95 |  |
| 21 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=25 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 62,00 |  |
|  |  |  | 5309033 |  |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=25 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 63,55 |  |
| 22 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 15,098 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,694 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 1,792 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 27,328 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,358 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,045 |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 224,00 |  |
|  |  |  | 3130134817540 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 229,60 |  |
| 24 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 26,724 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,068 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 1,054 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 2,72 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 41,48 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,068 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 1,088 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,136 |  |
| 25 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 278,00 |  |
|  |  |  | 3130134817541 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 284,95 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 62,00 |  |
|  |  |  | 3130134817582 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 63,55 |  |
| 27 |  |  | 08-03-591-1 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 39,5000 |  |  | 3,16 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,512 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 16A, 220V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 3120255519103 |  |  |  | Intrerupator cu 1 clapa, instalatie deschisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 220V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 29 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina (grupa A5) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 30 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - contactor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 31 |  |  | 08-01-081-2 |  |  | Aparat de comanda - Intrerupator crepuscular |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 32 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 46,41 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 13,065 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 35,10 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 3,51 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,215 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 9,438 |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=16 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 195,00 |  |
|  |  |  | 5309031 |  |  |  | Teava PVC p/u electromontaj d=16 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 199,875 |  |
| 34 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 13,143 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,605 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 23,79 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,312 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,039 |  |
| 35 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 195,00 |  |
|  |  |  | 3130134817540 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 199,875 |  |
| 36 |  |  | 08-03-593-5 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 93,4000 |  |  | 8,406 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,367 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 0,184 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 2,304 |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat СДО 01-30 cu lampa LED 30W, IP65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2875274401501 |  |  |  | Proiector cu lampa LED, 30W |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
| 38 |  |  | 08-03-591-1 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 39,5000 |  |  | 0,395 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,064 |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 16A, 220V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120255519103 |  |  |  | Intrerupator cu 1 clapa, instalatie deschisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 220V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de tip VA47-100 3P 20 A 400 V caracteristica C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2924127326342 |  |  |  | Intrerupator automat de tip VA47-100 3P 20 A 400 V caracteristica C |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 41 |  |  | pret furnizor |  |  | Bobina de declansare cu contact comutator 1C/O, AC-12, 6A, 230V, de tip PH47 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2924127326199 |  |  |  | Declansator de deschidere PH47 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 18 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537706 |  |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 18 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 43 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=32A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326166 |  |  |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 44 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=6A, Un=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2924127326451 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=6A, Un=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 45 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326406 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 46 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 18 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537706 |  |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 18 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=32A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326166 |  |  |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=6A, Un=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326451 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=6A, Un=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2924127326404 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 50 |  |  | pret furnizor |  |  | Contactor KMИ 10960, 9A, 380V, IP54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 29241273265428 |  |  |  | Contactor KMИ 10960, 9A, 380V, IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  | Releu 380V 7-10 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 29241273265476 |  |  |  | Releu 380V 7-10 A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 52 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 130317 |  |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 53 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=32A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326166 |  |  |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=6A, Un=400V (grupa A5) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2924127326451 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=6A, Un=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  | Contactor modular KM20-20, 20 A, 230 V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1104082 |  |  |  | Contactor modular IEK MINI KM20-20, 20 A, 220 V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 56 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=06А, 30мА, Un=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 29241273265084 |  |  |  | Intrerupator automat de tip АВДТ32M, С6, 30мА |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Contactor modular KM20-20, 20 A, 230 V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1104082 |  |  |  | Contactor modular IEK MINI KM20-20, 20 A, 220 V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator crepuscular Imax=25A, U=230V, 50 Hz, 5...50Lux, IP44 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 29241273265392 |  |  |  | Intrerupator crepuscular In=5A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | 1-03-002-4 |  |  | Intreruptor tripolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, curent nominal pina la 50 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 60 |  |  | 1-03-001-1 |  |  | Intreruptor monopolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 48,00 |  |
| 61 |  |  | 1-11-013-1 |  |  | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" |  |  |  |  | 1 recept de cur |  |  |  |  |  | 57,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 85,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-12 N

Sistem de avertizare la incendiu (03/2016-3-Sav)

Intocmit in preţuri  curente 23.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RCsB29C |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de BCA, caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2660 |  |  | 15,96 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1140 |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0062 |  |  | 0,372 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0090 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2952260003903 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1800 |  |  | 10,80 |  |
| 2 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,90 |  |
| 3 |  |  | RpCU06A1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 4,50 |  |
| 4 |  |  | RpCU07D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 51,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 40x25(h) mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,2900 |  |  | 27,693 |  |
|  |  |  | 110-033325 |  |  |  | Canale din masa plastica 40x25 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 170,00 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 340,00 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 10,336 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 10,336 |  |
| 6 |  |  | 08-02-412-1 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,6100 |  |  | 56,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 122,00 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,10 |  |
| 7 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu audio cu conductoare din cupru cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 90 minute, FE180 E30, de tip -нг(А)-FRHF сonform ГОСТ 31565-2012, sectiunea 2x1,0 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  |  | 3130134833321 |  |  |  | Cablu audio cu conductoare din cupru cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 90 minute, FE180 E30, de tip -нг(А)-FRHF сonform ГОСТ 31565-2012, sectiunea 2x1,0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 1 025,00 |  |
| 8 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 3,37 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,155 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,01 |  |
| 9 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu telecomunicatii de tip FTP cat.5e-4x2x0,5 mm2 cu conductoare din cupru cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 90 minute, FE180 E30, de tip -нг(А)-FRHF сonform ГОСТ 31565-2012 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 3130134833340 |  |  |  | Cablu telecomunicatii de tip FTP cat.5e-4x2x0,5 mm2 cu conductoare din cupru cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 90 minute, FE180 E30, de tip -нг(А)-FRHF сonform ГОСТ 31565-2012 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 51,25 |  |
| 10 |  |  | 10-08-019-01 |  |  | Cutie de ramificare pe perete |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00005 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1010812 |  |  |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
| 11 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de jonctiune / conectare cu contacte 0,5 - 2,5 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 5001000100520 |  |  |  | Cutie de jonctiune / conectare cu contacte 0,5 - 2,5 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 45,00 |  |
| 12 |  |  | 10-04-066-03 |  |  | Aparataj de perete - unitate de anunt vocal monobloc montat pe perete cu o capacitate de 600 W |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 33,0000 |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 1,1000 |  |  | 1,10 |  |
| 13 |  |  | 10-04-064-01 |  |  | Aparataj de masa: Consola microfon |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 14 |  |  | 10-04-101-07 |  |  | Utilaj de abonat - Difuzor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 49,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 98,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | pret ofertant |  |  | Unitate de anunt vocal monobloc, montat pe perete de tip VELLEZn-120-400 sau similara dupa caracteristici, cu 12 zone de notificare, putere de iesire 400 W, microfon incorporat, tensiune de iesire 100 V, alimentare din retea de 220 V sau 24 V de la baterii incorporate, conectarea a pina la 5 console de microfon, intrare de linie, indicarea starii de functionare. Dimensiuni - 490x525x215 mm |  |  |  |  | ansmablu |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2111001 |  |  |  | Unitate de anunt vocal monobloc, montat pe perete de tip VELLEZn-120-400 sau similara dupa caracteristici, cu 12 zone de notificare, putere de iesire 400 W, microfon incorporat, tensiune de iesire 100 V, alimentare din retea de 220 V sau 24 V de la baterii incorporate, conectarea a pina la 5 console de microfon, intrare de linie, indicarea starii de functionare. Dimensiuni - 490x525x215 mm |  |  |  | ansmablu |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 16 |  |  | pret ofertant |  |  | Consola microfon de tip PMN-8 sau similara dupa caracteristici, cu 8 zone de serviciu, sensibilitate microfon, mV: nu mai mult de 2, sensibilitate de intrare linie, mV: nu mai mult de 200, numar de fire de cablu de conectare: 8, cablu de conectare recomandate: de tip FTP |  |  |  |  | ansmablu |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2111002 |  |  |  | Consola microfon de tip PMN-8 sau similara dupa caracteristici, cu 8 zone de serviciu, sensibilitate microfon, mV: nu mai mult de 2, sensibilitate de intrare linie, mV: nu mai mult de 200, numar de fire de cablu de conectare: 8, cablu de conectare recomandate: de tip FTP |  |  |  | ansmablu |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 17 |  |  | pret ofertant |  |  | Difuzor interior pentru instalare pe perete, 3 / 6 W, 90 dB, 100 V, inclusiv elementele de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 49,00 |  |
|  |  |  | 2111003 |  |  |  | Difuzor interior pentru instalare pe perete, 3 / 6 W, 90 dB, 100 V, inclusiv elementele de fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 49,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 1-10-002-1 |  |  | Circuit de formare a sectorului de semnalizare (centrala, tehnologica, locala, de avarie, de avertizare etc.) |  |  |  |  | 1 sector |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 29,0000 |  |  | 29,00 |  |
| 19 |  |  | 1-10-001-1 |  |  | Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatica ale regimurilor electrice si tehnologice |  |  |  |  | semnal |  |  |  |  |  | 49,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 73,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 1-1-1 R

Lucrari de demolare (03/2016-0-PG)

Intocmit in preţuri  curente 23.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Dl109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  | m3 |  |  |  | 326,00 |  |
|  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,6000 |  | 521,60 |  |
|  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor (7 atm.) 6 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,7750 |  | 252,65 |  |
|  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0191 |  | 6,227 |  |
|  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,7750 |  | 252,65 |  |
| 2 |  | TsC03G1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 3,26 |  |
|  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,6000 |  | 8,476 |  |
| 3 |  | TsI50A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km |  |  |  | t |  |  |  | 717,20 |  |
|  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 0,1820 |  | 130,53 |  |
| 4 |  | TsC51C |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 3,26 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3800 |  | 1,239 |  |
|  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0050 |  | 0,016 |  |
|  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  | 1,369 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 5-2-1 R

Reparatia imbracamintii din beton asfaltic (03/2016-0-PG)

Intocmit in preţuri  curente 23.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | DB01C |  |  | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor |  |  |  | m2 |  |  |  | 3 190,00 |  |
|  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,0030 |  | 9,57 |  |
|  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,0003 |  | 0,957 |  |
|  |  | 2862306830000 |  |  |  | Matura mecanica pe tractor 65 cp |  |  | h-ut |  | 0,0003 |  | 0,957 |  |
| 2 |  | DB02D |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida |  |  |  | 100m2 |  |  |  | 31,90 |  |
|  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 2,0000 |  | 63,80 |  |
|  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,0450 |  | 1,436 |  |
|  |  | 2413317000100 |  |  |  | Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida |  |  | kg |  | 45,5000 |  | 1 451,45 |  |
|  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,0530 |  | 1,691 |  |
| 3 |  | DB16H k=1.25 |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte de tip BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (grosime 5.0 cm) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500 |  |  |  | m2 |  |  |  | 3 190,00 |  |
|  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,0500 |  | 199,375 |  |
|  |  | 111100010001311 |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte de tip BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010 |  |  | t |  | 0,0940 |  | 374,825 |  |
|  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,0030 |  | 11,963 |  |
|  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,0110 |  | 43,863 |  |
|  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  | 21,134 |  |
|  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  | 21,134 |  |
|  |  | 2952240005100 |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,0053 |  | 21,134 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 5-2-1 R

Pavarea cailor pietonale (03/2016-0-PG)

Intocmit in preţuri  curente 23.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  | 100m2 |  |  |  | 8,56 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,0300 |  | 77,297 |  |
|  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,0000 |  | 8,56 |  |
|  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  | 10,272 |  |
| 2 |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris M400 fr. 20-40 mm |  |  |  | m3 |  |  |  | 85,60 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,9900 |  | 84,744 |  |
|  |  | 1421102201276 |  |  |  | Pietris calcar concasat M400 fr. 20-40 mm |  |  | m3 |  | 1,1500 |  | 98,44 |  |
|  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 8,56 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  | 17,976 |  |
|  |  | 2592270004121 |  |  |  | Compactor pneumatic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  | 35,952 |  |
| 3 |  | DE17B |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm. Pavaj gr. 50 mm |  |  |  | m2 |  |  |  | 856,00 |  |
|  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1,0124 |  | 866,614 |  |
|  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,0316 |  | 27,05 |  |
|  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 1,6000 |  | 1 369,60 |  |
|  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 26,4000 |  | 22 598,40 |  |
|  |  | 2661112800665 |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare gr. 50 mm |  |  | m2 |  | 1,0150 |  | 868,84 |  |
|  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,0050 |  | 4,28 |  |
|  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,0760 |  | 65,056 |  |
|  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,0200 |  | 17,12 |  |
| 4 |  | TsA03B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  |  | 44,30 |  |
|  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,3500 |  | 59,805 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2900 |  | 12,847 |  |
| 5 |  | DE10A |  |  | Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 23x25 cm |  |  |  | m |  |  |  | 670,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1500 |  | 100,50 |  |
|  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,4400 |  | 294,80 |  |
|  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 |  |  | m3 |  | 0,0575 |  | 38,525 |  |
|  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,9200 |  | 1 956,40 |  |
|  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0080 |  | 5,36 |  |
|  |  | 2666122800291 |  |  |  | Bordura beton 100x30x15 cm |  |  | m |  | 1,0050 |  | 673,35 |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0060 |  | 4,02 |  |
| 6 |  | DE10A |  |  | Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 18.5x15 cm |  |  |  | m |  |  |  | 280,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1500 |  | 42,00 |  |
|  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,4400 |  | 123,20 |  |
|  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 |  |  | m3 |  | 0,02055 |  | 5,754 |  |
|  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,9200 |  | 817,60 |  |
|  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0080 |  | 2,24 |  |
|  |  | 2666122800296 |  |  |  | Bordura beton 100x20x8 cm |  |  | m |  | 1,0050 |  | 281,40 |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0060 |  | 1,68 |  |
| 7 |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  |  | 3,90 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3100 |  | 1,209 |  |
| 8 |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  | m3 |  |  |  | 3,90 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,7500 |  | 2,925 |  |
|  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,39 |  |
| 9 |  | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  |  | t |  |  |  | 66,67 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,1100 |  | 74,004 |  |
| 10 |  | TsI50A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km |  |  |  | t |  |  |  | 66,67 |  |
|  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 0,1820 |  | 12,134 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 6-1-1 R

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (03/2016-0-REAC)

Intocmit in preţuri  curente 23.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC02B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,3900 |  |  | 7,112 |  |
| 2 |  |  | TsA07B1 |  |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 18,02 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 30,274 |  |
| 3 |  |  | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,7700 |  |  | 0,811 |  |
| 4 |  |  | TsI50A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 28,62 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  |  | 5,209 |  |
| 5 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,068 |  |
| 6 |  |  | TsF01B |  |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 370,62 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 111,186 |  |
|  |  |  | 2811236827395 |  |  |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  |  |  | buc |  |  | 0,0017 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2010102917685 |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0027 |  |  | 1,001 |  |
|  |  |  | 2873145887001 |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  | kg |  |  | 0,0188 |  |  | 6,968 |  |
| 7 |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 15,42 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 9,406 |  |
|  |  |  | 1421202206011 |  |  |  | Nisip natural 0,0-7,0 mm pentru protectie |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 15,806 |  |
| 8 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 44,68 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 13,851 |  |
| 9 |  |  | TsD02B1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,34 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8400 |  |  | 1,126 |  |
| 10 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 44,68 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 33,51 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 4,468 |  |
| 11 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,34 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 11,819 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 12,636 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | AcE11A |  |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,01 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 6,7500 |  |  | 27,068 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,8900 |  |  | 11,589 |  |
|  |  |  | 2663102100933 |  |  |  | Beton clasa C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1990 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,488 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,041 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,2660 |  |  | 1,083 |  |
|  |  |  | 2664102101126 |  |  |  | Var |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,448 |  |
|  |  |  | 2874145893787 |  |  |  | Cuie de constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,326 |  |
|  |  |  | 2010102906951 |  |  |  | Bara de lemn |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8500 |  |  | 7,419 |  |
| 13 |  |  | AcE10A1 |  |  | Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 33,07 |  |
|  |  |  | 2811236305668 |  |  |  | Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 33,07 |  |
| 14 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 26611264331520 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 15 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9a |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 26611264331522 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,40 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 16 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 26611264331524 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 17 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 26611264330913 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 18 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 19 |  |  | CD65A |  |  | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 5,1500 |  |  | 0,309 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,9200 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 394,0000 |  |  | 23,64 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 26511221004021 |  |  |  | Ciment M-300 |  |  |  | kg |  |  | 38,1600 |  |  | 2,29 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 14,7600 |  |  | 0,886 |  |
|  |  |  | 1421202200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,3020 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,5140 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,024 |  |
| 20 |  |  | AcE12A1 |  |  | Capac fonta rotund cu rama Dext=805mm, pas liber=600mm,cu inchizator, clasa de sarcini C250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2875274200250 |  |  |  | Capac fonta rotund cu rama Dext=805mm, pas liber=600mm,cu inchizator, clasa de sarcini C250 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 21 |  |  | AcE10A1 |  |  | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1 (13.84 kg/buc x 3 buc) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 41,52 |  |
|  |  |  | 2811236305661 |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 41,52 |  |
| 22 |  |  | RpCU05C |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 3,29 |  |
| 23 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  |  | 3,01 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 2,45 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,105 |  |
| 24 |  |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 16,125 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 12,255 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 25,80 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 0,806 |  |
| 25 |  |  | IzF01C k=2 |  |  | Amorsarea suprafetelor exterioare a caminilor de vizitare, cu suspensie de bitum filerizat in 2 straturi Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,35 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 3,835 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 26,845 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,077 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | AcE13A |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,61 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 9,7100 |  |  | 83,603 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 4,1600 |  |  | 35,818 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,7661 |  |  | 6,642 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 1,127 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0770 |  |  | 0,668 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1600 |  |  | 1,387 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 6,936 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8900 |  |  | 16,273 |  |
| 27 |  |  | AcE10A1 |  |  | Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 276,80 |  |
|  |  |  | 2811236305668 |  |  |  | Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 276,80 |  |
| 28 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 26611264331010 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
| 29 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 26611264331013 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 30 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-9 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 26611264331011 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 31 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-10-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 26611264331014 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
| 32 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 26611264330913 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 33 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
| 34 |  |  | AcE12A1 |  |  | Capac fonta rotund cu rama Dext=805mm, pas liber=600mm,cu inchizator, clasa de sarcini C250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2875274200250 |  |  |  | Capac fonta rotund cu rama Dext=805mm, pas liber=600mm,cu inchizator, clasa de sarcini C250 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
| 35 |  |  | AcE10A1 |  |  | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-00 (6,6 kg/buc x buc) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 2811236305661 |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 13,20 |  |
| 36 |  |  | AcE10A1 |  |  | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-01 (9,7 kg/buc x 12 buc) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 116,40 |  |
|  |  |  | 2811236305661 |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 116,40 |  |
| 37 |  |  | AcE10A1 |  |  | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-03 (16,2 kg/buc x 1 buc) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 2811236305661 |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 16,20 |  |
| 38 |  |  | RpCU05C |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 14,10 |  |
| 39 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  |  | 12,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,45 |  |
| 40 |  |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 75,31 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 37,655 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 28,618 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 60,248 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 1,883 |  |
| 41 |  |  | IzF01C k=2 |  |  | Amorsarea suprafetelor exterioare a caminilor de vizitare, cu suspensie de bitum filerizat in 2 straturi Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 102,29 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 10,229 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 71,603 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,205 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Tubulatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | AcA08A |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 SDR 41, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 98,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 29,40 |  |
|  |  |  | 2521216000024 |  |  |  | Tuburi din PVC SN4 D160 |  |  |  | m |  |  | 1,0400 |  |  | 102,43 |  |
|  |  |  | 2513736601700 |  |  |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  |  | buc |  |  | 0,1150 |  |  | 11,326 |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,098 |  |
| 43 |  |  | AcD16A |  |  | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (teu PVC SN4 D160 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 2524906711000 |  |  |  | Piesa de legatura din poliester armata cu fibre de sticla |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | AcE50D |  |  | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta cu flanse D150) avind diametrul tubului de 150 mm poz. 22 Material marunt (cherestrea de rasionoase, sipci, etc.)=1,0190 |  |  |  |  | piesa |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 6,6200 |  |  | 6,62 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2722104109900 |  |  |  | Teu din fonta cu flanse pt. conducte de presiune |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,019 |  |
|  |  |  | 1714227322926 |  |  |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,815 |  |
|  |  |  | 2664102101206 |  |  |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  |  | m3 |  |  | 0,0026 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4500 |  |  | 0,45 |  |
| 45 |  |  | AcA29B |  |  | Piesa de legatura, din fonta, pentru conductele de presiune, avind greutarea pe bucata de 50-100 kg. (cruce din fonta cu suport pentru hidrant si flanse Dn=150 mm-1buc) poz. 6 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 7,7500 |  |  | 0,496 |  |
|  |  |  | 2874114124000 |  |  |  | Piesa de legatura din fonta pentru conducte |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 64,00 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7300 |  |  | 0,111 |  |
| 46 |  |  | AcA29A |  |  | Piesa de legatura, din fonta, pentru conductele de presiune, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg. (teu din fonta cu suport pentru hidrant si flanse Dn=150x100 mm - 1buc) poz.7 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 17,9000 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2874114124000 |  |  |  | Piesa de legatura din fonta pentru conducte |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tubulatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Restabilirea cailor de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | DB02D |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0450 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2413317000100 |  |  |  | Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida |  |  |  | kg |  |  | 45,5000 |  |  | 9,10 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0530 |  |  | 0,011 |  |
| 48 |  |  | DB16D k=2 |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte de tip BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (gr. 8 cm) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,74 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 4,738 |  |
|  |  |  | 111100010001311 |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte de tip BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010 |  |  |  | t |  |  | 0,0940 |  |  | 3,711 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,118 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 0,434 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 220,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 63,80 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 8,80 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2940 |  |  | 64,68 |  |
| 50 |  |  | Dl109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 24,76 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6000 |  |  | 39,616 |  |
|  |  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor (7 atm.) 6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 19,189 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 0,473 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 19,189 |  |
| 51 |  |  | Dl118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 92,86 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1430 |  |  | 13,279 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  |  | 2,219 |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 1,281 |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 1,281 |  |
| 52 |  |  | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 54,47 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  |  | 60,462 |  |
| 53 |  |  | TsI50A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 54,47 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  |  | 9,914 |  |
| 54 |  |  | Dl110 |  |  | Amenajarea stratului de egalizare din piertis (existent) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 92,86 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 13,929 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 1,2200 |  |  | 113,289 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0700 |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0216 |  |  | 2,006 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0273 |  |  | 2,535 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0097 |  |  | 0,901 |  |
| 55 |  |  | DB02D |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 6,20 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0450 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2413317000100 |  |  |  | Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida |  |  |  | kg |  |  | 45,5000 |  |  | 141,05 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0530 |  |  | 0,164 |  |
| 56 |  |  | DB16D k=2 |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte de tip BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (gr. 8 cm) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 309,52 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 74,285 |  |
|  |  |  | 111100010001311 |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte de tip BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010 |  |  |  | t |  |  | 0,0940 |  |  | 58,19 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 1,857 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 6,809 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 7,057 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Restabilirea cailor de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | AcB06B |  |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm, inclusiv poz. 8 (reductie din fonta cu flanse Dn=150x100 mm) Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,0100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 2,7200 |  |  | 5,44 |  |
|  |  |  | 2875274108010 |  |  |  | Reductie din fonta cu flanse Dn=150x100 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2513736621815 |  |  |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 0,1360 |  |  | 0,275 |  |
|  |  |  | 2874115821760 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,16 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,16 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0700 |  |  | 0,141 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  | Hidrant suprateran Dn=100 mm, H=1000 mm poz. 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875277324211 |  |  |  | Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta Dn=100 mm, h=1000 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 6-2-1 N

Retele termice exterioare (71/2024 - C, RT)

Intocmit in preţuri  curente 23.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Elemente de constructie PL-0 PL-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsA02E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,81 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 11,629 |  |
| 2 |  |  | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 14,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  |  | 16,095 |  |
| 3 |  |  | TsI51A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 14,50 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0571 |  |  | 0,828 |  |
| 4 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,036 |  |
| 5 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,31 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 37,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 3,724 |  |
|  |  |  | 2663102100913 |  |  |  | Beton clasa C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 9,686 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,945 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 5,586 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 2,328 |  |
| 6 |  |  | CB01A |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,515 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 2,987 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,309 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,515 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,247 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,041 |  |
| 7 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate partial in beton (PL-0 PL-10) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 939,06 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 178,421 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 9,391 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 9,391 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 939,06 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 14,086 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 4,695 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 7,512 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 14,086 |  |
| 8 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 6,843 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 11,28 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 5,64 |  |
|  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,79 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 2,82 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Elemente de constructie PL-0 PL-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Retele termice supraterane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | TfE01C |  |  | Montarea tevilor din otel, preizolate cu PUR cu invelitoare din tabla zincata, cu semnalizare, pentru incalzire, in canal existent sau suprateran cu diametrul 133x4.0 / 225 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 140,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 49,00 |  |
|  |  |  | 2722103160001 |  |  |  | Teava din otel preizolata cu PUR cu invelitoare din tabla zincata, cu semnalizare d=133x4.0 / 225 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 140,56 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0120 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 16,80 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 2,80 |  |
| 10 |  |  | TfE02C |  |  | Montarea cotului 90* de otel, preizolat cu PUR cu invelitoare din tabla zincata, cu semnalizare, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul 133x4.0 / 225 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2875274016011 |  |  |  | Cot 90* de otel, preizolat cu PUR cu invelitoare din tabla zincata, cu semnalizare d=133x4.0 / 225 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,2320 |  |  | 2,784 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1850 |  |  | 2,22 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3760 |  |  | 4,512 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 0,864 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 18,60 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,12 |  |
| 11 |  |  | TfE02C |  |  | Montarea cotului 30* de otel, preizolat cu PUR cu invelitoare din tabla zincata, cu semnalizare, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul 133x4.0 / 225 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2875274016012 |  |  |  | Cot 30* de otel, preizolat cu PUR cu invelitoare din tabla zincata, cu semnalizare d=133x4.0 / 225 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,2320 |  |  | 0,928 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1850 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3760 |  |  | 1,504 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 6,20 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,04 |  |
| 12 |  |  | TfE08A |  |  | Suport fix pentru tevi preizolate PUR cu invelitoare din tabla zincata, cu semnalizare, cu diametrul 133x4.0 / 225 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2875276314000 |  |  |  | Suport fix pentru tevi preizolate PUR cu invelitoare din tabla zincata, cu semnalizare, cu d=133x4.0 / 225 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |  | 0,18 |  |
| 13 |  |  | TfE07A |  |  | Montarea suport mobil pentru tevi preizolate PUR cu diametrul 133x4.0 / 225 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2875274625590 |  |  |  | Suport mobil pentru tevi preizolate PUR d=133x4.0 / 225 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
| 14 |  |  | TfE02C |  |  | Montarea mufa de otel, preizolat PUR cu invelitoare din tabla zincata, cu semnalizare, pe teava de otel, preizolata , cu diametrul 133x4.0 / 225 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 2875274016021 |  |  |  | Mufa din otel preizolat cu PUR cu invelitoare din tabla zincata, cu semnalizare d=133x4.0 / 225 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,2320 |  |  | 9,28 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1850 |  |  | 7,40 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3760 |  |  | 15,04 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 62,00 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,40 |  |
| 15 |  |  | TfE05C |  |  | Montarea manson de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul 133x4.0 / 225 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2523156713000 |  |  |  | Caciula de capat din plastic (incl. materialul spumant) cu diametrul 133x4.0 / 225 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 16 |  |  | TfA02C1 |  |  | Robinet de otel sub sudura, T=130"C, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind DN125, PN25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 2,1200 |  |  | 4,24 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2875274040111 |  |  |  | Robinet de otel sub sudura DN125, PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,2320 |  |  | 0,464 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3760 |  |  | 0,752 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1850 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5930 |  |  | 3,186 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
| 17 |  |  | TfA01A1 |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x2.0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2722103107506 |  |  |  | Conducta de otel d=25x2.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 5,02 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 4100116202844 |  |  |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0040 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1080 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,09 |  |
| 18 |  |  | TfA02A1 f |  |  | Robinet de otel sub sudura, T=130"C, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind DN20, PN25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,0700 |  |  | 2,14 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274040102 |  |  |  | Robinet de otel sub sudura DN20, PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,1140 |  |  | 0,228 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1450 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0320 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 0,146 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0440 |  |  | 2,088 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
| 19 |  |  | TfA01C1 |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133x4.0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2722103107530 |  |  |  | Conducta de otel d=133x4.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 10,04 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 4100116202844 |  |  |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0120 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,18 |  |
| 20 |  |  | TfA02C1 |  |  | Cot de otel gata confectionat, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind DN125 (133 x 4.0 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 2,1200 |  |  | 16,96 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2875274040011 |  |  |  | Cot de otel gata confectionat DN125 (133 x 4.0 mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,2320 |  |  | 1,856 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3760 |  |  | 3,008 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 0,576 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1200 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1850 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5930 |  |  | 12,744 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,072 |  |
| 21 |  |  | CN23F |  |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic БТ-177 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7900 |  |  | 3,634 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2430116104165 |  |  |  | Email БТ-177 |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,644 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,138 |  |
| 22 |  |  | IzH21B aplicativ |  |  | Izolarea conductelor cu cilindri din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm (DN125) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,04 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,7100 |  |  | 5,708 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,322 |  |
|  |  |  | 1111000100034 |  |  |  | Cilindri din vata minerala cu grosimea de 40 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 8,281 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 0,201 |  |
| 23 |  |  | IzI07D1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime - confectionare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,04 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,2350 |  |  | 1,889 |  |
|  |  |  | 2710403602730 |  |  |  | Tabla zincata grosime 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,5530 |  |  | 36,606 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0490 |  |  | 0,394 |  |
| 24 |  |  | IzI07D2 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime - montare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,04 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,5890 |  |  | 4,736 |  |
|  |  |  | 2874115893900 |  |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 64,32 |  |
| 25 |  |  | AcE51D |  |  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otelavind diametrul DN125 (133 x 4.0 mm) Material marunt=1,0330 |  |  |  |  | piesa |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 2,7300 |  |  | 5,46 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,1800 |  |  | 4,36 |  |
|  |  |  | 2722103107530 |  |  |  | Conducta de otel d=133x4.0 mm |  |  |  | m |  |  | 0,4000 |  |  | 0,826 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5100 |  |  | 1,054 |  |
|  |  |  | 2411115904520 |  |  |  | Acetilena |  |  |  | m3 |  |  | 0,0890 |  |  | 0,184 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3180 |  |  | 0,657 |  |
|  |  |  | 2735725900310 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,5400 |  |  | 1,116 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0100 |  |  | 6,02 |  |
| 26 |  |  | CE24J aplivativ |  |  | Piesa de protectie din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea coloanele la intrarea in partea subterana Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2710403602730 |  |  |  | Tabla zincata grosime 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7500 |  |  | 1,545 |  |
|  |  |  | 2430226101399 |  |  |  | Chit pe baza de bitum filerizat |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,721 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele termice supraterane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Mina de coborire MC-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | CA03B2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,7500 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 287,0000 |  |  | 58,261 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7660 |  |  | 0,155 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7050 |  |  | 0,143 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,059 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,05 |  |
| 28 |  |  | CA03D2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,3000 |  |  | 7,314 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,552 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 276,0000 |  |  | 386,593 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7450 |  |  | 1,044 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 0,959 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,406 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,828 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,449 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,345 |  |
| 29 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 122,22 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 23,222 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,222 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,222 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 122,22 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,833 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,611 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,978 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,833 |  |
| 30 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,823 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 1,356 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,678 |  |
|  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,339 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Mina de coborire MC-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Camin termic CT-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | TsC02B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,3900 |  |  | 4,302 |  |
| 32 |  |  | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,7700 |  |  | 1,145 |  |
| 33 |  |  | TsI51A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 39,60 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0571 |  |  | 2,261 |  |
| 34 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,096 |  |
| 35 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 5,58 |  |
| 36 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,80 |  |
| 37 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,872 |  |
| 38 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 7,056 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 7,544 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | CA03B2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,7500 |  |  | 4,75 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 287,0000 |  |  | 291,305 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7660 |  |  | 0,777 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7050 |  |  | 0,716 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,325 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,25 |  |
| 40 |  |  | CB01A |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,725 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 4,205 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,435 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,725 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,348 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,058 |  |
| 41 |  |  | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 7,90 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0640 |  |  | 0,506 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 8,098 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,185 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,079 |  |
| 42 |  |  | CC01F1 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 195,25 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0540 |  |  | 10,544 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,586 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 200,131 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 29,288 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,953 |  |
| 43 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2663102100913 |  |  |  | Beton clasa C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,185 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,213 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,525 |  |
| 44 |  |  | CP50D |  |  | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului FS-4m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,9100 |  |  | 2,73 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,0457 |  |  | 0,137 |  |
|  |  |  | 2666122800630 |  |  |  | Element prefabricat FS-4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 3,03 |  |
|  |  |  | 2663102100945 |  |  |  | Beton clasa C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0092 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2651122100403 |  |  |  | Ciment metalurgic M 30 saci |  |  |  | kg |  |  | 13,9300 |  |  | 41,79 |  |
|  |  |  | 1421102200577 |  |  |  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0063 |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3270 |  |  | 0,981 |  |
|  |  |  | 2952270004000 |  |  |  | Malaxor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,045 |  |
| 45 |  |  | CP50B |  |  | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului FS-4-8m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,4220 |  |  | 4,642 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,0235 |  |  | 0,259 |  |
|  |  |  | 2666122800622 |  |  |  | Element prefabricat FS 4-8 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 11,11 |  |
|  |  |  | 2663102100945 |  |  |  | Beton clasa C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0092 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2651122100403 |  |  |  | Ciment metalurgic M 30 saci |  |  |  | kg |  |  | 6,6500 |  |  | 73,15 |  |
|  |  |  | 1421102200577 |  |  |  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0248 |  |  | 0,273 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0063 |  |  | 0,069 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0340 |  |  | 0,374 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  |  | 2,002 |  |
|  |  |  | 2952270004000 |  |  |  | Malaxor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0070 |  |  | 0,077 |  |
| 46 |  |  | CP50A |  |  | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului FBS 12.5.3-T |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,2860 |  |  | 1,716 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,0203 |  |  | 0,122 |  |
|  |  |  | 2666122800624 |  |  |  | Element prefabricat FBS 12.5.3-T |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 6,06 |  |
|  |  |  | 2663102100945 |  |  |  | Beton clasa C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0092 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2651122100403 |  |  |  | Ciment metalurgic M 30 saci |  |  |  | kg |  |  | 5,6000 |  |  | 33,60 |  |
|  |  |  | 1421102200577 |  |  |  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0178 |  |  | 0,107 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0063 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1330 |  |  | 0,798 |  |
|  |  |  | 2952270004000 |  |  |  | Malaxor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,036 |  |
| 47 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: tub DN300, L = 400 mm - 6 buc Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 150,12 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 15,763 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 157,686 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 3,032 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,516 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 12,01 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 1,952 |  |
| 48 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,151 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 1,099 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 1,812 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,906 |  |
|  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,127 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,453 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,227 |  |
| 49 |  |  | CB01A |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 3,275 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 18,995 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,965 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 3,275 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 1,572 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,262 |  |
| 50 |  |  | CA03D2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,62 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,3000 |  |  | 13,886 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 1,048 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 276,0000 |  |  | 733,967 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7450 |  |  | 1,981 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 1,822 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,771 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,572 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,852 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,655 |  |
| 51 |  |  | CP51C |  |  | Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 3,5 t. Nota: - Placa de tip ПO4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1600 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2666122806603 |  |  |  | Placa de tip ПO4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2950 |  |  | 0,59 |  |
| 52 |  |  | AcE13A |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 9,7100 |  |  | 2,719 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 4,1600 |  |  | 1,165 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,7661 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0770 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1600 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,226 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8900 |  |  | 0,529 |  |
| 53 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 26611264330913 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 54 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 55 |  |  | AcE12A1 |  |  | Capac fonta rotund cu rama Dext=805mm, pas liber=600mm,cu inchizator, clasa de sarcini C250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274200250 |  |  |  | Capac fonta rotund cu rama Dext=805mm, pas liber=600mm,cu inchizator, clasa de sarcini C250 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 56 |  |  | AcE10A1 |  |  | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C2 (17.08 kg/buc x 2 buc) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 34,16 |  |
|  |  |  | 2811236305661 |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 34,16 |  |
| 57 |  |  | IzF01C k=2 |  |  | Amorsarea suprafetelor exterioare a caminilor de vizitare, cu suspensie de bitum filerizat in 2 straturi Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,40 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 3,84 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 26,88 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,077 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,023 |  |
| 58 |  |  | AcF13C |  |  | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 300 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,0010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 3,0200 |  |  | 9,06 |  |
|  |  |  | 2320322600195 |  |  |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  |  |  | kg |  |  | 9,3200 |  |  | 27,988 |  |
|  |  |  | 3720107307056 |  |  |  | Cilti bituminati |  |  |  | kg |  |  | 3,6700 |  |  | 11,021 |  |
|  |  |  | 2952270004033 |  |  |  | Topitor de bitum |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. Tubulatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | TfA01C1 |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133x4.0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2722103107530 |  |  |  | Conducta de otel d=133x4.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 3,012 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0020 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 4100116202844 |  |  |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0120 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,054 |  |
| 60 |  |  | TfA01C1 |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4.0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2722103107529 |  |  |  | Conducta de otel d=108x4.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 8,032 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0020 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  |  | 0,176 |  |
|  |  |  | 4100116202844 |  |  |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0120 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,144 |  |
| 61 |  |  | TfA02C1 |  |  | Cot de otel gata confectionat, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind DN125 (133 x 4.0 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 2,1200 |  |  | 4,24 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2875274040011 |  |  |  | Cot de otel gata confectionat DN125 (133 x 4.0 mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,2320 |  |  | 0,464 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3760 |  |  | 0,752 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1850 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5930 |  |  | 3,186 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
| 62 |  |  | TfA02C1 |  |  | Teu egal de otel gata confectionat, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind DN125 (133 x 4.0 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 2,1200 |  |  | 4,24 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2875274045901 |  |  |  | Teu egal de otel gata confectiona DN125 (133 x 4.0 mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,2320 |  |  | 0,464 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3760 |  |  | 0,752 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1850 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5930 |  |  | 3,186 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
| 63 |  |  | TfA02C1 |  |  | Reductie din otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind DN125 / DN100 (133 x 4.0 mm / 108 x 4.0 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 2,1200 |  |  | 8,48 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2875274042568 |  |  |  | Reductie din otel gata confectionata DN125 / DN100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,2320 |  |  | 0,928 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3760 |  |  | 1,504 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1200 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1850 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5930 |  |  | 6,372 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,036 |  |
| 64 |  |  | CN23F |  |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic БТ-177 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,10 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7900 |  |  | 3,239 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2430116104165 |  |  |  | Email БТ-177 |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,574 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,041 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,123 |  |
| 65 |  |  | IzH21B aplicativ |  |  | Izolarea conductelor cu cilindri din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm (DN125) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,01 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,7100 |  |  | 1,427 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1111000100034 |  |  |  | Cilindri din vata minerala cu grosimea de 40 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 2,07 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 0,05 |  |
| 66 |  |  | IzH21B aplicativ |  |  | Izolarea conductelor cu cilindri din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm (DN100) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,7100 |  |  | 3,408 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 1111000100034 |  |  |  | Cilindri din vata minerala cu grosimea de 40 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 4,944 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 0,12 |  |
| 67 |  |  | IzI07D1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime - confectionare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,81 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,2350 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2710403602730 |  |  |  | Tabla zincata grosime 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,5530 |  |  | 31,006 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0490 |  |  | 0,334 |  |
| 68 |  |  | IzI07D2 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime - montare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,81 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,5890 |  |  | 4,011 |  |
|  |  |  | 2874115893900 |  |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 54,48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tubulatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Camin termic CT-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Retele termice subterane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | TsC02B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,3900 |  |  | 2,283 |  |
| 70 |  |  | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,7700 |  |  | 1,336 |  |
| 71 |  |  | TsI51A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 46,20 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0571 |  |  | 2,638 |  |
| 72 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,112 |  |
| 73 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 2,48 |  |
| 74 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,80 |  |
| 75 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,48 |  |
| 76 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 3,881 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 4,149 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. Restabilirea drumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | DA06A2 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 3,45 |  |
|  |  |  | 1421102209525 |  |  |  | Amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 3,933 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 0,696 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 0,459 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,069 |  |
| 78 |  |  | DA06A1 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,70 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 10,005 |  |
|  |  |  | 1421402206393 |  |  |  | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 11,406 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 2,018 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 1,331 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Restabilirea drumului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. Tubulatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | CP16A |  |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Л6-8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 15,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2666122800683 |  |  |  | Element prefabricat Л6-8 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,3500 |  |  | 18,80 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 4,00 |  |
| 80 |  |  | CP16B |  |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe П8-8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 1,3000 |  |  | 10,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2666122800685 |  |  |  | Element prefabricat П8-8 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 12,80 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4500 |  |  | 3,60 |  |
| 81 |  |  | TfE07A |  |  | Talpa de reazem ОП2 (seria 3.006.1-2/87) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2875274625590op2 |  |  |  | Talpa de reazem ОП2 (seria 3.006.1-2/87) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 82 |  |  | TfE01C |  |  | Montarea tevilor din otel, preizolate cu PUR, pentru incalzire, in canal existent sau suprateran cu diametrul 133x4.0 / 225 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 7,50 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 17,50 |  |
|  |  |  | 2722103160000 |  |  |  | Teava din otel preizolata cu PUR d=133x4.0 / 225 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 50,20 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0120 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 3410520006753 |  |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,00 |  |
| 83 |  |  | TfE02C |  |  | Montarea cotului de otel, preizolat cu PUR, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul 133x4.0 / 225 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2875274016001 |  |  |  | Cot din otel preizolat cu PUR d=133x4.0 / 225 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,2320 |  |  | 0,928 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1850 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3760 |  |  | 1,504 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 6,20 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,04 |  |
| 84 |  |  | TfE02C |  |  | Montarea mufa de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul 133x4.0 / 225 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2875274016020 |  |  |  | Mufa din otel preizolat cu PUR d=133x4.0 / 225 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,2320 |  |  | 2,784 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1850 |  |  | 2,22 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3760 |  |  | 4,512 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 0,864 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 18,60 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,12 |  |
| 85 |  |  | TfE05C |  |  | Montarea manson de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul 133x4.0 / 225 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2523156713000 |  |  |  | Caciula de capat din plastic (incl. materialul spumant) cu diametrul 133x4.0 / 225 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 86 |  |  | TfE07A |  |  | Montarea suport mobil pentru tevi preizolate PUR cu diametrul 133x4.0 / 225 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2875274625590 |  |  |  | Suport mobil pentru tevi preizolate PUR d=133x4.0 / 225 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 87 |  |  | TfE06C |  |  | Montarea inelului de etansare, la tevi preizolate PUR cu diametrul 133x4.0 / 225 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2875274428000 |  |  |  | Inel de etansare, la tevi preizolate PUR cu diametrul 133x4.0 / 225 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 88 |  |  |  |  |  | Banda glisanta |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 60093 |  |  |  | Banda glisanta |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
| 89 |  |  | AcE51C |  |  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel avind DN100 Material marunt=1,0350 |  |  |  |  | piesa |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,9500 |  |  | 7,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 2722103107529 |  |  |  | Conducta de otel d=108x4.0 mm |  |  |  | m |  |  | 0,4000 |  |  | 1,656 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1930 |  |  | 0,799 |  |
|  |  |  | 2411115904520 |  |  |  | Acetilena |  |  |  | m3 |  |  | 0,0410 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1460 |  |  | 0,604 |  |
|  |  |  | 2735725900310 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,2210 |  |  | 0,915 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9600 |  |  | 7,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tubulatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele termice subterane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Camera termica TK-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | TfA02C1 |  |  | Dop de otel gata confectionat, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind DN125 (133 x 4.0 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 2,1200 |  |  | 4,24 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2875274040001 |  |  |  | Dop de otel gata confectionat DN125 (133 x 4.0 mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,2320 |  |  | 0,464 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3760 |  |  | 0,752 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1850 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5930 |  |  | 3,186 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Camera termica TK-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Camera termica CT-317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | TfA01C1 |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133x4.0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2722103107530 |  |  |  | Conducta de otel d=133x4.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 2,008 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 4100116202844 |  |  |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0120 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,036 |  |
| 92 |  |  | TfA01C1 |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4.0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2722103107529 |  |  |  | Conducta de otel d=108x4.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 2,008 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 4100116202844 |  |  |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0120 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,036 |  |
| 93 |  |  | TfA02C1 |  |  | Reductie din otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul DN125 / DN80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 2,1200 |  |  | 4,24 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2875274042566 |  |  |  | Reductie din otel gata confectionata DN125 / DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,2320 |  |  | 0,464 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3760 |  |  | 0,752 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1850 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5930 |  |  | 3,186 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
| 94 |  |  | TfA02C1 |  |  | Robinet de otel sub sudura, T=130"C, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind DN125, PN25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 2,1200 |  |  | 4,24 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2875274040111 |  |  |  | Robinet de otel sub sudura DN125, PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,2320 |  |  | 0,464 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3760 |  |  | 0,752 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1850 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5930 |  |  | 3,186 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
| 95 |  |  | CN23F |  |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic БТ-177 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7900 |  |  | 1,185 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2430116104165 |  |  |  | Email БТ-177 |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,045 |  |
| 96 |  |  | RpIC38F |  |  | Demontarea robinet sferic sub sudare DN125 Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0330 |  |  | 0,069 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,14 |  |
| 97 |  |  | RpIC38E |  |  | Demontarea robinet sferic sub sudare DN100 Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0450 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
| 98 |  |  | RpIC19D1 |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul DN80 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 57,60 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1300 |  |  | 15,60 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2440 |  |  | 29,28 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 7,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Camera termica CT-317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Spalarea conductelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | TfC02A |  |  | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 7231040021600 |  |  |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0090 |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |  | 0,252 |  |
| 100 |  |  | TfC02B |  |  | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 7231040021600 |  |  |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0090 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 0,045 |  |
| 101 |  |  | TfC02C |  |  | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 100; 125 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 218,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 8,72 |  |
|  |  |  | 7231040021600 |  |  |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 17,44 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0220 |  |  | 4,796 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 9,81 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  |  | 9,81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Spalarea conductelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Ingradire 2.5x2.5x1.8(h) m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 0,595 |  |
| 103 |  |  | CA03C2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,3000 |  |  | 2,65 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 287,0000 |  |  | 145,653 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7650 |  |  | 0,388 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7050 |  |  | 0,358 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,147 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,163 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,125 |  |
| 104 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din tevi 60x60x2 mm pentru sustineri panouri gard, inglobate partial in beton - stilpi gard |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 89,40 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 16,986 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,894 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,894 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 89,40 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,447 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,715 |  |
| 105 |  |  | pret ofertant |  |  | Dop din material plastic pentru teava 60x60 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 236008060 |  |  |  | Dop din material plastic pentru teava 60x60 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 106 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,655 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,135 |  |
| 107 |  |  | CL19C |  |  | Grilaje metalice gata confectionate: din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,3000 |  |  | 21,06 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 0,405 |  |
|  |  |  | 2873136306000 |  |  |  | PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0800 |  |  | 1,296 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 1,134 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 16,20 |  |
| 108 |  |  | CK14A |  |  | Portite metalice cu rame din profiluri din cornier 40x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel (1,0x1,8(h) m) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,342 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,9600 |  |  | 1,728 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 0,684 |  |
|  |  |  | 2030112930151 |  |  |  | Portite metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2874115817604 |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2874125881227 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1150 |  |  | 0,207 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2300 |  |  | 0,414 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ingradire 2.5x2.5x1.8(h) m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Nod evidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | TfA01C1 |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133x4.0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2722103107530 |  |  |  | Conducta de otel d=133x4.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 3,012 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0020 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 4100116202844 |  |  |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0120 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,054 |  |
| 110 |  |  | TfA01B1 |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3.0 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2722103107527 |  |  |  | Conducta de otel d=76x3.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 1,004 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 4100116202844 |  |  |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 |  |  | 0,0220 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0090 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,018 |  |
| 111 |  |  | TfA01A1 |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 18x1.8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2722103107501 |  |  |  | Conducta de otel d=18x1.8 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0040 |  |  | 2,008 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 4100116202844 |  |  |  | Apa dedurizata |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0040 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1080 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2952270004702 |  |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,036 |  |
| 112 |  |  | TfA02C1 |  |  | Robinet de otel sub sudura, T=130"C, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind DN125, PN25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 2,1200 |  |  | 6,36 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2875274040111 |  |  |  | Robinet de otel sub sudura DN125, PN25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,2320 |  |  | 0,696 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3760 |  |  | 1,128 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1200 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1850 |  |  | 0,555 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5930 |  |  | 4,779 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,027 |  |
| 113 |  |  | TfA02C1 |  |  | Reductie din otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul DN125 / DN65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 2,1200 |  |  | 8,48 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2875274042565 |  |  |  | Reductie din otel gata confectionata DN125 / DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,2320 |  |  | 0,928 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3760 |  |  | 1,504 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2681116001329 |  |  |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0720 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1200 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1850 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5930 |  |  | 6,372 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,036 |  |
| 114 |  |  | TfB01A1 |  |  | Montarea robinetului sfera-flurute cu mufe, de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2913124201601 |  |  |  | Robinet sfera fluture 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,084 |  |
| 115 |  |  | TfD02A |  |  | Montarea pe conducta a termometrului bimetal 0-120*C, G1/2, D100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 3320517355000 |  |  |  | Termometru bimetal 0-120*C, G1/2, D100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274036019 |  |  |  | Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0660 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2060 |  |  | 0,206 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0630 |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  | 2874117302562 |  |  |  | Armatura pt. termometru cu mufa+niplu pt. fixare pe cond. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1030 |  |  | 0,103 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5220 |  |  | 0,522 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,009 |  |
| 116 |  |  | TfD01A |  |  | Montarea pe conducta a manometrului 0.0-0.6 MPa, G1/2, D100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 3320527328001 |  |  |  | Manometru 0.0-0.6 MPa, G1/2, D100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2722103209487 |  |  |  | Teava const f.s. A /22 x 3/ OLT 35 |  |  |  | m |  |  | 0,3900 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2875274036019 |  |  |  | Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274201614 |  |  |  | Robinet trecere ventil mufa alama PN10-80 C.S.A83-1/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0660 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2060 |  |  | 0,206 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1030 |  |  | 0,103 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4140 |  |  | 0,414 |  |
|  |  |  | 2912340002512 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,009 |  |
| 117 |  |  | TfD01A |  |  | Montarea pe conducta a manometrului 0.0-1.0 MPa, G1/2, D100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011700 |  |  |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 3320527328001 |  |  |  | Manometru 0.0-0.6 MPa, G1/2, D100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2722103209487 |  |  |  | Teava const f.s. A /22 x 3/ OLT 35 |  |  |  | m |  |  | 0,3900 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 2875274036019 |  |  |  | Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274201614 |  |  |  | Robinet trecere ventil mufa alama PN10-80 C.S.A83-1/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,0660 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2060 |  |  | 0,206 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1030 |  |  | 0,103 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4140 |  |  | 0,414 |  |
|  |  |  | 2912340002512 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,009 |  |
| 118 |  |  | CN23F |  |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic БТ-177 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7900 |  |  | 1,264 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2430116104165 |  |  |  | Email БТ-177 |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,224 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,048 |  |
| 119 |  |  | IzH21A aplicativ |  |  | Izolarea conductelor cu cilindri din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv (DN65) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,8200 |  |  | 0,402 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 1111000100034 |  |  |  | Cilindri din vata minerala cu grosimea de 40 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 0,505 |  |
| 120 |  |  | IzH21B aplicativ |  |  | Izolarea conductelor cu cilindri din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm (DN125) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,01 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,7100 |  |  | 1,427 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1111000100034 |  |  |  | Cilindri din vata minerala cu grosimea de 40 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 2,07 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 0,05 |  |
| 121 |  |  | IzI07D1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime - confectionare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,2350 |  |  | 0,588 |  |
|  |  |  | 2710403602730 |  |  |  | Tabla zincata grosime 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,5530 |  |  | 11,383 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0490 |  |  | 0,123 |  |
| 122 |  |  | IzI07D2 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime - montare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,5890 |  |  | 1,473 |  |
|  |  |  | 2874115893900 |  |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 20,00 |  |
| 123 |  |  | CL26A |  |  | Dulap de evidenta. Rame metalice gata confectionate din cornier 50x4.0 mm (35 m) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 107,10 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 11,781 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,071 |  |
|  |  |  | 2030132947000 |  |  |  | Rama metalica gata confectionata |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 107,10 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,536 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,857 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,536 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,142 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,142 |  |
| 124 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,786 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 1,296 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,648 |  |
|  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,091 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,162 |  |
| 125 |  |  | CD73A |  |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: panouri PUR grosime 40 mm Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,12 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 18,90 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 1,814 |  |
|  |  |  | 2811236304903 |  |  |  | Panouri "Sandwich" PUR grosime 40 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 15,885 |  |
|  |  |  | 2523156720005 |  |  |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  |  | kg |  |  | 3,2000 |  |  | 49,836 |  |
|  |  |  | 2874115836895 |  |  |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 46,721 |  |
|  |  |  | 2874115836896 |  |  |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 46,721 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 2,725 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 1,512 |  |
| 126 |  |  | RpCP10A aplicativ |  |  | Balama sudata pentru usa |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2863146310852 |  |  |  | Balama sudata pentru usa |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115836985 |  |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 7,0000 |  |  | 28,00 |  |
| 127 |  |  | CK33C |  |  | Miner pentru usa cu broasca aplicata sistem Yalle |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,4200 |  |  | 2,42 |  |
|  |  |  | 2863146310237 |  |  |  | Broasca Yalle |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod evidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Nod evidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | TfB01G1 |  |  | Montarea Filtru fonta cu flanse de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115840651 |  |  |  | Piulita hexag. M24 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2320316202533 |  |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,0630 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1680 |  |  | 0,336 |  |
| 129 |  |  | 11-02-002-03 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,1200 |  |  | 8,24 |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0590 |  |  | 0,118 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,084 |  |
| 130 |  |  | 11-02-001-01 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0300 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 1019892 |  |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,084 |  |
| 131 |  |  | 11-03-011-03 |  |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: III |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,3000 |  |  | 12,30 |  |
|  |  |  | 1012037 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,8680 |  |  | 0,868 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4400 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod evidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Nod evidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  | pret ofertant |  |  | Filtru impuritati din fonta cu flanse DN125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2345645604113 |  |  |  | Filtru impuritati din fonta cu flanse DN125 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 133 |  |  | pret furnizor |  |  | Debitmetru agent termic cu ultrasunet DN65 in urmatoarea componenta: - Debitmetru cu ultrasunet DN65x300, G=25,0 m3/h - 2 buc; - Sensor de temperatura Pt500 in set cu teaca G1/2 - 2 buc; - Integrator electronic - 1 buc. |  |  |  |  | ansmablu |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634625900 |  |  |  | Debitmetru agent termic cu ultrasunet DN65 |  |  |  | ansmablu |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod evidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1 R

Amenajare teritoriu (03/2016-0-PG)

Intocmit in preţuri  curente 23.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gazon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,0300 |  |  | 11,739 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2000 |  |  | 1,56 |  |
| 2 |  |  | TsH05B |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 130,00 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 16,90 |  |
| 3 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,8200 |  |  | 6,266 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 3,9600 |  |  | 5,148 |  |
| 4 |  |  | TsH12A |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 0,858 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Gazon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Arbori, arbusti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | TsH02B |  |  | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 12,2400 |  |  | 36,72 |  |
| 6 |  |  | TsG07B |  |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 8141260100100 |  |  |  | Fasonator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0400 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 4,7400 |  |  | 14,22 |  |
| 7 |  |  | TsH238E |  |  | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,0700 |  |  | 4,28 |  |
| 8 |  |  | TsH25B |  |  | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm Berioza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,0400 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 5,8300 |  |  | 23,32 |  |
|  |  |  | 1111000100011 |  |  |  | Puieti arbori rasinoase si foioase balot pamint |  |  |  | buc |  |  | 1,0300 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2010102900565 |  |  |  | Lemn rotund cons. nec. stej. L=1 m D1=min9 cm D2=max18 S 4342 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0054 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,40 |  |
| 9 |  |  | TsH238B |  |  | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 94,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,6200 |  |  | 58,28 |  |
| 10 |  |  | TsH24B |  |  | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot Henomelless |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 73,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,46 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 36,50 |  |
|  |  |  | 1111000100101 |  |  |  | Henomelless |  |  |  | buc |  |  | 1,0400 |  |  | 75,92 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,146 |  |
|  |  |  | 1714227322897 |  |  |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,73 |  |
| 11 |  |  | TsH24B |  |  | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot Spiraia Vanhouttei |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1111000100103 |  |  |  | Spiraia Vanhouttei |  |  |  | buc |  |  | 1,0400 |  |  | 12,48 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1714227322897 |  |  |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,12 |  |
| 12 |  |  | TsH24B |  |  | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot. Forzitia |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 1111000100102 |  |  |  | Forzitia |  |  |  | buc |  |  | 1,0400 |  |  | 9,36 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 1714227322897 |  |  |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Arbori, arbusti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Forme arhitecturale mici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea banci pe 2 picioare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 15,20 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 38,80 |  |
|  |  |  | 2513206621460 |  |  |  | Banca pe 2 picioare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2663102100909 |  |  |  | Beton marfa clasa B7,5/M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 1,20 |  |
| 14 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea urne |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 38,80 |  |
|  |  |  | 2030112931102 |  |  |  | Urne |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2663102100909 |  |  |  | Beton marfa clasa B7,5/M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  |  | 0,672 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 1,20 |  |
| 15 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea vaze flori |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 29,10 |  |
|  |  |  | 2030112931120 |  |  |  | Vazon flori |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2663102100909 |  |  |  | Beton marfa clasa B7,5/M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  |  | 0,504 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Forme arhitecturale mici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Canal de scurgere L=3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | TsA03D |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 0,32 |  |
| 17 |  |  | TsC53A |  |  | Compactarea pamintului cu pietris gr. 100 mm Коэффициент к трудозатратам=2,5000 Коэффициент к материалам=2,5000 Коэффициент к машинам=2,5000 |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 6,8100 |  |  | 0,681 |  |
|  |  |  | 1421402200396 |  |  |  | Pietris din calcar fr. 5-20 mm |  |  |  | m3 |  |  | 5,1000 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1400 |  |  | 0,214 |  |
| 18 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 0,693 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,117 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,186 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,072 |  |
| 19 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din tevi Dn=300x6.0 mm, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 43,20 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 8,208 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 43,20 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,346 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Canal de scurgere L=3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Paviment din piatra S=5m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | DA06A2 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 0,575 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 0,656 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 0,116 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 0,077 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,012 |  |
| 21 |  |  | Dl129 |  |  | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,7800 |  |  | 1,39 |  |
|  |  |  | 1411122201001 |  |  |  | Piatra bruta pentru constructii |  |  |  | m3 |  |  | 1,0100 |  |  | 0,505 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Paviment din piatra S=5m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Organizarea evacuarii apelor freatice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | RpCS19B |  |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 21,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 21,60 |  |
| 23 |  |  | DE17A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj gr. 50 mm - existent din cel demontat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 115,20 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 66,839 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 1,82 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 184,32 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 13,2000 |  |  | 1 520,64 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,576 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0380 |  |  | 4,378 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 2,304 |  |
| 24 |  |  | DE17A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Uluc pavaj latimea 160 mm, grosimea 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 2,785 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 7,68 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 13,2000 |  |  | 63,36 |  |
|  |  |  | 2661112802260 |  |  |  | Uluc pavaj latimea 160 mm, grosimea 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 4,872 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0380 |  |  | 0,182 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Organizarea evacuarii apelor freatice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |