Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Proiectarea reparatiei capitale a acoperisului la gimnaziul din satul Radenii, com.Radeni, r-nul Straseni (Actualizarea costului de deviz 2023) | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - foi de ardezie | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - geamuri de lucrarne | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |
| 5 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,250 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,000 |
| 6 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,500 |
| 7 | TsH92B | Incarcarea in auto | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,110 |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 |
|  |  | 1.2. Structura de rezistenta acoperis si invelitoarea |  |  |
| 9 | RpCH05A | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle Capriori inlocuiti 510 m 3,825 m3 | m |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,570 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,390 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,008 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,200 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 |
| 10 | CE42A | Executarea lucarnelor (exclusiv cerceveli) | buc |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,633 |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,000 |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,000 |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,060 |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,060 |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,100 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,400 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,110 |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,160 |
| 11 |  | Сerceveli (Fereastra de lucarna) | m2 |  |
|  | 203011293801 | Cerceveli din lemn | m2 | 1,000 |
| 12 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,000 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,180 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,120 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,120 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,170 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
| 13 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,150 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 14 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,000 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,250 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 5,000 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,500 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,500 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,500 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,000 |
| 15 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 34 m3 | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00874 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
| 16 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,850 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,230 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,700 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,700 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,060 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |
| 17 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |
| 18 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |
|  | 27104036430001 | Placi din tigla metalica | m2 | 1,150 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,500 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,100 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,040 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,050 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,050 |
|  |  | 1.3. Sistema de scurgere a apei |  |  |
| 19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,050 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,200 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,100 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,200 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,200 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
| 20 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,050 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
|  |  | 1.4. Captusire streasina |  |  |
| 21 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din tabla cutata (exclusiv sistem grila) - tabla cutata | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 27321036461501 | Tabla cutata | m2 | 1,050 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
| 22 |  | Accesorii metalice pentru fixare 9 buc./m2 | buc |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 1,000 |
| 23 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Coltar pentru tabla | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 27431235490207 | Coltar pentru tabla | m | 1,000 |
|  | 2874115829126, | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 24 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade - executia streasina | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,300 |
|  | 1421402200410 | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 | m3 | 0,005 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0006 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,006 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,010 |
|  | 2952270007617 | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m | h-ut | 0,950 |
|  |  | 1.5. Ingradire acoperis |  |  |
| 25 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 |
| 26 | CK34C | Bolturi M12 p/u fixare in set cu saiba si piulita | buc |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,060 |
|  | 287411589131268 | Bolturi M12 p/u fixare in set cu saiba si piulita | buc | 1,020 |
| 27 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,580 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,200 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,360 |
| 28 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,220 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,560 |
|  |  | 1.6. Opritori de zapada |  |  |
| 29 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Opritori de zapada 1240 - 439 buc., Bulon M12 - 2636 buc | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 2743120010126 | Opritori de zapada 1240 mm | m | 1,000 |
|  | 2874115821111 | Bulon M12 | buc |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
|  |  | 1.7. Canalul de ventilare |  |  |
| 30 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
| 31 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,580 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,200 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,360 |
| 32 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,220 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,560 |
| 33 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla zincata 0,8 mm - interioara | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,000 |
|  | 27321036461107 | Tabla zincata 0,8 mm | m2 | 1,110 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,500 |
|  | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,040 |
| 34 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 , la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm Placi din vata minerala pe liant sintetic 60-80 kg/m3 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,910 |
|  | 2682164141051 | Nobasil 50 mm | m2 | 1,018 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,378 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,058 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,041 |
| 35 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,150 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 36 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla vopsita de culoare acoperisului | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,000 |
|  | 2732140364608 | Tabla vopsita | m2 | 1,110 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,500 |
|  | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,040 |
| 37 | CE34B | Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,150 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,065 |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,100 |
| 38 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Sort inferior (din materiale: tabla, bolt, aliaj) | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,680 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 3,200 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,080 |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 8,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
| 39 | CE23A2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Sort superior (din materiale: tabla, bolt, aliaj) | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,530 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,730 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,025 |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 4,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 40 | VB20B1 | Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 1600 - 2000 mm - tip 61/405, confectionarea in ateliere centralizate | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,560 |
|  | 2710403701992 | Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm | kg | 0,065 |
|  | 2710403700041 | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm | kg | 0,300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,045 |
|  | 2710703549409 | Otel cornier 28x28x3 mm | kg | 3,500 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,052 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,060 |
|  | 2874125884724 | Nit cu cap semirotund 3 x 8 | kg | 0,300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,015 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 20,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,275 |
|  | 2710403602458 | Tabla neagra sau zincata cal.I 1,5 mm grosime | kg | 0,958 |
|  | 2710403601303 | Tabla neagra sau zincata 1 mm grosime | kg | 0,640 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 20,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 20,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.