WinСмета2000

| Inspectoratul de Politie Criuleni | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 1

Reparatia sistemul de incalzire

Valoarea de deviz 148 838,58 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Achizitionarea lucrarilor de instalare a sistemei de incalzire a blocului administrativ |  |  |  |  |  |
| 1 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  | m2 | 50,000 | 9,23 ————— 9,23 | 461,28 ————— 461,28 |
| 2 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  | buc | 88,000 | 5,77 ————— 5,77 | 507,41 ————— 507,41 |
| 3 | RpIC20A |  | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm |  | m | 164,000 | 50,16 ————— 50,16 | 8 226,93 ————— 8 226,93 |
| 4 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x500, |  | buc | 6,000 | 657,70 ————— 28,83 | 3 946,20 ————— 172,98 |
| 5 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x600 |  | buc | 4,000 | 737,70 ————— 28,83 | 2 950,80 ————— 115,32 |
| 6 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x700, |  | buc | 5,000 | 772,70 ————— 28,83 | 3 863,50 ————— 144,15 |
| 7 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x800, |  | buc | 15,000 | 882,70 ————— 28,83 | 13 240,52 ————— 432,45 |
| 8 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x900, |  | buc | 2,000 | 938,70 ————— 28,83 | 1 877,40 ————— 57,66 |
| 9 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x1000, |  | buc | 8,000 | 972,70 ————— 28,83 | 7 781,61 ————— 230,64 |
| 10 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x1200, |  | buc | 2,000 | 1 197,70 ————— 28,83 | 2 395,40 ————— 57,66 |
| 11 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x1500 |  | buc | 1,000 | 1 445,18 ————— 46,13 | 1 445,18 ————— 46,13 |
| 12 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  | buc | 86,000 | 92,86 ————— 10,38 | 7 986,16 ————— 892,58 |
| 13 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR-Stabi Fiberglass 20 PN20 |  | m | 84,000 | 35,34 ————— 17,30 | 2 968,86 ————— 1 453,03 |
| 14 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR-Stabi Fiberglass 25 PN20 |  | m | 88,000 | 45,83 ————— 20,18 | 4 032,87 ————— 1 775,93 |
| 15 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR-Stabi Fiberglass 32 PN20 |  | m | 228,000 | 73,22 ————— 23,06 | 16 695,30 ————— 5 258,59 |
| 16 | IC36D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. PPR-Stabi Fiberglass 40 PN20 |  | m | 12,000 | 99,18 ————— 25,95 | 1 190,16 ————— 311,36 |
| 17 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv 20mm |  | buc | 86,000 | 33,61 ————— 8,65 | 2 890,20 ————— 743,81 |
| 18 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 80,000 | 29,48 ————— 11,53 | 2 358,56 ————— 922,56 |
| 19 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 90,000 | 30,48 ————— 11,53 | 2 743,38 ————— 1 037,88 |
| 20 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 230,000 | 38,09 ————— 16,14 | 8 761,80 ————— 3 713,30 |
| 21 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 10,000 | 38,09 ————— 16,14 | 380,95 ————— 161,45 |
| 22 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR 20mm |  | buc | 20,000 | 12,60 ————— 8,65 | 251,94 ————— 172,98 |
| 23 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR 25mm |  | buc | 22,000 | 14,67 ————— 10,38 | 322,80 ————— 228,33 |
| 24 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa PPR 32mm |  | buc | 56,000 | 18,40 ————— 12,11 | 1 030,32 ————— 678,08 |
| 25 | IC38D |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Mufa PPR 40 |  | buc | 4,000 | 23,18 ————— 13,84 | 92,70 ————— 55,35 |
| 26 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR |  | buc | 200,000 | 13,11 ————— 8,65 | 2 621,40 ————— 1 729,80 |
| 27 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR |  | buc | 50,000 | 14,67 ————— 10,38 | 733,64 ————— 518,94 |
| 28 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PPR 32mm |  | buc | 100,000 | 20,40 ————— 12,11 | 2 039,86 ————— 1 210,86 |
| 29 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PPR D40 |  | buc | 4,000 | 22,15 ————— 12,11 | 88,59 ————— 48,43 |
| 30 | IC38I |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR 40mm |  | buc | 2,000 | 40,30 ————— 17,30 | 80,61 ————— 34,60 |
| 31 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR Redus 25x20x20 |  | buc | 8,000 | 26,03 ————— 14,99 | 208,27 ————— 119,93 |
| 32 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR Redus 25x20x25 |  | buc | 24,000 | 22,78 ————— 14,99 | 546,80 ————— 359,80 |
| 33 | IC38I |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR Redus 32x20x32 |  | buc | 56,000 | 27,80 ————— 17,30 | 1 556,91 ————— 968,69 |
| 34 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa redusa 32/25 |  | buc | 8,000 | 19,40 ————— 12,11 | 155,19 ————— 96,87 |
| 35 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa redusa 40/32 |  | buc | 8,000 | 19,40 ————— 12,11 | 155,19 ————— 96,87 |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  | 106 588,69 |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  | 22,50 % |  |  | 7 434,59 |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  | 114 023,28 |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  | 10,00 % |  |  | 7 174,01 |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  | 121 197,29 |
|  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie |  | 2,00 % |  |  | 1 434,80 |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  | 122 632,09 |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 14,50 % |  |  | 17 781,66 |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  | 140 413,75 |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6,00 % |  |  | 8 424,83 |
|  |  |  |  | Total Achizitionarea lucrarilor de instalare a sistemei de incalzire a blocului administrativ |  |  |  | 148 838,58 |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 33 042,63 |

|  | Total deviz: |  |  |  | 148 838,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Incluziv salariu |  |  |  | 33 042,63 |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |