Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._69

din “07” mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Alimentare cu energie electrica a sistemelor de iluminat public in com.Cuhurestii de Jos r-nul Floresti

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă__Primaria Cuhurestii de Jos, rl. Florești

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data " 19" septembrie 2022

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Alimentare cu energie electrica a sistemelor de iluminat public in com.Cuhurestii de Jos r-nul Floresti

Autoritatea contractantă____ Primaria Cuhurestii de Jos, rl. Florești __________________

(denumirea, adresa)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru priza de pamint, fundatie Bzum | m3 | 3,750 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,750 |
| 3 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 15 | m3 | 0,108 |
| 4 | 33-04-017-1 k=0.5 | Demontarea conductorilor electrici cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV | 1000 m | 0,120 |
| 5 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4H | 1000 m | 0,340 |
| 6 |  | Cablu SIP-4H 2x25mm2 | m | 340,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 7 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete Releu de timp AHC-15A | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Separator de sarcina BH | buc | 2,000 |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, BZUM, ЩМП | buc | 2,000 |
| 10 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,000 |
| 12 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV Limitator de supratensiune de impuls | set | 1,000 |
| 13 |  | Consola de ancorare CA1500 | buc | 18,000 |
| 14 |  | Clema de ancorare ЗАБ 16-25M | buc | 18,000 |
| 15 |  | Set pentru suspendare SIP piloni intermediari RA25+CS1500 | set | 1,000 |
| 16 |  | Clema de strapungere ermetica pentru felinare ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 | buc | 28,000 |
| 17 |  | Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie ЗОИ 16-95/2,5-35 mm2 | buc | 4,000 |
| 18 |  | Lenta pentru montaj F2007 | m | 66,000 |
| 19 |  | Clema (скрепа) A200 | buc | 66,000 |
| 20 |  | Capacel ermetic de capat CECT-35 | buc | 6,000 |
| 21 |  | Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК) | buc | 3,000 |
| 22 |  | Curelusa de stringere SIP XC-180 | buc | 40,000 |
| 23 |  | Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70 | buc | 11,000 |
| 24 |  | Clema PS-1-1 | buc | 11,000 |
| 25 |  | Clema ZVI 1.5-4 mm2 | buc | 28,000 |
| 26 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola | buc | 14,000 |
| 27 |  | Consola prefabricata din metal tip KPCT (KP-4) | buc | 14,000 |
| 28 | 08-02-369-3 k=0.5 | Demontare corp de iluminat | buc | 9,000 |
| 29 | 08-02-369-3 | Montare corp de iluminat LED | buc | 14,000 |
| 30 | 08-03-575-1 | Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A | buc | 14,000 |
| 31 |  | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A | buc | 14,000 |
| 32 |  | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 | buc | 14,000 |
| 33 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ПРКС 3*1,5 мм2 | 100 m | 0,112 |
| 34 |  | Cablu pentru conectare LED ПРКС 3*1,5 мм2 | m | 11,200 |
| 35 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior , 32 mm | 100 m | 0,060 |
| 36 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie d 32 mm | m | 6,000 |
| 37 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVGng AVVGng tr | 100 m | 0,105 |
| 38 |  | Cablu AVVGng 2*16 mm2 | m | 1,500 |
| 39 |  | Cablu AVVGng tr 2*16 mm2 | m | 9,000 |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Intreruptor automat Fuzibila NH00 32A, BA47-29) | buc | 3,000 |
| 41 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie , monopolar, curent, pina la 250 A (siguranta separator de sarcina in PT) tip ETI 001701410 | buc | 1,000 |
| 42 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD | 10 buc | 0,300 |
| 43 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD | 100 m | 0,150 |
| 44 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm Montare priza de pamint la PD | 100 m | 0,020 |
| 45 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm | 100 m | 0,165 |
| 46 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,040 |
| 47 |  | Teava metalica 80*80*5 mm | m | 6,000 |
| 48 |  | Cornier metalic 45*45*4 mm | m | 3,000 |
| 49 |  | Mufa pentru conectare ГИФ 25 | buc | 3,000 |
| 50 |  | Mufa pentru conectare ГИН 25 | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 51 |  | Corp de iluminat (<=50 W S.1 conform tabelul 2, coala 2) | buc | 14,000 |
| 52 |  | Separator de sarcina tip ETI001701410 160A | buc | 1,000 |
| 53 |  | Siguranta Fuzibila pentru separator NH00 32A | buc | 1,000 |
| 54 |  | Intreruptor automat BA47-29, C, 25A ,1P | buc | 1,000 |
| 55 |  | Intreruptor automat BA47-29, B, 20A, 1P | buc | 1,000 |
| 56 |  | Releu de timp In-15A, Un-230V AHC-15A | buc | 1,000 |
| 57 |  | Separator de sarcina BH-32 1P 40A | buc | 2,000 |
| 58 |  | Dulapul de distributie si comanda ЩМП 1 IP54 | buc | 1,000 |
| 59 |  | Dulap de evidenta BZUM-DD2-25 | buc | 1,000 |
| 60 |  | Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМИ-22510 | buc | 1,000 |
| 61 |  | Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B | buc | 1,000 |
| 62 |  | Contor electric Monofazat | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru priza de pamint, fundatie Bzum | m3 | 3,750 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,750 |
| 3 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 15 | m3 | 0,108 |
| 4 | 33-04-017-1 k=0.5 | Demontarea conductorilor electrici cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV | 1000 m | 0,075 |
| 5 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4H | 1000 m | 2,170 |
| 6 |  | Cablu SIP-4H 2x25mm2 | m | 2 170,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 7 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete Releu de timp AHC-15A | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Separator de sarcina BH | buc | 2,000 |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, BZUM, ЩМП | buc | 2,000 |
| 10 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,000 |
| 12 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV Limitator de supratensiune de impuls | set | 1,000 |
| 13 |  | Consola de ancorare CA1500 | buc | 78,000 |
| 14 |  | Clema de ancorare ЗАБ 16-25M | buc | 78,000 |
| 15 |  | Set pentru suspendare SIP piloni intermediari RA25+CS1500 | set | 26,000 |
| 16 |  | Clema de strapungere ermetica pentru felinare ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 | buc | 78,000 |
| 17 |  | Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie ЗОИ 16-95/2,5-35 mm2 | buc | 12,000 |
| 18 |  | Lenta pentru montaj F2007 | m | 286,000 |
| 19 |  | Clema (скрепа) A200 | buc | 286,000 |
| 20 |  | Capacel ermetic de capat CECT-35 | buc | 10,000 |
| 21 |  | Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК) | buc | 5,000 |
| 22 |  | Curelusa de stringere SIP XC-180 | buc | 225,000 |
| 23 |  | Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70 | buc | 26,000 |
| 24 |  | Clema PS-1-1 | buc | 26,000 |
| 25 |  | Clema ZVI 1.5-4 mm2 | buc | 78,000 |
| 26 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola | buc | 39,000 |
| 27 |  | Consola prefabricata din metal tip KPCT (KP-4) | buc | 39,000 |
| 28 | 08-02-369-3 k=0.5 | Demontare corp de iluminat | buc | 8,000 |
| 29 | 08-02-369-3 | Montare corp de iluminat LED | buc | 39,000 |
| 30 | 08-03-575-1 | Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A | buc | 39,000 |
| 31 |  | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A | buc | 39,000 |
| 32 |  | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 | buc | 39,000 |
| 33 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ПРКС 3*1,5 мм2 | 100 m | 0,312 |
| 34 |  | Cablu pentru conectare LED ПРКС 3*1,5 мм2 | m | 31,200 |
| 35 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior , 32 mm | 100 m | 0,060 |
| 36 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie d 32 mm | m | 6,000 |
| 37 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVGng AVVGng tr | 100 m | 0,105 |
| 38 |  | Cablu AVVGng 2*16 mm2 | m | 1,500 |
| 39 |  | Cablu AVVGng tr 2*16 mm2 | m | 9,000 |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Intreruptor automat Fuzibila NH00 32A, BA47-29) | buc | 3,000 |
| 41 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie , monopolar, curent, pina la 250 A (siguranta separator de sarcina in PT) tip ETI 001701410 | buc | 1,000 |
| 42 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD | 10 buc | 0,300 |
| 43 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD | 100 m | 0,240 |
| 44 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm Montare priza de pamint la PD | 100 m | 0,020 |
| 45 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm | 100 m | 0,390 |
| 46 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,040 |
| 47 |  | Teava metalica 80*80*5 mm | m | 6,000 |
| 48 |  | Cornier metalic 45*45*4 mm | m | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 49 |  | Corp de iluminat (<=50 W S.1 conform tabelul 2, coala 2) | buc | 39,000 |
| 50 |  | Separator de sarcina tip ETI001701410 160A | buc | 1,000 |
| 51 |  | Siguranta Fuzibila pentru separator NH00 32A | buc | 1,000 |
| 52 |  | Intreruptor automat BA47-29, C, 25A ,1P | buc | 1,000 |
| 53 |  | Intreruptor automat BA47-29, B, 20A, 1P | buc | 1,000 |
| 54 |  | Releu de timp In-15A, Un-230V AHC-15A | buc | 1,000 |
| 55 |  | Separator de sarcina BH-32 1P 40A | buc | 2,000 |
| 56 |  | Dulapul de distributie si comanda ЩМП 1 IP54 | buc | 1,000 |
| 57 |  | Dulap de evidenta BZUM-DD2-25 | buc | 1,000 |
| 58 |  | Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМИ-22510 | buc | 1,000 |
| 59 |  | Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B | buc | 1,000 |
| 60 |  | Contor electric Monofazat | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru priza de pamint, fundatie Bzum | m3 | 3,750 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,750 |
| 3 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 15 | m3 | 0,108 |
| 4 | 33-04-017-1 k=0.5 | Demontarea conductorilor electrici cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV | 1000 m | 0,278 |
| 5 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4H | 1000 m | 1,940 |
| 6 |  | Cablu SIP-4H 2x25mm2 | m | 1 940,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 7 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete Releu de timp AHC-15A | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Separator de sarcina BH | buc | 2,000 |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, BZUM, ЩМП | buc | 2,000 |
| 10 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,000 |
| 12 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV Limitator de supratensiune de impuls | set | 1,000 |
| 13 |  | Consola de ancorare CA1500 | buc | 76,000 |
| 14 |  | Clema de ancorare ЗАБ 16-25M | buc | 76,000 |
| 15 |  | Set pentru suspendare SIP piloni intermediari RA25+CS1500 | set | 22,000 |
| 16 |  | Clema de strapungere ermetica pentru felinare ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 | buc | 60,000 |
| 17 |  | Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie ЗОИ 16-95/2,5-35 mm2 | buc | 12,000 |
| 18 |  | Lenta pentru montaj F2007 | m | 256,000 |
| 19 |  | Clema (скрепа) A200 | buc | 256,000 |
| 20 |  | Capacel ermetic de capat CECT-35 | buc | 16,000 |
| 21 |  | Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК) | buc | 8,000 |
| 22 |  | Curelusa de stringere SIP XC-180 | buc | 213,000 |
| 23 |  | Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70 | buc | 24,000 |
| 24 |  | Clema PS-1-1 | buc | 24,000 |
| 25 |  | Clema ZVI 1.5-4 mm2 | buc | 60,000 |
| 26 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola | buc | 30,000 |
| 27 |  | Consola prefabricata din metal tip KPCT (KP-4) | buc | 30,000 |
| 28 | 08-02-369-3 k=0.5 | Demontare corp de iluminat | buc | 11,000 |
| 29 | 08-02-369-3 | Montare corp de iluminat LED | buc | 30,000 |
| 30 | 08-03-575-1 | Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A | buc | 30,000 |
| 31 |  | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A | buc | 30,000 |
| 32 |  | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 | buc | 30,000 |
| 33 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ПРКС 3*1,5 мм2 | 100 m | 0,240 |
| 34 |  | Cablu pentru conectare LED ПРКС 3*1,5 мм2 | m | 24,000 |
| 35 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior , 32 mm | 100 m | 0,075 |
| 36 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie d 32 mm | m | 7,500 |
| 37 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVGng AVVGng tr | 100 m | 0,105 |
| 38 |  | Cablu AVVGng 2*16 mm2 | m | 1,500 |
| 39 |  | Cablu AVVGng tr 2*16 mm2 | m | 9,000 |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Intreruptor automat Fuzibila NH00 32A, BA47-29) | buc | 4,000 |
| 41 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie , monopolar, curent, pina la 250 A (siguranta separator de sarcina in PT) tip ETI 001701410 | buc | 1,000 |
| 42 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD | 10 buc | 0,300 |
| 43 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD | 100 m | 0,240 |
| 44 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm Montare priza de pamint la PD | 100 m | 0,020 |
| 45 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm | 100 m | 0,360 |
| 46 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,040 |
| 47 |  | Teava metalica 80*80*5 mm | m | 6,000 |
| 48 |  | Cornier metalic 45*45*4 mm | m | 3,000 |
| 49 |  | Mufa pentru conectare ГИФ 25 | buc | 2,000 |
| 50 |  | Mufa pentru conectare ГИН 25 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 51 |  | Corp de iluminat (<=50 W S.1 conform tabelul 2, coala 2) | buc | 30,000 |
| 52 |  | Separator de sarcina tip ETI001701410 160A | buc | 1,000 |
| 53 |  | Siguranta Fuzibila pentru separator NH00 32A | buc | 1,000 |
| 54 |  | Intreruptor automat BA47-29, C, 25A ,1P | buc | 1,000 |
| 55 |  | Intreruptor automat BA47-29, B, 20A, 1P | buc | 1,000 |
| 56 |  | Intreruptor automat BA47-29, B, 13A, 1P | buc | 1,000 |
| 57 |  | Releu de timp In-15A, Un-230V AHC-15A | buc | 1,000 |
| 58 |  | Separator de sarcina BH-32 1P 40A | buc | 2,000 |
| 59 |  | Dulapul de distributie si comanda ЩМП 1 IP54 | buc | 1,000 |
| 60 |  | Dulap de evidenta BZUM-DD2-25 | buc | 1,000 |
| 61 |  | Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМИ-22510 | buc | 1,000 |
| 62 |  | Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B | buc | 1,000 |
| 63 |  | Contor electric Monofazat | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru priza de pamint, fundatie Bzum | m3 | 3,750 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,750 |
| 3 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 15 | m3 | 0,108 |
| 4 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4H | 1000 m | 2,375 |
| 5 |  | Cablu SIP-4H 2x25mm2 | m | 2 375,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 6 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete Releu de timp AHC-15A | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Separator de sarcina BH | buc | 2,000 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, BZUM, ЩМП | buc | 2,000 |
| 9 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,000 |
| 11 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV Limitator de supratensiune de impuls | set | 1,000 |
| 12 |  | Consola de ancorare CA1500 | buc | 108,000 |
| 13 |  | Clema de ancorare ЗАБ 16-25M | buc | 108,000 |
| 14 |  | Set pentru suspendare SIP piloni intermediari RA25+CS1500 | set | 23,000 |
| 15 |  | Clema de strapungere ermetica pentru felinare ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 | buc | 86,000 |
| 16 |  | Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie ЗОИ 16-95/2,5-35 mm2 | buc | 12,000 |
| 17 |  | Lenta pentru montaj F2007 | m | 350,000 |
| 18 |  | Clema (скрепа) A200 | buc | 350,000 |
| 19 |  | Capacel ermetic de capat CECT-35 | buc | 20,000 |
| 20 |  | Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК) | buc | 10,000 |
| 21 |  | Curelusa de stringere SIP XC-180 | buc | 250,000 |
| 22 |  | Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70 | buc | 31,000 |
| 23 |  | Clema PS-1-1 | buc | 31,000 |
| 24 |  | Clema ZVI 1.5-4 mm2 | buc | 86,000 |
| 25 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola | buc | 43,000 |
| 26 |  | Consola prefabricata din metal tip KPCT (KP-4) | buc | 43,000 |
| 27 | 08-02-369-3 k=0.5 | Demontare corp de iluminat | buc | 9,000 |
| 28 | 08-02-369-3 | Montare corp de iluminat LED | buc | 43,000 |
| 29 | 08-03-575-1 | Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A | buc | 43,000 |
| 30 |  | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A | buc | 43,000 |
| 31 |  | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 | buc | 43,000 |
| 32 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ПРКС 3*1,5 мм2 | 100 m | 0,344 |
| 33 |  | Cablu pentru conectare LED ПРКС 3*1,5 мм2 | m | 34,400 |
| 34 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior , 32 mm | 100 m | 0,060 |
| 35 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie d 32 mm | m | 6,000 |
| 36 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVGng AVVGng tr | 100 m | 0,105 |
| 37 |  | Cablu AVVGng 2*16 mm2 | m | 1,500 |
| 38 |  | Cablu AVVGng tr 2*16 mm2 | m | 9,000 |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Intreruptor automat Fuzibila NH00 32A, BA47-29) | buc | 3,000 |
| 40 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie , monopolar, curent, pina la 250 A (siguranta separator de sarcina in PT) tip ETI 001701410 | buc | 1,000 |
| 41 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD | 10 buc | 0,300 |
| 42 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD | 100 m | 0,240 |
| 43 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm Montare priza de pamint la PD | 100 m | 0,020 |
| 44 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm | 100 m | 0,465 |
| 45 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,040 |
| 46 |  | Teava metalica 80*80*5 mm | m | 6,000 |
| 47 |  | Cornier metalic 45*45*4 mm | m | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 48 |  | Corp de iluminat (<=50 W S.1 conform tabelul 2, coala 2) | buc | 43,000 |
| 49 |  | Separator de sarcina tip ETI001701410 160A | buc | 1,000 |
| 50 |  | Siguranta Fuzibila pentru separator NH00 32A | buc | 1,000 |
| 51 |  | Intreruptor automat BA47-29, C, 25A ,1P | buc | 1,000 |
| 52 |  | Releu de timp In-15A, Un-230V AHC-15A | buc | 1,000 |
| 53 |  | Separator de sarcina BH-32 1P 40A | buc | 2,000 |
| 54 |  | Dulapul de distributie si comanda ЩМП 1 IP54 | buc | 1,000 |
| 55 |  | Dulap de evidenta BZUM-DD2-25 | buc | 1,000 |
| 56 |  | Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМИ-22510 | buc | 1,000 |
| 57 |  | Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B | buc | 1,000 |
| 58 |  | Contor electric Monofazat | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru priza de pamint, fundatie Bzum | m3 | 3,750 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,750 |
| 3 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 15 | m3 | 0,108 |
| 4 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4H | 1000 m | 0,460 |
| 5 |  | Cablu SIP-4H 2x25mm2 | m | 460,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 6 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete Releu de timp AHC-15A | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Separator de sarcina BH | buc | 2,000 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, BZUM, ЩМП | buc | 2,000 |
| 9 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,000 |
| 11 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV Limitator de supratensiune de impuls | set | 1,000 |
| 12 |  | Consola de ancorare CA1500 | buc | 18,000 |
| 13 |  | Clema de ancorare ЗАБ 16-25M | buc | 18,000 |
| 14 |  | Set pentru suspendare SIP piloni intermediari RA25+CS1500 | set | 6,000 |
| 15 |  | Clema de strapungere ermetica pentru felinare ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 | buc | 14,000 |
| 16 |  | Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie ЗОИ 16-95/2,5-35 mm2 | buc | 2,000 |
| 17 |  | Lenta pentru montaj F2007 | m | 62,000 |
| 18 |  | Clema (скрепа) A200 | buc | 62,000 |
| 19 |  | Capacel ermetic de capat CECT-35 | buc | 4,000 |
| 20 |  | Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК) | buc | 2,000 |
| 21 |  | Curelusa de stringere SIP XC-180 | buc | 40,000 |
| 22 |  | Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70 | buc | 5,000 |
| 23 |  | Clema PS-1-1 | buc | 5,000 |
| 24 |  | Clema ZVI 1.5-4 mm2 | buc | 14,000 |
| 25 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola | buc | 7,000 |
| 26 |  | Consola prefabricata din metal tip KPCT (KP-4) | buc | 7,000 |
| 27 | 08-02-369-3 | Montare corp de iluminat LED | buc | 7,000 |
| 28 | 08-03-575-1 | Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A | buc | 7,000 |
| 29 |  | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A | buc | 7,000 |
| 30 |  | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 | buc | 7,000 |
| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ПРКС 3*1,5 мм2 | 100 m | 0,312 |
| 32 |  | Cablu pentru conectare LED ПРКС 3*1,5 мм2 | m | 31,200 |
| 33 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior , 32 mm | 100 m | 0,060 |
| 34 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie d 32 mm | m | 6,000 |
| 35 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVGng AVVGng tr | 100 m | 0,105 |
| 36 |  | Cablu AVVGng 2*16 mm2 | m | 1,500 |
| 37 |  | Cablu AVVGng tr 2*16 mm2 | m | 9,000 |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Intreruptor automat Fuzibila NH00 32A, BA47-29) | buc | 3,000 |
| 39 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie , monopolar, curent, pina la 250 A (siguranta separator de sarcina in PT) tip ETI 001701410 | buc | 1,000 |
| 40 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD | 10 buc | 0,300 |
| 41 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD | 100 m | 0,240 |
| 42 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm Montare priza de pamint la PD | 100 m | 0,020 |
| 43 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm | 100 m | 0,075 |
| 44 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,040 |
| 45 |  | Teava metalica 80*80*5 mm | m | 6,000 |
| 46 |  | Cornier metalic 45*45*4 mm | m | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 47 |  | Corp de iluminat (<=50 W S.1 conform tabelul 2, coala 2) | buc | 7,000 |
| 48 |  | Separator de sarcina tip ETI001701410 160A | buc | 1,000 |
| 49 |  | Siguranta Fuzibila pentru separator NH00 32A | buc | 1,000 |
| 50 |  | Intreruptor automat BA47-29, C, 25A ,1P | buc | 1,000 |
| 51 |  | Intreruptor automat BA47-29, B, 20A, 1P | buc | 1,000 |
| 52 |  | Releu de timp In-15A, Un-230V AHC-15A | buc | 1,000 |
| 53 |  | Separator de sarcina BH-32 1P 40A | buc | 2,000 |
| 54 |  | Dulapul de distributie si comanda ЩМП 1 IP54 | buc | 1,000 |
| 55 |  | Dulap de evidenta BZUM-DD2-25 | buc | 1,000 |
| 56 |  | Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМИ-22510 | buc | 1,000 |
| 57 |  | Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B | buc | 1,000 |
| 58 |  | Contor electric Monofazat | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru priza de pamint, fundatie Bzum | m3 | 3,750 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,750 |
| 3 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 15 | m3 | 0,108 |
| 4 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4H | 1000 m | 3,385 |
| 5 |  | Cablu SIP-4H 2x25mm2 | m | 3 195,000 |
| 6 |  | Cablu SIP-4H 2x35mm2 | m | 190,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 7 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete Releu de timp AHC-15A | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Separator de sarcina BH | buc | 2,000 |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, BZUM, ЩМП | buc | 2,000 |
| 10 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,000 |
| 12 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV Limitator de supratensiune de impuls | set | 1,000 |
| 13 |  | Consola de ancorare CA1500 | buc | 160,000 |
| 14 |  | Clema de ancorare ЗАБ 16-25M | buc | 160,000 |
| 15 |  | Set pentru suspendare SIP piloni intermediari RA25+CS1500 | set | 33,000 |
| 16 |  | Clema de strapungere ermetica pentru felinare ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 | buc | 120,000 |
| 17 |  | Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie ЗОИ 16-95/2,5-35 mm2 | buc | 26,000 |
| 18 |  | Lenta pentru montaj F2007 | m | 502,000 |
| 19 |  | Clema (скрепа) A200 | buc | 502,000 |
| 20 |  | Capacel ermetic de capat CECT-35 | buc | 28,000 |
| 21 |  | Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК) | buc | 14,000 |
| 22 |  | Curelusa de stringere SIP XC-180 | buc | 415,000 |
| 23 |  | Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70 | buc | 41,000 |
| 24 |  | Clema PS-1-1 | buc | 41,000 |
| 25 |  | Clema ZVI 1.5-4 mm2 | buc | 120,000 |
| 26 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola | buc | 60,000 |
| 27 |  | Consola prefabricata din metal tip KPCT (KP-4) | buc | 60,000 |
| 28 | 08-02-369-3 k=0.5 | Demontare corp de iluminat | buc | 12,000 |
| 29 | 08-02-369-3 | Montare corp de iluminat LED | buc | 60,000 |
| 30 | 08-03-575-1 | Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A | buc | 60,000 |
| 31 |  | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A | buc | 60,000 |
| 32 |  | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 | buc | 60,000 |
| 33 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ПРКС 3*1,5 мм2 | 100 m | 0,480 |
| 34 |  | Cablu pentru conectare LED ПРКС 3*1,5 мм2 | m | 48,000 |
| 35 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior , 32 mm | 100 m | 0,075 |
| 36 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie d 32 mm | m | 7,500 |
| 37 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVGng AVVGng tr | 100 m | 0,105 |
| 38 |  | Cablu AVVGng 2*16 mm2 | m | 1,500 |
| 39 |  | Cablu AVVGng tr 2*16 mm2 | m | 9,000 |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Intreruptor automat Fuzibila NH00 32A, BA47-29) | buc | 3,000 |
| 41 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie , monopolar, curent, pina la 250 A (siguranta separator de sarcina in PT) tip ETI 001701410 | buc | 1,000 |
| 42 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD | 10 buc | 0,300 |
| 43 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD | 100 m | 0,240 |
| 44 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm Montare priza de pamint la PD | 100 m | 0,020 |
| 45 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm | 100 m | 0,615 |
| 46 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,040 |
| 47 |  | Teava metalica 80*80*5 mm | m | 6,000 |
| 48 |  | Cornier metalic 45*45*4 mm | m | 3,000 |
| 49 |  | Mufa pentru conectare ГИФ 25 | buc | 1,000 |
| 50 |  | Mufa pentru conectare ГИН 25 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 51 |  | Corp de iluminat (<=50 W S.1 conform tabelul 2, coala 2) | buc | 60,000 |
| 52 |  | Separator de sarcina tip ETI001701410 160A | buc | 1,000 |
| 53 |  | Siguranta Fuzibila pentru separator NH00 32A | buc | 1,000 |
| 54 |  | Intreruptor automat BA47-29, C, 25A ,1P | buc | 1,000 |
| 55 |  | Intreruptor automat BA47-29, B, 16A, 1P | buc | 1,000 |
| 56 |  | Releu de timp In-15A, Un-230V AHC-15A | buc | 1,000 |
| 57 |  | Separator de sarcina BH-32 1P 40A | buc | 2,000 |
| 58 |  | Dulapul de distributie si comanda ЩМП 1 IP54 | buc | 1,000 |
| 59 |  | Dulap de evidenta BZUM-DD2-25 | buc | 1,000 |
| 60 |  | Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМИ-22510 | buc | 1,000 |
| 61 |  | Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B | buc | 1,000 |
| 62 |  | Contor electric Monofazat | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 k=0.5 | Demontarea conductorilor electrici cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV | 1000 m | 0,115 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4H | 1000 m | 0,670 |
| 3 |  | Cablu SIP-4H 2x25mm2 | m | 670,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 4 |  | Consola de ancorare CA1500 | buc | 32,000 |
| 5 |  | Clema de ancorare ЗАБ 16-25M | buc | 32,000 |
| 6 |  | Set pentru suspendare SIP piloni intermediari RA25+CS1500 | set | 8,000 |
| 7 |  | Clema de strapungere ermetica pentru felinare ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 | buc | 38,000 |
| 8 |  | Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie ЗОИ 16-95/2,5-35 mm2 | buc | 6,000 |
| 9 |  | Lenta pentru montaj F2007 | m | 118,000 |
| 10 |  | Clema (скрепа) A200 | buc | 118,000 |
| 11 |  | Capacel ermetic de capat CECT-35 | buc | 10,000 |
| 12 |  | Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК) | buc | 5,000 |
| 13 |  | Curelusa de stringere SIP XC-180 | buc | 95,000 |
| 14 |  | Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70 | buc | 14,000 |
| 15 |  | Clema PS-1-1 | buc | 14,000 |
| 16 |  | Clema ZVI 1.5-4 mm2 | buc | 38,000 |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola | buc | 19,000 |
| 18 |  | Consola prefabricata din metal tip KPCT (KP-4) | buc | 19,000 |
| 19 | 08-02-369-3 k=0.5 | Demontare corp de iluminat | buc | 6,000 |
| 20 | 08-02-369-3 | Montare corp de iluminat LED | buc | 19,000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A | buc | 19,000 |
| 22 |  | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A | buc | 19,000 |
| 23 |  | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 | buc | 19,000 |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ПРКС 3*1,5 мм2 | 100 m | 0,152 |
| 25 |  | Cablu pentru conectare LED ПРКС 3*1,5 мм2 | m | 15,200 |
| 26 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm | 100 m | 0,210 |
| 27 |  | Mufa pentru conectare ГИФ 25 | buc | 1,000 |
| 28 |  | Mufa pentru conectare ГИН 25 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 29 |  | Corp de iluminat (<=50 W S.1 conform tabelul 2, coala 2) | buc | 19,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 8

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 k=0.5 | Demontarea conductorilor electrici cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV | 1000 m | 0,170 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4H | 1000 m | 1,985 |
| 3 |  | Cablu SIP-4H 2x25mm2 | m | 1 985,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 4 |  | Consola de ancorare CA1500 | buc | 139,000 |
| 5 |  | Clema de ancorare ЗАБ 16-25M | buc | 139,000 |
| 6 |  | Set pentru suspendare SIP piloni intermediari RA25+CS1500 | set | 23,000 |
| 7 |  | Clema de strapungere ermetica pentru felinare ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 | buc | 118,000 |
| 8 |  | Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie ЗОИ 16-95/2,5-35 mm2 | buc | 18,000 |
| 9 |  | Lenta pentru montaj F2007 | m | 382,000 |
| 10 |  | Clema (скрепа) A200 | buc | 382,000 |
| 11 |  | Capacel ermetic de capat CECT-35 | buc | 20,000 |
| 12 |  | Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК) | buc | 10,000 |
| 13 |  | Curelusa de stringere SIP XC-180 | buc | 275,000 |
| 14 |  | Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70 | buc | 44,000 |
| 15 |  | Clema PS-1-1 | buc | 44,000 |
| 16 |  | Clema ZVI 1.5-4 mm2 | buc | 118,000 |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola | buc | 59,000 |
| 18 |  | Consola prefabricata din metal tip KPCT (KP-4) | buc | 59,000 |
| 19 | 08-02-369-3 k=0.5 | Demontare corp de iluminat | buc | 26,000 |
| 20 | 08-02-369-3 | Montare corp de iluminat LED | buc | 59,000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A | buc | 59,000 |
| 22 |  | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A | buc | 59,000 |
| 23 |  | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 | buc | 59,000 |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ПРКС 3*1,5 мм2 | 100 m | 0,472 |
| 25 |  | Cablu pentru conectare LED ПРКС 3*1,5 мм2 | m | 47,200 |
| 26 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior , 32 mm | 100 m | 0,015 |
| 27 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie d 32 mm | m | 1,500 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Intreruptor automat BA47-29) | buc | 1,000 |
| 29 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm | 100 m | 0,660 |
| 30 |  | Mufa pentru conectare ГИФ 25 | buc | 1,000 |
| 31 |  | Mufa pentru conectare ГИН 25 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 32 |  | Corp de iluminat (<=50 W S.1 conform tabelul 2, coala 2) | buc | 59,000 |
| 33 |  | Intreruptor automat BA47-29, B, 16A, 1P | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 9

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 k=0.5 | Demontarea conductorilor electrici cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV | 1000 m | 0,085 |
| 2 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4H | 1000 m | 1,785 |
| 3 |  | Cablu SIP-4H 2x25mm2 | m | 1 785,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 4 |  | Consola de ancorare CA1500 | buc | 88,000 |
| 5 |  | Clema de ancorare ЗАБ 16-25M | buc | 88,000 |
| 6 |  | Set pentru suspendare SIP piloni intermediari RA25+CS1500 | set | 16,000 |
| 7 |  | Clema de strapungere ermetica pentru felinare ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 | buc | 80,000 |
| 8 |  | Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie ЗОИ 16-95/2,5-35 mm2 | buc | 10,000 |
| 9 |  | Lenta pentru montaj F2007 | m | 288,000 |
| 10 |  | Clema (скрепа) A200 | buc | 288,000 |
| 11 |  | Capacel ermetic de capat CECT-35 | buc | 16,000 |
| 12 |  | Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК) | buc | 8,000 |
| 13 |  | Curelusa de stringere SIP XC-180 | buc | 235,000 |
| 14 |  | Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70 | buc | 28,000 |
| 15 |  | Clema PS-1-1 | buc | 28,000 |
| 16 |  | Clema ZVI 1.5-4 mm2 | buc | 80,000 |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola | buc | 40,000 |
| 18 |  | Consola prefabricata din metal tip KPCT (KP-4) | buc | 40,000 |
| 19 | 08-02-369-3 k=0.5 | Demontare corp de iluminat | buc | 9,000 |
| 20 | 08-02-369-3 | Montare corp de iluminat LED | buc | 40,000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A | buc | 40,000 |
| 22 |  | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A | buc | 40,000 |
| 23 |  | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 | buc | 40,000 |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ПРКС 3*1,5 мм2 | 100 m | 0,320 |
| 25 |  | Cablu pentru conectare LED ПРКС 3*1,5 мм2 | m | 32,000 |
| 26 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior , 32 mm | 100 m | 0,015 |
| 27 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie d 32 mm | m | 1,500 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Intreruptor automat BA47-29) | buc | 1,000 |
| 29 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm | 100 m | 0,660 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 30 |  | Corp de iluminat (<=50 W S.1 conform tabelul 2, coala 2) | buc | 40,000 |
| 31 |  | Intreruptor automat BA47-29, B, 16A, 1P | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.