| - Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii,tip P+E,str.Stefan cel Mare,s.Magdacesti,r-ul Criuleni. 084/03/19-1 | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

- Punct Termic

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| - 1 | - Pret firmei | - Echilebrare hidraulica "TНERMONA" (Чехия ) Dn 65 (de conectare) | - buc | - 1,000 |
| - 2 | - Pret firmei | - Pompa de circulatie (incalzire) .G=2,1м3/час Н=7.0 м. В 80/220,32М (1lucru +1rez) "DAB" Италия | - buc | - 2,000 |
| - 3 | - Pret firmei | - Pompa de circulatie (ventilare) .G=1.8м3/час Н=5.0 м. В 60/220,32М (1lucru +1rez) "DAB" Италия | - buc | - 2,000 |
| - 4 | - Pret firmei | - Pompa de circulatie (pode la calde) .G=0.8м3/час Н=6.0 м. В 60/180 М (1lucru +1rez) "DAB" Италия | - buc | - 2,000 |
| - 5 | - Pret firmei | - Pompa de circulatie ( ACM ) .G=5.0м3/час Н=5.0 м. D 60/220.40 М "DAB" Италия | - buc | - 1,000 |
| - 6 | - Pret firmei | - Pompa de recirculatie ( ACM ) .G=0.25м3/час Н=4.0 м. VA 35/130.-1.2" ( 1lucru + 1dep.) "DAB" Италия | - buc | - 2,000 |
| - 7 | - Pret firmei | - Boiler. V=300 L .Q=40kW TESY. Bulgaria | - buc | - 2,000 |
| - 8 | - Pret firmei | - Filtru cu plasa Dn 65 | - buc | - 1,000 |
| - 9 | - Pret firmei | - Filtru cu plasa Dn 40 | - buc | - 3,000 |
| - 10 | - Pret firmei | - Filtru cu plasa Dn 25 | - buc | - 1,000 |
| - 11 | - Pret firmei | - Filtru cu plasa Dn 20 | - buc | - 1,000 |
| - 12 | - Pret firmei | - Vas de expansiune MAXIVAREM LR CE V=30 L ,Varem, Italia | - buc | - 2,000 |
| - 13 | - Pret firmei | - Vana cu trei cai VF 3 DN25mm cu actiune electrica AMV-25 Danfoss | - buc | - 2,000 |
| - 14 | - Pret firmei | - Compensator EPDM ZKV Dn 40 PN10 Danfoss | - buc | - 6,000 |
| - 15 | - Pret firmei | - Compensator EPDM ZKT Dn 25 PN10 Danfoss | - buc | - 2,000 |
|  |  | - Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| - 16 | - IA14A | - Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw-Echilebrare hidraulica "TНERMONA" (Чехия ) Dn 65 (de conectare) | - buc | - 1,000 |
| - 17 | - IA38A | - Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, | - buc | - 9,000 |
| - 18 | - IA17A | - Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv.Boiler. V=300 L .Q=40kW TESY. Bulgaria | - buc | - 2,000 |
| - 19 | - SE56A | - Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, | - buc | - 6,000 |
| - 20 | - IA28A | - Vas de expansiune, | - buc | - 2,000 |
| - 21 | - ID04A | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | - buc | - 2,000 |
| - 22 | - IC52A | - Manson de dilatare pentru conducte de gaze (Dresser) avind diametrul de 100 mm Compensator | - buc | - 8,000 |
|  |  | - Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.1. Armatura de conducte |  |  |
| - 23 | - ID05B | - Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Vana manuala Dn 65мм Danfoss | - buc | - 3,000 |
| - 24 | - ID05B | - Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Vana manuala Dn 50мм Danfoss | - buc | - 3,000 |
| - 25 | - ID01C | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Robinet sferic Dn 40 Danfoss | - buc | - 18,000 |
| - 26 | - ID01B | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet sferic Dn 25 Danfoss | - buc | - 12,000 |
| - 27 | - ID01B | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet sferic Dn 20 Danfoss | - buc | - 4,000 |
| - 28 | - ID01A | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet sferic Dn 15 Danfoss | - buc | - 1,000 |
| - 29 | - ID04C | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Supapa de retinere (cu arc) Dn 50 Danfoss | - buc | - 1,000 |
| - 30 | - ID04B | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Supapa de retinere (cu arc) Dn 40 Danfoss | - buc | - 5,000 |
| - 31 | - ID04A | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Supapa de retinere (cu arc) Dn 25 Danfoss | - buc | - 1,000 |
| - 32 | - ID04A | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Supapa de retinere (cu arc) Dn 20 Danfoss | - buc | - 1,000 |
| - 33 | - ID06A | - Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Robinet automat de evacuarea aerului Dn 15 Danfoss | - buc | - 14,000 |
| - 34 | - ID04A | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Supapa de siguranta Dn 15 Danfoss | - buc | - 2,000 |
| - 35 | - IC12D | - Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3.0 mm,ГОСТ 10704-91* | - m | - 8,000 |
| - 36 | - IC12C | - Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3.0 mm,ГОСТ 10704-91* | - m | - 3,000 |
| - 37 | - IC12A | - Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3 mm,ГОСТ 10704-91* | - m | - 13,000 |
| - 38 | - IC12A | - Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45 x 2.5mm,ГОСТ 10704-91* | - m | - 27,000 |
| - 39 | - IC11E | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38 x 2.0 mm,ГОСТ 10704-91* | - m | - 1,000 |
| - 40 | - IC11D | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32 x 2.0 mm,ГОСТ 10704-91* | - m | - 14,000 |
| - 41 | - IC11C | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 x 2.0 mm,ГОСТ 10704-91* | - m | - 7,000 |
| - 42 | - IC11B | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18 x 2.0 mm,ГОСТ 10704-91* | - m | - 4,000 |
| - 43 | - IE03A | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | - m | - 11,000 |
| - 44 | - IE03B | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | - m | - 42,000 |
| - 45 | - IE03C | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | - m | - 24,000 |
| - 46 | - IC42A | - Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | - kg | - 110,000 |
| - 47 | - IzH40B | - Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" Saltele de vata minerala ,acoperite cu plasa metalica N12-1.2 | - m3 | - 1,100 |
| - 48 | - IzI07D1 | - Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | - m2 | - 26,700 |
| - 49 | - IzI07D2 | - Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | - m2 | - 26,700 |

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.