CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie la Casa de Cultura din s.Chirianca, r-ul Straseni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pardosele |  |  |
| 1 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile | m3 | 34,00 |
| 2 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% | m3 | 21,90 |
| 3 | CC03C | Montare plase sudate VR 150x150 d=4 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardosea | kg | 372,00 |
| 4 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 219,00 |
| 5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 219,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Betonocontact) | m2 | 162,70 |
| 7 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm | m2 | 162,70 |
| 8 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 62,00 |
|  |  | 2. Parapet |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la scena (Betonocontact) | m2 | 7,20 |
| 10 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (parapetul de la scena) | m2 | 7,20 |
|  |  | 3. Articole din timplarie |  |  |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 15,20 |
| 12 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (profil lat cu elemente decorative) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 15,20 |
| 13 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 19,80 |
|  |  | 4. Scara exterioara |  |  |
| 14 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA (panou informativ) | m3 | 4,20 |
| 15 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A III d=12 mm) | kg | 102,00 |
| 16 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 11,00 |
| 17 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,80 |

Intocmit Primar Goncear Emil

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.